项目需求书（监护仪）

医疗器械项目需求书应至少包括以下各点，请采购人按此标准填写，谢谢。

一、项目背景

购置监护仪实时监测病人生命体征。

二、项目预算

第一包：60万元；

三、资格要求

（一）产品：

医疗器械产品分为医疗器械备案证明和医疗器械注册证两种资质。

（1）属于医疗器械第一类中的产品应提供医疗器械备案证明。

（2）属于医疗器械第二类和第三类中的产品应提供医疗器械注册证。

（二）供应商：

1.制造商：

（1）所投产品属于医疗器械分类管理中第一类的产品，应提供医疗器械生产企业备案证明文件。

（2）所投产品属于医疗器械分类管理中第二类和第三类的产品，应提供医疗器械生产企业许可证。

2.销售商：

（1）所投产品属于医疗器械分类管理中第一类，无须提供任何资质

（2）所投产品属于医疗器械分类管理中第二类的产品，应提供医疗器械经营企业备案证明文件

（3）所投产品属于医疗器械分类管理中第三类的产品，应提供医疗器械经营企业许可证。

（三）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

（四）本项目不接受联合体。

四、技术要求

本项目共1包。

第一包：监护仪

|  | 货物名称 | 采购需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监护仪1 | - 产品用途： - 实时监测病人生命体征 | 台 | 21 |
|  |  | 二、技术参数： 1.主机集成附件收纳槽，方便附件进行收纳放置。 2.≥12英寸彩色LED背光屏，屏幕分辨率800*600。 3.标配锂电池工作时间≥4小时，可选大容量锂电池工作时间≥8小时。 4.安全规格：ECG, RESP、TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 5.主机使用寿命≥10年。 6.整机防水等级IPX1，SPO2模块IPX2。 7.★标配5导心电；可升级12导心电，可升级12导心电静息分析功能。 8.★具备HRV心率变异性分析功能。 9.具有多导同步分析功能。 10.★共模抑制能力＞106db。 11.具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍。 12.≥35种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏、SVCs/min等。 13.具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况。 14.具有QT/QTc测量功能。 15.★支持升级masimo血氧。 16.标配PI血氧灌注指数。 17.NIBP测量范围：10 mmHg-290mmHg。 18.具有24小时血压动态分析功能。 19.★具有辅助静脉穿刺功能。 20.支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器。 21.支持监测参数报警限一键自动设置功能。 22.★支持升级临床辅助工具：脓毒血症指南、EWS早期预警评分、GCS格拉斯哥昏迷指数、24小时心电概览、CCHD先心病筛查。 |  |  |
| 1 | 监护仪2 | - 产品用途： - 1.实时监测病人生命体征 | 台 | 9 |
|  |  | 二、技术参数： 1.≥12英寸彩色电容触摸屏，分辨率1280×800像素。 2.屏幕亮度自动调节，根据环境光自动调节屏幕亮度功能。 3.具有单独的电池仓，免螺丝刀拆卸更换电池。 4.安全规格：ECG, RESP、TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 5.主机使用寿命≥10年。 6.整机防水等级IPX1，SPO2模块IPX2。 7.具备监护模式、演示模式、待机模式、夜间模式、隐私模式、体外循环模式、插管模式。 8.★标配5导心电；可升级12导心电，可升级12导心电静息分析功能。 9.★具备HRV心率变异性分析功能。 10.具有多导同步分析功能。 11.★共模抑制能力＞106db。 12.具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍。 13.≥27种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏等。 14.具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况。 15.具有QT/QTc测量功能。 16.★支持升级masimor血氧。 17.标配PI血氧灌注指数。 18.NIBP测量范围：10 mmHg-290mmHg。 19.★支持双通道有创压IBP监测。 20.具有24小时血压动态分析功能。 21.★具有辅助静脉穿刺功能。 22.支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器。 23.支持监测参数报警限一键自动设置功能。 24.支持升级临床辅助工具：脓毒血症指南、EWS早期预警评分、GCS格拉斯哥昏迷指数、24小时心电概览、CCHD先心病筛查。 25.可通过有线或者无线连接网络，可通过HL7协议传输实时数据。 |  |  |

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

1. 提供所投产品3年的免费上门保修。

2. 国产产品：签订合同之日起30日内到货（特殊情况以合同为准）。

进口产品：签订合同之日起90日内到货（特殊情况以合同为准）。

# 3.付款方式：按照政采要求支付

六、验收标准

符合现行国家标准要求。

（采购人可根据项目情况填写）

# 七、其他要求