项目需求书

三、商务要求

1.报价要求

（1）本项目预算金额为 万元，超出预算金额的投标报价为无效报价，按废标处理。

★（2）投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到并完成所有设备产品安装调试的最终优惠价格。

★（3）验收及相关费用由投标人负责。

2.服务要求

（1）提供所投产品5年的免费上门保修，保修期自验收合格之日起计算。

（2）保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，24小时内维修工程师到达维修现场。

（3）提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备产品维修的价格清单及折扣率。

（4）提供现场技术培训，涵盖产品的操作、维护和保养等。

3.交货要求

（1）交货期：自合同签订之日起30日内货到并完成所有设备产品的安装调试（特殊情况以合同为准）。

（2）交货地点：天津工业大学。

（3）提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

（4）交货时招标人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护招标人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

4.付款方式：合同签订后成交供应商支付合同金额的10%作为履约保证金，收到履约保证金10个工作日内支付40%货款，验收合格并收到履约保证金后10个工作日内支付60%货款，验收合格满一年无质量问题无息退还履约保证金（特殊情况以合同为准）。

5.验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。招标人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，招标人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

四、技术要求

1.投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时招标人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

2.对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料。

3.本项目不接受赠品或者与采购无关的其他商品、服务，投标人亦不得以招标人要求实施前述馈赠、回扣等行为。

4.采购清单

| 序号 | 标的名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视觉成像系统 | 一、货物清单 1. 硬件部分 1.1. LED显示屏，100 平方面。 1.2. 电源，500块。 1.3. 接收卡，135张个。 1.4. 视频控制器，1台。 1.5. 视频服务器A，1台。 1.6. 视频服务器B，1台。 1.7. 配电柜，3台。 1.8. UPS，1台。 1.9. 框架结构，100 平方米。 2. 使用说明书 2.1. 中文说明书（纸质版、光盘、U盘），1份。 二、技术指标 1. 硬件部分 1.1. LED显示屏 ★1.像素点间距：≤1.538mm，模组尺寸：320mm*160mm，像素密度：≥422753Dots/㎡； 2.支持3D数字梳状滤波和3D数字图像降噪技术，可消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象，显示单元的图像重显率应为100％； 3.具有高密集成光学设计技术和哑光涂层技术，有效降低光强辐射，抑制摩尔纹、避免长时间观看产生的眩目和刺痛感不易产生视觉疲劳； 4.灰度处理能力：红、绿、蓝各16384级，支持色彩和亮度自动调整，对色彩及亮度自动调整，保持色彩亮度一致性； 5.亮度衰减率≤4％/Y； 6.延迟时间：≤1帧，降低视频源播放延迟效果； 7.具有白场亮色度补偿技术，能够快速准确地对当前LED显示屏亮色度进行补偿，使显示屏白场亮色度达到目标状态； 8.支持对图像清晰度、饱和度、色度调节、对比度、亮度进行综合式一键视觉修正； 9.信噪比≥60dB； 10.黑屏非均匀性：≤8％； 11.支持一键自检，实时监控显示屏工作状态，实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志,并向操作员发出警报信号； 12.LED显示屏具备单电源漏电电流≤0.3mA，杜绝多个电源形成的漏电电流对上级电箱造成跳闸等风险； 13.防电离辐射≤0.1mR/h； 14.LED显示屏运行时闪烁值≥-44.3db； 15.像素缺陷：不发光缺陷点≤1，不熄灭缺陷点≤1； 16.辐射抗扰度试验：依据GB/T 17626.3-2023,80MHz-1GHz，80％AM（1kHz），10V/m,测试中和测试结束后，产品无异常，符合性能判据 A； 17.电源、信号接口：电源和信号I/O连接均采用高可靠性的防水插头； 18.散热系数≤200（W/m?K）； 19.信号衰减≤200mV； 20.具备OTP power功能，可实现RT检测； 21.色彩还原能力≥16.7M； ★22.以上参数提供首页带有“CNAS”和“CMA”标志的检测报告加盖供应商公章，为防止供应商虚假应标，需提供国家市场监管总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖供应商公章。 ★23.LED显示屏需提供：CCC认证。 1.2. 电源 1.输入电压：176VAC~264VAC，输出电压：4.5V，输出电流：40A； 2.均流技术，显示屏动态功率变动下每台依然平均负载，提高电源使用寿命，即使某一台电源故障显示屏依然正常工作即永不黑屏； 3.输入AC端自带保护盖，且具备过流、断路、短路、过压、欠压、防雷等保护功能； 4.接地连续性试验按GB4943.1-2022中2.6的规定进行。接地端子与需要接地的零部件之间的连接电阻不应超过0.1Ω； 5.开关电源通过电压稳定度试验、稳压范围试验、负载稳定度试验。 ★6.以上参数需提供首页具有“CNAS”或“ilac-MRA”标识的第三方权威检测报告并加盖供应商公章。 7.为保证系统的一致性与稳定性，开关电源必须与LED显示屏为同一品牌，需提供开关电源CCC认证证书复印件加盖供应商公章加以佐证。 1.3. 接收卡 1.单卡最大支持32组数据输出。 2.无需转接板，集成16组75E接口。 3.支持高灰高刷、低亮高灰显示，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题。 4.接收卡带载最高2048最宽1024。 5.支持DC 3.6V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响。 6.支持逐点校正功能，有效提高显示屏的画质一致性。 7.支持修缝功能，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线。 8.支持查看接收卡连接顺序功能，无需了解接收卡网线连接顺序，用户可根据接收卡区域闪烁提示，查看接收卡连接顺序。 9.支持千兆网调试，有效提高安装调试的多样性和便捷性。 10.支持gama调节，通过gama调节，修正颜色跳变及偏色，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，提高画质色彩。 11.支持颜色空间，调整颜色空间，使显示屏的色彩呈现更精准，可解决因显示屏色域差异而导致的颜色失真问题。 12.支持接收卡配置参数回读，支持接收卡版本信息回读，支持接收卡固件升级，便于后期维护。 13.支持程序升级断电保护功能，保证产品升级的安全性。 14.网线热备份设计，纳秒完成自动切换，显示屏重新进入正常工作状态。 15.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件。 16.支持接收卡按键测试模组功能，接收卡自带测试键，通过按钮进入测试模板，可连接模组，测试，方便调试维护。 17.用户可使用控制软件识别接收卡版本情况，由软件自动推荐升级固件，防止固件错误加载。 18.支持配合多功能卡实现音频的远距离传输。 19.接收卡免设置维护，提高快速安装搭建的便捷性。 20.电源接口双备份设计，有效提高接收卡供电的可靠性。 21.坏板快速定位，支持坏板快速定位功能，配合软件快速定位到坏板.有效提高维护效率。 22.★产品具备抗电击及能量危险防护特性。 23.支持数据组交换，在特殊单元板或接口顺序接错或接口有余量的情况下、部分接口损坏等，可通过仿真图拖动修改HUB接口位置、进行数据组交换，并单独固化到接收卡中。 24.接收卡支持列译码、行译码、抽点显示、位置留空与数据偏移功能，支持行信号自定义、接收卡旋转、镜像画面显示、反扫设置、OE微调和数据模式、RGB组数设置。 25.★要求核心运算芯片和通讯芯片必须为高性能国产芯片。 26.原厂品牌PET抗静电卡托。 27.在不改变网线连接的情况下，支持对指定接收卡参数单独调整，同时不影响其他接收卡参数和显示。 28.控制系统同品牌，与控制系统其他分项无缝兼容，完全满足控制系统性能需求.控制系统（含视频控制器、独立主控、同步接收卡）采用同一生产厂家同一品牌产品，严禁贴牌。 29.支持1/2/4/8/16/32倍倍频技术，能够有效消除手机拍摄时出现的扫描线。 30.支持接收卡的亮度有效率与刷新率、灰度等级相对独立，可单独对亮度有效率进行调节而不引起其他两项参数变化。 31.为保障信号传输稳定性，图像数据由发送端到接收端只有一帧延迟。 32.具备电源接反保护电路，防范电源反接伤害。 33.支持mapping针对复杂屏幕的安装、调试和维护，接收卡需支持Mapping功能和端口Mapping功能，快速查找所有接收卡位置和单个接收卡连接模组位置。 34.支持选择保留最后一帧或黑屏，适用不同场景使用需求。 35.支持多开功能，支持正常/2/3/4/6/8开输出选择。带载更灵活，同时不影响显示效果。 36.支持智能设置和自定义模组功能，快速点亮、测试屏幕模组。 37.支持不规则箱体构造功能，可任意接插模组位置、旋转模组方向、加载不同模组文件、添加扇形箱体等，完成异形屏幕显示，增强屏幕的实用性和多样化。 38.支持不同芯片厂商各种PWM芯片、双锁存芯片、通用芯片.支持静态屏、1/2~1/128扫之间的任意扫描类型。 39.设备通过CCC认证、FCC认证、CE认证、RoHS2.0认证，并可提供相应证书。 40.★针对LED显示屏控制系统，提供ISO9001认证证书。 41.★提供LED显示屏控制软件和播放软件计算机软件著作权证书。 42.可提供LED控制系统计算机软件著作权登记证书。 43.可提供控制卡生产厂家针对本项目的售后服务承诺函（加盖厂家鲜章）。 1.4. 视频控制器 1. 2U标准机架式结构。 2.支持以下输出信号接口： LAN(RJ45)?64（带网口连接状态指示），支持上下、左右任意拼接；整机最大支持分辨率为4160万像素，最宽16384像素，最高8192像素，支持自定义分辨率。 3.设备自带480*320全彩液晶屏，可通过液晶屏显示设备运行参数与状态，包括：设备型号、工作状态心跳、信号源状态、LED屏幕分辨率、亮度等级、网络通讯状态等。支持显示屏亮度设置、窗口属性、输入设置、画面控制、场景设置、高级设置和设备信息。 4.支持8路信号输入，包括6 路 HDMI 2.0或4路DP1.2 2路HDMI 2.0，支持定制2路SDI。 5.★支持6路3840*2160@60HZ输入分辨率接口。 6.设设备具备信号源HDMI、DP、SDI音频输入接口，可实现音视频同步切换。 7.设备自带Audio（PJ35）音频输出。 8.支持备份功能。 9.设备支持EDID配置管理，分辨率兼容性更强。 10.设备具备任意信号源做任意裁剪/去黑边功能。 11.设备支持Super Resolution视频补偿处理功能。 12.设备支持通道保护功能，通道间相互独立且彼此互补。 13.支持逐点校正功能。 14.支持不少于8个用户场景，场景调取反应时间不大于1s。支持面板和PC两种调试方式，可查看设备版本号、场景设置、输入设置、支持场景预设、加载、保存、删除和复制功能。 15.支持8个信号画面快捷切换功能。 16.支持LED屏幕测试，黑屏、蓝屏、红屏等任意显示切换。 17.支持亮度调节。 18.支持色温调节。 19.支持切换特效：信号源通道与通道之间均支持直切的切换特效。 20. 支持画面冻结。 21.支持远程查看运行状态功能。 22.设备具备网线检测功能，通过指示灯状态判断网线通断问题。 23.设备具备自动精准对位功能旋钮，使用方便快捷。 24.支持编辑定时任务，定时切换通道、场景。 25.设备具备菜单锁功能，菜单锁锁定后不能进行参数更改，信道正常切换。 26.支持全键锁锁定功能，有效解决误操作问题。 27.★为保证系统稳定，操作简单方便，以及售后服务统一可靠，控制系统（视频控制器）必须具备优秀的前端视频处理功能，不再另行配置其他品牌或同一品牌下其他型号的视频处理器。控制系统（含视频控制器、独立主控、同步接收卡）及播控系统（含播控软件及服务器）采用同一生产厂家同一品牌产品。 28.支持单网口带载最长15000点，最高4096点，总点数65万，任意漫游显示。 29.支持自带RJ45网络接口，支持中控协议对接，方便管理使用。 30.支持HDCP2.0\1.4，提高信号兼容性。 31.支持多台设备使用HDMI2.0＠60Hz或DP1.2＠60Hz拼接输入，无丢帧、错帧现象,支持更大屏幕点对点显示。 32.正常工作时，噪声不大于45dB(A)(距离 1m处）。 33.设备外壳防护等级符合GB/T 4208-2017中IP20等级的要求。 34.支持散热风扇智能管理，可根据温度自动调节转速。 35.设备4K处理功能检验：支持从输入采集到视频输出或LED显示输出的全链路4K级处理，搭配DP、HDMI超高清4K接口，分辨率可达到4096?2160P@60Hz,RGB4:4:4或YCbCr4:4:4。 36.支持通过PC配置软件在线完成固件升级，以及对输出后连设备（接收卡、多功能卡）升级，升级完成后可实时刷新显示设备的固件版本信息。 37.支持视频输入源为60Hz时，视频拼接处理 LED发送部分整体延迟≤16.67ms。 38.支持4路4K信号源同时显示 39.支持单设备4路4k拼接输入显示，无丢帧、错帧现象。 40.支持直接接入亮度传感器，根据环境亮度自动调节大屏亮度。 41.设备通过CCC认证、FCC认证、CE认证、ROSH认证，并可提供相应证书。 42.针对LED显示屏控制系统，提供ISO9001认证证书。 43.★提供LED显示屏控制软件和播放软件计算机软件著作权证书。 44.★提供控制卡生产厂家针对本项目的售后服务承诺函（加盖厂家鲜章）。 1.5. 视频服务器A 1.1路4K@60Hz点对点显示，一路4K预监画面； 2.单机最高支持4Kx2K点对点输出带载； 3.支持超大自定义分辨率，根据需求灵活配置； 4.支持无限开窗，多窗口旋转、拼接、拆分、自定义大小； 5.支持中控统一管理、控制； 6.可视化节目编排与管理； 7.支持Pad实时播控； 8.支持节目转场时淡入淡出特效； 9.支持一键黑屏； 10.支持硬解码； 11.支持设备开机播控软件自动播放； 12.★支持一键切换预置背景图片； 13.支持音频输出； 14.支持节目预览和显示监控； 15.支持分区场景编辑、预设、导入、导出； 16.支持播放情况下直接切换显示画面； 17.支持各类视频/图片/文本播放； 18.支持素材自定义标签分类； 19.支持媒体文件夹批量导入； 20.支持素材属性调节：如：位置、大小角度等； 21.支持播放进度管理； 22.支持窗口层次调节； 23.支持一键锁定，防止误触碰。 24.支持电脑桌面截屏。 25.支持网络流媒体显示； 26.支持NDI网络通讯； 27.支持常用办公文档：Word、Excel、PPT等； 28.支持播放列表编辑和播放。 29.设备通过CCC认证、FCC认证、CE认证、ROSH认证，并可提供相应证书。 30.针对LED显示屏控制系统，提供ISO9001认证证书； 31.★提供控制卡生产厂家针对本项目的售后服务承诺函（加盖厂家鲜章）。 1.6 视频服务器B 1.最大支持4路5120x2880@60Hz拼接融合点对点显示； 2.单口最大8K?4K点对点显示； 3.支持超大自定义分辨率，根据需求灵活配置； 4.支持无限开窗，多窗口旋转、拼接、拆分、自定义大小； 5.自带播控监视器，方便快捷、节省空间； 6.支持HDMI、SDI等视频源采集 7.支持中控统一管理、控制 8.可视化节目编排与管理 9.支持Pad实时播控 10.支持节目转场时淡入淡出特效 11.支持一键黑屏 12.支持硬解码 13.支持设备开机播控软件自动播放 14.支持一键切换预置背景图片； 15.支持音频输出； 16.支持节目预览和显示监控； 17.支持分区场景编辑、预设、导入、导出； 18.支持播放情况下直接切换显示画面； 19.支持各类视频/图片/文本播放； 20.支持素材自定义标签分类； 21.支持媒体文件夹批量导入； 22.支持素材属性调节：如：位置、大小角度等； 23.支持播放进度管理； 24.支持窗口层次调节； 25.支持一键锁定，防止误触碰； 26.支持电脑桌面截屏。 27.支持网络流媒体显示； 28.支持NDI网络通讯； 29.支持常用办公文档：Word、Excel、PPT等； 30.支持播放列表编辑和播放。 31.设备通过CCC认证、FCC认证、CE认证、ROSH认证，并可提供相应证书。 32.针对LED显示屏控制系统，提供ISO9001认证证书； 33.★提供控制卡生产厂家针对本项目的售后服务承诺函（加盖厂家鲜章）。 1.7 配电柜 控制方式：手自一体，遥控控制 输入：三相380V,50/60Hz 最大功率：36kw 输入线缆：YJV-4*10MM2 4mm2 输出接线：单相两线 地线 输出电压：交流220v 单路功率：Max5.5kw 输出路数：9路 输出电缆：RVV-3*2.5mm2 工作温度：-20℃-60℃ 防护等级：IP43 执行标准：GB/T7251.12-2013 认证信息：CCC/CQC/CE/FCC/ROHS/专利证书及软件著作权 1.8 UPS电源 蓄电池：32只12V-100AH；直流开关柜125A/3P；在线延长3小时配电系统 1.9 框架结构 4040 2040镀锌方管现场焊接、背面可拆卸背板，冷轧钢板灰色喷涂，底部150mm不锈钢包边，左右及上方50mm不锈钢包边 | 套 | 1 |