项目需求书（货物-通用类）
通用类货物项目需求书应至少包括以下内容，请采购人按此标准填写，谢谢。
一、项目背景

为更好地落实《国家发展改革委办公厅关于加快推广远程异地评标的通知》（发改办法规〔2025〕807号）在全国范围内加快推广远程异地评标的要求，提升中心场内音视频管理与智能调度和评标能力，建设能接入公共资源交易音视频管理系统的工位制桌面云系统及监控音视频硬件设备。
二、项目预算

第一包：340000元；
第二包：260000元
三、资格要求

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
（二）本项目不接受联合体。
四、技术要求

第一包：远程异地评标工位制-桌面云系统
	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	▲桌面云一体机
	1. 虚拟化平台支持热升级、全局模板、权限管理。
★2.单台硬件参数：规格≥2U，CPU≥2颗，内存≥256GB，系统盘≥960GB，数据盘≥40T，标配盘位数≥12，电源：冗余电源，接口≥4千兆电口+2万兆光口。
3.管理平台支持对虚拟机内部署的软件信息进行统计和自动分类。
★4.云桌面接入授权≥30套;可支持PC端接入。
★5.提供服务器虚拟化 + 存储虚拟化软件
	台
	2
	
	否

	2
	桌面云终端
	★1.单台硬件参数：CPU型号≥1.4GHz，内存≥1GB，硬盘容量≥4GB，网络接口≥1个百兆/1个千兆电口，显示器接口类型≥1个HDMI或者1个VGA或者1个DP，能与显示器接口匹配， USB数量≥4 ,USB类型2.0及以上。
2.支持集中管理、远程唤醒、批量管理。
	台
	23
	
	

	3
	显示器
	显示屏屏占比：≥80%

显示屏分辨率：≥1920x1080

显示屏像素密度：≥85像素/英寸

显示屏可视角度：水平≥170°

显示屏尺寸：≥23.8英寸

显示屏屏幕比例：16：9

显示器外观颜色：黑色

显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）

显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB

显示屏防炫目：显示屏镜面反射率≤10%

显示屏刷新率：≥100Hz

显示屏位深：≥8位

显示屏色域：≥99%sRGB

显示屏色准：△E≤4

显示屏响应时间：≤5ms

显示屏亮度：≥300尼特

显示屏亮度一致性：≥70%

显示屏对比度：≥3000：1

显示屏其他参数：其它参数应符合SJ/T11292的相关规定

显示器接口：与桌面云终端接口匹配
显示器支架：显示器应提供显示器支架

显示器参数调节：不涉及

显示屏屏幕失效点：符合GB/T9813.2的要求
	台
	10
	是
	是

	4
	桌面云配件
	1键鼠：有线商务款，线长≥1.5 米，符合国标。 

2摄像头：1080P，USB 免驱，可夹显示器。
	套
	10
	
	


第二包：远程异地评标工位制-监控视频及配套设备 

	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	半球网络摄像机
	1、不低于200万像素变焦半球型网络摄像机；2、传感器为不小于1/2.7英寸CMOS；3、彩色最低照度：≤0.01 Lux；4、最大图像尺寸：不低于1920 × 1080；5、焦距范围：不低于2.7~12 mm；6、红外照射距离：≥30 m；7、具有不低于1个内置麦克风；8、具有不低于1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出；9、支持poe供电。 
	台
	45
	
	

	2
	吸顶拾音器
	1、拾音范围：≥150平方米（可调）；2、音频传输距离：≥3000米；3、灵敏度：≤-30dB；4、频率响应范围：不低于100Hz～16kHz；5、指向特性：全指向性或单指向性可选；6、信噪比：≥80dB；7、动态范围：≥100dB；8、最大音压：≥120dB。
	台
	22
	
	

	3
	拾音器
	1、拾音范围：≥3米（可调）；2、音频传输距离：≥3000米；3、灵敏度：≤-45dB；4、频率响应范围：不低于20Hz～20kHz；5、指向特性：全指向性或单指向性可选；6、信噪比：≥70dB；7、动态范围：≥100dB；8、最大音压：≥120dB；9、配套拾音器降噪电源，为拾音器提供12V/150mA直流稳压电源；为拾音器提供标准的声音分配端子，可以同时并联多路音频信号输入；提供拾音器声音环通分配输出；可设置AGC灵敏度增益大小及ALC自动电平大小。
	台
	10
	
	

	4
	24口POE交换机
	1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥88Mpps；2、端口类型≥24个10/100/1000Base-T电口，≥4个1000Base-X SFP光口；3、支持PoE供电，PoE整机功耗≥370W；4、支持堆叠，持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备，堆叠台数≥9台；5、支持MAC地址学习数目限制，MAC地址深度最≥8K；6、支持组播VLAN ，可实现同一组数据在不同用户VLAN间的复制和转发；7、支持端口自环检测，可防止数据环路引起广播风暴；8、支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽；9、支持SNMPV1/2/3、TELNET、SSH等多种管理方式；10、支持防私接DHCP Snooping，避免上网终端从非法DHCP服务器分配IP地址；11、支持802.1X和MAC认证，支持客户端软件版本检测、Guest VLAN等功能；12、可console管理，支持命令行调试；13、支持sflow流量统计分析功能；14、支持风暴抑制，包括广播抑制、单播抑制和组播抑制；15、支持STP/RSTP/MSTP多种生成树协议，提高容错能力，提升网络稳定性。
	台
	4
	
	

	5
	网络硬盘录像机
	1、存储接口：≥16个SATA接口，可满配12TB硬盘，实配≥96TB硬盘；2、视频接口：≥4个；3、网络接口：≥2个千兆以太网口；4、报警接口：≥16路报警输入，≥4路报警输出；5、串行接口：≥3个；6、USB接口：≥3个；7、输入带宽：≥256Mbps；8、输出带宽：≥160Mbps；9、接入能力：≥32路H.264、H.265格式高清码流接入；10、解码能力：不少于24路1080P信号
	台
	1
	
	

	6
	硬盘
	1、容量≥4TB，转速≥5400RPM
	块
	2
	
	

	7
	智能签到储物一体机
	1、机柜尺寸≥高1800宽1320深450mm，储物箱门≥21个，小箱门≥高110宽280 mm，大箱门≥高340宽365 mm，具有应急开锁结构，在不能正常开柜的情况下，可手动打开柜门；2、配置15.6寸主控屏，用于人机交互，分辨率≥1080*1920，≥4核国产处理器，主频≥1.6GH，内存≥2GB，存储≥8GB，通讯接口类型不少于LAN、USB、RS232、RS485、WIFI；3、人脸识别摄像头采用智能算法，支持人脸识别、活体检测功能，识别静态误报率应≤0.2%，动态误报率应≤0.4%；4、支持IC卡/身份证识别，读卡蜂鸣提示，USB口通讯；5、配置热敏打印机，用于工位号打印，USB、串口通讯；6、配置工业脚轮，用于移动和平衡调整；7、电控锁具有独立识别码，开关锁指令来源于主控屏幕具有断电上锁，超时自动上锁等特性，机械寿命测试≥10万次以上；8、锁控板控制箱门自动开启，检测并传输箱门开闭状态，具备防浪涌设计，避免电压不稳造成设备损坏，支持多块锁控板级联使用；9、支持软件开发和无缝对接。功能需求如下：1）设备支持人证比对功能，支持刷专家身份证完成人证比对功能；2）设备支持人工录入专家工位码、专家库标室码；实现与人证比对人员信息关联；3）设备提供接口将专家身份信息（姓名、身份证号码、现场采集照片、签到时间）、专家工位码、专家库标识码信息推送给场地系统；4）设备支持接收场地系统反馈结果信息并在信息屏上显示，例如成功指令并专家工位信息、错误指令显示提醒引导信息；5）设备支持获取成功指令后自动开启储物柜供专家存包；6）设备支持打印功能，通过获取专家工位信息，并打印专家工位号；7）设备提供接口将专家取包后动作信息推送给场地系统，信息包括专家姓名、身份证号、取包时间等。
	台
	2
	
	

	8
	时钟服务器
	1、授时精度：≤5us；2、设备表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污渍；表面应色泽均匀，不应有起泡、龟裂、脱落和磨损现象；金属部件不应有锈蚀；文字标识应清晰、完整；3、具有液晶屏；具有电源通电状态、卫星有效状态、NTP输入状态、授时状态指示灯；具有确认、返回、上、下、左、右按键；4、具有≥2个BNC接口（GNSS天线口）、≥1个RJ45（NTP INP）接口；具有双路电源，支持AC90V~240V；5、具有≥1个RJ45管理口，≥1个RS232串口，≥1路1PPS输出口、≥1路10MHz输出口；6、支持闰秒显示和预告功能；7、支持显示每个NTP输出端口的校时记录，显示被校时设备的IP、时间、时间差（不低于微秒级）；8、包含用于NTP时钟接收GPS/BD信号的天馈组件。天馈组件包括1套GPS/BD授时天线接收器、不少于60米RG58成品馈线、防雷、安装辅材。
	台
	1
	
	


注：

应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品

量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。
五、商务要求

1. 第一包提供所投产品3年的免费上门保修。第二包提供所投产品1年的免费上门保修。
2.第一包签订合同之日起30日内货到并完成设备安装调试（特殊情况以合同为准）。第二包签订合同之日起30日内半球网络摄像机、吸顶拾音器、拾音器、24口POE交换机、网络硬盘录像机、硬盘、时钟服务器、智能签到储物一体机到货，智能签到储物一体机的调试工作按照软件开发进度进行调试。
3.付款方式：签订合同之日起15个工作日内支付合同总额的30%，货到安装调试完成验收合格之日起15个工作日内支付合同总额的70%。
六、验收标准
符合现行国家标准要求。
七、其他要求
