项目需求书（乘用车、客车）

四、服务要求

所投车辆包修期限不低于3年或者行驶里程100,000公里，以先到者为准；所投车辆三包（修理、更换、退货）有效期限不低于2年或者行驶里程50,000公里，以先到者为准。包修期和三包有效期自供应商开具购车发票之日起计算。

在包修期内，车辆出现产品质量问题，供应商负责免费修理（包括工时费和材料费）。

以上为国家质量监督检验检疫总局《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》（总局令第150号）第17、18条的规定，采购人可参照。

五、交货要求

交货时间：自合同签订之日 起 60日内交货。 （最终以双方签订的合同为准）

交货地点：

六、付款方式

货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后2工作日内支付合同总额的100%。（最终以双方签订的合同为准）

七、技术要求

| 序号 | 采购项名称 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ★能源类型：插电式混合动力 |
|  |  |  | ★排放标准：国六B |
|  |  |  | ★车身结构：4门5座 |
|  |  |  | ★车身尺寸（mm）： 4830≤长≤5000 |
|  |  |  | ★车身尺寸（mm）： 1875≤宽≤2000 |
|  |  |  | ★车身尺寸（mm）：1490≤高≤1600 |
|  |  |  | ★轴距（mm）：≥2720 |
|  |  |  | ★发动机排量（ml）：≥1498 |
|  |  |  | ★纯电续航里程（KM）：≥120 |
|  |  |  | ★电动机总功率（kw）：≥160 |
|  |  |  | 进气形式：自然吸气 |
|  |  |  | 变速箱：电子无极变速箱 |
|  |  |  | 电池容量（KWh）：≥15 |
|  |  |  | 电动机总马力（Ps）：≥218 |
|  |  |  | ★车辆颜色：白色 |
|  |  |  | 电池类型：磷酸铁锂电池（刀片电池） |
|  |  |  | 制动形式：前后盘式 |
|  |  |  | 轮胎规格： 225/55 R17 |
|  |  |  | 其他配置：主副驾安全气囊，前排双安全气囊，胎压显示，前排未系安全带提醒，ABS，EBD，EBA，ASR,ESP,后驻车雷达，倒车影像，定速巡航，主动安全预警，驾驶模式选择，制动能量回收，自动驻车，上坡辅助，无钥匙启动，8.8寸液晶仪表，高速路段导航辅助驾驶，NFC钥匙 |
|  |  |  | ★其他要求：车辆按照2004式警用车辆外观制式标准进行警用车辆喷涂并加装警灯、警报器。 |

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

八、验收标准

车辆符合现行国家标准要求。

九、其他要求