天津市消防救援总队消防车辆（第二批）项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2025-A-0266）

天津市政府采购中心

2025.8

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津市消防救援总队委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津市消防救援总队消防车辆（第二批）项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市消防救援总队消防车辆（第二批）项目

（二）项目编号：TGPC-2025-A-0266

二、项目内容

# 第一包：重型泡沫消防车3辆（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起10个月内。

# 第二包：压缩空气泡沫消防车14辆（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起10个月内。

# 第三包：前突皮卡车9辆（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起3个月内。

# 第四包：洗消方舱车1辆（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起12个月内。

# 第五包：辐射巡测车1辆（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起10个月内。

# 第六包：负压救护车1辆（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起3个月内。

# 第七包：运兵车3辆（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起3个月内。

# 本项目不接受进口产品投标。

三、项目预算

第一包：8550000元

第二包：28700000元

第三包：2250000元

第四包：4046000元

第五包：1400000元

第六包：370000元

第七包：900000元

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2024年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（二）本项目不接受联合体投标。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）全部货物均由小微企业制造的，对符合规定的小微企业制造的产品报价给予10%的扣除。货物既有小微企业制造的货物，也有大中企业制造的货物，不享受此扶持政策。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（六）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2025年8月22日至2025年8月29日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目不组织踏勘现场及标前答疑会。

七、网上应答时间

2025年8月22日9:00至2025年9月12日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2025年9月12日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2025年9月12日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2025年9月12日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：丁亚天、傅耀、杨光

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538319

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市消防救援总队

（二）采购人地址：南开区南马路708号

（三）采购人联系人：赵伯睿

（四）采购人联系电话：022-27330119

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津市消防救援总队

2. 联系地址：南开区南马路708号

3. 联 系 人：王鹏

4. 联系方式：022-27330119-8699

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.0% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.65% |
| 1000-5000 | 0.5% |
| 5000-10000 | 0.25% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如中标金额为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.65%=53732.5元，服务费缴纳53732元。其中中标金额以《中标通知书》为准。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

2025年8月22日

第二部分  招标项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：整车及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用并分别单列。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 验收及相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1. 提供所投产品5年的免费上门保修和维护保养，终身维修。保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期后只收取折扣后更换零配件价格，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

2. 提供所投产品制造商在天津市的服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

3. 中标供应商须与天津市消防救援总队训练与战勤保障支队签订售后服务协议，明确技术培训、零配件供应、应急维修保障服务等内容。

4. 中标产品主要部件为进口的，供货时中标供应商须提供进口产品报关证明。

5. 提供随车赠送的易耗品清单、消耗材料价格清单及折扣率、保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

6. 提供保修期后设备维修全部零配件的价格清单及折扣率，提供设备全寿命保养计划和价格明细清单。

7. 中标供应商按用户要求对使用人员进行免费的现场技术使用培训，可做到逐队进行培训，每车提供一份车辆操作流程、维护保养、安全事项等方面的影像资料。

8. 中标供应商需提供4个监造名额，监造期间的差旅费、食宿费由用户自行承担。

9. 车辆交货后第一年首保由投标人负责，首保需至厂家指定维修网点（4S店）或由厂家技术人员上门服务，包括底盘更换机油、机油滤芯、柴油滤芯、空气滤芯、油水分离器、干燥罐滤芯、空调滤芯、变速箱齿轮油、取力器齿轮油、后桥齿轮油、轮边齿轮油等。如车辆交付至用户时，行驶里程超过1000公里，则还需提供免费的二保服务。

10. 中标供应商需为最终用户提供消防车器材固结的免费服务。

11. 中标供应商应每年组织底盘和上装部分的技术人员对车辆进行不少于两次的免费巡检服务，协助用户解决车辆在实际使用中遇到的问题。

12. 消防车按照《应急救援专用号牌式样和车辆涂装样图》（国办发[2018]114号）要求进行涂装。

（三）交货要求

1. 交货期：

第一包、第二包、第五包：签订合同之日起10个月内（特殊情况以合同为准）。投标人须注明自合同签订日起的供货日期。

第三包、第六包、第七包：签订合同之日起3个月内（特殊情况以合同为准）。投标人须注明自合同签订日起的供货日期。

第四包：签订合同之日起12个月内（特殊情况以合同为准）。投标人须注明自合同签订日起的供货日期。

2. 交货地点：

第三包：天津市汉沽区现代产业园区嵩山路59号嵩山路消防站（特殊情况以合同为准）。

其他各包：天津市北辰区小淀镇云汉道500号天津市消防救援总队训练与战勤保障支队（特殊情况以合同为准）。

3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

（四）付款方式

签订合同后30个工作日内预付合同额的50%，货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后30个工作日内支付合同额的50%（特殊情况以合同为准）。

（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。如验收不通过，投标人整改时间计入交货期。

# （七）本项目为天津市消防救援总队本级及部分支队委托总队通过统招分签的方式进行采购，合同签订单位、采购数量如下表所示：

| 包号 | 采购项 | 单位 | 各分签单位及数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 天津市消防救援总队 | 天津经济技术开发区消防救援支队 |
| 第一包 | 重型泡沫消防车 | 辆 | 2 | 1 |
| 第二包 | 压缩空气泡沫消防车 | 辆 | 14 |  |
| 第三包 | 前突皮卡车 | 辆 |  | 9 |
| 第四包 | 洗消方舱车 | 辆 | 1 |  |
| 第五包 | 辐射巡测车 | 辆 | 1 |  |
| 第六包 | 负压救护车 | 辆 | 1 |  |
| 第七包 | 运兵车 | 辆 | 3 |  |

二、技术要求

# （一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

# （二）按照项目需求书中的要求，投标文件中对所投产品的名称、品牌、生产厂家、产地、主要技术性能指标、车型前、侧、上三个位置彩色图片、器材箱结构设计情况彩色图片及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料。

# （三）按照项目需求书中的要求，投标文件中应按照所投车辆实际配置提供底盘、发动机、泵、炮、压缩空气泡沫系统、牵引装置、起吊装置、升降照明装置、发电机等主要部件的品牌型号和彩色图片，并填写“附件10：投标产品配置清单”。

# （四）投标文件中提供能够证明所投产品性能质量的证明材料，如检测/检验/试验/测试报告、与所投产品相关的知识产权证书、第三方认证机构出具的认证证书等。

# （五）投标文件中提供能够证明所投产品制造商能力的证明材料，如质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证等。

# （六）投标文件中提供从所投产品原材料采购、设计、加工制作、存储、流通、回收等产品全生命周期各环节，详细阐述该产品节能、环保及绿色供应链管理情况，提供相关证明文件，形式包括证书、图示、文字说明等。

# （七）投标文件中提供所投车辆底盘改装前和改装后的外型尺寸（mm）、最小转弯半径（米）、接近角（度）、离去角（度）、最小离地间隙（mm）、最大总重量（公斤）、最大装载重量（公斤）、轴载荷量（公斤）、制动距离（米）、最大车速（公里/小时）等参数表，并填写“附件14：所投车辆底盘改装前和改装后参数表”。

# ★（八）投标文件中须承诺内容为承诺在交车时提供车辆办理应急牌照所需的全部资料（应当提供消防救援车辆整车出厂合格证（需与工信部提供数据一致），工信部公告复印件，底盘出厂合格证，车辆一致性证明，发动机号拓印件2张、车架识别号码拓印件2张）。

# （九）具体需求详见本部分项目需求书。

# 三、评审因素及评标标准

# 第一包、第二包、第三包、第四包、第七包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（48分） |  |  | 分值 |
| 1 | 检测/检验/试验/测试报告 | 所投产品具备CMA标识的检测/检验/试验/测试报告，投标文件中提供完整报告扫描件得4分 | 4 |
| 2 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多4分 | 4 |
| 3 | 非“★”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得40分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足20条的，每出现1条以上情形减2分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥20条的，本项得0分 | 40 |
| 第三部分 主观分（22分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品结构设计评价 | 至少包含结构设计方案：车辆整体结构设计、关键部件连接处、管路设计、电气系统设计、器材箱结构部分的描述及相关图片。 满足招标文件要求，无瑕疵：20分； 方案中瑕疵数不足10处的，每出现1处瑕疵扣2分，扣完为止。 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在10处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；功能操作不便捷、不利于灭火救援目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 20 |
| 2 | 培训方案评价 | 至少包含针对本项目的培训方案：明确培训人员、培训周期、培训内容，逐队上门开展装备接装培训，对装备技术性能、操作使用方法、维护保养方法、注意事项等内容进行细致的讲解等。 培训后，将培训单原件送到采购人处。 满足招标文件要求，无瑕疵：2分； 方案内容存在1处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在2处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 2 |

# 第五包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（48分） |  |  | 分值 |
| 1 | 检测/检验/试验/测试报告 | 所投产品具备CMA标识或中国辐射防护研究院或国防科技工业一级计量站或中国计量科学研究院出具的检测/检验/试验/测试报告，投标文件中提供完整报告扫描件得4分 | 4 |
| 2 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多4分 | 4 |
| 3 | 非“★”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得40分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足20条的，每出现1条以上情形减2分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥20条的，本项得0分 | 40 |
| 第三部分 主观分（22分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品结构设计评价 | 至少包含结构设计方案：车辆整体结构设计、关键部件连接处、管路设计、电气系统设计、器材箱结构部分的描述及相关图片。 满足招标文件要求，无瑕疵：20分； 方案中瑕疵数不足10处的，每出现1处瑕疵扣2分，扣完为止。 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在10处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；功能操作不便捷、不利于灭火救援目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 20 |
| 2 | 培训方案评价 | 至少包含针对本项目的培训方案：明确培训人员、培训周期、培训内容，逐队上门开展装备接装培训，对装备技术性能、操作使用方法、维护保养方法、注意事项等内容进行细致的讲解等。 培训后，将培训单原件送到采购人处。 满足招标文件要求，无瑕疵：2分； 方案内容存在1处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在2处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 2 |

# 第六包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（48分） |  |  | 分值 |
| 1 | 检测/检验/试验/测试报告 | 所投整车和负压装置具备CMA标识的检测/检验/试验/测试报告，（报告中的型号须与所投产品型号一致），投标文件中提供1份完整检验报告扫描件得3分，最多6分。 | 6 |
| 2 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩0.5分，最多2分 | 2 |
| 3 | 非“★”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得40分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足20条的，每出现1条以上情形减2分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥20条的，本项得0分 | 40 |
| 第三部分 主观分（22分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品结构设计评价 | 至少包含结构设计方案：车辆整体结构设计、关键部件连接处、管路设计、电气系统设计、器材箱结构部分的描述及相关图片。 满足招标文件要求，无瑕疵：20分； 方案中瑕疵数不足10处的，每出现1处瑕疵扣2分，扣完为止。 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在10处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；功能操作不便捷、不利于灭火救援目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 20 |
| 2 | 培训方案评价 | 至少包含针对本项目的培训方案：明确培训人员、培训周期、培训内容，逐队上门开展装备接装培训，对装备技术性能、操作使用方法、维护保养方法、注意事项等内容进行细致的讲解等。 培训后，将培训单原件送到采购人处。 满足招标文件要求，无瑕疵：2分； 方案内容存在1处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在2处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 2 |

# 四、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

# 一、项目背景

# 天津市消防救援总队结合全市灭火救援装备建设现状，为进一步提升灭火救援装备保障能力，拟购置部分消防车辆。

# 本项目属于工业。

# 二、采购清单

# 注：

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

# 加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书扫描件，否则不予认定。未加注“■”号的产品均不属于节能产品政府采购强制采购的产品。如供应商对此有异议，请按照招标文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面形式向采购人提出质疑，否则视为认同招标文件中关于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

第一包

★1. 投标产品实质性要求

提供所投产品同型号车辆底盘的国家强制性产品认证证书扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲重型泡沫消防车 | 1.主要用于扑救石油化工火灾和常见物质引发的火灾，可以向火场供水和供泡沫混合液。 2.符合《消防车 第1部分：通用技术条件》（GB 7956.1-2014）和《消防车 第3部分：泡沫消防车》（GB 7956.3-2014）标准。 3.主要由消防车底盘、消防泵、水罐、水炮、泡沫比例混合器、器材箱等组成。 4.整车 4.1.外形尺寸：长×宽×高≤12000mm×2550mm×4000mm； 4.2.满载总质量：≤41000kg； 4.3载液量：≥18000L； 5.底盘 5.1.型号：参照或相当于斯堪尼亚底盘、奔驰底盘、曼底盘、沃尔沃底盘等品牌。底盘和驾驶室为原厂改装； 5.2.驱动型式：8×4； 5.3.发动机额定功率：≥420 kw； 5.4.油箱容积：≥290L（油箱入口带滤网）； 5.5.类型：柴油，电喷涡轮增压式； ★5.6.排放标准：国六； 5.7.轮胎：原厂标准配置（含备用轮胎），具备胎压监测功能，备用轮胎每型号、每花纹各1个，子午线钢丝型。转向轮加装爆胎应急安全装置。 5.8.变速箱：≥12挡自动变速箱和1个倒档； 5.9.牌照托架：在车后无遮挡位置预留1个，尺寸≥480mm×140mm，设置牌照照明灯，牌照架预留四个牌照固定孔位。 5.10.原装蓄电池，安装部位合理，更换方便。滤芯等易耗件方便更换。空滤及进气管等部件提高安装位置，做到防水防淹。带蓄电池充电装置。 5.11.车辆限速：≤95km/h。 5.12.制动系统：具备防抱死制动系统（ABS）、电控制动系统（EBS）、驱动防滑系统（ASR）、电子车身稳定系统（ESP）和排气制动等。前轮盘式制动。具备原厂液力缓速器或长坡缓速控制系统或等同于上述功能的辅助制动系统。 6.驾驶室 6.1.转向：动力助力转向； 6.2.结构：双排座四开门或单排座双开门加独立乘员室结构，总乘员≥6人；驾驶室全钢结构，液压翻转驾驶室带锁止装置，悬挂优良，可适应恶劣环境；车门开启角度≥85°；车门把手方便戴手套开启关闭。 6.3.座位设置：后排或独立成员室座位后靠背设4套9L空气呼吸器架；座椅可自动翻转，加装9L空气呼吸器固定架4套（模具制作）、座椅4个，座椅下可放入4具9L空气呼吸器备用瓶。翻转座椅支撑立柱横截面积≥150mm2，弹簧选用高应力弹簧，2000N拉力下20000次拉伸不变形，确保坚固，不易变形，安放空呼器后留够40cm以上进深，坐垫采用高密度乳胶内芯，皮革包裹，耐磨、结实。翻转座椅带两点式安全带。 6.4.成员室内所有栏杆、扶手、内衬都应软化处理。设置方便消防员上下的脚踏板，踏板站立面有防滑措施。 6.5.设备：顶部安装有长排警灯，带冷暖空调、电动车窗、360°行车记录仪（内存不小于256G）、倒车雷达、气喇叭、设置主驾驶侧广角后视镜，副驾驶侧下视镜，前望地镜，主驾驶侧广角后视镜可电动调节和电加热；中间设置操作仪表板，控制水泵系统及电器照明、加装有取力器控制开关及指示灯、警灯、≥100W的警报器、爆闪灯开关；预留北斗卫星定位系统、计算机、车载集群电台的电源接口和安装位置。具有近光灯、远光灯、前雾灯、后雾灯、倒车灯、转向灯、示廓灯、可调方向盘、倒车告警、高强度保险杠、底盘前端设置拖车钩，后端设置牵引钩等。铺设驾驶室地面保护地革，主、副驾驶座加装上红下蓝消防元素的可拆洗的座套，靠背中间印黄色“天津消防”字样，材质舒适、耐磨、美观。驾驶室内合理位置设置车载逆变器，提供24V直流电源转换220V交流电源用途，具有过载保护、短路保护、过温保护等功能，功率≥500W。 6.6.仪表盘安装所有标准仪表、指示灯及开关，包括有里程、转速、油压及警报、油箱油量、冷却水温度、电瓶充电指示、气压、方向指示灯、刹车系统警告、主开关警告、工具箱开启警告，旋转警灯、警报器开关等各类指示和报警功能。 6.7.如有独立成员室，则成员室具备冷暖风空调，电动升降玻璃。 7.容罐 7.1.容量：总载液量≥18000L。其中载水量≥13000L，载泡沫量≥5000L。 7.2.型式：车厢中部独立式； 7.3.材质：316不锈钢材料，耐海水和泡沫液腐蚀，罐顶板、纵横防荡板厚度均≥3mm，前后封板、罐两侧壁板厚度≥4mm，罐底板厚度≥5mm。 7.4.结构：水罐有防吸水漩涡紊流结构，经严格的渗漏水压试验、强度可靠性试验；水罐到消防泵的管路采用柔性减震连接。 8.设备： 8.1.水罐和泡沫罐均设有1个带有快速锁紧及开启装置的人孔，可泄压（直径≥450mm）； 8.2.水罐内设有与大气相通的溢水管路，保证向液罐注水时，能将液罐里的空气充分排出，且当满载消防车行驶过程中，液罐里的水不会大量溢出。泡沫罐设置通气装置； 8.3.水罐和泡沫罐各有≥1个的液位指示传感器，消防泵控制面板电子液位指示； 8.4.水罐和泡沫罐各有≥1个的罐底集液槽及带有球阀控制启闭的≥DN40的排污口； 8.5.不少于4个外接压力水源的侧或后80mm注水口，接口为铜制卡式接口（雄口），罐内设注水管路，左右对称设置； 8.6.设有带报警装置的低液位电子传感器； 8.7.各罐设有呼吸阀应保证消防车使用时罐内不会产生真空。 8.8.所有与车固定的注水口和出水口等接口为铜制。 9.消防泵及泡沫比例系统 9.1.水泵 9.1.1.型号：参照或相当于大力、希尔、瓦特尔斯、卢森堡亚等品牌。 9.1.2.水泵额定流量：≥160 L/s @1.0MPa； 9.1.3.最大真空度：≥85KPa，真空泵为电动免维护。 9.1.4.最大吸深：≥7m； 9.1.5.引水时间：≤100s； 9.1.6.泵体为铸钢材质，叶轮采用防腐青铜材质，可防海水腐蚀、泵轴等部件采用不锈钢抗腐蚀材质。 9.1.7.泵壳有冷却和过热保护措施，泵变速箱有冷却装置，采用的装置应维护方便。 9.2.泡沫比例系统 9.2.1.型式：全自动正压式电子泡沫比例混合； 9.2.2.泡沫系统：全自动泡沫比例混合系统，混合比例范围≥1%～6%； 9.2.3.最大混合液流量：≥160L/s； 9.2.4.泡沫泵额定流量：≥15L/s。 10.管路系统： 10.1.进液口： 10.1.1.泵吸水口：DN150mm消防泵外吸口≥3只（开关蝶阀带滤网），满足泵的最大出水需要，既可以负压吸水，也可以正压供水。内扣式，带闷盖。配有原进水口变100mm吸水管变口3个。 10.1.2.水罐加注口：DN80mm水罐外加注口，车辆左右侧各≥4只，铜制卡式雄接口，带闷盖。 10.1.3.泡沫罐加注口：DN80mm，数量≥1只，铜制卡式雄接口，带闷盖。 10.1.4.泡沫罐到泡沫泵入口管路≥DN80mm。 10.1.5.泡沫系统外吸口1只：≥DN50mm，配手动或气动阀门，具备外吸加注泡沫原液功能，配置DN65mm硬质泡沫插桶吸入管≥1只，长度≥2m。 10.2.出液口： 10.2.1.水/泡沫输出口：≥8只DN80mm的铜制卡式雌输出口带闷盖； 10.2.2.排污口：水罐具有排污口≥1只，泡沫罐具有排污口≥1只； 10.2.3.自保喷淋系统：车身具有自保喷淋系统及喷嘴，所有喷嘴通过驾驶室控制。 10.3.管路 10.3.1.所有管路、阀芯材质不低于304不锈钢，关键部件材质黄铜等高强度、耐腐蚀材料。 10.3.2.管路系统密封性能良好，管道等承压零部件在泵最大工作压力×1.5倍情况下，不发生破裂、渗漏和永久形变等现象。管路设计与系统出口的流量、压力匹配。 10.3.3.管路标明流动方向，管路外保护挡板可拆卸或打开，便于维护保养。管路颜色应按GB7956.1的规定。 10.4.每个开关需设置永久性中文铭牌。 11.消防炮 11.1.型号：参照或相当于博克、TFT、阿密龙等品牌型号； 11.2.喷射管：消防炮为泡沫、水两用炮，负压自然吸气，带鸭嘴或泡沫发生器； 11.3.角度：水平≥300°，俯仰角度范围≥-10°～+65°； 11.4.控制方式：有线长度≥20m及无线遥控距离≥100m； 11.5.额定流量：≥150L/s@1.0MPa； 11.6.最大射程：水≥100m，泡沫≥95m。 12.器材箱及泵房 12.1.结构：主框架采用铝合金框架。内骨架、蒙板由全铝合金板材制造，上装采用多用途、可调节，轻型、耐腐、抗压机构设计，非常牢固地安装在底盘上。具备车轻及重心低的特点，增加车速及行驶安全性。车身两侧和后背应有踏板，每个踏板可承重≥200kg，脚踏板防滑设计。 12.2.储物箱 12.2.1.左右两侧至少各2个储物箱，储物箱由轻质铝合金带锁卷帘门关闭，防水、防尘，门开关平滑，没有杂音。表面均有防滑铝板制成，内有联动照明灯，并用金属网保护。储物箱的设计保证最大的存储能力，为随车器材安排足够的空间，同时器材的放置应符合互不干涉和快速搬移的需要，内部分隔合理，储物箱保证放置各种水带、水枪、分水（集水）器等常规消防灭火器材，以及随车器材的空间和固定位置。 12.2.2.器材布置：器材存放采用滑动托架、拖板、旋转器材架、高强度的塑料存放盒以及各种夹具等专用工具，有不少于4具9L空气呼吸器备用气瓶支架。 12.2.3.器材布置原则：器材布置按人体工程学原理进行设计，按器材的使用频率和实战灭火的需要配置和放置器材，满足人员站在地面上1～2个动作取用任何器材。 12.2.4.器材固定原则：装夹牢固，取用方便；使用防锈、防振、防脱落、防划伤的专用夹具固定器材；器材固结按用户要求固结。 12.3.泵室：位于车后部，符合防水、防尘要求。 12.4.车顶： 12.4.1.由防滑铝板制成，可行走，车边扶手为轻型防腐金属或复合材质。配一个登顶的爬梯。 12.4.2.吸水管固定装置 12.4.3车顶设置铝合金防水器材带锁器材箱1只 12.5.防冻系统：泵房设有暖风机和冬季防冻保温设施，热流量满足8～12m³空间的取暖，确保在-20℃下供液系统正常运行。暖风机废气出口伸出车体外，避免废气排在车内影响暖风机工作。出水口加装电加热装置。 12.6.防水：关键部件具有防水功能； 12.7.标识：显著位置设有中文操作流程图及永久性标识、标牌等，固定在明显且不易被磨损的部位。 13.电器系统 13.1.整车设有电源总开关，警灯、警报器、标志灯、示廓灯等操控开关设在驾驶室内，独立电路设计； 13.2.警灯：红色长排警灯1只，设置于驾驶室顶部，外形符合整车外观要求； 13.3.警报器，带警笛和电子公共广播系统，包括麦克风及不小于100W扬声器； 13.4.侧警灯：车身两侧装各有≥3组红爆闪警灯（爆闪控制盒要求采取一拖一形式）；车身两侧下方安装≥1组安全侧标志灯；由于车身较长，车身两侧下方中部安装转向指示闪灯。 13.5.车顶尾部设有1只红色旋转警灯和一个高亮度探照灯，满足夜间作业需要； 13.6.器材箱照明：每个器材箱和泵房内均安装有照明灯或LED灯带； 13.7.车辆具备自动充气充电装置，装置在车辆启动后可自动脱离。 14.防腐防锈处理 所有板材、骨架、零部件和结构件，均经过严格的防锈防腐防锈处理，铝型材、铝板和花纹板均进行氧化处理，水罐及相接法兰、内部管路、螺栓等采用最新防腐防锈技术。 15.信息采集装置 15.1.上装系统具有数字信息输出功能，输出信息至少包含消防泵出口压力、消防泵入口压力（真空度）、水罐液位、泡沫罐液位、水泵工作时间等关键信息； 15.2.底盘系统具有数字信息输出功能，输出信息至少包含里程、燃油使用总量、发动机工作时间、燃料液面、发动机转速、车速、发动机冷却液温度高报警、机油液位低报警等关键信息； 15.3.具有上装及底盘系统信息采集与远程传输功能，相关信息能够自动接入到消防装备物联网管理系统中，并可与北斗消防综合服务管理平台对接实现位置信息推送功能。 16.喷漆 16.1喷漆：车辆主体颜色为R03消防红。（包括：驾驶室、器材厢、泵房，其中铝合金卷帘门除外） 16.2前轮罩和保险杠：保持原底盘颜色不变。 16.3器材室、泵室内外露表面：保持原铝板颜色不变。 16.4胎压（bar或KPa）漆在车轮挡泥板中心位置。 16.5.车尾及侧面具有反光标识。 16.6.车身标识符合《应急救援专用号牌式样和车辆涂装样图》（国办发[2018]114号）要求，支队、消防站名称由用户自定。 17.总体要求 17.1.可操作位置全部有中文标识铭牌。 17.2.车外翻板、踏脚板、梯蹬、车顶表面需有金属材质防滑层。 17.3.所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的中文铭牌标志。 17.4.整车外观美观大方。 17.5.所有焊接牢固、焊后打磨光整。 17.6.提供易损件报价清单。 17.7.交货时，车内柴油/汽油、尿素、润滑油、防冻液等均应加满。各液罐应标注容积。 17.8.每辆车需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。 18.随车技术文件 18.1消防救援车辆整车合格证（需与工信部提供数据一致）（1份）。 18.2.工业和信息化部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（包括道路机动车辆生产企业及产品或车辆生产企业及产品的官方公告文号和批次所在页、附件中所投产品车型所在页、汽车产品公告参数页）复印件（1份） 18.3.如是进口货物，提供报关单或证明书（如有）或自动进口许可证（如有）（1份）。 18.4.车辆识别代码拓印件（2份）。 18.5.发动机号拓印件（2份）。 18.6.底盘驾驶员中文操作手册（2份）。 18.7.底盘中文维修保养手册和中文光盘（2份）。 18.8.底盘中文零件目录图册或中文光盘（2份）。 18.9.底盘质量保修卡和改装手册等（1套）。 18.10.润滑计划、数据卡、标明车总重量及底盘号的图表（1套）。 18.11.中文上装使用说明书（包括控制气路、电路配线图等纸质版和pdf电子版）（2套）。 18.12.上装零件目录图册或光盘（2套）。 18.13.出厂检验证书、测试报告、调整记录（1套）。 18.14.其它技术资料，如附属外购设备的维修手册和零件目录等。（1份） 18.15.易耗易损件报价单（含型号、生产厂家、联系方式等）（1份）。 19.随车器材 序号; 名称; 规格; 数量. 1; 吸水管; 2米，管径与吸水口径匹配，管体为PVC材质，优质铝合金接口，密封性强。多次弯曲不易损坏，经冷热变坏不易脆裂。实际使用，密封性强。; 12根. 2; 吸水管扳手; 吸水管扳手; 4件. 3; 滤水器及引绳; 与吸水管相匹配; 3个. 4; 消火栓扳手; 消火栓扳手; 1件. 5; 异径接口; 消火栓专用，吸水管转100mm; 3个. 6; 多功能水枪; 卡式接口，流量400L/min; 6支. 7; 低倍数泡沫管枪; 卡式接口，QP8; 2支. 8; 中倍数泡沫管枪; 卡式接口; 2支. 9; 分水器; 四通分水器，卡式接口，KYKA80×KYK65×3，公称压力2.5MPa; 4件. 10; 集水器; DN150×KYKA80×3; 1件. 11; 65mm水带; 25-65-20，卡式接口; 4盘. 12; 80mm水带; 25-80-20，卡式接口; 4盘. 13; 外吸泡沫管; DN65mm×2m; 2根. 14; 消防斧; 消防斧; 1把. 15; 异径接口; 卡式80雄/65雌，2.5MPa; 4件. 16; 异径接口; 卡式80雄/80雄，2.5MPa; 2件. 17; 异型接口; 卡式65雄/内扣式65，2.5MPa; 2件. 18; 原车工具及附件、常用套筒工具; 原车工具及附件、常用套筒工具; 1套. 19; 干粉灭火器; 6kgABC干粉固定在适当位置; 2具. 20; 黄油枪; 固定在泵室内适当位置; 1支. 21; 原车钥匙; 原车钥匙; 4把. 22; 备用灯泡; 备用灯泡; 1套. 23; 备用保险; 备用保险; 1套. 24; 备用空调滤芯、空气滤芯、机油滤芯、柴油滤芯、油水分离器滤芯、干燥罐滤芯、转向滤芯; 原车同型号、同品牌; 1套. 25; 备用泡沫泵机油、转向机液压油; 原车同型号、同品牌; 1套. 26; 备用取力器齿轮油; 原车同型号、同品牌; 1套. 27; 胎压表; 胎压表; 1件. 28; 电控气动阀; 水罐与水泵连接处配套; 1套. 29; 油桶; 20L; 1个. 30; 防火帽; 与底盘排气管配套; 1件. 31; 防滑链; 与车辆轮胎配套，每个驱动轮各一个; 1套. | 辆 | 3 |

# 第二包

★1. 投标产品实质性要求

提供所投产品同型号车辆底盘的国家强制性产品认证证书扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲压缩空气泡沫消防车 | 1.主要用于扑救常见物质引发的火灾，可喷射水、B类泡沫、A类泡沫等灭火剂。 2.符合《消防车 第1部分：通用技术条件》（GB 7956.1-2014）和《消防车 第6部分：压缩空气泡沫消防车》（GB 7956.6-2015）标准。 3.主要由消防车底盘、消防泵、水罐、消防炮、泡沫比例混合系统、压缩空气泡沫系统、器材箱等组成。 4.整车技术参数： 4.1.外形尺寸：长×宽×高≤9100mm×2550mm×3700mm。 4.2.满载总质量：≤18000kg。 4.3.灭火剂容量：载水≥3500L，载A类泡沫≥200L，载B类泡沫≥500L。 4.4.车辆限速：≤110km/h； 4.5.比功率：≥12kw/t。 5.底盘： 5.1.型号：参照或相当于斯堪尼亚、奔驰、曼、沃尔沃等底盘品牌。底盘和驾驶室为原厂改装。 5.2.驱动形式：4×2。 5.3.发动机：直列6缸涡轮增压柴油发动机； 5.4.轴距：≤4500mm。 5.5.发动机额定功率：≥210kw。 5.6.形式：变速箱取力器。 ★5.7.尾气排放：国六； 5.8.轮胎：原厂标准配置（含备用轮胎），具备胎压监测功能，备用轮胎每型号、每花纹各1个，子午线钢丝型。转向轮加装爆胎应急安全装置； 5.9.牌照托架：在车后无遮挡位置预留1个，尺寸≥480mm×140mm，含牌照照明灯，牌照架预留四个牌照固定孔位。 5.10.蓄电池安装部位合理，更换方便。滤芯等易耗件方便更换。空滤及进气管等部件安装合理，做到防水防淹。 5.11.变速箱形式：可实现自动换挡行驶。 5.12.制动系统：采用双回路制动系统，并有辅助制动器，带防抱死制动系统等多重主动安全系统。具备防抱死制动系统（ABS）、电控制动系统（EBS）、驱动防滑系统（ASR）、电子车身稳定系统（ESP）和排气制动等。前轮盘式制动； 6.驾驶室： 6.1.结构：原装双排座四开门驾驶室，全钢结构，原装双液压缸翻转驾驶室，电动液压泵。 6.2.车门：开启角度≥85°，车门把手方便戴手套开启关闭。 6.3.座位设置：乘员≥6人。后排座椅可自动翻转，加装9L空气呼吸器固定架4套（模具制作）、座椅4个，座椅下可放入4具9L空气呼吸器备用瓶。翻转座椅支撑立柱横截面积≥150mm2，弹簧选用高应力弹簧，2000N拉力下20000次拉伸不变形，确保坚固，不易变形，安放空呼器后留够40cm以上进深，坐垫采用高密度乳胶内芯，皮革包裹，耐磨、结实。主副驾驶座椅装有三点式安全带，翻转座椅带两点式安全带。 6.4.设备：顶部安装有长排警灯，带冷暖空调、数字收音机及CD或MP3播放功能、倒车雷达、安装360°全车影像、行车记录仪（内存不小于256G）、气喇叭、设置主驾驶侧广角后视镜，副驾驶侧下视镜，前望地镜，主驾驶侧广角后视镜可电动调节和加热。除原车设备外，中间设置操作仪表板，控制水泵系统及电器照明、加装有取力器控制开关及指示灯、警灯、≥100W的警报器、爆闪灯开关；预留北斗卫星定位系统、计算机、车载集群电台的电源接口和安装位置。铺设驾驶室地面保护地革，主、副驾驶座加装上红下蓝消防元素的可拆洗的座套，靠背中间印黄色“天津消防”字样，材质舒适、耐磨、美观。驾驶室内合理位置设置车载逆变器，提供24V直流电源转换220V交流电源用途，具有过载保护、短路保护、过温保护等功能，功率≥500W。 6.5.仪表盘安装所有标准仪表、指示灯及开关，包括有里程、转速、油压及警报、油箱油量、冷却水温度、电瓶充电指示、气压、方向指示灯、刹车系统警告、主开关警告、工具箱开启警告，旋转警灯、警报器开关等各类指示和报警功能。 7.消防泵： 7.1.型号：参照或相当于大力、希尔、瓦特尔斯、卢森堡亚等品牌。 7.2.额定流量：≥60L/s@1.0MPa。 7.3.引水时间：≤50s。 7.4.吸深：≥7m。 7.5.真空泵：采用电动刮片式真空泵。 8.压缩空气泡沫系统： 8.1.单支枪A类干泡沫流量：≥1.5L/s@0.85MPa； 8.2.单支枪A类湿泡沫流量：≥3L/s@0.85MPa； 8.3.空压机额定供气量：≥70L/s@0.85MPa； 8.4.泡沫比例在0.1%~1.0%内可调。 8.5.调节步长：≤0.1%。 8.6.可使用各品牌A类泡沫液。 9. B类泡沫比例混合器： 9.1.操作类型：电子式智能控制。 9.2.结构型式：负压环泵式。 9.3.混合比：3%、6%可调。 9.4.可使用各品牌B类泡沫液。 10.消防炮： 10.1.型号：参照或相当于博克、TFT、阿密龙等品牌。 10.2.额定流量：≥48L/s。 10.3.额定工作压力：≥1.0MPa。 10.4.射程：水≥70m，泡沫≥65m。 10.5.消防炮角度范围：水平范围≥340°，俯仰角范围≥-15°~70°。 10.6.喷射管：消防炮为泡沫、水两用炮，带鸭嘴或泡沫发生器； 11.管路系统： 11.1.进水口：泵房设有DN150mm吸水口，内扣式接口。 11.2.注水口：左右两侧各设1个DN80mm的罐注水口，带手动球阀或手动蝶阀，卡式雄接口及闷盖，带滤网。 11.3.出水口：泵房左右两侧各设2个DN80mm的出水口和1个DN65mm的压缩空气泡沫出口，带手动球阀，插入式雌接口及闷盖。 11.4.放余水管路：为保护水泵，设置了水泵放余水球阀。 11.5.冲洗管路：在泵系统管路中设有泡沫冲洗阀及管路。 11.6.仪表板及板上设备：仪表板采用集成式操作系统，板上设备包括：泵真空计、泵压力计、泵转速计、泡沫比例混合器控制面板、泡沫泵开关、压缩空气泡沫系统控制器、水位计、泡沫液位计等。 11.7.管路标明流动方向，若有管路外保护挡板，挡板可拆卸或打开，便于维护保养。管路颜色应按GB7956.1的规定执行。 12.液罐： 12.1.材质：316不锈钢材料，耐海水和泡沫液腐蚀，罐顶板、纵横防荡板厚度均≥3mm，前后封板、罐两侧壁板厚度≥4mm，罐底板厚度≥5mm。 12.2.设备：带有快速锁紧及开启装置的人孔3个入口孔；溢流口及溢水帽；泡沫罐出液口、注液口及呼吸阀；罐底集液槽；带有阀门控制的排污口；防漩涡及过滤装置。 13.器材箱及泵室： 13.1.结构：整体式。 13.2.材质：骨架采用高强度铝合金型材，尺寸≥40mm×40mm，可调节，蒙板为平铝板或氧化铝合金花纹板。 13.3.卷帘门：器材厢及泵室开口应采用带锁卷帘门，铝合金型材，锁具钥匙全车通用，门把手和锁坚固耐用，不易变形。门口与卷帘门间及各帘板之间有良好的防雨、防尘密封性能。 13.4厢体内部照明：LED白光照明灯带。 13.5.翻转踏板：钢框架覆铝合金花纹板结构或全铝合金防滑结构，边角处加装有黄色防磕碰部件，承载重量≥150kg。 14.信息采集装置 14.1.上装系统具有数字信息输出功能，输出信息至少包含消防泵出口压力、消防泵入口压力（真空度）、水罐液位、泡沫罐液位、水泵工作时间等关键信息； 14.2.底盘系统具有数字信息输出功能，输出信息至少包含里程、燃油使用总量、发动机工作时间、燃料液面、发动机转速、车速、发动机冷却液温度高报警、机油液位低报警等关键信息； 14.3.具有上装及底盘系统信息采集与远程传输功能，相关信息能够自动接入到消防装备物联网管理系统中，并可与北斗消防综合服务管理平台对接实现位置信息推送功能。 15.其他设备： 15.1.后爬梯：铝合金材质，安装于车体后部右侧，顶部装有扶手。 15.2.车厢顶部安装有三节拉梯固定架，电动单人可操作，具备滑道，方便拉梯装卸； 15.3.车厢顶部进行防滑处理，积水自然下流。 15.4.防冻系统：水泵室和乘员室设有冬季防冻保温设备，确保在-20℃下系统正常运行，冬季消防员乘员室的温度不低于+20℃。出水口加装电子加热装置。 15.5.器材运输推车：车辆尾部加装2个器材运输推车，便于运输消防水带等灭火器材，结构设计科学合理。推车采用双轮或四轮结构，载重量不得小于150公斤。推车方便使用、安装牢固、方便提取，无不稳定因素，不影响行车安全。推车颜色和样式与车辆整体统一，外形美观。 15.6.车辆具备自动充气充电装置，装置在车辆启动后可自动脱离。 16.电器及警示： 16.1.整车设有电源总开关。 16.2.驾驶室顶前部安装红色长排警灯。 16.3.车厢两侧上部各配置不少于3个频闪灯及工作照明灯。 16.4.车顶后部设有红色旋转警灯。 16.5.每个器材箱LED照明，每个脚踏板黄色指示灯，泵室LED 照明； 16.6.公共广播系统：公共广播系统安装在驾驶员或副驾驶员易接触的位置、扬声器安装在车顶； 17.外观 17.1.卷帘门：铝的通常颜色； 17.2.车顶和安全扶手：白铝； 17.3.挡泥板和保险杠：灰色，采用和器材箱脚踏板整体性涂装设计； 17.4.轮辋：银色，根据底盘商标准； 17.5.车架：灰或黑色，根据底盘商标准； 17.6.轻合金：未喷漆，自然色； 17.7.车底和空腔防护：上装及驾驶室。 18.喷漆 18.1.喷漆：车辆主体颜色为R03消防红。（包括：驾驶室、器材厢、泵房，其中铝合金卷帘门除外） 18.2.前轮罩和保险杠：保持原底盘颜色不变。 18.3.器材室、泵室内外露表面：保持原铝板颜色不变。 18.4.胎压（bar或KPa）漆在车轮挡泥板中心位置。 18.5.车尾及侧面具有反光标识。 18.6.车身标识符合《应急救援专用号牌式样和车辆涂装样图》（国办发[2018]114号）要求，支队、消防站名称由用户自定。 19.总体要求： 19.1.所有操作开关、仪表均有符合规范的中文铭牌标志。 19.2.所有铆接保持一定的密度。 19.3.所有焊接牢固、光洁、平整。 19.4.每辆车需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。 20.交货时，车内柴油/汽油、尿素、润滑油、防冻液等均应加满。 21.随车文件 21.1.整车合格证（需与工信部提供名称数据一致）（1份）。 21.2.如是进口货物，提供报关单或证明书（如有）或自动进口许可证（如有），提供原件（1份）。 21.3.车辆识别代码拓印件（2份）。 21.4.发动机号拓印件（2份）。 21.5.底盘驾驶员中文操作手册（2份）。 21.6.底盘中文维修保养手册和中文光盘（2份）。 21.7.底盘中文零件目录图册或中文光盘（2份）。 21.8.底盘质量保修卡和改装手册等（1套）。 21.9.润滑计划、数据卡、标明车总重量及底盘号的图表（1套）。 21.10.中文上装使用说明书（包括控制气路、电路配线图等纸质版和pdf电子版）（2套）。 21.11.上装零件目录图册或光盘（2套）。 21.12.出厂检验证书、测试报告、调整记录（1套）。 21.13.其它技术资料，如附属外购设备的维修手册和零件目录等。（1份） 21.14.车辆性能讲解和操作培训光盘。 21.15.易耗易损件报价单（含型号、生产厂家、联系方式等）（1份）。 22.随车器材： 序号; 名称; 技术参数; 数量. 1; 湿泡沫枪; 可开花/直流；流量不小于400升/分钟; 4支. 2; 干泡沫枪; 空心枪头; 1支. 3; 吸水管; 2米，管径与水泵匹配，pvc材质; 4根. 4; 滤水器及引绳; 与吸水管相匹配; 1只. 5; 消火栓扳手; 消火栓扳手; 1件. 6; 异径接口; 消火栓专用，吸水管转100mm; 1件. 7; 开关直流水枪; 卡式接口; 2支. 8; 多功能消防水枪; 卡式接口; 2支. 9; 四通分水器; 闸阀式、卡式接口; 1件. 10; 65mm水带; 25-65-20; 10盘. 11; 80mm水带; 25-80-20; 10盘. 12; 多功能消防斧; 带快速安装支架; 1件. 13; 橡皮锤; 1个. 14; 丁字镐; 1个. 15; 多功能铁挺; 1个. 16; 集水器; 150/80×2，卡式接口; 1件. 17; 水带包布; 8件. 18; 水带挂钩; 8件. 19; 水带桥; 2副. 20; 异径接口; 卡式80雄/65雌; 4件. 21; 异径接口; 卡式80雄/80雄; 2件. 22; 异型接口; 卡式65雄/内扣式65; 2件. 23; 原车工具及附件、常用套筒工具; 原车工具及附件、常用套筒工具; 1套. 24; 干粉灭火器; 固定在适当位置; 2具. 25; 黄油枪; 固定在泵室内适当位置; 1个. 26; 原车钥匙; 原车钥匙; 4把. 27; 备用灯泡; 备用灯泡; 1套. 28; 备用保险; 备用保险; 1套. 29; 备用灯罩; 转向灯、尾灯、侧灯; 1套. 30; 备用空调滤芯、空气滤芯、机油滤芯、柴油滤芯、油水分离器滤芯、干燥罐滤芯、转向滤芯; 原车同型号、同品牌; 3套. 31; 备用取力器齿轮油、转向机液压油; 原车同型号、同品牌; 1套. 32; 胎压表; 胎压表; 1件. 33; 防火帽; 与底盘排气管配套; 1件. 34; 防滑链; 与车辆轮胎配套，每个驱动轮配一个防滑链; 1套. 35; 喷灯; 汽油; 1个. | 辆 | 14 |

# 第三包

★1. 投标产品实质性要求

所投产品车型须具备工业和信息化部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》，且公告型号须与所投产品车型型号一致，提供《道路机动车辆生产企业及产品公告》（包括道路机动车辆生产企业及产品或车辆生产企业及产品的官方公告文号和批次所在页、附件中所投产品车型所在页、汽车产品公告参数页）扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲前突皮卡车 | 1.主要用于紧急救援现场，携带救援人员和救援工具，迅速到达救援现场展开救援。 2.符合《消防车 第1部分：通用技术条件》（GB 7956.1-2014）和器材消防车相关标准。由四驱皮卡车底盘改装。 3.主要由皮卡车、车载橡皮舟、橡皮舟拖车等组成。 4.底盘 4.1.外形尺寸（长×宽×高）：≥5400mm×1800mm×1880mm； 4.2.货箱尺寸（长×宽×高）：≥1520mm×1520mm×540mm； 4.3.轴距：≥3230mm； 4.4.最高车速：≥140km/h； 4.5.满载总质量：≥2800kg 4.6.车身型式：4门5座； 4.7.发动机型式：柴油、高压共轨、增压中冷、电控EGR、VGT增压器； 4.8.发动机排量：≥1990ml； 4.9发动机最大功率：≥120kW； ★4.10.排放标准：国六 4.11.变速器型式：自动变速箱（AT）8挡自动； ★4.12.驱动型式：4×4； 4.13.悬挂型式：前双叉臂独立悬架、后多连杆非独立或钢板弹簧非独立； 4.14.转向型式：助力转向； 4.15.制动型式：防抱死系统（ABS）、电子稳定控制系统（ESP）、刹车辅助（BAS）； 4.16.驾驶辅助影像：倒车影像； 4.17.中控彩色液晶屏：触控液晶屏； 4.18.驾驶室内合理位置设置车载逆变器，提供12V直流电源转换220V交流电源用途，具有过载保护、短路保护、过温保护等功能，功率≥500W。 4.18.钥匙类型：遥控钥匙； 4.19.整车张贴深色太阳膜（前挡风除外），夜间行车不影响驾驶员视线；张贴前挡风玻璃膜。 5.上装部分 5.1.长排警灯及警报器：长排超薄全红警灯及100W警报器。 5.2.中网爆闪灯：12V爆闪灯珠。 5.3.车厢标志灯具：含示廓灯示宽灯等，安全警示用。 5.4.辅助系统：安装全彩高清倒车影像（液晶倒车监视屏，屏幕不小于7寸）和行车记录仪（高清，128G以上内存，影像可自动更新）； 5.5.厢体及其内饰：在车尾部设置封闭式器材箱，厢体为钢金骨架；可装卸式，器材箱尺寸≥1400mm×1400mm×500mm，内外板形腔内填充喷涂防腐处理，无毒无味环保材料等；箱体要求做隔热保温处理，内饰≥2.2mm铝花纹板。 5.6.整车喷涂：车身颜色符合GB/T3181中规定的R03大红色，车身标识符合《应急救援专用号牌式样和车辆涂装样图》（国办发[2018]114号）要求，支队、消防站名称由用户自定。 5.7.牌照托架（含牌照照明灯）：在车后无遮挡位置预留1个，尺寸不小于480mm×140mm，符合国家标准。 5.8.每车配备轻量钢质的模块架。模块架与托盘匹配并带有锁止装置，模块架可从托盘上快速装卸；模块架底部4个顶角带滑轮；模块架与托盘布局合理，最大化利用车厢空间，满足载物需要；模块架根据器材类型合理布局载物空间，器材分区标注中文防水标识。模块架采用可调式器材固结设计，以满足不同任务之间的器材快速更换。模块架应设置绑带或其他器材固定装置，确保车辆行驶过程中器材牢固。 6.随车资料 6.1.整车合格证（需与工信部提供数据一致）（1份）。 6.2.工业和信息化部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（包括道路机动车辆生产企业及产品或车辆生产企业及产品的官方公告文号和批次所在页、附件中所投产品车型所在页、汽车产品公告参数页）复印件（1份）。 6.3.整车国家级检测机构出具的检测报告复印件（1份） 6.4.底盘出厂合格证（1份）。 6.5.底盘发动机号码、车架识别代号拓印件（2张）。 6.6.整车质量保修卡； 6.7.车辆技术参数表各（1份）； 6.8.使用、维护保养说明书（3套）； 6.9.标准随车附件、器材清单。 7.其他要求 7.1.投标标书内提供车辆设计三视图、设计图纸、设计方案、效果图等；对车辆底盘工艺、车辆材料、加工工艺、质量控制等进行详细说明； 7.2.所有操作开关、支撑点、充电口、器材分隔点均有符合规范的中文防水标识标注；所有焊接牢固、光洁、平整、无锈迹，符合国家相关标准； 7.3.交货时，车内汽柴油、尿素、润滑油、防冻液等均应加满。 8.每辆车需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。 9.随车器材：所有随车器材均应满足相关国家标准和行业标准，激流救生衣套装、橡皮艇、水域救援装具需在签订合同时，按照用户要求，确定喷涂样式，并喷涂“天津消防”等字样。 序号; 名称; 规格; 数量. 1; 工具箱; 内装工具≥53件套; 1套. 2; 备胎; 全尺寸备胎; 1个. 3; 激流救生衣套装; 含150N浮力激流救生衣1件，15米抛绳包1个，牛尾绳1条，割绳刀1个，潜水手电1个; 4套. 4; 机动橡皮舟; 船底“V”型充气拉丝底板，M型艇底；最大载荷：≥1000kg；船长：≥4700mm；发动机功率：≥40hp，船外机具有叶轮保护罩，船外机有一键启动和紧急自动熄火功能；配备油桶1个，指南针1个，铝合金船桨2副，配有气瓶充气管及转接口2个，可通过空气呼吸器气瓶向船体充气。; 1艘. 5; 橡皮舟拖车; 车身按橡皮舟大小定制，载重量≥200kg，车身两侧骨架设置承托滚轮，减轻上下车对舟体的摩擦，滚轮角度可调节，使船身均匀受力。拖车前方挂钩与皮卡车后侧拖车钩吻合。中标方与车辆最终使用单位沟通，安装适用的拖车钩。车身主要部件采用热镀锌工艺处理，具备防腐、防锈功能。; 1辆. 6; 水域救援装具; 包含干式水域救援服1件，湿式水域救援服1件，水域救援头盔1顶、水域救援手套1副、水域救援靴2双、通用型脚蹼1双、水域救援防护袜2双、水域救援护肘护膝护腿1套、救援口哨1个、多用途信号灯1个、防水头灯1个、装备包1个。; 4套. 7; 手提式强光照明灯; 光源采用不低于12W黄光+12W白光的LED光源，灯具具有主聚光、侧泛光、红蓝警示及方位灯功能，充满电聚光强光可连续工作时间≥5h，灯具5m处，中心点最高照度≥5000lx，具有隔爆型及本安型双重防爆设计。; 4个. 8; 救生圈; 符合《救生圈》（GB4302-2008）标准，高密度聚乙烯外壳充聚氨酯闭孔泡沫，救生圈四个等间位置具有逆向反光带，宽度≥50mm，外径：≥700mm且≤800mm。; 4个. 9; 移动发电机; 额定输出电压220V/380V，可至少同时为4台设备提供电源，至少包含1个380V和3个220V，满足国产插头使用需求；额定输出功率：≥8KVA；最大电流：≥40A。; 1台. 10; 机动链锯; 导板长度≥330mm，气缸排量≥50cm3，功率≥2.4Kw，配原厂备份链条2条。; 1台. 11; 智能钥匙; 具备电子锁车和解锁功能; 4把. | 辆 | 9 |

# 第四包

# ★1. 投标产品实质性要求

# 提供所投产品同型号车辆底盘的国家强制性产品认证证书扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲洗消方舱车 | 1.用于对核、生物、化学各类事故现场人员、车辆、设备的全面洗消。 2.符合《消防车 第1部分：通用技术条件》（GB7956.1-2014）和《消防车 第18部分：洗消消防车》（GB7956.18-2014）标准。 3.整车 3.1.外形尺寸：长×宽×高≤14000mm×2550mm×4000mm； 3.2.满载总质量：≤41000kg； 3.3.车辆限速：≤95km/h； 3.4.整车涉水深度：≥800mm。 4.底盘 4.1.底盘型号：参照或相当于斯堪尼亚、奔驰、曼、沃尔沃等品牌，驾驶室为原厂改装; 4.2.驱动型式：8×4； 4.3.发动机额定功率：≥360kw； 4.4.油箱容积：≥350L，油箱入口带滤网； ★4.5.排放标准：国六； 4.6.变速箱：自动挡或手自一体变速箱； 4.7. 原厂标准配置（含备用轮胎），具备胎压监测功能，备用轮胎每型号、每花纹各1个，子午线钢丝型。转向轮加装爆胎应急安全装置； 4.8.牌照托架：在车后无遮挡位置预留1个，尺寸不小于480mm×140mm，含牌照照明灯； 4.9.蓄电池安装部位合理，更换方便。滤芯等易耗件方便更换。空滤及进气管、排气管等部件适当提高安装位置，做到防水防淹； 4.10.制动系统：具备防抱死制动系统（ABS）、电控制动系统（EBS）、驱动防滑系统（ASR）、电子车身稳定系统（ESP）和排气制动等。前轮盘式制动。具备原厂液力缓速器。具备长坡缓速控制系统。 5.驾驶室 5.1.结构：单排座双开门，带液压缸倾翻； 5.2.车门：开启角度≥85°，车门把手方便戴手套开启关闭； 5.3.座位设置：乘员数≥2人，座椅加装上红下蓝消防元素的可拆洗的座套，靠背中间印黄色“天津消防”字样，材质舒适、耐磨、美观； 5.4.设备：顶部安装有长排红色警灯，带冷暖空调、数字收音机及CD或MP3播放功能、倒车雷达、安装360°全车影像、行车记录仪（内存不小于256G）、气喇叭、设置主驾驶侧广角后视镜，副驾驶侧下视镜，前望地镜，主驾驶侧广角后视镜可电动调节和加热。除原车设备外，中间设置操作仪表板，控制水泵系统（如有）及电器照明、加装有取力器控制开关及指示灯（如有）、警灯、≥100W的警报器、爆闪灯开关；预留北斗卫星定位系统、计算机、车载集群电台的电源接口和安装位置。铺设驾驶室地面保护地革，加装消防上红下蓝座套，材质舒适、耐磨、美观。 6.整车布局 6.1.整车布局至少分为洗消区、更衣区、淋浴区、缓冲区、设备区、器材区，人员洗消顺序为洗消区、前更衣区、中更衣区、淋浴区、后更衣区、缓冲区单向进行，不可返回，分区之间不可交叉，各分区内空间宽敞，不拥挤； 6.2.车顶配有通风、排风系统； 6.3.车辆两侧安装电动踏板或梯子配备扶手，方便洗消人员进出车辆； 6.4.车顶安装一套洗消系统，用于车辆自洗消使用； 6.5.车内布局无法满足整车分区要求时，可在车辆顶部安装电动伸缩顶棚、加装可拆卸式独立集装箱、延伸集装箱或其他能满足车辆整体布局要求的设计，投标文件中需提供初步设计方案（方案至少包含整体设计方式、分区布局，体现各分区使用面积、电路布局、供水管道布局、排污方式及管道布局），具体细节后期与采购人协商确定。 7.更衣区 7.1.更衣区分为前、中、后三个，前更衣区用于脱去被污染的防护装具、中更衣区用于淋浴前脱去消防员自身衣物、后更衣区为消防员淋浴后穿着衣物区； 7.2.前更衣区应配备便于收集污染防护装具设备，如核废物垃圾桶等，便于回收处理 被污染防护装具，内设照明系统； 7.3.中更衣区配置储物柜，储物柜尺寸≥300mm×300mm，储物格数量≥12个，方便回收消防员脱下衣物做集中处理消毒，同时更衣区内设有照明、通风、暖风系统，地面配有地漏方便卫生清洁； 7.4.后更衣区配置储物柜，储物柜尺寸≥300mm×300mm，储物格数量×12个，方便消防员存放未被污染衣物，用于淋浴后穿着，同时更衣区内设有照明、通风、暖风系统，地面配有地漏方便卫生清洁。 8.淋浴区 8.1.淋浴区分为过道和淋浴间； 8.2.设置不少于三个单独淋浴间，每个淋浴间配备头顶花洒与手持花洒，花洒开关分为两路，一路为常规淋浴使用，热水、凉水可调节，另一路为添加洗消药剂后的洗消水，洗消人员可根据需要选用对应的水路进行清洗。淋浴间内配备置物架，隔断采用防水材质，配备防水门帘，淋浴区各部位具有单独照明、暖风、排水地漏，排水管道具备直排和污水箱储两种污水处理方式，地面防锈，防滑功能好。合理位置设置外开式窗户，配有金属纱窗。 9.设备区 9.1.配有水箱，容积≥4000L，水箱在方便使用的位置设置注水口、排污口，方便使用过程中加水以及后期检修； 9.2.在合理位置设计洗消药剂储存、预混、加热设备，洗消药剂混合液可连接淋浴间内花洒也可连接车外接口； 9.3.合理且方便使用位置设置污水箱，容积≥500L。 10.器材区 10.1.用于存放洗消药剂、洗消器材、洗消区、缓冲区、设备区所需器材装备； 10.2.结构：整体式，内部布局和器材固结按照甲方的最终用户要求为准； 10.3.材质：骨架采用高强度铝合金型材，蒙板为平铝板或氧化铝合金花纹板； 10.4.卷帘门：器材厢及泵室开口应采用带锁卷帘门，铝合金型材，锁具钥匙全车通用，门把手和锁坚固耐用，不易变形。门口与卷帘门间及各帘板之间有良好的防雨、防尘密封性能； 10.5.厢体内部照明：LED白光照明灯带； 10.6.翻转踏板：钢框架覆铝合金花纹板结构或全铝合金防滑结构，边角处加装有黄色防磕碰部件，承载重量≥150kg。 11.洗消区 11.1洗消区设置于前更衣区前侧，分为表面清洗以及深度洗消两部分，洗消区为作战任务完成后首先进入区域，需要与其他区域严格隔离，同时洗消区使用前准备时间应≤5min； 11.2、洗消区需根据实际要求装置符合要求以及数量的高压喷嘴和手持喷头，用于冲洗和洗消使用； 11.3、洗消区供水水路与车载出水口相连，可直接提供车内热水或通过比例混合装置调节后的洗消液，洗消过程全部依托车载器材保障； 11.4、洗消区内设置自吸泵用于排除污水至污水箱或排污袋中。 12.发电机 12.1.安装车载静音发电机，自备散热系统；额定输出功率≥20kw，可满足车辆各分区同时使用； 12.2.频率：50HZ； 12.3.具备220V和380V输出插座、满足车内设备同时使用； 12.4.配有电压表以及测试功能。 13.升降照明灯 13.1.由车载发电机供电； 13.2.照明灯：≥4×200W； 13.3.高度：升起时高于地平面高度：≥6m； 13.4.控制面板：灯杆所有控制开关包含在一个线控或无线遥控装置内。 14.洗消系统 14.1.根据具体情况，可在运载车辆及地面上使用不同设备及洗消药剂； 14.2.主要功能：人体洗消、车辆装备洗消、车辆自洗消等； 14.2.1.人体洗消：车载淋浴间，提供消防员全身淋浴式的全身上下彻底洗消，可进行眼部、头部等局部洗消； 14.2.2.车辆装备洗消：通过车载高压洗消机，输出冷热水射流，配合洗消药剂，为车辆装备表面消除污染物； 14.2.3.通过车顶喷雾洗消系统，对消防车辆外表进行洗消。 14.3.淋浴以及车外洗消系统（热水加热供应） 14.3.1.热水供应量：≥3000L/h； 14.3.2.最高加热温度：≥75℃； 14.3.3.输出水压力：≥0.3MPa； 14.3.4.加热功率：≥100kw。 14.4.设备洗消系统 14.4.1.最大流量：≥50L/min； 14.4.2.最大压力：≥12MPa； 14.4.3.最大工作温度：蒸汽模式下≥180℃，水流模式下≥90℃。 14.5.车辆自洗系统 14.5.1.配备自喷淋系统，可在室内控制喷淋开关，对车顶车身进行洗消； 14.5.2.配备增压泵，并根据实际要求设计喷嘴位置，保证可对车顶车身无死角洗消。 14.6.洗消药剂比例混合装置：配备洗消剂比例混合装置，具备投药、搅拌、输送液体、自动控制等功能，可根据需要选择药剂不同混合比例； 14.7.战斗服及防护装备洗消系统：配置专门用于战斗服及防护装备洗消机，可喷射洗消剂、消毒剂以及清洗剂，操作简单，高压或泡沫模式可一键切换； 14.8.排污系统：设置独立排污箱，位置方便操作，排污箱与排污管道有自清洁功能，污水排出至排污袋或排污桶中，便于集中处理。 14.9.洗消剂 14.9.1.随车配备核洗消剂、生物洗消剂、化学洗消剂、人体洗消剂、有机磷降解酶等； 14.9.2.核洗消剂：包含浓缩液和缓冲浓缩液，用于表面去除放射性粒子，反应时间≤15min，使用温度范围：≥-30~45℃； 14.9.3.生物洗消剂：包含酸性消毒剂和碱性缓冲液，用于洗消生物危害场所，反应时间≤10min，使用温度范围：≥-30~45℃； 14.9.4.化学洗消剂：用于化学污染场所使用，反应时间≤10min，使用温度范围：≥-30~45℃； 14.9.5.人体洗消剂：用于清洁污染人体皮肤的中性去污剂，对人体无害，可通过车载淋浴系统使用，反应时间≤1min，使用温度范围：≥-25~40℃； 14.9.6.有机磷降解酶：用于洗消不溶于水的有毒物质。 15.涂装 15.1.喷漆：车辆主体颜色：R03消防红（包括：驾驶室、器材厢、泵房，其中铝合金卷帘门除外）； 15.2.前轮罩和保险杠：保持原底盘颜色不变； 15.3.器材室、泵室内外露表面：保持原铝板颜色不变； 15.4.胎压（巴或KPa）漆在车轮挡泥板中心位置； 15.5.车尾及侧面具有反光标识。 16.车身标识符合《应急救援专用号牌式样和车辆涂装样图》（国办发[2018]114号）要求，支队、消防站名称由用户自定。 17.总体要求 17.1.在适当位置安装安全标志灯和红色频闪灯。并符合GB4758的规定要求； 17.2.所有粘接保证一定的强度，符合国家相关标准； 17.3.所有焊接牢固、光洁、平整，符合国家相关标准； 17.4.所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的中文防水标识标注； 17.5.车辆性能适应天津地理、气候条件。 18.交货时，车内柴油/汽油、尿素、润滑油、防冻液等均应加满。 19.每辆车需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。 20.随车文件（需满足消防救援车辆上应急牌照全部要求文件，包括但不限于以下材料） 20.1.整车合格证（需与工信部提供数据一致）（1份） 20.2.工业和信息化部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（包括道路机动车辆生产企业及产品或车辆生产企业及产品的官方公告文号和批次所在页、附件中所投产品车型所在页、汽车产品公告参数页）复印件（1份） 20.3.整车国家级检测机构出具的检测报告复印件（1份） 20.4.底盘出厂合格证（1份） 20.5.底盘发动机号码、车架识别代号拓印件（2张） 20.6.提供该车上装的所有电路图（包含各元器件位置及布局走向和元器件名称等），PDF或者DWG高清版，存放于光盘或U盘中（1份） 20.7.底盘驾驶员中文操作手册（2份） 20.8.底盘中文维修保养手册和中文光盘（2份） 20.9.底盘中文零件目录图册或中文光盘（2份） 20.10.底盘质量保修卡和改装手册等（1套） 20.11.润滑计划、数据卡、标明车总重量及底盘号的图表（1套） 20.12.中文上装使用说明书（包括控制气路、电路配线图等）（2套） 20.13.上装零件目录图册或光盘（2套） 20.14.出厂检验证书、测试报告、调整记录（1套） 20.15.其它技术资料，如附属外购设备的维修手册和零件目录等。（1份） 20.16.易耗易损件报价单（含型号、生产厂家、联系方式等）（1份） 21.随车器材 序号; 名称; 规格; 数量. 1; 原车工具及附件、常用套筒工具; 原车工具及附件、常用套筒工具; 1套. 2; 干粉灭火器; 固定在适当位置; 2具. 3; 原车钥匙; 原车钥匙; 4把. 4; 备用灯泡; 备用灯泡; 1套. 5; 备用保险; 备用保险; 1套. 6; 备用灯罩; 转向灯、尾灯、侧灯; 1套. 7; 备用空调滤芯、空气滤芯、机油滤芯、柴油滤芯、油水分离器滤芯、干燥罐滤芯、防冻液滤芯、转向滤芯; 原车同型号、同品牌; 3套. 8; 转向机液压油; 原车同型号、同品牌; 1套. 9; 胎压表; 胎压表; 1件. 10; 防火帽; 与底盘排气管配套; 1件. 11; 防滑链; 与车辆轮胎配套; 1套. 12; 核洗消剂; 包含浓缩液1桶（不小于10L）、缓冲浓缩液1桶（不小于5L）; 2套. 13; 生物洗消剂; 包含酸性消毒剂1桶（不小于10L）、碱性缓冲液1桶（不小于10L）; 2套. 14; 化学洗消剂; 不小于20L/桶; 2桶. 15; 人体洗消剂; 不小于20L/桶; 3桶. 16; 有机磷降解酶; 不少于1000g; 10箱. 17; 220V外接电源供电插座; 电线长度≥30米; 1套. 18; 380V外接电源供电插座; 电线长度≥30米; 1套. 19; 备用轮胎; 每种规格各一条; 1套. | 辆 | 1 |

# 第五包

# ★1. 投标产品实质性要求

# 所投产品车型须具备工业和信息化部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》，且公告型号须与所投产品车型型号一致，提供《道路机动车辆生产企业及产品公告》（包括道路机动车辆生产企业及产品或车辆生产企业及产品的官方公告文号和批次所在页、附件中所投产品车型所在页、汽车产品公告参数页）扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲辐射巡测车 | 1.用于核事故救援时，在事故周围区域快速进行辐射巡检任务。 2.整车 2.1.外形尺寸：≤6000mm×2200mm×3200mm（高度包含顶部设备）； 2.2. 座位设置：乘员数≥4人，座椅加装上红下蓝消防元素的可拆洗的座套，靠背中间印黄色“天津消防”字样，材质舒适、耐磨、美观； ★2.3.排放标准：国六； 2.4.发动机最大功率：≥170kW； 2.5.最大扭矩：≥350Nm； 2.6.变速箱：自动挡或手自一体； ★2.7.驱动方式：四驱； 2.8.配置有冷暖空调； 2.9.燃油类型：柴油； 2.10.发动机排量：≥1.9L； 2.11.车辆配有安全气囊；胎压监测功能；ABS防抱死；刹车辅助；牵引力控制；车身稳定控制等安全配置； 2.12.车辆驾驶室顶部安装有LED警灯（全红色）、车体周边顶部上边缘装有红蓝相间频闪灯。警灯警报系统输出功率≥100W，具有扩音功能；车厢周边安装频闪灯；警灯警报系统控制器安装在驾驶室内部便于操作位置； 2.13.车辆驾驶室以及检测室采用全封闭设计，安装正压过滤系统，确保驾驶员以及操作人员进入污染区工作安全； 2.14主体为消防红，车身标识符合《应急救援专用号牌式样和车辆涂装样图》（国办发[2018]114号）要求，支队、消防站名称由用户自定； 2.15.牌照托架：在车前后无遮挡位置各预留1个，尺寸不小于480mm×140mm，含牌照照明灯。 3.车辆布局 3.1.整车分为驾驶室、检测室以及设备区； 3.2.驾驶室：座位数≥2个，带冷暖空调、数字收音机及USB或无线蓝牙传输播放功能、倒车雷达、安装360°全车影像、行车记录仪（内存不小于256G）、气喇叭、设置主驾驶侧广角后视镜，副驾驶侧下视镜，前望地镜，主驾驶侧广角后视镜可电动调节。除原车设备外，加装指示灯、警灯、≥100W的警报器、爆闪灯开关；预留北斗卫星定位系统、计算机、车载集群电台的电源接口和安装位置。铺设驾驶室地面保护地革，座椅材质舒适、耐磨、美观； 3.3.检测室 3.3.1.座位数≥2个，座椅可以实现360度旋转，同时可以进行大的前后移动，便于操作人员工作，座椅靠背可以实现折叠翻转和后仰，满足实验人员不同的工作状态和休息状态下的舒适性； 3.3.2.检测室顶部安装LED灯，两侧分别设置LED筒灯，满足夜间工作照明要求。灯具所有开关集中放置于检测室内，方便单独控制和整体控制，从而达到调节亮度功能； 3.3.3.检测室座椅前合理位置设置有车载计算机并能操作相应设备，车载计算机含电子地图，采集NaI（Tl）探测器、GM计数管探测器、气象观测设备、北斗定位系统的测量数据，包括剂量率、核素种类、定位坐标、基本气象参数等，具有数据缓存功能，车载计算机能集成并实时显示车辆的定位信息、行车轨迹、测量数据、监测信息等信息； 3.4.设备区：用于安装车载巡测谱仪，包括但不限于车载NaI（Tl）谱仪、γ剂量率仪、气象观测仪，车载设备可与车外探头连接检测现场环境。 4.车载设备 4.1.车载NaI（Tl）巡谱仪； 4.1.1.探测器体积：≤8L； 4.1.2.分辨率：不低于8% 4.1.3.能量范围：≥50keV~3MeV； 4.1.4.能量非线性：≤3%； 4.1.5.内置核素库，能快速识别常见放射性核素，常见放射性单核素≥20种； 4.1.6.系统预热时间：≤5min； 4.1.7.响应时间：巡测车以20km/h速度行驶时，响应时间≤10s； 4.2.γ剂量率仪 4.2.1.探测器：GM计数管探测器； 4.2.2.能够将检测结果实时修正为距离地面1m处的周围剂量当量率； 4.2.3.能量范围：≥50keV~3MeV； 4.2.4.测量范围：≥0.01μGy/h~1Gy/h； 4.2.5.相对固有误差：≤15%； 4.2.6.能量响应误差：≤30%； 4.3.气象观测设备 4.3.1.温度传感器：≥-50℃～100℃，分辨率不低于0.1℃； 4.3.2.湿度传感器：≥0～100%，分辨率不低于0.1%； 4.3.3.气压传感器：≥1kPa～120kPa，分辨率：不低于0.1hPa、准确度：不低于±0.5hPa； 4.3.4.风速传感器：测量范围0～60m/s（或大于此范围）、准确度：≤±0.5m/s 4.3.5.风向传感器：测量范围0°～360°（或大于此范围）；分辨率：≤1°、准确度：≤±5°； 5.北斗定位系统：定位精度不低于5m。 6.随车文件（需满足消防救援车辆上应急牌照全部要求文件，包括但不限于以下材料） 6.1.整车合格证（需与工信部提供数据一致）（1份） 6.2.工业和信息化部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（包括道路机动车辆生产企业及产品或车辆生产企业及产品的官方公告文号和批次所在页、附件中所投产品车型所在页、汽车产品公告参数页）复印件（1份） 6.3.整车国家级检测机构出具的检测报告复印件（1份） 6.4.底盘出厂合格证（1份） 6.5.底盘发动机号码、车架识别代号拓印件（2张） 6.6.提供该车上装的所有电路图（包含各元器件位置及布局走向和元器件名称等），PDF或者DWG高清版，存放于光盘或U盘中（1份） 6.7.底盘驾驶员中文操作手册（2份） 6.8.底盘中文维修保养手册和中文光盘（2份） 6.9.底盘中文零件目录图册或中文光盘（2份） 6.10.底盘质量保修卡和改装手册等（1套） 6.11.润滑计划、数据卡、标明车总重量及底盘号的图表（1套） 6.12.中文上装使用说明书（包括控制气路、电路配线图等）（2套） 6.13.上装零件目录图册或光盘（2套） 6.14.出厂检验证书、测试报告、调整记录（1套） 6.15.其它技术资料，如附属外购设备的维修手册和零件目录等。（1份） 6.16.易耗易损件报价单（含型号、生产厂家、联系方式等）（1份） 7.随车普通器材 序号; 名称; 规格; 数量. 1; 干粉灭火器; 2kg，固定在适当位置; 2个. 2; 原车钥匙; 原车钥匙; 2把. 3; 备用轮胎; 备用轮胎; 1条. | 辆 | 1 |

# 第六包

★1. 投标产品实质性要求

所投产品车型须具备工业和信息化部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》，且公告型号须与所投产品车型型号一致，提供《道路机动车辆生产企业及产品公告》（包括道路机动车辆生产企业及产品或车辆生产企业及产品的官方公告文号和批次所在页、附件中所投产品车型所在页、汽车产品公告参数页）扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲负压救护车 | 1.用于应急救援现场对人员进行急救。 2.整车 2.1.整车尺寸：≤7000mm×2250mm×3000mm； 2.2.医疗舱尺寸：≥2600mm×1700mm×1700mm； 2.3.轴距：≥3400mm； 2.4.车辆限速至110km/h； 2.5.发电机：≥12V，功率：≥120Ah； 2.6.安全气囊：正副驾驶位安全气囊； 2.7.乘员人数：≥5人； 2.8.车窗：医疗舱右侧侧拉门上为可开启式玻璃窗； 2.9.车门：医疗舱为侧移门； 2.10.涂装要求：主体为消防红，车身标识符合《应急救援专用号牌式样和车辆涂装样图》（国办发[2018]114号）要求，并在合理位置粘贴救护车“十字”标志，支队、消防站名称由用户自定； 2.11.牌照托架：在车前后无遮挡位置各预留1个，尺寸不小于480mm×140mm，含牌照照明灯。 3.底盘 3.1.发动机排量：≥1.9L； 3.2.发动机功率：≥150kw； 3.3.最大扭矩：≥350Nm； 3.3.发动机：直列四缸高压共轨，增压中冷、液冷、压燃式； 3.4.变速箱：自动挡或手自一体变速箱； ★3.5.排放标准：国六； 3.6.能源类型：柴油； 3.7.油箱容积：≥100L； 3.8.车辆配有胎压监测功能；ABS防抱死；刹车辅助；牵引力控制；车身稳定控制等安全配置。 4.驾驶室 4.1.结构：四开门，乘员数≥5人，主、副驾驶座加装上红下蓝消防元素的可拆洗的座套，靠背中间印黄色“天津消防”字样，材质舒适、耐磨、美观。 4.2.设备 4.2.1.遥控中控锁，手动空调，电动后视镜，发动机预热； 4.2.2.具有数字收音机及USB无线蓝牙传出播放功能； 4.2.3.安装倒车影像（液晶倒车监视屏）和倒车雷达； 4.2.4.预留北斗卫星定位系统、计算机、车载集群电台的电源接口和安装位置。 5.医疗舱及改装 5.1.医疗舱内饰材料及装饰材料的防火性能应符合《汽车内饰材料的燃烧特性》（GB8410-2006）的标准要求； 5.2.医疗舱内饰（顶、左侧、右侧、中隔板等覆盖件）材料应都为（或优于）ABS复合材料，应达到改装轻量化要求，提升环保性能，提高被动安全性。材料表面应具有硬度高、光洁、抗菌、易清洗、可消毒、抗老化等功能，材料的韧性强度高，避免在受碰撞时，内饰破裂对舱内人员造成伤害； 5.3.医疗舱内饰（顶、左侧、右侧、中隔板等覆盖件）要求采用整体一次性模具成型工艺，方便清洗、消毒； 5.4.医疗舱内饰及结构件安装与车身固定连接，并应形成具有良好密封性和保温性； 5.5.地板采用耐磨、阻燃、防滑、防霉、易清洗医疗专用塑胶地板； 5.6.中隔墙能将驾驶舱和急救舱完全隔离，采用ABS材料一次性模具成形工艺。中隔墙上配有不小于0.2平方米，密封好，不可开启透明窗； 5.7.操作台应位于医疗舱左侧，采用ABS材料一次性模具成型工艺。操作平台下面为储物柜，根据用户实际要求布置； 5.8.药品柜应位于医疗舱左侧，柜体内部应采用轻质塑料板材加工制作，外部覆有ABS复合材料。边角均做圆角处理； 5.9.辅料柜应位于医疗舱顶部两侧； 5.10.器械平台应配备监护仪、心电图机、呼吸机、除颤仪等急救设备，安装牢固，便于医护人员的观察和操作； 5.11.柜式床应位于医疗舱右侧，用ABS材料一次性模具成型工艺，可同时坐二人（有安全带及靠背），座垫下方设储物空间，柜式床上方应预留中门导轨维修孔。柜式床座垫应采用一次性模具成型工艺，表面不应有拼接线缝，并便于冲洗消毒； 5.12.医生椅应位于医疗舱右侧柜式床前方，医生椅的固定应符合GB15083汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求。医生椅座垫、靠背应采用一次性模具成型工艺，表面不应有拼接线缝，并便于冲洗消毒； 5.13.集成内顶根据实际操作要求内顶应集成照明、储物、排风、杀菌、输液架、全方位扶手等功能，应采用ABS复合材料一次性模具成型工艺，具有表面硬度高、光洁、抗菌、易清洗、可消毒、抗老化等功能，内顶上功能配件应采用内嵌式定位设计，且右侧中门及后门处有一体式软包件覆盖； 5.14.医疗舱车窗为可开启式，车窗材料符合车辆有关规定； 5.15.医疗舱在上下车门处及顶部应安装相应的安全扶手； 5.16.电控系统 5.16.1.控制电路应采用集成电路控制系统，配高清液晶屏显示，能适时观测供电设备工作状态及故障显示； 5.16.2.配备附加电瓶，容量≥70AH，为汽车专用电瓶可在驻车时供医疗器械使用。蓄电池安装位置安全，防止发生短路现象； 5.16.3.逆变器应为智能逆变/充电一体机，DC12V输入，输出为AC220V、不小于1000W纯正弦波电源； 5.16.4.用电安全：供电线路要有断电保护和接地保护，要求符合交流工频三级移动电站要求； 5.16.5.供电要求：在车辆启动状态下，可实现24小时不间断供电，可输出AC220V，不小于800W纯正弦波电源可供医疗设备使用，并在相应的位置安置DC12V电源插座至少2只、AC220V电源插座至少4只、DC5V插座至少2只。在总开关关闭后所有用电器应与主、副电瓶断开，防止漏电，以保证蓄电池保存充足电力； 5.16.6.安全保护：每个分电路应设有相应规范的过载保护装置，以确保医疗救护设备的电器正常使用； 5.17.备份控制电路 5.17.1.主控制系统在故障状态下，有相应的手动备份控制系统，确保在故障状态下，仍能使用医疗舱内电器设施； 5.17.2.驾驶舱预留保险盒及连接端口（由电源经由保险盒至用电器连接端口），以便于加装GPS、行车记录仪等设备，保证车辆电路系统及外接用电器安全； 5.18.警示系统 5.18.1.警灯：红色长排警灯，设置于驾驶室顶部，外形符合整车外观要求； 5.18.2.警报器，带警笛和电子公共广播系统，包括麦克风及≥100W扬声器； 5.18.3.侧警灯：车身两侧装各有≥2组红爆闪警灯（爆闪控制盒要求采取一拖一形式）；车身两侧下方安装≥1组安全侧标志灯； 5.19.供氧系统 5.19.1.救护车应至少可放置2瓶10升铝合金氧气瓶，满足实际操作的便携性； 5.19.2.氧气主连接管道应采用金属管，并隐藏于内饰与车身之间，氧气阀与管道连接应采用金属快速活接，确保安全性及便捷性； 5.19.3.配备高品质减压阀，并带有高压信号输出功能，能够实时监测氧气瓶内的压力及储氧量，并设有低容量告警功能，确保用氧安全，并且两个氧气瓶之间可切换； 5.19.4.配备高品质湿化瓶，可高温消毒确保安全性和耐用性； 5.20.空调系统：冷暖空调，前后双空调，独立控制，温度可调节，寒冷或炎热天气下可快速完成制冷、制热功能； 5.21.换气系统：配备换气系统，上排风换气扇，低噪音风扇，车厢内换气次数≥20次/小时； 5.22.杀菌系统：配备紫外线消毒灯，杀菌有效空间达不小于20立方米以上，并可定时控制； 5.23.照明系统 5.23.1.医疗舱内应配有LED照明灯，光线应均匀、柔和，应考虑病人直视的舒适性射灯，医疗舱内应配有专用射灯至少2组，LED冷光源，聚光型，高亮度，可调节照射角度，可在实施急救时辅助照明使用； 5.23.2.后照灯应采用大功率LED后射灯，有效距离不小于10米； 5.23.3.副驾驶工作灯，副驾驶顶部加装手控LED工作灯，以便于现场情况登记； 5.23.4.夜间外部照明系统，救护车应配备夜间外部照明系统，便于夜间急救工作的开展； 5.24.输液固定器，在担架上方安装1组垂直式输液架，负重≥5kg； 5.25.通话系统，驾驶室与医疗舱配有双向通话系统； 5.26.病人搬运装备：自动上车担架车1付、急救楼梯椅1付、铲式担架1付、软担架1付、铝合金折叠担架2付、头部固定器1个、全身脊椎板1个、安全带1组； ★5.27.负压装置：投标标出品牌型号； 5.27.1.功能：负压系统的功能能使医疗舱形成与外界环境相对的大气低压差，并通过排风装置及联接的高效过滤消毒器，阻止医疗舱内的污染空气外泄，而又达到通风换气、不污染环境的目的； 5.27.2.相对压强:启动负压装置时，舱内相对压强在-30Pa～-10Pa； 5.27.3.过滤器效率：过滤装置为双层专业过滤层，分为活性炭过滤层和高效过滤层，活性炭过滤层可有效吸收有害物质及异味，空气过滤器对粒径0.3μm微粒气溶胶滤出率大于99.7%，另加装紫外线消毒装置，提高安全性； 5.27.4.结构与组成：空气净化系统由进风口、净化排风装置、控制和监测装置组成。净化排风装置由排风风扇和空气过滤、消毒器组成。空气过滤、消毒器应设置在净化排风装置的吸入口。进出风口基本按照上进下排、前进后出的对角原则布置,控制和检测装置应放在驾驶室便于进行操作和控制； 5.28.自动上车担架 5.28.1.长宽：≥190cm×55cm； 5.28.2.最大承重量：≥250kg； 5.28.3.高度范围：最低≤35cm，最高≥95cm，配合救护车辆满足担架快速稳定上车要求； 5.28.4.背板可调角度：≥70°； 5.28.5.可以折叠的担架头端部分：当担架头端部分折叠时，可以将担架的长度缩至最短，在狭窄的空间里，最大限度提高操作灵活性； 5.28.6.设有液压助力背板，操作性能好； 5.28.7.设有可以向下放倒的床边护栏：使救护人员可以在狭窄的空间充分操作； 5.28.8.X构架设计：可以在快速的下降过程中起缓冲作用； 5.28.9.使用简单易用的释放杆：保证较轻的抓握力量和较短的抓握距离进行操作； 5.28.10.安装输液架，可收放，高度可调节； 5.28.11.担架整体上车后可与车辆固定，无安全隐患； 5.29.急救楼梯椅 5.29.1.配备楼梯履带系统，使楼梯转运患者时更为省力、平稳； 5.29.2.可收缩上部控制把手，其位置、高度可调节，适合操作者掌控； 5.29.3.可锁定的背部抬升手柄，长度及位置适合抬升患者上楼； 5.29.4.可伸缩的脚部抬升把手； 5.29.5. 4轮设计，前轮为万向轮、双侧可锁定后轮可防止意外移动； 5.29.6.配置约束带，在上下楼运送过程中，约束带将患者固定在椅子上，防止滑落和移位； 5.29.7.座椅符合人体轮廓； 5.29.8.带有脚部踏板支撑装置； 5.29.9.楼梯椅展开高度≥95cm，宽度（左右）≥50cm，进深（前后）≥70cm； 5.29.10.自重：≤15kg，最大承重量：≥200kg。 6.随车文件（需满足消防救援车辆上应急牌照全部要求文件，包括但不限于以下材料） 6.1.整车合格证（需与工信部提供数据一致）（1份） 6.2.工业和信息化部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（包括道路机动车辆生产企业及产品或车辆生产企业及产品的官方公告文号和批次所在页、附件中所投产品车型所在页、汽车产品公告参数页）复印件（1份） 6.3.整车国家级检测机构出具的检测报告复印件（1份） 6.4.底盘出厂合格证（1份） 6.5.底盘发动机号码、车架识别代号拓印件（2张） 6.6.提供该车上装的所有电路图（包含各元器件位置及布局走向和元器件名称等），PDF或者DWG高清版，存放于光盘或U盘中（1份） 6.7.底盘驾驶员中文操作手册（2份） 6.8.底盘中文维修保养手册和中文光盘（2份） 6.9.底盘中文零件目录图册或中文光盘（2份） 6.10.底盘质量保修卡和改装手册等（1套） 6.11.润滑计划、数据卡、标明车总重量及底盘号的图表（1套） 6.12.中文上装使用说明书（包括控制气路、电路配线图等）（2套） 6.13.上装零件目录图册或光盘（2套） 6.14.出厂检验证书、测试报告、调整记录（1套） 6.15.其它技术资料，如附属外购设备的维修手册和零件目录等（1份） 6.16.易耗易损件报价单（含型号、生产厂家、联系方式等）（1份） 7.随车普通器材 序号; 器材名称; 主要规格; 套; 1. 1; 干粉灭火器; 2kg，固定在适当位置; 个; 2. 2; 原车钥匙; 原车钥匙; 把; 2. 3; 备用轮胎; 备用轮胎; 条; 1. 4; 原车工具及附件; 原车工具及附件; 套; 1. | 辆 | 1 |

# 第七包

★1. 投标产品实质性要求

# 所投产品车型须具备工业和信息化部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》，且公告型号须与所投产品车型型号一致，提供《道路机动车辆生产企业及产品公告》（包括道路机动车辆生产企业及产品或车辆生产企业及产品的官方公告文号和批次所在页、附件中所投产品车型所在页、汽车产品公告参数页）扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲运兵车 | 1.用于消防救援人员快速到达灭火救援现场。 2.符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）标准要求。 3.整车： 3.1.车辆类型：轻型载客汽车； 3.2.外形尺寸（长×宽×高）：≤6000mm×2100mm×2700mm； ★3.2.排放标准：国六； 3.3.适用油品：汽油； 3.4.排气量：≥1980ml。 4.基本性能 ★4.1.座位数：准乘人数（含驾驶员）9人； 4.2.轴距：≤3500mm； 4.3.最小转弯直径：≤15m； 4.4.接近角/离去角：≥12°/12°； 4.5.最大爬坡度：≥35%； 4.6.车厢内高：≥1300mm。 5.车身结构 5.1.车架结构：采用全承载车身结构； 5.2.防腐蚀要求：整车采用阴极电泳防腐技术处理，保证整车至少8年不出现腐蚀； 6.动力性能 6.1.发动机功率：≥150kw； 6.2.发动机最大扭矩：≥350Nm； 6.3.发动机驱动形式：直列4缸，后桥驱动； 6.4.变速箱：自动挡； 6.5.燃油箱：≥70L； 6.6.轮胎数：≥4只； 6.7.轮胎：无内胎子午线钢丝型；全尺寸备用轮胎1个，具备胎压监测系统； 6.8.方向盘：真皮方向盘套、方向盘四向可调； 6.9.制动系统：前后盘式制动系统； 6.10电子稳定控制系统：具备ABS、ASR配置。 7.内饰配置 7.1.司机和乘客座椅：皮质座椅，具有带有“天津消防”字样的座椅保护套，保护套上红下蓝（消防元素）；后排乘客背可调、座椅可滑动，方便上下乘客、座椅带脚踏、下压式扶手、 7.2.窗帘：全车窗帘； 7.3.乘客门：右侧智能防夹电滑动门； 7.4.贴膜：全车所有玻璃贴膜，阻热效果良好。 7.5.装备柜：车内配可拆卸的装备柜。 8.空暖配置 8.1.空调系统：双循环空调系统，可调节后排温度和出风量； 8.2.前风挡除霜：具备除霜功能； 8.3.暖风：具备高寒暖风功能； 9.电器配置及安全性能： 9.1.车轮防爆胎：前轮加装爆胎应急安全装置； 9.2. ABS防抱死系统； 9.3. ESP电子车身稳定控制系统； 9.4.具有胎压监测功能； 9.5.车道偏离系统：配备车道偏离系统； 9.6.高位刹车灯：配备高位刹车灯； 9.7.车载监控系统：记录仪集成； 9.8. 360°行车记录仪（内存≥256G）； 9.9.倒车监视器：显示屏≥7寸彩色； 9.10.安全带：全车座椅三点式伸缩式安全带； 9.11.安全气囊要求：主副驾前气囊，主副驾侧气囊； 9.12.USB接口：中控台配置USB接口； 9.13.配备车载台（工作频率范围350-400MHz，支持PDT数字集群接入） 9.14.预留北斗定位装置接口； 10.整车外饰 10.1.车身漆及标识：按照《应急救援专用号牌式样和车辆涂装样图》（国办发[2018]114号）涂装，消防红R03，支队、消防站名称由用户自定。 10.2.安装全红消防警灯、爆闪、警报器及喷绘标识。 11.交货时，车内汽油、润滑油、防冻液等均应加满。 12.随车文件和附件 12.1.整车合格证（需与工信部提供数据一致）（1份）； 12.2.工业和信息化部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（包括道路机动车辆生产企业及产品或车辆生产企业及产品的官方公告文号和批次所在页、附件中所投产品车型所在页、汽车产品公告参数页）复印件（1份）； 12.3.整车国家级检测机构出具的检测报告复印件（1份） 12.4.底盘出厂合格证（1份）； 12.5.底盘发动机号码、车架识别代号拓印件（2张）； 12.6.驾驶员中文操作手册（2份）； 12.7.质量保修卡和改装手册等（1套）； 12.8.出厂检验证书、测试报告、调整记录（1套）； 12.9.操作使用培训光盘（1套）。 13.随车器材 序号; 名称; 规格; 数量. 1; 原车工具及附件、常用套筒工具; 原车工具及附件、常用套筒工具; 1套. 2; 干粉灭火器; 固定在适当位置; 2具. 3; 原车钥匙; 原车钥匙; 4把. 4; 备用灯泡; 备用灯泡; 1套. 5; 备用保险; 备用保险; 1套. 6; 备用灯罩; 转向灯、尾灯、侧灯; 1套. 7; 备用空调滤芯、空气滤芯、机油滤芯、油水分离器滤芯、干燥罐滤芯、防冻液滤芯; 原车同型号、同品牌; 3套. 8; 胎压表; 胎压表; 1件. 9; 防火帽; 与底盘排气管配套; 1件. 10; 防滑链; 与车辆轮胎配套，每个驱动轮各一条; 1套. | 辆 | 3 |

# ★三、其他要求

# 投标人应提供参加政府采购活动近3年内无涉及行贿违法案件承诺书，具体样式如下。

承诺书

参加政府采购活动近3年内我单位在经营活动中没有涉及行贿违法案件。

投标人名称：

日期：

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修以及其它类似的义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.6 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.7 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

5. 合格的货物和相关服务

5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

5.2 投标人提供的货物质量应当完全符合现行的国家标准、行业标准或地方标准。除《招标项目需求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求。

5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（www.tjgp.gov.cn）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于进一步加强政府采购供应商质疑投诉管理工作的通知》（津财规〔2017〕22号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以中国政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1 招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照本部分第32.4条款执行。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

10.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“中国政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“中国政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“中国政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有货物进行投标，也可只对其中一包或几包的货物投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术投标文件

18.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：

（1）货物主要技术性能的详细描述；

（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（3）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术要求点对点应答表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与采购人、采购代理机构相应要求的偏离情况。

18.3 投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。投标人在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若上传加盖投标人电子签章的电子投标文件有修改，须于规定时间内重新提交电子投标文件。电子投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（4）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（5）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商。采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（6）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

32.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。

（2）采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：               否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是  否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

投标包号：

投标单位名称：

投标单位电话：

投标单位详细地址：

投标代表人姓名：

法定代表人：

投标日期：   年   月   日

投标文件目录格式

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，签字代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。

4. 我公司的投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司完全认同招标文件中对于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

11. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

12. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过相关媒体予以公布的任何风险和责任。

13. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

14. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

供应商资格要求证明文件

注：相关证明材料应附在此页后面。

附件3

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件4

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 包号 | 包名称 | 品牌 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件5

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 项号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 商品属性 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。

2. 开标分项一览表中应列明开标一览表中每包的分项内容（应为整车内容，底盘及上装设备等应填写在附件10：投标产品配置清单中）。

3. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6-1

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）交货要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |
| （六）验收方法及标准 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6-2

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 招标文件第二部分技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 |  |  | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 项目需求书（项目需求书要求须逐条应答） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的 名称 | 条款 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离 说明 | 技术支撑材料所在页码 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

5. 技术支撑材料是指具有CMA标识的检测/检验/试验/测试报告，或加盖所投产品制造商公章的技术证明材料，或进口产品制造商签署的技术证明材料，或加盖进口产品制造商国内授权机构公章的技术证明材料（注：须同时提供进口产品制造商与其国内授权机构的关系证明文件）。未提供页码或提供页码不准确的视为无技术支撑材料。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7

业绩

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 | 用户盖章的成功履行合同的相关证明材料扫描件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件8

制造商售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

制造商（加盖制造商公章）：

日期：     年    月    日

注：制造商售后服务承诺须加盖制造商公章原件扫描后放入电子投标文件，否则不予认定。

投标人售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件9

政府采购政策情况表

项目名称：

项目编号：

包号：

填报要求：

1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。

2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

单位：元

| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策 | 所投货物中有大型企业制造的，不享受中小企业扶持政策，无需填写以下内容；所投货物全部为小型、微型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物。 |  |  |  |  |
|  | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  | 小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
| 中小企业 | 如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 监狱企业 | 如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位 | 如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件10

投标产品配置清单

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 详细配置及技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件11

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，针对本项目提供的货物      （请填写有/无）大型企业制造的货物。（若有大型企业制造的货物，则无需填写以下内容；若无大型企业制造的货物，则继续填写以下内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加            （请填写项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于 工业 （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件“项目需求书”中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件12

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件13

书面声明

参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金。

投标人名称：

日期：

证明材料

我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称：

日期：

附件14

所投车辆底盘改装前和改装后参数表

项目名称：

项目编号：

包号：

底盘品牌型号：

| 序号 | 名称 | 改装前 | 改装后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外型尺寸（mm） |  |  |
| 2 | 最小转弯半径（米） |  |  |
| 3 | 接近角（度） |  |  |
| 4 | 离去角（度） |  |  |
| 5 | 最小离地间隙（mm）、 |  |  |
| 6 | 最大总重量（公斤） |  |  |
| 7 | 最大装载重量（公斤） |  |  |
| 8 | 轴载荷量（公斤） |  |  |
| 9 | 制动距离（米） |  |  |
| 10 | 最大车速（公里/小时） |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件15

投标人认为需要提供的其他资料