天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队装备器材项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2025-A-0431）

天津市政府采购中心

2025.11

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队装备器材项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队装备器材项目

（二）项目编号：TGPC-2025-A-0431

二、项目内容

# 第一包：消防装备 1批（采购需求详见附件），合同履行期限：交货期签订合同之日起60日内。

# 第二包：消防四足机器人 2件（采购需求详见附件），合同履行期限：交货期签订合同之日起60日内。

# 本项目不接受进口产品投标。

三、项目预算

第一包：851284元。

第二包：1340000元。

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2024年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（二）本项目不接受联合体投标。

（三）本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2025年11月6日至2025年11月13日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目不组织踏勘现场及标前答疑会。

七、网上应答时间

2025年11月6日9:00至2025年11月27日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2025年11月27日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2025年11月27日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2025年11月27日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：丁亚天、傅耀、杨光

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538319

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队

（二）采购人地址：天津市西青区海泰大道10号

（三）采购人联系人：张春阳

（四）采购人联系电话：022-83750119

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队

2. 联系地址：天津市西青区海泰大道10号

3. 联 系 人：王姝莛

4. 联系方式：022-83750119

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.0% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.65% |
| 1000-5000 | 0.5% |
| 5000-10000 | 0.25% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如中标金额为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.65%=53732.5元，服务费缴纳53732元。其中中标金额以《中标通知书》为准。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

2025年11月6日

第二部分  招标项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 验收及相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1. 提供所投产品5年的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

2. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

4．提供主要零部件价格清单，并承诺在采购人使用期间，更换零部件价格不得高于清单内价格。

5．所供产品如出现2次验收未通过的，采购人有权终止合同，并按照合同约定执行。

6. 提供免费的现场（各基层中队或重大现场）技术使用培训。初次配发后，中标人须提供上门的免费技术使用培训。在商品使用年限内，中标人承诺随时免费派出专业技术人员参与采购方组织的高新区巡检巡修活动，并每半年自行组织技术人员对全市用户使用情况进行巡检。

7. 中标供应商在与采购人签订合同时，将中标产品的技术规格书、检验报告（如有）复印件、认证（如有）复印件等文件订入合同末尾。

8. 若投标人所投产品为进口产品的，供货时须提供进口产品的报关证明。

9. 交货前，中标供应商须在应急管理部消防救援局消防装备物资信息采集系统（http://xfzb.119.gov.cn）录入符合本次招标采购要求的装备信息，根据本次招标要求的装备信息申请编码，制作RFID数字管理标签。中标供应商应预先填写RFID编码的基础信息并对标签进行永久标识或相对固定。签订合同时，中标供应商须与采购人确认RFID标签的安装位置。

（三）交货要求

1. 交货期：签订合同之日起60日内（特殊情况以合同为准）。

2. 交货地点：天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队（天津市西青区华苑产业园区海泰大道10号）（特殊情况以合同为准）。

3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

（四）付款方式

签订合同后30个工作日内预付合同总额的30%，货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后30个工作日内支付合同总额的70%（特殊情况以合同为准）。

（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

二、技术要求

# （一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

# （二）投标文件中对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料。

# （三）投标文件中提供能够证明所投产品性能质量的证明材料，如检测/检验/试验/测试报告、与所投产品相关的知识产权证书、第三方认证机构出具的认证证书等。

# （四）投标文件中提供能够证明所投产品制造商能力的证明材料，如质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证等。

# （五）具体需求详见本部分项目需求书。

# 四、评审因素及评标标准

# 第一包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（45分） |  |  | 分值 |
| 1 | 制造商认证评价 | 所投产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 2 | 保修时间评价 | 满足招标文件要求的基础上所投产品每增加1年保修得0.5分，最多1分 | 1 |
| 3 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供消防设备类已完成的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2021年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩0.5分，最多2分 | 2 |
| 4 | 产品参数证明评价 | （1）提供所投消防80mm水带20米的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足招标文件要求，每证明1条得1分，最多1分。 （2）提供所投消防65mm水带20米的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足招标文件要求，每证明1条得1分，最多1分。 （3）提供所投多功能消防水枪的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足招标文件要求，每证明1条得1分，最多1分。 （4）提供所投风力灭火机的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足招标文件要求，每证明1条得1分，最多3分。 （5）提供所投消防用红外热像仪的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足招标文件要求，每证明1条得1分，最多4分。 （6）提供所投二级防化服的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足招标文件要求，每证明1条得1分，最多5分。 （7）提供所投消防过滤式综合防毒面具的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足招标文件要求，每证明1条得1分，最多1分。 （8）提供所投水域救援套装中水域救援头盔、湿式水域救援服、水域救援刀的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足招标文件要求，每证明1条得1分，最多4分。 技术支撑材料是指具有国家消防装备质量监督检验中心或应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所出具的或带CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 若上述技术支撑材料证明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 | 20 |
| 5 | 非“★”“●”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得19分； 非“★”“●”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足19条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”“●”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥19条的，本项得0分 | 19 |
| 第三部分 主观分（25分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：15分； 方案内容存在1处瑕疵：12分； 方案内容存在2处瑕疵：9分； 方案内容存在3处瑕疵：6分； 方案内容存在4处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在5处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 15 |
| 2 | 培训方案评价 | 至少包含针对本项目的培训方案，明确培训人员、培训时长、培训内容，逐队上门开展装备接装培训。培训后，将培训单原件及培训视频和照片电子文件送到采购人处。 满足招标文件要求，无瑕疵：4分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在2处及以上瑕疵：0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 4 |
| 2 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |

# 第二包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（37分） |  |  | 分值 |
| 1 | 制造商认证评价 | 所投产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 2 | 产品认证评价 | 提供与所投产品相关的知识产权证书扫描件。具备1份证书得1分，最多2分 | 2 |
| 3 | 保修时间评价 | 满足招标文件要求的基础上所投产品每增加1年保修得1分，最多2分 | 2 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供消防四足机器人已完成的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2021年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多3分 | 3 |
| 5 | 产品参数证明评价 | 提供所投产品的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足招标文件要求，每证明1条得2分，最多10分。 技术支撑材料是指具有CMA标识的检测/检验/试验/测试报告，或加盖所投产品制造商公章的技术证明材料。 若上述技术支撑材料证明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 | 10 |
| 6 | 非“★”“●”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得17分； 非“★”“●”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足17条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”“●”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥17条的，本项得0分 | 17 |
| 第三部分 主观分（33分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 2 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 3 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |

# 五、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

# 一、项目背景

# 当前支队下辖共4个消防站参与执勤任务，在日常工作中，各消防站始终保持高度警惕，积极履行灭火救援职责。经过前期对各消防站器材装备的全面统计和检查发现，部分器材装备已达到使用年限，存在严重的性能下降、老化损坏等问题，无法继续承担灭火救援执勤任务。为进一步提升我支队灭火救援能力，确保能够更好地完成各项灭火救援任务，现急需为4个执勤消防站购置装备器材，经调研论证，拟购置部分装备器材。

# 本项目属于工业。

# 二、采购清单

# 注：

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

# 加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书扫描件，否则不予认定。未加注“■”号的产品均不属于节能产品政府采购强制采购的产品。如供应商对此有异议，请按照招标文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面形式向采购人提出质疑，否则视为认同招标文件中关于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

第一包

★1. 投标产品实质性要求

所投手提式强光照明灯、闪光警示灯须具备防爆合格证，提供证书扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防80mm水带20米 | 1、符合GB6246-2011《消防水带》标准； 2、用途：广泛用于消防灭火、工矿企业、石化油库、舰船码头、高档楼宇等领域。 3、材质：聚氨酯材料； 4、技术参数： 4.1规格：80mm（±2）； 4.2长度≥20m， 4.3压力：≥2.0MPa； 4.4带接头， ●4.5单位长度质量：≤400g/m， 4.6爆破压力≥6.5Mpa， 4.7延伸率≤3%， 4.8膨胀率≤6.5%， 4.9附着强度强物层与衬里≥45N/25mm， 4.10扯断伸长率≥420%， 4.11扯断强度≥50Mpa， 4.12热空气老化附着强度织物层与衬里≥120%， 4.13爆破压力≥90%， 4.14耐磨性能：耐磨次数100。 | 条 | 130 |
| 2 | 消防65mm水带20米 | 1、符合GB6246-2011《消防水带》标准； 2、用途：广泛用于消防灭火、工矿企业、石化油库、舰船码头、高档楼宇等领域。 3、材质：聚氨酯材料； 4、技术参数： 4.1规格：65mm（±2）； 4.2长度≥20m， 4.3压力：≥2.0MPa； 4.4带接头， ●4.5单位长度质量：≤300g/m， 4.6爆破压力≥7.5Mpa， 4.7延伸率≤2.5%， 4.8膨胀率≤4%， 4.9附着强度强物层与衬里≥50N/25mm， 4.10扯断伸长≥420%， 4.11扯断强度≥50Mpa， 4.12热空气老化附着强度织物层与衬里≥100%， 4.13爆破压力≥90%， 4.14耐磨性能：耐磨次数100。 | 条 | 200 |
| 3 | 150mm吸水管 | 该产品符合GB6969-2005《消防吸水胶管》标准要求，消防车吸水管为一根整体（长度2米），用钢丝绑扎接口与吸水管，使用时仅需连接水泵吸水口和滤水器即可快速启泵取水，仅驾驶员一人就可以轻松操作，具有良好的韧性和耐腐蚀、耐酸碱能力；吸水管由PVC材质制作而成； 公称通径：152±2.0mm；额定工作压力：0.3MPa；不含接口参考重量kg/m：≤5.7； | 根 | 36 |
| 4 | 多功能消防水枪 | 1、产品符合GB 8181-2005《消防水枪》标准的要求。 2、多功能消防水枪由出水枪头、枪颈、流量调节套、手柄与握式手柄、可旋转水带矫姿快速接口四部分组成。 2.1进水口为65mm接口，水枪后座力低，单人可以操作；具有直流、喷雾两种出水模式，手柄与流量调节套均可调节水流量。 2.2水枪接口采用快速接口，接口材料采用铝合金，锻造成型，接口部位可旋转，自动矫正水带状态。具有冲洗档可进行冲洗，避免异物堵塞枪体。 2.3多功能消防水枪，喷射的直流、喷雾水流无明显的不均匀。 3、技术参数： 3.1喷射性能：喷雾流量：2.5L/s-6.5L/s。 3.2直流流量：8L/s（1±8%）。 3.3喷射0.6Mpa压力时，射程：≥32m。 ●3.4喷雾角最小调节范围°0~120。 3.5水枪的操作力矩：≤8N.m。 | 把 | 35 |
| 5 | 消火栓扳手 | 扳手本身采用红色防锈涂层，防锈耐用。重量：≤1.5KG长度：≤50cm开口尺寸：≥50mm地上式，高强度金属材质，不易断裂及变形。 | 把 | 6 |
| 6 | 风力灭火机 | - 混合四冲程发动机或环保二冲程发动机；2、发动机通过国‖排放标准认证 3、出口风量≥0.5m3/s； 4、发动机额定净功率/转数≥4.2kw/7500r/min； ●5、有效灭火距离≥210cm； 6、发动机最大净扭矩/转速≥5.70Nm/5500 r/min； ●7、标定转数耳旁噪音≤102Db（A）； 8、工作方式：背负式； 9、净重≤15kg； ●10、一次加工工作时间≥90分钟 11、出口风流≥105m/s； 12、手感振动≤1.8m/s2； 13、启动温度范围：-30℃至40℃； 14、燃油为90#汽油与二冲程车用机油的混合油； 15、外观质量要求：塑料零件表面应光滑，无裂痕和缩孔等缺陷； 16、冲压件应完整，无裂纹和毛刺； - 铸件应无缩孔、疏松和变形等缺陷； - 焊接件焊接缝应平整，无烧穿、裂痕和漏焊等缺陷； - 镀件镀层应均匀，附件牢固，表面平整。 | 个 | 2 |
| 7 | 三通分水器 | 1、三分水器即从一路通径 80mm 水带干线分出三路通径 65mm 水带支线的消防给水设备产品。 2、三分水器由本体、阀门、一个进水 KY80 接口和三个出水 KY65接口等部件组成，3、阀门型式：闸阀式。 4、密封性能：≥2.5MPa，强度压力≥3.75MPa；铝制件表面进行阳极氧化处理； 5、阀门开启力≤200N；本体材料：GB/T1173-2013 标准中 ZL104。 | 个 | 8 |
| 8 | 40mm水带变口 | 材质为铝合金材质：接口为65卡转40，65卡转40母，65卡转40公，65卡转40卡 | 组 | 1 |
| 9 | 65mm水带架 | 用于装运2盘20米长65mm消防水带，单排设计，方便灵活，设计美观，不锈钢材质。 | 个 | 55 |
| 10 | 80mm水带架 | 用于装运3盘20米长80mm消防水带，单排设计，方便灵活，采用不锈钢材质。 | 个 | 20 |
| 11 | 直流水枪 | 1、可以把水带内的水流通过不同的结构转化成水枪的高速射流的不同流态，并把这种射流喷射到火场的物体上，达到灭火、冷却或保护的目的；带开关； 2、技术参数： 2.1进水口径mm：65；出水口径mm：19。2.2水压强度试验MPa：1.6；密封性能试验MPa：0.9；额定压力：0.35MPa。 2.3额定流量L/s：7.5（1±8%）。 2.4射程：>28M。 | 把 | 4 |
| 12 | 多功能挠钩 | 1、为一杆多头的形式，杆柄由高强度的绝缘材料精制而成，采用多节组合式，在杆柄通用的基础上，可以灵活派生出十余类破拆救援工具。由10件杆头、2根杆柄和10个缩节组成。 2、杆头分别为：六齿耙、镰刀、木锤、剪刀组件、双钩、钢叉、单钩枪、双钩枪、劈刀、钢锹。 | 套 | 2 |
| 13 | 轻铁铤 | 1、由碳钢制造。 2、用于撬石头 3、高强度金属材质，长度≥1米，45#钢。 | 把 | 4 |
| 14 | 戒指切割器 | 1、GEM电动切割器x1带有3mm厚透明材质的防飞溅挡板，导向轮，开关具有安全保护锁可防止误操作；尾盖螺纹旋紧并带有防水密封圈。 2、负载电池盒x1，可装四节5号电池； 3、手指保护器x1，开放式保护器，适用于所有手指尺寸； 4、金刚石切割片x1，用于切割高硬度金属； 5、硬质合金切割片x4，用于切割一般硬度的金属； 6、辅助螺丝刀x1，用于安装或更换切割片； 7、练习用手指x1； 8、练习用指环1个； 9、尖嘴扩张钳x1， 10、冷却液x1，具有超强的吸热性，保护手指在切割过程中不被烫伤； 11、练习用光盘x1； 12、小手提箱x1。 | 套 | 2 |
| 15 | 多功能破门工具包 | 1、符合GB/T 17906-2021 消防应急救援装备液压破拆工具通用技术条件。 2、包括液压手动泵、开门器、小型扩张器、液压速断器、微型剪切器、撬棍等工具； 3、液压手动泵 3.1额定输出压力≥70Mpa。 3.2额定压力流量≥0.9ml/次。 3.3低压流量≥5ml/次。 3.4手柄操作力≥245N。 3.5重量≤3.5kg。 - 开门器 4.1工作压力≥70Mpa。 4.2闭合长度≤245mm。 4.3最大开启高度≥350mm。 4.4最大开启力≥65KN。 4.5最大挺举力：≥62kN。 4.6重量≤4kg。 - 小型扩张器 5.1工作压力≥70Mpa。 5.2扩张力≥50KN。 5.3最大扩张距离：≥150mm。 5.4重量≤4kg。 - 微型剪切器 6.1工作压力≥70Mpa。 6.2开口距离≥60mm。 6.3最大剪切直径≥φ18mm（Q235A圆钢）。 6.4重量≤2kg； 7、撬棍 7.1长度≥450mm。 7.2重量≤2kg。 | 套 | 2 |
| 16 | 哈利根撬棍 | 1、一种集羊角撬棍、尖镐和扁镐于一体的多功能消防铁铤，该工具包括钢制杆体，杆体一端设置有羊角撬头，另一端设有尖镐头和扁镐头，尖镐头和扁镐头固接为一体，杆体表面设置有防滑部件。具有撬、砸、刺、捣、绞、扭等功能的一体式铁铤 2、符合GB32459-2015《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》要求 3、铁铤总长<1.2m 4、材质采用不低于45#碳钢 5、重量<10kg | 个 | 4 |
| 17 | 铝合金15米拉梯 | 1、符合GA137-2007《消防梯》标准要求。 2、材质：高强度铝合金材料加工而成。梯身分为第一节、第二节和第三节，第三节梯纳入第二节梯，第二节梯纳入第一节梯，工作时用撑脚加以限定。第二节梯的侧板上配有滑槽，第三节梯的侧板下端装有导板，便于梯子灵活升降，防止偏斜。 3、拉梯主要由第一节、第二节、第三节、支撑杆和升降装置组成。其中，升降装置由钢丝绳、尼龙绳、滑轮和撑脚组成。 4、技术参数：工作长度：15±0.3m，最小梯宽350±1mm，梯登间距340±1mm；水平弯曲残余变形比值：≤0.26%；梯蹬弯曲残余变形比值≤0.14%；侧摇摆试验残余变形比值：≤0.05%；重量60±3kg； | 架 | 1 |
| 18 | 竹制挂钩梯 | 1、符合GA137-2007《消防梯》标准要求。 2、主体用毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接，可供消防队员登高、跨越高墙及作临时担架使用。 3、技术指标：工作长度（m）：4±0.1，最小梯宽250±2mm，梯蹬间距340±1mm；水平弯曲残余变形比值≤0.2%；梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.36%；侧摇摆曲残余变形比值：≤0.21%；重量≤11kg； | 架 | 2 |
| 19 | 竹制二节拉梯 | 1、符合GA137-2007《消防梯》标准要求。 2、主体用毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接，拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置安全可靠。可供消防队员登高、跨越高墙，亦可作一般登高及民用。 3、技术指标：工作长度（m）：6±0.5，最小梯宽300±2（mm），梯蹬间距280±0.5（mm）； 水平弯曲残余变形比值：≤ 0.14%，梯橙弯曲残余变形比值：≤0.16%，侧摇摆曲残余变形比值：≤0.26%； 重量：≤34㎏； | 架 | 2 |
| 20 | ▲消防用红外热像仪 | 1、产品符合《消防用红外热像仪》（XF/T635-2023）标准的要求。 ●2、测温范围：-40℃~2000℃。 ●3、探测距离≥100m。 4、高温贮存温度：80℃，低温贮存温度：-40℃。5、抗跌落性能：≥2m。 ●6、NETD：＜27mK。 7、防护等级≥IP68。 8、特定环境温度持续工作时间：85℃时可工作30分钟，150℃可工作20分钟，260℃可工作10分钟。 ●9、一体化开模设计，内设中空导流层，屏幕≥3.5英寸。 10、具备TRP数字增强技术、激光指示、红外、可见光（500万像素）、画中画、双光融合功能。 11、具备Wifi功能，图像可以实时传输至后端app。具备1X、2X、4X、8X数字变焦功能。拍照照片≥140000张，录像视频≥32小时（直接录制成MP4或AVI或其他格式），热像仪上有录像回放和图片查看模式及菜单，可在热像仪上查看或删除录像和图片。 12、画面模式≥13种。 13、静电放电抗扰度：（1）放电电压：接触放电试验电压8kV，空气放电试验电压 15 kV（2）放电极性：正、负（3）放电间隔：≥1s（4）每点放电次数：10。 14、电磁辐射抗扰度：（1）场强：10 V/m(3 m法）（2）频率范围：80MHz~1000MHz （3）扫频速率／十倍频程每秒：≤1.5×10⁻³（4）调制幅度：80%（1kHz，正弦）。 15、抗冲击性能：(1)加速度：15g(2)波形：半正弦波(3)持续时间：11 ms(4)冲击方向数：6(5)每方向冲击数：3次。 | 套 | 2 |
| 21 | 漏电探测仪 | 1、无须接触电源即可探测安全距离范围内的交流泄漏电源，接近泄露电源时，声光报警，灵敏度可调。可鉴别电源断路或短路，为保障生命安全的必备器材。 2、探测电压：120V/60Hz或220V/50Hz，7.2Kv/50Hz或15Kv/50Hz3； 3、尺寸：直径33.1（±2）mm； 4、电源：4节5号碱性电池 | 个 | 2 |
| 22 | 救援三脚架 | 材质：铝制。铝制三脚架是专门用于防止从高处坠下的救援防护工具。工作负荷：≥200kg 阻断力：≥22kN工作高度：完全展开：214cm（±1）；完全收缩：134cm（±1）；重量：≤18kg | 套 | 1 |
| 23 | 20米绳 | 1、产品符合GA494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2、安全绳杜邦丝制作，为连续、夹心绳结构，主承重部分由连续纤维制成。 3、技术性能： 3.1安全绳的最小破断强度≥40KN； 3.2当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率≤2%； 3.3安全绳的直径为12.5 mm±0.5，长度≥20米，绳的两端应妥善收尾，宜采用绳环结构，并用同种材料的细绳扎缝50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的橡胶或塑料套管。 3.4经204℃±5℃的耐高温性能时，安全绳不会出现融熔、焦化现象。 | 条 | 3 |
| 24 | 30米绳 | 1、产品符合GA494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2、安全绳杜邦丝制作，为连续、夹心绳结构，主承重部分由连续纤维制成。 3、技术性能： 3.1安全绳的最小破断强度≥40KN； 3.2当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率≤2%； 3.3安全绳的直径为12.5 mm±0.5，长度≥30米，绳的两端应妥善收尾，宜采用绳环结构，并用同种材料的细绳扎缝50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的橡胶或塑料套管。 3.4经204℃±5℃的耐高温性能时，安全绳不会出现融熔、焦化现象。 | 条 | 3 |
| 25 | 单人绳索套装 | 用于绳索救援时的个人作业装备，套装包括：高空救援头盔1个，手持上升器1个，自制停式单凸轮下降器1个，绳梯1个，脚踏带2个，短扁带1个，游动止坠器2个，势能吸收器2个，挤压类止坠器1个，主锁(合金)9个，主锁(钢)1个，工作定位挽索1个，装备包(个人）1个，小型单滑轮1个，胸式上升器1个，脚式上升器1个，可调节牛尾1个，防磨地垫1个，膝式上升器1个，保护垫； 一、高空救援头盔： 1、材质：采用聚苯乙烯泡沫内腔及ABS外壳，为头部提供最大程度缓冲保护； 2、下巴带可拆卸，两侧透气孔内置纱网避免细小物体飞溅进入。带可装护目镜的卡子； 3、头围：51 - 63 cm，重量≤450 g； 4、颜色：至少有橙色和白色两种颜色，根据需求选择颜色数量； 二、手持上升器： 1、形式：右手式上升器； 2、材质：高强度铝合金； 3、适用绳径：8mm-13mm；重量≤200g，破断强度≥5KN； 4、多重弧度棘齿凸轮，令其上升时阻力更低，而制停时咬合力更大，即使是在潮湿、结冰，或者覆盖泥沙的绳子上使用也非常稳定； 5、下连接孔可同时连接挽索锁扣和脚踏圈的锁扣，可开启的安全凸轮使上升器在绳索的任何位置都可以用单手打开或安装； 三、自制停式单凸轮下降器： 1、材质：100%金属材质，坚固耐用； 2、适用绳索直径：10mm-13mm； 3、最大工作负荷≥5KN，可2人使用； 4、防恐慌自动制停凸轮下降器，受力自动回锁功能，手柄保险开关，防止绳索装反凸轮，直观的绳索路径有效防止扭曲和磨损，微距上升直接顺畅无需换挡； 5、重量≤510g； 四、绳梯： 1、4级绳梯，多层设计，颜色标记醒目区域，快扣调节，带有收纳设计； 2、最大承重≥20KN； 3、长度≥110 cm； 4、材质：聚酰胺(尼龙)； 5、重量≤210g； 五、脚踏带： 1、材质：高强度聚乙烯纤维； 2、长度≥130cm； 3、打组缝合，绳芯不滑动，不锈钢二孔调节扣，快速调节绳索长度； 4、直径≥5.3mm； 5、重量≤50g； 六、短扁带： 1、长度10cm-12cm；2、断裂负荷≥20KN；3、尼龙材质； 七、游动止坠器： 1、重量≥350g；2、绳索适用范围：10-13mm；3、破断强度≥5KN；普通使用时，不需要人为干预止坠器便可在绳索上自由移动，并且跟随使用者的移动。如遇坠落冲击或突然加速，移动止坠器将在绳索上制动并制止使用者的下坠。止坠器内置锁定功能，能将设备固定在绳索上降低坠落距离； 八、势能吸收器： 1、长度≥40cm；2、重量≤205g；3、破断强度≥20KN4、配合用于移动止坠器，可双人救援使用，配有撕裂式扁带，装于拉链式包内，便于安全检查，遇冲坠时势能吸收器通过织带撕裂吸收对使用者的冲击力。两端配有织带保护器，用于将连接器固定到位并保护织带免受磨损； 九、挤压类止坠器： 1、适用绳索范围：10mm-13mm；2、破断强度≥11KN； 十、主锁 (合金)：O型铝合金三段锁扣； 1、开口尺寸≥20mm；2、纵向拉力≥25 kN；3、横向拉力≥8kN；4、开口拉力≥8kN；5、重量≤85g； 十一、主锁(钢)：椭圆形钢制锁扣； 1、开口尺寸≥22 mm；2、纵向拉力≥38 kN；3、横向拉力≥16kN；4、开口拉力≥15kN；5、重量≤300g； 十二、工作定位挽索： 1、长度：80-120 cm；2、重量≤200g；3、破断强度≥22kN；4、直径≥10.5mm； 十三、小型单滑轮： 1、滑轮直径≥38mm；2、带有万向节；3、破断强度≥36kN；4、重量≤300g；5、适用绳索直径：7～13mm； 十四、胸式上升器： 1、适用绳索直径：8-13mm；2、破断强度≥5KN；3、重量≤150g；4、带有自清洁槽的齿形凸轮可在任何条件下（冻结）优化性能或泥泞的绳索，走绳槽用不锈钢加强，以提高耐磨性。5、材料：铝、不锈钢和尼龙； 十五、脚式上升器： 1、适用绳索直径：8-13mm；2、重量≤150g；3、脚向后简单的移动即可从绳中释放，系带采用快捷扣，方便快捷调整松紧；脚式上升器的防脱块，有助于在绳索上升期间将绳索保持在脚式上升器里面，防止绳索脱出；4、材质：铝、不锈钢、聚乙烯纤维；破断强度≥5KN； 十六、防磨地垫： 1、材质：100%纯棉，耐高温；双层料结构坚固耐磨。2、具有304不锈钢气眼，垫与垫可拼接；6个304不锈钢17mm孔径气眼，可直接挂主锁固定；双层16安加密面料车缝结构坚固耐磨，充份保护。实现快速多个垫拼接；保护面积大，适合不规则的环境使用。 3、尺寸≥140*80cm； 4、重量：≤1100g； 十七、可调节牛尾： 1、直径≥10mm。2、重量≤180g，单臂可调节至1米。3、用于前进挽索，材质：铝合金；重量≤200g，纵向拉力≥25KN；横向拉力≥10KN；开口拉力≥8KN； 十八、膝式上升器： 1、适用绳索直径：8-13毫米；2、带脚踏带，使上攀更容易，由一根上方扁带、一个上升器、一个带脚踏圈的下方扁带和一个工具包组成，整个系统可以调节，适合各种体型；重量≤280g； 3、材质：铝、钢、尼龙、聚酯；工作负荷≥5KN； 十九、装备包(个人）： 1、装备器材包，防水耐磨耐刮，高周波压合无缝拼接工艺，可充气入水可漂浮，密封封口，舒适背板，适合长时间背负，包内设有6个挂点，2个绳头挂点，1个内置拉链付袋。2、材质：TPU夹网布3、容量≥40L(可容纳130m长10.5mm的新绳) 二十、保护垫：100%纯棉，耐高温；双层料结构坚固耐磨，充份保护。≥6个304不锈钢≥17MM气眼，可直接挂主锁固定，实现快速多个垫拼接；保护面积大，特别适合不规则的环境使用。 | 套 | 6 |
| 26 | 班组绳索套装 | 用于绳索救援时的班组作业装备。套装包括：100米静力绳2条，救援担架1副，万向单滑轮2个，万向双滑轮2个，扁带（600mm）3个，扁带（800mm）3个，扁带（1200mm）3个，中号分力板2个，大号分力板2个，钢缆锚点4个，链条绳索保护器1个，多功能省力系统1个，作业用绳包4个，攀爬钩2个，下降器2个，单向制动滑轮下降器1个，机械抓结2个，装备包1个，过绳滑轮1个，3条扁带，保护垫，20个两段锁。 一、100米静力绳： 1、材料：尼龙和聚酯纤维2、直径≥10.5毫米；3、断裂强度≥27KN；4、8字结强度≥15KN；5、2条静力绳有颜色区分； 二、万向单滑轮： 1、可万向转动，同时具备万向结和滑轮的功能，带有万向结的一体式单滑轮，双面皆带有防误操作按钮；2、适用绳索直径≤13mm，破断力≥36KN；3、滑轮材质：高强度铝合金，4、滑轮尺寸≥38mm，重量≤290g； 三、万向双滑轮： 1、可万向转动，同时具备万向结和滑轮的功能，带有万向结的一体式双滑轮，双面皆带有防误操作按钮；2、滑轮材质：高强度铝合金；3、滑轮尺寸≥38mm，重量≤480g；4、适用绳索直径≤13mm，破断力≥36KN； 四、扁带（600mm）： 高强度聚乙烯纤维扁带，缝合终端采用电脑数控工艺，无任何断裂，变形，划痕，磨损或腐蚀等现象。采用尼龙材质。尺寸：≥8mm（宽）x600mm（长）； 五、扁带（800mm）： 高强度聚乙烯纤维扁带，缝合终端采用电脑数控工艺，无任何断裂，变形，划痕，磨损或腐蚀等现象。采用尼龙材质。尺寸：≥8mm（宽）x800mm（长）； 六、扁带（1200mm）： 高强度聚乙烯纤维扁带，缝合终端采用电脑数控工艺，无任何断裂，变形，划痕，磨损或腐蚀等现象。采用尼龙材质。尺寸：≥8mm（宽）x1200mm（长）； 七、中号分力板： 1、8孔锚固点（非环形），孔径≥19mm，用于救援时设置锚点；2、材质：铝合金制成；3、断裂负荷≥45kN； 八、大号分力板： 1、12孔锚固点，孔径≥19mm，用于救援时设置锚点；2、材质：铝合金制成；3、断裂负荷≥50kN； 九、钢缆锚点： 1、材质：不锈钢、铝、聚氯乙烯；2、规格≥120cm3、纲缆直径≥7mm 4、承重≥25KN 十、链条绳索保护器： 1、有4道共16个可单独转动滚珠轴承轮，拖拉时可多绳不同速比操作，可以对向滚动，提高转动效率；2、链条式设计（可级联），4角设置有系辅绳固定用挂点；收纳体积小，展开保护面积大；可组合不同长度，围柱，直角，斜坡等环境均适合使用；3、材质：侧板/轴筒铝合金滚珠轴心（可级联）；4、尺寸：约39×11×5cm；5、重量≤1300g；6、破断强度≥20KN； 十一、多功能省力系统： 1、可制作4：1、5：1提拉系统，系统由万向滑轮组，16m长，8mm静力绳，抓结绳和1个绳包组成。2、重量≤1.5kg，最小破断负荷≥36KN。 十二、装备包： 1、坚固耐用，大开口，便于拿取，可装证件等物品，两侧提手，可两人抬行，可平铺展开。2、材质：PVC夹网（1000D）；3、容量≥50L，重量≤3kg； 十三、攀爬钩： 1、铝合金双大钩，带有紧凑型势能吸收器的双挽索。有多个安装选项，可与不同类型的连接器一起使用。内置减震包，自动连接钩环，包芯绳连接臂；2、开口尺寸≥50 mm，纵向拉力≥22KN，长度≥1m； 十四、下降器： 1、适用于10.5mm至11.5mm绳索；2、最大工作负荷≥5KN；3、断裂负荷≥20kN；4、重量≥480g； 十五、单向制动下降器： 1、止退滚动滑轮+锁止块设计，具有绳索防装反，防止人员错误操作而导致的危险；2、最小断裂强度≥30KN；3、适用绳索直径为10.5mm-11mm； 4、重量≥510g； 十六、机械抓结： 1、人体工程设计，操作简单，设计用于提拉系统或防回跑系统。可以在绳索的任意位置安装或取下；大连接孔，方便锁扣旋转；集成凸轮弹簧，避免意外卡结，增加耐用性；2、适用绳索直径为9-12mm； 十七、作业用绳包： 材质：聚氯乙烯夹网布+织物，容量≥35L（可容纳100米10.5mm绳）； 十八、过绳滑轮： 1、适用绳索直径为8-19mm；2、滑轮直径≥70mm；3、最大工作负荷≥10KN；4、断裂负荷≥40KN； - 救援担架： 适用救护范围： 1、消防紧急救援；可单人操作，可水平或垂直吊运，可拆卸。 2、深井及狭窄空间救护。 3、地面一般救援。 4、高平面下放救护。 5、化学事故现场救。 6、规格：长×宽≥2400×900mm。 7、耐温：低温-20度；高温45度。 8、材质：特殊塑料复合而成。特性：可以弯曲变形使用，重量≤10kg，便携带，应用范围广。 | 套 | 1 |
| 27 | 静力安全绳300米 | 符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准的要求； 2、材质：采用连续纤维制成，夹心结构； 3、规格：直径10.5±0.1mm，长度≥300m，重量≤70g/m； 4、性能：破断强度≥30kN； 5、静态延展率2%-5%。 | 条 | 3 |
| 28 | 救生绳（10.5mm）200米 | 1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准的要求； 2、材质：采用连续纤维制成，夹心结构； 3、规格：直径10.5±0.1mm，长度≥200m，重量≤70g/m； 4、性能：破断强度≥30kN； 5、静态延展率2%-5%。 | 条 | 1 |
| 29 | 二级防化服 | 1、符合XF 770-2008《消防员化学防护服》标准； 2、适用于在有酸、碱类化学物品事故现场穿着的一种特殊个人防护装备。 3、技术参数性能： ●3.1拉伸强度（Kn/m）：经向≥14，纬向≥10； ●3.2撕裂强力（N）：经向：≥65，纬向≥75； 3.3耐热老化性能（125℃ 24h）：将试样至于125℃的烘箱中24H后取出观察，试样均无发粘、发脆的现象。 3.4阻燃性能（有焰燃烧时间）（s）：≤1.5；阻燃性能（无焰燃烧时间）（s）：≤0；阻燃性能（损毁长度）（cm）：≤8； 3.5耐寒性能（-25℃ 5min）：将试样至于-25℃的环境中5min后取出，迅速拉直观察，试样表面均无裂纹产生。 ●3.6耐刺穿力（手套）（N）：≥30； 3.7灵巧性能（手套）：试验条件下完成的最小测试棒的直径为≤5mm，性能等级：≥5级。 ●3.8靴底抗刺穿性能(N)：≥1580； 3.9电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流：≤0.1mA。 ●3.10防滑性能：≥22°； 3.11防砸性能：≥19mm； 3.12质量：≤5kg | 套 | 6 |
| 30 | 消防过滤式综合防毒面具 | 1、符合 GB2890-2022《呼吸防护自吸过滤式防毒面具》标准。 2、面罩采用耐高温阻燃材质制造。 3、面罩阻燃型性能：续燃时间≤5s； 4、面罩泄漏率：全面罩的泄漏率≤0.05%； 5、面罩死腔≤1%； ●6、面罩总视野≥75%，双目视野≥70%；下方视野≥50%； 7、面罩的吸气阻力：≤30Pa； 8、面罩观察眼窗：镜片的透光率（透光比）≥90%； 9、面罩吸气阻力：在测试流量为160L/min时，呼气阻力≤60Pa； | 个 | 50 |
| 31 | 避火服 | 组成结构：由上衣、背带裤、防火手套、防火靴、大视野防紫外线头罩组成。由防火外层、防辐射热层、防水透气层、隔热层、舒适层等多层面料缝制而成。避火服为上下分体式，上衣后置背囊，可内置空气呼吸器。头罩内置安全头盔，大视野安全耐高温面屏，手套为五指式。整体具有防火阻燃、耐高温、抗辐射热、防水、柔软等特点。 二、技术参数： 1、阻燃性能（防火外层）：损毁长度经向≤25mm，纬向≤25mm，续燃时间≤0s，阴燃时间≤1s，且无熔融、滴落现象。 阻燃性能（隔热层）：损毁长度经向≤8mm，纬向≤6mm，续燃时间≤0s，阴燃时间≤0s，且无熔融、滴落现象。 阻燃性能（舒适层）：损毁长度经向≤55mm，纬向≤55mm，续燃时间≤0s，阴燃时间≤1s，且无熔融、滴落现象。 2、断裂强力（防火外层）：经向≥1680N、纬向≥1300N。断裂强力（舒适层）：经向：≥500N、纬向≥360N。 3、热稳定性能（防火外层）：经5 min（260±5）℃试验后，经、纬向尺寸变化率≤2%，且无变色、炭化、熔融、滴落现象。 热稳定性能（隔热防水透气层）：经5 min（260±5）℃试验后，经、纬向尺寸变化率≤1%，且无变色、炭化、熔融、滴落现象。 热稳定性能（隔热层）：经5 min（260±5）℃试验后，经、纬向尺寸变化率≤1%，且无变色、炭化、熔融、滴落现象。 4、耐静水压性能（隔热防水透气层）：≥52kPa（未出水珠） 5、透湿率性能（隔热防水透气层）：≥5100g/(㎡・24 h)。 6、视野（隔热头罩）：左、右水平视野≥105°，上视野≥7°，下视野≥45°。 7、视窗透光率（隔热头罩）：浅色透明视窗透光率≥79%。 8、手套灵巧性能：≥4级。 9、整套避火服质量：(包括上衣、裤、头罩、手套和隔热靴)≤8Kg 10、接缝断裂强力：≥1200N 11、缝纫线耐高温性能：经5min（260±5）℃，无熔融、炭化和滴落现象。 12、针距密度：明暗线每3cm不应小于11针，包缝线每3cm不应小于11针。 13、抗辐射热渗透性能：整体组合层面料在40kW/㎡的辐射热源照射下，其内表温升24℃所需时间≥199s。 14、外观：外观缝制平整，颜色一致，缝制牢固。 | 套 | 4 |
| 32 | 消防员隔热防护服 | 一、符合XF 634-2015《消防隔热防护服》标准要求。 二、结构组成：由上衣、背带裤、隔热头罩、隔热手套，隔热鞋套组成。由铝箔隔热外层、隔热层、舒适层等多层面料缝制而成。为上下分体式，上衣后置背囊，可内置空气呼吸器。头罩内置安全头盔，大视野安全耐高温面屏，手套为五指式。整体具有防火、隔热、抗辐射热、耐磨、耐折、阻燃、柔软等特点。 三、技术参数： 1、火焰和辐射热防护性能TPP：≥32cal/cm²； 2、抗辐射渗透性能：在40kw/㎡辐射热源照射下，内里表面升温24℃所需的时间≥70s； 3、隔热手套灵巧性：4级 4、硬质附件耐高温性能：260℃±5℃温度下5min能保持原有功能； 5、阻燃性能：外层性能：损毁长度经向≤13mm，纬向≤13mm，续燃时间≤0s，且无熔融、滴落现象。隔热层性能：损毁长度经向≤45mm，纬向≤45mm，续燃时间经向≤1.3s，纬向≤1.3s，且无熔融、滴落现象。舒适层性能：损毁长度经向≤60mm，纬向≤55mm，续燃时间≤0s，且无熔融、滴落现象。 6、断裂强力：外层性能：经向≥2380N、纬向≥1500N；舒适层性能：经向≥480N、纬向≥380N； 7、撕破强力：外层性能：经向≥135N、纬向≥100N； 8、接缝断裂强力：≥1200N； 9、隔罩热头：耐高温性能：经5min（180±5）℃，无炭化、熔融和滴落现象，视窗无明显变形和损坏现象；视野：左、右水平视野≥105°，上视野≥7°，下视野≥45°；视窗透光率：91.4%（无色）； 10、整套质量：≤5.8kg。 | 套 | 5 |
| 33 | 水域救援套装 | 1、水域救援头盔 1.1外壳采用ABS 高强度工程塑料材质，头盔内壳与外壳之间采用高压发泡EVA泡沫棉粘结；质量高防护等级的头盔，符合人体工程学结构，内置加厚泡沫垫，使头盔可防多重撞击，能紧贴头部，颈部绑带使其固定后不会移位，绑带长≥30cm，带有柔软橡胶垫，佩戴舒适，带有快速卡扣，可调节大小； 1.2有特殊设计的带通气孔的耳部可以确保听觉不受干扰，又能提供良好的缓冲性能，铆钉采用不锈钢材质，可避免水中使用后的生锈； 1.3头盔有8个排水通风孔，头盔顶部的透气孔可以确保在天气炎热的情况下依然感到凉爽；左右两边设置多孔通气孔，在长时间佩戴下，头部内部透气孔均有散热和通风； 1.4技术要求 1.4.1漂浮性能：经过24h的漂浮性能实验，头盔能始终漂浮在水面上； 1.4.2耐穿透性能：钢锥未穿透头盔与头模产生接触； 1.4.3质量：≤550g； ●1.4.4冲击吸收性能：头模受到冲击力的最大值≤2700N； 1.4.5顶部抗冲击加速度性能：最大加速度≤200g，加速度超过150g的作用时间：≤2ms； 2、水域救援手套 2.1良好的保暖性：在手套的背面有2mm的氯丁橡胶层和3mm的缓冲垫层，提供良好的保暖性和抗冲击性； 2.2在经常性磨损区域应做加固垫，确保在用手划水和操作绳索的时候都可以得到良好的保护； 2.3舒适的耐磨性：手指处采用的材料，既灵活又耐磨；在手腕处设有魔术贴，可以快速调节和固定，并确保手套不会滑落，增加了保暖性； 2.4技术要求 2.4.1手套本体的长度为环形延伸，超出腕关节不少于25mm，且能限制杂物进入手套口； 2.4.2质量：≤135g； 2.4.3双手穿戴手套后，能对直径9.5mm、12mm和16mm的绳索进行结绳作业； 3、激流救生衣 3.1主要用于在水域救援任务中应对激流水域救援过程中使用，救生衣具有固定浮力、配备快速释放系统、牛尾牵拉绳、口哨及照明灯等设备挂点等。 3.2结构为背心式，闭孔泡棉采用橡塑共混发泡材料。闭孔泡棉采用橡塑共混发泡材料。 3.3浮力≥170N，救生衣在淡水中浸泡24h后，其浮力损失≤5%。 3.4救生衣上逆向反光带的总面积不小于 300cm2，且救生衣的胸腹部、肩部和背部的外表面均贴有逆向反光带。 3.5救生衣带有2条整体环绕型紧缚带，宽度应≥3cm。 3.6救生衣衣身能承受3200N的作用力30min而不损坏，肩部能承受900N的作用力30min而不损坏。 3.7救生衣前侧配置两个大容量口袋，口袋上带有反光带以及魔术贴可用于粘贴队员明、队徽。 3.8救生衣正面配有4个4孔塑胶挂块可用于悬挂口哨，方位灯等救援工具。 3.9快速解脱救援带在扣件闭合状态下能承受不大于2500N 的拉力。 3.10救生衣适合胸围尺寸700mm～1350mm。 3.11配置腿环附有快速插扣，有助于将救生衣固定在身体适当的位置，防止入水后救生衣向上移位。 3.12产品带有永久性标签，标签内容包含：制造厂名称、地址和注册商标；产品名称及型号；生产日期和批号；产品执行标准的代号；主要参数。 4、牛尾绳 4.1牛尾绳表面编制反光条，一端为O型环，一端为挂扣，静态长度≥95cm，在1000N的轴向拉力作用下，牛尾绳伸展后的长度≥170cm，弹性长度为静态长度的1.5-2.0倍； 4.2两端缝合：Z形线迹并加固缝合表面编有反光丝方便黑暗条件下反光； 5、湿式水域救援服 5.1分体式湿式救援服设计，采用或优于高弹性钛涂层氯丁橡胶面料，厚度≥3mm，可以在寒冷的温度中提供非常好的热反射性能；外层尼龙弹性针织面料防泼水处理；内层为混纺或羊毛面料； ●5.2拉伸强度：面料在150N拉伸强度下持续10s不断裂； 5.3撕破力：面料的撕破强力≥100N； 5.4接缝强度：所有的缝线处采用四针六线缝制工艺，贴身版型，接缝在100N拉伸强度下持续10s不断裂； 5.5耐磨性能：面料经2000次循环摩擦，不被磨穿； 5.6肘部、臀部和膝部处补强材料经6000次循环摩擦，不被磨穿； 5.7前置双向拉链，袖口、裤口处拉链开合，拉链内侧有大面积氯丁橡胶防磨层，袖口、裤口O型密封圈； 5.8左胸设有对讲机挂点，可以方便挂靠工具；大腿部右侧有带金属排水孔氯丁橡胶圆形立体工具袋，拉链闭合设计，方便使用。口袋内有D型挂钩及1根弹力绳，可以挂置救援绳索等物件； ●5.9袖肘、臀部、膝部、肩部加厚防切割耐磨层，补强部位厚度≥5.0mm； 5.10前胸、后背、衣袖和裤腿处设有反光带，并且有RESCUE救援字样，手腕、腿部均有双环形高亮反光带；确保在有雾条件和夜间有较高识别度； 5.11右胸前有徽章魔术贴；整体重量≤1.9kg； 5.12整体颜色为橙色；衣服上有固定永久性标签，详细标明产品名称、生产厂家或代理商详细信息；提供中文维护保养说明书。 6、干式水域救援服 6.1干式水域救援服具有防水，耐磨，透气等特点；采用三层防水透气面料制作，表面特殊处理，防泼水处理，适合极端条件下水域作业； 6.2在经常磨损的区域例如臀部、肘部和膝部用做特殊加固处理； 6.3上衣肩部拉链设保护盖；裆部有高强度防水拉链，入厕时不用脱下整件衣服； 6.4整体的高强度防水拉链确保密封不进水； 6.5袖口、颈部、腰部和踝部都配有氯丁橡胶材质的魔术贴调节带，帮助穿着人员束紧，调节舒适度； 6.6手臂和双腿处带反光条确保在有雾条件下依然有较高的识别性； 6.7腰部有可调节织带，采用一体式可调节插扣尼龙腰带和魔术贴束紧带，左右两侧均可调节。缝合处采用胶质压合确保不渗漏； 6.8救援服采用红色和黑色相间颜色； 6.9服装面料不含甲醛、不含可致癌物质，无异味； 6.10产品带有永久性标签。标签内容包含：制造厂名称、地址和注册商标；产品名称及型号；生产日期和批号；产品执行标准的代号；主要参数； 6.11配备专用保存包，方便携带；10个高低温循环后，产品无皱缩、破裂、胀大、分解等现象或机械性能的改变。 6.12保温性能：经保温性能试验后，受试者的体表（手、脚和腰部皮肤表面）温度均未降低≤10℃，体温下降≤2℃，且受试者能捡一支直径8mm的铅笔并书写；防渗漏性能≤0.3kg；衣服质量≤1.7KG； 7、水域救援靴 7.1鞋帮高于脚踝，整体为系带设计；脚踝处有魔术贴固定收紧； 7.2双层结构，内部≥5mm氯丁橡胶与外部皮革一体合成，提供良好的防护和保暖性，≥7mm的氯丁橡胶内垫可以提供良好的减震性； 7.3凹凸纹的加强型大底，防滑且防止刚性损害，可以适应水面和陆地的各种地形； 7.4经常磨损区域做加强处理，脚掌侧面带有排水孔，脚跟处凸起设计，方便与脚蹼搭配使用； 7.5质量：≤1.4kg； 7.6防水性能：消防员水域救援靴经防水性能试验后，应无渗漏现象； 8、水域救援刀 8.1刀身为金属材料，一面集成刀面、锯齿面、割绳钩，适应不同作业需求； 8.2钝头设计防止刀头误伤到设备或者使用者，同时也能作为一字螺丝刀使用； 8.3带有刀鞘设计，可以稳定的固定救援刀于救生衣上；刀鞘采用双面安全开关机制，单独按一面不会弹出，确保救援刀不会滑落； 8.4采用双面按压式开关，双手按下，刀会自动弹出到手上； 8.5手柄处带有小长方形孔洞可作为压缩气瓶的扳手；手柄处椭圆形孔洞可以作为开瓶器使用；手柄底部带有玻璃破碎器。 8.6手柄处附有4#5#6#多功能外六角扳手口，可用作气瓶口或者其他特殊螺纹口开启作用； 8.7刀重：≤117g 刀重(含刀鞘)：≤183g； ●8.8硬度≥55HRC； 8.9切断直径9.5m 8.10刀长：≤230mm 刀柄长：≤151mm； 9、水域救援抛绳包 9.1高强力过胶尼龙面料，高强度CORDURA面料包体或更优材质，配反光带； 9.2在水上可以漂浮起来，网布设计可以使得绳包快速排水和晾干； 9.3采用的直径≥9mm绳索，断裂负荷≥35kN，长度≥30米，线密度≥50g/m；绳子可浮在水面上，且漂浮时间不小于48h；绳芯需有生产厂家信息； 9.4收口型的顶端设计方便流畅的进行抛投动作和更便捷的填充； 9.5网眼布快速排出包内积水，有2条反光带和1个可加装发光棒或化学发光器的弹性固定套； 9.6绳包和绳均可浮于水面，聚乙烯护绳。 提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告复印件； 10、水域救援装备包 10.1外观以外挂形式，可挂救援刀等工具； 10.2两侧设有独立口袋，顶部拉链证件袋，内部网状口袋； 10.3设有可拆卸背带，可手提、斜跨、背负、抬运； 10.4采用PVC防水面料，牢固耐用； 10.5容量≥90L； 10.6左右两侧各有独立双拉链口袋，作干湿衣服分离。 | 套 | 10 |
| 34 | 手提式强光照明灯 | 1、符合GB30734-2014《消防员照明灯标准》 2、防爆性能符合：Ex ib IIC T4 Gb的要求； 3、结构特点：光源节能：采用固态免维护LED光源，光效高，耗能少，节能高效等特点，寿命长达10万小时； 3.2质量稳定：轻质合金精密加工而成，抗强力碰撞和冲击，耐高低温，防水防尘，可在种恶劣环境及气候条件下使用； 3.3保护功能：具有低电警示和自动低电保护功能，当灯具在工作中出现电量不足会自动快速闪烁20次，提示需要充电，如继续使用，短时间内灯具会自动保护停止工作。灯具、充电器设置有充、放电保护电路； 3.4使用灵活：携带方便，外形美观，体积小，重量轻；具有工作光、强光两档光设计，按动按钮可进行自由转换； 3.5外壳防护等级：IP66/IP67(1.5m，1h) 4、技术参数： 4.1额定电压 ：≥11V；额定容量：≥4Ah； 4.2光源（LED：电流，强光：500mA；工作光：250mA；平均使用寿命≥100000h； 4.3连续放电时间：强光≥5h；工作光≥10h；4.4充电时间：≤5h； 4.5电池使用寿命：循环≥1000次； 4.6重量：≤1.5kg。 | 个 | 10 |
| 35 | 警戒桩 | 材质：橡胶材质、颜色：红白、尺寸：75*40*40cm、重量：5斤、款式：正常款提环款 特点：可180度扭曲压扁后能快速恢复原状。能够承受车辆滚压和撞压具有较强反光警示效果不易老化、经久耐用。 | 个 | 60 |
| 36 | 保护大绳100米 | 1、总体要求：用于消防救援人员训练使用2、技术要求：2.1麻绳直径≥35mm；2.2麻绳材质：黄麻；2.3长度：≥100m。 | 条 | 3 |
| 37 | 腰斧套 | 采用牛皮材料，手工精工制作，缝接牢靠。是理想的消防腰斧配套产品。 | 个 | 80 |
| 38 | 竹篓 | 竹制或藤制，适用于尺寸150MM口径吸水管，具备防止杂物进入吸水管的作用 | 个 | 14 |
| 39 | 水上浮球 | 材质：外壳LLDPE，内部填充EPS。外直径≥1000mm。吊耳直径≥45mm。加工方式：滚塑烘箱。 | 个 | 6 |
| 40 | 水上平台 | 水上平台浮筒，材质：高分子聚乙烯一次性吹塑而成，规格≥500*50*400mm，重量≥7KG，浮力约325KGS/㎡，适宜温度-60℃至+80℃。 | 个 | 6 |
| 41 | 无齿锯片 | 直径：350mm；内径：25.4mm；厚度：4.0mm | 片 | 70 |
| 42 | 门钢板 | 钢板尺寸为74cm*36cm*3mm | 块 | 60 |
| 43 | 水上救生训练假人 | 用于泳池潜水救生，救生员用训练假人，水上救生模拟人材质：PE/玻璃钢，尺寸≥1000*530*220mm 净重≥8kg；装满水重量≥50kg。 | 个 | 2 |
| 44 | 液化气罐 | 用来储存液化气的储罐，特种设备。产品本身是钢材制成拥有一定的抗压能力。液化气钢瓶的最大承受压力≥2.1兆帕。充装介质： 液化石油气。最大充装量≥15kg | 个 | 2 |
| 45 | 水桶 | 无毒无味，耐酸碱，材质：HDPE，壁厚3-5mm，约20升塑料桶。尺寸约29*27*38cm | 个 | 4 |
| 46 | 壶铃 | 材质：铸铁，烤漆工艺；单只重量15公斤，镂空处高≥60mm，长≥12mm高≥240mm，底部直径≥70mm，握手直径≥37mm | 个 | 4 |
| 47 | 爬楼机 | 额定载重：800斤；电机型号：1200W；电池配置：48V72A；充电时间5-6小时；保护级别：防尘防水≥IP45；车架结构：航天精钢冷焊车身；开关结构：电动安全开关；楼道转弯：加装万向轮，可原地轻松转弯；爬楼速递：0-60个台阶/分钟可调节；续航能力≥8000台阶；折叠尺寸≥54*36*120cm；展开尺寸≥54*62*180cm. | 台 | 4 |
| 48 | 止水器 | 一、依据标准：《止水器试验大纲》标准 二、材质及工艺特性： 1、连接方式：用于更换消防水带及输水器材，可轻松连接，包括雄进水口和雌出水口，方便更换损坏器材2、材质工艺：主体6061铝合金铸造、接口6061变形铝锻造成形3、阀杆材料：黄铜4、阀球材料：铝合金球阳极硬质氧化处理5、加工工艺：数控机床精加工6、稳流设计：增加稳流装置，减轻止水器后座力，保持止水器过水稳定水流，防止腾空和前后移动问题7、开关锁止装置：手柄底部设有锁止机构，防止高压输水状态形成涡流自动关闭，确保训练或实战安全8、防脱设置：雄接口本体与推卸环之间有螺纹锁止结构，逆时针旋转推卸环2圈即可实现锁止状态，顺时针旋转推卸环2圈即可实现解锁状态，防止各种因素触撞推卸环而造成脱扣。9、开关手柄：采用横拉杆式设计，球阀开关具有开、关和限位功能，避免误操作 三、性能参数： 1、工作压力：2.5Mpa2、开关方向：65雄接口方向3、重量：1.7KG4、阀门开启力：80N | 个 | 20 |
| 49 | 灭火拖把 | 1.手柄材质：白蜡木；2.工具杆直径：≥26mm；3.工具杆长度：1500 mm；4.木杆弯曲柔韧性能≥70°； 5.胶条数量：≥20根；6.胶条长度：≥470mm；7.胶条平均宽度：≥20mm；8.胶条厚度：≥4mm； 9.工具质量：1.2kg，±1kg；10.拍头固定方式：采用含有加强线的橡胶条捆绑在手柄上，捆绑处用钢箍加固； | 把 | 100 |
| 50 | 假人 | 材质：加厚PVC+帆布，填充：棉条+少部分沙，高度≥160CM，重量≤60公斤，颜色：红色、黑色，有四肢。 | 个 | 5 |
| 51 | 隔离警示带 | 1、灾害事故现场警戒，由布材料组成，具有反光功能119；2、长度≥100米，宽度≥5cm， 3、环环相扣，可以两两相连，增加使用长度。 | 盘 | 10 |
| 52 | 手持扩音器 | 讲话传送范围≥350米，警报传送范围≥500米；单向扩音开关，一按即用；额定输出功率≥15瓦。电池使用时间喊话≥14小时，警报时间≥20分钟，音量分贝≥65分贝。 | 个 | 1 |
| 53 | 大锤 | 锤头部采用高碳钢，经过整体锻打一次成型，锤柄采用TPR（热塑性橡胶材料）+PVC+玻璃纤维棒芯复合型手柄，柄芯采用玻璃纤维棒以保证强度，锤柄表面采用PVC制成绝缘轻便强度高，韧性好，外表包裹一层TPR。 | 把 | 2 |
| 54 | 板斧 | 1.手柄材质：PVC，总长≤910cm，重量≤3.1kg，头部重3.5lb； 2.具备砍、剁等功能，是消防破拆不可少的工具之一； | 把 | 2 |
| 55 | 安全员马甲 | 1、衣领为V领，衣领领口采用顺色面料或织带包边； 2、袖窿边缘采用顺色面料或织带包边； 3、前身设有悬挂系统，由多条横向2cm宽顺色织带构成 | 件 | 3 |
| 56 | 通讯员马甲 | 1、衣领为V领，衣领领口采用顺色面料或织带包边； 2、袖窿边缘采用顺色面料或织带包边； 3、前身设有悬挂系统，由多条横向约2cm宽顺色织带构成。 4、门襟。采用5#单头开尾拉链拉合，外门襟约6cm宽，以魔术贴粘合。 5、后身。后身设有悬挂系统，由多条横向约2cm宽顺色织带构成 6、侧身。侧身左右各设三条松紧调节袢，宽度约为3.8cm。 7、下摆。下摆处设三条腰带穿道，用于穿束紧腰带，三条腰带穿道里侧中间各缝制一条防滑带。腰带采用顺色织带，宽度为4~5cm，卡扣应牢固可调节。 8、反光标识带。在前胸、后背设有反光标识带，反光标识带宽度约为50.8mm，通信员款反光标识带颜色为黄银黄。 9、内里。挂面胸部位置设有两竖向插袋，以防水拉链封口，采用防水袋布，用于放置纸质文件或怕湿物品。肩部内部设条状防滑抗压垫。 | 件 | 6 |
| 57 | 闪光警示灯 | 1.产品符合GB/T3836.1-2021爆炸环境第一部分：设备通用型，GB/T3836.1-2021爆炸环境第4部分：由本质安全“i”保护的设备。 2.防爆标志EXibIICT4Gb；ExibIIIC T130℃Db 3.跌落试验：样品在—25℃时从1M的高度跌落四次，跌落试验所产生的损伤不应使电气设备防爆型失效；本安参数：最大开路电压：DC4.2V，最大短路电流2.0A， 4.温度测试：最高表面温度应不超130℃，II类最高温度：48.8℃符合II类设备T4温度组别符合粉尘环境T130℃要求。 5.电池和电池组点解液泄露试验：试验后，试验样品及其任何不连续端面朝下或按电池制造商规定的方向放置在吸水纸上至少12h，在吸水纸上或在样品外表面应没有明显的电解液痕迹。 6.电池和电池组的表面温度：试验最高表面温度不超过130℃，II类最高温度110.7℃，符合II类设备T4温度组别，III类最高温度110.7℃符合粉尘环境T130℃要求。 7.外形尺寸：70×47×39mm(长×宽×高)；额定电压：3V 功率1W；重量0.1KG | 个 | 10 |
| 58 | 水源引导旗 | 用于引导水源。重量：≥70克，材质：棉质/不锈钢，颜色：红/绿，尺寸：旗杆总长度≥45CM、海绵握把长度10CM、旗面尺寸≥36*30CM。 | 副 | 2 |
| 59 | 水带吊钩 | 1、提供破损水带呲水时的临时保护作用，防止破损处继续扩大和水压降低、降低灭火剂浪费等效果。 2、主要用于悬挂垂直供水的充实水带重量，承重20米长65mm或80mm充实水带时的重量悬挂，并可承受水锤作用所产生的力，此外还可用于绑缚水带上肩，降低双手负荷；绑缚地震救援的器材；冰面救援时绑缚两节拉梯；实际作战运用方法及场景较多。 3、技术参数： 3.1重量≤62克 3.2长度≥ 1.2米 3.3复合尼龙材质 3.4使用温度：-40～100度 3.5反复使用超过30次； 3.6抗拉力1200N； 3.7如一根挂钩长度不够，不能到达支点处，可快速与多根挂钩相互连接，以达到预期效果； 3.8垂直供水中断时，水带挂钩因水带下坠而收紧，但会保持≥50mm的空间，以利于水带重新充水，不会导致重新供水时的勒紧障碍； | 个 | 20 |
| 60 | 水带包布 | 1.1 提供破损水带呲水时的临时保护作用，防止破损处继续扩大和水压降低、降低灭火剂浪费等效果。 2、性能要求： 2.1重量≤30克； 2.2整体复合抗冻抗磨损抗疲劳尼龙材质； 2.3使用温度：-40～100度； 2.4反复使用超过30次； 2.5车轮碾压不影响使用； 2.6 抗拉力150N； 2.7使用后可明显改善漏水状况，即使水带加压也能达到良好效果； 2.8相互联用可通用消防部队所有口径水带使用； 2.9器材上有孔洞，方便消防员携带。 | 个 | 20 |
| 61 | 地井钩 | 用于地井开启，T型钢筋钩，长度≥40cm，重量≥0.60KG | 把 | 4 |
| 62 | 地井钥匙 | 符合GB4452-2011《室外消火栓》标准。 材质为铸钢ZG310-570。用于拧开地下消防栓，加长省力 重量：≤3kg 长度：≥0.80m | 把 | 4 |
| 63 | 冰镩 | 锻钢制造，尺寸：总长≥112CM，收缩长≥64CM，重量范围4-5公斤，镩把材质：加厚镀锌钢管外套不锈钢管，镩头材质：45号渗碳加硬高碳钢，假装ABS加厚把手、ABS防滑握把，适于打破较厚的冰。 | 把 | 4 |
| 64 | 150mm吸水管扳手 | 符合消防行业标准，吸水管扳手为月牙型状，铸钢制造，做工精致，结构稳定、材质密度高、产品精度高、抗打击能力强、经久耐用、不折不断，月牙对边尺寸为150MM。 | 对 | 2 |
| 65 | 150mm吸水管变口 | 由铝合金压铸而成，表面进行阳极氧化处理，重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活； 公称压力/MPa：≥1.6MPa， 公称通径/mm：100、150 用于吸水管连接和配置作消火栓、接合器、分水器、集水器等其它消防装备上 | 个 | 2 |
| 66 | 水带桥 | 双槽整体护桥，强度高，经久耐用，使用于出水的消防水带，以防车轮压破，是火场辅设消防水带的辅助器材 | 个 | 8 |

# 第二包

| 序号 | 标的名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲四足机器人 | 1、本体长宽高：≥1000*400mm*600mm(站立状态)； 2、重量（带电池）：≥65kg； ●3、最大运动速度：≥3.5m/s； 4、最大爬坡角度：≥45°； ●5、防护等级：≥IP67； 6、静态站立最大负载能力≥120kg，持续行走时负载能力≥40kg； 7、续航能力：空载连续不停行走，续航里程大于20km，且续航时间大于5小时；20kg负载连续不停行走，续航里程大于15km，且续航时间大于4小时； 8、最大攀爬跨越高度：≥40cm； 9、攀爬常规楼梯（台阶高度16cm-18cm）速度最快可达每5秒15级台阶，且可在该规格楼梯上实现360°全向转弯； ●10、运动功能：具有踏步、行走、小跑、机身高度可调等功能，可抗较强外力干扰，摔倒可爬起，可在台阶斜坡上实现前后、左右运动及原地转弯，可在废石堆、建筑工地等地形行走； 11、四足机器人本体与电池采用分体式设计，支持无工具辅助快速更换电池，单次更换电池所需时间≤10s，且更换后不需接插线缆即可启动四足机器人； 12、电池容量≥45Ah，额定能量2250Wh，最大支持15A充电，电压58V； 13、在保证四足机器人安全情况下，各关节都有足够大的运动范围：机身关节：-45°至+45°；大腿关节：-220°至+50°；小腿关节：-140°至-20°； 14、最大关节扭矩≥360 N*m，所有关节均具备中空轴线特点，电机驱动器内置于关节模组内； ●15、四足机器人平台整体采用铝合金材质外壳，小腿杆为封闭截面中空高强度铝合金，同时满足高强度和高刚度要求，整机坚固可抗摔防外力冲击不变形； ●16、四足机器人平台具备软硬急停保护、摔倒保护、低电压报警、过温报警； 17、无视地形，结合感知实时切换步态及规划落脚点，稳定正向上下≥40cm的台阶。前后配1200万，2.1mm镜头，相机角度130°，支持APP同屏幕观察； 18、手持遥控终端 (1)屏幕尺寸：≥10.0英寸； (2)分辨率：≥1280×800；亮度：≥900nit； (3)网络：WIFI/蓝牙/以太网； (4)操作系统：至少支持Win10、Linux中的一种； (5)视频：通过自组网系统，可在遥控器显示四足四组机器人前视、后视、全景、云台可见光及红外的高清实时画面，可实时录制当前视角的视频； (6)控制：能实现远程对机器人进行遥控，实现机器人的站立趴下、行走、跑步、上下楼梯、爬坡、障碍物跨越及复杂崎岖路面通过，可实现对云台相机的转动控制； (7)遥控屏幕可实时显示机器人电量、气体浓度等数据，具备遥控端和四足机器人端远程语音对接功能，可360°拾音； (8)总通道数：≥20路； (9)输入阻抗：≥20欧姆 (10)麦克风灵敏度：≥-42dBV/Pa +/- 3dB 19、通讯模块（自组网） (1)设备端：1.4G，3通道自组网单兵，千兆以太口，内置电池12.6V/7AH，支持TYPE-C快充协议，内置5G公网模块； (2)移动端：1.4G（频率可定制）3通道自组网单兵，千兆以太口，内置5G公网模块； (3)自组网最高带宽≥80Mbps，组网能力支持≥32个节点； 20、四足机器人管理平台（基础模块） (1)系统响应速度应满足：识别分析响应时间<2秒，日常操作响应时间<2秒，系统的数据录入响应时间<1秒； (2)配备配备四足机器人管理软件，支持本地化部署，可实现定位、视频、运行状态、实时数据（气体检测数据、云台视频数据）等数据与现有消防指挥系统对接，实现数据上传和管理。 21、双光云台相机 (1)双光云台相机可以完全适配四足机器人，可挂载在四足机器人本体上部，相机具备以太网口，可通过通讯系统传输现场图像。 (2)可见光：图像传感器采用1/2.8英寸CMOS，400w像素，最低照度≥0.001Lux@(F1.5,AGC)（彩色）；光学变倍33倍，数字变倍16倍，视场角60.5～2.3度（广角-望远）； (3)热成像：使用氧化钒非制冷红外焦平面探测器，分辨率不低于640×512，镜头不低于19mm； (4)云台：水平范围360°，水平速度≥0.05～80°/s，垂直范围-15～90°，垂直速度≥0.05～60°/s； (5)云台支持垂直闭环，支持掉电恢复； 22、360相机 (1)回传四足机器人本体第一视角画面； (2)鱼眼原始分辨率≥3200*1296； (3)全景图分辨率≥2000*1000； (4)防护等级：IP66； 23、复合气体传感器 (1)复合气体检测：四组机器人本体上设置有毒有害气体检测装置，通过系统传输气体检测系统数据； (2)支持一氧化碳CO、硫化氢H2S、可燃EX、氧气O2等气体的浓度快速检测气体； (3)工作温度：-10℃～50℃，工作湿度：≤0～95%RH（无凝露）； (4)防护等级：≥IP66； | 件 | 2 |

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修以及其它类似的义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.6 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.7 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

5. 合格的货物和相关服务

5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

5.2 投标人提供的货物质量应当完全符合现行的国家标准、行业标准或地方标准。除《招标项目需求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求。

5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（www.tjgp.gov.cn）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于进一步加强政府采购供应商质疑投诉管理工作的通知》（津财规〔2017〕22号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照《天津市财政局关于进一步加强政府采购供应商质疑投诉管理工作的通知》（津财规〔2017〕22号）的要求提出（具体格式可参照天津市政府采购网（www.tjgp.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1 招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照本部分第32.4条款执行。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

10.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有货物进行投标，也可只对其中一包或几包的货物投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术投标文件

18.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：

（1）货物主要技术性能的详细描述；

（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（3）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术要求点对点应答表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与采购人、采购代理机构相应要求的偏离情况。

18.3 投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。投标人在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若上传加盖投标人电子签章的电子投标文件有修改，须于规定时间内重新提交电子投标文件。电子投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（4）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（5）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商。采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（6）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

32.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。

（2）采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：               否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是  否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

投标包号：

投标单位名称：

投标单位电话：

投标单位详细地址：

投标代表人姓名：

法定代表人：

投标日期：   年   月   日

投标文件目录格式

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，签字代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。

4. 我公司的投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司完全认同招标文件中对于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

11. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

12. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过相关媒体予以公布的任何风险和责任。

13. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

14. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

供应商资格要求证明文件

注：相关证明材料应附在此页后面。

附件3

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件4

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 包号 | 包名称 | 品牌 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件5

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 项号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 商品属性 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。

2. 开标分项一览表中应列明开标一览表中每项的分项内容。

3. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6-1

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）交货要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |
| （六）验收方法及标准 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6-2

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 招标文件第二部分技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 |  |  | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 项目需求书（项目需求书要求须逐条应答） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的 名称 | 条款 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离 说明 | 技术支撑材料所在页码 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

5. 技术支撑材料是指具有CMA标识的检测/检验/试验/测试报告，或加盖所投产品制造商公章的技术证明材料，或进口产品制造商签署的技术证明材料，或加盖进口产品制造商国内授权机构公章的技术证明材料（注：须同时提供进口产品制造商与其国内授权机构的关系证明文件）。未提供页码或提供页码不准确的视为无技术支撑材料。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7

业绩

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 | 用户盖章的成功履行合同的相关证明材料扫描件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件8

制造商售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

制造商（加盖制造商公章）：

日期：     年    月    日

注：制造商售后服务承诺须加盖制造商公章原件扫描后放入电子投标文件，否则不予认定。

投标人售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件9

绿色供应链管理阐述

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 指标分类 | 指标要求 | 投标产品情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能耗 | 待机能耗（KWh） |  |
|  |  | 工作能耗（KWh） |  |
| 2 | 噪声 | 待机噪声（分贝） |  |
|  |  | 工作噪声（分贝） |  |
| 3 | 减排量 | 二氧化碳减排量（Kg）列出计算公式 |  |
|  |  | 二氧化硫减排量（Kg）列出计算公式 |  |
| 4 | 原材料 | 原材料的节能环保性能说明 |  |
| 5 | 产品设计 | 可回收设计（介绍设计情况） |  |
| 6 | 制作加工 | 制作加工环节的节能环保措施 |  |
| 7 | 再循环 | 介绍再循环措施，报废再回收措施等 |  |
| 8 | 消耗材料 | 消耗材料的回收设计 |  |
| 9 | 包装 | 包装材料及说明书的环保性能说明 |  |
|  | … |  |  |

# 注：如所投产品不涉及上述内容，填写“不涉及”。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件10

政府采购政策情况表

项目名称：

项目编号：

包号：

填报要求：

1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。

2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

单位：元

| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策 | 所投货物中有大型企业制造的，不享受中小企业扶持政策，无需填写以下内容；所投货物全部为小型、微型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物。 |  |  |  |  |
|  | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  | 小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
| 中小企业 | 如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 监狱企业 | 如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位 | 如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件11

投标产品配置清单

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 详细配置及技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件12

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，针对本项目提供的货物      （请填写有/无）大型企业制造的货物。（若有大型企业制造的货物，则无需填写以下内容；若无大型企业制造的货物，则继续填写以下内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加            （请填写项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于 工业 （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件“项目需求书”中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件13

书面声明

参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金。

投标人名称：

日期：

证明材料

我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称：

日期：

附件14

投标人认为需要提供的其他资料

附件15

样品标签

项目名称：

项目编号：

包号：

样品名称：

投标单位名称（公章）：

日期：     年    月    日