二、技术要求

# ★（一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

# （二）采购清单

采购标的汇总表

| 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 预（概）算 单位：（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作站 | A02010107 | 台 | 700 |  |

- 技术商务要求

- 包（1）

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲■工作站 | 见下表1 | 台 | 700 | 是 | 是 |

表1：工作站

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 采购人技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 处理器要求：内核数≥14；（性能核）数≥6；（能效核）数≥8；总线程数≥14 ；（性能核）最大睿频频率≥5 GHz；（能效核）最大睿频频率≥3.7 GHz；（性能核）基本频率≥2.6 GHz；（能效核）基本频率≥1.9 GHz；三级缓存≥24 MB；二级高速缓存总容量≥11.5 MB；处理器基础功耗≤ 65 W；最大睿频功耗≤154 W |
| 2 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存配置容量 | ≥16GB，单根 |
| 3 | 产品规格 |  | ★内存类型 | 产品支持DDR5或以上 |
| 4 | 产品规格 |  | ★内存条配置数量（板载内存不涉及） | ≥1 |
| 5 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板集成模块 | ≥Q670芯片组或800系列芯片组 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板支持的CPU和内存情况 | 主板支持的CPU型号至少为X86架构 14代CPU，数量为1，支持的内存为至少2个DDR5内存 |
| 7 | 产品规格 |  | 主板内置PCIe插槽数量 | 支持的PCIE插槽数量不少于3个，其中PCIe 16x≥ 1，PCIe 1x≥2个 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 不涉及 |
| 9 | 产品规格 |  | ★主板其他内置接口 | ≥2个M.2接口(至少2个M.2固态硬盘接口)，≥ 4个USB 3.2接口（其中前置≥1个USB 3.2 Gen 2 Type-C接口） |
| 10 | 产品规格 |  | ★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | ≥32GB |
| 11 | 产品规格 |  | ★内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | ≥64 GB |
| 12 | 产品规格 | 存储设备规格 | ★固态盘数量 | ≥1个 |
| 13 | 产品规格 |  | ★固态存储容量 | ≥1TB |
| 14 | 产品规格 |  | ★机械硬盘数量 | 不涉及 |
| 15 | 产品规格 |  | ★机械硬盘总容量 | 不涉及 |
| 16 | 产品规格 |  | ★机械硬盘转速 | 不涉及 |
| 17 | 产品规格 |  | 机械硬盘接口协议 | 不涉及 |
| 18 | 产品规格 |  | ★机械硬盘形态 | 不涉及 |
| 19 | 产品规格 |  | 固态存储接口协议 | SATA、PCIe、NVMe等类型接口协议 |
| 20 | 产品规格 |  | ★固态存储形态 | 采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸 SATA或mSATA等标准的插卡形态 |
| 21 | 产品规格 |  | 存储设备扩展盘位 | ≥1个M.2固态硬盘扩展接口，≥2个3.5寸硬盘扩展槽位 |
| 22 | 产品规格 |  | ★存储设备其他参数要求 | 不涉及 |
| 23 | 产品规格 | 显卡规格 | ★显卡类型 | 独立显卡 |
| 24 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存类型 | GDDR6及以上 |
| 25 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存位宽 | 显存位宽≥128bit，带宽≥224GB/s，CUDA核心数≥2560个 |
| 26 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存容量 | 显存≥8GB |
| 27 | 产品规格 |  | 独立显卡接口协议 | 独立显卡接口协议≥PCIe 3.0 |
| 28 | 产品规格 | 显示设备规格 | ★显示屏屏占比 | ≥80% |
| 29 | 产品规格 |  | ★显示屏分辨率 | ≥1920x1080 |
| 30 | 产品规格 |  | 显示屏像素密度 | 不涉及 |
| 31 | 产品规格 |  | 显示屏可视角度 | 水平≥178° |
| 32 | 产品规格 |  | ★显示屏尺寸 | ≥23.8英寸 |
| 33 | 产品规格 |  | ★显示屏屏幕比例 | 16:09 |
| 34 | 产品规格 |  | ★显示器外观颜色 | 黑色/白色/银色等商务色系 |
| 35 | 产品规格 |  | ★显示屏防蓝光 | 不涉及 |
| 36 | 产品规格 |  | ★显示屏低频闪 | 不涉及 |
| 37 | 产品规格 |  | ★显示屏防炫目 | 不涉及 |
| 38 | 产品规格 | 外设规格 | 传声器数量 | ≥0 |
| 39 | 产品规格 |  | 扬声器数量 | ≥0 |
| 40 | 产品规格 |  | ★鼠标数量 | ≥1个 |
| 41 | 产品规格 |  | ★键盘数量 | ≥1个 |
| 42 | 产品规格 |  | 摄像头数量 | ≥0个 |
| 43 | 产品规格 |  | 光驱数量 | ≥0个 |
| 44 | 产品规格 |  | ★键盘按键数目 | 104键 |
| 45 | 产品规格 |  | 摄像头像素 | 不涉及 |
| 46 | 产品规格 |  | 摄像头分辨率 | 不涉及 |
| 47 | 产品规格 |  | 扬声器功率 | 1瓦 |
| 48 | 产品规格 |  | 扬声器频率范围 | 不涉及 |
| 49 | 产品规格 |  | 扬声器总谐波失真 | 不涉及 |
| 50 | 产品规格 |  | 扬声器最大声压级 | 不涉及 |
| 51 | 产品规格 |  | ★键盘连接方式 | 有线 |
| 52 | 产品规格 |  | ★键盘键程 | 2.3mm~4.0mm |
| 53 | 产品规格 |  | ★键盘按键压力 | 按键压力应在0.54N±0.14N |
| 54 | 产品规格 |  | ★有线键盘连接线 | ≥1.5米 |
| 55 | 产品规格 |  | ★键盘颜色 | 黑色商务色系 |
| 56 | 产品规格 |  | 键盘其他要求 | 不涉及 |
| 57 | 产品规格 |  | ★鼠标连接方式 | 有线 |
| 58 | 产品规格 |  | ★有线鼠标连接线 | ≥1.5米 |
| 59 | 产品规格 |  | ★鼠标DPI分辨率 | 800~1600 |
| 60 | 产品规格 |  | ★鼠标颜色 | 黑色商务色系 |
| 61 | 产品规格 |  | ★鼠标其他要求 | 其它参数应符合GB/T26245的相关规定 |
| 62 | 产品规格 |  | 内置光驱 | 不涉及 |
| 63 | 产品规格 | 网络设备规格 | ★有线网卡数量 | ≥1 |
| 64 | 产品规格 |  | 无线网卡及天线数量 | ≥0 |
| 65 | 产品规格 |  | 单无线网卡天线数量 | ≥0 |
| 66 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★USB接口数量 | 机箱前面板应提供不少于4个USB 3.2接口（其中至少一个USB 3.2 Type-C）。 |
| 67 | 产品规格 |  | USB母座接口要求 | 不涉及 |
| 68 | 产品规格 |  | ★视频接口数量 | ≥2个 |
| 69 | 产品规格 |  | ★音频接口数量 | ≥ 2个 |
| 70 | 产品规格 |  | 存储卡接口数量 | ≥0 |
| 71 | 产品规格 | 整机基础规格 | ★整机外观 | a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固 |
| 72 | 产品规格 |  | ★整机结构 | 不涉及 |
| 73 | 产品规格 |  | ★机箱防护要求 | 不涉及 |
| 74 | 产品规格 |  | ★整机噪音 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel |
| 75 | 产品规格 |  | ★整机散热 | 不涉及 |
| 76 | 产品规格 |  | ★整机能效限定值 | 不涉及 |
| 77 | 产品规格 |  | ★机身材质 | 塑料/金属等 |
| 78 | 产品规格 |  | ★机身颜色 | 灰色/黑色等商务色系 |
| 79 | 产品规格 |  | ★机箱尺寸容量 | 机箱体积应≤17L，机箱宽度≤17.5cm |
| 80 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU物理核数 | ≥14，（性能核）数≥6；（能效核）数≥8 |
| 81 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | ≥2.6GHz |
| 82 | 性能要求 |  | ★CPU末级缓存容量 | ≥24MB |
| 83 | 性能要求 |  | ★CPU支持的内存最高速率 | ≥4400MT/s |
| 84 | 性能要求 | 内存性能 | ★内存读写速率 | ≥4400MT/s |
| 85 | 性能要求 | 显卡性能 | ★显示分辨率 | ≥1920x1080 |
| 86 | 性能要求 |  | ★显卡显示芯片核心频率 | ≥1550MHz |
| 87 | 性能要求 |  | ★显存等效频率 | ≥1750MHz |
| 88 | 性能要求 |  | ★显卡可支持多屏同时显示数量 | 显卡应至少支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080 |
| 89 | 性能要求 | 显示设备性能 | ★显示屏刷新率 | ≥75Hz |
| 90 | 性能要求 |  | ★显示屏位深 | ≥8位 |
| 91 | 性能要求 |  | ★显示屏色域 | ≥99%sRGB |
| 92 | 性能要求 |  | ★显示屏色准 | 不涉及 |
| 93 | 性能要求 |  | ★显示屏响应时间 | ≤8ms |
| 94 | 性能要求 |  | ★显示屏亮度 | ≥250尼特 |
| 95 | 性能要求 |  | ★显示屏亮度一致性 | 不涉及 |
| 96 | 性能要求 |  | ★显示屏对比度 | ≥1000：1 |
| 97 | 性能要求 |  | ★显示屏其他参数 | 不涉及 |
| 98 | 性能要求 | 网络设备性能 | ★有线网卡速率 | 最高速率应不低于1000Mbps |
| 99 | 性能要求 |  | 支持无线网络通信技术协议 | 不涉及 |
| 100 | 性能要求 |  | 无线网卡频宽 | 不涉及 |
| 101 | 功能要求 | 主板功能 | ★内存扩展接口(板载内存不涉及) | ≥2个 |
| 102 | 功能要求 |  | 存储扩展接口(板载存储不涉及) | 供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口 |
| 103 | 功能要求 |  | ★主板USB瞬间过流保护 | 不涉及 |
| 104 | 功能要求 |  | ★主板防静电保护 | 不涉及 |
| 105 | 功能要求 |  | ★I/O接口功能 | ≥9个USB接口（其中≥ 4个USB 3.2接口，其中前置1个USB 3.2 Gen 2 Type-C接口） |
| 106 | 功能要求 | 显卡功能 | ★显卡外接显示接口 | 显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中2种显示接口，并与显示器接口相匹配 |
| 107 | 功能要求 |  | 独立显卡数量 | ≥1 |
| 108 | 功能要求 | 显示设备功能 | ★显示器接口 | 显示器显示接口应与显卡外接显示接口匹配 |
| 109 | 功能要求 |  | ★显示器支架 | 显示器应提供显示器支架 |
| 110 | 功能要求 |  | ★显示器参数调节 | a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节 |
| 111 | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 不涉及 |
| 112 | 功能要求 |  | 传声器降噪 | 不涉及 |
| 113 | 功能要求 |  | 键盘背光 | 不涉及 |
| 114 | 功能要求 |  | 光驱功能 | 不涉及 |
| 115 | 功能要求 | 存储功能 | ★存储功能 | 通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能 |
| 116 | 功能要求 |  | 内置控制器固态存储加密 | 不涉及 |
| 117 | 功能要求 | 网络设备功能 | ★网络功能 | 不涉及 |
| 118 |  |  | 无线网卡频段 | 不涉及 |
| 119 | 功能要求 |  | 物理开关 | 不涉及 |
| 120 | 功能要求 |  | ★数据传输 | 不涉及 |
| 121 | 功能要求 |  | 蓝牙协议 | 不涉及 |
| 122 | 功能要求 |  | ★有线网卡接口类型 | 支持RJ45接口 |
| 123 | 功能要求 |  | 无线网卡标准 | 不涉及 |
| 124 | 功能要求 |  | ★网络设备拆装 | 不涉及 |
| 125 | 功能要求 | 外部接口功能 | ★音频接口类型 | 支持3.5mm孔径3段式或4段式接口 |
| 126 | 功能要求 |  | ★视频接口类型 | 至少支持HDMI、DP 2种显示接口 |
| 127 | 功能要求 |  | ★HDMI、DP、Type-C显示接口要求 | 若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |
| 128 | 功能要求 |  | 其他接口 | 前机箱面板前置2个音频接口（其中1个音频输入接口，1个音频输出接口） |
| 129 | 功能要求 |  | 存储卡接口类型 | 不涉及 |
| 130 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源线适配能力 | 不涉及 |
| 131 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | ★中文信息处理要求 | 不涉及 |
| 132 | 功能要求 |  | ★操作系统备份及还原功能 | 不涉及 |
| 133 | 功能要求 |  | ★固件备份还原能力 | 不涉及 |
| 134 | 功能要求 |  | ★操作系统及驱动升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |
| 135 | 功能要求 |  | ★固件升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |
| 136 | 功能要求 |  | ★BIOS支持关闭通讯接口 | 支持BIOS关闭以太网及USB接口 |
| 137 | 功能要求 |  | ★固件查看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
| 138 | 功能要求 |  | ★固件设置启动顺序 | 不涉及 |
| 139 | 功能要求 |  | ★固件设置口令 | 不涉及 |
| 140 | 功能要求 |  | ★固件设置网络引导 | 不涉及 |
| 141 | 功能要求 | 生物识别功能 | 指纹识别 | 不涉及 |
| 142 | 功能要求 |  | 人脸识别 | 不涉及 |
| 143 | 功能要求 |  | 静脉识别 | 不涉及 |
| 144 | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU等AI加速模块 | 不涉及 |
| 145 | 功能要求 |  | 视频编解码加速模块 | 不涉及 |
| 146 | 功能要求 |  | 影像处理加速模块 | 不涉及 |
| 147 | 可靠性要求 | 存储设备可靠性 | ★固态存储寿命 | 不涉及 |
| 148 | 可靠性要求 |  | ★机械硬盘寿命 | 不涉及 |
| 149 | 可靠性要求 | 显示设备可靠性 | ★显示屏屏幕失效点 | 不涉及 |
| 150 | 可靠性要求 | 外设可靠性 | ★键盘按键寿命 | 不涉及 |
| 151 | 可靠性要求 |  | ★鼠标按键寿命 | 不涉及 |
| 152 | 可靠性要求 |  | ★键盘鼠标线材寿命 | 不涉及 |
| 153 | 可靠性要求 |  | ★风扇寿命 | 不涉及 |
| 154 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★电磁兼容性要求的抗扰度 | 不涉及 |
| 155 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的气候环境适应性 | 不涉及 |
| 156 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的振动适应性 | 不涉及 |
| 157 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的冲击适应性 | 不涉及 |
| 158 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的碰撞适应性 | 不涉及 |
| 159 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 不涉及 |
| 160 | 可靠性要求 |  | ★MTBF测试 | 不涉及 |
| 161 | 兼容要求 | 兼容要求 | ★常用软件兼容 | 兼容且具备专业图形图像处理，具备打开大文件和超大图像文件处理，可以打开处理宽高为 60000x60000 像素图片，图片像素不低于 30 亿:文件格式支持,兼容并具备打开编辑常用的图形图像文件格式:jps、pns、bme、tiff,psdgif ,raw,web eps,hid, obj,3mf,pdferf.fff、hdr、rf、x3f、cine、ia、kc2、mef、nrw、gtk.rw2、sti、5w1、srw等不少于 40种的文件格式，兼容并具备支持透明 png存取，可以实现双向兼容PSD格式，兼容并具备支持多图层对象保存。兼容支持RAW 格式文件的参数调整，包括白平衡、曝光、校正色彩管理、去马赛克等，支持预览模式。 |
| 162 | 兼容要求 |  | ★数据库兼容 | 不涉及 |
| 163 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 不涉及 |
| 164 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容且具备正版专业图像处理 AIGC 平台，一键生图、文生图、图生图、文生视频、图生视频、首尾帧生成视频、智能扩图、AI 工坊、GIF 文件多种转换功能。具备 AI图像生成，视频生成，3D 生成，通过文字描述生成图，支持通过参考图片或者概念图生成图片。 |
| 165 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 不涉及 |
| 166 | 服务要求 | 服务要求 | ★配置检查工具 | 不涉及 |
| 167 | 服务要求 |  | ★服务响应 | - 供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。 - e）产品生命周期结束后，原厂需提供符合工信部要求的IT资产环保处置服务及方案，包括上门回收、数据销毁、环保拆解，并提供《资产环保处置证明》，服务可通过电话或官方网站查询； |
| 168 | 服务要求 |  | ★服务周期 | 不涉及 |
| 169 | 服务要求 |  | ★预装操作系统 | 预装正版Windows 11操作系统 |
| 170 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 不涉及 |
| 171 | 服务要求 |  | ★典型问题解决手册 | 不涉及 |
| 172 | 服务要求 |  | ★厂家升级软件与扩容服务 | 不涉及 |
| 173 | 服务要求 |  | ★整机质量服务要求 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年； |
| 174 | 服务要求 |  | ★合格证书要求 | 供应商提供产品合格证 |
| 175 | 服务要求 |  | ★开箱组装/使用指导要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
| 176 | 服务要求 |  | ★驱动下载服务要求 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
| 177 | 服务要求 |  | ★兼容适配软件下载服务要求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |
| 178 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用 |
| 179 | 供应保障要求 | 供应链合规性 | ★产品部件保障 | 供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
| 180 | 供应保障要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 不涉及 |
| 181 | 供应保障要求 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 182 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求3 | 不涉及 |
| 183 | 安全要求 | 整机安全性要求 | ★密码算法实现 | 不涉及 |
| 184 | 安全要求 |  | USB端口管控 | 支持USB端口管控 |
| 185 | 安全要求 |  | 安全物理锁 | 不涉及 |
| 186 | 安全要求 |  | ★信息安全基本要求 | 不涉及 |
| 187 | 安全要求 |  | ★固件安全启动 | 不涉及 |
| 188 | 安全要求 |  | ★限用物质的限量要求 | 不涉及 |

# 相关配套要求：为保证本次采购产品能正常使用，投标人需要根据现场情况提供配套的电路及网络线路。

# 一、共计822点位配套。

# 1. 布线

# 根据现场情况绘制详细的布局布线方案，并得到用户方的认可后方可施工。

# (1)	机房的网络部分综合布线，包括线路铺设、线路整理、设备的连接.

# (2)	包括金属桥架的安装。

# (3)	机房内强电部分的安装敷设，包括线路铺设、线路整理、设备的连接，插线板的安装。

# (4)	相关所有线缆及配套标识及测试工作。

# 2. 材料要求

# ★(1)国标六类非屏蔽双绞线49600米，线径不得低于0.57mm，材质为优质无氧铜。

# ★(2)国标RVVP 3*2.5mm²电源线8780米。

# (3)	符合最新版插座新国标要求的86型5孔插座，每个学生工位需要安装5孔国标插座3个，共计2466个

# (4)	镀锌网络桥架150*100*1.2（厚度）（mm）共计1260米；100*100*1.0（厚度）（mm）共计1260米（包含所需的弯头三通等）

# (5)	六类水晶头1650个，要求镀金厚度至少为50um。

# (6)	网络机柜理线架共计60个。

# (7)	其它施工用PVC线管、软管等相关辅料

# (8)	所有材料应具有产品合格证、检测报告等质量证明文件，并进行进场检验，检查材料的规格、型号、外观质量等是否符合要求。

# 3. 弱电网络标准：

# (1)	在陶瓷静电地板下方，按照设计图纸确定金属桥架的安装位置和走向.

# (2)	线缆出静电地板时需要使用开孔器在出线位置开孔，孔内使用PVC管保护线缆，并且PVC管的出地面高度不得低于60cm。

# 4. 强电布线标准：

# (1)	在机房静电地板下安装桥架，要求离地10cm。

# (2)	所有线缆从桥架穿出需使用硬质的PVC线管保护，并使用锁母进行固定。

# (3)	出静电地板时需要使用开孔器在出线位置开孔，孔内使用PVC管保护线缆，并且PVC管的出地面高度不得低于60cm。

# 二、验收标准

# 1. 供应商完成布线系统全部施工内容后，向招标方提交完整的竣工资料，包括但不限于设计图纸（弱电布线图、强电布线图、接地系统图等）、设备材料清单、线缆测试报告、施工日志、变更记录等。

# 2. 招标方组织专业技术人员依据本招标需求、国家相关标准规范（如 GB 50174 - 2017《数据中心设计规范》、GB 50311 - 2016《综合布线系统工程设计规范》等）以及供应商提交的竣工资料对布线系统进行现场验收。验收内容涵盖线缆敷设质量、桥架线槽安装、设备连接、测试报告真实性与合规性等各个方面，若发现任何不符合要求的情况，供应商需立即整改，直至验收合格。

# （一）外观检查

# 1. 金属桥架安装应横平竖直，固定牢固，支架间距均匀，符合设计要求。桥架表面无变形、划伤、锈蚀等缺陷，接地可靠。

# 2. 线管敷设应整齐美观，固定点牢固，间距符合要求。线管连接紧密，无松动现象，弯曲处无褶皱、裂缝。

# 3 线缆敷设应整齐有序，无扭曲、打结现象，线缆两端标记清晰、准确。在桥架内和线管内的线缆应固定良好，无松散情况。

# 4. 网络配线架、电源插座、机柜等设备安装应牢固，位置正确，表面无损伤，标识清晰。

# （二）性能测试

# 1. 网络线缆测试

# ★(1)使用专业的福禄克网络线缆测试仪对每一条线路进行测试，测试内容包括线对连通性、线序正确性、长度、衰减、近端串扰（NEXT）、远端串扰（FEXT）、回波损耗（RL）等指标，测试结果应符合 TIA/EIA 568B.2 - 1 等相关标准要求，并出具详细的测试报告，包含每条链路的测试数据、测试时间、测试人员、测试设备型号等信息。

- 电源线缆测试

# （1）使用万用表对 RVVP3*2.5 电源线缆进行导通测试和绝缘电阻测试。

# （2）使用绝缘电阻测试仪，对敷设完线缆进行测试，应保证线缆绝缘良好，耐压值不得低于500v，绝缘电阻值不小于 0.5MΩ。

# （三）接地测试

# 1. 使用接地电阻测试对机房的强弱电接地系统进行测试，接地电阻应不大于 4Ω。测试方法应符合相关规范要求，测试结果应记录完整。

# 2. 通电测试：在完成上述各项测试且结果合格后，逐组对机房强电系统进行通电测试。

# 注：

- 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

- 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

- 加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书扫描件，否则不予认定。未加注“■”号的产品均不属于节能产品政府采购强制采购的产品。如供应商对此有异议，请按照招标文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面形式向采购人提出质疑，否则视为认同招标文件中关于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

# 三、商务要求

# （一）本项目不接受进口产品投标。

# （二）投标人实施能力

# 完全按照以下要求提供2022年至今与所投包内容相当且已完成的成功案例，并附文字说明。

# 1.合同复印件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、合同清单；

# 2.验收报告复印件；

# 3.用户出具的成功履行合同的相关证明材料。

# ★（三）报价要求

# 1.投标报价以人民币填列。

# 2.投标人的报价应包括：产品货款、仓储费、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

# 3.验收及相关费用由投标人负责。

# ★（四）服务要求

# 1.提供所投产品5年的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，24小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

# 2.投标人须提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

# 3.签订合同后，应与需求方确认产品型号、技术服务要求，并进行现场复勘。

# 4.投标人应派有经验的技术人员进行搬运及安装，期间严格遵守国家安全生产相关法律法规，造成人身伤亡等安全责任事故的，由投标人负责善后处理及经济赔偿事宜。

# 5.★此项目为交钥匙工程。为保证项目的实施效果，供应商必须免费负责配套、调试及所有的材料、辅料，包括每间教室强弱电的布线等内容，实施过程中可能发生的其他费用，采购人概不负责。

# ★（五）交货要求

# 1.产品封样要求：中标后，中标人应该在中标公示期内提供所投核心产品一套作为交货封样样机，并提供有厂家盖章确认的与本产品相关的国家要求强制认证的相关证书资料；采购人对其所提供封样样机和资料是否与招标文件中要求一致进行核验，若发现有和招标要求★号项不一致现象或相关证明文件存在造假，采购人上报本项目的相关主管部门，若经认定为与中标人投标时提供产品资料不一致，则中标人需承担其为虚假应标的不利后果，采购人追究其法律责任。

# 2.交货范围：本次采购的交货范围，除包括所需设备外，还应包括配套的辅助设备、技术资料（包括操作手册、使用说明书、维修指南或服务手册等），负责运输、安装并提供相应的技术服务与质量保证。

# 3.交货期：签订合同之日起15天内货到。

# 强弱电施工期：签订合同后，按照采购人要求日期进场安装施工，10天内完成强弱电施工布线工作。

# 投标人应派有经验的技术人员到现场进行安装、直到设备正常使用，其费用由投标人负担，包含在投标总价中。验收前所有设备的存储、运输费用由中标供应商承担。

# 4.交货地点：采购人指定地点。

# 5.提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

# 6.特别要求：到货时采购人有权对到货产品按照招标文件和封样样机对比进行逐项进行核验，交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品或使用非原厂配件组装，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

# （六）付款方式

# 合同签订后15个工作日内预付合同总额的30%；货到现场安装、调试完毕，所有设备使用、技术服务无质量问题，验收合格后60个工作日内支付合同总额的70%，供方在需方付款前开具等额的合法发票。（特殊情况以合同为准）。

# （七）投标保证金和履约保证金

# 本项目不收取投标保证金。签订合同后5个工作日内成交供应商应向采购人提供合同总额10%的履约保证金，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。此履约保证金的递交、退还、罚没和有效期以合同为准。履约保证金于完成验收合格日期的1年后，在1年的使用期间产品无质量问题，7个工作日内无息退还。

# ★（八）验收方法及标准

# 货物及服务安装完成正常运行7天后，由供货商提出验收申请，项目责任单位组织相关专家形成验收小组进行验收，验收相关费用由供应商承担，验收小组根据招标文件、投标文件、合同等项目文件约定内容逐项对项目进行综合验收。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

# 如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，成交供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。

# 违约责任
1.供方逾期交付货物的，供方向需方每日偿付货款总额5‰的违约金。
2.需方逾期支付货款的，需方向供方每日偿付欠款总额5‰的违约金。
3.供方所交的货物品种、型号、规格、产地及制造厂家、质量不符合合同规定标准的或与封样样机不一致，需方有权拒收，供方向需方偿付货款总值30%的违约金。
4.供方不能交付货物的，供方向需方支付货款总值30%的违约金。
5.需方无正当理由拒收货物的，需方向供方偿付货款总值30%的违约金。
6.因供方原因逾期验收货物的，供方向需方每日偿付货款总额5‰的违约金。
7.因供方原因无法验收货物的，供方向需方每日偿付货款总额5‰的违约金。

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。