天津市消防救援总队第二批灭火

救援装备采购项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2026-A-0161）

天津市政府采购中心

2026.6

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目需求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津市消防救援总队委托，天津市政府采购中心对天津市消防救援总队第二批灭火救援装备采购项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。投标文件加盖1个有效电子签章即视同所有页均已盖章。

一、基本概况

（一）项目名称：天津市消防救援总队第二批灭火救援装备采购项目

（二）项目编号：TGPC-2026-A-0161

（三）采购方式：公开招标

（四）项目属性：货物

（五）本项目不接受联合体参与。不接受联合体参与的，若有供应商组成联合体参与，视为无效投标。

（六）本文件售价：免费。

（七）本项目推荐1名中标候选人。

二、项目内容

| 包号 | 包名称 | 包预算 | 包最高限价 | 合同履行期限 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动破拆工具组 | 4800000元 | 4800000元 | 自签订合同之日起3个月内交货 | 工业 |
| 2 | 无齿锯、机动链锯 | 1340000元，其中：无齿锯1000000元，机动链锯340000元 | 1340000元，其中：无齿锯1000000元，机动链锯340000元 | 自签订合同之日起3个月内交货 | 工业 |
| 3 | 哈里根撬棍 | 400000元 | 400000元 | 自签订合同之日起3个月内交货 | 工业 |
| 4 | 电动排烟机 | 1500000元 | 1500000元 | 自签订合同之日起3个月内交货 | 工业 |
| 5 | 便携式消防警示装置 | 540000元 | 540000元 | 自签订合同之日起3个月内交货 | 工业 |
| 6 | 风力灭火机 | 1600000元 | 1600000元 | 自签订合同之日起3个月内交货 | 工业 |
| 7 | 热成像仪 | 6900000元 | 6900000元 | 自签订合同之日起3个月内交货 | 工业 |
| 8 | 背负式细水雾 | 600000元 | 600000元 | 自签订合同之日起3个月内交货 | 工业 |
| 9 | 移动照明灯组 | 2100000元 | 2100000元 | 自签订合同之日起3个月内交货 | 工业 |

# 本项目不接受进口产品投标。

# 注：每项产品的投标报价不得超出该项产品的预算（最高限价），否则投标无效。

三、供应商资格要求（实质性要求）

（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书电子件或自然人的身份证明电子件。

2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）

（二）本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。

四、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目专门面向中小企业采购。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（六）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（七）既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除。

（八）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，当供应商报价出现以下情形时，评标委员会应当启动对该供应商的异常低价审查程序：

1. 供应商报价<全部通过符合性审查供应商报价平均值×60%；

2. 供应商报价<通过符合性审查的次低供应商报价×60%；

3. 供应商报价<最高限价×60%；

4. 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

五、参与本项目的步骤、时间与方式

（一）参与本项目的时间要求

| 序号 | 步骤名称 | 开始时间 | 截止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获取招标文件 | 2026年7月2日 | 2026年7月9日 | 每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。 未按时获取招标文件的，不能参与本项目 |
| 2 | 网上应答（上传电子投标文件） | 2026年7月2日9:00 | 2026年7月28日8:30 | 未按时完成网上应答或未按时上传电子投标文件的，视为无效投标。 |
| 3 | 开标解密 | 2026年7月28日8:30 | 2026年7月28日9:30 | 未按时完成开标解密的，视为无效投标。 |
| 4 | 网上开标公示 | 2026年7月28日9:30 | 2026年7月28日12:00 |  |

（二）参与本项目的方式要求

1. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

2. 获取招标文件的方式

采用网上获取电子招标文件的方式，供应商应于规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

3. 网上应答（上传电子投标文件）方式

采用网上电子投标方式，投标人应于规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口” 进行网上应答及提交，并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），否则视为无效投标。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

4. 开标解密方式

采用网上开标解密方式，投标人应于规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密，否则视为无效投标。

5. 网上开标公示方式

投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

供应商应按以上步骤顺序、时间及方式要求参与本项目，否则视为不参与本项目。

六、现场考察、标前答疑会

本项目不组织现场考察，不组织标前答疑会。

七、采购代理机构信息

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：傅耀、丁亚天

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538318

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

八、采购人信息

（一）采购人名称：天津市消防救援总队

（二）采购人地址：南开区南马路708号

（三）采购人联系人：王鹏

（四）采购人联系电话：022-27330119-8699

九、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津市消防救援总队

2. 联系地址：南开区南马路708号

3. 联 系 人：王鹏

4. 联系方式：022-27330119-8699（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十一、招标代理服务费

本项目按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.0% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.65% |
| 1000-5000 | 0.5% |
| 5000-10000 | 0.25% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如中标金额为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.65%=53732.5元，服务费缴纳53732元。其中中标金额以《中标通知书》为准。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

2026年7月2日

第二部分  招标项目需求

加注“★”号条款为不允许偏离的实质性要求，经评标委员会判定任意一条加注“★”号的条款出现偏离，视为无效投标。

# 一、项目背景

天津市消防救援总队结合全市灭火救援装备建设现状，为进一步提升灭火救援装备保障能力，拟购置部分消防装备。

二、技术要求

# ★（一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。验收时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

# （二）采购清单

# 注：

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

# 加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书电子件，否则不予认定。未加注“■”号的产品均不属于节能产品政府采购强制采购的产品。如供应商对此有异议，请按照招标文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面形式向采购人提出质疑，否则视为认同招标文件中关于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

# 加注“●”号条款为重点条款，若出现负偏离将在评审时扣分。

第一包

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲电动破拆工具组 | 1.用于消防员抢险救援破拆使用。 2.整套破拆工具组包含1把电动扩张器、1把电动剪切器、1把电动剪扩器、1把电动撑顶器、8块电池、4个充电器、背包或背带（根据工具件数相应配备）等组成。 3.破拆工具采用电池提供动力源，无需外接油管。 4.工具采用一键式开关，操作简单便捷。 5.电动扩张器： ●5.1.最小扩张力≥45KN（测试点距离扩张臂尖端25mm处）； 5.2.最大扩张距离≥600mm； 5.3.重量（含电池）≤20kg； 6.电动剪切器： 6.1.最大剪切能力（Q235材料）≥φ35mm（圆钢）； 6.2.最大开口距离≥150mm； 6.3.重量（含电池）≤20kg； 7.电动剪扩器： ●7.1.最小扩张力≥30KN，（测试点距离扩张臂尖端25mm处）； 7.2.扩张距离≥240mm； 7.3.最大剪切能力（Q235材料）：≥φ28mm（圆钢），≥10mm（板材）； 7.4.重量（含电池）≤20kg。 8.电动撑顶器： ●8.1.最大撑顶力≥130KN； 8.2.最大撑顶长度≥700mm； 8.3.重量（含电池）≤20kg； 9所有电动破拆工具间的电池、充电器和电源线附件通用，可互换。 10.可显示电池余量，每块电池容量≥5Ah，电池充电时间≤1h。 11.工具具有LED灯，方便夜间使用。 ●12.工具防护等级：≥IP54。 13.产品具有生产厂家、出厂日期、型号等永久性标识。 14.提供中文详细使用说明书和操作培训视频资料。 15.每件产品需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，必须保证其防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。 16.样品测试（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分） 16.1检查材料是否结实，各部件连接牢固。 16.2称重，测量开口、扩张、顶撑等长度。 16.3测试剪切器性能，能够连续对直径不小于35毫米的圆钢进行剪切，剪切顺畅，切口平整，稳定可靠，不发生机械故障，无安全隐患。 16.4实际使用，剪切器、扩张器、剪扩器、顶撑器等结构设计符合人体力学，便于操作，所有电动工具间的电池、充电器和电源附件通用，可互换。可显示电池余量，自带背包或背带。 16.5所有电动工具间的电池、充电器和电源附件通用，可互换。 16.6可显示电池余量，自带背包或背带。 | 套 | 24 |

# 第二包

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲无齿锯 | - 1.主要用于切割金属、混凝土等材料。 - 2.符合《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》（GB32460-2015）要求。 - 3.整体结构： - 3.1.结构合理，操作便捷、灵活，输油管排列整齐，安装牢固。 - 3.2.各部件连接牢固，材质结实耐用，受冷热影响后不易脆化。 - ●3.3.引擎：风冷二冲程引擎。 - 3.4.具有过滤系统。 - 4.装备的各项参数: - ●4.1.气缸排量：≥70CC。 - ●4.2.额定功率：≥3.5kw。 - ●4.3.最高功率转速：≥9000r/min。 - 4.4.锯片直径：≥350mm。 - 4.5.最大切割深度：≥125mm。 - 4.6.不加油重量：≤15kg（不含锯片）。 - 4.7.空载最高转速时噪声：≤105dB。 - 5.多功能锯片与无齿锯同一品牌，可切割高强度钢筋混凝土、砖块、砌块、瓷砖、石材等。 - 6.标志清晰、内容准确，并有安全警示标识，外表面光滑平整，无毛刺及加工缺陷，金属件外表面进行防腐蚀处理。 - 7.整套含无齿锯1套（含多功能锯片），另含2片备用多功能锯片，所有锯片同型号，能够与无齿锯配套使用；含1个油料配比壶、2个备用火花塞、1个备用启动手柄、1根备用启动绳。 - 8.每件产品需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。 - 9.样品测试要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分） - 9.1检查外观，标志清晰、内容准确，并有安全警示标识，外表面光滑平整，无毛刺及加工缺陷，金属件外表面进行防腐蚀处理。各部件连接牢固，材质结实耐用。 - 9.2对无齿锯结构设计进行评测，整体结构设计是否合理，具有过滤系统，操作是否便捷、灵活，无不安全因素。 - 9.3检测无齿锯切割性能，能够连续对直径不小于35mm的钢筋进行剪切，剪切顺畅，切口平整，稳定可靠，不发生机械故障，无安全隐患。 - 9.4对无齿锯进行称重，不加油重量≤15kg（不含锯片）。 | 台 | 100 |
| 2 | 机动链锯 | - 1.用于切割木质材料和结构。 - 2.符合《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》（GB32460-2015）标准。 - 3.整体结构： - 3.1.结构合理，操作便捷、灵活，输油管排列整齐，安装牢固。 - 3.2.各部件连接牢固，材质结实耐用，受冷热影响后不易脆化。 - 3.3.具有自动复位停机开关。 - 3.4.具有过滤系统。 - 4.装备的各项参数: - ●4.1.气缸排量：≥50CC。 - ●4.2.功率：≥2.4KW。 - ●4.3.最高功率链条速度：≥17m/s。 - 4.4.空载最高转速时噪声：≤105dB。 - 4.5.导板长度：≥33㎝。 - 4.6.不加油重量（不含导板、链条）≤5.5kg。 - 4.7.切割速度：≥500cm2/min。 - 5.标志清晰、内容准确，并有安全警示标识，外表面光滑平整，无毛刺及加工缺陷，金属件外表面进行防腐蚀处理。 - 6.整套含链锯1套（含链条），另含2条备用链条，所有链条同型号，链条与链锯同品牌。1个油料配比壶、2个备用火花塞、1个备用启动手柄、1根备用启动绳。 - 7.每件产品需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。 - 8.样品测试要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分） - 8.1机动链锯做工精细，无毛刺。各部件连接牢固，材质结实耐用，受冷热影响后不易脆化。 - 8.2对机动链锯结构设计进行评测，机动链锯具有自动复位停机开关，过滤系统，整体结构设计合理，具有过滤系统，操作使用便捷，无不安全因素。 - 8.3检测机动链锯性能，能够连续对直径不小于50mm的圆木进行剪切，剪切顺畅，切口平整，稳定可靠，不发生机械故障，无安全隐患。 - 8.4对机动链锯进行称重，不加油重量（不含导板、链条）≤5.5kg。 - 8.5对机动链锯导板进行测量，导板长度是否≥33㎝。 | 台 | 100 |

# 第三包

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲哈里根撬棍 | - 1.多功能消防铁铤、具有撬、砸、刺、捣、绞、扭等功能。 - 2.杆体一端设置有拔钉器（羊角撬），另一端是尖镐头（鹰嘴撬）+扁镐头（鸭嘴撬），尖镐头和扁镐头固接为一体； - 3.杆体表面设置有防滑纹。 - 4.每根重量：≤5.5kg； - 5.单根整体长度：910±20mm； - 6.拔钉器长度约187mm，宽度约67mm±5mm，开口约20mm±5mm。 - 7.扁镐头（鸭嘴撬）：宽度约50mm±5mm，高度约153mm。 - 8.尖镐头（鹰嘴撬）：长度约95mm±10mm。 - ●9.产品尖刃能凿穿厚度约1.6mm的Q235A钢板且刃口无明显崩刃和开裂， - ●10.起撬部位应能承受最大约7840N的载荷。 - ●11.手柄力≥800N，撬锁力≥16KN，拔钉力≥18KN，撬门力≥10KN。工具撬口、刀口、镐头、切割头载荷≥600KG。 - ●12.工具头为镍铬合金钢精制而成，刃口做热处理，硬度≥45HRC。撬棍为锻造工艺。 - 13.样品测试要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分） - 13.1整体采用锻造工艺，无裂纹、无气孔、无虚焊、无明显毛刺。 - 13.2.重量：≤5.5kg。 - 13.3整体长度：910±20mm。 - 13.4使用撬棍坚韧部位，以正常作业力度凿击厚度约1.6mm的Q235A钢板，撬棍可以凿穿钢板，且刃口无明显崩刃和开裂。 - 13.5扁镐头（鸭嘴撬）可深入1cm缝隙内，且深入长度≥1cm。 | 根 | 400 |

# 第四包

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲电动排烟机 | 1.用于火灾现场排烟使用。 2.符合《移动式消防排烟机》（GB27901-2011）标准。 3.整体结构： 3.1.电动排烟机，具有背带，可折叠背负，符合人体工程学设计，小巧轻便，便于运输。 3.2.可用220V市电驱动和电池驱动。 3.3.电动排烟机具备LED照明功能。 4.排烟机要求： ●4.1.最大排风量：≥8000m³/h； ●4.2.额定功率：≥600W； ●4.3.使用环境温度范围：≥-20℃～+60℃； ●4.4.电池使用时间：≥60min； 4.5.充电时间：≤6h； 4.6.总质量：≤30kg。 5.配备折叠式手推车，便于运送排烟机。 6.结实耐用，表面平整光滑，连接件和紧固件装配牢固，金属部件进行防腐处理。 7.做工精细，无毛刺。所有铸件外表面无沙眼、疏松、裂纹、结疤等缺陷，受冷热影响后不易脆化。 ●8.外壳防护等级：≥IP54。 ●9.排烟机在额定转速、最小仰角工况下，连续运行20min，最大自行移动距离≤200mm。 10.每件产品需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。 11.样品测试 11.1检查外观：是否做工精细，无毛刺。所有铸件外表面无沙眼、疏松、裂纹、结疤等缺陷等。整体是否结实耐用，表面平整光滑，连接件和紧固件装配牢固。金属部件进行防腐处理。 11.2具有背带，可折叠背负，符合人体工程学设计，小巧轻便，配备折叠式手推车，便于运送排烟机。 11.3实际启动排烟，查看使用效果，最大油门情况下风速稳定，叶轮运转顺畅，无不安全因素。 11.4电动排烟机是否具备LED照明功能。 11.5称重：总质量≤30kg。 | 台 | 50 |

# 第五包

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲便携式消防警示装置 | 1.用于消防救援人员在公路救援时的警示。 2.由警示牌、警示屏、警示灯、警报器和框架组成。具有标牌显示、电子屏显示、爆闪和扩音等功能。 3.可将预置的文字输入到电子屏上显示。 4.收缩尺寸：≥750mm×350mm×100mm； 5.展开尺寸：≥1200mm×350mm×100mm； 6.警示屏 ●6.1.类型：P10模组； ●6.2.单元板分辨率：≥30点×60点； 6.3.能够显示多种方向引导和文字提示； 7.爆闪灯：红色，≥2块LED模块，警示作用明显； ●8.扩音器：≥80dB； ●9.锂电池满电使用时间：≥8h； ●10.防护等级：≥IP44。 11.支架：支架可展开，可竖起来，角度约80°±5°，展开后高度：≥1200mm。 12.样品测试 12.1实际查看产品外观，各部件连接是否牢固可靠，有无明显松动，做工是否精细，无毛刺。 12.2检查尺寸。收缩尺寸和展开尺寸是否满足需求要求。 12.3实际测试产品是否能够显示多种方向引导和文字提示，显示效果是否清晰明显。 | 套 | 150 |

# 第六包

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲风力灭火机 | 1.用于扑救森林和荒草火灾使用。 2.符合《林业机械 便携式风力灭火机》（GB/T10280-2008）标准。 3.总体要求：由汽油机、离心式风机、风筒、背带、把手、油门拉线等组成。 4.背负式，带有减震系统，具有可调节带透气减震垫的双肩背带，背负舒适。 5.机器重量分布合理，机器重心低，背负时能够与人体重心重合，在平地行走和爬坡时不会产生后仰的趋势。 6.发动机控制装置的操作原件均集成在把手上，操作简单。 ●7.功率：≥2.5kw； 8.气缸排量：≥60cm3； 9.怠速转速：≥2000r/min； 10.有效风力灭火距离：≥1.7m； ●11.出风口风量：≥0.4m³/s； 12.一次加油连续工作时间：≥60min； ●13.整备质量：≤15kg； 14.手感震动：≤2.5m/s； 15.耳旁噪声：≤100 dB（A）； 16.常温启动时间：≤10s； 17.出风口为金属材质； 18.产品做工精细，塑料件表面光滑，无裂痕缩孔等缺陷。冲压件完整，无裂纹和毛刺。铸件无缩孔、疏松和变形等缺陷。焊接件焊缝平整，无烧穿、裂痕和漏焊等缺陷。镀件镀层均匀，附着牢固，表面平整，出风口为金属材质。 19.整机装配正确、完整，运动件转动灵活，无干涉、阻滞等异常现象。 20.配备备用背带1条、备用风管1个。 21.样品测试 21.1产品做工精细，塑料件表面光滑，无裂痕缩孔等缺陷。冲压件完整，无裂纹和毛刺。铸件无缩孔、疏松和变形等缺陷。焊接件焊缝平整，无烧穿、裂痕和漏焊等缺陷。镀件镀层均匀，附着牢固，表面平整，出风口为金属材质。 21.2背负式，带有减震系统，具有可调节带透气减震垫的双肩背带，背负舒适；机器重量分布合理，机器重心低，背负时能够与人体重心重合，在平地行走和爬坡时不会产生后仰的趋势。 21.3发动机控制装置的操作原件均集成在把手上，操作简单。实际启动风力灭火机，查看启动是否迅速，最大油门情况下风速是否稳定，无不安全因素。 21.4.常温启动时间：≤10s。 | 台 | 200 |

# 第七包

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲热成像仪 | 1.用于在灭火救援现场寻找火源或被困人员。 2.符合《消防用红外热像仪》（XF/T635-2023）标准。 3.使用电池供电，可单手持携带或固定佩戴于身体某一部位，配备伸缩扣。 4.热像仪要求： ●4.1.采样速率：≥25帧/s； 4.2.像素：≥300×200； 4.3.工作波段范围：≥8μm~14μm； 4.4.测量温度单位为摄氏度（℃）； ★4.5.使用环境要求如下： 4.5.1.工作环境温度范围：≥-10℃~260℃； 4.5.2.最大工作环境湿度：≥85%（@40℃）； 5.具有声或光报警或低电量提示报警功能； 6.显示功能： 6.1.带有彩色液晶显示屏，尺寸≥2.5英寸，分辨率≥600×400，幕亮度可进行档位切换，档位不少于3个，全中文操作系统。 6.2.在红外方式下，至少具有白热、黑热、伪彩色三种显示模式，显示内容有温度测量值、电池耗量、温度标尺、超温、拍照或摄像状态，以及电子罗盘、经纬度定位信息等。 6.3.具有发射率、目标距离、相对湿度、反射温度、大气温度、环境温度设置功能。 6.4.支持中心点温度显示，全屏最高温、最低温实时追踪，具有固定测温区域检测功能，可选择追踪范围大、小。 7.其它功能： 7.1.具有图像降噪功能、拍照或摄像及存储功能、照片或录像的回放功能、单点或多点温度显示功能或提示功能； 7.2.具有修正功能，可以输入目标距离、目标发射率、环境温度、相对湿度后，自动计算修正大气透过率和目标表面发射率对测量结果的影响； 7.3.画面具有放大功能； ★8.质量：≤0.5kg（含电池）。 ●9.空间分辨力：≤3.5mrad。 ●10.当环境温度在23℃±5℃，焦距50mm，F数为1时，噪声等效温差（NETD）≤0.1K。 ★11.测温范围：≥-20℃~1000℃。 ●12.对黑体温度测量值的漂移量≤2℃（黑体≤100℃时）或≤2%（黑体≥100℃时）。 13.连续稳定工作时间：≥4h。 ★14.外壳防护等级：≥IP67。 15.装备以三个方向（x、y、z）从1m高度各自由跌落到混凝土地面一次后，检查红外热像仪功能，仍符合上述需求。 16.主机具有Type-C数据线充电功能。 17.主机及其壳体无划伤、凹陷、变形、脱漆，壳体装饰件文字、数字、符号标志应正确、易辨、清晰。 18.红外热像仪上应具有永久性铭牌，铭牌文字清晰，至少包含以下内容：制造厂名称、产品名称和型号、生产日期或编号、产品执行标准代号、测温范围、使用环境要求、认证标志或批准文件的编号（如有）。 19.样品测试 19.1装备应配备伸缩扣，应可靠悬挂于灭火战斗服胸前位置，伸缩扣伸缩顺畅、无卡滞、回弹有力，拉出后可自动平稳收回。伸缩扣绳长合理，可轻松将热成像仪举至眼前观察，收回后紧贴胸前，不松垮。 19.2热像仪是否具有声或光报警或低电量提示报警功能。 19.3查看热像仪是否带有彩色液晶显示屏。尺寸、分辨率是否满足需求。幕亮度是否可进行档位切换，且档位不少于3个，全中文操作系统。 19.4热像仪在红外方式下，是否具有白热、黑热、伪彩色三种显示模式。显示内容有温度测量值、电池耗量、温度标尺、超温、拍照或摄像状态，以及电子罗盘、经纬度定位信息等。 19.5热像仪是否具有发射率、目标距离、相对湿度、反射温度、大气温度、环境温度设置功能。 19.6热像仪是否具有图像降噪功能、拍照或摄像及存储功能、照片或录像的回放功能、单点或多点温度显示功能或提示功能； 19.7热像仪是否具有修正功能，可以输入目标距离、目标发射率、环境温度、相对湿度后，自动计算修正大气透过率和目标表面发射率对测量结果的影响。 19.8画面具有放大功能； 19.9对热像仪进行称重。质量：≤0.5kg（含电池）。 19.10热像仪开机后放入1米深的水中，浸泡30分钟后，设备无进水，可正常使用。 19.11连续以三个方向各一次将仪器从1m高度自由跌落到水泥地面，拾取后开机，仪器功能性能无损伤。 19.12热像仪开机迅速，5秒内设备开机，并进入画面。 | 个 | 300 |

# 第八包

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲背负式细水雾 | 1.用于火灾现场灭火，背负式携带，采用气瓶贮存压缩气体给系统进行加压供液的灭火装置。 2.符合《细水雾枪》（XF1298-2016）标准要求。 3.总体要求 3.1.灭火装置由气瓶、储液瓶、背负装置、气管、喷枪、安全阀、软管、减压装置等部件组成。 3.2.贮液容器和贮气瓶的外表正面标注所贮介质标识，字体明显、清晰。 4.技术参数 4.1.细水雾枪质量：≤5kg，细水雾枪及装置总质量（含液和气）：≤30kg。 ●4.2.装置水容积：≥12L。 ●4.3.装置气瓶容积：3L，单气瓶，气瓶额定工作压力30MPa，存储气体为压缩空气。 ●4.4.雾滴粒径：Dv0.50：≤200µm，Dv0.99：≤400µm。 4.5.水雾喷射射程：≥10m，细水雾喷射射程：≥5m。 4.6.可添加水系或泡沫灭火剂。 ●4.7.灭火等级为：A类≥3A，B类≥55B。 5.交货时提供中文详细使用说明书。 6.每件产品需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，必须保证其防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。 7.样品测试 7.1对样品称重，检查细水雾枪质量是否≤5kg，细水雾枪及装置总质量（含液和气）是否≤30kg。 7.2检查水雾枪喷射性能，水雾喷射射程是否≥10m，细水雾喷射射程是否≥5m，在喷射期间，查看水流是否存在断流或出水不畅等情况，查看零部件有无松动、漏水等现象。 | 台 | 50 |

# 第九包

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲移动照明灯组 | 1.用于灭火救援现场大范围应急照明。 2.符合《消防移动式照明装置》（GB26755-2011）等国家相关标准。 3.可手提、肩背等多种方式携带。 4.灯具采用三灯头设计，灯头转动自如，可单向照明或环照照明； 5.电池额定电压：≥DC22V； 6.额定容量：≥25Ah； ●7.LED光源功率：≥180W； ●8.强光状态下中心照度（单向）：≥600lx@10m处； ●9.强光状态下中心照度（单向）：≥2000lx@5m处； ●10.强光状态下中心照度（单向）：≥55000lx@1m处； 11.强光模式下连续工作时间：≥6h； ●12.工作光模式下连续工作时间：≥9h； ●13.弱光模式下连续工作时间：≥12h； 14.最大起升高度：≥3500mm； 15.收缩后高度：≤1200mm； 16.重量：≤15kg； ●17.防护等级：≥IP66； 18.具有警示功能，灯具散热、防水、抗震抗冲击性良好； 19.灯具适当位置可显示电量信息。 20.灯具做工精细，部件连接处牢固，无缝隙。 ★21.灯具防爆。 22.灯具内部电路布局合理，电路连接简洁规范，易维护。 23.配备充电器。 24.产品铭牌标有“制造厂名、产品名称、产品型号、制造日期、防爆等级”等标识。 25.每件产品需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。 26.样品测试 26.1实际发动照明，查看使用效果。灯具采用三灯头设计，灯头转动自如，可单向照明或环照照明。 26.2对连续工作时间进行测试，在样品满电情况下，将灯具打开到强光模式下进行检测，是否满足≥6h。 26.3对产品标识进行查看，内容符合要求，标识清晰牢固。查看灯具做工精细程度，部件连接处是否牢固，无缝隙。查看灯具电量信息显示是否方便直观可靠。 26.4测量升降杆最大升起高度≥3500mm。 26.5单人对移动照明灯组进行组装，1分钟（不含）内组装完毕（所有配件到位，举升到最高值）。 26.6对移动照明灯组称重，质量≤15kg。 | 套 | 100 |

# （二）具体要求

# 1. 投标文件中对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料。

# 2. 投标文件中提供能够证明所投产品性能质量的证明材料，如检测/检验/试验/测试报告、与所投产品相关的知识产权证书、第三方认证机构出具的认证证书等。

# 3. 投标文件中提供能够证明所投产品制造商能力的证明材料，如质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证等。

# 4. 投标文件中提供从所投产品原材料采购、设计、加工制作、存储、流通、回收等产品全生命周期各环节，详细阐述该产品节能、环保及绿色供应链管理情况，提供相关证明文件，形式包括证书、图示、文字说明等。

# 三、样品

# （一）递交样品的时间及地点：2026年7月27日下午14:00-16:30递交样品，递交样品的地点在天津市消防救援总队训练与战勤保障支队（天津市北辰区小淀镇云汉道500号）。联系人：王助理，联系电话：18902054506。逾期送到的样品不予接收。

# （二）样品评测时间及地点：2026年7月28日上午10时起评标委员会将进行样品评测，请各包（无样品评测包除外）投标单位的投标代表人及技术人员（无须携带CA数字证书）按时前往天津市消防救援总队训练与战勤保障支队（天津市北辰区小淀镇云汉道500号）。

# （三）评审过程中评标委员会将对供应商样品进行破坏性检查，供应商自行承担由此产生的损失。

# （四）未中标供应商提供的样品于发布中标公告之日起7日内退还，逾期未退还的样品采购人将统一进行处理，联系人：王助理，联系电话：18902054506。逾期送到的样品不予接收。中标样品经采购人和中标供应商双方确认后由采购人负责封存，并作为验收标准之一，中标样品在合同验收合格后由采购人负责退还，中标样品不能顶替供货产品。

# （五）未按招标文件要求提供样品或样品不齐全的，样品评分为0分。

# （六）投标人提供的样品如涉及油、水、电、气、灭火剂等提前须自行加满，递交样品地不提供任何补充油、水、电、气、灭火剂的条件，样品提交后不允许补充油、水、电、气和灭火剂。

# （七）样品测试环节均由供应商自行操作演示，测试过程中如样品出现故障或损毁，供应商自行承担由此产生的损失。

# （八）每个投标人最多可委托2名工作人员参加样品测试，评审期间应按照采购人要求在指定区域等待，严禁随意走动。

# （九）本项目投标人须按照招标文件要求递交样品，投标人提供的样品须与所投产品一致，并在样品明显处粘贴（附件15：样品标签），各包递交样品如下：

# 第一包：电动破拆工具组1套。

# 第二包：无齿锯、机动链锯各1套。

# 第三包：哈里根撬棍1根。

# 第四包：电动排烟机1台。

# 第五包：便携式消防警示装置1套。

# 第六包：风力灭火机1台。

# 第七包：热成像仪1台。

# 第八包：背负式细水雾1台。

# 第九包：移动照明灯组1套。

# 四、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 验收及相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1. 提供所投产品质保期内的的免费上门保修，终身维修，其中，第1、4、7、8、9包质保期5年，第2、3、5、6包质保期3年。保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期后只收取折扣后更换零配件价格，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。2. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

4．提供主要零部件价格清单，并承诺在采购人使用期间，更换零部件价格不得高于清单内价格。

5．所供产品如出现2次验收未通过的，采购人有权终止合同，并按照合同约定执行。

6. 提供免费的现场（各基层中队或重大现场）技术使用培训。初次配发后，中标人须提供上门的免费技术使用培训。在商品使用年限内，中标人承诺随时免费派出专业技术人员参与采购方组织的全市巡检巡修活动，并每半年自行组织技术人员对全市用户使用情况进行巡检。

7. 中标供应商在与采购人签订合同时，将中标产品的技术规格书、检验报告（如有）复印件、认证（如有）复印件等文件订入合同末尾。

8. 交货前，中标供应商须在应急管理部消防救援局消防装备物资信息采集系统（http://xfzb.119.gov.cn）录入符合本次招标采购要求的装备信息，根据本次招标要求的装备信息申请编码，制作RFID数字管理标签。中标供应商应预先填写RFID编码的基础信息并对标签进行永久标识或相对固定。签订合同时，中标供应商须与采购人确认RFID标签的安装位置。

（三）交货要求

1. 交货期：自签订合同之日起3个月内交货，特殊情况以合同为准。请各投标人在标书中注明供货期，以签订合同时间为限，合同将以此为依据。验收通过后，应出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。如验收不通过，投标人整改时间计入交货期。

2. 交货地点：天津市消防救援总队战勤保障大队（天津市北辰区朝阳路50号）（特殊情况以合同为准）。联系人，卢助理，联系电话15802258119。

3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

（四）付款方式

本合同签订生效后，供应商须向采购人开具合同总金额50%的增值税普通发票。采购方在收到发票后10个工作日内支付合同总价款的50%。供应商将全部货物交付至采购方指定地点，并完成安装、调试，经采购方最终验收合格后，供应商向采购方开具剩余50%合同价款的增值税普通发票。采购方在收到发票后10个工作日内支付剩余款项（特殊情况以合同为准）。

（五）投标保证金和履约保证金

本项目收取投标保证金，第一包：96000元；第二包：26800元；第三包：8000元；第四包：30000元；第五包：10800元；第六包：32000元；第七包：138000元；第八包：12000元；第九包：42000元。

1、投标保证金形式：电汇、支票（支票内容需填写完整）、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式。

2、有效的投标保证金提交：投标人最迟应在投标文件递交前将投标保证金交至采购人，收到保证金时间以保证金到账时间为准，如出现电汇未到账等情况，按供应商未缴纳保证金处理。（汇款信息需标注所投项目编号）供应商未按要求提交投标保证金的，投标无效。

汇款信息：

开户行：中国农业银行天津佟楼支行

账  号：02180001040005167

行号：103110018003

名称：天津市消防救援总队

注：不接受个人电汇，汇款单位应与供应商名称一致，在电汇时请各单位注明项目编号，及时与采购人联系。

3、保证金的退还：自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

4、有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，中标单位不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

本项目不收取履约保证金。

（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

# 五、评分因素及评标标准

# 第一包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（36分） |  |  | 分值 |
| 1 | 检测/检验/试验/测试报告 | 所投电动破拆工具组具有第三方检验机构出具的带CMA标识的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致），投标文件中提供完整检验报告电子件得2分。 | 2 |
| 2 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同电子件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件电子件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩0.5分，最多2分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 2 |
| 3 | 产品参数证明评价 | 提供所投产品的技术支撑材料电子件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足本文件要求，每证明1条得3分，最多12分。 技术支撑材料是指具有CMA标识的，或国家消防装备质量监督检验中心或应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所出具的检测/检验/试验/测试报告，或加盖所投产品制造商公章的技术证明材料。 未证明所投产品满足本文件要求的或未提供上述技术支撑材料的，不得分。 | 12 |
| 4 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数证明评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得20分； 非“★”技术要求劣于本文件要求或未做应答的不足10条的，每出现1条以上情形减2分 非“★”技术要求劣于本文件要求或未做应答≥10条的，本项得0分 | 20 |
| 第三部分 主观分（34分） |  |  | 分值 |
| 1 | 样品评测 | 1、检查材料是否结实，各部件连接牢固。完全符合需求：3分；其他：0分。 2、称重，测量开口、扩张、顶撑等长度。完全符合需求：6分；有1处瑕疵：3分；其他：0分。 3、测试剪切器性能，能够连续对直径不小于35毫米的圆钢进行15次（含）剪切以上的，剪切顺畅，切口平整，稳定可靠，不发生机械故障，无安全隐患，12分；能够连续对直径不小于35毫米的圆钢进行11次（含）至15次（不含）剪切，剪切顺畅，切口平整，稳定可靠，不发生机械故障，无安全隐患，得9分；能够连续对直径不小于35毫米的圆钢进行8次（含）至11次（不含）剪切，剪切顺畅，切口平整，稳定可靠，不发生机械故障，无安全隐患，得6分；能够连续对直径不小于35毫米的圆钢进行5次（含）至8次（不含）剪切，剪切顺畅，切口平整，稳定可靠，不发生机械故障，无安全隐患，得3分；无法剪切或仅能完成5次（不含）以下剪切：得0分。 4、实际使用，剪切器、扩张器、剪扩器、顶撑器等结构设计符合人体力学，便于操作。完全符合需求：3分；其他：0分。 5、所有电动工具间的电池、充电器和电源附件通用，可互换。完全符合需求：3分；其他：0分。 6、可显示电池余量，自带背包或背带。完全符合需求：3分；其他：0分。 | 30 |
| 2 | 培训方案评价 | 至少包含针对本项目的培训方案：明确培训人员、培训周期、培训内容，逐队上门开展装备接装培训，对装备技术性能、操作使用方法、维护保养方法、注意事项等内容进行细致的讲解等。 培训后，将培训单原件送到采购人处，培训视频和照片发送至tianjinzbc@163.com邮箱。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减1分，最低0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 2 |
| 3 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间等。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减1分，最低0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 2 |

# 第二包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（34分） |  |  | 分值 |
| 1 | 检测/检验/试验/测试报告 | 所投无齿锯和机动链锯具有第三方检验机构出具的带CMA标识的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致），投标文件中提供完整检验报告电子件得2分，最多4分。 | 4 |
| 2 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同电子件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件电子件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩0.5分，最多2分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 2 |
| 3 | 产品参数证明评价 | 提供所投产品的技术支撑材料电子件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足本文件要求，每证明1条得2分，最多14分。 技术支撑材料是指具有CMA标识的，或国家消防装备质量监督检验中心或应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所出具的检测/检验/试验/测试报告，或加盖所投产品制造商公章的技术证明材料。 未证明所投产品满足本文件要求的或未提供上述技术支撑材料的，不得分。 | 14 |
| 4 | 非“★”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得14分； 非“★”技术要求劣于本文件要求或未做应答的不足7条的，每出现1条以上情形减2分 非“★”技术要求劣于本文件要求或未做应答≥7条的，本项得0分 | 14 |
| 第三部分 主观分（36分） |  |  | 分值 |
| 1 | 样品评测 | 一、对无齿锯进行测评。 1、检查外观，标志清晰、内容准确，并有安全警示标识，外表面光滑平整，无毛刺及加工缺陷，金属件外表面进行防腐蚀处理。各部件连接牢固，材质结实耐用。完全符合需求：4分；有1处瑕疵：2分；其他：0分。 2、对无齿锯结构设计进行评测，整体结构设计合理，具有过滤系统，操作使用便捷，无不安全因素。完全符合需求：4分；有1处瑕疵：2分；其他：0分。 3、现场操作无齿锯，启动并连续切割直径35mm钢筋9次（含）以上，且能够一次性切割完成，剪切顺畅，切口平整，稳定可靠，不发生机械故障，无安全隐患，得6分；启动并连续切割直径35mm钢筋6（含）至9次（不含），且能够一次性切割完成，剪切顺畅，切口平整，稳定可靠，不发生机械故障，无安全隐患，得4分；启动并连续切割直径35mm钢筋3（含）至6次（不含），且能够一次性切割完成，剪切顺畅，切口平整，稳定可靠，不发生机械故障，无安全隐患，得2分；无法剪切或仅能完成3次（不含）以下剪切：得0分。 4、对无齿锯进行称重，不加油重量≤15kg（不含锯片）。完全符合需求：2分；其它：0分。 二、对机动链锯进行评测。 1、检查外观，标志清晰、内容准确，并有安全警示标识，外表面光滑平整，无毛刺及加工缺陷，金属件外表面进行防腐蚀处理。各部件连接牢固，材质结实耐用。完全符合需求：4分；有1处瑕疵：2分；其他：0分。 2、对机动链锯结构设计进行评测，机动链锯具有自动复位停机开关，过滤系统，整体结构设计合理，具有过滤系统，操作使用便捷，无不安全因素。完全符合需求：4分；有1处瑕疵：2分；其他：0分。 3、现场操作机动链锯，启动并连续切割直径50mm木材9次（含）以上，且能够一次性切割完成，剪切顺畅，切口平整，稳定可靠，不发生机械故障，无安全隐患，得6分；启动并连续切割直径50mm木材6（含）至9次（不含），且能够一次性切割完成，剪切顺畅，切口平整，稳定可靠，不发生机械故障，无安全隐患，得4分；启动并连续切割直径50mm木材3（含）至6次（不含），且能够一次性切割完成，剪切顺畅，切口平整，稳定可靠，不发生机械故障，无安全隐患，得2分；无法切割或仅能完成3次（不含）以下切割：得0分。 4、对机动链锯进行称重，不加油重量（不含导板、链条）≤5.5kg。完全符合需求：2分；其它：0分。 5、对机动链锯导板进行测量，导板长度是否≥33㎝。完全符合需求：2分；其它：0分。 | 34 |
| 2 | 培训方案评价 | 至少包含针对本项目的培训方案：明确培训人员、培训周期、培训内容，逐队上门开展装备接装培训，对装备技术性能、操作使用方法、维护保养方法、注意事项等内容进行细致的讲解等。 培训后，将培训单原件送到采购人处，培训视频和照片发送至tianjinzbc@163.com邮箱。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减1分，最低0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 2 |

# 第三包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（34分） |  |  | 分值 |
| 1 | 检测/检验/试验/测试报告 | 所投哈里根撬棍具有第三方检验机构出具的带CMA标识的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致），投标文件中提供完整检验报告电子件得2分。 | 2 |
| 2 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同电子件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件电子件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩0.5分，最多2分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 2 |
| 3 | 产品参数证明评价 | 提供所投产品的技术支撑材料电子件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足本文件要求，每证明1条得3分，最多12分。 技术支撑材料是指具有CMA标识的，或国家消防装备质量监督检验中心或应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所出具的检测/检验/试验/测试报告，或加盖所投产品制造商公章的技术证明材料。 未证明所投产品满足本文件要求的或未提供上述技术支撑材料的，不得分。 | 12 |
| 4 | 非“★”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得18分； 非“★”技术要求劣于本文件要求或未做应答的不足6条的，每出现1条以上情形减3分 非“★”技术要求劣于本文件要求或未做应答≥6条的，本项得0分 | 18 |
| 第三部分 主观分（36分） |  |  | 分值 |
| 1 | 样品测试 | - 1、撬棍整体采用锻造工艺，无裂纹、无气孔、无虚焊、无明显毛刺。完全符合需求：9分；有1处瑕疵：6分；有2处瑕疵：3分；其他：0分。 - 2、重量：≤5.5kg。完全符合需求：3分；其他：0分。 - 3、整体长度：910±20mm。完全符合需求：3分；其他：0分。 - 4、使用撬棍坚韧部位，以正常作业力度凿击厚度约1.6mm的Q235A钢板，撬棍可以凿穿钢板，且刃口无明显崩刃和开裂。完全符合需求：3分；其他：0分。 5、扁镐头（鸭嘴撬）可深入1cm缝隙内，且深入长度≥1cm。完全符合需求：3分；其他：0分。 | 21 |
| 2 | 培训方案评价 | 至少包含针对本项目的培训方案：明确培训人员、培训周期、培训内容，逐队上门开展装备接装培训，对装备技术性能、操作使用方法、维护保养方法、注意事项等内容进行细致的讲解等。 培训后，将培训单原件送到采购人处，培训视频和照片发送至tianjinzbc@163.com邮箱。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减3分，最低0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间等。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减3分，最低0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |

# 第四包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（37分） |  |  | 分值 |
| 1 | 检测/检验/试验/测试报告 | 所投电动排烟机具有第三方检验机构出具的带CMA标识的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致），投标文件中提供完整检验报告电子件得2分。 | 2 |
| 2 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同电子件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件电子件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩0.5分，最多2分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 2 |
| 3 | 产品参数证明评价 | 提供所投产品的技术支撑材料电子件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足本文件要求，每证明1条得3分，最多18分。 技术支撑材料是指具有CMA标识的，或国家消防装备质量监督检验中心或应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所出具的检测/检验/试验/测试报告，或加盖所投产品制造商公章的技术证明材料。 未证明所投产品满足本文件要求的或未提供上述技术支撑材料的，不得分。 | 18 |
| 4 | 非“★”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得15分； 非“★”技术要求劣于本文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减3分 非“★”技术要求劣于本文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 15 |
| 第三部分 主观分（33分） |  |  | 分值 |
| 1 | 样品评测 | 1、检查外观：是否做工精细，无毛刺。所有铸件外表面无沙眼、疏松、裂纹、结疤等缺陷等。整体是否结实耐用，表面平整光滑，连接件和紧固件装配牢固。金属部件进行防腐处理。完全符合需求：9分；有1处瑕疵：6分；有2处瑕疵：3分；其他：0分。 2、具有背带，可折叠背负，符合人体工程学设计，小巧轻便，配备折叠式手推车，便于运送排烟机。完全符合需求：6分；有1处瑕疵：3分；其他：0分。 3、实际启动排烟，查看使用效果，最大油门情况下风速稳定，叶轮运转顺畅，无不安全因素。完全符合需求：6分；有1处瑕疵：3分；其他：0分。 4、电动排烟机是否具备LED照明功能。完全符合需求：3分；其他：0分。 5、称重：总质量≤30kg。完全符合需求：3分；其他：0分。 | 27 |
| 2 | 培训方案评价 | 至少包含针对本项目的培训方案：明确培训人员、培训周期、培训内容，逐队上门开展装备接装培训，对装备技术性能、操作使用方法、维护保养方法、注意事项等内容进行细致的讲解等。 培训后，将培训单原件送到采购人处，培训视频和照片发送至tianjinzbc@163.com邮箱。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减1分，最低0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 3 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间等。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减1分，最低0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |

# 第五包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（34分） |  |  | 分值 |
| 1 | 检测/检验/试验/测试报告 | 所投便携式消防警示装置具有第三方检验机构出具的带CMA标识的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致），投标文件中提供完整检验报告电子件得2分。 | 2 |
| 2 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同电子件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件电子件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩0.5分，最多2分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 2 |
| 3 | 产品参数证明评价 | 提供所投产品的技术支撑材料电子件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足本文件要求，每证明1条得3分，最多15分。 技术支撑材料是指具有CMA标识的，或国家消防装备质量监督检验中心或应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所出具的检测/检验/试验/测试报告，或加盖所投产品制造商公章的技术证明材料。 未证明所投产品满足本文件要求的或未提供上述技术支撑材料的，不得分。 | 15 |
| 4 | 非“★”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得15分； 非“★”技术要求劣于本文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减3分 非“★”技术要求劣于本文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 15 |
| 第三部分 主观分（36分） |  |  | 分值 |
| 1 | 样品评测 | 1、实际查看产品外观，各部件连接是否牢固可靠，有无明显松动，做工是否精细，无毛刺。完全符合需求：9分；有1处瑕疵：6分；有2处瑕疵：3分；其他：0分。 2、检查尺寸。收缩尺寸和展开尺寸是否满足需求要求。完全符合需求：6分；有1处瑕疵：3分；其他：0分。 3、实际测试产品是否能够显示多种方向引导和文字提示，显示效果是否清晰明显。完全符合需求：9分；有1处瑕疵：6分；有2处瑕疵：3分；其他：0分。 | 24 |
| 2 | 培训方案评价 | 至少包含针对本项目的培训方案：明确培训人员、培训周期、培训内容，逐队上门开展装备接装培训，对装备技术性能、操作使用方法、维护保养方法、注意事项等内容进行细致的讲解等。 培训后，将培训单原件送到采购人处，培训视频和照片发送至tianjinzbc@163.com邮箱。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 8 |
| 3 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间等。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 4 |

# 第六包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（33分） |  |  | 分值 |
| 1 | 检测/检验/试验/测试报告 | 所投风力灭火机具有第三方检验机构出具的带CMA标识的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致），投标文件中提供完整检验报告电子件得2分。 | 2 |
| 2 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同电子件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件电子件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩0.5分，最多2分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 2 |
| 3 | 产品参数证明评价 | 提供所投产品的技术支撑材料电子件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足本文件要求，每证明1条得3分，最多9分。 技术支撑材料是指具有CMA标识的，或国家消防装备质量监督检验中心或应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所出具的检测/检验/试验/测试报告，或加盖所投产品制造商公章的技术证明材料。 未证明所投产品满足本文件要求的或未提供上述技术支撑材料的，不得分。 | 9 |
| 4 | 非“★”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得20分； 非“★”技术要求劣于本文件要求或未做应答的不足10条的，每出现1条以上情形减2分 非“★”技术要求劣于本文件要求或未做应答≥10条的，本项得0分 | 20 |
| 第三部分 主观分（37分） |  |  | 分值 |
| 1 | 样品评测 | 1、产品做工精细，塑料件表面光滑，无裂痕缩孔等缺陷。冲压件完整，无裂纹和毛刺。铸件无缩孔、疏松和变形等缺陷。焊接件焊缝平整，无烧穿、裂痕和漏焊等缺陷。镀件镀层均匀，附着牢固，表面平整，出风口为金属材质。完全符合需求：12分；有1处瑕疵：9分；有2处瑕疵：6分；有3处瑕疵：3分；其他：0分。 2、背负式，带有减震系统，具有可调节带透气减震垫的双肩背带，背负舒适。机器重量分布合理，机器重心低，背负时能够与人体重心重合。在平地行走和爬坡时不会产生后仰的趋势。完全符合需求：9分；有1处瑕疵：6分；有2处瑕疵：3分；其他：0分。 3、发动机控制装置的操作原件均集成在把手上，操作简单。实际启动风力灭火机，查看启动是否迅速。最大油门情况下风速是否稳定，无不安全因素。完全符合需求：9分；有1处瑕疵：6分；有2处瑕疵：3分；其他：0分。 4、常温启动时间：≤10s。完全符合需求：3分；其他：0分。 | 33 |
| 2 | 培训方案评价 | 至少包含针对本项目的培训方案：明确培训人员、培训周期、培训内容，逐队上门开展装备接装培训，对装备技术性能、操作使用方法、维护保养方法、注意事项等内容进行细致的讲解等。 培训后，将培训单原件送到采购人处，培训视频和照片发送至tianjinzbc@163.com邮箱。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 2 |
| 3 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间等。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 2 |

# 第七包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（23分） |  |  | 分值 |
| 1 | 检测/检验/试验/测试报告 | 所投热成像仪具有第三方检验机构出具的带CMA标识的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致），投标文件中提供完整检验报告电子件得2分。 | 2 |
| 2 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同电子件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件电子件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩0.5分，最多2分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 2 |
| 3 | 产品参数证明评价 | 提供所投产品的技术支撑材料电子件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足本文件要求，每证明1条得2分，最多8分。 技术支撑材料是指具有CMA标识的，或国家消防装备质量监督检验中心或应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所出具的检测/检验/试验/测试报告，或加盖所投产品制造商公章的技术证明材料。 未证明所投产品满足本文件要求的或未提供上述技术支撑材料的，不得分。 | 8 |
| 4 | 非“★”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得11分； 非“★”技术要求劣于本文件要求或未做应答的不足11条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于本文件要求或未做应答≥11条的，本项得0分 | 11 |
| 第三部分 主观分（47分） |  |  | 分值 |
| 1 | 样品评测 | 1、装备应配备伸缩扣，应可靠悬挂于灭火战斗服胸前位置，伸缩扣伸缩顺畅、无卡滞、回弹有力，拉出后可自动平稳收回。伸缩扣绳长合理，可轻松将热成像仪举至眼前观察，收回后紧贴胸前，不松垮。完全符合需求：6分；有1处瑕疵：3分；其他：0分。 2、热像仪是否具有声或光报警或低电量提示报警功能。完全符合需求：3分；其他：0分。 3、查看热像仪是否带有彩色液晶显示屏。尺寸、分辨率是否满足需求。幕亮度是否可进行档位切换，且档位不少于3个，全中文操作系统。完全符合需求：3分；其他：0分。 4、热像仪在红外方式下，是否具有白热、黑热、伪彩色三种显示模式。显示内容有温度测量值、电池耗量、温度标尺、超温、拍照或摄像状态，以及电子罗盘、经纬度定位信息等。完全符合需求：3分；其他：0分。 5、热像仪是否具有发射率、目标距离、相对湿度、反射温度、大气温度、环境温度设置功能。完全符合需求：3分；其他：0分。 6、热像仪是否具有图像降噪功能、拍照或摄像及存储功能、照片或录像的回放功能、单点或多点温度显示功能或提示功能。完全符合需求：3分；其他：0分。 7、热像仪是否具有修正功能，可以输入目标距离、目标发射率、环境温度、相对湿度后，自动计算修正大气透过率和目标表面发射率对测量结果的影响。完全符合需求：3分；其他：0分。 8、画面具有放大功能；完全符合需求：3分；其他：0分。 9、对热像仪进行称重。质量：≤0.5kg（含电池）。完全符合需求：3分；其他：0分。 10、热像仪开机后放入1米深的水中，浸泡30分钟后，设备无进水，可正常使用。完全符合需求：3分；其他：0分。 11、连续以三个方向各一次将仪器从1m高度自由跌落到水泥地面，拾取后开机，仪器功能性能无损伤。完全符合需求：3分；其他：0分。 12.热像仪开机迅速，5秒内设备开机，并进入画面。完全符合需求：3分；其他：0分。 | 39 |
| 2 | 培训方案评价 | 至少包含针对本项目的培训方案：明确培训人员、培训周期、培训内容，逐队上门开展装备接装培训，对装备技术性能、操作使用方法、维护保养方法、注意事项等内容进行细致的讲解等。 培训后，将培训单原件送到采购人处，培训视频和照片发送至tianjinzbc@163.com邮箱。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 4 |
| 3 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间等。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 4 |

# 第八包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（36分） |  |  | 分值 |
| 1 | 检测/检验/试验/测试报告 | 所投背负式细水雾具有第三方检验机构出具的带CMA标识的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致），投标文件中提供完整检验报告电子件得2分。 | 2 |
| 2 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同电子件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件电子件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩0.5分，最多2分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 2 |
| 3 | 产品参数证明评价 | 提供所投产品的技术支撑材料电子件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足本文件要求，每证明1条得3分，最多12分。 技术支撑材料是指具有CMA标识的，或国家消防装备质量监督检验中心或应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所出具的检测/检验/试验/测试报告，或加盖所投产品制造商公章的技术证明材料。 未证明所投产品满足本文件要求的或未提供上述技术支撑材料的，不得分。 | 12 |
| 4 | 非“★”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得20分； 非“★”技术要求劣于本文件要求或未做应答的不足10条的，每出现1条以上情形减2分 非“★”技术要求劣于本文件要求或未做应答≥10条的，本项得0分 | 20 |
| 第三部分 主观分（34分） |  |  | 分值 |
| 1 | 样品评测 | 1、对样品称重，检查细水雾枪质量是否≤5kg，细水雾枪及装置总质量（含液和气）是否≤30kg。完全符合需求：6分；有1处瑕疵：3分；其他：0分。 2、检查水雾枪喷射性能，水雾喷射射程是否≥10m，细水雾喷射射程是否≥5m，在喷射期间，查看水流是否存在断流或出水不畅等情况，查看零部件有无松动、漏水等现象。完全符合需求：15分；有1处瑕疵：12分；有2处瑕疵：9分；有3处瑕疵：6分；有4处瑕疵：3分；其他：0分。 | 21 |
| 3 | 培训方案评价 | 至少包含针对本项目的培训方案：明确培训人员、培训周期、培训内容，逐队上门开展装备接装培训，对装备技术性能、操作使用方法、维护保养方法、注意事项等内容进行细致的讲解等。 培训后，将培训单原件送到采购人处，培训视频和照片发送至tianjinzbc@163.com邮箱。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减1分，最低0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 7 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间等。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |

# 第九包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（35分） |  |  | 分值 |
| 1 | 检测/检验/试验/测试报告 | 所投移动照明灯组具有第三方检验机构出具的带CMA标识的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致），投标文件中提供完整检验报告电子件得2分。 | 2 |
| 2 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同电子件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件电子件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩0.5分，最多2分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 2 |
| 3 | 产品参数证明评价 | 提供所投产品的技术支撑材料电子件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足本文件要求，每证明1条得3分，最多21分。 技术支撑材料是指具有CMA标识的，或国家消防装备质量监督检验中心或应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所出具的检测/检验/试验/测试报告，或加盖所投产品制造商公章的技术证明材料。 未证明所投产品满足本文件要求的或未提供上述技术支撑材料的，不得分。 | 21 |
| 4 | 非“★”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得10分； 非“★”技术要求劣于本文件要求或未做应答的不足10条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于本文件要求或未做应答≥10条的，本项得0分 | 10 |
| 第三部分 主观分（35分） |  |  | 分值 |
| 1 | 样品评测 | 1、实际发动照明，查看使用效果。灯具采用三灯头设计，灯头转动自如，可单向照明或环照照明。完全符合需求：6分；有1处瑕疵：3分；其他：0分。 2、对连续工作时间进行测试，在样品满电情况下，将灯具打开到强光模式下进行检测，是否满足≥6h。完全符合需求：3分；其他：0分。 3、对产品标识进行查看，内容符合要求，标识清晰牢固。查看灯具做工精细程度，部件连接处是否牢固，无缝隙。查看灯具电量信息显示是否方便直观可靠。完全符合需求：9分；有1处瑕疵：6分；有2处瑕疵：3分；其他：0分。 4、测量升降杆最大升起高度≥3500mm。完全符合需求：3分；其他：0分。 5、对移动照明灯组进行组装，1分钟（不含）内组装完毕（所有配件到位，举升到最高值）。完全符合需求：3分；其他：0分。 6、对移动照明灯组称重，质量≤15kg。完全符合需求：3分；其他：0分。 | 27 |
| 2 | 培训方案评价 | 至少包含针对本项目的培训方案：明确培训人员、培训周期、培训内容，逐队上门开展装备接装培训，对装备技术性能、操作使用方法、维护保养方法、注意事项等内容进行细致的讲解等。 培训后，将培训单原件送到采购人处，培训视频和照片发送至tianjinzbc@163.com邮箱。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 4 |
| 3 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间等。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 4 |

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”和“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等；“工程”系指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等；“服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供采购标的的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本电子件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.6 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.7 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

5. 合格的货物和相关服务

5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

5.2 投标人提供的货物服务应符合招标文件要求，质量应当完全符合现行的国家标准、行业标准或地方标准。除《招标项目需求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的。

5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/）”和“天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为不允许偏离的实质性要求，经评标委员会判定任意一条加注“★”号的条款出现偏离，视为无效投标。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

10.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“中国政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“中国政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和现场考察

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织现场考察的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加现场考察活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或现场考察中口头介绍的情况，除经“中国政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对招标文件全部采购包进行投标，也可只对其中一包或几包进行投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于：

（1）人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

（2）货物主要技术性能的详细描述；

（3）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（4）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术要求偏离应答表》，说明自己所投标的与招标文件要求的偏离情况。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目需求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目需求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若上传加盖投标人电子签章的电子投标文件有修改，须于规定时间内重新提交电子投标文件。电子投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

21.4 文件中的电子件指扫描件、电子证照、照片等形式电子文件；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款经评委会认定出现偏离的或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（5）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，评标委员会启动异常低价投标审查程序，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（4）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（5）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（6）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

32.4 （本条仅适用于货物类项目）不同投标人所投全部产品均为同一品牌或不同投标人所投任一核心产品为同一品牌时（加注“▲”号的产品为核心产品如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），按以下原则处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。

（2）采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目需求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：               否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是  否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

投标包号：

投标单位名称：

投标日期：   年   月   日

投标文件目录格式

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，投标代表人                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。

4. 我公司的投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司完全认同招标文件中对于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

11. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

12. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过相关媒体予以公布的任何风险和责任。

13. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

14. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

供应商资格声明函

天津市政府采购中心：

我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：

（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；

（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形

上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。

投标人名称：

日期：

附件3：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件4

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件5

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 包号 | 包名称 | 品牌 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 项号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 商品属性 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。

2. 开标分项一览表中应列明开标一览表中每包的分项内容。

3. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7-1

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）交货要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |
| （六）验收方法及标准 |  |  |  |  |

注：

1. 此表应按招标文件商务要求中的全部内容逐项进行应答，未应答的，视为不满足招标文件要求。

2. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

3. “招标要求”指招标文件中规定的具体要求，“投标应答”指投标文件的具体内容。“偏离说明”指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7-2

技术要求偏离应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

我单位郑重承诺：所投产品和服务符合相关强制性规定。验收时采购人有权要求我单位出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。除下表列出的偏离外，与招标文件技术要求完全一致，并承担相应的法律责任。

| 序号 | 招标文件要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 此表仅体现与招标文件技术要求存在偏离的部分，无偏离的部分，无需填写。 | 此表仅体现与招标文件技术要求存在偏离的部分，无偏离的部分，无需填写。 | 此表仅体现与招标文件技术要求存在偏离的部分，无偏离的部分，无需填写。 |  |

注：

1. 此表仅体现与招标文件技术要求存在偏离的部分，无偏离的部分，无需填写。

2. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

3. “招标文件要求”指招标文件中规定的具体要求，“投标应答”指投标文件的具体内容。“偏离说明”指招标文件中规定的具体要求与投标文件的具体内容的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件8

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件9

制造商售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

制造商（加盖制造商公章）：

日期：     年    月    日

注：制造商售后服务承诺须加盖制造商公章原件扫描后放入电子投标文件，否则不予认定。

附件10

投标人售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件11

政府采购政策情况表

项目名称：

项目编号：

包号：

填报要求：

1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。

2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

单位：元

| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策 | 所投货物中有大中型企业制造的，无需填写以下内容；所投货物全部为小型、微型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物。 |  |  |  |  |
|  | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  | 小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
| 中小企业 | 如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 监狱企业 | 如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位 | 如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 本国产品 | 如属于本国产品，须提供《关于符合本国产品标准的声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件12

投标产品配置清单

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 详细配置及技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件13

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，针对本项目提供的货物      （请填写有/无）大型企业制造的货物。（若有大型企业制造的货物，则无需填写以下内容；若无大型企业制造的货物，则继续填写以下内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加            （请填写项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件“采购清单”中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称：

日  期：

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

———————————————————————————————————————

关于符合本国产品成本比例的声明函

以上符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例为        %。

投标人名称：

日  期：

附件14：投标人认为需要提供的其他资料

附件15

样品标签

项目名称：

项目编号：

包号：

样品名称：

投标单位名称（公章）：

日期：     年    月    日

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。