天津市消防救援总队灭火救援装备（第二批）项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2025-A-0235）

天津市政府采购中心

2025.8

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津市消防救援总队委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津市消防救援总队灭火救援装备（第二批）项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市消防救援总队灭火救援装备（第二批）项目

（二）项目编号：TGPC-2025-A-0235

二、项目内容

# 第一包：车用灭火毯300套（采购需求详见附件），合同履行期限：交货期：签订合同之日起60日内；

# 第二包：应急逃生自救安全绳580条、消防腰斧250个、消防安全腰带315条、方位灯205个、护膝护肘60套、护目镜115个、防静电内衣60套（采购需求详见附件），合同履行期限：交货期：签订合同之日起60日内；

# 第三包：佩戴式头灯3110个、救生照明线20套、呼救器1290个（采购需求详见附件），合同履行期限：交货期：签订合同之日起60日内；

# 第四包：便携式装备包400个（采购需求详见附件），合同履行期限：交货期：签订合同之日起60日内；

# 第五包：液压破拆工具组50套（采购需求详见附件），合同履行期限：交货期：签订合同之日起60日内；

# 第六包：空呼气瓶水压检测装置4套（采购需求详见附件），合同履行期限：交货期：签订合同之日起60日内；

# 第七包：移动式空气充填泵1套、强制送风呼吸器10套（采购需求详见附件），合同履行期限：交货期：签订合同之日起60日内；

# 第八包：空气呼吸器检测装置21套（采购需求详见附件），合同履行期限：交货期：签订合同之日起60日内；

# 第九包：正压式消防空气呼吸器755具（采购需求详见附件），合同履行期限：交货期：签订合同之日起60日内；

# 第十包：正压式氧气呼吸器60套（采购需求详见附件），合同履行期限：交货期：签订合同之日起60日内；

# 第十一包：电动遥控移车器39套（采购需求详见附件），合同履行期限：交货期：签订合同之日起60日内；

# 本项目不接受进口产品投标。

三、项目预算

第一包：3000000元；

第二包：584640元；其中应急逃生自救安全绳435000元、消防腰斧46750元、消防安全腰带53550元、方位灯11275元、护膝护肘4740元、护目镜6325元、防静电内衣27000元。

第三包：1737620元；佩戴式头灯1144480元、救生照明线154540元、呼救器438600元。

第四包：320000元；

第五包：6000000元；

第六包：997600元；

第七包：58370元；移动式空气充填泵25000元、强制送风呼吸器33370元。

第八包：3150000元；

第九包：4856915元；

第十包：1720020元；

第十一包：7147413元。

注：每项产品的投标报价不得超出该项产品的预算，否则投标无效。

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2024年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（二）本项目不接受联合体投标。

（三）本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（六）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2025年8月6日至2025年8月13日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目不组织踏勘现场及标前答疑会。

七、网上应答时间

2025年8月6日9:00至2025年9月9日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2025年9月9日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2025年9月9日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2025年9月9日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：丁亚天、傅耀、杨光

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538319

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市消防救援总队

（二）采购人地址：南开区南马路708号

（三）采购人联系人：赵伯睿

（四）采购人联系电话：022-27330119

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津市消防救援总队

2. 联系地址：南开区南马路708号

3. 联 系 人：王鹏

4. 联系方式：022-27330119-8699

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.0% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.65% |
| 1000-5000 | 0.5% |
| 5000-10000 | 0.25% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如中标金额为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.65%=53732.5元，服务费缴纳53732元。其中中标金额以《中标通知书》为准。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

2025年8月6日

第二部分  招标项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 验收及相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1. 第二包提供所投产品1年的免费上门保修，终身维修；其他各包提供所投产品5年的免费上门保修，终身维修保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期后只收取折扣后更换零配件价格，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

2. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

4．提供主要零部件价格清单，并承诺在采购人使用期间，更换零部件价格不得高于清单内价格。

5．所供产品如出现2次验收未通过的，采购人有权终止合同，并按照合同约定执行。

6. 提供免费的现场（各基层消防站或重大现场）技术使用培训。初次配发后，中标人须提供上门的免费技术使用培训，同时为最终用户提供培训学习资料视频。在商品使用年限内，中标人承诺随时免费派出专业技术人员参与采购方组织的全市巡检巡修活动，并每年自行组织技术人员对全市用户使用情况进行巡检。

7. 中标供应商在与采购人签订合同时，将中标产品的技术规格书、检验报告（如有）复印件、认证（如有）复印件等文件订入合同末尾。

8. 交货前，中标供应商须在应急管理部消防救援局消防装备物资信息采集系统（http://xfzb.119.gov.cn）录入符合本次招标采购要求的装备信息，根据本次招标要求的装备信息申请编码，制作RFID数字管理标签。中标供应商应预先填写RFID编码的基础信息并对标签进行永久标识或相对固定。签订合同时，中标供应商须与采购人确认RFID标签的安装位置。

（三）交货要求

1. 交货期：签订合同之日起60日内，在标书中注明供货期（特殊情况以合同为准）。

2. 交货地点：天津市消防救援总队战勤保障大队（天津市北辰区朝阳路50号）（特殊情况以合同为准）。

3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

（四）付款方式

天津市消防救援总队本级和天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队、天津港保税区消防救援支队、天津经济技术开发区消防救援支队：在签订合同后30个工作日内预付合同额的50%，货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后30个工作日内支付合同额的50%（特殊情况以合同为准）。

滨海新区消防救援支队：在签订合同后60个工作日内预付合同额的50%，货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后60个工作日内支付合同额的50%（特殊情况以合同为准）。

（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

二、技术要求

# （一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

# （二）投标文件中对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料。

# （三）投标文件中提供能够证明所投产品性能质量的证明材料，如检测/检验/试验/测试报告、与所投产品相关的知识产权证书、第三方认证机构出具的认证证书等。

# （四）投标文件中提供能够证明所投产品制造商能力的证明材料，如质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证等。

# （五）投标文件中提供从所投产品原材料采购、设计、加工制作、存储、流通、回收等产品全生命周期各环节，详细阐述该产品节能、环保及绿色供应链管理情况，提供相关证明文件，形式包括证书、图示、文字说明等。

# （六）具体需求详见本部分项目需求书。

# （七）本项目为天津市消防救援总队本级及部分支队委托总队通过统招分签的方式进行采购，合同签订单位、采购数量如下表所示：

| 包号 | 采购项 | 单位 | 各分签单位及数量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 天津市消防救援总队本级 | 滨海新区消防救援支队 | 天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队 | 天津港保税区消防救援支队 | 天津经济技术开发区消防救援支队 |
| 第一包 | 车用灭火毯 | 套 | 300 |  |  |  |  |
| 第二包 | 应急逃生自救安全绳 | 条 |  | 330 |  |  | 250 |
|  | 消防腰斧 | 个 |  |  | 20 |  | 230 |
|  | 消防安全腰带 | 条 |  |  | 40 |  | 275 |
|  | 方位灯 | 个 |  |  |  |  | 205 |
|  | 护膝护肘 | 套 |  |  |  |  | 60 |
|  | 护目镜 | 个 |  |  |  |  | 115 |
|  | 防静电内衣 | 套 |  |  |  |  | 60 |
| 第三包 | 佩戴式头灯 | 个 | 2000 | 400 | 50 | 320 | 340 |
|  | 救生照明线 | 套 | 20 |  |  |  |  |
|  | 呼救器 | 个 | 1000 |  | 30 |  | 260 |
| 第四包 | 便携式装备包 | 个 | 400 |  |  |  |  |
| 第五包 | 液压破拆工具组 | 套 | 50 |  |  |  |  |
| 第六包 | 空呼气瓶水压检测装置 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 第七包 | 移动式空气充填泵 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 强制送风呼吸器 | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 第八包 | 空气呼吸器检测装置 | 套 | 21 |  |  |  |  |
| 第九包 | 正压式消防空气呼吸器 | 具 | 500 |  | 35 |  | 220 |
| 第十包 | 正压式氧气呼吸器 | 套 | 60 |  |  |  |  |
| 第十一包 | 电动遥控移车器 | 套 | 35 |  |  |  | 4 |

# 三、样品

# （一）递交样品的时间及地点：2025年9月8日下午14:00-16:30递交样品，递交样品的地点在天津市消防救援总队训练与战勤保障支队（天津市北辰区小淀镇云汉道500号）。联系人：卢斌，联系电话：15802258119。逾期送到的样品不予接收。

# （二）样品评测时间及地点：2025年9月9日上午10时起评标委员会将进行样品评测，请各包（无样品评测包除外）投标单位的投标代表人及技术人员（无须携带CA数字证书）按时前往天津市北辰区小淀镇云汉道500号（与津榆公路交口）天津市消防救援总队训练与战勤保障支队。

# （三）评审过程中评标委员会将对供应商样品进行破坏性检查，供应商自行承担由此产生的损失。

# （四）未中标供应商提供的样品于发布中标公告之日起7日内退还，逾期未退还的样品采购人将统一进行处理，退还样品联系人：卢斌，联系电话：15802258119。中标样品经采购人和中标供应商双方确认后由采购人负责封存，并作为验收标准之一，中标样品在合同验收合格后由采购人负责退还，中标样品不能顶替供货产品。

# （五）未按招标文件要求提供样品或样品不齐全的，样品评分为0分。

# （六）投标人提供的样品如涉及油、水、电、气、灭火剂等提前须自行加满，递交样品地不提供任何补充油、水、电、气、灭火剂的条件，样品提交后不允许补充油、水、电、气和灭火剂。

# （七）样品测试环节均由供应商自行操作演示，测试过程中如样品出现故障或损毁，供应商自行承担由此产生的损失。

# （八）每个投标人最多可委托2名工作人员参加样品测试，评审期间应按照采购人要求在指定区域等待，严禁随意走动。

# （九）本项目投标人须按照招标文件要求递交样品，投标人提供的样品须与所投产品一致，并在样品明显处粘贴（附件15：样品标签），各包递交样品如下：

# 第一包：车用灭火毯1套。

# 第二包：应急逃生自救安全绳1条，消防安全腰带1条。

# 第三包：佩戴式头灯1个（白光），救生照明线2套，呼救器1个。

# 第四包：便携式装备包1个。

# 第五包：液压破拆工具组1套。

# 第九包：正压式消防空气呼吸器1具。

# 第十包：正压式氧气呼吸器1套。

# 第十一包：电动遥控移车器1套。

# 四、评审因素及评标标准

# 第一包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（46分） |  |  | 分值 |
| 1 | 代理协议 | 针对核心产品，投标文件中提供所投产品制造商与投标人在有效期内的签约代理协议扫描件或投标人为所投产品的制造商，得2分 | 2 |
| 2 | 检测/检验/试验/测试报告 | 所投车用灭火毯具备CMA标识的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致），投标文件中提供完整检验报告扫描件得5分。 | 5 |
| 3 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多4分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 4 |
| 4 | 非“★”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得35分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足7条的，每出现1条以上情形减5分 | 35 |
| 第三部分 主观分（24分） |  |  | 分值 |
| 1 | 样品评测 | 1、检查灭火毯是否无缝隙、无漏洞。手感光滑柔软无毛刺，无刺激性，边缘包缝锁边，针脚严密、无开线，具有耐割、耐磨、耐腐蚀、防水等性能。完全符合需求：15分；有1处瑕疵：12分；有2处瑕疵：9分；有3处瑕疵：6分；其他：0分。 2、检查灭火毯的包把手是否牢固，整体是否方便携带运输。完全符合需求：9分；有1处瑕疵：6分；有2处瑕疵：3分；其他：0分。 | 24 |

# 第二包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（42分） |  |  | 分值 |
| 1 | 代理协议 | 针对核心产品，投标文件中提供所投产品制造商与投标人在有效期内的签约代理协议扫描件或投标人为所投产品的制造商，得2分 | 2 |
| 2 | 检测/检验/试验/测试报告 | 所投应急逃生自救安全绳、消防腰斧、消防安全腰带、护目镜、方位灯、防静电内衣具备CMA标识的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致），投标文件中提供1份完整检验报告扫描件得1分，最多6分。 | 6 |
| 3 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩0.5分，最多2分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 2 |
| 4 | 非“★”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得32分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足16条的，每出现1条以上情形减2分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥16条的，本项得0分 | 32 |
| 第三部分 主观分（28分） |  |  | 分值 |
| 1 | 样品评测 | 一、对应急逃生自救安全绳进行评测。（17分） （1）查看应急逃生安全绳材质是否结实耐用，柔软易打结，绳体粗细均匀，颜色符合要求。完全符合需求：3分；有1处瑕疵：2分；有2处瑕疵：1分；其他：0分。 （2）应急逃生安全绳的一端采用绳环结构收尾，并用同种材料的细绳扎缝50mm，在扎缝处及另一端均需热封并包以裹紧的橡胶或塑料套管。完全符合需求：3分；其他：0分。 （3）现场测试防慌乱功能，将安全绳置于下降器内，安全绳一端连接固定物体，另一端连接测试人员，并将安全绳拉紧，测试人员手持下降器，分别在用力握紧或松开的条件下测试能否停止移动，测试防慌乱设计是否科学合理，使用便捷。完全符合需求：4分；其他：0分。 （4）实际使用应急逃生安全绳，查看整体结构科学合理，各部件匹配科学，操作简单，有无安全隐患。完全符合需求：2分；其他：0分。 （5）排绳器收起方便。完全符合需求：2分；其他：0分。 （6）应急逃生安全绳绳芯内编入一根宽度不小于2mm、贯穿全绳的信息条，其上至少应包括生产者和/或生产企业名称，采用以下两种方式之一表示：中文全称、英文或拼音全称。完全符合需求：2分；其他：0分。 （7）绳环是否设置永久性标志，标识内容准确、清晰。完全符合需求：1分；其他：0分。 二、对消防安全腰带进行评测（11分） （1）消防安全腰带的缝线应与织带相匹配，线路、针迹应顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。完全符合需求：4分；有1处瑕疵：2分；其他：0分。 （2）产品具有执行标准、生产厂家、出厂日期、型号、批次号、注意事项等永久性标识。完全符合需求：2分；其他：0分。 （3）重量、颜色符合要求。完全符合需求：2分；有1处瑕疵：1分；其他：0分。 （4）实际进行佩戴，牢固不易松动脱落，无安全隐患。完全符合需求：3分；其他：0分。 | 28 |

# 第三包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（38分） |  |  | 分值 |
| 1 | 代理协议 | 针对核心产品，投标文件中提供所投产品制造商与投标人在有效期内的签约代理协议扫描件或投标人为所投产品的制造商，得2分 | 2 |
| 2 | 检测/检验/试验/测试报告 | 所投佩戴式头灯、救生照明线、呼救器具备CMA标识的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致），投标文件中提供1份完整检验报告扫描件得2分，最多6分。 | 6 |
| 3 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩0.5分，最多2分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 2 |
| 4 | 非“★”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得28分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足14条的，每出现1条以上情形减2分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥14条的，本项得0分 | 28 |
| 第三部分 主观分（32分） |  |  | 分值 |
| 1 | 样品评测 | 一、对佩戴式头灯进行评测。（12分） （1）可照射黄光或者白光，开启关闭和光源转换方便可靠，尾部加大开关设计，不影响佩戴消防手套操作。完全符合需求：3分；其他：0分。 （2）灯具利用卡子佩戴在消防头盔上，灯具可在一定范围调节照射方向，卡子不对头盔有结构破坏，卡子与头盔结合牢固。完全符合需求：3分；其他：0分。 （3）具有显示工作状态、剩余电量及可使用时间等信息。测试灯具在强光状态下的使用时间。完全符合需求：3分；其他：0分。 （4）在1.5m处掉落后，无机械损伤和紧固件松动现象，且能正常进行开、关和强、弱光切换。完全符合需求：3分；其他：0分。 二、对救生照明线进行评测。（10分） （1）救生照明线整体为一体化结构设计，便于操作，具有常亮、闪烁、导向功能，线盘和线尾均设有紧急撤离按钮。当启动紧急撤离时，线缆灯光会依次循环亮起，引导人员向正确方向快速撤离。完全符合需求：3分；其他：0分。 （2）具有级联统一指挥功能，测试2盘线缆首尾相连时，指挥端可一键控制相连的所有线盘。完全符合需求：2分；其他：0分。 （3）线缆具有高亮照明功能，线缆展开后可为沿线提供照明和方向指引。完全符合需求：1分；其他：0分。 （4）测量长度，产品标识符合规定，各部件连接牢固，耐用。完全符合需求：4分；有1处瑕疵：2分；其他：0分。 三、对呼救器进行评测。（10分） （1）开关和按钮灵活可靠，坚固耐用，有防误动措施，并清晰地标出其功能。按键较大，可在穿着消防手套时容易按键解除报警。完全符合需求：2分；其他：0分。 （2）表面无斑点、气泡、裂纹和划伤。后盖密封胶，密封完全。完全符合需求：1分；其他：0分。 （3）呼救器具有产品名称、型号、生产厂家、出厂日期、防爆标志、执行标准等永久性标识。完全符合需求：2分；其他：0分。 （4）悬挂在消防腰带上，消防员进行跑动、跳跃等动作，设施牢固、取用便捷。完全符合需求：2分；其他：0分。 （5）开启状态下，在1.5米处自由跌落4次后，能够正常使用，无机械损伤和紧固部位松动的现象。完全符合需求：3分；其他：0分。 | 32 |

# 第四包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（45分） |  |  | 分值 |
| 1 | 代理协议 | 针对核心产品，投标文件中提供所投产品制造商与投标人在有效期内的签约代理协议扫描件或投标人为所投产品的制造商，得2分 | 2 |
| 2 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多4分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 4 |
| 3 | 非“★”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得39分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足13条的，每出现1条以上情形减3分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥13条的，本项得0分 | 39 |
| 第三部分 主观分（25分） |  |  | 分值 |
| 1 | 样品评测 | 1、设计科学合理，具有手提、拉杆、双肩背及单肩背四种功能，集存储、移动、运输、空投功能于一身，且可分区、分层置放，具有防水性能和耐磨性能。可放置消防头盔、消防员灭火防护服、消防手套、消防员灭火防护靴、手提式强光照明灯、防爆式佩戴照明灯等装备。完全符合需求：9分；有1处瑕疵：6分；有2处瑕疵：3分；其他：0分。 2、材质结实耐用，走轮运转灵活，拉杆拉合顺畅。完全符合需求：16分；有1处瑕疵：12分；有2处瑕疵：8分；有3处瑕疵4分；其他：0分。 | 25 |

# 第五包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（43分） |  |  | 分值 |
| 1 | 代理协议 | 针对核心产品，投标文件中提供所投产品制造商与投标人在有效期内的签约代理协议扫描件或投标人为所投产品的制造商，得2分 | 2 |
| 2 | 检测/检验/试验/测试报告 | 所投液压破拆工具组具备CMA标识的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致），投标文件中提供完整检验报告扫描件得3分。 | 3 |
| 3 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩0.5分，最多2分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 2 |
| 4 | 非“★”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得36分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足18条的，每出现1条以上情形减2分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥18条的，本项得0分 | 36 |
| 第三部分 主观分（27分） |  |  | 分值 |
| 1 | 样品评测 | 1、称重，测量开口、扩张、牵拉、撑顶、油管等长度。完全符合需求：6分；有1处瑕疵：4分；有2处瑕疵：2分；其他：0分。 2、测试剪切器、剪扩器剪切性能，连续进行20次剪切，查看可靠性、稳定性。能够连续对圆钢进行20次剪切，剪切顺畅，切口平整，稳定可靠，不发生机械故障，无安全隐患，15分；能够连续对圆钢进行15（含）至20（不含）次剪切，剪切顺畅，切口平整，稳定可靠，不发生机械故障，无安全隐患，10分；能够连续对圆钢进行10（含）至15次（不含）次剪切，剪切顺畅，切口平整，稳定可靠，不发生机械故障，无安全隐患，5分；无法剪切或仅能完成10次以下剪切：0分。 3、实际使用，剪切器、扩张器、剪扩器、撑顶器、微型剪切器、开门器等结构设计符合人体力学，各部件连接牢固，便于操作，机动泵可同时接驳两种工具，而且两件工具可同时操作。在剪切过程中，不出现漏油情况。完全符合需求：6分；有1处瑕疵：3分；其他：0分。 | 27 |

# 第六包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（46分） |  |  | 分值 |
| 1 | 代理协议 | 针对核心产品，投标文件中提供所投产品制造商与投标人在有效期内的签约代理协议扫描件或投标人为所投产品的制造商，得2分 | 2 |
| 2 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩0.5分，最多2分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 2 |
| 3 | 非“★”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得42分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足21条的，每出现1条以上情形减2分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥21条的，本项得0分 | 42 |
| 第三部分 主观分（24分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：15分； 方案内容存在1处瑕疵：12分； 方案内容存在2处瑕疵：9分； 方案内容存在3处瑕疵：6分； 方案内容存在4处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在5处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 15 |
| 2 | 培训方案评价 | 至少包含针对本项目的培训方案：明确培训人员、培训时长、培训内容，逐队上门开展装备接装培训。培训后，将培训单原件及培训视频和照片电子文件送到采购人处。 满足招标文件要求，无瑕疵：4分； 方案内容存在1处瑕疵：3分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 方案内容存在3处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 4 |
| 3 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间等。 满足招标文件要求，无瑕疵：5分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 方案内容存在4处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在5处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 5 |

# 第七包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（48分） |  |  | 分值 |
| 1 | 代理协议 | 针对核心产品，投标文件中提供所投产品制造商与投标人在有效期内的签约代理协议扫描件或投标人为所投产品的制造商，得2分 | 2 |
| 2 | 检测/检验/试验/测试报告 | 所投强制送风呼吸器具备CMA标识的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致），投标文件中提供完整检验报告扫描件得4分。 | 4 |
| 3 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩0.5分，最多2分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 2 |
| 4 | 非“★”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得40分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足20条的，每出现1条以上情形减2分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥20条的，本项得0分 | 40 |
| 第三部分 主观分（22分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：8分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：4分； 方案内容存在4处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在5处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 2 | 培训方案评价 | 至少包含针对本项目的培训方案：明确培训人员、培训时长、培训内容，逐队上门开展装备接装培训。培训后，将培训单原件及培训视频和照片电子文件送到采购人处。 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 3 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间等。 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：5分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 方案内容存在4处瑕疵：2分； 方案内容存在5处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在6处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |

# 第八包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（54分） |  |  | 分值 |
| 1 | 代理协议 | 针对核心产品，投标文件中提供所投产品制造商与投标人在有效期内的签约代理协议扫描件或投标人为所投产品的制造商，得2分 | 2 |
| 2 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩0.5分，最多2分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 2 |
| 3 | 非“★”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得50分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足25条的，每出现1条以上情形减2分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥25条的，本项得0分 | 50 |
| 第三部分 主观分（16分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 8 |
| 2 | 培训方案评价 | 至少包含针对本项目的培训方案：明确培训人员、培训时长、培训内容，逐队上门开展装备接装培训。培训后，将培训单原件及培训视频和照片电子文件送到采购人处。 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 3 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间等。 满足招标文件要求，无瑕疵：5分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 方案内容存在4处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在5处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 5 |

# 第九包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（43分） |  |  | 分值 |
| 1 | 代理协议 | 针对核心产品，投标文件中提供所投产品制造商与投标人在有效期内的签约代理协议扫描件或投标人为所投产品的制造商，得2分 | 2 |
| 2 | 检测/检验/试验/测试报告 | 所投正压式消防空气呼吸器具备CMA标识的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致，报告应包括主型和分型），投标文件中提供完整检验报告扫描件得3分。 | 3 |
| 3 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩0.5分，最多2分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 2 |
| 4 | 非“★”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得36分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足18条的，每出现1条以上情形减2分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥18条的，本项得0分 | 36 |
| 第三部分 主观分（27分） |  |  | 分值 |
| 1 | 样品评测 | 1、对空气呼吸器气密性和报警装置进行测试，检查空气呼吸器气密性是否良好，将空气呼吸器组装完成后，打开气瓶开关，检查有无漏气现象；然后关闭气瓶开关，其压力表的压力指示值在1min内的下降≤1MPa；最后打开泄压阀，气瓶压力在5.5±0.5MPa时报警器是否发生连续声响警报。完全符合需求：3分；其他：0分。 2、实际使用空气呼吸器进行跑、跳、下蹲等灭火救援中可能出现的动作，查看结构造型符合人体工程学原理，有无局部压痛感，各背带是否因跑动而松动，各部件是否影响消防员进行灭火救援。完全符合需求：4分；有1处瑕疵：2分；其他：0分。 3、实际佩戴面罩，佩戴舒适，与消防头盔配合使用，面罩与头盔的能够匹配，不影响灭火救援行动。完全符合需求：3分；其他：0分。 4、在使用空气呼吸器时，测试压力表是否便于观察，压力表是否防撞击。完全符合需求：3分；其他：0分。 5、查看标识是否准确、清晰，配件资料是否齐全。完全符合需求：4分；有1处瑕疵：2分；其他：0分。 6、查看样品做工精细度，佩戴者可能触摸到的部件表面无锐利的棱角，面罩、背带、背拖、腰带、气瓶套等有无毛刺，材质是否结实耐用。完全符合需求：4分；其他：0分。 7、压力平视显示装置采用无线或有线连接，压力平视显示装置不妨碍佩戴者的视线和头部的转动，且无论头部是否摆动，佩戴者都应看到LED的工作状态。完全符合需求：3分；其他：0分。 8、在空旷且无障碍情况下，距离30米测试远距离通话装置是否良好。完全符合需求：3分；其他：0分。 | 27 |

# 第十包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（43分） |  |  | 分值 |
| 1 | 代理协议 | 针对核心产品，投标文件中提供所投产品制造商与投标人在有效期内的签约代理协议扫描件或投标人为所投产品的制造商，得2分 | 2 |
| 2 | 检测/检验/试验/测试报告 | 所投正压式氧气呼吸器具备CMA标识的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致），投标文件中提供完整检验报告扫描件得3分。 | 3 |
| 3 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩0.5分，最多2分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 2 |
| 4 | 非“★”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得36分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足18条的，每出现1条以上情形减2分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥18条的，本项得0分 | 36 |
| 第三部分 主观分（27分） |  |  | 分值 |
| 1 | 样品评测 | 1、查看氧气呼吸器舒适度。实际使用氧气呼吸器，感受呼吸阻力、吸气温度。完全符合需求：12分；有1处瑕疵：8分；有2处瑕疵：4分；其他：0分。 2、整体结构合理，各部件匹配性强，无不安全因素。佩戴氧气呼吸器进行跑、跳、下蹲等灭火救援中可能出现的动作，查看结构造型符合人体工程学原理，有无局部压痛感，各部件是否影响消防员进行灭火救援。完全符合需求：9分；有1处瑕疵：6分；有2处瑕疵：3分；其他：0分。 3、查看氧气呼吸器做工精细度，无毛刺、破损，材质结实耐用。完全符合需求：6分；有1处瑕疵：3分；其他：0分。 | 27 |

# 第十一包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（37分） |  |  | 分值 |
| 1 | 代理协议 | 针对核心产品，投标文件中提供所投产品制造商与投标人在有效期内的签约代理协议扫描件或投标人为所投产品的制造商，得3分 | 3 |
| 2 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多4分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 4 |
| 3 | 非“★”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得30分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足15条的，每出现1条以上情形减2分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥15条的，本项得0分 | 30 |
| 第三部分 主观分（33分） |  |  | 分值 |
| 1 | 样品评测 | 1、电池驱动，可通过遥控器远程控制移车器对汽车进行自动装载、自动卸载、移动等功能操作。完全符合需求：21分；有1处瑕疵：14分；有2处瑕疵：7分；其他：0分。 2、在空旷且无障碍情况下，测试人员现场遥控电动移车器，测试其能否在距离30米的位置接受遥控信号，并能顺利进行移动、照明等操作。测试其操作是否便利，信号接收是否灵敏准确。完全符合需求：12分；有1处瑕疵：6分；其他：0分。 | 33 |

# 五、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

# 一、项目背景

# 天津市消防救援总队结合全市灭火救援装备建设现状，进一步提升灭火救援装备保障能力，购置灭火救援装备。

# 本项目属于工业。

# 二、采购清单

# 注：

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

# 加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书扫描件，否则不予认定。未加注“■”号的产品均不属于节能产品政府采购强制采购的产品。如供应商对此有异议，请按照招标文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面形式向采购人提出质疑，否则视为认同招标文件中关于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

第一包

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲车用灭火毯 | 1.用于扑救、控制新能源汽车的初期火灾。 2.符合《灭火毯》（XF1205-2014）标准有关要求。 3.矩形，展开面积（长×宽）≥10m×7m； 4.可承受1000℃高温，高温下不坍缩、不熔滴，阻燃A1以上； 5.整块灭火毯无缝隙、无漏洞，手感光滑柔软无毛刺，无刺激性，边缘包缝锁边，针脚严密、无开线，具有耐割、耐磨、耐腐蚀、防水等性能； 6.不含有对人体有害和会造成环境污染的成分； 7.配有装载灭火毯的包，具有手提把手，把手坚固。 8.样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分） 8.1检查灭火毯是否无缝隙、无漏洞。手感光滑柔软无毛刺，无刺激性，边缘包缝锁边，针脚严密、无开线，具有耐割、耐磨、耐腐蚀、防水等性能； 8.2.检查灭火毯的包把手是否牢固，整体是否方便携带运输。 | 套 | 300 |

# 第二包

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲应急逃生自救安全绳 | 1.在灭火救援或日常训练中用于承载人的绳索套装。 2.套装内的安全绳、安全钩、下降器应符合（XF 494-2023《消防用防坠落装备》）标准。 3.整体结构： 3.1.产品应形成1条安全绳、2个轻型安全钩（铝质D型钩）、1个轻型下降器、1个扁带、1个排绳器、1个绳包等7项组件构成的自救安全绳包套装，能够配套使用。 3.2.套装应轻便、携带方便，总重量≤1.8kg。 4.安全绳： 4.1.安全绳为包芯绳结构，整绳粗细均匀、结构一致，绳体柔软，绳皮主体颜色应为黄色； 4.2.安全绳的一端采用绳环结构收尾，并用同种材料的细绳扎缝50mm，在扎缝处及另一端均需热封并包以裹紧的橡胶或塑料套管； 4.3.安全绳直径为8（±0.5）mm。 4.4.长度为：16（±0.1）m。 4.5.线密度：≤50g/m。 4.6.最小破断强度：≥20kN。 4.7.延伸率：≥1%且≤10%（承重达到最小破断强度的10%时）。 4.8.经204（±5）℃的耐高温性能试验后，不应出现熔融、焦化现象。 4.9.在600（±5）℃、1.33kN负荷环境下的承载45 s，在400（±5）℃、1.33kN负荷环境下承载300s，不应出现断裂现象。 4.10.绳体阻燃。 4.11.绳芯内应编入一根宽度不小于2mm、贯穿全绳的信息条，其上至少应包括生产者和/或生产企业名称，采用以下两种方式之一表示：中文全称、英文或拼音全称； 4.12.绳环下方应设置永久性标志，且至少应包括：①生产者和/或生产企业名称，应当使用中文全称；②产品名称及型号；③产品批号或编号（前6位为生产年、月）；④法律法规要求标注的其他内容； 4.13.安全绳4m、12m处宜设置宽度不小于1cm的红色标识，8m处设置宽度不小于1cm的蓝色标识。 4.14.绳体上宜设置连续或间断反光标识，间断反光长度不少于绳体总长度的三分之一。 5.下降器： 5.1.工作负荷≥5kN； 5.2.适用的安全绳直径：涵盖8mm； 5.3.下降器具有防慌乱功能。 6.安全钩： 6.1.开口闭合时，长轴破断强度≥22kN； 6.2.开口打开时，长轴破断强度≥7kN； 6.3.短轴破断强度≥7kN。 7.扁带： 7.1.扁带采用耐高温材料，经204（±5）℃的耐高温性能试验后，不应出现熔融、焦化现象； 7.2.破断强度≥35kN； 7.3.工作长度1m； 8.排绳器设计合理，使用方便； 9.绳包： 9.1.绳包为黑色，耐用材料，本体耐260℃高温不应有明显变化。 9.2.绳包应设计有安全绳防止缠绕、垂降墙角保护等功能，应有防水或泄水功能，应能合理放置安全钩、下降器，方便携带于安全腰带上，操作便捷，使用安全。 10.每套产品需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。 11. 样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分） 11.1.查看应急逃生安全绳材质是否结实耐用，柔软易打结，绳体粗细均匀，颜色符合要求。 11.2.应急逃生安全绳的一端采用绳环结构收尾，并用同种材料的细绳扎缝50mm，在扎缝处及另一端均需热封并包以裹紧的橡胶或塑料套管。 11.3.现场测试防慌乱功能，将安全绳置于下降器内，安全绳一端连接固定物体，另一端连接测试人员，并将安全绳拉紧，测试人员手持下降器，分别在用力握紧或松开的条件下测试能否停止移动，测试防慌乱设计是否科学合理，使用便捷。 11.4.实际使用应急逃生安全绳，查看整体结构科学合理，各部件匹配科学，操作简单，有无安全隐患。 11.5.排绳器收起方便。 11.6.应急逃生安全绳绳芯内编入一根宽度不小于2mm、贯穿全绳的信息条，其上至少应包括生产者和/或生产企业名称，采用以下两种方式之一表示：中文全称、英文或拼音全称。 11.7.绳环是否设置永久性标志，标识内容准确、清晰。 | 条 | 580 |
| 2 | 消防腰斧 | 1.主要用于消防员随身携带破拆和自救。 2.产品应符合（XF 630-2023《消防腰斧》）标准。 3.整体结构： 3.1.腰斧为组装式，具备起撬功能。 3.2.包括斧头和斧柄，斧头一侧为斧刃，另一侧设有钳口，钳口上端为尖锥形，斧面上设有不同规格六方孔，斧刃内侧与斧颈呈倒U字形； 3.3.斧柄外包裹绝缘层，斧柄下端安装有刀子和锯，螺纹旋转平顺，无烂牙，无锈蚀； 3.4.生产经过淬火； 3.5.各刃部抛光，表面粗糙度（Ra）≤6.3μm； 3.6.金属表面平整光洁，无裂纹、毛刺、凹痕、缺损或有害杂质等缺陷，涂漆部分不应有流痕、气泡等缺陷； 3.7.橡胶斧柄套与金属斧柄装配牢固，应无碎渣、气泡、孔隙、夹杂物及其他明显缺陷，表面花纹应清晰，抓握防滑舒适； 4.装备的各项参数： 4.1.腰斧整体尺寸≤300mm×170mm。 4.2.腰斧质量：≤0.9kg。 4.3.电绝缘性：斧柄抓握区域电阻：≥10MΩ。 4.4.抗拉离性能：斧头与斧柄连接牢固，在施加12.5kN拉力时，斧头与斧柄不应拉脱。 4.5.硬度：腰斧各刃部硬度均达到48HRC-56HRC。 4.6.抗冲击性能：腰斧各刃部经5kg的重锤从1m的高度自由落体冲击后，无裂纹、变形等损伤。 4.7.平刃砍断性能：腰斧平刃应能砍断直径5mm的Q235A圆钢，无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。 4.8.尖刃凿击性能：腰斧尖刃应能凿穿厚度1.5mm的Q235A钢平板，应无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。 4.9.具备耐腐蚀、防锈性能。 4.10.起撬功能：经起撬试验后，无断裂、变形等损伤。 5.配件：每个腰斧提供2个腰斧套。腰斧套棕色，采用优质皮革制成，材质柔软且耐磨耐拉扯，防火材质，可与消防腰带紧密配合，在施加750N拆卸力时，柄套与斧柄不应松脱，与腰带连接处应增加强度。 6.标识：斧面设置永久性标志，且至少应包括：①生产者和/或生产企业名称，应当使用中文全称；②产品名称及型号；③产品批号或编号（前6位为生产年、月）；④法律法规要求标注的其他内容。 7.每件产品需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。 | 个 | 250 |
| 3 | 消防安全腰带 | 1.主要用于消防员登梯作业和逃生自救。 2.产品应符合（XF 494-2023《消防用防坠落装备》）标准。 3.整体结构： 3.1.织带由一整根织成，无接缝，带长连续可调节以适合不同体型； 3.2.安全腰带的缝线应与织带相匹配，用肉眼易于检查； 3.3.缝合接口及缝合末端回缝不应少于13mm； 3.4.线路、针迹应顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线； 3.5.织带主体为藏蓝色，沿织带长度方向平行设置三条与织带为一体的连续荧光黄反光标识，缝线为藏蓝色。 4.装备的各项参数： 4.1.正立方向静拉力：≥1.33KN。 4.2.腰带织带宽度为70mm±1mm，厚度≥2.5mm。 4.3.重量：≤0.85kg。 4.4.安全腰带的拉环不得焊接，厚度≥5mm，材质为铝合金7075。 5.配件：安全腰带具有内带扣和外带扣。 6.标识：产品具有执行标准、生产厂家、出厂日期、型号、批次号、注意事项等永久性标识；交货时提供中文详细使用说明书。 7.每件产品需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。 8. 样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分） 样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分） 8.1.消防安全腰带的缝线应与织带相匹配，线路、针迹应顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。 8.2.产品具有执行标准、生产厂家、出厂日期、型号、批次号、注意事项等永久性标识。 8.3.重量、颜色符合要求。 8.4.实际进行佩戴，牢固不易松动脱落，无安全隐患。 | 条 | 315 |
| 4 | 方位灯 | 1.用于消防员黑暗或浓烟等环境中的位置标识。 2.符合《消防员方位灯》（GB 27899-2011）、《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》（GB/T3836.1-2021）、《爆炸性环境第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》（GB/T3836.4-2021）的要求。 3.具备闪光和常亮功能。 4.发光亮度：≥300cd/㎡。 5.额定电压：≥DC3V； 6.光源功率：≥3W。 7.静态电流：≤3μA； 8.闪光频率：≥2Hz。 9.常亮工作时间：≥20h；闪光时间：≥100h； 10.脉冲电流最大值：≥80mA。 11.重量：≤100g； 12.外壳防护等级：≥IP68。 13.防爆标志：不低于Ex ia IIC T6。 14.每件产品需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。 | 个 | 205 |
| 5 | 护膝护肘 | 1.用于消防员抢险救援作业时的肘部和膝部防护。 2.整套为黑色，包括壳体、防护垫、固定带、调节固定扣、固定钮等。 3.外壳采用软胶龟板和EVA（乙烯和醋酸共聚物）或优于同等材料，具有阻燃、抗冲击、韧性好、耐磨等特点；内层采用无毒、抗冲击性好、轻便的缓冲材料。 4.耐磨次数≥2000次。 5.耐摩擦性≥500N。 6.耐切割性：≥3N。 7.耐撕裂性：≥35N。 8.抗冲击性能：护肘≥590N、护膝≥1900N。 9.耐穿刺性能：护肘≥580N、护膝≥850N。 10.结构设计合理，穿戴舒适，与人体贴合性好，在跑步、登高、爬拉梯等运动下能够始终与人体贴合，起到防护作用。 | 套 | 60 |
| 6 | 护目镜 | 1.用于消防员抢险救援时眼部防护。 2.产品符合《消防员防护辅助装备消防护目镜》（XF1273-2015）标准要求。 4.可调零件或结构部件应易于调节和更换。 5.护目镜头带用于固定作用的头带应可调节，宽度≥25mm。 6.镜面做防雾处理。 7.质量≤150g。 8.光透射比：≥90% 9.抗高速粒子冲击性能：按试验要求做冲击试验，不应出现镜片破损、变形、护具框架破损现象。 10.可与矫视眼镜同时佩戴。 11.每件产品需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。 | 个 | 115 |
| 7 | 防静电内衣 | 1.用于在易燃易爆场所中，防止产生静电。 2.具备阻燃和防静电性能。 3.每套包括长袖内衣、长裤内衣、短袖内衣、短裤内衣、背心、内裤、长袜等。灰色。 4.采用棉织物及导电纤维交织而成。具有防静电、阻燃、柔软、轻便舒适、吸汗等性能。 5.阻燃性能：损毁长度≤70mm，续燃时间≤1s，阴燃时间≤1s，与火焰接触后无熔融、滴落现象。 6.带电量：≤0.5μC/套。 7.顶破强力：≥600kPa。 8.缩水率：≤6％。 9.起球等级：≥4级。 10.所有衣物均不含甲醛。 11.PH值范围：6.5-7.5。 12.每件衣物应具有生产厂家、号码、布料等永久性标识。 | 套 | 60 |

# 第三包

# ★1. 投标产品实质性要求

# 所投佩戴式头灯、呼救器须具备防爆合格证，提供证书扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲佩戴式头灯 | 1.用于消防员灭火救援时佩戴在头盔上照明使用。防水、防爆、牢固、耐冲击。 2.符合《消防员照明灯具》（GB 30734-2014）标准。 3. 可根据用户需求，选择黄光或者白光（供货时黄光和白光各占50%）。 4.采用锂电池，电池额定容量≥1.8Ah，电池额定电压：≥3.7V。 ★5.防爆等级不低于ExibIICT4Gb。 6.LED光源，具有工作光、强光及爆闪。功率≥3W。 7.连续稳定工作时间：工作光≥10h，强光≥5h。 8.强光平均照度≥1800Lx@2m处。 9.工作光平均照度≥700Lx@2m处。 10.灯具质量（不含卡子）≤100g。 11.防尘防水等级不低于IP68。 12.充电时间≤4h，使用寿命≥100000h，电池循环使用寿命不小于1000次。 13.灯具开启关闭和光源转换方便可靠，尾部加大开关设计，不影响佩戴消防手套操作。 14.具有显示工作状态、剩余电量及可使用时间等信息。 15.抗跌落性能：在1.5m处掉落后，无机械损伤和紧固件松动现象，且能正常进行开、关和强、弱光切换。 16.灯具利用卡子佩戴在消防头盔上，灯具可在一定范围调节照射方向，卡子不对头盔有结构破坏，头盔放在着装台上左右倾斜≤15°，卡子与头盔结合牢固。每个佩戴式防爆照明灯配备不少于3种类型的卡子，以适应不同类型的头盔，卡子结实耐用，不易损坏。 17.每个灯配备1个充电器，充电器设计有过充、过流、过放和短路保护装置。 18.产品具有生产厂家、产品型号、防爆等级、防水防尘等级等永久性标识。 19.每件产品需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。 20.样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分） 20.1.可照射白光，开启关闭和光源转换方便可靠，尾部加大开关设计，不影响佩戴消防手套操作。 20.2.灯具利用卡子佩戴在消防头盔上，灯具可在一定范围调节照射方向，卡子不对头盔有结构破坏，卡子与头盔结合牢固。 20.3.具有显示工作状态、剩余电量及可使用时间等信息。测试灯具在强光状态下的使用时间。 20.4.在1.5m处掉落后，无机械损伤和紧固件松动现象，且能正常进行开、关和强、弱光切换。 | 个 | 3110 |
| 2 | 救生照明线 | 1.用于在火灾烟雾等可视度低的环境场所，指引逃生路线。 2.符合《消防救生照明线》（GB26783-2011）标准要求。3.救生照明线一体化结构设计，内置锂电池。 4.线长：≥100m。 5.发光亮度：≥100cd/㎡。 6.闪烁频率：1-2Hz。 7.线体拉力：≥300N。 8.整体重量：≤10kg。 9.具备长亮、闪烁功能，长亮连续工作时间≥8h，闪烁连续工作时间≥16h。 10.具有灯光导向功能，线盘和线尾均设有紧急撤离按钮。当启动紧急撤离时，线缆灯光会依次循环亮起，引导人员向正确方向快速撤离。 11.最高表面温度：≤30℃。 12.具有级联统一指挥功能，多盘线缆首尾相连时，指挥端可一键控制相连的所有线盘。 13.线缆具有高亮照明功能，线缆展开后可为沿线提供照明和方向指引。 14.每件产品需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。 15. 样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分） 15.1.救生照明线整体为一体化结构设计，便于操作，具有常亮、闪烁、导向功能，线盘和线尾均设有紧急撤离按钮。当启动紧急撤离时，线缆灯光会依次循环亮起，引导人员向正确方向快速撤离。 15.2.具有级联统一指挥功能，测试2盘线缆首尾相连时，指挥端可一键控制相连的所有线盘。 15.3.线缆具有高亮照明功能，线缆展开后可为沿线提供照明和方向指引。 15.4.测量长度，产品标识符合规定，各部件连接牢固，耐用。 | 套 | 20 |
| 3 | 呼救器 | 1.用于消防员无法行动或需要增援时，会自动或手动发出声光警报。 2.符合《消防员呼救器》（GB27900-2011）标准要求。 3.预报警：静止时间为30±2s，预报警时间为15±2s，声级强度≥90dB。 4.自动报警：超过静止时间和预报警时间之和时，发出声响信号和闪光信号，报警声级≥100dB。 5.低电压报警功能：电压低于额定电压的80%时，发出告警声响或光信号，声级强度≥65dB。 6.连续工作时间： 6.1.连续开机时间≥48h。 6.2.连续报警时间≥800min。 7.质量：≤200g（含电池）。 ★8.防爆性能：不低于Ex ib IIB T3 Gb。 9.防水性能：置于水深1.5m的容器内2h，无水渗入呼救器内，能正常工作。 10.发光亮度：≥350cd/m2。 11.有充电安全保护功能，每个有单独专用充电装置。 12.开关和按钮灵活可靠，坚固耐用，有防误动措施，并清晰地标出其功能。 13.表面无斑点、气泡、裂纹和划伤。 14.后盖密封胶，密封完全。 15.呼救器具有产品名称、型号、生产厂家、出厂日期、防爆标志、执行标准等永久性标识。 16.悬挂在消防腰带上，消防员进行跑动、跳跃等动作，设施牢固、取用便捷。 17.按键较大，可在穿着消防手套时容易按键解除报警。 18.开启状态下，在1.5m处自由跌落4次后，能够正常使用，无机械损伤和紧固部位松动的现象。 19.每件产品需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。 20.样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分） 20.1.开关和按钮灵活可靠，坚固耐用，有防误动措施，并清晰地标出其功能。按键较大，可在穿着消防手套时容易按键解除报警。 20.2.表面无斑点、气泡、裂纹和划伤。后盖密封胶，密封完全。 20.3.呼救器具有产品名称、型号、生产厂家、出厂日期、防爆标志、执行标准等永久性标识。 20.4.悬挂在消防腰带上，消防员进行跑动、跳跃等动作，设施牢固、取用便捷。 20.5.开启状态下，在1.5米处自由跌落4次后，能够正常使用，无机械损伤和紧固部位松动的现象。 | 个 | 1290 |

# 第四包

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲便携式装备包 | 1.用于放置全套消防员灭火或救援的个人防护装备及用品。 2.具有手提、拉杆、双肩背及单肩背四种功能，集存储、移动、运输、空投功能于一身，且可分区、分层置放，具有防水性能和耐磨性能。 3.分为灭火款（藏蓝色）和救援款（橙色）两种。 4.灭火款可放置消防头盔、消防员灭火防护服、消防手套、消防员灭火防护靴、手提式强光照明灯、防爆式佩戴照明灯等装备。 5.救援款可放置抢险救援头盔、抢险救援服、抢险救援手套、抢险救援靴、手提式强光照明灯、防爆式佩戴照明灯等装备。 6.规格尺寸：长×宽×高：≥600mm×300mm×350mm。 7.外层面料断裂强力：经向≥3700N，纬向≥2800N。 8.表面抗湿≥3级。 9.摩擦色牢度≥4级。 10.拉杆耐疲劳强度：拉合3000次，拉杆无变形、卡阻、松脱等现象。 11.负重使用性能：在规定负重条件下连续行走8km后，走轮转动灵活，无卡阻，无变形；轮架、轮轴无变形、开裂；走轮磨损不大于2mm；拉杆拉合顺畅，不变形、不松动、无卡阻，拉杆与包体结合部无开裂、松动。 12.振荡冲击性能：在规定负重条件下，提把、拉杆振荡冲击400次，背带振荡冲击250次测试后各部位不变形，无断裂、损坏，不开线；固定件、连接件不松动；包体不变形、无开裂；拉杆拉合顺畅，不变形、不松动、无卡阻，不脱节，拉杆与包体结合部无开裂、松动。 13.耐冲击性能：在规定负重条件下进行跌落试验，包体、衬架不变形、不开裂；走轮、轮轴、支架不变形、不断裂；走轮转动灵活，无松脱；固定件、连接件不变形、不松动、无损坏，包面无裂痕。 14.缝合强度≥190N。 15.款式及数量：供货灭火款数量占比总数的50%，救援款数量占比总数的50%。样式参照如图（可根据实际进行改进）。 16.样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分） 16.1.设计科学合理，具有手提、拉杆、双肩背及单肩背四种功能，集存储、移动、运输、空投功能于一身，且可分区、分层置放，具有防水性能和耐磨性能。可放置消防头盔、消防员灭火防护服、消防手套、消防员灭火防护靴、手提式强光照明灯、防爆式佩戴照明灯等装备。 16.2.材质结实耐用，走轮运转灵活，拉杆拉合顺畅。 | 个 | 400 |

# 第五包

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲液压破拆工具组 | 1.用于消防员抢险救援破拆使用。 2.符合《消防应急救援装备 液压破拆工具通用技术条件》（GB/T17906-2021）标准。 3.整套包括：剪切器1台、扩张器1台、剪扩器1台、撑顶器1台、微型剪切器1台、开门器1台、机动泵1台、手动泵1台、液压油管2套。接口全部为单接口。 4.剪切器： 4.1.最大开口距离：≥160mm； 4.2.最大剪断能力（Q235材料）：≥36mm圆钢，≥15mm板材； 4.3.重量≤15kg； 5.扩张器： 5.1.最小扩张力：≥50KN； 5.2.最大扩张距离：≥600mm； 5.3.重量：≤18kg； 6.剪扩器 6.1.最小扩张力：≥30KN； 6.2.最大扩张距离：≥350mm； 6.3.最大剪切能力（Q235材料）：≥36mm圆钢，≥12mm钢板； 6.4.重量：≤16kg； 7.撑顶器 7.1.双级输出，闭合长度：≤550mm； 7.2.扩张行程：初级≥270mm，次级≥260mm； 7.3.初级最大撑顶力≥250KN，次级最大撑顶力≥120KN； 7.4.重量：≤15kg； 8.微型剪切器 8.1.最大剪切力：≥180KN； 8.2.最大开口距离：≥50mm； 8.3.重量：≤5kg； 9.开门器 9.1.最大开启力：≥80KN； 9.2.最大升限：≥150mm。 10.机动泵： 10.1.至少可接驳剪切器、扩张器、剪扩器、撑顶器等工具，可同时接驳两种工具，而且两件工具可同时操作； 10.2.额定工作压力：≥70MPa； 10.3.功率：≥2KW； 10.4.液压油箱容量：≥2.5L； 10.5.重量：≤30KG； 10.6.具备额定压力和低压力两级输出，低压时泵流量是额定压力的3倍以上。 11.手动泵 11.1.液压油箱容量：≥1.5L； 11.2.重量：≤15KG。 11.3.可用于接驳剪切器、剪扩器、扩张器、撑顶器等工具，如不能接驳微型剪切器和开门器，还需额外配备1台专门用于操控微型剪切器和开门器的手动泵。 12.液压油管：每套长度≥10m。 13.每件产品需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。 14.样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分） 14.1.称重，测量开口、扩张、油管等长度。 14.2.测试剪切器、剪扩器剪切性能，查看可靠性、稳定性。能够连续对不小于36mm圆钢进行20次剪切，剪切顺畅，切口平整，稳定可靠，不发生机械故障，无安全隐患。 14.3.实际使用，剪切器、扩张器、剪扩器、撑顶器、微型剪切器、开门器等结构设计符合人体力学，各部件连接牢固，便于操作，机动泵可同时接驳两种工具，而且两件工具可同时操作。在剪切过程中，不出现漏油情况。 | 套 | 50 |

# 第六包

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲空呼气瓶水压检测装置 | 1.用于对正压式消防空气呼吸器气瓶进行水压检测，判断气瓶是否合格，确保气瓶的使用安全性。 2.性能符合《气瓶水压试验方法》（GB9251-2022）和《呼吸器用复合气瓶定期检测与评定》（GB24161-2009）等相关标准要求。 3.总体要求： 3.1.至少配置4工位全不锈钢水套和称量衡器，同时可以对至少4个受试瓶进行水压检测，互不干扰，并分别自动生成独立的检测报告。 3.2.整套装置做工精细，各部件连接牢固，耐腐蚀，在工作过程中确保安全可靠。 4.主要结构：包含气液增压系统、压力侦测系统、承压管道、专用水套、称量衡器、高精密压力表、高压截止阀、电脑综合控制系统等。 5.气液增压系统： 5.1.增压比≥160:1； 5.2.流量≥1L/min； 5.3.泵体气动部分采用铝合金制造，经特殊处理，保证产品的外型美观及不易生锈。 6.电脑综合控制系统： 6.1.采用控制电脑主机，采用PCI数据卡实现数据采集及测试控制，可一键全自动检测，整个测试过程由计算机自动控制，可对气瓶外观损伤到耐压强度材质老化程度全面检测； 6.2.计算机自动生成压力、变形量、时间曲线，并在屏幕上实时显示，电脑自动计算和判定气瓶是否合格，并生成检测报告； 6.3.控制台设置有工具抽屉以及高分辨率彩色喷墨打印机，用于存放和打印检测报告； 6.4.最大工作压力：≥69MPa； 6.5.供气流量：≥300L/min； 6.6.系统精度：不低于±2%； 6.7.校验压力表精度：不低于0.5级； 6.8.压力传感器精度：不低于1.0级； 7.称量衡器：至少配置4台高精度称量衡器，精度不低于0.1g，可有效检测溢水量，保证检测效果。 8.水套： 8.1.具有4个工位水套； 8.2.水套采用不锈钢材质制作，密封性良好； 8.3.水套采用底部排水、四点调平，本体上具有安全膜片，当受检瓶发生破裂时，安全膜片打开自动泄压。 9.气瓶夹具倒水一体机： 9.1.采用全气动气瓶夹紧机构，实现气瓶夹紧、翻转倒水功能； 9.2.气瓶收紧带大小可调节，适用于不同规格的气瓶，底部装有橡胶垫，防止气瓶损伤； 9.3.架体装有轴承，翻转灵活，夹紧气瓶注入测试净化水、锁紧或松开瓶口螺纹、180 度旋转气瓶并快速排瓶内测试水，可实现快速完成注水、排水所有动作； 9.4.配备力矩扳手。 10.水过滤系统： 10.1.用于除去自来水中的杂质，向水压机提供洁净的工作用水，延长加压系统的使用寿命，保证水压试验结果精确； 10.2.设备能够反复清洗，活性炭滤芯和熔喷滤芯双重过滤系统； 10.3.过滤精度：≤10μm； 10.4.流量：≥10L/min。 11.气瓶干燥机： 11.1.在气瓶进行水压试验或清洗后，通过向气瓶内吹入加热空气，将气瓶内表面烘干，可同时烘干气瓶数≥6只； 11.2.整体采用不锈钢设计，防腐性能好，不易腐蚀； 11.3.烘干后自动停止加热，具有自动保护功能； 11.4.热量传递效率高，风量均匀，烘干6个气瓶时间不超过40min。 12.气瓶内腔观察镜： 12.1.用于检查气瓶内部是否有裂纹、腐蚀、砂眼缺陷及异物掉落的情况，具有侧镜，照明亮度可调，可通过控制探头方向，对瓶口、瓶颈、内壁等死角进行观察成像，可通过后端成像系统实时观察气瓶内腔的损伤情况，判定气瓶是否合格； 12.2.像素：≥40万； 12.3.分辨率：≥640×480； 12.4.屏幕亮度：≥800nit。 13.电动葫芦、工字钢：用于吊起水套盖、校验瓶和被测气瓶，配置工字运行钢梁，用作电动葫芦轨道，表面做防锈喷涂处理。 14.气瓶注水车4辆：主要用于气瓶的注水清洗或倒水，一次可同时放 8 只气瓶，底部装有4个静音脚轮，把手一边配有两只带有刹车制动功能的脚轮，便于固定，底部装有排水龙头，方便排掉水槽内的水。 15.气瓶手推车4辆：用于气瓶的转运，单车至少可同时放置12只气瓶，每个放置空边缘设置橡胶条，防止气瓶划伤。 16.气瓶储存架：2组，一组用于存放待检测气瓶，一组用于存放已检测气瓶，每组储存架至少能放置40个气瓶。 17.气瓶检测工具台：用于气瓶检测，高度合适，坚固耐用，防静电，防滑，防磨损。 18.气瓶检测工具组：包含测深表、卷尺、丝锥、板牙、环规、环氧树脂、硅脂、检测标签、检测专用O型圈、橡塑锤、修补胶、放大镜等，所有工具放置在一个工具箱中。 19.气瓶检测操作流程板：固定于气瓶水压检测站的墙上，详细描述操作流程，注意事项等，采用图文并茂的形式，便于操作人员掌握操作流程。 20.根据甲方气瓶水压检测站房间情况，科学布置各设备摆放位置，摆放科学合理，符合操作流程，并根据各设备摆放情况，布置管理和电路等。 | 套 | 4 |

# 第七包

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式空气充填泵 | 1.用于对无人机挂载的储压式超细干粉罐和储压式水基灭火罐进行充气。 2.充气压力：≥2.0MPa； 3.排气量：≥800L/min； 4.功率：≥7kW； 5.重量：≤170kg； 6.具有多级过滤系统和吸附式干燥机，确保空气无水无油。 7.配备相应充气管，能够与干粉罐和水基灭火罐匹配。 | 套 | 1 |
| 2 | ▲强制送风呼吸器 | 1.用途：主要用来防御吸入有害气体、粉尘、烟雾等污染物质危害，用于个人呼吸保护，保护作业人员身体健康。 2.符合《呼吸防护 动力送风过滤式呼吸器》（GB 30864-2014）要求。 3.构造：由全面罩、腰带、导气软管、送风机、锂电池、稳压电源组成的； 4.风机送风量：≥150L/min； 5.风机使用时间：60-240min； 6.滤毒罐参数：透过滤≤0.001%；漏气指数≤0.0001%； 7.滤罐防毒时间：≥70min； 8.滤毒罐材质：铝质； 9.全面罩材质：硅胶增强聚碳酸酯镜片，球形视野； 10.全面罩重量：≤600g（不含滤毒件）； 11.面罩视野范围： 11.1.总视野：≥75%； 11.2.双目视野：≥60%； 11.3.下方视野：≥35度； 11.4.面罩镜片透光率：≥85 %； 12.面罩峰值呼气阻力：≤700pa； 13.面罩峰值吸气阻力：≤350pa； 14.每件产品需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。 | 套 | 10 |

# 第八包

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲空气呼吸器检测装置 | 1.用于对正压式消防空气呼吸器进行保养和检测。 2.整套包含：空气呼吸器电脑综合测试仪1台、超声波清洗机1台、控水架2个、维修工作台3个、气瓶夹具1个、气瓶架1组、维修装具架2组、维修工具箱2套、减压系统和管道系统1套、维修室操作流程板1块。 3.空气呼吸器电脑综合测试仪 3.1.用于测试呼吸器整机气密性、面罩泄漏、供气阀开启压力和静态压力、呼气阀开启阻力、高压部分泄漏、呼吸器动态呼吸阻力、报警器报警压力和压力表精度、减压器输出压力及输出压力变化、安全阀开启/关闭压力和排气压力、外观检查、压力平视装置检测、长管自吸式呼吸器检测、长管连续送风式呼吸器检测等性能进行全面检测。可通过控制计算机模拟佩戴者实际的呼吸状况，生成测试报告，确定呼吸器性能是否符合要求。计算机可对测试数据进行永久性储存和彩色打印，操作界面应为中文界面，操作流程方便、易懂。 3.2.压力测试精度：不低于±1%。 3.3.呼吸气量精度：不低于±3%。 3.4.呼吸频率精度：不低于3%。 3.5.检测系统：配置不低于win10系统，系统操作流畅、无卡顿、死机等现象。 4.超声波清洗机 4.1.用于对面罩的总成、呼吸阀清洗的设备。 4.2.优质不锈钢材质，坚实耐用，做工精细。 4.3.清洗效率高、操作简便、噪声小。 4.4.清洗机应有清洗槽和漂洗槽两个槽位，具有全套下水管路。 4.5.清洗机配有轮子，具有自锁功能。 4.6.工作电压：220V。 4.7.重量：≤50kg。 4.8.喷淋清洗槽容量：长×宽×高≥480mm×280mm×250mm。 4.9.超声清洗槽容量：长×宽×高≥280mm×280mm×250mm。 5.控水架 5.1.不锈钢材质，用于晾挂清洗后面罩总成。 5.2.一次性可晾挂不少于20个面罩总成。 5.3.控水架下方设有聚水盘。 5.4.面罩挂钩叉开分布，晾挂的面罩互不影响，便于晾挂。 6.维修工作台 6.1.用于对空气呼吸器进行检测、装配和维修。 6.2.框架采用优质不锈钢制作，台面应为镀锌钢板，铺设优质橡胶桌垫，防静电、耐磨损。 6.3.桌长≥1.5m，宽度≥0.5m。 7.气瓶夹具 7.1.气瓶夹具是装卸气瓶阀时，用于夹持气瓶的工具； 7.2.额定供气压力：0.7MPa至1MPa之间。 7.3.材质：不锈钢。 7.4.可对不同高度和直径的气瓶进行夹紧，可夹持瓶径：100mm～300mm。 7.5.设计美观合理、操作便捷、功能性强。 7.6.重量：≤60kg。 8.气瓶架 8.1.整体框架材质为优质不锈钢制作，用于对呼吸器气瓶存放。 8.2.每层设置气瓶滑道，至少可同时存放40只气瓶。 8.3.气瓶存取过程中不会影响气瓶表面，存放过程中无不稳定因素。结实耐用、做工精细。 8.4.高度：≤2m。 8.5.宽度：≤2m。 8.6.适用于9L碳纤维空气呼吸器气瓶。 9.维修装具架 9.1.用于存放已修空气呼吸器和待修空气呼吸器。 9.2.框架材质为优质不锈钢材质，强度高、耐腐蚀、结实耐用。 9.3.板面光滑，不会对呼吸器面罩、仪表等磨损。 9.4.每个装具架可至少存放30具空气呼吸器。 9.5.尺寸：长≥1.5m；宽≥0.5m。 10.维修工具箱 维修工具箱应配有空气呼吸器维修保养过程中可能需要的所有工具，配备专用扭力扳手、特制活络扳手、梅花/开口扳手、活络/呆扳手、一字改锥、十字改锥、钳子、手锤、量具、钩子等工具。 11.减压系统和管道系统 11.1.包括减压器、压力表、阀门和连接管道。 11.2.低压管道为铜管，采用卡套连接，高压管道为不锈钢管，采用球形接头连接。每个压力管应设置压力表。 12.维修室操作流程板 制定操作流程板，用于指导操作人员工作范围、工作流程和注意事项，采用PVC材质，文字和图片内容全面、喷绘高度清晰，长时间悬挂不应存在掉色、失真等现象。 | 套 | 21 |

# 第九包

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲正压式消防空气呼吸器 | 1.利用自带压缩空气源提供清洁空气，为消防救援人员提供呼吸防护。 2.符合《正压式消防空气呼吸器》（XF124-2013）标准。 3.总体要求 ★3.1.呼吸器为正压式单瓶空气呼吸器，额定工作压力30MPa，气瓶公称容积9L。 3.2.电气元件的防爆性能符合GB3836.1-2021、GB3836.4-2021中ExiaIICT4级的规定。电器系统防护等级≥IP67。 3.3.呼吸器带有快速充气和远距离通话装置，可实现其功能。 4.结构要求 4.1.气瓶瓶阀的安装位置方便佩戴者开启或关闭瓶阀。 4.2.压力表在气瓶瓶阀打开后显示气瓶压力，其安装位置方便佩戴者观察到压力值。 4.3.佩戴者可能触摸到的部件表面无锐利的棱角。 4.4.空气呼吸器整机重量均匀分布在使用人员的腰部和臀部，能够有效节省使用人员的体力，腰带上有供气阀固定座。 4.5.中压导气管通过三通输出接头（其中一个应有防护套）与供气阀连接管上的输入接头相连接，供气管可带压插拔。 4.6.胶体、口鼻罩符合人脸设计，采用阻燃硅胶，贴合人脸面部，柔软舒适，密封性好。网状头带采用阻燃、耐磨的纤维制成，佩戴方便，舒适。聚碳酸酯防雾涂层镜面抗冲击，进气、出气互为独立的双通道。 5.材料要求 5.1.背具、背具带、带扣、气瓶保护套、面罩套在阻燃性能试验后均无熔融现象。 5.2.全面罩、中压导气管和供气阀在阻燃性能试验后不续燃，且继续进行整机气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1min内不下降。 5.3.压力表显示良好，防撞击。 5.4.腰带扣及肩带扣结实耐用，不易损坏。 6.佩戴质量≤16kg（气瓶压力30MPa时）。 7.呼吸器在整机气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1min内不下降。 8.动态呼吸阻力 8.1.气瓶压力在30MPa-2MPa范围内，呼吸量40×2.5L/min时，全面罩内应始终保持正压，吸气阻力≤350Pa，呼气阻力≤750Pa。 8.2.气瓶压力在2MPa-1MPa范围内，呼吸量25×2L/min时，全面罩内应始终保持正压，吸气阻力≤300Pa，呼气阻力≤600Pa。 9.耐高温性能 9.1.耐高温试验后，各零部件无异常变形、粘连、脱胶等现象。 9.2.以呼吸频率40次/min，呼吸流量100L/min呼吸，呼吸器的全面罩内保持正压。呼吸阻力≤650Pa。 10.耐低温性能 10.1.耐低温试验后，各零部件无开裂、异常收缩、发脆等现象。 10.2.以呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min呼吸，呼吸器的全面罩内保持正压。呼气阻力≤550pa。 11.耐辐射热性能： 全面罩、供气阀、中压导气管在耐辐射热性能试验后，符合： 11.1.在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1min内的下降≤1MPa。 11.2.气瓶压力在30MPa-2MPa范围内，呼吸量40×2.5L/min时，全面罩内应始终保持正压，吸气阻力≤350Pa，呼气阻力≤750Pa。 12.静态压力≤500Pa，且不大于排气阀的开启压力。 13.警报器性能： 13.1.采用气动报警器。 13.2.当气瓶内压力下降至5.5±0.5MPa时。警报器发出连续声响警报，连续报警声响时间不小于15s，发声声级≥90dB。 13.3.继续报警：之后警报器继续报警，直至气瓶压力降至1MPa为止。 13.4.平均耗气量≤5L/min。 14.全面罩性能： 14.1.总视野保留率≥75%。 14.2.双目视野保留率≥60%。 14.3.下方视野≥35°。 14.4.镜片的透光率≥90%。 15.压力平视显示装置 15.1.一般要求：压力平视显示装置采用无线或有线连接，压力平视显示装置不妨碍佩戴者的视线和头部的转动，且无论头部是否摆动，佩戴者都应看到LED的工作状态。 15.2.显示方式：压力平视显示装置采用LED显示方式，当气瓶压力在30MPa-10MPa时，绿灯常亮；当气瓶压力在10MPa-6MPa时，黄灯常亮；当气瓶压力在6MPa以下时，红灯一直闪亮；当压力平视显示装置的电源处于低电压时，黄灯一直闪亮。当发射装置与显示装置进行配对时，蓝光一直闪亮；当配对成功后，蓝灯应熄灭。 15.3.发射装置与显示装置的配对：当采用无线连接时，发射装置与显示装置的配对应具有唯一性。 15.4.连接线与显示装置端、压力传感器端的连接强度：当采用有线连接时，连接线与显示装置端、压力传感器端在承受（156±9）N轴向拉力时，压力平时显示装置应正常工作。 15.5.低电压状态下的工作时间≥2h。 15.6.装置防爆性能：符合GB3836.1-2021、GB3836.4-2021中ExiaIICT3级的规定。 16.气瓶 16.1.气瓶符合《呼吸器用复合气瓶》（GB28053-2011）的规定，铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶。气瓶公称压力30MPa，公称容积9L。 16.2.气瓶充气至30MPa并冷却至常温后，7天内压力降≤1MPa。 16.3.气瓶阀位置有简易压力计。 16.4.气瓶上标有“压缩空气、气瓶唯一编号、水压试验压力、公称工作压力、公称容积、重量、生产日期、检验周期、使用年限、产品执行标准号”等标识。 16.5.配“天津消防”字样的阻燃气瓶保护套，保护套主体为红色或橙色等警示性强的颜色。10倍比例提供气瓶保护套和面罩套。每套空气呼吸器提供10个密封垫。 17.气瓶瓶阀 17.1.气瓶瓶阀的开启方向为逆时针，气瓶瓶阀在开启后保证不会被无意关闭，关闭气瓶旋转方向有锁死装置。 18.实用性能 18.1.佩戴舒适、平衡，无局部压痛感，背托贴合人体曲线，能够根据身高调节长度，符合人体工程学原理，跑动时不会磕碰到腰部。 18.2.背具带能调节长度，扣紧后不应发生滑脱。 18.3.带扣和连接件紧缩后不应松动。 18.4.全面罩的头带或头罩应能根据需要自由调整，戴脱应方便、快捷。密合框应与面部密合良好，无明显压痛感，视线清晰，面罩扩音器声音清晰，使用方便。 18.5.气瓶瓶阀和压力表应伸手可及。 18.6.受试者应能听到警报声。中压导气管不影响头部的自由活动，呼吸顺畅，无不适感觉。 18.7.与消防头盔配合使用，面罩与头盔的能够匹配，不影响灭火救援行动。 19.快速充气装置 19.1.快速充气装置输入接头应安装在呼吸器的固定位置上。 19.2.快速充气装置输出接头应与输入接头相匹配，连接后不应出现漏气现象。 19.3.快速充气装置的输入接头、输出接头有防护套，各自自行密封。 19.4.当相同公称容积的气瓶之间对充时，气瓶压力平衡的时间≤1min。 20.远距离通话装置 20.1.远距离通话装置不应妨碍佩戴者的视线和头部的转动。 20.2.在无障碍物的情况下，通话距离≥1km。 20.3.防爆性能符合GB/T3836.1-2021、GB/T3836.4-2021中Ex ibIIC T3级的规定。 21.标志 21.1.每台呼吸器的全面罩、供气阀、减压器、警报器、中压导气管、背具、气瓶、气瓶瓶阀上应有型号及供应商名称或注册商标。 21.2.每台呼吸器的背具上有“制造商名称、产品名称及型号、生产日期和批号、认证标志”等标志内容。 22.包装 22.1.每台呼吸器应有固定的包装箱，包装箱具有防震、防压功能。包装箱明显处有“制造商名称、地址、产品名称及型号、生产日期和批号、产品执行标准代号”等标志。 22.2.包装箱内有“中文使用维护手册、装箱单、合格证、备件及工具”。使用维护手册应有以下内容：使用方法和安全注意事项；维修、消毒、存贮及检查方面的指导；故障、原因和排除方法；气瓶内空气成分的说明；其他必要的说明等。 23.每件产品需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。 24.样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分） 24.1.对空气呼吸器气密性和报警装置进行测试，检查空气呼吸器气密性是否良好，将空气呼吸器组装完成后，打开气瓶开关，检查有无漏气现象；然后关闭气瓶开关，其压力表的压力指示值在1min内的下降≤1MPa；最后打开泄压阀，气瓶压力在5.5±0.5MPa时报警器是否发生连续声响警报。 24.2.实际使用空气呼吸器进行跑、跳、下蹲等灭火救援中可能出现的动作，查看结构造型符合人体工程学原理，有无局部压痛感，各背带是否因跑动而松动，各部件是否影响消防员进行灭火救援。 24.3.实际佩戴面罩，佩戴舒适，与消防头盔配合使用，面罩与头盔的能够匹配，不影响灭火救援行动。 24.4.在使用空气呼吸器时，测试压力表是否便于观察，压力表是否防撞击。 24.5.查看标识是否准确、清晰，配件资料是否齐全。 24.6.查看样品做工精细度，佩戴者可能触摸到的部件表面无锐利的棱角，面罩、背带、背拖、腰带、气瓶套等有无毛刺，材质是否结实耐用。 24.7.压力平视显示装置采用无线或有线连接，压力平视显示装置不妨碍佩戴者的视线和头部的转动，且无论头部是否摆动，佩戴者都应看到LED的工作状态。 24.8.在空旷且无障碍情况下，距离30米测试远距离通话装置是否良好。 | 具 | 755 |

# 第十包

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲正压式氧气呼吸器 | 1.用于消防火灾救援和隧道、深井、涵洞、高层楼宇、化学品泄漏处置等高危场所时的呼吸防护。 2.符合《正压式消防氧气呼吸器》（XF632-2006）标准。 3.额定使用时间：≥120min； 4.佩戴质量：≤12kg； 5.高压系统气密性：30min内不漏气； 6.低压系统气密性：1min内压力下降值≤30Pa； 7.额定防护时间内的防护性能： 7.1.吸气中氧气浓度：≥21%； 7.2.吸气中二氧化碳浓度：≤2%； 7.3.吸气温度：≤38℃； 7.4.呼气阻力：≤600Pa； 7.5.吸气阻力：≤500Pa； 8.供氧性能 8.1.定量供氧量：≥1.4L/min； 8.2.自动、手动补给供氧量：≥80L/min； 9.正压性能：面罩内应始终保持正压； 10.面罩总视野：≥70%，具有除雾功能； 11.压力报警： 11.1.在开启、关闭及余压为5.5±0.5MPa时发出警示声响； 11.2.声级强度：≥70dB(A)； 11.3.如采用电子报警装置，防爆性能：Exia IIC T3Ga或更高； 12.冷却装置 12.1.利用相变冷却材料吸收呼吸出的热量，可反复使用3000次以上，可常温储存。 13.氢氧化钙 13.1.氢氧化钙可整体装填。供货时每套氧气呼吸器提供6套氢氧化钙组套。 14.气瓶 14.1.公称容积：1.5L； 14.2.公称工作压力：20MPa； 15.结构设计科学合理，佩戴氧气呼吸器进行跑、跳、下蹲等动作，无局部压痛感，不会影响灭火救援任务正常进行。 16.每件产品需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。 17.样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分） 17.1.查看氧气呼吸器舒适度。实际使用氧气呼吸器，感受呼吸阻力、吸气温度。 17.2.整体结构合理，各部件匹配性强，无不安全因素。佩戴氧气呼吸器进行跑、跳、下蹲等灭火救援中可能出现的动作，查看结构造型符合人体工程学原理，有无局部压痛感，各部件是否影响消防员进行灭火救援。 17.3.查看氧气呼吸器做工精细度，无毛刺、破损，材质结实耐用。 | 套 | 60 |

# 第十一包

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲电动遥控移车器 | 1.用于消防员在灭火救援现场移动车辆。 2.电池驱动，通过遥控器远程控制移车器对汽车进行自动装载、自动卸载、移动等功能操作； 3.最大遥控距离≥30m，且在地下车库、大跨度建筑空间使用时遥控信号不受建筑构件影响； 4.移车器可进入车辆最小离地间隙≤120mm； 5.通过两轮之间宽度≤1200mm； 6.可移动最大车体宽度≥2m； 7.最大车辆轴距≥4m； 8.最小车辆轴距≤1.5m； 9.电池充满电可连续完成20次满荷载下的移车全程操作（每次移车距离≥20m），电池寿命不低于1500次充放电循环； 10.最大移车质量≥3500kg； 11.具有耐高温性能，可对正在燃烧的车辆进行正常移动作业； 12.最高工作湿度≥90%； 13.全负荷爬坡能力≥3%； 14.防尘防水等级不低于IP54； 15.自带照明、视频、防辐射热功能，可在火场内部黑暗、湿热、烟雾等环境使用。 16.样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分） 16.1.电池驱动，可通过遥控器远程控制移车器对汽车进行自动装载、自动卸载、移动等功能操作； 16.2.在空旷且无障碍情况下，测试人员现场遥控电动移车器，测试其能否在距离30米的位置接受遥控信号，并能顺利进行移动、照明等操作。测试其操作是否便利，信号接收是否灵敏准确。 | 套 | 39 |

# ★三、其他要求

# 投标人应提供参加政府采购活动近3年内无涉及行贿违法案件承诺书，具体样式如下。

承诺书

参加政府采购活动近3年内我单位在经营活动中没有涉及行贿违法案件。

投标人名称：

日期：

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修以及其它类似的义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.6 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.7 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

5. 合格的货物和相关服务

5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

5.2 投标人提供的货物质量应当完全符合现行的国家标准、行业标准或地方标准。除《招标项目需求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求。

5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（www.tjgp.gov.cn）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于进一步加强政府采购供应商质疑投诉管理工作的通知》（津财规〔2017〕22号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照《天津市财政局关于进一步加强政府采购供应商质疑投诉管理工作的通知》（津财规〔2017〕22号）的要求提出（具体格式可参照天津市政府采购网（www.tjgp.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1 招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照本部分第32.4条款执行。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

10.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有货物进行投标，也可只对其中一包或几包的货物投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术投标文件

18.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：

（1）货物主要技术性能的详细描述；

（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（3）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术要求点对点应答表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与采购人、采购代理机构相应要求的偏离情况。

18.3 投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。投标人在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若上传加盖投标人电子签章的电子投标文件有修改，须于规定时间内重新提交电子投标文件。电子投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（4）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（5）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商。采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（6）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

32.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。

（2）采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：               否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是  否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

投标包号：

投标单位名称：

投标单位电话：

投标单位详细地址：

投标代表人姓名：

法定代表人：

投标日期：   年   月   日

投标文件目录格式

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，签字代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。

4. 我公司的投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司完全认同招标文件中对于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

11. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

12. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过相关媒体予以公布的任何风险和责任。

13. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

14. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

供应商资格要求证明文件

注：相关证明材料应附在此页后面。

附件3

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件4

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 包号 | 包名称 | 品牌 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件5

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 项号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 商品属性 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。

2. 开标分项一览表中应列明开标一览表中每项的分项内容。

3. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6-1

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）交货要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |
| （六）验收方法及标准 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6-2

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 招标文件第二部分技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 |  |  | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 项目需求书（项目需求书要求须逐条应答） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的 名称 | 条款 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离 说明 | 技术支撑材料所在页码 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

5. 技术支撑材料是指具有CMA标识的检测/检验/试验/测试报告，或加盖所投产品制造商公章的技术证明材料，或进口产品制造商签署的技术证明材料，或加盖进口产品制造商国内授权机构公章的技术证明材料（注：须同时提供进口产品制造商与其国内授权机构的关系证明文件）。未提供页码或提供页码不准确的视为无技术支撑材料。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7

业绩

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 | 用户盖章的成功履行合同的相关证明材料扫描件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件8

制造商售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

制造商（加盖制造商公章）：

日期：     年    月    日

注：制造商售后服务承诺须加盖制造商公章原件扫描后放入电子投标文件，否则不予认定。

投标人售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件9

绿色供应链管理阐述

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 指标分类 | 指标要求 | 投标产品情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能耗 | 待机能耗（KWh） |  |
|  |  | 工作能耗（KWh） |  |
| 2 | 噪声 | 待机噪声（分贝） |  |
|  |  | 工作噪声（分贝） |  |
| 3 | 减排量 | 二氧化碳减排量（Kg）列出计算公式 |  |
|  |  | 二氧化硫减排量（Kg）列出计算公式 |  |
| 4 | 原材料 | 原材料的节能环保性能说明 |  |
| 5 | 产品设计 | 可回收设计（介绍设计情况） |  |
| 6 | 制作加工 | 制作加工环节的节能环保措施 |  |
| 7 | 再循环 | 介绍再循环措施，报废再回收措施等 |  |
| 8 | 消耗材料 | 消耗材料的回收设计 |  |
| 9 | 包装 | 包装材料及说明书的环保性能说明 |  |
|  | … |  |  |

# 注：如所投产品不涉及上述内容，填写“不涉及”。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件10

政府采购政策情况表

项目名称：

项目编号：

包号：

填报要求：

1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。

2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

单位：元

| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策 | 所投货物中有大型企业制造的，不享受中小企业扶持政策，无需填写以下内容；所投货物全部为小型、微型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物。 |  |  |  |  |
|  | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  | 小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
| 中小企业 | 如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 监狱企业 | 如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位 | 如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件11

投标产品配置清单

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 详细配置及技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件12

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，针对本项目提供的货物      （请填写有/无）大型企业制造的货物。（若有大型企业制造的货物，则无需填写以下内容；若无大型企业制造的货物，则继续填写以下内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加            （请填写项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于 工业 （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件“项目需求书”中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件13

书面声明

参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金。

投标人名称：

日期：

证明材料

我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称：

日期：

附件14

投标人认为需要提供的其他资料

附件15

样品标签

项目名称：

项目编号：

包号：

样品名称：

投标单位名称（公章）：

日期：     年    月    日