项目需求书

一、项目背景

天津市滨海新区塘沽第一中学（初中校区）普通教室多媒体设备使用时间过长，设备均有故障，没有维修价值，设备性能也无法满足教学需求，采用智能交互教学设备搭配推拉黑板使用，实现最大限度的提升教学效率，并降低人员成本和后续维护成本的目的，采用智能交互设备，达到互动教学的目的同时，兼顾到传统黑板运用到多媒体教学中去，实现多媒体教学和传统教学方式相结合的模式，从而达到丰富学校教育教学手段的目的。二、供应商资格要求（实质性要求）

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1.投标人须提供法定代表人授权书。

2.投标人须提供营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书复印件。

3.本项目不接受联合体投标。

4.投标人须提供2024-2025年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告复印件或开标前半年内银行出具的资信证明复印件。

5.投标人须提供2026年1月至今至少1个月的依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料复印件。

6.投标人须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）

（二）服务要求

1. 提供所投产品3年的免费上门保修，终身维修，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，4小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。

三、技术需求

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲智慧黑板 | 1．整体尺寸长≥4200mm，高≥1200mm。 2．黑板正面由三个区块组合而成，组合方式采用中间部分为交互平板，两侧部分为内外双层结构的优质钢板，厚度≥0.27mm，板面为亚光墨绿色，内层为两块固定书写板与交互平板正面平齐，外层为两块滑动书写板。黑板四周需采用圆形钝角包裹，防磕碰。 3. 黑板板面为纳米涂层板，好写易擦。 4．★屏幕需采用UHD超高清A规LED液晶屏，屏幕显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160。内置嵌入式安卓系统版本≥14.0，整机 Android 主板具备≥四核 CPU，存储空间≥16GB, DDR4内存≥4GB。 5．安卓系统和 Windows系统均支持不少于40点触控，支持多点触摸。 6．整机需内置高清广角摄像头，像素≥1600万。 7．整机需内置麦克风阵列，拾音距离≥12m，拾音角度≥180°。 8. 整机需内置至少扬声器2个，额定总功率≥60W。 9. 整机需支持前置物理接口不少于5个，所有接口均采用非转接方式，至少包含≥1路HDMI接口、≥2路双通道USB接口、≥1路Type-C接口。 10．内置蓝牙模块，支持蓝牙不低于Bluetooth 5.4标准。具备2.4GHz&5GHz WIFI，需支持双WIFI6模块，支持AP热点。 11．前置可自定义物理按键不低于4个，功能可包括电源、返回、护眼、设置、主页、录屏、音量等。 12．具有一键启动录课功能，对屏幕内容及教室声音画面同时进行录制。支持展示结构化实录内容，包括实录视频、转写文本、关键帧，可快速精准定位实录内容。 13．具备一键切换信号源，以及调用展台软件。 14．整机具备智能手势识别功能，可以实现在任意信号源通道下熄屏、熄屏唤醒、降半屏等多种手势。 15．具有有线投屏及无线投屏功能。无线投屏功能支持触摸回控，可直接在大屏上操作电脑。 16．支持浮窗，包括但不限于：批注、截屏、计时、降半屏、冻屏、放大等。 17．白板支持多屏同时书写、圈选、文件插入、本地保存、扫码分享等功能，以及中英文、化学方程式、函数、图形等多学科手写识别。使用白板软件时，可根据书写操作智能调节屏幕亮度。 18．需支持快速返回系统桌面、选人和打开白板、亮度调整、声音大小调整、打开资源库和课本等功能。 19．可插拔式OPS电脑搭载CPU≥8核12线程，主频≥2GHz，内存≥8G ddr4（每根通道最大支持扩展到32G，总容量64GB），硬盘≥256G SSD （单盘最大支持扩展到1TB )。 20．具备物理防蓝光功能；具备智能护眼书写、护眼模式双重护眼功能。 21．具有防浪涌、防静电、防辐射、防划伤等安全保护功能。 22．配备至少1支磁吸笔，支持遥控翻页、音量调整、屏幕书写等功能。 23．内置教学软件，支持语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史≥9个学科的学科应用，支持教师直接下载并使用。 24．内置教学软件需支持一键开机后即刻进入教学应用系统界面，支持教师通过二维码扫码、账密输入、人脸识别登录方式进入教学应用系统。 25．内置教学软件需支持备授课同步，需支持通过云端将备课的资源同步至电子化教材对应章节目录。需支持新建自定义备课本，满足复习备考等各类不同课型的备课应用。 26．内置教学软件需提供覆盖初中全学科电子教材，提供符合教学需求的正版电子教材资源，其中语文、英语学科提供点读功能，支持分句、段、篇章进行点读。 27．内置教学软件需支持语文学科工具，语文学科需提供≥5种学科工具，包括但不限于诗词卡片、汉语朗读等。 28．内置教学软件需支持英语学科工具，英语学科需提供≥6种英语学科工具，包括但不限于单词听写、英语朗读、单词评测、单词接龙、英文划词、英文识别。 29．内置教学软件需支持数学学科工具，数学学科需提供平面几何、立体几何、常用函数工具，及其组合函数的图形绘制，支持手动调节函数参数，图形随之调整。 30．内置教学软件需支持化学学科工具，需支持将教师手写的化学方程式自动识别为标准印刷体；并支持智能推荐功能，可根据原生笔迹或印刷体快速调取对应的化学元素、化学实验、微课讲解等资源。 31. 配无线键鼠一套。 | 39 | 台 |
| 2 | 视频展台 | 1.箱体采用环保材质，耐磨防锈，美观耐用，四周无锐角无利边设计。 2.采用≥800万像素摄像头, 采用 USB供电，无需额外配置电源适配器。 3.整机自带LED补光灯。 可实现以下软件功能： 1.支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转等操作。 2.动态视频和冻结画面批注，批注内容与视频画面保持同步跟随旋转和缩小、放大功能。 3.可选择延时拍照功能。 4.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示等操作 5.支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容。 | 39 | 台 |