项目需求书（服务-通用类）

一、项目背景

服务范围：为满足天津市耀华中学滨城学校等四所新建学校的教学需求进行采购。

服务要求：

1. 提供所投产品3年的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

2. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

4. 提供现场技术培训。

二、项目预算

第一包：1300000元；

三、资格要求

（一）根据现行法律法规的要求，设置供应商投标的特定资格条件。

（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

（三）本项目接受/不接受联合体。

四、服务期

交货时间：2025年5月31日前全部货物安装调试完成（可支持分批次供货，具体供货要求按照采购人确认的订货单为准）。

五、服务地点

交货地点：各个学校校内。按照订货单送货至指定学校。

六、付款方式

合同签订，货物全部安装调试完成并验收合格后采购人支付合同额的60%，验收合格满一年后采购人支付合同额的40%。供应商须提供合法有效的发票。

七、技术要求

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 最高限价（元） | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲■台式电脑1 | 详见附件1：台式电脑1技术参数 | 147 | 台 | 4100 | 是 | 是 |
| 2 | ■台式电脑2 | 见附件2：台式电脑2技术参数 | 60 | 台 | 4800 | 是 | 是 |
| 3 | ▲■便携式计算机 | 见附件3：便携式计算机技术参数 | 51 | 台 | 5800 | 是 | 是 |
| 4 | ■打印机A4黑白 | A4幅面黑白激光打印机; 打印速度:≥33ppm 首页打印时间:≤8.2秒； 最大月打印量:≥2500页； 最佳分辨率(dpi):不低于1200x600dpi；支持自动双面打印； 纸张输入容量:≥250页； 纸张输出容量:≥120页。 | 21 | 台 | 1200 | 是 | 是 |
| 5 | ■打印机A4彩色 | A4幅面彩色激光打印机; 打印速度:≥18ppm， 首页打印时间:黑白≤10s ,彩色≤11s; 最大月打印量:≥30000页; 分辨率(dpi) :不低于1200X600dpi; 支持自动双面打印; 纸张输入容量:≥250页; 纸张输出容量:≥100页。 | 4 | 台 | 2000 | 是 | 是 |
| 6 | ■打印机A3黑白 | A3幅面黑白激光打印功能 打印速度:≥23ppm 首页打印时间:≤6.9秒; 网络功能：标配网络打印，标配无线Wifi网卡 打印分辨率(dpi) :不低于600X 600dpi; 支持双面打印，标配双面自动输稿器，110张； 纸张输入容量:≥360页; 纸张输出容量:≥250页。 | 4 | 台 | 5450 | 是 | 是 |
| 7 | ■打印机A3彩色 | A3幅面彩色激光打印功能 打印速度:≥24ppm 首页打印时间:黑白≤8.6s,彩色≤10.8s; 网络功能：标配网络打印，标配无线Wifi网卡 打印分辨率(dpi) :不低于1200X2400dpi; 支持双面打印，标配双面自动输稿器，110张； 标配7英寸触摸屏，支持U盘打印 纸张输入容量:≥360页; 纸张输出容量:≥250页。 | 3 | 台 | 7300 | 是 | 是 |
| 8 | 复印机 | A3（兼具A4) 彩色复印机，具备双面打印、复印、扫描等功能； 打印速度：≥黑白25页/分钟； 最佳打印分辨率：不低于2400*1200dpi 扫描速度：≥25页/分钟 最佳扫描分辨率：≥1200*2400dpi 传真功能:有； 网络：支持有线网络+无线网络； 双面打印：支持； 双面复印：支持； U盘打印扫描：支持 特殊纸质：支持相纸、厚纸、宣纸、加长纸。 | 4 | 台 | 9150 | 否 | 是 |

# 附件1：台式电脑1技术参数

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 采购人技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU规格 | ★CPU信息 | 否 | 不小于Intel Core I5-12450H处理器 ，≥8核，≥2.0GHz 主频、末级缓存≥12M、≥12线程、≥45W热设计功耗 |
| 2 | 内存规格 | ★内存配置容量 | 是 | ≥8GB |
| 3 |  | ★内存类型 | 否 | 支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型 |
| 4 |  | ★内存条配置数量（板载内存不涉及） | 否 | ≥1 |
| 5 | 主板规格 | ★主板集成模块 | 否 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 |
| 6 |  | ★主板支持的CPU和内存情况 | 否 | 供应商给出主板支持的CPU和内存型号和数量 |
| 7 |  | 主板内置PCIe插槽数量 | 否 | 不涉及 |
| 8 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | 不涉及 |
| 9 |  | ★主板其他内置接口 | 否 | ≥1个M.2接口，≥1个SATA接口，≥8个USB接口（其中前置≥2个USB 3.2接口，后置≥2个USB 3.2接口） |
| 10 |  | ★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | 是 | ≥32GB |
| 11 |  | ★内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | 是 | ≥64GB |
| 12 | 存储设备规格 | ★固态盘数量 | 否 | ≥1个 |
| 13 |  | ★固态存储容量 | 是 | ≥256GB |
| 14 |  | ★机械硬盘数量 | 否 | 不涉及 |
| 15 |  | ★机械硬盘总容量 | 是 | 不涉及 |
| 16 |  | ★机械硬盘转速 | 是 | 不涉及 |
| 17 |  | 机械硬盘接口协议 | 否 | 不涉及 |
| 18 |  | ★机械硬盘形态 | 否 | 不涉及 |
| 19 |  | 固态存储接口协议 | 否 | SATA、PCIe、NVMe等类型接口协议 |
| 20 |  | ★固态存储形态 | 否 | 采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸 SATA或mSATA等标准的插卡形态 |
| 21 |  | 存储设备扩展盘位 | 否 | ≥1 |
| 22 |  | ★存储设备其他参数要求 | 否 | 不涉及 |
| 23 | 显卡规格 | ★显卡类型 | 否 | 集成显卡 |
| 24 |  | ★独立显卡显存类型 | 否 | 不涉及 |
| 25 |  | ★独立显卡显存位宽 | 是 | 不涉及 |
| 26 |  | ★独立显卡显存容量 | 是 | 不涉及 |
| 27 |  | 独立显卡接口协议 | 是 | 不涉及 |
| 38 | 外设规格 | 传声器数量 | 否 | ≥0 |
| 39 |  | 扬声器数量 | 否 | ≥0 |
| 40 |  | ★鼠标数量 | 否 | ≥1个 |
| 41 |  | ★键盘数量 | 否 | ≥1个 |
| 42 |  | 摄像头数量 | 否 | 不涉及 |
| 43 |  | 光驱数量 | 否 | ≥0个 |
| 44 |  | ★键盘按键数目 | 否 | 61键/86键/101键/104键等 |
| 45 |  | 摄像头像素 | 否 | 不涉及 |
| 46 |  | 摄像头分辨率 | 否 | 不涉及 |
| 47 |  | 扬声器功率 | 否 | 不涉及 |
| 48 |  | 扬声器频率范围 | 否 | 不涉及 |
| 49 |  | 扬声器总谐波失真 | 否 | 不涉及 |
| 50 |  | 扬声器最大声压级 | 否 | 不涉及 |
| 51 |  | ★键盘连接方式 | 否 | 有线或无线 |
| 52 |  | ★键盘键程 | 否 | 2.3mm~4.0mm |
| 53 |  | ★键盘按键压力 | 否 | 按键压力应在0.54N±0.14N |
| 54 |  | ★有线键盘连接线 | 否 | ≥1.5米 |
| 55 |  | ★键盘颜色 | 否 | 黑色 |
| 56 |  | 键盘其他要求 | 否 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T 14081的相关规定 |
| 57 |  | ★鼠标连接方式 | 否 | 有线或无线 |
| 58 |  | ★有线鼠标连接线 | 否 | ≥1.5米 |
| 59 |  | ★鼠标DPI分辨率 | 否 | 800~1600 |
| 60 |  | ★鼠标颜色 | 否 | 黑色 |
| 61 |  | ★鼠标其他要求 | 否 | 其它参数应符合GB/T26245的相关规定 |
| 62 |  | 内置光驱 | 否 | 不涉及 |
| 63 | 网络设备规格 | ★有线网卡数量 | 否 | ≥1 |
| 64 |  | 无线网卡及天线数量 | 否 | ≥0 |
| 65 |  | 单无线网卡天线数量 | 否 | ≥0 |
| 66 | 外部接口规格 | ★USB接口数量 | 否 | 机箱前面板应提供不少于3个USB接口（含2个USB3.0及以上接口） |
| 67 |  | USB母座接口要求 | 否 | 不涉及 |
| 68 |  | ★视频接口数量 | 否 | ≥1 |
| 69 |  | ★音频接口数量 | 否 | ≥1 |
| 70 |  | 存储卡接口数量 | 否 | ≥0 |
| 71 | 整机基础规格 | ★整机外观 | 否 | a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固 |
| 72 |  | ★状态指示灯 | 否 | 在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数 |
| 73 |  | ★整机结构 | 否 | a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定 |
| 74 |  | ★机箱防护要求 | 否 | 机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求 |
| 75 |  | ★整机噪音 | 是 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel |
| 76 |  | ★整机散热 | 否 | 在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃;b)可触及面温度不高于45℃;c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃ |
| 77 |  | ★整机能效限定值 | 否 | 产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上 |
| 78 |  | ★机身材质 | 否 | 塑料/金属等 |
| 79 |  | ★机身颜色 | 否 | 黑色 |
| 80 |  | ★机箱尺寸容量 | 否 | 机箱体积应不大于16L。 |
| 81 | CPU性能 | ★CPU物理核数 | 否 | ≥6 |
| 82 |  | ★CPU主频 | 否 | ≥2.0GHz |
| 83 |  | ★CPU末级缓存容量 | 是 | ≥12MB |
| 84 |  | ★CPU支持的内存最高速率 | 是 | ≥3200MT/s |
| 85 | 内存性能 | ★内存读写速率 | 是 | ≥2666MT/s |
| 86 | 显卡性能 | ★显示分辨率 | 是 | ≥1920x1080 |
| 87 |  | ★显卡显示芯片核心频率 | 是 | ≥300MHz |
| 88 |  | ★显存等效频率 | 是 | ≥1000MT/s |
| 89 |  | ★显卡可支持多屏同时显示数量 | 否 | 显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080 |
| 99 | 网络设备性能 | ★有线网卡速率 | 否 | 最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应 |
| 100 |  | 支持无线网络通信技术协议 | 否 | 不涉及 |
| 101 |  | 无线网卡频宽 | 否 | 不涉及 |
| 102 | 主板功能 | ★内存扩展接口(板载内存不涉及) | 否 | ≥2个 |
| 103 |  | 存储扩展接口(板载存储不涉及) | 否 | 供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口 |
| 104 |  | ★主板USB瞬间过流保护 | 否 | 支持有瞬间过流保护功能 |
| 105 |  | ★主板防静电保护 | 否 | 支持防静电保护功能 |
| 106 |  | ★I/O接口功能 | 否 | 提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 |
| 107 | 显卡功能 | ★显卡外接显示接口 | 否 | 显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配 |
| 108 |  | 独立显卡数量 | 否 | ≥0 |
| 112 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 否 | 不涉及 |
| 113 |  | 传声器降噪 | 否 | 不涉及 |
| 114 |  | 键盘背光 | 否 | 不涉及 |
| 115 |  | 光驱功能 | 否 | 不涉及 |
| 116 | 存储功能 | ★存储功能 | 否 | 通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能 |
| 117 |  | 内置控制器固态存储加密 | 否 | 不涉及 |
| 118 | 网络设备功能 | ★网络功能 | 否 | 不涉及 |
| 119 |  | 无线网卡频段 | 否 | 不涉及 |
| 120 |  | 物理开关 | 否 | 不涉及 |
| 121 |  | ★数据传输 | 否 | 不涉及 |
| 122 |  | 蓝牙协议 | 否 | 不涉及 |
| 123 |  | ★有线网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45接口 |
| 124 |  | 无线网卡标准 | 否 | 不涉及 |
| 125 |  | ★网络设备拆装 | 否 | 不涉及 |
| 126 | 外部接口功能 | ★音频接口类型 | 否 | 支持3.5mm孔径3段式或4段式接口 |
| 127 |  | ★视频接口类型 | 否 | 至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口 |
| 128 |  | ★HDMI、DP、Type-C显示接口要求 | 否 | 若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |
| 129 |  | 其他接口 | 否 | 不涉及 |
| 130 |  | 存储卡接口类型 | 否 | 不涉及 |
| 131 | 电源功能 | ★电源线适配能力 | 否 | 不涉及 |
| 132 | 操作系统及软件功能 | ★中文信息处理要求 | 否 | 符合GB18030的相关规定 |
| 133 |  | ★操作系统备份及还原功能 | 否 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 134 |  | ★固件备份还原能力 | 否 | 支持备份及还原固件的功能 |
| 135 |  | ★操作系统及驱动升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |
| 136 |  | ★固件升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |
| 137 |  | ★BIOS支持关闭通讯接口 | 否 | 支持BIOS关闭以太网及USB接口 |
| 138 |  | ★固件查看信息 | 否 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
| 139 |  | ★固件设置启动顺序 | 否 | 不涉及 |
| 140 |  | ★固件设置口令 | 否 | 不涉及 |
| 141 |  | ★固件设置网络引导 | 否 | 不涉及 |
| 142 | 生物识别功能 | 指纹识别 | 否 | 不涉及 |
| 143 |  | 人脸识别 | 否 | 不涉及 |
| 144 |  | 静脉识别 | 否 | 不涉及 |
| 145 | 硬件加速功能 | NPU/GPU等AI加速模块 | 否 | 不涉及 |
| 146 |  | 视频编解码加速模块 | 否 | 不涉及 |
| 147 |  | 影像处理加速模块 | 否 | 不涉及 |
| 148 | 存储设备可靠性 | ★固态存储寿命 | 是 | TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量） |
| 149 |  | ★机械硬盘寿命 | 是 | 通电时间≥5万小时 |
| 151 | 外设可靠性 | ★键盘按键寿命 | 否 | ≥1000万次 |
| 152 |  | ★鼠标按键寿命 | 否 | ≥500万次 |
| 153 |  | ★键盘鼠标线材寿命 | 否 | 不涉及 |
| 154 |  | ★风扇寿命 | 否 | ≥4万小时 |
| 155 | 整机可靠性要求 | ★电磁兼容性要求的抗扰度 | 否 | 符合GB/T9254.2的规定 |
| 156 |  | ★环境条件要求的气候环境适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 157 |  | ★环境条件要求的振动适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 158 |  | ★环境条件要求的冲击适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 159 |  | ★环境条件要求的碰撞适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 160 |  | ★环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 161 |  | ★MTBF测试 | 否 | MTBF(m1)≥3万小时 |
| 162 | 兼容要求 | ★常用软件兼容 | 是 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |
| 163 |  | ★数据库兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
| 164 |  | ★中间件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商中间件产品 |
| 165 |  | ★平台软件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台 |
| 166 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 167 | 服务要求 | ★配置检查工具 | 否 | 供应商提供自检测试工具 |
| 168 |  | ★服务响应 | 否 | a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 169 |  | ★服务周期 | 否 | a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b)产品停止服务时间应提前1年告知；c)应明确产品发布日期 |
| 170 |  | ★预装操作系统 | 否 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统 |
| 171 |  | ★培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 172 |  | ★典型问题解决手册 | 否 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
| 173 |  | ★厂家升级软件与扩容服务 | 否 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务 |
| 174 |  | ★整机质量服务要求 | 是 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年 |
| 175 |  | ★合格证书要求 | 否 | 供应商提供产品合格证 |
| 176 |  | ★开箱组装/使用指导要求 | 否 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
| 177 |  | ★驱动下载服务要求 | 否 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
| 178 |  | ★兼容适配软件下载服务要求 | 否 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |
| 179 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用 |
| 180 | 供应链合规性 | ★产品部件保障 | 是 | 供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
| 181 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |
| 182 |  | ★供应能力证明 | 否 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 183 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求3 | 否 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
| 184 | 整机安全性要求 | ★密码算法实现 | 否 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定 |
| 185 |  | USB端口管控 | 否 | 支持USB端口管控 |
| 186 |  | 安全物理锁 | 否 | 支持安全物理锁 |
| 187 |  | ★信息安全基本要求 | 否 | a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定；b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 |
| 188 |  | ★固件安全启动 | 否 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 |
| 189 |  | ★限用物质的限量要求 | 否 | 符合GB/T26572中规定 |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 采购人技术要求 |
| 28 | 显示设备规格 | ★显示屏屏占比 | 是 | ≥80% |
| 29 |  | ★显示屏分辨率 | 否 | ≥1920x1080 |
| 30 |  | 显示屏像素密度 | 是 | 不涉及 |
| 31 |  | 显示屏可视角度 | 是 | 水平≥170° |
| 32 |  | ★显示屏尺寸 | 否 | ≥23英寸 |
| 33 |  | ★显示屏屏幕比例 | 否 | 16:9/3:2/21:9/16:10等 |
| 34 |  | ★显示器外观颜色 | 否 | 黑色 |
| 35 |  | ★显示屏防蓝光 | 是 | 不涉及 |
| 36 |  | ★显示屏低频闪 | 是 | 不涉及 |
| 37 |  | ★显示屏防炫目 | 是 | 不涉及 |
| 90 | 显示设备性能 | ★显示屏刷新率 | 是 | ≥75Hz |
| 91 |  | ★显示屏位深 | 是 | ≥8位 |
| 92 |  | ★显示屏色域 | 是 | ≥99%sRGB |
| 93 |  | ★显示屏色准 | 是 | 不涉及 |
| 94 |  | ★显示屏响应时间 | 是 | ≤4ms |
| 95 |  | ★显示屏亮度 | 是 | ≥250尼特 |
| 96 |  | ★显示屏亮度一致性 | 是 | 不涉及 |
| 97 |  | ★显示屏对比度 | 是 | ≥1300：1 |
| 98 |  | ★显示屏其他参数 | 否 | 不涉及 |
| 109 | 显示设备功能 | ★显示器接口 | 否 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配 |
| 110 |  | ★显示器支架 | 否 | 显示器应提供显示器支架 |
| 111 |  | ★显示器参数调节 | 否 | a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节 |
| 150 | 显示设备可靠性 | ★显示屏屏幕失效点 | 否 | 符合GB/T9813.2的要求 |
| 其他要求 |  |  |  | 配备头戴配备头戴有线一体式耳机耳麦，线长1.6米以上。 |

# 附件2：台式电脑2技术参数

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 采购人技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU规格 | ★CPU信息 | 否 | X86 架构，≥6核 12线程、≥主频2.5GHz、末级缓存≥18MB、热设计功耗≤65W、≥2个内存通道数 |
| 2 | 内存规格 | ★内存配置容量 | 是 | ≥16GB |
| 3 |  | ★内存类型 | 否 | 支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型 |
| 4 |  | ★内存条配置数量（板载内存不涉及） | 否 | ≥1 |
| 5 | 主板规格 | ★主板集成模块 | 否 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 |
| 6 |  | ★主板支持的CPU和内存情况 | 否 | 供应商给出主板支持的CPU和内存情况 |
| 7 |  | 主板内置PCIe插槽数量 | 否 | 支持 PCIe 插槽数量不少于 2 个 |
| 8 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | 不涉及 |
| 9 |  | ★主板其他内置接口 | 否 | ≥1个SATA接口，≥1个M.2接口，≥6个USB接口 |
| 10 |  | ★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | 是 | ≥32GB |
| 11 |  | ★内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | 是 | ≥64GB |
| 12 | 存储设备规格 | ★固态盘数量 | 否 | ≥1个 |
| 13 |  | ★固态存储容量 | 是 | ≥512G |
| 14 |  | ★机械硬盘数量 | 否 | 不涉及 |
| 15 |  | ★机械硬盘总容量 | 是 | 不涉及 |
| 16 |  | ★机械硬盘转速 | 是 | 不涉及 |
| 17 |  | 机械硬盘接口协议 | 否 |  |
| 18 |  | ★机械硬盘形态 | 否 | 不涉及 |
| 19 |  | 固态存储接口协议 | 否 | UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议 |
| 20 |  | ★固态存储形态 | 否 | 采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态 |
| 21 |  | 存储设备扩展盘位 | 否 | ≥0 |
| 22 |  | ★存储设备其他参数要求 | 否 | a)固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定 |
| 23 | 显卡规格 | ★显卡类型 | 否 | 集成显卡 |
| 24 |  | ★独立显卡显存类型 | 否 | 不涉及 |
| 25 |  | ★独立显卡显存位宽 | 是 | 不涉及 |
| 26 |  | ★独立显卡显存容量 | 是 | 不涉及 |
| 27 |  | 独立显卡接口协议 | 是 | 不涉及 |
| 38 | 外设规格 | 传声器数量 | 否 | ≥0 |
| 39 |  | 扬声器数量 | 否 | ≥0 |
| 40 |  | ★鼠标数量 | 否 | ≥1 个 |
| 41 |  | ★键盘数量 | 否 | ≥1 个 |
| 42 |  | 摄像头数量 | 否 | ≥1个 |
| 43 |  | 光驱数量 | 否 | ≥1个 |
| 44 |  | ★键盘按键数目 | 否 | 104 键 |
| 45 |  | 摄像头像素 | 否 | ≥500万 |
| 46 |  | 摄像头分辨率 | 否 | ≥800*600 |
| 47 |  | 扬声器功率 | 否 | 不涉及 |
| 48 |  | 扬声器频率范围 | 否 | 不涉及 |
| 49 |  | 扬声器总谐波失真 | 否 | 不涉及 |
| 50 |  | 扬声器最大声压级 | 否 | 不涉及 |
| 51 |  | ★键盘连接方式 | 否 | 有线 |
| 52 |  | ★键盘键程 | 否 | 2.3mm ~ 4.0mm |
| 53 |  | ★键盘按键压力 | 否 | 按键压力应在 0.54 N±0.14N |
| 54 |  | ★有线键盘连接线 | 否 | ≥1.5米 |
| 55 |  | ★键盘颜色 | 否 | 黑色 |
| 56 |  | 键盘其他要求 | 否 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合 GB/T14081 的相关规定 |
| 57 |  | ★鼠标连接方式 | 否 | 有线 |
| 58 |  | ★有线鼠标连接线 | 否 | ≥1.5米 |
| 59 |  | ★鼠标DPI分辨率 | 否 | 800~1600 |
| 60 |  | ★鼠标颜色 | 否 | 黑色 |
| 61 |  | ★鼠标其他要求 | 否 | 其它参数应符合GB/T 26245的相关规定 |
| 62 |  | 内置光驱 | 否 | 不涉及 |
| 63 | 网络设备规格 | ★有线网卡数量 | 否 | ≥1 |
| 64 |  | 无线网卡及天线数量 | 否 | ≥1 |
| 65 |  | 单无线网卡天线数量 | 否 | ≥1 |
| 66 | 外部接口规格 | ★USB接口数量 | 否 | 机箱前面板应提供不少于3个 USB 接口（含 2 个 USB3.0 及以上接口） |
| 67 |  | USB母座接口要求 | 否 | 不涉及 |
| 68 |  | ★视频接口数量 | 否 | ≥1 |
| 69 |  | ★音频接口数量 | 否 | ≥1 |
| 70 |  | 存储卡接口数量 | 否 | ≥0 |
| 71 | 整机基础规格 | ★整机外观 | 否 | a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； |
| 72 |  | ★状态指示灯 | 否 | 前面板具有系统运行状态指示灯 |
| 73 |  | ★整机结构 | 否 | a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定 |
| 74 |  | ★机箱防护要求 | 否 | 机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求 |
| 75 |  | ★整机噪音 | 是 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel |
| 76 |  | ★整机散热 | 否 | 在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃ ; b) 可触及面温度不高于 45℃ ; c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃ , 显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃ , 出风口温度不高于 45℃ |
| 77 |  | ★整机能效限定值 | 否 | 产品能效限定值应达到 GB 28380-2012标准中能效等级 2 级及以上 |
| 78 |  | ★机身材质 | 否 | 塑料/金属等 |
| 79 |  | ★机身颜色 | 否 | 黑色或灰色或银色 |
| 80 |  | ★机箱尺寸容量 | 否 | 机箱体积应不大于 16L |
| 81 | CPU性能 | ★CPU物理核数 | 否 | ≥6 |
| 82 |  | ★CPU主频 | 否 | ≥2.5GHz |
| 83 |  | ★CPU末级缓存容量 | 是 | ≥18MB |
| 84 |  | ★CPU支持的内存最高速率 | 是 | ≥3200MT/s |
| 85 | 内存性能 | ★内存读写速率 | 是 | ≥3200MT/s |
| 86 | 显卡性能 | ★显示分辨率 | 是 | ≥1920x1080 |
| 87 |  | ★显卡显示芯片核心频率 | 是 | ≥300MHz |
| 88 |  | ★显存等效频率 | 是 | ≥1000MT/s |
| 89 |  | ★显卡可支持多屏同时显示数量 | 否 | 显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080 |
| 99 | 网络设备性能 | ★有线网卡速率 | 否 | 最高速率应不低于 1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应 |
| 100 |  | 支持无线网络通信技术协议 | 否 | 支持 WAP I 或 WiFi5.0 及以上协议 |
| 101 |  | 无线网卡频宽 | 否 | ≥20MHz |
| 102 | 主板功能 | ★内存扩展接口(板载内存不涉及) | 否 | ≥2 个 |
| 103 |  | 存储扩展接口(板载存储不涉及) | 否 | 供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如 UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口 |
| 104 |  | ★主板USB瞬间过流保护 | 否 | 支持有瞬间过流保护功能 |
| 105 |  | ★主板防静电保护 | 否 | 支持防静电保护功能 |
| 106 |  | ★I/O接口功能 | 否 | 提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I /O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 |
| 107 | 显卡功能 | ★显卡外接显示接口 | 否 | 显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配 |
| 108 |  | 独立显卡数量 | 否 | ≥0 |
| 112 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 否 | 不涉及 |
| 113 |  | 传声器降噪 | 否 | 不涉及 |
| 114 |  | 键盘背光 | 否 | 不涉及 |
| 115 |  | 光驱功能 | 否 | 光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度 CD 不低于 24×150KB/s；最大读取速度 DVD 不低于8×358KB/s；最大刻录速度CD 不低于24×150KB/s；最大刻录速度 DVD 不低于 6×1358KB/s；兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等 |
| 116 | 存储功能 | ★存储功能 | 否 | 通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能 |
| 117 |  | 内置控制器固态存储加密 | 否 | 不涉及 |
| 118 | 网络设备功能 | ★网络功能 | 否 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能 |
| 119 |  | 无线网卡频段 | 否 | 支持双频段 |
| 120 |  | 物理开关 | 否 | 支持网络设备物理开关 |
| 121 |  | ★数据传输 | 否 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |
| 122 |  | 蓝牙协议 | 否 | 支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于 5.0版本 |
| 123 |  | ★有线网卡接口类型 | 否 | 支持 RJ45 接口 |
| 124 |  | 无线网卡标准 | 否 | 产品应符合 GB15629.11 所有部分 |
| 125 |  | ★网络设备拆装 | 否 | 网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等 |
| 126 | 外部接口功能 | ★音频接口类型 | 否 | 支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口 |
| 127 |  | ★视频接口类型 | 否 | 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口 |
| 128 |  | ★HDMI、DP、Type-C显示接口要求 | 否 | 若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |
| 129 |  | 其他接口 | 否 | a) 支持串行接口，可实现 GB/T 6107的功能；b) 支持并行接口，可实现 GB/T18235.1 的功能 |
| 130 |  | 存储卡接口类型 | 否 | 不涉及 |
| 131 | 电源功能 | ★电源线适配能力 | 否 | 电源适配器电线组件应符合 GB/T15934 的要求，可拆线的插头和连接器无要求 |
| 132 | 操作系统及软件功能 | ★中文信息处理要求 | 否 | 符合 GB 18030 的相关规定 |
| 133 |  | ★操作系统备份及还原功能 | 否 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 134 |  | ★固件备份还原能力 | 否 | 支持备份及还原固件的功能 |
| 135 |  | ★操作系统及驱动升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |
| 136 |  | ★固件升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |
| 137 |  | ★BIOS支持关闭通讯接口 | 否 | 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口 |
| 138 |  | ★固件查看信息 | 否 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
| 139 |  | ★固件设置启动顺序 | 否 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
| 140 |  | ★固件设置口令 | 否 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |
| 141 |  | ★固件设置网络引导 | 否 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
| 142 | 生物识别功能 | 指纹识别 | 否 | 指纹识别功能符合GB/T37742的相关规定 |
| 143 |  | 人脸识别 | 否 | 人脸识别功能符合GB/T37036.3的相关规定 |
| 144 |  | 静脉识别 | 否 | 指静脉识别功能符合GB/T33135的相关规定 |
| 145 | 硬件加速功能 | NPU/GPU等AI加速模块 | 否 | 不涉及 |
| 146 |  | 视频编解码加速模块 | 否 | 不涉及 |
| 147 |  | 影像处理加速模块 | 否 | 不涉及 |
| 148 | 存储设备可靠性 | ★固态存储寿命 | 是 | TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量） |
| 149 |  | ★机械硬盘寿命 | 是 | 不涉及 |
| 151 | 外设可靠性 | ★键盘按键寿命 | 否 | ≥1000万次 |
| 152 |  | ★鼠标按键寿命 | 否 | ≥500万次 |
| 153 |  | ★键盘鼠标线材寿命 | 否 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好 |
| 154 |  | ★风扇寿命 | 否 | ≥4万小时 |
| 155 | 整机可靠性要求 | ★电磁兼容性要求的抗扰度 | 否 | 符合GB/T9254.2的规定 |
| 156 |  | ★环境条件要求的气候环境适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 157 |  | ★环境条件要求的振动适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 158 |  | ★环境条件要求的冲击适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 159 |  | ★环境条件要求的碰撞适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 160 |  | ★环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 161 |  | ★MTBF测试 | 否 | MTBF(m1)≥40万小时 |
| 162 | 兼容要求 | ★常用软件兼容 | 是 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |
| 163 |  | ★数据库兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
| 164 |  | ★中间件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商中间件产品 |
| 165 |  | ★平台软件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台 |
| 166 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 167 | 服务要求 | ★配置检查工具 | 否 | 供应商提供自检测试工具 |
| 168 |  | ★服务响应 | 否 | a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 169 |  | ★服务周期 | 否 | a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年；b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知；c) 应明确产品发布日期 |
| 170 |  | ★预装操作系统 | 否 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统 |
| 171 |  | ★培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 172 |  | ★典型问题解决手册 | 否 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
| 173 |  | ★厂家升级软件与扩容服务 | 否 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务 |
| 174 |  | ★整机质量服务要求 | 是 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年 |
| 175 |  | ★合格证书要求 | 否 | 供应商提供产品合格证 |
| 176 |  | ★开箱组装/使用指导要求 | 否 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
| 177 |  | ★驱动下载服务要求 | 否 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
| 178 |  | ★兼容适配软件下载服务要求 | 否 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |
| 179 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用 |
| 180 | 供应链合规性 | ★产品部件保障 | 是 | 供应商保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
| 181 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |
| 182 |  | ★供应能力证明 | 否 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 183 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求3 | 否 | 不涉及 |
| 184 | 整机安全性要求 | ★密码算法实现 | 否 | 不涉及 |
| 185 |  | USB端口管控 | 否 | 支持USB端口管控 |
| 186 |  | 安全物理锁 | 否 | 支持安全物理锁 |
| 187 |  | ★信息安全基本要求 | 否 | a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定；b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 |
| 188 |  | ★固件安全启动 | 否 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 |
| 189 |  | ★限用物质的限量要求 | 否 | 符合 GB/T 26572 中规定 |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 采购人技术要求 |
| 28 | 显示设备规格 | ★显示屏屏占比 | 是 | ≥80% |
| 29 |  | ★显示屏分辨率 | 否 | ≥1920x1080 |
| 30 |  | 显示屏像素密度 | 是 | ≥85 像素/英寸 |
| 31 |  | 显示屏可视角度 | 是 | 水平≥170° |
| 32 |  | ★显示屏尺寸 | 否 | ≥23.8英寸 |
| 33 |  | ★显示屏屏幕比例 | 否 | 16:9 |
| 34 |  | ★显示器外观颜色 | 否 | 黑色 |
| 35 |  | ★显示屏防蓝光 | 是 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度） |
| 36 |  | ★显示屏低频闪 | 是 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |
| 37 |  | ★显示屏防炫目 | 是 | 显示屏镜面反射率≤10% |
| 90 | 显示设备性能 | ★显示屏刷新率 | 是 | ≥60Hz |
| 91 |  | ★显示屏位深 | 是 | ≥8 位 |
| 92 |  | ★显示屏色域 | 是 | ≥99% sRGB |
| 93 |  | ★显示屏色准 | 是 | △E ≤ 4 |
| 94 |  | ★显示屏响应时间 | 是 | ≤8ms |
| 95 |  | ★显示屏亮度 | 是 | ≥250 尼特 |
| 96 |  | ★显示屏亮度一致性 | 是 | ≥70% |
| 97 |  | ★显示屏对比度 | 是 | ≥500：1 |
| 98 |  | ★显示屏其他参数 | 否 | 其它参数应符合SJ/T11292的相关规定 |
| 109 | 显示设备功能 | ★显示器接口 | 否 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配 |
| 110 |  | ★显示器支架 | 否 | 显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等 |
| 111 |  | ★显示器参数调节 | 否 | a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节 |
| 150 | 显示设备可靠性 | ★显示屏屏幕失效点 | 否 | 符合GB/T9813.2的要求 |

# 附件3：便携式计算机技术参数

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 采购人技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU规格 | ★CPU 信息 | 否 | X86 架构，≥10核 12线程、主频≥1.7GHz、最大睿频≥4.7GHz,末级缓存≥12MB、热设计功耗≤40W、≥1个内存通道数 |
| 2 | 内存规格 | ★内存配置容量 | 是 | ≥16GB |
| 3 |  | ★内存类型 | 否 | 支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型 |
| 4 |  | ★内存条配置数量（板载内存不涉及） | 否 | ≥1 |
| 5 | 主板规格 | ★主板集成模块 | 否 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 |
| 6 |  | ★主板支持的 CPU 和内存情况 | 否 | 供应商给出主板支持的CPU和内存情况 |
| 7 |  | 主板内置PCIe 插槽数量 | 否 | ≥0 |
| 8 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | 不涉及 |
| 9 |  | ★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | 是 | ≥32GB |
| 10 |  | ★内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | 是 | ≥48GB |
| 11 | 存储设备规格 | ★固态盘数量 | 否 | ≥1个 |
| 12 |  | ★固态存储容量 | 是 | ≥512GB |
| 13 | 存储设备规格 | ★固态盘数量 | 否 | ≥1个 |
| 14 |  | 机械硬盘数量 | 否 | 不涉及 |
| 15 |  | 机械硬盘总容量 | 否(若配备机械硬盘可作为评分项) | 不涉及 |
| 16 |  | 机械硬盘转速 | 是 | 不涉及 |
| 17 |  | 机械硬盘接口协议 | 否 | 不涉及 |
| 18 |  | 机械硬盘形态 | 否 | 不涉及 |
| 19 |  | 固态存储接口协议 | 否 | 支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议 |
| 20 |  | 固态存储形态 | 否 | 可采用插卡或板载等形态，插卡形态宜满足 M.2 或 mSATA 等标准尺寸和接口定义 |
| 21 |  | ★存储设备扩展盘位 | 否 | ≥0 |
| 22 |  | ★存储设备其他参与要求 | 否 | 固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定 |
| 23 | 显卡规格 | ★显卡类型 | 否 | 集成显卡 |
| 24 |  | 独立显卡显存类型 | 否 | 不涉及 |
| 25 |  | 独立显卡显存位宽 | 是 | 不涉及 |
| 26 |  | 独立显卡显存容量 | 是 | 不涉及 |
| 27 |  | 独立显卡接口协议 | 是 | 不涉及 |
| 28 | 显示设备规格 | ★显示屏屏占比 | 是 | ≥80% |
| 29 |  | ★显示屏分辨率 | 是 | ≥1920x1080 |
| 30 |  | 显示屏像素密度 | 是 | ≥150 像素/英寸 |
| 31 |  | 显示屏可视角度 | 是 | 水平≥170° |
| 32 |  | ★显示屏尺寸 | 否 | ≥14英寸 |
| 33 |  | ★显示屏屏幕比例 | 否 | 16:9 |
| 34 |  | ★显示屏防蓝光 | 是 | 满足防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度） |
| 35 |  | ★显示屏低频闪 | 是 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |
| 36 |  | ★显示屏防炫目 | 是 | 显示屏镜面反射率≤10% |
| 37 | 外设规格 | ★传声器数量 | 否 | ≥1个 |
| 38 |  | ★扬声器数量 | 否 | ≥2 个 |
| 39 |  | ★鼠标数量 | 否 | ≥1 个 |
| 40 |  | ★键盘数量 | 否 | ≥1 个 |
| 41 |  | ★触控板数量 | 否 | ≥1 个 |
| 42 |  | ★摄像头数量 | 否 | ≥1 个 |
| 43 |  | 光驱数量 | 否 | 配备光驱设备，可为外置光驱 |
| 44 |  | ★键盘按键数目 | 否 | ≥78键 |
| 45 |  | ★摄像头像素 | 是 | ≥100 万 |
| 46 |  | ★摄像头分辨率 | 是 | ≥1280×720 |
| 47 |  | ★内置扬声器功率 | 否 | ≥1 瓦/个 |
| 48 |  | ★内置扬声器频率范围 | 是 | 100Hz-20kHz，其中 100Hz-200Hz：35dB 及以上；200Hz-12kHz：55dB及以上，12kHz-18kHz：35dB 及以上 |
| 49 |  | ★内置扬声器总谐波失真 | 是 | 总谐波失真在300Hz-7kHz频率范围内宜不高于 5% |
| 50 |  | ★内置扬声器最大声压级 | 是 | 最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级宜不低于 |
| 51 |  | ★键盘键程 | 否 | 70dB |
| 52 |  | ★键盘按键压力 | 否 | 0.9mm ~ 2.3 mm |
| 53 |  | ★键盘颜色 | 否 | 按键压力宜在 0.3～0.8N 之间 |
| 54 |  | ★鼠标连接方式 | 否 | 黑色或灰色 |
| 55 |  | ★有线鼠标连接线 | 否 | 无线 |
| 56 |  | ★鼠标 DPI分辨率 | 否 | 不涉及 |
| 57 |  | 鼠标颜色 | 否 | 800~1600 |
| 58 |  | ★鼠标其他要求 | 否 | 黑色或灰色 |
| 59 |  | ★触控板尺寸 | 否 | 其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定 |
| 60 |  | ★触控板材质 | 否 | ≥70mm×50mm |
| 61 |  | 光驱规格 | 否 | 采用麦拉片或玻璃等材质 |
| 62 | 网络设备规格 | ★有线网卡数量 | 否 | 配备光驱设备，可为外置光驱 |
| 63 |  | 无线网卡及天线数量 | 否 | ≥1（可通过扩展坞满足） |
| 64 |  | 单无线网卡天线数量 | 否 | ≥1 |
| 65 | 外部接口规格 | ★USB 接口数量 | 否 | USB 接口数量应不少于 3 个，至少包含 2 个 USB3.0 及以上标准接口 |
| 66 |  | ★视频接口数量 | 否 | ≥1 |
| 67 |  | ★输入充电接口数量 | 否 | ≥1 |
| 68 |  | ★音频接口数量 | 否 | ≥1 |
| 69 |  | 存储卡接口数量 | 否 | ≥0 |
| 70 | 电池规格 | ★电池额定能量 | 否 | ≥50Wh |
| 71 |  | ★电池充放电次数 | 是 | ≥500 次（常温下 500 次充放电后电池容量应不低于原始容量的 80%） |
| 72 |  | 快速充电功能 | 是 | 满足快速充电功能，如 UFCS、USB PD |
| 73 |  | ★电池安全要求 | 否 | 满足 GB 31241 的规定 |
| 74 |  | 电池电芯材质 | 否 | 供应商给出电池电芯材料信息 |
| 75 | 整机基础规格 | ★整机外观 | 否 | a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； c) 宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数 |
| 76 |  | ★整机结构 | 否 | a) 产品应符合 GB/T 4208 的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需要； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I/O连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 显示屏的开合机械寿命应能承受至少 15000 次的显示屏开合，显示屏机械转轴的扭力应保持初始状态下扭力的 75%以上； o) 其它要求应符合 GB/T 9813.2 的相关规定 |
| 77 |  | ★整机噪音 | 否 | 25摄氏度环温条件：空闲小于等于 38dBA、满载小于等于 45dBA |
| 78 |  | ★整机散热 | 否 | 产品在环境温度 25℃且运行在满载的状态下，可触及面温度范围内应不高于 45℃ , 各表面温度应满足以下要求： a) 键帽温度不高于 38℃ ； b) 键盘间隙温度不高于 40℃ ； c) 掌托温度不高于 38℃ ； d) 触控板温度不高于 38℃ ； e) 底壳温度不高于 45℃ |
| 79 |  | ★整机能效限定值 | 否 | 产品能效限定值应达到 GB 28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上 |
| 80 |  | ★整机重量 | 否 | ≤2.2kg |
| 81 |  | ★整机厚度 | 否 | ≤22mm（不含脚垫） |
| 82 |  | 机身材质 | 否 | 塑料/金属等 |
| 83 |  | ★机身颜色 | 否 | 黑色或灰色 |
| 84 | CPU性能 | ★CPU 物理核数 | 否 | ≥10 |
| 85 |  | ★CPU 主频 | 否 | ≥1.7GHz |
| 86 |  | ★CPU 末级缓存容量 | 是 | ≥12MB |
| 87 |  | ★CPU 支持的内存最高速率 | 是 | ≥2666MT/s |
| 88 | 内存性能 | ★内存读写速率 | 是 | ≥2666MT/s |
| 89 | 显卡性能 | ★显示分辨率 | 是 | ≥1920x1080 |
| 90 |  | ★显卡显示芯片核心频率 | 是 | ≥300MHz |
| 91 |  | ★显存等效频率 | 是 | ≥1000MT/s |
| 92 |  | ★显卡可支持多屏同时显示数量 | 是 | 支持 2 块屏幕同时显示，分辨率不低于 1920×1080 |
| 93 | 显示设备性能 | ★显示屏刷新率 | 是 | ≥60Hz |
| 94 |  | ★显示屏位深 | 是 | ≥8 位 |
| 95 |  | ★显示屏色域 | 是 | ≥99% sRGB |
| 96 |  | ★显示屏色准 | 是 | △E ≤ 4 |
| 97 |  | ★显示屏响应时间 | 是 | ≤30ms |
| 98 |  | ★显示屏亮度 | 是 | ≥250 尼特 |
| 99 |  | ★显示屏亮度一致性 | 是 | ≥70% |
| 100 |  | ★显示屏对比度 | 是 | ≥500：1 |
| 101 |  | ★显示屏其他参数 | 否 | 其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定 |
| 102 | 网络设备性能 | ★有线网卡速率 | 否 | 最高速率不低于 1000Mbps，满足10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应 |
| 103 |  | ★支持无线网络通信技术协议 | 是 | 满足 WAP I 或 WiFi5 及以上协议 |
| 104 |  | ★无线网卡频宽 | 是 | ≥20MHz |
| 105 | 电源适配器性能 | ★电源适配器电源效率 | 是 | 在 20%/50%/100%负载下效率均应不低于 87% |
| 106 | 待机性能 | ★满载待机性能（LTP） | 是 | ≥1.5 小时 |
| 107 | 主板功能 | ★内存扩展接口(板载内存不涉及) | 否 | ≥1 |
| 108 |  | 存储扩展接口(板载存储不涉及) | 否 | 不涉及 |
| 109 |  | ★主板 USB瞬间过流保护 | 否 | 支持瞬间过流保护功能 |
| 110 |  | ★主板防静电保护 | 否 | 支持防静电保护功能 |
| 111 |  | ★I/O 接口功能 | 否 | 内置或通过扩展坞满足数据传输接口、视频接口、音频接口、网络接口、电源接口等各类标准接口产品应集成键盘、触控板输入部件，同时应具备接入键盘、鼠标、写字板等外设的能力，宜满足触摸屏、语音交互、手写笔等人机交互功能 |
| 112 | 显卡功能 | ★显卡外接显示接口 | 否 | 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口 |
| 113 |  | ★显示功能 | 否 | 支持显示屏，同时应支持外接显示器。显示屏和外接显示器应支持多屏同时显示，显示模式应支持复制模式和扩展模式 |
| 114 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 否 | 支持物理隐私保护开关 |
| 115 |  | 传声器降噪 | 否 | 支持降噪功能 |
| 116 |  | 音频处理功能 | 否 | 支持音频效果处理功能 |
| 117 |  | 键盘背光 | 否 | 不涉及 |
| 118 |  | 触控板多点触控 | 否 | 支持 2 点及以上触控功能 |
| 119 |  | ★光驱功能 | 否 | 光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度 CD 不低于 24× 150KB/s；最大读取速度 DVD 不低于 8×1358KB/s；最大刻录速度 CD 不低于 24×150KB/s；最大刻录速度 DVD 不低于 6×1358KB/s；应兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等 |
| 120 | 存储功能 | ★存储功能 | 否 | 满足信息存储功能，包括满足易失性存储功能和非易失性存储功能。为提升存储性能和降低存储功耗，非易失性存储宜满足固态存储设备，如 SSD/UFS。产品应满足外出接口可以与独立的存储设备进行数据交互 |
| 121 | 网络设备功能 | ★网络功能 | 否 | a)满足网络连接、网络开启/关闭功能；b)满足访问网络和数据交换功能 |
| 122 |  | ★无线网卡频段 | 否 | 支持双频段 |
| 123 |  | 物理开关 | 否 | 支持网络设备物理开关 |
| 124 |  | ★数据传输 | 否 | 满足数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |
| 125 |  | ★蓝牙协议 | 是 | 支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于 5.0版本 |
| 126 |  | 有线网卡接口类型 | 否 | 支持 RJ45 |
| 127 |  | ★无线网卡标准 | 否 | 满足 GB 15629.11 所有部分 |
| 128 |  | 网络设备拆装 | 否 | 网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等 |
| 129 | 外部接口功能 | ★音频接口类型 | 否 | 不少于 1 个，宜支持 3.5mm 孔径的 3段式或 4 段式接口。若支持 4 段式接口，宜支持线序的自动识别及切换功能 |
| 130 |  | ★视频接口类型 | 否 | 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口 |
| 131 |  | ★HDMI、DP、Type-C 显示接口要求 | 否 | 若提供HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |
| 132 |  | ★输入充电接口类型 | 否 | DC in 或 Type-C 接口 |
| 133 |  | 其他接口 | 否 | 不涉及 |
| 134 |  | 存储卡接口类型 | 否 | 不涉及 |
| 135 | 电源功能 | 电池快充 | 否 | 支持快速充电功能，如 UFCS、USB PD |
| 136 |  | ★电源线适配能力 | 否 | 符合 GB 15934-2008对于可拆线插头 GB15934 不做要求 |
| 137 | 操作系统及软件功能 | ★中文信息处理要求 | 否 | 符合 GB 18030 的相关规定 |
| 138 |  | ★操作系统备份及还原功能 | 否 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 139 |  | ★固件备份还原能力 | 否 | 支持备份及还原固件的功能 |
| 140 |  | ★操作系统及驱动升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |
| 141 |  | 固件升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |
| 142 |  | ★BIOS 支持关闭通讯接口 | 否 | 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口功能 |
| 143 |  | ★固件查看信息 | 否 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
| 144 |  | ★固件设置启动顺序 | 否 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
| 145 |  | ★固件设置口令 | 否 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |
| 146 |  | ★固件设置网络引导 | 否 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
| 147 | 生物识别功能生物识别功能 | 指纹识别 | 否 | 不涉及 |
| 148 |  | 人脸识别 | 否 | 不涉及 |
| 149 |  | 静脉识别 | 否 | 不涉及 |
| 150 | 硬件加速功能 | NPU/GPU等 A I 加速模块 | 否 | 不涉及 |
| 151 |  | 视频编解码加速模块 | 否 | 不涉及 |
| 152 |  | 影像处理加速模块 | 否 | 不涉及 |
| 153 | 存储设备可靠性 | ★固态存储寿命 | 是 | TBW ≥ 80TB |
| 154 |  | ★机械硬盘寿命 | 是 | 不涉及 |
| 155 | 显示设备可靠性 | ★显示屏屏幕失效点 | 否 | 符合 GB/T 9813.2 的要求 |
| 156 | 外设可靠性 | ★键盘按键寿命 | 否 | ≥1000 万次 |
| 157 |  | ★鼠标按键寿命 | 否 | ≥500 万次 |
| 158 |  | ★键盘鼠标线材寿命 | 否 | 键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低于 3000 次，功能、外观完好 |
| 159 |  | ★风扇寿命 | 是 | ≥4 万小时 |
| 160 | 整机可靠性要求 | ★电磁兼容性要求的抗扰度 | 否 | 符合 GB/T 9254.2 的规定 |
| 161 |  | ★环境条件要求的气候环境适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 |
| 162 |  | ★环境条件要求的振动适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 |
| 163 |  | ★环境条件要求的冲击适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 |
| 164 |  | ★环境条件要求的碰撞适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 |
| 165 |  | ★环境条件要求的自由跌落适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 |
| 166 |  | ★环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 |
| 167 |  | ★MTBF 测试 | 是 | MTBF(m1)≥40万小时 |
| 168 | 兼容要求 | ★常用软件兼容 | 是 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |
| 169 |  | ★数据库兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 170 |  | ★中间件兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商中间件产品 |
| 171 |  | ★平台软件兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台 |
| 172 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合 GB/T 9813.2 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 173 | 服务要求 | ★配置检查工具 | 否 | 提供自检测试工具 |
| 174 |  | ★服务响应 | 否 | a）提供产品3年维保及上门服务（满足同城 4 小时、异地 12 小时响应要求）；b）提供政企专线 7*24 在线服务；c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达 100% |
| 175 |  | ★服务周期 | 是 | 支持产品延保≥3 年提供每年延保服务报价提供备件服务能力≥6 年（自购买之日起） |
| 176 |  | ★预装操作系统 | 否 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统 |
| 177 |  | ★培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 178 |  | ★典型问题解决手册 | 否 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
| 179 |  | ★厂家升级软件与扩容服务 | 否 | 提供应商供上门升级部件/软件的增值服务 |
| 180 |  | ★整机质量服务要求 | 是 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年 |
| 181 |  | ★合格证书要求 | 否 | 供应商提供产品合格证 |
| 182 |  | ★开箱组装/使用指导要求 | 否 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
| 183 |  | ★驱动下载服务要求 | 否 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
| 184 |  | ★兼容适配软件下载服务要求 | 否 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |
| 185 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 供应商提供跨架构平台应用兼容工具，兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用运行 |
| 186 | 供应链合规性 | ★产品部件保障 | 是 | 保障产品主要部件，应提供 6 年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
| 187 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |
| 188 |  | ★供应能力证明 | 否 | 提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 189 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求3 | 否 | 不涉及 |
| 190 | 整机安全性要求 | USB 端口管控 | 否 | 支持 USB 端口管控 |
| 191 |  | ★密码算法实现 | 否 | 不涉及 |
| 192 |  | 安全物理锁 | 否 | 支持安全物理锁 |
| 193 |  | ★信息安全基本要求 | 否 | a) 应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c) 不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 |
| 194 |  | ★固件安全启动 | 否 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 |
| 195 |  | ★限用物质的限量要求 | 否 | 符合 GB/T 26572 中规定 |

# 注：加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书扫描件，否则不予认定。未加注“■”号的产品均不属于节能产品政府采购强制采购的产品。

（2）商务要求

交货时间：2025年5月31日前全部货物安装调试完成（可支持分批次供货，具体供货要求按照采购人确认的订货单为准）。

交货地点：各个学校校内。按照订货单送货至指定学校。

付款方式：合同签订，货物全部安装调试完成并验收合格后采购人支付合同额的60%，验收合格满一年后采购人支付合同额的40%。供应商须提供合法有效的发票。

质保期：自验收合格之日起三年（整机质保）。

服务要求

1. 提供所投产品3年的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

2. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

4. 提供现场技术培训。

九、验收标准

由采购人自行填写。