四、技术要求

（一）供应商须承诺所提供的服务、人员、设备及耗材符合国家相关强制性规定。交货时采购人有权要求供应商出具所提供的服务、人员、设备及耗材符合上述规定的证明文件。

（二）本项目不接受赠品或者与采购无关的其他商品、服务，供应商亦不得以采购人要求实施前述馈赠、回扣等行为。

（三）响应文件中对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料。

（四）供应商所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。

（五）响应产品须保证市场成熟度高，质量稳定性好，供应商所投及交付货物应无知识产权纠纷。若出现知识产权纠纷等法律问题，由供应商自行承担。

（六）本项目产品中如有产品列入《环境标志产品政府采购品目清单》的产品，供应商须提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。

（七）供应商按照项目需求中的要求，须在响应文件中对所投项目产品整体性能、产品的安全性和耐用性、产品的维修、维护方案、产品质量和稳定性、售后服务承诺、培训方案与培训计划等，提供详细的技术文件。

（八）具体需求：

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、标准化考场 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲半球摄像机 | 1.≥400万半球网络摄像机。 2.采用1/3"CMOS传感器，最小照度不低于0.005Lux，0Lux with IR； 3.采用≥2.8mm定焦镜头,水平视场角可达≥93°。 4.具有开启或关闭环境噪声过滤设置选项 5.支持对摄像机OSD进行设置，支持登加或取消叠加名称、日期、星期以及自定义字符; 6.具有≥1个内置麦克风，具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥1路报警输入接口、≥1路报警输出接口； 7.具有≥1路DC12V/100mA电源输出接口，可用于外接拾音器供电，支持DC12V/PoE(802.3af)供电； 8.红外照射距离≥30米； 9.外壳防护等级≥IP67 10.防暴等级试验≥IK10。 ● 11.应支持SIP、RTP、RTCP等网络协议;（提供具有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告证明） ● 12.支持对SD卡进行管理，支持自动检测安装到摄像机的SD卡，可显示SD卡容量、剩余空间、状态、类型、格式化类型、属性及进度;支持对所选SD卡进行格式化;支持容量为256GB的SD卡，支持SD卡热插拔；（提供具有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告证明） 13.H264的视频编码作为必选格式，系统码流要求符合ITU-T VCEG AVC/H.264视频编码标准。系统码流具体要求为复合流方式采用PS/TS流的格式，系统输出码流率应满足GB/T 36449-2018中表1分辨率与对应码流。 ● 14.产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1；（提供具有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告证明） 15.产品符合《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018 | 84 | 台 | 无 |
| 2 | ▲画面分割器 | 1.≥12个HDMI输出接口，输出分辨率支持3840×2160、1920×1080、1280×720等；； 2.支持≥192个解码通道，解码能力支持24路800W，或30路600W，或48路400W，或96路1080P，或192路720P及以下分辨率实时解码 3.画面分割数支持1/4/6/8/9/12/16/25/36； 4.≥2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口；≥2个光口100base-FX/1000base-X； 5.支持光电自适应； 6. 不少于12路音频输出接口、具有1个RS232串行接口、1个RS485串行接口。 ● 7.支持具有智能行为分析功能的摄像机，可将智能行为分析摄像机的视频画面和报警信息（包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等信息）实时解码上墙显示；（提供具有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告证明） 8.支持H.265、H.264、MPEG4、等多种编码码流解码，支持PS、TS等主流封装格式视频流的解码； 8.支持H.265、H.264、MPEG4、等多种编码码流解码，支持PS、TS等主流封装格式视频流的解码； ● 9.支持SIP、RTP、RTCP等网络协议；（提供具有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告证明） ● 10.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1；《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018； | 1 | 台 | 无 |
| 3 | 巡查管理软件 | 1.网上巡查系统智能管理软件软件可运行于国产电脑，具有视频实时预览、大屏管理、录像管理等功能。 2.软件具有时列表获取、历史列表获取、视频路由设置、解码方式设置、视频传输协议设置等功能。3.可快速完成关注和忽略设置； 4.支持1、4、9、16分屏预览，支持视频码流实时检测、录像、截屏、即时回放、声音控制等功能； 5.支持对摄像机云台控制、视频自定义轮巡； 6.支持对硬解设备控制，实现对巡查视频图像的解码上墙控制，支持对视频播放列表中的图像按时间轮巡显示； 7.支持对当前大屏布局及解码显示画面按模板保存； 8.支持对模板列表的预案调取显示； 9.支持对录像设备进行管理，可显示所有存储设备列表，定时获取当前存储设备的录状态，支持对录像异常状态报警提示。 10.支持对本地存储设备录像文件按时间进行检索； 11.支持对录像回放，支持对回放视频的播放速度进行控制。 12.软件设计符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。 ● 13.具有软件著作权，提供软件著作权证书复印件。 | 1 | 套 | 无 |
| 4 | ▲网络存储服务器 | 1.支持≥64路网络视频输入； 2.支持接入视频1/4/6/8/9/16多画面分割预览，支持16路视频并发录像，录像分辨率支持持4MP、3MP、1080p、720p及以下分辨率； 3.具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45千兆网络接口、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口(可接入RS485键盘)、≥1个eSata接口； 具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口，≥16路报警输入接口、≥8路报警输出接口；具有≥2路直流12V输出接口；具有≥2块RPS电源；可内置≥16个SATA接口硬盘。 4.支持不同品牌的监控级和企业级硬盘混合接入；支持SATA硬盘和SSD硬盘混合接入；可通过eSATA接口外接硬盘。 5.可接入H.265、H.264、MPEG4视频编码格式的网络摄像机。 ● 6.机箱风扇转速可自动调节，支持3级风扇转速调节（提供具有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告证明） ● 7.产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1；（提供具有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告证明） | 1 | 台 | 无 |
| 5 | ▲网络存储服务器 | 1.支持≥32路网络视频输入； 2.支持接入视频1/4/6/8/9/16/25/32画面分割预览，支持32路视频并发录像，录像分辨率支持4MP、3MP、1080p、720p及以下分辨率； 3.具有≥9个SATA接口和≥1个eSATA接口，单盘最大容量支持≥10TB硬盘，具有≥2个HDMI和≥2个VGA输出接口，HDMI接口输出最大支持4K分辨率；具有≥2路音频输出、≥1路语音对讲输入接口、≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口、≥1个RS485、≥1个RS232、≥4个USB接口；具有≥16路报警输入，≥4路报警输出接口。 4.支持不同品牌的监控级和企业级硬盘混合接入；支持SATA硬盘和SSD硬盘混合接入；可通过eSATA接口外接硬盘。 5.可接入H.265、H.264、MPEG4视频编码格式的网络摄像机。 ● 6.机箱风扇转速可自动调节，支持3级风扇转速调节（提供具有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告证明） ● 7.产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1；（提供具有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告证明） | 1 | 台 | 无 |
| 6 | 硬盘 | 6T监控级硬盘 | 12 | 块 | 无 |
| 7 | ▲SIP网关 | 1.平台为嵌入式设备，采用国产处理器,linux开源操作系统，B/S 应用架构。 2.支持对下级机构进行虚拟分组，可自定义虚拟节点名称及域名，进行分组管理。 3.支持远程管理功能，可远程对设备进行关机、重启控制。具有图形化运维界面，可直观展呈各类巡查设备的连接状态、工作状态、预警信息，并支持查看节点设备及预警详情。 4.支持将物理考场与逻辑考场进行关联对应，并可自动获取并执行考务平台的OSD切换策略。 5.支持将考场视频与考生座次表及监考员信息关联，可在预览实时视频的同时查看考生座次表或监考员信息。 6.授权用户可通过Web浏览器远程登录到系统界面，查看系统运行状态、进行系统配置及运维管理等操作。 7.支持接入GPS/北斗模块进行校时/定位，可接收 GPS/北斗卫星系统中的时标信号作为设备标准时间源,对其他设备提供网络授时服务。 8.支持通过客户端软件进行校时，并可通过WEB浏览器登录系统进行手动校时。 9.支持设置考试列表和日常列表两种模式。 ●10.具有硬件加密狗，可实现平台软硬件加密绑定。（提供具有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告证明） 11.支持SIP互联、终端访问的地址可信认 12.应提供设备的在线状态、工作状态,以及设备型号、使用期的实时显示,应提供设备整体的运行状态、网络状况等的统计分析视图。 13.支持标准SIP2.0,SIP地址解析、信令转发。 14.支持流媒体的NAT穿越 15.SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位。 16.SIP URI组、用户、树形列表管理 17.支持多级注册。 ● 18.支持提供考务培训、题库、组卷以及测试服务，包括任务管理、题库管理、试卷管理、考核管理、系统管理、机构管理、人员管理、答题管理等。（提供具有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告证明） ● 19.产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1；（提供具有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告证明） ● 20.能够与天津市国家教育考试网上巡查系统无缝对接互联互通，能够与天津市国家教育考试综合管理平台数据互通。 | 1 | 台 | 无 |
| 二、闭环泄漏调频四六级听力考试双系统设备清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 语音发射机 | - 频率：60MHz～128 MHz（可调,定制） 2.调制度：FM, 75kHz峰值频偏； 3.RF输出功率：200W ； 4.最大允许反射功率：0.8W； 5. RF谐波：<-60dBc,； 6.RF输出阻抗：50 ohm，N型； 7.电台功率可调200-240W（保证所有教学楼听音效果一致）。 8.由主控室对所有分控室统一开机、关机及音频信号播放。保证所有楼宇的考场听力考试统一时间播放。 9.主控室及所有分控室的发射设备做到突发故障的情况下自动1秒切换到备用发射机（保障听力考试正常运行）。 10.主控室及所有分控室做到双音频备份，满足放音人员选择任何一路音频播放或所有发射机自动控制播放。 提供听力考试中突发情况的解决方案，演示视频 | 2 | 台 | 无 |
| 2 | 智能播放控制器 | 1.通道数：3通道,4接口 2.通道响应时间: ＜20毫秒 3.通道负载能力：每一端口：＞10A/220V 4.控制方式：BUS | 1 | 台 | 无 |
| 3 | 功率分配器 | 1.频率范围：70-80MHz 2.功率：≥1000W 3.相位：0度 4.驻波比：小于1.1 5.接口：主端口SL16-F(M座） 分端口：SK16-J 6.带宽：10MHz | 1 | 台 | 无 |
| 4 | 功率合路器 | 1.频率范围：70-80MHz 2.功率：≥1000W 3.相位：0度 4.驻波比：小于1.1 5.接口：主端口SL16-F(M座） 分端口：SK16-J | 1 | 台 | 无 |
| 5 | 泄漏电缆 | 1.泄漏电缆材质为铜包铝。是以铜包铝芯线代替铜成为线缆主体，外面包一定比例的铜层的电线电缆； 2.内导体外径≤3.5mm； 3.外导体外径≤10.3mm； 4.20"C直流电阻≤2.85 Ω/km； 5.20C绝缘电阻≥1000 MΩ/km； 6.绝缘介电强度 ：1500； 7.特性阻抗：50Ω； 8.电压驻波比≤1.5； | 1380 | 米 | 无 |
| 6 | 屏蔽电缆 | 1.电容（Capacitance）：pF/m79±3； 2.阻抗（Impedance）：Ω50±2； 3.速率（Velocity ratio）：≥87%； 4.弯曲半径（Bent radius）：≥50mm； 5.最大工作电压（Max voltage）：≥1500VMS； 6.最大工作频率（Max Frequency）：≥3000MHz； 7.温度范围（Temperature scope）：-20~+80℃； 8.衰减计算值：(25 ℃ SWR=1.0)，实测值允许15%的偏差。 | 700 | 米 | 无 |
| 9 | 音频主机 | 带WIFI 23英寸套机 标配丨R5-5600 8GB 1TB 集显,带光驱。 | 1 | 台 | 无 |
| 10 | 泄漏电缆连接头 | 泄漏电缆连接头：频率范围：0-300MHz 工作电压≥750V 接触电阻≤5MΩ | 150 | 个 | 无 |
| 11 | 馈线接头 | 馈线连接器：频率范围：0-300MHz 工作电压≥750V 接触电阻≤5MΩ | 130 | 个 | 无 |
| 12 | 直角弯头 | 铜镀锌，直径1.5cm | 150 | 个 | 无 |
| 13 | 漏缆接头 | 泄漏电缆连接头：频率范围：0-300MHz 工作电压≥750V 接触电阻≤5MΩ | 80 | 个 | 无 |
| 14 | 终端 | 终端器：阻抗：≥50Ω 功率：≥200W 频率：≥DC-3000MHz | 2 | 个 | 无 |
| 15 | UPS不间断电源 | 12V65AH | 1 | 个 | 无 |
| 三、巡课视频系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 巡课视频终端摄像机 | 1.内置1个麦克风，1个RJ45网络接口；（公安部检验报告证明） 2.具有1个音频输入接口，1个音频输出接口，具有1个报警输入接口，1个报警输出接口；（公安部检验报告证明） 3.支持IP66防尘防水。支持IK10碰撞防护等级； 4.能在额定电源电压±25%范围内正常工作，支持PoE供电； 5.支持SD卡热插拔，SD卡最大支持256GB； 6.在1920 × 1080下分辨力可达到1100TVL；（公安部检验报告证明） 7.支持红外补光，可识别距离30m处人体轮廓； 8.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和.不开启智能编码相比，码率节约80%。（公安部检验报告证明） 9.最低照度彩色：0.01 lx； 10.通过IE浏览器控制镜头的Zoom和Focus，并支持自动聚焦功能； 11.具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示（公安部检验报告证明）。 | 60 | 间 | 无 |
| 四、教室多媒体中控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教室多媒体中控 | 一、中控主机； 1.采用不小于1.2U标准机架式结构，支持WEB页面配置功能，可根据现场需要，对接口和模块进行优化配置，以满足不同控制需求。 2.具备4X4路HDMI交叉4K矩阵，可实现同显或异显，及内置音视频分离功能。HDMI输入接口≥4.路，HDMI输出接口≥4路，其中1路HDMI高清口内置具备投影机防盗功能。 3.具备4路交换机网络通讯接口，采用TCP/IP网络通讯协议，支持静态、DHCP动态两种IP地址分配模式，支持跨网段通讯。 4.主板集成IPV6模块并兼容IPV4,方便后期学校网络升级改造。 5.支持≥8路RS232控制口，≥1路RS485接口，具备≥2路I/O备用接口，≥2路电子锁接口。 6.支持≥2路220V时序电源输出接口，≥2路幕布控制升降电源接口。1路220v电源输入接口。 7.支持一键开关机功能。在脱网的情况下，也不影响单机使用。 二、中控触摸面板 1.按键面板设有刷卡区域，方便用户IC卡刷卡操作。 2.通过按键面板，可一键开关机，面板带有时钟功能。 三、管控平台； 1．登录后首页需简洁，方便，直观，具备，教室管控、平台系统管理，等模块。 2．管控界面：上课, 空闲, 离线, 报修，教室设备的四大运行状态。在同一界面实现远程对教室：中控、投影机、电脑、大屏及信号源，进行控制和切换。 3.任务计划.根据学校习惯设定教室设备如（中控，投影，大屏，幕布等），设定统一自动开关机时间，可分别对楼层，楼栋，全部教室等，通过后台即可设定。 4.点击教室详情，可通过拉取现有前后摄像头，对教室实时视频查看，也可拉取授课老师PC流，查看授课内容。教室详情内有历史报修处理情况，故障日志，各类设备参数，使用情况等。 | 60 | 间 | 无 |

★注：本项目为交钥匙工程。包含施工及施工需要的线材辅料。以及包含安装保密室甲级防盗门一套。

五、商务要求

（一） 服务要求

1.供应商对所投产品提供至少5年的免费上门保修。保修期内，免费技术支持，免费更换零配件，7×24小时技术响应，4小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

2.由供应商为用户提供现场技术培训，涵盖产品的原理、操作、维护、维修和保养等相关培训；供应商为用户提供产品终身技术服务。

3.在任何时候，供应商均不能免除因产品本身的缺陷所应付的责任。供应商有义务对所提供的货物实行终身维护和对产品进行定期的检测与维护。

4.其他内容要求详见项目需求书。

（二） 工期、施工地点要求

货到：签订合同之日起15日内（特殊情况以合同为准）。

安装（施工）完成：货到之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

（三）付款方式：签订合同之日起15个工作日日内支付合同总额的30%，货到安装调试完成验收合格之日起15个工作日内支付合同总额的60%，自验收合格之日起1年后15个工作内支付合同总额10%。