考场建设技术参数

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 考试专用电脑（学生用机） | 1、产品为一体式计算机，非桌面云产品。 2、具体详细参数见附件 3. 基本参数：≥内核数8；总线程数12； 4.缓存12M；主频2.1GHz； 5.Intel I5-12400/16G内存/1T /集成显卡/7.4L ； 6.显示器:TE24-30(23.8)； 7.要求与监考终端同一品牌 | 100 | 套 |
| 2 | 监考终端（教师用机） | 1、产品为计算机，非桌面云产品。 2、具体参数见附件 3、基本参数：≥内核数14；总线程20； 4、缓存24M；基本频率2.5GHz； 5、Intel I5-12400/32G内存/1T/集成显卡 5、显示器:不小于23寸 7、监考机与学生机要求同一品牌 | 2 | 套 |
| 3 | 防暴变焦网络巡考专用摄像机 | 1、需至少具有1个电源接口、1个RJ45、1个RS485、1个TF卡槽（最大支持256GB存储卡）、1对音频输入/输出接口、1个复位键，内置MIC、2路报警输入、1路报警输出 2、需具有H.265、H.264 ( Main Profile ， High Profile ，Baseline Profile）、M-JPEG、MPEG4设置选项 3、需具有G.711a、G.711u、AAC_LC、ADPCM_D音频编码设置选项 4、需具有以太网接口,支持TCP/IP协议,宜扩展支持SIP、RTSP、RTP、RTCP等网络协议,支持IP组播技术 5、彩色：≥1400TVL 6、当环境照度在最高值≥5000Lux、最低值≤100Lux之间变化时，图像均具有尚好的清晰度、层次感和色彩还原度 7、彩色照度≤0.009 lx（F=1.6，彩色模式,开启帧累积），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；黑白照度≤0.004 lx（F=1.6，黑白模式,开启帧累积），能基本分辨被摄目标的轮廓特征 8、需支持三码流并发输出，可达到：主码流分辨率支持2880x1620，码率4Mbps；副码流分辨率支持1280×720，码率≥1Mbps；第三码流分辨率支持1920×1080，码率≥2Mbps 9、需符合国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）：支持Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装；GB/T 36449-2018：支持PS系统流或TS传输流的封装 10、需具有隐私区域遮盖功能，区域的个数（≥4））、大小、方位用户可自己设置 11、需可通过IE浏览器在视频图像上叠加字符，每条支持127个字符或32个汉字，共可设置≥5条 12、需具有数字降噪、强光抑制、透雾设置选项、视频遮挡报警、断网续传等功能 13、需具有网络中断、设备故障、报警等状态下的视（音）频信息进行本地TF卡存储功能，录制文件可支持通用的播放软件直接播放 14、当环境照度低于一定值 时,需具备自动开启红外灯光照明功能，并可选择开启/关闭红外工作模式 15、当环境照度低于一定值 时，需具备通过红外灯照射，可基本分辨距离30米处所摄目标的轮廓和状态 16、应能在DC 6.0V～DC 18.0V 的供电条件下正常工作 17、需具备支持PoE供电，在PoE供电的情况下，支持通过DC 12V电源接口给拾音器等设备反向供电 18、外壳防护等级：≥IP66 19、防爆性能：≥IK10 20、★需具备符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》（2017版)（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） 且与学校原有标准化考场系统对接兼容，投标商应提供承诺函。 | 4 | 台 |
| 4 | 拾音器 | 1、高保真、语音清晰、噪音低 2、预极化电容拾音咪头，灵敏度高，本躁低 3、高增益电路使音频监控监听面积达100平方米 4、采用高端全向型拾音头即使空旷的房间也没有回音 5、内置雷击保护、电源极性反转保护 6、-10℃~55℃的超宽工作温度范围 7、支持机械调节输出音量 | 4 | 台 |
| 5 | 考试专用耳机 | 1、耳机需采用包耳式头戴耳麦设计，具有自适应式金属头梁，佩戴时无需手动调节。耳罩隔音效果良好，耳罩可拆卸更换。耳麦整体无音量调节旋钮或按钮，确保考试过程不会出现人为控制耳机导致考试失败。 2、耳机内置双声道，高保真数字声卡。主流操作系统免驱，即插即用。USB2.0接口，线长≥2米。 3、采用超心型指向性麦克风；麦克风正对声源（0°）与背对（180°）声源时，拾取信号强度相差10dB以上；灵敏度：-43dB（±4dB）；频响：100Hz-10kHz；信噪比：≥50dB；连接杆长度：≥15cm。 4、采用直径≥40mm钕铁硼强磁喇叭；阻抗：32Ω（±15%）；声压级（SPL）：95±4dB；灵敏度：95±4dB；频响：20Hz-20kHz；额定功率100mW。 5、耳机应具备指示灯，指示灯光源清晰，位置可调。耳机指示灯受软件控制。可实现：熄灭、常亮、闪烁三种状态。耳机指示灯可显示设备状态，耳机状态异常时，指示灯常亮。 6、耳机应具有内置存储空间，总容量≥8G。 7、对考试程序、试题、答案等进行安全存储。 8、存储空间可具备公开非加密分区，非加密存储空间可通过专用软件进行调整。存储空间可具备光盘分区，光盘分区大小和存储内容可通过专用软件进行调整。 9、耳机录制的声音文件中会附加声纹水印。可用于溯源、防抵赖、防伪造。 10、耳机外壳具有唯一编号；编号标识牢固、耐久、醒目，不在可拆卸零部件上；芯片内置耳机编号，且与编号对应；编号信息可被程序识别，可用于追溯考生录音来源。 11、耳机应提供可编程接口(SDK)，可对耳机唯一编号进行管理； 12、提供依据 GB/T14471-2013头戴式耳机规范国家标准，针对头戴式耳机安全可靠性的检测报告。 | 120 | 个 |
| 6 | 48口千兆交换机 | 交换容量≥758Gbps 包转发率≥148Mpps 48个千兆电口，4个万兆SFP+， 需支持Console接口 需支持MAC地址≥16K 需支持4K VLAN 需支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和 MSTP（IEEE 802.1s）协议； 需支持静态路由 需支持IPv6特性 需支持堆叠 业务口防雷需可达10KV 需支持SNMP v1/v2/v3,Telnet,RMON,Web等方式进行管理和维护 | 2 | 套 |
| 7 | 24口千兆交换机 | 交换容量≥598Gbps 包转发率≥148Mpps 24个千兆电口，4个万兆SFP+， 需支持Console接口 需支持MAC地址≥16K 需支持4K VLAN 需支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和 MSTP（IEEE 802.1s）协议； 需支持静态路由 需支持IPv6特性 需支持堆叠 业务口防雷可达10KV 需支持SNMP v1/v2/v3,Telnet,RMON,Web等方式进行管理和维护 | 4 | 套 |
| 8 | 教师讲台（含凳子） | 1、规格：≥长1600mm*宽700mm*高780mm 2、桌面应采用≥25mm实木颗粒三聚氰胺饰面板，四边采用≥1.5mmPVC封边。 3、桌体应统一采用≥16mm实木颗粒三聚氰胺饰面板。 4、板材要求，板面平整色泽均匀，无刺激性气味，桌体带有设备存放夹层，五金部分需采用优质缓冲五金件。 5、讲台应配有一个座椅。座椅采用钢质框架与皮革材质，做工扎实，耐用。 | 2 | 套 |
| 9 | 专用考试双卡座（含凳子） | 1、规格：长 1600mm x 宽 600mm x 高 850mm (降下) -1200mm (升起) (±10mm) 升起后形成独立空间。 2、桌面高度750mm，桌面需采用≥25mm厚E1级实木颗粒板，其余板材为≥15mm厚E1级实木颗粒板，四边用同色封边条直线封边；两面需采用三聚氰胺饰面，具有环保、耐磨、耐高温、耐腐蚀、防水的能力。 3、升降屏风需采用优质铝合金外框，结构合理稳固，表面氧化处理；横向、纵向屏风采用独立铝制方管连接，材质厚度≥2mm，屏风整体厚度为60mm，分为三层结构，两侧为固定式，中间为可升降挡板（挡板材质为≥15mm厚E1级实木颗粒板，四边用同色封边条直线封边；两面需采用三聚氰胺饰面，具有环保、耐磨、耐高温、耐腐蚀、防水的能力）。屏风整体牢固、稳定。 4、挡板升降须选用优质电动推杆驱动，推杆电机力矩大、行程长、运转宁静，使用寿命长，升降次数≥30000次；齿轮盒使用高强度尼龙料，高精度注塑一次成型，配置高精密齿轮；精准度高，性能稳定，升降流畅静音；带限位开关；电机采用低压直流供电，电压低于人体安全电压24V，保证高安全性。 5、卡座升降屏风具有中控和遥控操作功能。具有短路或超负荷异常情况自动保护和提示功能。 6、桌面下上方配有键盘托，轨道采用优质键盘导轨，为避免键盘抽屉不用时滑出桌面，滑轨应具有自动回弹功能。 | 48 | 套 |
| 10 | 专用考试单卡座（含凳子） | 1、规格：长 800mm x 宽 600mm x 高 850mm (降下) -1200mm (升起) (±10mm) 升起后形成独立空间。 2、桌面高度750mm，桌面需采用≥25mm厚E1级实木颗粒板，其余板材为≥15mm厚E1级实木颗粒板，四边用同色封边条直线封边；两面需采用三聚氰胺饰面，具有环保、耐磨、耐高温、耐腐蚀、防水的能力。 3、升降屏风需采用优质铝合金外框，结构合理稳固，表面氧化处理；横向、纵向屏风采用独立铝制方管连接，材质厚度≥2mm，屏风整体厚度为（50--60）mm，分为三层结构，两侧为固定式，中间为可升降挡板（挡板材质为≥15mm厚E1级实木颗粒板，四边用同色封边条直线封边；两面需采用三聚氰胺饰面，具有环保、耐磨、耐高温、耐腐蚀、防水的能力）。屏风整体牢固、稳定。 4、挡板升降须选用优质电动推杆驱动，推杆电机力矩大、行程长、运转宁静，使用寿命长，升降次数≥30000次；齿轮盒使用高强度尼龙料，高精度注塑一次成型，配置高精密齿轮；精准度高，性能稳定，升降流畅静音；带限位开关；电机采用低压直流供电，电压低于人体安全电压36V，保证高安全性。 5、卡座升降屏风具有中控和遥控操作功能。具有短路或超负荷异常情况自动保护和提示功能。 6、桌面下上方配有键盘托，轨道采用优质键盘导轨，为避免键盘抽屉不用时滑出桌面，滑轨应具有自动回弹功能。 7、所采用扩展式升降装置及屏风桌需不涉及专利侵权。 8、每个座位配备一个座椅。座椅采用钢质和PP塑料材质，可靠、轻便、耐用。 | 4 | 套 |
| 11 | 无线屏蔽器 | 1、设备需具备干扰能力：屏蔽2G/3G/4G/5G/ 2.4G和5.8GWIFI等频段。 2、设备需采用EPM增强型能源管理设计，保证高频信号的稳定性、准确性，可靠的功率供应保证了屏蔽器的性能可靠及长期寿命，设备需采用一体化设计，内置电源和天线，不会被高频信号造成影响，安装简易且保管方便，不易破坏。 3、设备需采用ACOPS芯片过热预防系统，避免由于使用不当或现场环境温度过高导致屏蔽器过热，有效保障了屏蔽器的长期稳定工作，保证屏蔽效能。 4、设备需采用最新的贴片元件和集成电路组成，设备需具有性能先进，安装使用简便，采用空气流通孔道与主动散热设计，联合风槽式铝制鳍片散热，保障长时间连续工作等特点。 5、设备每路平均发射功率4~5W，有效屏蔽距离1-30米（视使用场所信号强弱情况）。 6、设备需带有相对应LED指示灯，以便观察机器是否工作正常。 7、设备需内置静音风扇，保证考场环境无噪音干扰。 8、设备机身需自带人体工学设计把手，方便提拿。 9、屏蔽器发射功率类同手机信号发射，无线发射对人体无任何损害。 | 2 | 台 |
| 12 | 立式身份验证终端 | 1、设备需具备以下认证方式:二代身份证、人脸识别、指纹三种认证，可自由组合操作系统 2、设备需具备屏幕:不低于8英寸，分辨率：不低于1280×800，支持触控 3、电池容量不低于10000mah 4、设备需具备自动人脸采集模块，通过高清摄像头模块自动对考生相片进行拍照采集 5、设备应支持人脸识别功能，支持报名时照片、身份证照片和实时采集的人脸进行一一比对 6、入场座位分布图核对考生入场情况，需可直观的预览考场内的每个考生的状态，含验证通过、验证不通过、未验证、缺考等状态 7、设备需支持物体靠近自动唤醒待机设备 8、设备需具有活体识别功能，照片及视频无法进行人脸识别 9、设备需支持比对结果图文提示功能 10、设备人像验证准确率应≥99.9% 11、设备需支持对考生入场的视频实时录制，符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》，投标商应提供承诺函。 | 2 | 台 |
| 13 | UPS电源 | 1.UPS设备需为高频塔式设计，采用DSP全数字化控制技术，三进单出兼容单进单出双转换在线式，容量≥20KVA。 2.设备需具有来电自启功能:电池耗尽自动关机，并且在市电恢复后，UPS能够自动开机（即自启动）。 3.设备需具备自动旁路功能：即当UPS设备本身发生故障或异常时，能够自动切换至旁路电源输出，以确保在有市电的情况下，可以通过旁路输出继续给负载设备供电。 4.UPS设备需具备N+X并联冗余功能，可实现不低于3台并联。 5.UPS设备需具备直流开机功能（冷启动）：UPS在没有市电时，可通过所连接的蓄电池组实现直流开机启动。（安装验收时将测试此项功能）。 6.设备需主机机柜内有可配置手动维修旁路开关、EPO的接口，以便维修和紧急关断UPS。 7.设备需过载能力：10min @ 105%-125% Load 后转旁路，30s @ 125%-150% Load 后转旁路，0.5s @ >150% Load 后转旁路。 8.设备需整机效率：100%负载效率≥94%；ECO模式≥98%。 9.输入电气参数：设备需整流器采用IGBT,具有PFC功能 1）输入电压范围：120VAC～275VAC（相电压），208VAC～476VAC（线电压） 2）输入频率范围：40-70Hz 3）输入功率因数≥0.95 4）输入谐波失真<5% 非线性满载 10.设备需输出电气参数： 1)输出电压稳定精度：220VACx(1±1%) 2)输出功率因数≥0.9。 3)输出频率稳定精度：50Hz±0.1Hz 4)输出电压谐波分量：线性负载<1%，非线性负载<3%。 11.工作模式转换时间应具备:市电和电池切换时间0ms, 旁路和逆变切换时间0ms，逆变和ECO切换时间0ms。 12.UPS风扇要求为自动温控风扇,风扇可以根据带载量的高低、UPS机内温度的高低，自动调节风扇的转速。降低噪声及内部功耗。 13.投标UPS产品应为原厂研发、设计、生产，禁止采用OEM/ODM贴牌产品，投标商应提供承诺函。 | 1 | 台 |
| 14 | 蓄电池 | 为满足设备延时需求：设备要求配置12V100AH免维护蓄电池。容量：12V100AH，保证蓄电池容量为100%的足容量，无条件接受第三方检验。 在温度25度环境下，设计寿命达12年，且为阀控式密封免维护蓄电池，即寿命期内无需加酸加水。 电池的生产日期应不超过1个月，提供详细的投标产品规格、产地信息，合格证书等。 蓄电池为生产厂家自有品牌，不接受OEM品牌，投标商应提供承诺函。 单个电池柜可装16节电池，2个电池柜为1套 | 32 | 块 |
| 15 | UPS电源 | 1) 额定容量》3KVA 2) 输出功率因数》0.9 3) 输出额定电压220V 4) 额定输出频率50Hz（电池模式） 5) 输出制式单相三线 ▲6）UPS需支持云监控，实现手机远程实时监控功能，将UPS数据上传云端，通过手机可随地实时监控UPS的运行状态，参数信息及告警信息。并可实现UPS在线自诊断，快速定为和解决问题。提供厂家盖章的证明文件。 ▲7）UPS监控软件需支持主流虚拟化平台，包括VMware等主流虚拟化平台。可以响应虚拟化迁移，进行安全关机保护。提供投标厂商盖章的证明文件。 | 2 | 台 |
| 16 | 蓄电池 | 为满足设备延时需求：要求配置12V100AH免维护蓄电池。容量：12V17AH，保证蓄电池容量为100%的足容量，无条件接受第三方检验。 在温度25度环境下，设计寿命达12年，且为阀控式密封免维护蓄电池，即寿命期内无需加酸加水。 电池的生产日期应不超过1个月，提供详细的投标产品规格、产地信息，合格证书等。 蓄电池为生产厂家自有品牌，不接受OEM品牌，投标商应提供承诺函。 单个电池柜可装8节电池，1个电池柜为1套 | 16 | 块 |
| 17 | 配电箱 | 下连不少于6路空开，配置漏电保护。（依据现场环境定制） | 3 | 台 |
| 18 | 机柜 | 服务器机柜：不小于宽600mm深600mm高1100mm，前单后双网孔门，1块托盘，1个10A6口PDU排插，SPCC优质冷轧钢板制作；表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理。 | 4 | 台 |
| 20 | 系统集成 | ★具体要求如下： 一.拆除搬迁项目要求如下： 整体项目拆除要求无破坏可二次重新利旧性的原教室内所有包含且不限于墙面、设备、桌椅的拆除，如有破损，投标商需提供补新服务，包括墙面修补要求无色差、静电地板及支架补新、学生桌椅展示柜等家具修理、吊顶换新、墙面文化展示展板拆除补新等，学校不再额外增加费用，投标商应提供承诺函。 1.无破坏可二次重新利旧性拆除1间二楼计算机教室多媒体、电脑及学生桌椅、墙面文化装饰等全部屋内设施搬迁至三楼计算机教室； 2.无破坏可二次重新利旧性拆除1间航天VR教室多媒体、电脑、学生桌椅等设备及墙面文化装饰等全部屋内设施搬迁至指定地点； 3.无破坏可二次重新利旧性拆除VR教室不少于120平米静电地板及地板支撑支架搬迁至指定地点； 4.利旧、修复、安装原航天VR教室不少于120平米静电地板的利旧安装至指定地点满足1间教室使用需求。 二.综合布线、设备安装、系统集成项目要求如下： 1.所有隐蔽用材必须符合机房用材性能指标，做到不起尘、阻燃、绝燃、不会产生静电、牢固耐用并无病虫害发生； 2.吊顶部分需做换新处理；机房区顶面、地面在施工前需做防尘防静电涂料处理，各种涂料须符合环保要求；静电地板下的走线线槽、布管路、布桥架和插座应悬空地面保温层上5～8cm，不许贴地； 3.UPS施工要求：UPS设备需符合国家标准，提供产品合格证和质保文件。提供配套安装线缆、管道等材料需为阻燃、环保型。 严格按照设计图纸和电力工程规范施工，确保UPS系统与校园电网兼容且保证通过地方电力部门检查，隐蔽工程（如布线、接地）需校方验收后再封闭。施工完成后要求进行负载测试、断电切换测试等，确保系统可靠性，同时提供完整的竣工图纸、操作手册和维护指南。 4.2间英语听力考场机房装饰以乳白、淡灰和银灰为主色调，力求明快、现代感； 5.根据学校需求定制2间英语听力考场机房文化展板。 6.2间英语听力考场机房整体系统集成要求如下： （1）按照标准英语听力考场配套设施整体综合布管布线，机柜、多媒体、师生升降桌椅、讲桌、UPS、电脑、静电地板等全部设备设施安装、系统集成、软件安装及调试、平台对接、系统互联调试。 （2）100台新电脑安装，系统集成，软件安装调试等. （3）中考考试及英语听力考试期间，整体项目保证上门质保3年，要求质保期内每场考试除考前每台设备逐一检测、维护外，需额外提供技术保障3人3天全天驻场保障（监控室保障技术1人，听力考场1人，应急调动1人），投标商需提供服务承诺函。 | 1 | 项 |

考场布置图