项目需求书
本项目所属行业：工业。

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

项目需求书中要求提供检测报告的，投标文件中须提供相关证明材料，未提供或不符合的视为劣于招标文件要求。
一、项目背景

为完善南开区各校教学配套设施，改善办学环境，南开区教育综合服务中心统一采购全区学校所需课桌椅、办公家具、公寓床等教学家具。
二、项目预算

第一包：1131158元；

三、技术要求

第一包：

	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	▲学生课桌椅
	规格：600mm（±5mm）×400mm（±5mm）×（670-760）mm
一、学生桌具体参数要求：
  1. 桌面规格为600×400mm（±5mm），采用优质环保E1级，弧型桌面厚度为≥18mm,基材为多层板，表面贴≥0.6mm耐火板，下面贴平衡板，四周一次注塑成型。颜色为榉木色。
  2. 书斗规格450×140×305mm（±5mm），钢制书斗，一次冲压拉伸成型，材质为厚度≥0.7mm冷轧钢板折弯成型。钢制书斗前沿备加强筋。
  3. 金属桌架主要为椭圆管，为中小学各四级升降。椭圆管的规格为升降上管≥46×24mm，管壁厚≥1.5mm；升降下管≥53×31mm，管壁厚≥1.5mm；脚登管≥20×40mm，管壁厚≥1.5mm，底脚管≥46×24mm，管壁厚≥1.7mm。
 4.升降护套件：为加长优质PP护套，长≥56mm，宽≥35mm，高≥105mm加长护套保证升降结构更稳定。
二、学生椅具体参数要求：
  1. 椅面按人体工程学设计经热压成型，规格为380（±5mm）×360（±5mm）×（380-440椅座高度）mm，材质为厚≥10mm多层板表面贴耐火板，正面颜色为榉木色；靠背规格为360×180mm（±5mm），材质为厚≥10mm多层板双面贴耐火板，颜色为榉木色。
  2. 金属椅架主要为椭圆管，为中小学各四级升降。椭圆管的规格为升降上管≥46×24mm，管壁厚≥1.5mm；升降下管≥53×31mm，管壁厚≥1.5mm；脚登管≥15×30mm，管壁厚≥1.5mm，底脚管≥46×24mm，管壁厚≥1.7mm,靠背弯管为≥Φ22x1.5mm。
 3. 升降护套件：为加长优质PP护套，长≥56mm，宽≥35mm，高≥105mm，加长护套保证升降结构更稳定。
三、技术标准及要求：
1.桌椅主架采用二氧化碳气体保护焊焊接而成，焊道均匀，无假焊、漏焊、夹渣等现象。
2.桌椅金属表面经钢砂抛丸除锈再由流水线式静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。
	套
	2106
	否
	是

	2
	讲桌
	尺寸：长1000*宽700*高1000mm（±5mm）
结构：钢木结构
基材：
1.讲台台面采用≥0.7mm一级冷轧钢板，台面整体平面方便使用笔记本电脑等设备，台身采用≥0.7mm一级冷轧钢板，前面两个储物抽屉方便教师使用。 
2.钢木结合材料一体成型；实木扶手。
结构：
1.整体采用分体式结构，上下节需要组装
2.桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定。
五金件：采用优质五金配件，优质锁具。
工艺：
1、金属表面处理：去油、酸洗、热磷化、清洁、干燥、静电喷塑、塑膜硬度≥0.4，耐冲击40KG/cm2，附着力2级，光泽度65，色泽选用亚光灰色，漆膜要厚度均匀，表面光滑平整，色泽均匀，不露底、剥落、凹凸不平和明显流挂、疙瘩、皱纹等表面瑕疵，无烘烤过度的焦糊痕迹。
2、表面装饰：钢制部分采用优质粉末进行表面喷塑。
3、金属配件安装端正牢固，启闭灵活无异常响声。套色。
	个
	48
	否
	是

	3
	图书角柜
	规格：800*400*1800mm（±5mm）
结构：全钢结构
基材：裸板厚度≥0.7mm冷轧钢板。
结构：整体采用薄边冰箱合页结构，侧山为不大于12mm窄边，上部为图书存放区，中间门内为手机存储空间，间门内设手机储藏格，可收纳≥48部手机，储藏格安装优质滑轨，下对开门放清扫工具。
五金件：采用优质五金配件，优质锁具。
工艺：
1、金属表面处理：去油、酸洗、热磷化、清洁、干燥、静电喷塑、塑膜硬度≥0.4，耐冲击40KG/cm2，附着力≥2级，光泽度65，色泽选用亚光灰色，漆膜要厚度均匀，表面光滑平整，色泽均匀，不露底、剥落、凹凸不平和明显流挂、疙瘩、皱纹等表面瑕疵，无烘烤过度的焦糊痕迹。
2、表面装饰：钢制部分采用粉末进行表面喷塑。
3、金属配件安装端正牢固，启闭灵活无异常响声。套色。
	个
	48
	否
	是

	4
	教师办公桌
	规格：1400×690×760mm(±5mm)
材质：
1.台面：采用木纹环保≥25mm厚三聚氰胺饰面板，基材刨花板，≥1.5mm厚PVC封边条全自动机械封边机封边。
2.台身采用≥18mm厚三聚氰胺饰面板，木纹色与白色搭配，≥1.5mm厚PVC封边条全自动机械封边机封边。左侧配钢制三抽屉柜（木质抽屉面），配锁。中间键盘托板，右侧上部钢制抽屉（木质抽屉面）下柜门。
3.五金件：采用三节滑轨，经久耐用。铝合金拉手。
4.桌上屏板：规格1000mm*300mm(±5mm),内部采用中纤板板厚≥15mm：外包优质弹力布绒，四周封软边，双面具备铝合金挂槽≥（1000*295H）。
	张
	128
	否
	是

	5
	教师办公椅
	1.整体尺寸:980mm*600mm*480mm(±5mm)(高*宽*椅座深)
2.面料:椅背:网布定制加密网，含尼龙弹力筋。坐垫:采用全新三防面料:≥4级防水≥6 级抗油、防污、阻燃、透气。
3.背框:采用PP工程塑料+玻纤注塑而成，经老化及紫外线测试达到4级标准，耐用，不变色，无异味；背边框顶部厚度(不含布料)≥15mm；背边框顶部宽度≥40mm，背边框底部宽度≥50mm，背框长宽尺寸为:上方:664mm*445mm(±5mm)；下方:664mm*475mm(±5mm)；背框顶部有向后翻折部分，使头部坐感更加舒适。背部腰靠370mx110mm(±5mm),腰靠有不少于3条横向透气槽。
4.扶手:7字型尼龙扶手，多面渐变设计，表面磨砂处理手感舒适耐用。扶手厚部最薄部分不低于10mm
5.海绵:分体定型绵，采用高密度定型海绵，加大环保力度，软硬适中，坐感舒适，坐板裸板厚度:12mm±1mm。
6.弓形架:弓形架管壁厚度不低于2.0MM、外直径不低于25MM，表面烤漆黑色，磨砂处理，附着力强，椅架加装尼龙防滑垫。
7.座面下方有底壳将座木板全包裹，底壳最大外径尺寸为(宽 500mm*深度483(±5mm)),底壳后方高度最高部51mm(±1mm),底壳前方呈向下弧度设计，内夹角为:110°±5°，此设计使人久坐不易压迫膝盖处血液流通,底壳使用材料厚度不低于 2mm
8.座椅的扶手和椅背椅座连接部分需置于底壳预留位置，确保座面底部平整。座面底部所有螺丝不得超出底壳高度，以免使用者划伤。
	把
	176
	否
	是

	6
	书包柜
	1、单门规格尺寸：宽400mm（±2mm）*深500mm（±2mm）*高400mm（±4mm）（不含底座和平顶板），每增高一层高度增加400mm，每增加一列宽度增加400mm。
2、工艺材质：为确保产品的精度和稳定性，所有板材采用钢制模具一次注塑成型，柜门采用ABS环保材料注塑而成；柜体采用高强度HIPS注塑而成；柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链（Nylon）连接防水，防锈；门板组的设计让安装变得更加简单：只需卡扣端插入侧板铰链槽再把一体门轴盖推上锁定即可固定好，无需借住任何工具可轻松快捷安装。
3、底座，高度50mm（±1mm），两侧封闭设计，防止脏物进入底座内部，底部与地面全接触更加稳固。
4、平顶板组，高度40mm（±1mm），插销预装在顶板上，只需按压插销即可与后板连接，实现柜体固定作用，顶部平整光滑无纹路。
5、后板高度14mm（±1mm），后板中部设计有透气孔，由直径3.5mm通孔按菱形矩阵均匀分布，实现通风透气效果；
6、单侧板注塑一体成型，新款榫卯结构设计，装配简便且稳固，设有隐藏式铰链槽，正面平整无铰链孔外露，侧板外平面设有菱形凹凸造型，增强抗变形能力，既美观又稳定；侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接接柜体时，表面平整无露出孔位或用盖帽遮盖孔位。
7、双侧板注塑一体成型，新款榫卯结构设计，装配简便及稳固；设有隐藏式铰链槽，正面平整无铰链孔外露；自带旋转隐藏式杯架，表面光滑无纹路。
8、门板采用菱形设计，整体体现菱形几何图形美感；门板与门副板组装出货，门轴与门轴盖一体式设计，无单独的门轴及门轴盖；门板与柜体之间使用隐藏式铰链，让门板两侧面无铰链缺口，保证整个门板外观造型完整无缺口。门副板配带盖翻转式多功能盒以及倾斜15°的一体式校园卡槽；自带拉手门板组，无需另外组装拉手，实现拉手组与门板融为一体，外观更美观统一；门板带有ABS环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板左侧直角处各装一个TPE软胶材质的防撞软胶护角，门板上号码牌镶嵌式安装，无需胶粘，便于更换。
	格
	584
	否
	是

	7
	演讲台
	规格：732*580*1160mm(±5mm)
面板采用高密度板饰面贴木皮厚度为≥0.6mm,油漆：采用环保油漆经人工喷漆加工而成，表面清晰纹理色泽一致，触摸面光滑平整度好，不易变形，达到绿色环保标准
	个
	1
	否
	是

	8
	会议条桌
	规格:1200×400×760mm(±5mm)
台面：采用胡桃木木皮，基材：选用高密度微粒板，抗弯力强，不易变形，油漆：采用木器专用漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆。
	张
	13
	否
	是

	9
	会议椅
	椅子：(450*500*920mm)(±5mm)，优质环保实木框架，椅面及靠背为优质西皮、高密度海绵。
	把
	26
	否
	是

	10
	折叠椅
	1、尺寸（mm）：W565×D500×H920 mm（±5mm）
2、面料：采用细纹高弹网布，排气换气效果好。
3、泡棉：高密度D45热压而成，冷固发泡成形，表面保护面、防氧化、30 万次冲压耐久测试不变形。
4、架子：静电喷涂“人”形架，管壁厚度：≥1.8mm，可折叠。
5、椅背：椅背外壳注塑成型，内部聚氨酯纤维发泡一体复合成型。
6、带写字板。
	把
	15
	否
	是

	11
	学生公寓床（含床垫）
	1.整体要求
1.1 组合床整体尺寸：2150×900×2115mm(±5mm)
1.2 家具材质钢木结合，床架、衣柜、书桌、书柜主材为钢质结构，桌面、桌面挡板为木质结构。所有材料颜色由采购人指定。
1.3 结构：公寓组合床整体钢管焊接，内卡扣组装。上部均为床铺，下部均为储物与学习区。
1.4 所有钢质结构要求用二氧保护焊，焊口平整、光滑，无假焊、漏焊、过焊现象，焊接牢固、美观、无裂缝、无焊渣、无毛刺。除采购人特殊要求外，所有焊口均需要满焊、所有钢板裸露的折边至少3折。所有钢质结构表面采用钢砂抛丸进行除锈处理、环氧树脂静电喷涂处理，无流痕、无掉漆、无锈点，手感柔和、平滑，色泽美观。所有钢材、板材、五金件须采用优质产品。除护栏包覆板材外所有木质板材均采用高档次刨花板芯，公寓组合床护栏包覆板材为密度板，桌面采用防火板贴面。所有板材均采用机械封边处理，包含所有隐藏部位。所有材料均采用优质环保材料，标明不同部位封边所使用的材料规格。
1.5 所有结构不得拼接，整体结构合理，连接牢固，连接螺丝要安全牢固，无坚硬棱角及毛刺，床体正面无可见螺丝。
1.6 所有螺丝与板材交接处均需在板材上加装塑料胀管，包括安装合页、滑道、衣帽钩等等，所用螺丝个数与各种五金件安装孔个数相同，各类拉手、挂件安装时螺母与板材间均需加垫片及弹簧垫。各类拉手应为不锈钢或铝合金材质，无尖锐棱角。可能与柜门门体发生碰撞的点位都需加装防撞胶垫。所有板材间的连接均须采用三合一锁件，板材与钢材间的连接须采用木螺丝连接。桌面不留过线孔。
1.7 组合床注塑护栏为pp材质，护栏健康环保、结构稳固，护栏的环保性能、理化性能、力学性能等各项指标须同时满足相关国家标准、行业标准及企业标准。使用过程中存在暴力使用护栏的可能，中标人须确保护栏安全可靠，质保期内因护栏质量问题造成的一切后果均由中标人承担。
2.床架部分（2150×900×2115mm；）(±5mm)
2.1 床立柱：采用冷轧钢板一次性滚压成型。截面尺寸≥75×75mm，壁厚净尺寸不低于1.5mm，立柱正面宽度不小于75mm，带有≥2条加强筋；立柱外角采用防磕碰设计，立柱上下均采用优质 ABS 塑料静音内塞，稳固无晃动、无异响、安全防护措施到位。立柱截面图如下：
2.2 床帮：床前横梁采用冷轧钢管≥40×75×1.5mm，中间滚压两条筋，立面成型后尺寸为≥40×75mm；后床横梁采用≥40×70×1.7mm矩形钢管。
2.3 连接卡扣：内卡式连接件，横梁和立柱之间链接采用三孔榫接件，连接加强横梁与立柱之间的结构稳定性，连接件材料采用不低于2.0mm厚冷轧钢板一体成型，横梁和连接件之间须牢固焊接。
2.4 侧立栅横撑：床头侧立栅有1根≥40×20×1.7mm的毛巾杆，1根≥40×40×1.7mm的拉撑，靠衣柜立栅加防撞垫。床尾侧立栅有2根≥40×40×1.7mm的拉撑。床头尾两侧立栅靠墙一侧距地500mm有≥30×60×1.7mm矩形管连接拉撑。
2.5 床外侧护栏整体规格：L1500mm×H315mm×30mm（±1mm），采用≥15mm密度板，经注塑气辅工艺一次成型，两侧设有镂空把手。护栏美观大方，护栏顶部为椭圆形管式扶手，注塑成型，质感细腻圆润，无毛刺。床帮开孔并焊接4根≥40×20×1.7mm椭圆钢管，每根椭圆钢管完全插入床帮后外露高度不低于180mm。注塑护栏与椭圆钢管插接并用螺丝紧固。内侧护栏为满护栏，采用≥25×25×1.7mm方管制作，与外侧护栏等高。在组合床护栏内侧喷涂床褥上表面最大高度警示线（距离床板80mm）。
2.6 床头床尾护栏：L745mm×H345mm×30mm（±1mm），采用≥15mm密度板，经注塑气辅工艺一次成型，两侧设有镂空把手。护栏美观大方，护栏顶部为椭圆形管式扶手，注塑成型，质感细腻圆润，无毛刺。横梁为≥40×70×1.7mm矩形管，横梁开孔并焊接2根40×20×1.7mm椭圆钢管，每根椭圆钢管完全插入横梁后外露高度不低于180mm，注塑护栏与椭圆钢管插接并用螺丝紧固，护栏与床头两根立柱通过连接件紧固连接，整体结构合理，安全稳定，美观大方。
2.7 床座拉撑不少于7根，≥25×25mm方管，壁厚净尺寸不低于1.5mm，首尾拉撑距床架（侧立栅）距离不超过20mm。
2.8 床板采用整张钢板压制成瓦楞U型，U型楞均匀分布，每个U型宽度50-60mm，深度约7mm，钢板净尺寸≥0.8㎜，每两颗U型楞间的凹陷处有直径为8-10mm的透气孔均匀排布（排布方式见下图）。床板距内外床帮护栏顶边高度为≥350mm。
2.9 独立挂梯，有一定倾斜角度，挂梯主腿≥25×50mm，踏板≥4层，踏板宽度不小于50mm，踏板间距300mm至340mm，踏板采用钢制防滑板制作，壁厚净尺寸不低于1.5mm，梯子宽度外径≥400mm，需符合行业标准QB/T 2741-2013，且床梯不得影响柜门开合。
在适当位置安装可转向挂衣钩。
3.衣柜、书架、书桌部分
3.1 衣柜、书架、书桌等整体设计：采用全钢套色薄边设计，现代感强。钢板采用钢板，不含涂层净厚度≧0.8mm，冷板经数控激光切割取形，折弯、焊接成形，再经除油除锈、静电喷涂处理，符合GB/T3325-2024或更高标准中的相关内容，涂层厚度不少于100μm、表面硬度达到2h及以上，不露底、无杂渣、无色差、无流挂等，手感柔和、平滑，色泽美观。
3.2 衣柜规格：700×600×1690mm(±5mm)，衣柜一侧为假门，宽240mm另一侧为单开门，采用180°合页，门上配钢制一次成型扣手，外挂锁具。衣柜装有一根铝合金椭圆管挂衣杆，装一层隔板，门内靠上方有2个衣帽钩，并在衣帽钩上方装有≥150×200×5㎜银镜一块（镜片厚度不少于2mm）。门板采用转印浅木纹色。衣柜与地面接触部分须装有可调节高度防水护脚。柜门如与立柱发生碰撞，须加防撞胶垫。衣柜内侧做加强筋加固，衣柜外侧通过螺栓与书桌支撑框架连接，保证桌面承重。
3.3 桌下柜与桌下置物架：桌下柜高735mm×宽400mm×深450mm(±5mm)，板厚≥0.8mm，一抽一门式，抽屉采用钢制一次成型扣手，无锁，三节滑轨，抽屉进深不低于400mm，门上配钢制一次成型扣手，外挂锁具，整装结构，门板和抽屉面板采用转印浅木纹色。柜子与地面接触部分须装有可调节高度防水底脚。桌下置物架高735mm×宽340mm×深400mm(±5mm)，钢质，与桌下柜相连，上下等分两层，采用薄边设计，边缘折边，手感顺滑，无毛刺。层板固定。
3.4 床下组合柜中的书桌规格：1355×800/600×760mm(±5mm)L型桌面（整板无拼接），桌面采用≥25mm刨花板板芯，贴环保≥0.8mm防火板。桌面后部有挡板，防止物品掉落，挡板通过预埋件与桌板、书架及衣柜紧固连接，同时采用L型连接件与书桌钢架连接固定（或者采用其他更稳固方式进行连接），确保挡板不晃动。桌面后挡板距衣柜≥100mm处，上下居中装有一个内嵌式118型四位插座面板（其中第一位五孔正置，第二位五孔倒置，第三位为控制开关，第四位五孔倒置）并加装后盖板（绝缘防护盒），插座额定电流为10A，插座内连接线不低于2.5平方。插座与墙壁间连接线采用≥3×2.5护套线，长度为1.5米，根据相关规范要求进行接线，电源插头采用标准三线插头，须符合国家标准。桌板下方有围合式支撑框架，框架采用≥25×25×1.7mm方形管材制作，框架与桌板、衣柜、桌下柜及桌下置物架连接固定。衣柜、桌下柜及桌下置物架与框架连接处均须加筋，确保书桌承重及整体结构稳定。
3.5 桌面上L型书架规格：1355×220×930mm(±5mm)材质为≥0.8mm厚钢板，立书架分三空格，上边一层内部净层高为≥310mm，下边两层等分，与床体、桌面稳固连接。横书架分两格，单层，与立书架最高一层等高，与衣柜稳固连接。书架采用薄边设计，边缘折边，手感顺滑，无毛刺。层板固定，保证承重。
4.椅子
4.1一体成型全新PP连体胶壳全新原材料；
4.2架子：≥19管≥1.5mm厚度A3钢材喷白色四脚架；
4.3椅身过110KG拉背测试；
4.4胶壳：（白、绿、蓝，红多色可选）；
4.5面料高级耐磨弹力绒布座饰面 ；
4.6金属框架：必须采用达到国家标准的A级钢管。底脚须用外套脚垫保护，紧密结合不得脱落，保证与地面间无缝隙，防止刮蹭地面。椅面与椅架固定连接部分牢固，无松动，无少件、漏钉、透钉，产品所有外角接触人体的部位应进行磨钝处理，应无毛刺、刃口或棱角。
5.床垫：规格尺寸与床、床板配套；厚度：棕榈  ≥5CM；
材质：内装天然棕丝（机器压制），无害环保；面料：斜纹涤卡布；
	套
	42
	否
	是

	12
	教师公寓床（含床垫）
	1 组合床整体尺寸：2150×900×1850mm(±5mm)；
2床架部分；
2.1 用料
2.1.1 床立柱：采用冷轧钢板一次性滚压成型。截面尺寸65×65mm，壁厚净尺寸不低于1.5mm，立柱正面宽度不小于65mm，带有2条加强筋；立柱外角采用防磕碰设计，立柱上下均采用优质 ABS 塑料静音内塞，稳固无晃动、无异响、安全防护措施到位。在床立柱的适当位置安装可转向挂衣钩。
2.1.2床帮：床前横梁采用优质冷轧钢管≥30×60×1.5mm矩形钢管，后床横梁采用≥30×60×1.5mm矩形钢管，顶部拉撑采用≥25×50×1.5mm矩形钢管。
2.1.3 侧立栅与床帮采用U型插接件螺栓紧固连接（2mm钢板焊螺母制作），U型插接件设置成三角形的三个螺栓固定连接。
2.1.4 床头、床尾侧立栅均采用两根≥30*60*1.5mm矩形管与床立柱焊接而成，并采用≥0.8mm钢板封闭床位空间。
2.1.5 床内侧护栏为满护栏，采用≥25×25×1.5mm方管制作，护栏高度为350mm。在组合床护栏内侧喷涂床褥上表面最大高度警示线。床内侧上部配置≥18mm三聚氰胺板经PVC封边条机械封边装饰护板和储物格。
2.1.6 靠床头一侧配置≥18mm三聚氰胺板经PVC封边条机械封边的前厅装饰护板。
2.1.7 隐私帘：配备隐私布帘，通过顶部的轨道悬挂，既可以作为隐私屏障，也起到了柔和空间的装饰作用。
2.1.8 床座拉撑不少于8根，25×25mm方管，壁厚净尺寸不低于1.5mm。
2.1.9下铺底部采用≥20*20*1.5mm矩形钢管和≥Φ16*1.5mm圆管制作双层储物架，采用≥0.7mm钢板制作500mm深储物柜。
2.1.10 床板采用整张钢板压制成瓦楞U型，U型楞均匀分布，每个U型宽度50-60mm，深度7mm，钢板净尺寸≥0.8㎜，每两颗U型楞间的凹陷处有直径为8-10mm的透气孔均匀排布。床板与床座拉撑焊接牢固。
3.床垫：规格尺寸与床、床板配套；厚度：棕榈  ≥5CM；
材质：内装天然棕丝（机器压制），无害环保；面料：斜纹涤卡布；
	张
	16
	否
	是

	13
	书桌
	1、外观尺寸：800×600×1850mm(±5mm)
2、全木结构：板材采用环保刨花板，所有板材均采用机械封边处理，包含所有隐藏部位。所有材料均采用环保材料，标明不同部位封边所使用的材料规格。
3、书桌桌面：桌面采用≥25mm厚板材，承重力强，稳定性好，强度高，不变形。桌面距地760mm，学习桌后身左右居中装有一个内嵌式118型四位插座面板（其中第一位五孔正置，第二位五孔倒置，第三位为控制开关，第四位五孔倒置）并加装后盖板（绝缘防护盒），插座额定电流为10A。连接线线径不低于2.5平方，护套线须符合国家标准。书架底部配有隐藏式LED灯带
4、其余部分采用≥18mm三聚氰胺板经PVC封边条机械封边制作，桌面上书架分两层,顶部圆角处理,书桌设有2个抽屉，抽屉中部有拉手。抽屉安装三节导轨，抽屉进深不低于400mm，书桌与地面接触部分加防水护脚。
	张
	16
	否
	是

	14
	公寓椅
	1、整椅尺寸规格：整椅高：809mm±5mm，座高：450mm±5mm，前脚宽：495mm±5mm，后脚宽：490mm±5mm，脚深:555mm±5mm，座宽：435mm±5mm，座深：445mm±5mm，背宽470mm±5mm
2、椅架：采用30mm*27.7mm规格的冷锻钢管，厚度达到≥2.0mm；架子表面表面经除油、去锈、磷化等工序处理，采用高温静电喷粉塑化而成。
3、胶壳：由三部分组成(椅座、背、装饰盖)，装饰盖：采用优质ABS材料，模具一体成型，椅座、椅背采用全新PP塑料材质一体注塑成型，座背分体设计，可以自由搭配不同颜色，靠背护腰形设计符合人体工学，靠背设计有直径10mm±2mm发散通风孔，背胶透气孔多不闷热。
4、坐胶：座胶背处螺丝固定，承重力强。
5、脚垫：优质加厚固定脚塞，塑料材质。前脚垫规格75mm*33mm(±2mm)，后脚垫规格110mm*45mm(±2mm)。
	把
	16
	否
	是

	15
	教师宿舍衣柜
	1、规格：900×500×1850mm(±5mm)。
2、衣柜采用全钢套色薄边设计，钢板厚度≥0.8mm。衣柜结构对开两门柜，带中梆，分两格。柜门安装内嵌式拉手，安装明锁锁鼻，采用冰箱合页，拉手和锁鼻位置须便于操作。衣柜内装有铝合金挂衣杆，门内靠上方装有150×200×5mm银镜一块，下部有2个衣帽钩。设有1层固定隔板，衣柜与地面接触部分须装有可调节高度防水护脚。
	个
	8
	否
	是

	16
	教室讲台
	规格：4500*900*200mm(±5mm)
材质：采用≥25mm厚耐磨板，龙骨间距≥400x400mm，外边框为≥30×25×2mm铝合金型材包边。
	个
	4
	否
	是


四、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：所投产品主体及附件货款、线缆和辅材、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、培训费、税费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3.验收相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1. 提供所投产品3年免费上门保修，终身维护，保修期内免费更换零配件，软件产品质保期内免费升级，质保期自验收合格之日起计算。质保期内提供7*24小时技术支持，设备出现故障后2小时内响应。

2. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

4. 提供现场技术培训。

（三）交货要求

1. 交货期：2026年08月15日之前货到现场，安装调试完成（特殊情况以合同为准）。

交货地点：天津市南开区招标人指定地点（特殊情况以合同为准）。

3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。
4. 特别要求：

（1）交货时采购人有权要求投标人就产品的合法供货渠道进行说明；采购人认为有必要的，投标人应提供有效的书面证明材料。如果投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，采购人保留依据现行的国家法律法规追究其他责任的权利。

（2）货物的包装和发运必须符合货物特性要求。为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。

（四）付款方式

签订合同后15个工作日内支付合同总价款的30%，完成货到现场安装、调试完毕，所有货物无质量问题，验收合格后15个工作日内支付合同总价款的70%。（特殊情况以合同为准）

五、验收标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。




