项目需求书（货物-通用类）

一、项目背景

为满足天津市耀华中学滨城学校等四所新建学校的教学需求进行采购。

二、项目预算

第一包：278.5087万元。
三、资格要求

（一）根据现行法律法规的要求，设置供应商投标的特定资格条件。

（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
（三）本项目不接受联合体。
四、技术要求

	序号
	货物名称
	规格参数
	数量
	单位
	分项预算（元/单位）
	是否为集采目录内产品

	1
	▲智慧黑板
	1.智慧黑板采用一体化设计，由两侧书写板及中间液晶显示屏组合成一个整体。整体尺寸长≥4200mm，宽≥1100mm;两侧书写板及中间液晶显示屏均支持普通粉笔直接书写。
2.整机屏幕采用≥86英寸超高清LED液晶屏，分辨率≥3840*2160，显示比例16:9。
3.整机需支持色彩调节，具备标准模式、sRGB模式，色准值≤1.5。
4.整机支持在Windows系统和安卓的双系统中进行≥40点触控。
5.整机屏幕表面使用防眩光钢化玻璃，表面硬度≥9H。
6.接口具备≥1路HDMI、≥1路RS232、≥1路音频、≥1路触控USB，前置输入接口≥2路USB、≥1路Type-C，通过Type-C接口可实现音视频传输，外接电脑可实现投屏，调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器等。
7.整机内置扬声器，采用≥2.2声道，额定总功率≥60W。
8.整机内置麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，为保证拾音效果，麦克风采用≥4阵列设计，拾音距离≥10m。
9.整机支持有线和无线网络联网，内置2.4GHz&5GHz WIFI，支持AP热点；
10.整机需支持蓝牙Bluetooth 5.2及以上标准。
11.整机前置按键至少包括开关机、中控菜单、音量调节、录屏、恢复出厂设置功能等功能的操作。
12.整机需支持录课模式，支持课件、音频、人声同时录制。
13.整机内置摄像头，像素≥1500万，对角线视角≥135度，可用于远程巡课，支持AI识别，可通过摄像头进行人数统计、随机抽选等功能。
14.整机可通过软件快捷键实现屏幕显示画面下移，并可进行触控，方便操作；点击屏幕即可恢复全屏显示。
15.支持板书记录功能，支持副屏黑板与主屏同步显示，支持加页，清除单页板书内容。
16.支持左右两侧副屏可分别触控。
17.整机在任意信号源通道下均可识别智能手势功能，支持息屏、亮屏、降半屏等功能。
18.整机内置嵌入式系统，版本≥Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。
19.采用模块化插拔式电脑方案，处理器≥IntelCoreI5，内存≥16G，硬盘≥512G固态硬盘。
20.整机摄像头需支持输出多种视频格式；出厂软件需具备全通道可调用的侧边栏，可显示基本信息。

21.支持提供校本平台，支持校本资源库建设，支持集体备课、听课评课，支持学校通知、考勤管理等应用。

22.提供学科配套资源，整机支持播放国家中小学智慧教育平台的各类资源
23.提供设备管理系统，需支持使用数据分析，需支持设备管控、软件安装、弹窗拦截、磁盘清理、发起直播、巡课等管理功能，巡课支持呈现实时摄像头画面、设备屏幕画面、麦克风的声音，支持巡视端向教室端远程发消息等。
24.整机具有防浪涌、防静电、防辐射、防划伤
	70
	台
	23000
	是

	2
	▲视频展示台
	1.壁挂式安装。
2.展台采用 USB电源直接供电。
3.箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出。
展台采用≥800万像素自动对焦摄像头，≥A4拍摄幅面，1080P动态视频预览≥15帧/秒。
4.输出格式：至少包括MJPG。
5.具备LED补光灯。
6.至少兼容双系统操作，Windows系统及Android系统均可使用展台功能，包括图片放大、缩小、旋转、批注等。
7.可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。
8.展台与智慧黑板同品牌。
	70
	台
	1500
	否

	3
	交换机
	1、交换容量≥300Gbps，包转发率≥90Mpps 2、配置百兆千兆自适应以太网电口≥48个，千兆光口≥4个（含光模块）3、配置网管功能，通过图形化界面可对网络设备进行统一管理4、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF5、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv36、支持CPU保护功能支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像、支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2
	2
	台
	3500
	否

	4
	集控软件
	1.管理系统主界面包含功能模块：行为管控；网络安全；环境部署；系统保护；资产管理和数据统计；常用功能设定到指定位置等；2.学生端电脑支持Window系统（包括WIN7）Linux系统同时安装瞬间还原，确保学生端电脑系统的干净，避免病毒攻击。并支持上课点名。3.可由管理员分配权限让学生手动创建属于自己独立的虚拟系统，虚拟系统可以设置个人密码，上课实战资料保存重启不会被还原。4.提供学生上交作业和接收作业的功能，作业可收交到指定地方。5.提供劳逸结合的上课管理模式，系统可以设置长短策略，确保在上课期间控制学生上机行为，下课学生能自由上网。6.老师可远程抽查各机房上机情况，查看学生上机的过程，可远程指导解决解决。7.管理员可以在已安装的Window系统和Linux系统上创建教学频道系统（一次创建大于300个以上，并可设置是否保护），可为学生提供上课练习，部署上机考试应用。8.系统可以给老师提供独立备课系统环境。9.系统管理界面可操作数据差异更新，更新速度快，系统桌面上搭建发送端一次可以连接大于300个以上学生端进行D/W数据差异更新。10.可分权限管理，支持设置30个以上管理账号，不同账号可自定义分配不同系统管理权限及该权限应用到的系统，并提供网络控制码设置和验证机制，实现管理端和客户端的点对点控制11.管理端可远程对客户端进行软、硬件资产管理，客户端软、硬件资产变动实时在管理端报警提示，同时记录在服务器，以备查询的功能；具备支持局域网ARP主动防御功能，有效防止网络内ARP攻击的发生。12.具备智能记录客户端的程序使用和网络访问操作，以日志形式自动保存在服务端，管理员可通过自定义条件认证。13.软件须为正版软件，从官方渠道可查询授权和使用信息。14、每个客户端及管理端均须具备正版点位授权，满足机房所有电脑的安装使用，且在原授权计算机更换后可重新部署。
	2
	套
	17500
	是

	5
	网络机柜
	冷轧钢板表面酸洗磷化静电喷涂工艺，含PDU，尺寸≥1200mm*600mm*600mm，立柱材质≥2.0mm。
	2
	个
	800
	是

	6
	网络配线架
	RJ45网络配线架24口，6类
	2
	个
	320
	否

	7
	标准机房网络综合布线
	各种线缆（不低于国标，六类网线、电源线）、接插件等，包括安装调试费用
	2
	项
	16200
	否

	8
	耳机
	1、包耳式头戴耳麦设计，自适应式金属头梁，佩戴无需手动调节，耳罩可拆卸更换。耳麦整体无音量调节旋钮或按钮，确保考试过程不会出现人为控制耳机导致考试失败。2、耳机内置双声道，高保真数字声卡。主流操作系统免驱，即插即用，可对驱动加载完整性监控。不低于USB2.0接口，采用抗拉耐用线材，线长≥2米。3、超心型指向性麦克风。麦克风正对声源（0°）与背对（180°）声源时，拾取信号强度相差10dB以上；灵敏度：优于-45dB（±5dB）；频响：100Hz-10kHz；信噪比：≥50dB；连接杆长度：≥15cm。4、采用直径≥40mm钕铁硼强磁喇叭；阻抗：32Ω（±15%）；声压级（SPL）：95±4dB；灵敏度：95±4dB；频响：20Hz-20kHz；额定功率100mW。5、耳机应具备工作指示灯，指示灯光源清晰，位置可调，受软件控制，至少可实现熄灭、常亮、闪烁三种状态。耳机指示灯可显示设备状态，耳机状态异常时，可通过指示灯判断。6、耳机具有内置存储空间，总容量≥8G。 7、对考试程序、试题、答案等进行安全存储。存储空间具备公开非加密分区，非加密存储空间可通过专用软件进行调整。存储空间可具备光盘分区，光盘分区大小和存储内容可通过专用软件进行调整。8、耳机录制的声音文件中会附加声纹水印，可用于溯源、防抵赖、防伪造。9、耳机外壳具有镭雕唯一编号；编号标识牢固、耐久、醒目，不在可拆卸零部件上；芯片内置耳机编号与镭雕编号对应；10、耳机应提供可编程接口(SDK)，可对耳机唯一编号进行管理。
	105
	个
	550
	否

	9
	全频扬声器箱
	两路全频扬声器；
低频单元：≥1×12”；
高频单元：≥1×1”；
频率响应：≥55Hz ~ 18kHz（-3dB）；
覆盖角度（-6dB）：80°~ 90°（水平）× 80°~ 90°（垂直）；                                               功率：音乐功率≥500W
最大声压级：≥129dB；
内置吊装点；
木质箱体结构；
底部带有支架安装孔；
	6
	台
	5174
	否

	10
	功率放大器
	两通道功率放大器。
2.8寸真彩屏功能：机内温度显示、左右声道数值显示、工作状态显示、输入灵敏度显示、保护提醒关机显示。；
具有独特的保护电路设计，保护功能：直流、过热、过载以及限幅，过压、欠压有效保护设备长期使用。               
功率：≥600W/8Ω；1000W/4Ω；
阻尼系数：﹥200:1
信噪比：﹥100dB
总谐波失真：＜0.5%，1KHz
互调失真：﹤0.35%8Ω,1KHz1W
	3
	台
	6450
	否

	11
	调音台
	8路模拟调音台。
≥8个麦克风输入；
内置≥1个效果器；
可播放蓝牙设备；
内置多格式MP3播放器；
无需外置设备下可独立完成≥6路不同音源的输出；
内置48V幻象电源供电，内置110V-240V变电压工作电源。
	3
	台 
	4852
	否

	12
	无线话筒双手持(一拖二)
	1.使用UHF520-690MHz频段，避免干扰频率；2.真分集U段话筒，操作灵活简便3.平衡和非平衡两种选择输出接口，适应不同设备连接需求；4.全自动红外线对频，发射机与接收机自动同步收发；5.采用先进PLL锁相环及微电脑CPU控制系统，提供不少于200个通道；6.采用最新型高频滤波器，最大限度滤除带外干扰信号；7.采用二次变频的高频电路设计，灵敏度高；8.多重静噪控制电路，无外部干扰；9.专业语音压缩扩展电路，信噪比高；10.动态大，频响宽，噪音小；11.数码显示设计，内置不少于60组频率模组，用户调频程序简单；12.演出工程,学校广播，公共广播,操场,等远距离操作环境使用；13.工作距离：室内≥80米.室外≥260米；14.背面≥2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备；15.接收机背面设置≥4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体；16.调制方式：宽频FM；17.可调范围与设备实际频段对应；18.通道数目：≥2×100；19.通道间隔：250KHz；20.频率稳定度：±10ppm以内；21.动态范围：≥100dB；22.最大频偏：±45KHz；23.频率响应：80Hz-18Khz；24.综合信噪比：>105dB25.综合失真：≤0.5%
	5
	套
	3331
	否

	13
	8路PDU时序电源
	≥8路五孔新国标通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置；设备尺寸≤标准19英寸1U机架式；
智能电源输入：支持85～265V，50Hz；单路输出：支持220V，50Hz,≥10A；
	3
	台
	1750
	否

	14
	重型装配机柜
	600x800mm，42U重型机柜,带万向移动轮
	3
	台
	2560
	是

	15
	电源线缆
	3x2.5平方
	150
	米
	5.88
	否

	16
	音频线缆
	2x0.37平方
	150
	米
	3
	否

	17
	音频安装线缆
	四芯，穿管使用
	150
	米
	3
	否

	18
	音箱线
	2×1.5平方音频安装线缆
	150
	米
	3
	否

	19
	配套接插件
	卡农头、水晶头、6.35头、莲花头、3.5mm头、NL4瑞士头、紧固件、小量耗材等
	3
	批
	650
	否

	20
	施工附件
	隐蔽工程管材、吊筋，五金件及工具，组装实施辅材及工具
	3
	批
	1100
	否

	21
	音乐教室安装调试培训运输
	
	2
	项
	4767
	否

	22
	舞蹈教室安装调试费
	
	1
	项
	5816
	否

	23
	■智能电视
	4K高清电视，不小于85寸，具备HDMI接口，开机后可直接进入HDMI模式
	1
	台
	7000
	否

	24
	线阵列音柱扬声器
	恒定带宽，不少于8只50mm（2寸）驱动；

含万向可调安装支架；
频率响应不小于(-10dB)120Hz–20kHz；

覆盖角度不小于：垂直20°;水平150°；

功率不小于：(8ohm)额定150W，峰值600W；

最大声压级不小于：语言模式:平均值115dB，峰值121dB;音乐模式：平均值111dB，峰值117dB。
	8
	只
	2688
	否

	25
	功放
	带真彩屏，功能：机内温度显示、左右声道数值显示、工作状态显示、输入灵敏度显示、保护提醒关机显示；
具有保护电路，保护功能：过热、过载、过压；
具备拔动开关用于选择立体声模式、桥接模式、并接模式；
立体声输出功率8Ω：≥400W×2；

立体声输出功率4Ω：≥700W×2；

桥接功率 8Ω：≥1100W；

输入灵敏度：不小于0.775V/1.4V；

频率响应：不小于20-20000Hz(±0.3dB) ；
转换速率：≥10V/µs；

阻尼系数：不小于200:1；

串音：不小于70dB@1KHz；

信噪比：≥100dB

总谐波失真：≤0.5%，1KHz；

互调失真：≤0.35%8Ω,1KHz1W
	4
	台
	2440
	否

	26
	音频矩阵处理器
	支持24bitA/D及D/A转换，音频采样率不低于48KHz；

提供不少于8路平衡式话筒／线路输入，不少于8路平衡式输出，不少于8路GPIO逻辑输出接口，带4对通用接地引脚；

内置USB声卡，支持播放USB音频文件，支持录播和远程会议；

输入：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、参量均衡、自动增益、反馈抑制器等；
输出：参量均衡、高低通、延时器、限幅器、输出正反向、增益调节；
内置话筒自适应反馈消除（AFC）、数字矩阵、自动混音、回声消除、噪声抑制；

支持编组控制功能、多组场景预设、远程管理功能，支持通道拷贝、粘贴、联控功能；
输入输出通道支持LINK联调和分组联动调试功能；

支持APP控制；

支持RS232.RS485.UDP控制；

支持扩展外接控制面板功能；
RS-232双向串行控制接口，用于控制外部其它设备；

自带操作软件。
	2
	台
	5425
	否

	27
	反馈抑制器
	双通道反馈抑制处理器；
提供不小于 10 dB 的系统增益增加；
每个通道不少于 32 个滤波器；
不少于两个完全独立的音频通道；
滤波器不低于 1/30 倍频程；
具有抑制和滤波器重置按钮的面板控制。
	2
	台
	2415
	否

	28
	调音台
	2编组4母线调音台；

≥8路线路输入+1组立体声输入；

内置多格式MP3播放器，具备蓝牙功能；
MP3音源可转入本机立体声声道进行调音或混合；

≥6路母线（BUS）；

在无需外置设备下可独立完成不同音源的输出；
2路AUX外接与返回，9段主控均衡；

长行程推子控制；
内置48V幻象电源供电，内置110V-240V变电压工作电源。
	2
	台
	4232
	否

	29
	时序电源
	配备不少于14路220V/13A受控万能接口电源+250V/50A电源滤波器+紧急触发接口+副机级联接口+智能控制及定时编程模块等；
智能定时编程管理电源开关,由微电脑控制智能芯片,加稳压控制电路,实现独立顺序开关或同时开同时关；
带屏幕，具备控制和显示功能；
可直接设置输出参数，单机可实现定时开定时关，每路输出可设不少于12组时间定时开关模式，一共可设定不少于168组定时程序；
可手动设置各路电源的开关输出状态，全部电源输出接通后，还可以用通道开关按键，选择任一一路输出即时关即时开；
可设定每路电源开关机延时时间；
可设置开机启动模式，可顺序开启或直接开启某一路；
可进行系统时钟设置，便于与其它控制设备时钟保持一致，保障定时任务的准确执行；
系统具备网络控制功能及自我检测功能，可进行IP地址相关配置，可进行欠压、过压、温度设定检测功能，当超过设定值自动断开电源功能；
可设置机器地址，多台联机，只需设置一台为主机，其余都设置为副机，用控制信号线将主机与副机连接起来，就可实现多路顺序开关，多路定时开关，当需关机时，只需关主机电源开关就能控制副机关机；设定主副机，最大可级连不少于10台副机，总控不少于140路输出；
具有一键恢复出厂设置功能，当系统需要重新设置或不用之前设定程序时可快速恢复出厂设置；
具有程序断电记忆功能，当设定正常后，在使用过程中断电，再次开电可记忆之前设定状态；
具有紧急功能，当遇到紧急情况时可强制控制开关机；
自带漏电保护开关；
系统具备RS232、IP网络等接口，可实现中控及第三方设备控制功能，达到多系统集成控制功能；
配备电源滤波器。
	2
	台
	1750
	否

	30
	98寸智慧屏（含无线投屏器）
	≥98英寸液晶屏，分辨率≥3840*2160，显示比例16:9。

整机需支持色彩调节，具备标准模式、sRGB模式，具备高色准设计，△E≤1.2；

采用红外触控技术，在Windows系统、Android系统均支持≥30点触控；

整机屏幕表面使用防眩光钢化玻璃，表面硬度≥9H；

接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路音频、≥1路触控USB，前置输入接口≥2路USB、≥1路Type-C，通过Type-C接口可实现音视频传输，外接电脑可实现投屏，调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器等；

内置扬声器，采用≥2.2声道，额定总功率≥60W；

整机支持标准、听力、观影等音效模式调节；
内置麦克风，麦克风采用≥4阵列设计，拾音距离≥12m；

无需外接无线网卡，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，支持2.4GHz/5GHz双频段，工作距离≥12m；

支持部署单根网线，实现双系统有线网络连接；
整机支持蓝牙；
支持录屏功能，支持课件、音频、人声同时录制；
内置摄像头，可拍摄≥1600万像素的照片，可用于二维码识别、人数统计等功能，具备工作指示灯；
可通过前置物理按键快捷进行系统还原，无需额外工具辅助；
支持降半屏功能，降半屏后依然可以正常触控操作系统，可一键退出该模式；
内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框和PC模块进行检测，并针对不同模块给出问题代码提示；

在任意信号源通道下均可识别智能手势功能，包括但不限于五指上、下、左、右方向手势，支持将多种手势识别自定义设置为相关模式；
内置嵌入式系统，内存≥2GB，存储空间≥8GB；

采用内置模块化电脑，内存≥8G，硬盘≥256G固态硬盘；

配套预装功能软件；
提供移动端工具，支持无线屏幕投屏。
带配套可移动立式支架。
	7
	台
	27500
	是

	31
	机柜
	1.6M网络机柜
	2
	个
	1725
	是

	32
	音频线
	2芯带屏蔽
	200
	米
	3.17
	否

	33
	音箱线
	音箱线
	200
	米
	3.17
	否

	34
	网线
	六类网线
	100
	米
	3.17
	否

	35
	电源
	zR325
	100
	米
	5.88
	否

	36
	线管
	25线管
	400
	米
	5.29
	否

	37
	华东会议室安装费用
	
	1
	项
	14666
	否

	38
	岳阳道会议室安装费用
	
	1
	项
	11916
	否

	39
	华东会议室调试费用
	
	1
	项
	7333
	否

	40
	岳阳会议室道调试费用
	
	1
	项
	5958
	否

	41
	工业级除湿机
	・除湿量：≥240L / 天
・适用面积：≥200-250㎡

・功率：≥4500W

・连续排水
・智能控制
	2
	台
	7800
	否

	42
	影视灯
	1.采用≥805*0.4W LED光源，光源平均寿命≥50000H。

2.具备Ra≥96。

3.具备光斑角度≥105°。

4.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%电子线性调光。

5.支持3000K-6500K色温线性调节。

6.支持0°-65°翻转角度电动线性可调。

7.采用≥1.8英寸蓝屏LCD显示屏，配置≥4个机械按键。

8.内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。

9.支持RDM协议，手动控制模式；具备≥3种通道模式，由精简模式≥3CH，标准模式≥6CH，拓展模式≥7CH组成。

10.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。
	14
	台
	4000
	否

	43
	面光影视灯
	功能特点：
1.光学：高精度玻璃光学透镜（不次于4层镀膜），玻璃螺纹镜。
2.光学角度：支持12-36度

3.变焦系统：支持电动放大
4.光源: COB 200W LED 

5.调光：支持0-100%线性调光。

6.控制协议：DMX512，RDM/通过DMX数据线升级。

7.显示界面：LCD液晶显示+四按键 可支持中英文切换
8.智能散热：采用铜管散热器风向引流与温度智能监控技术，根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却。

产品参数：
1.输入电压：AC 110-240V 50/60Hz，200W

2.光源：COB 200W LED 2700K-7000K

3.平均寿命：50000H

4.色温：2700K-7000K可调  显值Ra≥95

5.光学角度：支持12-36度

6.显示界面：LCD液晶显示+不少于四按键 /可支持中英文切换

7.信号输入/输出：支持3P-XLR输入/输出，DMX512信号。

8.通道模式：支持3/6通道

9.灯具材料：压铸铝

10.工作环境：支持-20℃~45℃

11.防护等级：不低于IP20

12.灯具尺寸（L×W×H）：412.5×273×236mm
410×260×230mm（±20mm）
	10
	台
	4200
	否

	44
	控台
	1.电源输入：支持DC12V 3A

2.额定功率：≥12W
	1
	台
	11000
	否

	45
	直通箱
	供电：支持三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％；
额定功率：≥18路×4KW；
设有不小于100A总开关,具有过载与短路双重保护高分断空气开关；
三相独立电压，支持电流，监测，三相指示灯指示。
	1
	台
	3808.80
	否

	46
	信号放大器
	电源：支持AC200-240V, 50-60Hz；
数字信号类型：支持DMX512/1990；
不少于1路输入、1路直通输出；
不少于8路光隔离信号分配输出；
各输入输出接口之间的电气隔离电压：≥1000V。
	1
	台
	1410
	否

	47
	主扩音箱
	1.阻抗：8Ω
2.频响：55Hz-20kHz
3.额定功率：300W
4.峰值功率：1200W
	2
	只
	4000
	否

	48
	壁挂支架
	类型：音箱支架
	2
	只
	180
	否

	49
	主扩音箱功放
	1.输出功率：立体声@8Ω：不次于500W×2；立体声@4Ω：不次于850W×2；桥接@8Ω：不次于1700W
2.输入阻抗：10KΩ
	1
	台
	3315
	否

	50
	辅助音箱
	1.阻抗：8Ω
2.频响：支持60Hz~20KHz
	4
	只
	2400
	否

	51
	壁挂支架
	音箱支架
	4
	只
	180
	否

	52
	辅助音箱功放
	1.输出功率：立体声@8Ω：不次于350W×2；立体声@4Ω：不次于600W×2
2.输入灵敏度：不次于2.2dBu(1V)
	2
	台
	2800
	否

	53
	调音台
	不少于24路输入8编组输出； 
支持左右信道/主信道输出；
不少于8 个编组和可声像定位接入到左右信道与主信道；
带有电平控制及声像定位的不少于10个辅助通道专用立体声发送通道；
分别配备有话筒与立体声输入的 不少于2 个多功能立体声信道；
不少于2 个额外的双立体声输入，不少于 4 个叠加或独立式立体声返回通道；
不少于全功能的 12×4 矩阵；
可通过通道直接输出进行录音；
中央通道能被用作中央/超低、左右叠加或调音师喇叭监听通道；
具有电平微调与共享输入的矩阵外接输入；
不少于4 段 EQ、2 段扫变；
不小于100Hz 高通滤波器；
具备独立的幻象供电与相位转换开关；
广角发光二极管通道及主输出电平表，专用立体声监听电平表；
每通道有推子前/后辅助输出选择开关，所有推子均带有静音；
录音机可接入到左右信道和监听信道；
不少于 3 个耳筒及耳塞插座及本地监听输出；
使用外置线性调整电源，内置备用电源混合器。
	1
	台
	33873
	否

	54
	音频处理器
	主要应用于专业扩声场景，可以满足会议室、礼堂、多功能厅、演出、教室等场所对扩声系统应用方面的需求。
	1
	台
	17000
	否

	55
	无线话筒
	1.频率范围：支持470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz
2.频率响应：支持20Hz~20kHz （±3dB）
	1
	套
	3331
	否

	56
	话筒呼叫控制嵌入软件
	1.支持自动选讯接收方式。
2.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。
	1
	套
	1000
	否

	57
	话筒天线
	有源指向性天线,增益不小于12dB
	1
	套
	3861.70
	否

	58
	电源管理器
	1.额定输出电压：220V~50HZ
2.额定输出电流：30A
	2
	台
	2000
	否

	59
	会议系统主机
	1.具备时钟同步和传输技术；支持48K采样率无损压缩音频传输。
2.内置高性能 DSP 处理器，具有EQ、音量、延时器等调节功能。
	1
	台
	7400
	是

	60
	数字会议系统
	1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。
2.支持同声传译功能。
	1
	套
	2200
	是

	61
	会议话筒处理器
	1.支持话筒同时开麦
2.频率响应：支持80Hz~16kHz
3.信噪比：>75dB(A)
4.动态范围：>75dB(A)
	1
	台
	3000
	否

	62
	全数字会议安卓客户端软件
	可安装于安卓手机或安卓平板；软件支持会议创建、会中开始签到、投票、支持开关麦、音频调节、话筒升降、关闭无线单元等功能；适用于各种会议场所。
	1
	套
	30
	否

	63
	主会议话筒
	1.频率响应：支持80Hz~16kHz
2.麦克风输入阻抗：1KΩ
	1
	台
	3800
	否

	64
	全数字会议系统音频传输内嵌软件
	1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。
	1
	套
	300
	否

	65
	副会议话筒
	1.频率响应：支持80Hz~16kHz
2.麦克风输入阻抗：1KΩ
	5
	台
	3800
	否

	66
	全数字会议系统音频传输内嵌软件
	1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。
	5
	套
	300
	否

	67
	发射器
	1.以太网口：≥1个10/100/1000M电口
2.Console口：≥1个RJ45口
	1
	台
	2680
	否

	68
	充电箱
	1.输入电压：支持100-240V AC 50/60Hz
2.充电接口（USB）：支持≥10个/200W
	1
	台
	2200
	否

	69
	24口千兆交换机
	1.固化10/100/1000M以太网电口≥24个，100/1000M SFP千兆光接口≥4个。
2.交换容量≥336Gbps
3.包转发率≥51Mpps
4.要求设备采用静音无风扇节能设计。
5.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。
	1
	台
	2600
	否

	70
	机柜
	42U网络机柜，含PDU。
	2
	个
	3200
	是

	71
	POE供电模块
	千兆标准PoE供电器模块 
输出电压48V
功率30W
	2
	个
	170
	否

	72
	便携录播一体机
	一、录播主机：
（一）整体设计
1.主机架构：嵌入式架构、Linux操作系统。2.硬件结构：翻盖式，配置高清液晶触控屏，支持触控、按键导播。3.功能设计：高度集成，具备视频录制、导播、存储、直播、点播等多功能。4.节能环保：主机供电≤36V，满载功耗≤55W 。5.低噪声设计：主机为无风扇散热设计，产生噪声≤45dB(A)，不影响正常录制效果。6.平台对接：支持对接视频资源管理应用平台，视频文件可自动/手动上传归档。
（二）主机性能
1.视频输入输出：具备多路视频输入接口，3G-SDI、HDMI、VG等；具备多路视频输出接口，3G-SDI、HDMI等。 2.视频采集：多种方式实现摄像机画面采集，可通过高清有线视频画面采集和无线视频传输接入。3.视频编解码：支持标准H.264视频编码技术，录制视频分辨率应不低于1080P@30fps。4.音频输入输出：要求主机具备多路音频输入， MIC in、Line in等；具备多路音频输出，Line out，耳机监听接口等。5.音频编解码：采用AAC音频编解码协议，具备音频处理功能。6.网络接入：≥1路RJ45接口，要求支持IPv4、IPv6双网络协议。7.存储容量：内置≥1T存储，支持本地长时间高清录制存储。8.外设接口：具备多路USB接口，支持外接无线网卡、鼠标、键盘等外设设备。
二、录播管理系统：
（一）整体要求
1.配套录播管理软件内嵌于高清录播主机中。2.软件架构：软件采用B/S架构，使用主流浏览器远程访问管理。
（二）录制模块
1.录制存储：断网可本地录制，可保存在内置硬盘中。支持1080P高清录制，视频格式MP4。2.录制模式：支持电影模式、资源模式等录制模式。电影模式合成单画面录制；资源模式下要求摄像机画面、电脑画面均可独立录制封装。3.高低码流录制：支持高低双码流同步录制，支持自定义录制分辨率、码流。4.分段录制：可自动按分段时长将课程视频文件分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段等方式。5.同步录制：支持本机与U盘同步录制保存的功能。6.云台控制：支持云台控制，上下左右移动、放大缩小变焦等鼠标快速定位。7.音频处理：支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节及音频采样率和比特率设置等。8.录制控制：支持录制、暂停、停止等基本功能操作，支持全自动、手动实时切换录制模式。
9.支持画面自动跟踪与自动切换录制。
（三）导播模块
1.导播方式：本地导播，实时流畅。2.导播功能：支持布局切换、转场特效、字幕、台标、摄像机控制等基本导播功能。3.导播预览：可实现接入画面的导播预览，包括摄像机拍摄画面与电脑信号画面等，支持自由切换主画面。4.画面布局：提供多种画面录制布局。5.摄像机预置位：支持云台预制位快速调用，导播中可便捷调取预设位置画面。6.鼠标定位：支持鼠标快速定位功能、调节云台摄像机焦距。7.字幕台标：支持台标、字幕设置，可自主上传Logo图标、编辑字幕内容。8.音量控制：可通过导播界面控制音量。
（四）直播模块
1.多流直播：支持RTMP和RTSP标准协议，支持多路RTMP并行推流。2.直播码流：支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps。3.双码流直播：支持设置高低双码流直播，适应不同网络环境。
（五）互动模块
1.互动协议：支持H.323、SIP标准视音频互动协议，兼容互动教学系统、主流会议。2.双流互动：支持双流互动功能，可同时传输教学场景与课件信号，支持双屏显示输出。3.互动通讯录：支持获取系统通讯录数据，支持互动对象直接呼叫，或手动输入录播账号进行呼叫。4.权限控制：支持主讲端发言权限控制，支持发言权限控制。5.互动画质：双向互动可实现1080P@30FPS画质，具备网络自适应。
（六）管理模块
1.录像管理：支持快速检索、回放和下载。2.视频修复：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。3.版本切换：支持多语言版本切换。无需进行更改授权、系统升级等复杂操作。
	1
	台
	74000
	是

	73
	无线云台摄像机
	一、硬件规格
1.视频输出接口：SDI≥1、HDMI≥1
2.传感器类型：CMOS，不小于1/2.5英寸
3.传感器像素：有效像素不低于207万
4.焦距：≥20倍变焦
5.水平转动速度范围：支持1.0°~94.2°/s，垂直转动速度范围：支持1.0°~74.8°/s，水平视场角：支持72.0°~6.7°，垂直视场角：支持43.2°~3.7°
6.支持水平、垂直翻转 7.背光补偿：支持 8.数字降噪：支持2D&3D数字降噪 9.预置位数量：≥255 10.通讯接口：RS232/RS422≥1
11.网络接口：RJ45≥1 12.音频输入接口：Line in≥1 13.USB接口：USB Type-A≥1 14.支持的协议类型：VISCA 15.编码技术：视频H.265、H.264 16.电源支持：支持POC和DC12V电源适配器两种供电方式。 17.可实现人像自动跟踪，包括运动、变焦等实时跟踪。
二、软件功能
1.摄像机传输处理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。2.支持曝光模式自动、手动设置功能。3.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。4.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。5.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。6. 支持摄像机图像质量调节功能。7.支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。
	3
	台
	6555
	否

	74
	摄像机支架
	1.材质：铝合金；
2.管径：14~26mm
3.升高：≥150cm
4.最低高度：32cm
5.收合高度：≤45cm
6.载重：≥5kg
	3
	台
	300
	否

	75
	无线麦克风
	标配不少于两个无线麦克风，且可同时工作；
支持领夹佩戴、手持、挂脖佩戴、头戴佩戴等多种使用方式；
内置液晶显示屏幕，实时显示麦克风工作状态（显示电量信息、信号强度、连接状态、声音信号、异常状态文字提示等；
麦克风<30g；

支持≥100m超远无线传输；

支持充电仓快速充电，1小时充满麦克风；

麦克风续航时间不低于6小时；

发射端支持3.5mm音频输入，可扩展外接麦克风。
	1
	套
	7000
	否

	76
	移动拉杆箱
	1.外尺寸：≥L665*W490*H342mm
2.内尺寸：≥L600*W420*H（260+43）mm
3.颜色：黑
	1
	套
	1000
	否

	77
	摄像机移动电源
	1. 电压：14.8V
2. 输入参数：支持DC16.8V/5A(Max)
3. 输出参数：支持端口114.8V/10A(Max)端口2/314.8V/10A(Max)、USB1 5V/2.1A、USB2 5V/2.1A。
4. 电池类型：锂离子电池
5. 电芯容量：≥7800mAh/98Wh
6. 重量：小于等于1200g
7. 供电线：D-tapB口稳压12V输出
8. 固定夹：V扣板带蟹钳夹子。
	3
	个
	200
	否

	78
	静电地板
	1、材质：陶瓷面
2、尺寸≥600*600*40mm，中间部分采用钢板板基；
3、满钢板无打孔，支架采用上不小于3mm，下不小于2mm加厚支架；
4、横梁壁厚不小于1mm；
5、加厚支架横梁。
	6
	平米
	350
	否

	79
	线材辅料
	设备安装调试、质保及培训、显示屏数据线，网线，电线，音频线，多媒体插座、线管、水晶头、动力线缆与信号线缆等
	1
	项
	40039
	否

	80
	技术服务费
	设备安装调试、质保及培训
	1
	项
	22976
	否

	81
	无线AP
	整机最少支持8条空间流，整机最高接入速率≥7.775Gbps，可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、802.3bt/at/af供电和本地DC电源适配器供
	1
	个
	3600
	否

	82
	演讲台
	1．面材：采用一级优质天然木皮，甲醛释放量＜0.05mg/L，木皮厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm，木皮完整、厚度平整，具有防虫、防腐、防潮处理，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色一致，耐磨、耐烫性能好，无结疤、无渣点，颜色均匀，木皮贴面封闭漆。实木封边。

2．基材：采用绿色环保型ENF级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，甲醛释放量≤0.025mg/m³。

3.油漆:采用水性漆,表面光亮平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，耐磨性强，能长久保持漆面效果，挥发性有机化合物(VOC)≤80g/L，游离甲醛≤100mg/kg。不少于三道底漆三道面漆。

4．五金：采用优质五金配件。

5．其它：台面配有长方形金属翻转线盒，内设配有多媒体插座孔。

6.颜色可选。

7.760*500*1100mm（±20mm）
	1
	个
	1500
	是

	83
	直播资源平台
	1.外尺寸：≥L665*W490*H342mm
2.内尺寸：≥L600*W420*H（260+43）mm
3.颜色：黑
	1
	套
	29000
	否

	84
	触控一体机
	1.整机一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线，全金属外壳设计，表面无尖锐边缘或凸起。

2.采用≥86英寸液晶屏，屏幕分辨率≥3840*2160，显示比例≥16:9。

3.屏幕为防眩光钢化玻璃保护，硬度不低于9H，抗强光干扰，在≥100K LUX照度的光照下书写正常。

4.红外触控技术。

5.整机需具备方便用户使用的接口，包括不局限于前置Type-C接口或HDMI接口、USB接口，侧置RS232、音频、Touch USB等。

6.整机内置不低于2.2声道扬声器，功率总和≥70w。

7.整机内置麦克风，支持空间感知音效调节，根据现场环境自动生成音量、音效等。

8.整机内置摄像头，像素≥1600万，支持远程巡课、人脸识别、随机抽选。

9.具备色彩调节功能，支持屏幕色温、对比度、图像亮度、色彩空间进行设置，支持显示模式智能调节，可根据屏幕内容自动调节画质参数。

10.为了观看文字类教学资源有更好的视觉体验，可通过切换纸质模型或其他方式实现显示内容纹理的实时调整，包括于水纹纸、牛皮纸、宣纸、素描纸等多种纸类模式。

11.整机具备降半屏功能，降半屏后依然可以正常触控操作，可一键退出该模式。

12.整机具备班级视力检测功能，学⽣站在距离屏幕前，可通过⼿势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接⽣成视⼒检测结果。
13.整机可通过前置物理按键开机、关机、熄屏操作。

14.整机具备超声波信号连接功能，支持智能设备配对一键投屏。

15.整机支持有线和无线网络联网，内置2.4GHz&5GHz WIFI，支持双WIFI6，支持AP热点。

16.整机需支持蓝牙Bluetooth 5.4或以上标准。

17.采用抽拉内置模块化电脑，内置电脑CPU≥I5配置，内存≥8G DDR4，硬盘≥256G固态硬盘或以上。

18.内置嵌入式系统，版本≥Android 15，内存≥2GB，存储空间≥8GB。

19.整机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表。

20.配备教学软件，采用备授课一体化，具有备课模式及授课模式。

21.支持教案关联至教师课件，支持课件同时关联多份教案，关联后教师可在备课界面调用查看教案。

22.软件模块中包含网络学习、研修平台、作业本、快速组卷和布置记录功能。

23.支持听写功能，支持诗词朗读、英语语法纠错等，达到语言类学科教学需求。

24.支持提供校本平台，支持校本资源库建设，支持集体备课、听课评课等教研类应用，支持学校通知、考勤管理等行政类应用。

25.白板软件支持个人账号登录，支持课件云同步和云存储,支持课堂互动反馈，支持不少于50000个交互式（非PPT）教学课件。

26.白板软件具备微课录制、剪辑功能，录制过程中可插入题目，学生作答后有正确或错误的提示，支持微课分享，学生观看后生成课堂报告。
	2
	台
	19000
	是


注：

应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品

量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

1. 货到：2026年6月20日前全部货物安装调试完成（可支持分批次供货，具体供货要求按照采购人确认的订货单为准）。
2. 付款方式：合同签订，货物全部安装调试完成并验收合格后采购人支付合同额的60%，验收合格满一年后采购人支付合同额的40%。供应商须提供合法有效的发票。

3.质保期：自验收合格之日起三年（整机质保）。 

六、验收标准
符合现行国家标准要求。
七、其他要求
1. 提供所投产品3年免费上门保修，终身维护，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。

2. 投标文件中提供详细的服务方案，包括服务人员、服务机构、服务响应及到场解决问题的时间、生产、配送及安装方案、备品备件及易损件的供应服务方案。

3. 投标人须提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

4. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

5. 提供现场技术培训。

