附件1

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 需求条款 | 集采 内外 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲星光级网络半球摄像机 | 166 | 台 | 1、半球型网络摄像机； 2、分辨率不低于200万； 3、传感器类型不低于1/2.7" Progressive Scan CMOS； 4、调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°； 5、红外补光距离不低于30 m； ★6、应支持内置麦克风； 7、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，应支持超级智能编码； 8、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护，PoE：IEEE 802.3af； 9、防护等级不低于IP67。 | 外 |
| 2 | 星光级网络筒型摄像机 | 70 | 台 | 1、筒型网络摄像机； 2、分辨率不低于200万； 3、传感器类型不低于1/2.7" Progressive Scan CMOS； 4、应支持智能补光，可切换红外补光、白光补光； 5、补光距离不小于60米； 6、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码； ★7、应支持内置麦克风； 8、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护，PoE：IEEE 802.3af； 9、防护等级不低于IP67。 | 外 |
| 3 | 人脸抓拍变焦半球网络摄像机 | 36 | 台 | ●1、半球型人脸抓拍网络摄像机。可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框； 2、传感器类型不低于1/3" Progressive Scan CMOS； 3、分辨率不低于400万； ★4、应内置麦克风，扬声器； 5、红外补光距离不低于60米； ●6、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约不低于80%； 7、电动变焦镜头，焦距范围应满足2.7~13.5 mm； 8、应支持音频输入输出接口，报警输入输出接口，SD卡扩展槽，反向供电输出； 9、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护，PoE：IEEE 802.3af； 10、防护等级不低于IP66，IK10。 | 外 |
| 4 | 热成像双光谱声光警戒半球摄像机 | 14 | 台 | ★1、热成像半球网络摄像机，支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测、温度异常检测； 2、热成像分辨率不低于160 × 120； 3、测温范围应满足-20℃~150℃，精度±8℃或者读数的±8%（取最大值）； ●4、噪声等效温差(NETD)≤10mk； 5、可见光传感器类型不低于400万 1/2.7" Progressive Scan CMOS； 6、应支持双光融合：支持热成像通道融合可见光图像信息，提升热成像通道图像细节； 7、应支持报警联动：不少于1个内置白光灯、1个内置扬声器，支持联动白光报警、支持联动声音报警（语音可自定义）； 8、应支持音频输入输出接口，报警输入输出接口，SD卡扩展槽，RS485控制接口； ●9、在丢包率设置为35%的网络环境下，可正常显示监视画面； 10、供电方式：DC：12 V ± 25%，PoE：IEEE 802.3af； 11、防护等级不低于IP67。 | 外 |
| 5 | 双目智能客流统计网络摄像机 | 3 | 台 | ★1、客流统计网络摄像机，支持分类统计人员进入、离开情况； ●2、应内置GPU芯片； 3、传感器类型不低于1/2.7" Progressive Scan CMOS； 4、应支持音频输入输出接口，报警输入输出接口，RS485控制接口； 5、宽动态不低于120dB； 6、最大图像尺寸不低于2560 × 1440； 7、应支持内置存储（EMMC）； ●8、应支持客流检测和统计功能，可分别统计进入、离开的客流数量，并支持在OSD上实时叠加； ●9、应支持徘徊排除功能，当试验人员在检测区域内徘徊并未离开检测区域时，不重复统计客流数量； 10、供电方式：DC：12 V ± 20%，PoE：IEEE 802.3af。 | 外 |
| 6 | 温湿度检测半球摄像机 | 2 | 台 | 1、半球型网络摄像机； 2、分辨率不低于200万； 3、传感器类型不低于1/2.7" Progressive Scan CMOS； 4、电动变焦镜头，焦距范围应满足2.7~13.5 mm； 5、应支持温湿度显示功能，可通过RS485接口接入温湿度传感器，并可通过IE浏览器动态实时显示温湿度信息； 6、应支持温湿度报警功能，可通过IE浏览器设置温湿度报警阀值，当超过此阀值时可产生报警，并可将报警信息上传至平台； 7、应内置GPU芯片，麦克风，扬声器； 8、应支持音频输入输出接口，报警输入输出接口，SD卡扩展槽，RS485控制接口； 9、应支持红外补光功能； 10、供电方式：DC：12 V ± 20%，PoE：IEEE 802.3af，支持反向给温湿度传感器供电； 11、防护等级不低于IP67，IK10。 | 外 |
| 7 | 温湿度传感器 | 2 | 台 | 1、温湿度传感器； 2、温度量程：-10℃-50℃； 3、温度精度：±0.3℃@25℃； 4、温度分辨率：≤0.1℃； 5、湿度量程：0-100%RH； 6、湿度精度：±2%@20%RH~80%RH； 7、湿度分辨率：≤ 0.1%RH； 8、可从摄像机取电并应支持接入温湿度检测半球摄像机。 | 外 |
| 8 | 白光全彩双目广角网络摄像机 | 1 | 台 | 1、双目广角网络摄像机； ●2、最大分辨率3040x1368@25fps，水平分辨率不低于1200线； 3、应内置不少于1个麦克风，1个扬声器，1个报警输入，1个报警输出，1个音频输入，1个音频输出接口； ●4、摄像机水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于81°； 5、调节角度：垂直：-75°~75°； 6、支持白光/红外双补光； 7、供电方式：DC：12 V ± 25%，PoE：IEEE 802.3af； 8、防护等级不低于IP66。 | 外 |
| 9 | 室外智能雷达枪球一体机 | 4 | 台 | 1、雷达枪球一体机，由不少于1个全景摄像机和1个细节摄像机组成，分辨率均不低于400万； ●2、应支持雷达探测，可探测正前方距离不低于50m的目标； ●3、可显示多个移动目标的位置、速度、轨迹等信息，轨迹可指示目标移动方向； 4、传感器类型：【全景】不低于1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】不低于1/2.8" progressive scan CMOS； 5、细节可实现不低于32倍光学变倍，焦距范围5.9 mm~188.8 mm； 6、水平范围：360°，垂直范围：-15°-90°(自动翻转)，水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s，垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s； 7、应支持音频输入接口，报警输入接口，SD卡扩展槽； 8、应支持加热玻璃除雾功能； 9、防护等级不低于IP66;抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。 | 外 |
| 10 | 400万4寸23倍全彩智能球机 | 2 | 台 | 1、智能球型摄像机； 2、分辨力不小于1400线； 3、传感器类型不低于1/2.8＂ progressive scan CMOS； 4、焦距：4.8 mm~110 mm，不低于23倍光学变倍； 5、补光灯类型：应支持红外补光，白光补光； 6、水平范围：360°，垂直范围：-15°-90°(自动翻转)，水平速度：水平键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;水平预置点速度：80°/s，垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s； 7、应支持音频输入输出接口，报警输入输出接口，SD卡扩展槽，内置麦克风； 8、设备应具有不少于300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，可按照所设置的轨迹完成8条模式路径； 9、可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸； 10、供电方式：DC12V;PoE+(802.3at)； 11、应支持加热玻璃除雾功能； 12、防护等级不低于IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。 | 外 |
| 11 | 电梯专用相机 | 3 | 台 | 1、电梯专用网络相机，内置电梯电瓶车识别算法； 2、内置不少于1个GPU芯片，1个麦克风，1个扬声器； 3、传感器类型不低于1/2.7" Progressive Scan CMOS； 4、最大图像尺寸不低于1920 × 1080； 5、调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75°； 6、应支持双向语音对讲功能； 7、内置 ToF 传感器，可通过IE浏览器设置遮挡报警距离、时长及布防时间，当在布防时间内检测到有物体距离样机的距离低于设定阈值且达到设置遮挡时长时，可在客户端给出报警提示，并可联动声音报警、上传中心、录像、发送邮件及触发报警输出； 8、应内置不少于1颗红外补光灯，1颗白光闪光灯； 9、当自行车、玩具车、婴儿车、手推车或超市推车等目标进入监控区域时，不应产生报警； 10、供电方式：DC：12 V ± 25%，PoE：IEEE 802.3af； 11、防护等级不低于IK08。 | 外 |
| 12 | 无线网桥 | 3 | 套 | 1、无线电梯网桥； 2、组网方式：点对点； 3、无线标准：IEEE 802.11b/g/n； 4、工作频段：2400 MHz ~ 2472 MHz； 5、天线角度：水平天线角度：≥65° ± 5°； 6、接收灵敏度：≥84 ± 2dB @11Mbps。 | 外 |
| 13 | 摄像机支架 | 120 | 个 | 铝合金材质，表面喷漆加厚底座，室内外通用。 | 外 |
| 14 | 高清存储主机 | 3 | 套 | 1、机架式，不少于20盘位网络硬盘录像机； 2、视频接口不少于：2×HDMI，1×VGA，2×DP； 3、网络接口不少于：4×RJ45 2.5Gbps电口； 4、报警接口不少于：16路报警输入，4路报警输出；； ●5、支持最大接入带宽1024Mbps，最大存储带宽1024Mbps，最大转发带宽1024Mbps； 6、RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备； 7、接入能力不少于：128路H.264、H.265格式高清码流接入 8、解码能力不低于：最大支持36×1080P； ●9、切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片； 10、可插拔式安装主板、风扇、电源模块，并且风扇、冗余电源模块可热插拔； ●11、设备应支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置 ★12、配置不少于13块16T全新企业级7200转速的专用硬盘，满足90天存储； 13、要求所投产品需与星光级网络半球摄像机为同一品牌； 14、为保证设备的兼容性和稳定性，所投产品需与学校保卫处监控中心平台实现无缝对接。 | 外 |
| 15 | 边缘计算主机 | 1 | 台 | 1、机架式，不少于5盘位嵌入式边缘计算主机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器，整机搭载不少于2颗高性能AI引擎，支持独立配置目标识别、周界防范、周界二次分析、视频结构化、高空抛物、以文搜图，以图搜图引擎模式； 2、视频接口不少于：2×HDMI，1×VGA； 3、网络接口不少于：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 4、报警接口不少于：16路报警输入，4路报警输出口； ●5、支持最大接入带宽 256Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽 256Mbps； 6、支持不少于16路视频流人脸识别，支持不少于16 路图片流人脸识别； 7、支持以文搜图功能，开放式语义检索，输入文字描述即可查找相关目标； 8、支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索； ●9、1个 GPU 条件下，人脸库建模速度不低于60张/秒。 10、要求所投产品需与星光级网络半球摄像机为同一品牌。 | 外 |
| 16 | 综合管理平台主机 | 1 | 套 | ★1、机架式，内置平台软件授权，不少于350路； 2、不低于64位多核高性能处理器，DDR4高频率内存； 3、不少于2个10M/100M/1000Mbps网口，2个USB2.0接口、1个USB2.0接口； ●4、支持视频事件级联，包括：穿越警戒面、进入区域、离开区域、区域入侵、人员聚集； 5、支持视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印； 6、解码能力不低于8×1080P； ●7、支持人脸事件级联，包括高频人员、陌生人、重点人员； 8、要求所投产品需与星光级网络半球摄像机为同一品牌； 9、为保证设备的兼容性和稳定性，所投产品需与学校保卫处监控中心平台实现无缝对接。 | 外 |
| 17 | 视频管理模块 | 1 | 套 | 1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联； 2、支持资源同步能力； 3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力； 4、支持级联视频点位设备操作控制能力； 5、要求所投产品需与星光级网络半球摄像机为同一品牌。 | 外 |
| 18 | 用户信息传输装置 | 1 | 套 | 1、不少于2 路 RS-232 通讯接口、 2 路 RS-485 通讯接口，1 路 CAN 通讯接口、 1 路 RJ45 网络通讯口； 2、手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息 ； 3、断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据； 4、不少于1路开关量输入，2路常开输出； ●5、具有日志存储功能，支持存储历史火警、历史请求/反馈、历史操作、历史故障等至少10000条日志； 6、提供液晶显示（分辨率不低于128x64），提供实时时钟； ★7、所投产品须实现图书馆现有消防主机与此次新建平台、学校保卫处监控中心的安消联动功能。 | 外 |
| 19 | 解码主机 | 1 | 台 | 1、支持不少于2路HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频； 2、解码分辨率：最高3200W像素； 3、视频解码能力：H.264/H.265：支持不低于2路3200W，或2路2400W，或4路1200W，或8路800W，或10路600W，或16路400W，或32路1080P，或64路720P及以下分辨率实时解码； 4、单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36； 5、视频输出接口类型不少于：4路HDMI 1.4，支持4K； ●6、支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作； 7、机箱接口不少于：1个光口1个电口，支持光电自适应； ●8、支持全部输出口同时输出不低于3840×2160分辨率的图像； 9、要求所投产品需与星光级网络半球摄像机为同一品牌。 | 外 |
| 20 | 46寸液晶拼接屏（含配套底座支架） | 4 | 套 | 1、46寸，液晶显示屏幕采用A规液晶面板，确保屏幕稳定性，液晶面板和整机单元需为同一品牌，采用ADS硬屏技术，按压无水波纹； 2、液晶拼接整机双边物理拼接缝隙≤ 3.5mm，分辨率为1920*1080，响应时间≤8ms，色彩还原能力≥16.7M； ●3、液晶拼接整机刷新率60Hz，全场信号对比度≥50000:1，水平状态应≥178°，垂直状态应≥178°； ●4、为满足用户使用需求，液晶拼接整机需达到图像显示清晰度C级；亮度均匀性≥75%，图像重显率≥95%，色域覆盖率≥32%，白平衡误差≤0.01，屏幕四周漏光≤0.02cd/m²； ●5、液晶拼接整机采用行业领先的 MSTAR ACE-6 图像增强处理功能，具备自动彩色及图像增强引擎技术，可有效提升图像对比度、画质。 6、液晶拼接整机采用整机一体式结构，AD 板、电源板与拼接屏为一个整体；整机包括后罩采用金属结构、无飞线；金属外壳表面涂覆不能露出底层金属，并无起泡、腐蚀、划痕、涂层滑落和沙孔； 7、液晶拼接整机接口需具备HDMI，DVI, VGA，RS232，IR接口，液晶拼接显示单元无故障运行 7×24h 后显示系统稳定并正常运行； | 外 |
| 21 | 操作控制台 | 1 | 套 | 1、两人位操作台，尺寸不小于1280长/900宽/750高（mm),操作台采用拼装结构，整体钢木结合，桌面E1级环保板，聚氨酯鸭嘴封边制作，侧板烤漆处理。整体采用1.0-1.5mm优质冷轧钢板结合制作； 2、操作台台面预留50mm过线孔； 3、操作台门开启方式，柜内标准19英寸，带可以上下调节拆卸式托盘，以便放置工控机，电源放大器，控制器，主机等设备； 4、每个操作台，台面下配有键盘托盘，前门冲风孔，后门冲有散热孔以便散热，前后门左，右开起，方便使用； 5、表面采用酸洗，磷化，静电喷涂处理。 | 外 |
| 22 | ▲24口POE交换机 | 17 | 台 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥39Mpps； 2、交换机端口数≥24 个千兆电口， ≥2 个千兆 SFP； 3、支持 POE/POE+， POE 功率≥370W； 4、交换机重启时（版本升级），对下挂 PD设备供电不会中断，保证交换机重启过程中 PD 设备不掉电，实现 POE 供电零中断； 5、支持 MAC 地址≥8K； 6、支持4K VLAN； 7、MTBF（平均无故障时间）超过 40 年； 8、业务口防雷可达 6KV； 9、需与万兆核心交换机为同一品牌。 | 外 |
| 23 | 8口POE交换机 | 1 | 台 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥15Mpps； 2、交换机端口数≥9 个千兆电口， ≥1 个千兆 SFP； 3、支持 POE/POE+， POE 功率超过120W； 4、交换机重启时（版本升级），对下挂PD 设备供电不会中断，保证交换机重启过程中 PD 设备不掉电，实现 POE 供电零中断； 5、支持 MAC 地址≥8K； 6、支持4K VLAN； 7、MTBF（平均无故障时间）超过 70 年； 8、需与万兆核心交换机为同一品牌。 | 外 |
| 24 | 万兆核心交换机 | 1 | 台 | 1、CPU自主可控； ★2、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥960Mpps； ★3、千兆电口≥24个；万兆光口（SFP+）≥16个;25G或更高速率光口（SFP28）≥8个；40G/100G混合端口（QSFP28）≥2个； 4、扩展插槽≥1个； 5、设备支持可插拔双电源模块，支持 1+1 电源备份； 6、设备支持堆叠功能；最大可支持9台 ； 7、支持MAC地址≥64K； 8、支持 4K VLAN ，支持Access、Trunk、Hybrid方式，支持基本 QinQ 和灵活 QinQ，支持基于MAC的动态VLAN分配； 9、支持STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和MSTP（IEEE 802.1s），支持ERPS以太环保护协议（G.8032）； 10、支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM 支持 IGMP v1/v2/v3 及 IGMP v1/v2/v3 Snooping、MLD Snooping 和 IGMP fast； 11、支持Console、Telnet、SSH等终端服务，支持SNMP v1/v2/v3 ,RMON， Web等方式进行管理和维护，支持流遥感（Telemetry）技术； | 外 |
| 25 | 光模块 | 36 | 个 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离不低于10km。 | 外 |
| 26 | UPS | 1 | 套 | 1、20KVA,满足后端机柜设备延时不低于1小时供电，含蓄电池及电池柜设备及安装调试； 2、具有完备的检测、保护功能，如输出短路保护、过载保护、电池过充、过放电保护、输入电压过低、过高保护、UPS内部过温保护，UPS具有自我诊断、自动测试保护； 3、UPS输入\输出端具有强雷击、突破、杂讯保护等功能； 4、高输入输出功率因数,输入端采用功率因数校正技术（PFC），输入功率因数≥0.99； 5、冷启动功能，直流（DC）开机，可在市电中断时，用电池组直接启动UPS，充分发挥UPS的紧急备用功能，具有冷启动UPS功能； 6、标配RS232通信接口及可选配SNMP网络适配器，可通过TCP/IP或Internet进行UPS网络远程监控，支持远程操作，监视UPS实时状态、具有带故障远程诊断功能。 | 内 |
| 27 | 广播功放1 | 2 | 台 | 1、支持100V，70V定压输出和4Ω定阻输出（平衡，不接地），额定功率≥350W； 2、具有不少于5单位LED显示器，作状态显示； 3、支持不少于1路6.35mm插口音源输入，具有XLR插口供方便地实现环接； 4、具有输出短路保护并示警； 5、输入灵敏度1v； 6、信噪比≥95.4dB； 7、频响：≥50HZ-15KHZ±3dB； 8、输出方式：70V，100Vor4-16Ω； 9、谐波失真≤0.3%； 10、功放具有故障自恢复的功能； ★11、为保证设备的兼容性和稳定性，所投产品需与学校原有系统无缝对接，中标方须实现新加设备与原有系统的系统联调，包括原有主机设备升级联调，报警联动，主控软件升级备份等，保证广播系统整体功能的正常使用。 | 外 |
| 28 | 广播功放2 | 1 | 台 | 1、支持100V，70V定压输出和4Ω定阻输出（平衡，不接地），额定功率≥1500W； 2、具有不少于5单位LED显示器，作状态显示。 3、支持不少于1路6.35mm插口音源输入，具有XLR插口供方便地实现环接。 4、具有输出短路保护并示警； 5、输入灵敏度1v 6、信噪比≥95.4dB 7、频响：≥50HZ 8、输出方式：70V，100Vor4-16Ω 9、谐波失真≤0.3% 10、功放具有故障自恢复的功能； ★11、为保证设备的兼容性和稳定性，所投产品需与学校原有系统无缝对接，中标方须实现新加设备与原有系统的系统联调，包括原有主机设备升级联调，报警联动，主控软件升级备份等，保证广播系统整体功能的正常使用。 | 外 |
| 29 | 壁挂机柜 | 12 | 台 | 壁挂机柜,600*450*600，立柱1.2边框1.0门1.0的冷轧钢板，表面酸洗磷化静电喷涂工艺。 | 外 |
| 30 | 机房机柜 | 1 | 台 | 机房标准机柜，600*1000*2000，立柱2.0边框1.3门1.2的冷轧钢板，表面酸洗磷化静电喷涂工艺 | 外 |
| 31 | 理线架 | 18 | 台 | 24口加厚优质冷轧板。 | 外 |
| 32 | PDU | 13 | 套 | 10A，具备抗浪涌保护、过压过流保护。 | 外 |
| 33 | 配电箱1 | 1 | 套 | 含63A双P空开。 | 外 |
| 34 | 配电箱2 | 12 | 套 | 含16A双P空开漏保。 | 外 |
| 35 | ODF光配线架 | 1 | 套 | 96口ODF，含尾纤、法兰、耦合器、光纤熔接等。 | 外 |
| 36 | 光跳线 | 96 | 条 | 单模光跳线。 | 外 |
| 37 | 光纤 | 1200 | 米 | 单模8芯。 | 外 |
| 38 | 网线 | 23000 | 米 | 六类非屏蔽双绞线。 | 外 |
| 39 | 电源线1 | 1500 | 米 | RVV3*2.5，国标。 | 外 |
| 40 | 电源线2 | 500 | 米 | RVV2*1.0，国标。 | 外 |
| 41 | PVC线管 | 13600 | 米 | 国标φ25。 | 外 |
| 42 | KBG管 | 900 | 米 | 国标φ25。 | 外 |

说明：

1、本项目需求中和招标清单第14、16、18、27、28项设备技术参数中提到的有关与现有系统或设备对接的内容，现对学校现有系统或设备的情况说明如下：

①现有学校保卫处监控中心平台：海康威视综合安防管理平台iSecure Center V1.3.0；

②现有图书馆消防主机：利达LD188EL；

③现有图书馆广播系统：欧比克PA2184B、PA2180P。

2、本说明只为方便投标人了解学校现有情况，不代表任何品牌指定或倾向，投标人如有其他疑问可咨询采购人。