50L/s消防炮和4L/s无人车车载硅凝胶泡沫消防炮采购项目需求任务书

一、项目概况

根据内蒙古自治区“科技突围”项目“电化学储能电站火蔓延防范关键技术”的项目进度安排，拟开展电化学储能电站火蔓延防护试验研究。由于试验需要，现需加工喷施流量为4L/s和50L/s的硅凝胶泡沫喷施消防炮，其中4L/s车载消防炮需开发集成一套可自动驾驶的无人车。附件1为4L/s和50L/s消防炮加工技术要求清单。基于该加工的4L/s无人车车载消防炮和50L/s消防炮设备可保障项目进度的按期开展。

本项目预算经费为510740.67元。

二、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4L/s无人车车载消防炮 | 1台 |
| 2 | 50L/s消防炮设备 | 1台 |

三、技术设备参数及功能要求

4L/s无人车车载消防炮主要参数包括：

- 设备喷施流量：泡沫液枪流量为2.5-8L/s可调节

- 储气容器：15L氮气钢瓶，工作压力15MPa，数量6个

- 电控柜型号KZG-01，输入电压符合DC72V

- 泡沫液箱：容积320L，数量2个

- 隔膜泵：流量130L/min，压力20bar，数量2台

- 喷施方式采用气驱喷施：

气源为工作压力15MPa的氮气钢瓶，经减压阀调节至出口压力0.1~1.6MPa使用。

- 消防炮：具备遥控功能（遥控水炮型号：PSKDY30-60）

- 无人车：包含半年FSD（完全自动驾驶）功能

- 混合腔需具备发泡涡扇结构的气液混合腔，用于生成泡沫。

- 管路系统：主要涉及DN25及DN15管路，配备相应三通球阀、卧式单向阀及管夹

- 锂电池需满足：

电压：DC72V；容量：100AH。

- 配备电机需满足：

电压：DC72V；转速：1450rpm；功率：7.5KW.

50L/s消防炮设备主要参数包括：

- 设备喷施流量50L/s

- 空压机动力参数：

空压机供气风量：30 立方/min；

空压机供气压力：0.8 MPa；

空压机电机功率：185 KW

- 储气容器：2 立方米

- 消防水泡需具备遥控和双相流混合腔功能

- 管路规格：

主要阀门及管道通径：DN100，DN65

消防水带规格：10-50-20

进水管组件：DN100，长度10米

- 辅助水源：配备水囊，单个容积30立方米

- 电气控制：

系统控制柜型号：KZG-01

尺寸满足：700mm*400mm*1000mm

供电电压：380V

- 混合腔

材质：304不锈钢；

尺寸满足：外径200mm，长度1000mm；

内部结构发泡涡扇结构。

四、商务需求

供应商资格条件（必填）

供应商为代理商时，需出具生产厂家对该项目的授权书；

1、供货要求

交货期：合同签订后45个工作日到货；

交货方式：卖方送货上门(卖家承担货物运输费用和发票税费)；交货地点：招标人指定地点。

2、检测验收

本项目产品到货后，采购单位根据规定组织验收小组按照国家有关规定组织验收并填写“合格验收单”，完成货物所有权的移交工作。

3、付款方式（必填）

签订合同后，10个工作日内，采购单位需支付合同金额的30%作为首付款；产品交付验收合格后，支付剩余合同尾款。

- 售后服务

产品到货验收后，需保证一年内设备可正常工作，若出现任何影响设备正常工作的问题，供货商需负责售后维修工作。