项目需求书

一、项目背景

2023年我区新建四所学校常规设备购置。本项目属于工业行业。

二、采购清单

第一包：报告厅音视频 合班教室视频

| 大港第七幼儿园报告厅音视频系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数配置 | 数量 | 单位 |
| 1 | ▲LED显示屏 | ★1.显示尺寸≥4.16*2.4（各项指标±不超过5%）； 2.像素点间距：2.5mm； 3.像素密度≥160000/㎡； 4、尺寸(长*宽*厚) 320*160*15mm； 5、峰值功耗：≤400 W/㎡； 6、刷新率：≥3840Hz； 7、投标产品支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装，支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换。 8、LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003 9、投标产品的显示单元白平衡亮度≥600cd/㎡，对比度≥3000：1;色温2000K~10000K可调。 10、投标产品水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内。 11、支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； 12、组成LED显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟 13、具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20% 14、LED显示屏图像质量主观评价优级 15、模组机械强度≥5MP 16、按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第l部分:通用要求》进行温升测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20℃ 17、LED显示屏具有防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能； 18、LED显示屏具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施； 19、按GB/T 5169.16-2008对样品进行防火测试；产品整机阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的PCB阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的面罩阻燃防护等级满足HB阻燃等级要求; 20、PCB：PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层设计，符合CQC13-C471301-2018；多层电路板沉金工艺设计，具有消隐、节能处理、EMC处理，保证金单模块的稳定性和抗氧化性。 | 10 | 平米 |
| 2 | 接收卡 | 1、集成12个标准HUB75接口，免接HUB板 2、采用千兆网口通信，可以连接PC 3、支持亮色度逐点校正 4、支持接收卡预存画面设置 5、支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测 6、可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面； 7、Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可。 8、支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间；接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题； 9、为保证系统稳定，操作简单方便以及统一高效的技术支持与售后服务，接收卡采用与显示屏同一品牌产品 | 15 | 张 |
| 3 | 电源 | 1、输入电压/输入频率 176~264VAC/47~63HZ 2、浪涌电流 冷启动，40A/230VAC 3、线性调整率 ≤0.5% 4、输出过载保护 110%-150%切断输出，输入重启后上升，保持时间 50ms，20ms额定满载 5、绝缘强度 I/P-O/P：3KVAC, I/P-FG：1.5KVAC, O/P-FG:0.5KVAC,1min 6、工作温度 -30℃~+60℃ 7、储存温度 -40℃~+100℃，20~95%RH无冷凝 8、安全标准 GB4943，UL60950-1，EN60950-1 9、EMC标准 GB9254，EN55022 10、冷却方式 自冷 11、同屏体模块相匹配 | 52 | 台 |
| 4 | 视频处理器 | 1、支持常见的视频接口，包括 1 路 3G-SDI，2 路 HDMI1.3，1 路 DVI，1 路 CVBS，1 路 VGA，1 路 USB 播放。 2、支持 3 个窗口和 1 路 OSD。 3、支持快捷配屏和高级配屏功能。 4、支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 5、支持设备间备份设置。 6、视频输出最大带载≥ 390 万像素。 7、支持带载屏体亮度调节。 8、支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 9、支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 10、支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。 11、前面板配备直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 12、为保证系统稳定，操作简单方便以及统一高效的技术支持与售后服务，处理器采用与显示屏同一品牌产品 | 1 | 台 |
| 5 | 配电柜 | 1．须具备防雷、过压、过流、欠压、短路、 断路以及漏电保护措施。 配电柜内装有漏电保护开关、空气开关、熔断器、 延时启动接触器、电源防雷器等， 配电柜门上还装有旋钮开关和指示灯等； 2．配电功率：15KW1．须具备防雷、过压、过流、欠压、短路、 断路以及漏电保护措施。 配电柜内装有漏电保护开关、空气开关、熔断器、 延时启动接触器、电源防雷器等， 配电柜门上还装有旋钮开关和指示灯等； 3．配电功率：15KW | 1 | 台 |
| 6 | 钢结构及装饰 | 1、屏体部分：采用优质方钢≥40*20*3MM或槽钢承重钢梁作为屏体支撑，构件材质均用Q235-B普通碳素结构钢，其质量标准应符合《碳素结构钢》（GB/T700）。 2、金属方管支架，要求结实可靠,钢材壁厚≥3mm。屏体四周采用304不锈钢封边装饰。 | 10 | 平米 |
| 7 | 无线投屏 | 1、 电脑无需连接网络，无需安装程序，插入usb即可传屏 2、 无需路由器，无需设置网络，即插即用 3、 单usb接口设计，无需额外供电线及其他端口 4、 兼容Windows 7/8/10,以及苹果Mac 5、 传屏不占用电脑wifi，电脑仍可以上网 6.内置路由功能，网口连接互联网，手机连接盒子热点传屏时仍可上网 7、传输延迟小于120ms 8、 支持1080P分辨率音视频镜像传屏 9、 默认1080P HDMI输出，支持4K输出 | 1 | 台 |
| 8 | 控制主机 | CPU不低于i5-12500，内存≥8G 硬盘≥1T机械硬盘+ ≥256G固态硬盘，独立显卡，显存≥2G，显示器≥21.5寸 | 1 | 台 |
| 9 | LED显示屏 | 1、像素结构 SMD2020 1R 2、像素间距（mm） 4.75 3、模组分辨率（W×H） 64×32 4、模组尺寸（mm） 304（L）×152（W）×14（H） 5、模组最大功耗（W/块） 14 6、像素密度（点/m2） 44321 7、显示屏配套电源 | 1.85 | 平米 |
| 10 | 控制卡 | 带载2048*16 1024*32 672*48 512*64 网加U盘控制 | 1 | 张 |
| 11 | 线材辅料 | 用于屏体电线电缆、网线、信号线缆、视频跳线及五金用料，PVC线管线槽等 | 1 | 批 |
| 12 | 室内屏安装费 | 模组安装调试、质保及培训 | 1 | 项 |
| 17 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口图佐证） 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。（提供接口图佐证） | 1 | 台 |
| 18 | ▲音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。（提供设备界面截图佐证） 6.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证） 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 1 | 台 |
| 19 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 2 | 台 |
| 20 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：65Hz~20KHz 3.额定功率≥150W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：8"低音×1 | 4 | 只 |
| 21 | 支架 | 与专业音箱配套 | 4 | 只 |
| 22 | 无线话筒 | 1.频率指标：优于530-580MHz，640-690MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：≥200个频道。 2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 4.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度:≥12dB μV（80dBS/N)，频率响应:优于50Hz-16.5kHz。 5.发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线。 6.输出功率:≥30mW。 | 1 | 套 |
| 23 | 电源管理器 | 1.支持不小于≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有≥一路及以上USB输出接口。 | 1 | 台 |
| 24 | 机柜 | 采用冷轧钢板表面喷涂, 立柱≥2.0mm，其它≥1.2mm，层板≥3块，风扇数量4个，PDU排插≥1个 外观尺寸：600mm*800mm*1200mm | 1 | 个 |
| 25 | 音箱线 | 绞合导体单线根数300，导体单丝直径0.1mm | 120 | 米 |
| 26 | 音响设备安装调试费 | 音响设备布线、安装调试培训等 | 1 | 项 |

| 多功能教室（音视频、录直播功能）紫云幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格参数 |  |  | 数量 | 单位 |  | 备注（图片） |
|  | 显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏（4.8*2.72） |  | ★1.投标产品LED像素点间距≤2.5mm； 2.像素密度≥160000点/㎡，每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素。 3、显示屏有效显示尺寸为4.48*2.56米。 4、尺寸(长*宽*厚) 320*160*15mm； 5、峰值功耗：≤400 W/㎡； ★6、刷新率：≥3840Hz； 7、投标产品支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装，支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换。 8、LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003 9、投标产品的显示单元白平衡亮度≥600cd/㎡，对比度≥3000：1;色温2000K~10000K可调。 10、投标产品水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内。 11、支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； 支持多bin色度校正， 12、组成LED显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟 13、具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20% 14、模组机械强度≥5MP 15、按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第l部分:通用要求》进行温升测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20℃ 16、LED显示屏阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能； 17、LED显示屏具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施； 18、LED显示屏可以保证在高低温，恒定湿热的环境下正常运行；在高低温，恒定湿热下正常存储; 19、产品整机阻燃防护等级达到V-0级； |  |  | 13.06 | 平米 |  |  |
| 2 | 接收卡 |  | 1.集成16个标准HUB75接口，免接HUB板 2.采用千兆网口通信，可以连接PC 3.支持亮色度逐点校正 4.支持接收卡预存画面设置 5.支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测 6.接收卡采用与显示屏同一品牌产品 |  |  | 18 | 张 |  |  |
| 3 | 电源 |  | 输入电压/输入频率 176~264VAC/47~63HZ 浪涌电流 冷启动，40A/230VAC 线性调整率 ≤0.5% 输出过载保护 110%-150%切断输出，输入重启后上升，保持时间 50ms，20ms额定满载 绝缘强度 I/P-O/P：3KVAC, I/P-FG：1.5KVAC, O/P-FG:0.5KVAC,1min 工作温度 -30℃~+60℃ 储存温度 -40℃~+100℃，20~95%RH无冷凝 安全标准 GB4943，UL60950-1，EN60950-1 EMC标准 GB9254，EN55022 冷却方式 自冷 |  |  | 32 | 台 |  |  |
| 4 | 处理器 |  | 产品类型 ： 二合一控制器 图层数量：3+1OSD 场景数量：10 自定义EDID ： 支持 最大输出分辨率 ： 最大宽度 4096 像素；最大高度 4096像素 视频输入接口 ： DVI×1，HDMI×2，3G-SDI×1 LED Out ： 6路千兆网口 带载能力 ： 390万像素 控制方式 ： USB、TCP/IP 视频源位深 ： 10bit/8bit |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 配电设备 |  | 三相五线制供电，配置15kw容量配电柜，输入电压AC220V，输出电压AC220V，具有分步上电（避免浪涌冲击保护上端供电设备）及运行控制设备，保证系统的可靠运行和安全，对大屏采用保护接地、防静电接地、屏蔽接地多种等多种接地措施等。 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 控制主机 |  | ★1.CPU:≥主频3.0，≥6核，≥十二线程； ★2.主板芯片≥670芯片； ★3.内存≥8G DDR4 3200 ★4.硬盘≥512G SSD,支持双硬盘，支持同传，硬盘保护； 5.显卡：独立显卡≥2G显存； 6.输入设备：静音键鼠套装（与主机同一品牌）； 7.操作系统：预装正版windows 11操作系统； 8.网卡、接口：以太网接口≥1个1000M,USB≥3个3.2接口； 9.显示器：与主机同品牌23寸液晶显示器，分辨率：1920*1080。 10.保修服务：原厂商三年全免费保修 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 无线投屏 |  | 1、嵌入式硬件架构，支持1080P解码。 2、支持操作系统：支持Windows 7/8.1/10 32和64位、MAC OS X 10.10及以上、支持智能手机/平板无线投屏，支持airplay功能，推荐使用iOS9及以上，OS X 10.10及以上、Android 5.0及以上(需安装APP，支持本地视频声音) 3、硬件规格：≥1Xhdmi1.4b接口，≥1x网络接口（千兆网口），≥1x3.5mm音频接口，≥1Xusb2.0接口，≥1x12V1A电源接口 4、视频输入分辨率：≥4K/3840x2160 视频输出分辨率：≥4K/3840x2160 帧数：≥30帧/每秒 5、视频输出：通过HDMI输出，输出的分辨率可以自适应或手动设置。 6、支持两种发射器：USB发射器（标配、通用性好）或HDMI发射器（选配、无需软件更流畅）； 7、显示内容：支持电脑和移动端混合显示、支持多路移动端同时显示 8、显示比例：可显示等比，4：3，16：9，16：10 9、支持投屏过程分辨率和显示比例可修改、支持同一网段下手机自动搜索多台接收端设备并投屏 10、同时显示源端数量：≥1路 11、同时接入源端数量：可支持≥16路 12、音频输出：≥44.1KHz/16bit 立体声、通过HDMI内嵌音频和≥3.5mm模拟线路音频输出 13、支持双WiFi：热点AP为≥5G/2.4G双频模组，外置双天线。网卡STA为≥2.4G单频模组，内置单天线。 14、支持无线桥接。 15、无线传输协议：支持IEEE 802.11ac/802.11n,WIFI有20个信道可选，无线传输速率：可达867Mbps |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 钢结构 |  | 屏体部分：采用优质方钢40*40*20或槽钢承重钢梁作为屏体支撑，构件材质均用Q235-B普通碳素结构钢，其质量标准应符合《碳素结构钢》（GB/T700）。金属方管支架，要求结实可靠,钢材壁厚≥3mm。屏体四周采用304不锈钢封边装饰。 1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4、要求：抗震7级； 5、包边：不锈钢包边； |  |  | 13 | 平米 |  |  |
| 9 | 线材辅料 |  | 用于屏体电线电缆、网线、信号线缆、视频跳线及五金用料等 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 10 | 安装调试费 |  | 设备安装调试、质保三年及培训 |  |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音柱扬声器 | 1、额定：≥250 2、额定阻抗： 8Ω±20% 3、特性灵敏度：≥95dB/W/m 4、输出声压级：≥125 dB/W/m 5、频率响应：20Hz-20KHz(-10dB) 6、覆盖角度（H×V）： 90º×60º 7、扬声器单元： 低音4*4寸，高音：1*1寸 |  |  | 4 |  |  | 只 |  |
| 2 | 功率放大器 | 1、额定功率： 1KHz/1% THD+N 2、立体声8Ω：≥4×550W 立体声4Ω：≥4×750W 桥接 8Ω：≥2×1500W 3、頻率响应（1W/8Ω）：20Hz-20kHz，+0/-1dB 4、总谐波失真（THD+N) ：≤0.1% 5、阻尼系数：≥250:1 6、电压增益( 额定功率，8Ω/0.775V ）：×85 7、信噪比：≥100dB 输入灵敏度（额定功率8Ω）： 8、输入阻抗：20k ohms（平衡）/10k ohms（非平衡） 9、分离度：≥60dB 10、输入共模抑制比：≥60dB |  |  | 1 |  |  | 台 |  |
| 3 | 调音台 | 1、≥12路输入，输入模式：≥8路单声 +2路立体声 2、高级≥99D种DSP数字混响效果处理器，而且每种效果可单独调节 3、显示信号大小 4、总输出自带1组三段均衡线路，可对麦克风输出及话筒扬声器声音进行单独调节 5.多种输入输出接口主输入、卡座输入和前置输出、辅助输出及录音输出接口 6.每分路带一键监听按键，可随时控制每分路耳机开关 6.提供USB录音接口，实现一键录音功能 7.输入接口支持平衡输入和不平衡输入 8.≥两路AUX发送，一路监听输出 9、具有USB接口MP3播放功能 10、低噪无衰减式前置放大器 |  |  | 1 |  |  | 台 |  |
| 4 | 反馈抑制器 | 1、具有一路数字DSP移频处理功能； 两路XLR平衡式MIC/LINE输入，两路专用五芯MIC输入，有幻象电源输出电容式话筒供电； 一路RCA线路输入/输出 2、一路XLR平衡式混音输出，一路专用五芯混音输出； 3、内置自动混音器，且输入电平值三段可调； 4、额定电压 220V~±10% 50Hz 5、消耗功率 7W 6、频率响应 125Hz~15KHz(语音模式) 20Hz~15KHz(音乐模式) 7、失真 ≤0.1%@ 1KHz 8、信噪比 ≥90dB 9、信号延迟 ≤7ms(音乐模式） ≤11ms(语音模式) 10、输入阻抗 20KΩ 输出阻抗(平衡) 200Ω |  |  | 1 |  |  | 台 |  |
| 5 | 数字无线会议麦克风 | 1. 内置3编组叠机频率,一键调取. 同一频段可同时轻松叠机三套使用. 2 具有IR红外线自动对频功能,一键自动对频锁定. 3.四通道音量独立可调. 提供4+1音频输出.四通道各音频音量输出独立可控. 4.提供多种发射器可选. 5. 背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态. 6. 采用4通道相同的工作频率,使得发射器之间可以随时互换,极大地增强了操作的灵活性. 7、频率范围 : 610~670 MHz 8、≥信道数目 : 200 9、音频响应 : 80Hz-18KHz(±3dB) 10、综合信噪比 SNR:>105 dB 11、综合失真 : ≤0.5% 12、灵敏度 ：12dBμV（80DbS/N） 13、输出功率 ：高功率15mW; 低功率 8mW |  |  | 1 |  |  | 套 |  |
| 7 | 电源时序器 | 1、RS-232串口控制协议，可连接中控及控制电脑； 2、可控通道电流不小于16A的通道不少于4通道，总输出≥30A 3、无序主、副机控制选择开关，即插即用； 4、设备采用接线柱接线方式，配置63A大电流空气开关。 5、工作电压: 110V ～ 240V 6、每路可控时间0-99S可调。 |  |  | 1 |  |  | 台 |  |
| 8 | 机柜 | 采用冷轧钢板表面喷涂, 立柱≥2.0mm，其它≥1.2mm，层板≥3块，风扇数量4个，PDU排插≥1个 外观尺寸：600mm*800mm*1200mm |  |  | 1 |  |  | 个 |  |
| 9 | 8口交换机 | 1.★交换容量≥336Gbps，转发性能≥24Mpps（以官网所列最低参数为准）； 2.支持IPv4路由协议/IPv6路由协议（静态路由、OSPF、RIP、OSPFv3、RIPng）等路由协议； 3.整机最大路由地址表≥6K，最大ARP地址表≥4K，最大MAC地址表≥32K； 4.要求支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据； 5.★单台实际配置：千兆GE电接口≥8，千兆SFP光接口≥2。 |  |  | 1 |  |  | 台 |  |
| 10 | 系统集成 | 音频线，话筒线、音视频转接头、多媒体信息插座、以及其他接插件，PVC线管线槽等设备安装调试、质保三年及培训 |  |  | 1 |  |  | 项 |  |
|  | 双屏便携式录播系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双屏便携录播一体机 |  |  | 1.工业级别嵌入式ARM+DSP架构，linux操作系统。 2.高度4.74cm，电压≤24V，配置≥1TB硬盘。 3.采用笔记本翻盖式设计，内嵌双17.3英寸液晶屏；一块液晶屏显示主播画面，另一块液晶屏显示导播界面，可显示5路预览画面以及1路主播画面。可触摸控制摄像头转动与变焦、画面切换、手自动切换、录制、停止、直播、参数设置等操作。 4.主界面可实时显示当前电量、充电状态、设备温度。 5.两块液晶屏均采用IPS FHD 屏幕，为保护使用者的视力，产品采用光生物安全设计，无蓝光危害。 6.支持节能模式，具备息屏功能。支持立即休眠或用户设置休眠时间，休眠后触控屏幕可快速唤醒。 7.视频输入接口: 4路3G-SDI高清视频，2路HDMI输入，1路VGA输入；视频输出接口: 1路VGA输出，1路HDMI输出，HDMI输出接口可自定义设置视频输出类型，支持单通道视频单独输出、远端合成画面输出。 8.音频输入：支持2路MIC（自带48V幻象供电），采用标准凤凰端子接口。2路LINE输入，采用6.5mm音频接口，2路3.5mm音频输入。音频输出：2路LINE线性输出；2路3.5耳机监听接口。 9.其它接口：2路USB接口；1路千兆网口；4路RS-232接口，2路Debug调试接口。 10.为达到设备便携使用效果，主机内置双无线网卡，分别独立使用，网卡①：支持3路无线摄像机接入；网卡②：连接本地无线网络或手机热点，支持通过4G/5G信号进行现场直播。内置高增益智能天线，系统采用信道检测与加密的跳频技术，可自动检测当前网络环境，自动选择最佳通讯信道，防止干扰。 11.支持网络摄像机、编码器、数字音频设备通过网络输入网络音视频流，支持对自有摄像机的智能搜索。 12.设备内置9600mah电池，无需额外配置移动电源即可进行户外活动录制。 13.支持H.264/ H.265视频编码 ，音频编码：AAC ，支持录制MP4/FLV/TS文件格式 | 1 |  |  | 台 |  |
| 2 | 双屏便携导播系统 |  |  | 录播功能模块： 1.系统内嵌于录播一体机，集有线、无线音视频信号采集、编码录制、直播、点播、互动、导播、存储等功能与一体。 2.支持电影模式、资源模式两种录制模式。电影模式和资源模式可同时工作，能同时支持1路电影模式+2路资源备份录像。录制电影加资源模式时，资源模式在后台工作。支持标清、高清、超清3种清晰度的录制选择。 3.支持手指点控模式；导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换、音频调整、录制模式切换等功能。可通过手指拖拽和双击触控两种方式将通道切换至主播画面； 4.支持4种摄像机固定变焦距离选择。支持手动云台PTZ控制，云台转动速度100级可调，为方便导播控制，可设置8路预置位。 5.支持在导播过程中添加字幕，支持8条预设字幕的设置。可直接通过拖拽实现自定义字幕显示位置。支持设置字体大小、字体颜色。 6.提供多种画面布局模式，支持视频画面叠加与组合，支持5种画面布局模式，包括双分屏画面、三分屏画面、四分屏画面及画中画显示，可直接通过手指触控拖动通道画面实现多分屏布局显示画面的替换。 7.录制前，支持片头片尾的添加，支持预设4种片头片尾，并可实时更新片头片尾。 8.台标有四个固定位置，分别为左上、右上、左下、右下，不需要台标时可点击按钮隐藏台标，台标可通过U盘拷贝输入；支持手动拖拽移动台标，实现界面任意位置的台标设置。 9.支持上切、下切、渐变等多种切换特效，支持自定义选择8种特效切换速度。 10.支持循环记录功能，在硬盘存储空间为0时，仍可进行录制，将最早录制的视频文件删除。 11.具有远程FTP下载录像，方便用户不需要进入现场就能导出和拷贝录播内视频录像文件；录制完成支持自动上传到资源管理平台或上传到FTP服务器。 12.具有一键推送公网直播功能，设备连接网络，即可将录制画面推送至公网直播，并可在设备上自动生成直播二维码，扫描即可观看直播；支持开机自动开启直播功能。支持自定义直播分辨率和码率，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。支持RTMP和RTSP传输协议，支持对接资源管理平台/第三方平台实现实时直播、录制视频文件自动上传等功能。 13.系统界面自带虚拟软键盘，无需外接USB键盘，即可进行中英文输入及相关操作功能； 14.支持录制到U盘，开启后,录制的视频直接保存到U盘。 15.为了适应不同的课程录制需求，可选一直录制和间隔录制,选择一直录制,录制下来存储为一个视频文件;选择间隔录制,按选择的时间自动停止; 16.录制视频结束后可立刻在导播界面上进行本地录像回放，而非下载拷贝到其它计算机中进行播放。 互动功能模块 1.内置互动系统，支持多点互动功能，听讲端画面可以按照固定的时间在主讲端实时轮询显示；支持互动列表，列表中可以显示所有与会者的信息；支持互动画面布局的显示，布局支持单分屏，双分屏，三分屏，四分屏显示。互动主界面可显示当前互动房间的房间号、课程名称、主讲人、课程模式等信息。互动房间界面，具有互动时间显示、双流、一键静音、视频轮播、全屏、退出。 2.授课模式需贴近实际同步课堂教学场景，听课端观看的互动画面有主讲端控制。支持将主讲老师和课件信号双分屏或画中画模式共享给听课端观看。支持会议互动模式和双师互动模式，会议模式时，主讲端和听讲端都可以看到所有与会者画面；双师模式时，主讲端能看到所有与会者画面，听讲端只能看到主讲端画面。会议模式支持老师实时预览远端画面；提供契合互动教学应用的简易操作模式，支持快速切换互动画面，支持本地老师、学生、电脑与远端课室画面的自由组合。 3.互动网络管理：网络层具有高效的丢包重传机制，先进的nack算法，实现快速选择性补包，实现音视频抗丢包率30%以上。 4.互动创建：支持手机号完成互动账号的注册、密码修改，简单、方便。支持创建互动房间，支持通过会议房间目录或房间号直接加入已创建的互动房间，支持房间加密。 5.互动目录管理：支持查询互动云系统的目录数据，查询内容包括所有已在互动云系统注册的房间账号、房间名称，支持筛选查询。支持通过房间账号、名称快速实现互动。支持对每个互动房间自动分配短号，可以通过短号直接实现多个设备间的互动。互动过程支持对每一路互动画面单独放大、还原。 6.授课预监：授课过程中，录播主机屏幕将实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果，及互动教室的听课状态。 7.课堂互动：授课过程中，只需在录播主机上单击听课教室画面，即可放大该教室画面，并与该教室实时连麦对讲，实现异地互动。支持主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式。 | 1 |  |  | 套 |  |
| 3 | 无线云台摄像机 |  |  | 1.摄像机采用1/2.8英寸CMOS图像传感器，207万像素。 2.支持有线和无线两种视频信号传输方式，支持H.264/H.265编码，1080P视频输出。 3.镜头：10倍光学变焦， 4.聚集系统：支持自动/手动，焦距：f=4.7mm(广角端)～47.0mm(远端)，F1.6～F3.0，水平视角：60.5°(广角端) ～6.43°(远端)。 5.快门速度：1/25～1/10000S 6.信噪比≥60dB。 7.水平摇移±170° 8.采用2.4G/5.8G双频WiFi，内置高增益智能天线。 9.接口：1路RJ45网口，1路3.5mm AUDIO接口，1路DC接口（12V直流供电）。 10.为便于外出携带，摄像机内置电池，电池容量6400mAh，具备电量状态灯，便于用户掌握剩余电量。 | 3 |  |  | 台 |  |
| 4 | 独脚架套装 |  |  | 材质：阳极氧化耐高温铝合金材质 颜色：黑色铝合金管，金色管锁 用途：可用于小型云台摄像机、微单、卡片机、数码单反相机 规格 脚管节数：4节 脚管锁类型：旋钮式 脚架组成：独角杆、3脚底架、三维云台 云台类型：三维云台 脚架最高高度：1740mm 脚架收缩高度：620mm 承重：5KG-8KG | 3 |  |  | 台 |  |
| 5 | 无线全向话筒 |  |  | 1.麦克风类型： 全指向性数字硅麦 2.灵敏度：-32dB 3.信噪比：≥60dB 4.频响范围：100Hz-20KHz 5.拾音距离 ：全向最大拾音距离≥5米 6.声源定位： 具备实时声源定位功能 7.噪声抑制量：≥20dB 8.采样率： 48kHz 9.音频输入： WIFI 10.音频输出： WIFI,3.5mm耳机口*1 11.操作按键：音量+、音量- 12.电源：Type-C供电 | 1 |  |  | 套 |  |
| 6 | 移动拉箱 |  |  | 1.外尺寸：575*421*287mm。 2.材质：PP/ABS，支持防水。 3. 壁厚：4.5mm。 | 1 |  |  | 套 |  |

| 会议室系统紫云幼儿园 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注（图片） |
| 1 | 交互智能平板（会议室） | 1、★屏幕设计：整机屏幕采用≥86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840*2160，灰度等级≥256级。 2、★屏幕色彩：整机支持色彩调节，具备标准模式、sRGB模式，具备高色准设计，△E≤1.5，还原真实色彩。 3、触控技术：整机采用红外触控技术，支持Windows系统中进行≥20点触控，支持在Android系统中进行≥10点触控，触摸分辨率≥32768×32768，触摸响应时间≤4ms，最小识别物≤3mm，有效识别高度≤3.5mm。 4、安全性：整机屏幕表面使用防眩光钢化玻璃，表面硬度≥9H。 5、接口设计：输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232，侧置输出接口具备≥1路音频、≥1路触控USB，前置输入接口≥2路USB、≥1路Type-C，通过Type-C接口可实现音视频传输，外接电脑可实现投屏，调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器等。前置USB接口具备防撞挡板设计。 6、扬声器：整机内置扬声器，采用≥2.2声道，额定总功率≥60W。 7、麦克风：整机内置非独立的麦克风，麦克风采用≥4阵列设计，拾音距离≥12m。 8、无线网络设计：整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，为提升传输速率和降低能耗，整机需支持Wi-Fi6版本，Wi-Fi及AP热点支持2.4GHz/5GHz双频段，Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 9、有线网络设计：支持部署单根网线，双系统有线网络连接。 10、NFC互联设计：整机具备NFC设计，支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触NFC标签，即可实现手机或平板可投屏至一体机。 11、蓝牙设计：整机需支持蓝牙Bluetooth 5.2标准。 12、按键设计：前置按键，支持开关机、中控菜单、音量调节、护眼、录屏等操作。 13、自定义按键功能：设备需提供自定义功能按键，可通过自定义按键实现前置面板按键一键启用多功能，包括但不限于批注、截屏、计时等功能，快速帮助教师实现功能切换。 14、护眼设计：整机支持护眼模式，可通过前置面板物理按键一键启用护眼模式。 15、显示模式：支持透明度、色温调节及阅读模式的调节，可通过切换纸质模型或其他方式实现显示内容的纹理实时调整，包括但不限于水纹纸、牛皮纸、宣纸、素描纸等多种纸类节。 16、录屏设计：整机支持录课模式，可通过物理按键一键启用录屏功能，支持课件、音频、人声同时录制。 17、摄像头：整机内置非独立的摄像头，像素≥1300万，拍摄角度≥135度，可用于拍照、二维码识别，并且可通过摄像头进行人数统计、随机抽选、环境色温判断等功能，具备工作指示灯。 18、系统还原：整机可进行系统还原，无需额外工具辅助。 19、半屏模式：支持降半屏功能。 20、硬件检测：整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框和PC模块进行检测，并针对不同模块给出问题代码提示。 21、手势识别：整机在任意信号源通道下均可识别智能手势功能，包括但不限于五指上、下、左、右方向手势。支持将多种手势识别自定义设置为包括但不限于无操作、熄屏、批注、桌面、半屏等模式。 22、嵌入式系统：整机内置嵌入式系统，版本≥Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 23、无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的功能，如白板书写、WPS软件使用和网页浏览。 24、在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 25、嵌入式Android操作系统下，提供不少于10种平面图形工具，提供不少于8种立体图形工具。 26、侧边工具栏：整机具备全通道可调用的侧边栏。 27、批注功能：整机支持批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容并可自动保存、快速清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 28、小工具：整机全通道侧边栏需提供包括但不限于计时、半屏、放大镜、日历、节拍器等小工具，方便教师随时调用使用。 29、含配套支架及无线键鼠，移动支架应通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒。承挂≥100kg，壁挂高度可调，整体高度≥1500mm。托盘承重≥25KG,模具设置U型置物槽，应方便触摸笔、遥控器等物品放置。 内置电脑参数： 1、采用模块化插拔式电脑方案，无需工具就可快速拆卸电脑模块便于维护。 2、处理器≥Intel CoreI5，内存≥8G DDR4，硬盘≥256G-SSD 固态硬盘。 3、接口：≥1路HDMI、≥3路USB。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 交互智能平板（园长室） | 1、★屏幕设计：整机屏幕采用≥65英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840*2160，灰度等级≥256级。 2、★屏幕色彩：整机需支持色彩调节，具备标准模式、sRGB模式，具备高色准设计，△E≤1.5，还原真实色彩。 3、触控技术：整机采用红外触控技术，支持Windows系统中进行≥20点触控，支持在Android系统中进行≥10点触控，触摸分辨率≥32768×32768，触摸响应时间≤4ms，最小识别物≤3mm，有效识别高度≤3.5mm。 4、安全性：整机屏幕表面使用防眩光钢化玻璃，表面硬度≥9H。 5、接口设计：输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232，输出接口具备≥1路音频、≥1路触控USB，输入接口≥2路USB、≥1路Type-C，通过Type-C接口可实现音视频传输，外接电脑可实现投屏，调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器等，无需再连接其他USB触控线。前置USB接口具备防撞挡板设计。 6、扬声器：整机内置扬声器，采用≥2.2声道，额定总功率≥60W。 7、麦克风：整机内置非独立的麦克风，麦克风采用≥4阵列设计，拾音距离≥12m。 8、无线网络设计：整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，为提升传输速率和降低能耗，整机需支持Wi-Fi6版本，Wi-Fi及AP热点支持2.4GHz/5GHz双频段，Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 9、有线网络设计：支持部署单根网线，实现双系统有线网络连接。 10、NFC互联设计：整机具备NFC设计，支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触NFC标签，即可实现手机或平板可投屏至一体机，无需其他设置，简化操作流程。 11、蓝牙设计：整机需支持蓝牙Bluetooth 5.2标准。 12、按键设计：具备物理按键，支持开关机、中控菜单、音量调节、护眼、录屏的操作。 13、自定义按键功能：设备需提供自定义功能按键，可通过自定义按键实现前置面板按键一键启用多功能，包括但不限于批注、截屏、计时、降半屏等功能。 14、护眼设计：整机支持护眼模式，可通过物理按键一键启用护眼模式。 15、显示模式：支持透明度、色温调节及阅读模式的调节，可通过切换纸质模型或其他方式实现显示内容的纹理实时调整，包括但不限于水纹纸、牛皮纸、宣纸、素描纸等多种纸类节. 16、录屏设计：整机需支持录课模式，可通过前置面板物理按键一键启用录屏功能，支持课件、音频、人声同时录制。 17、摄像头：整机内置非独立的摄像头，像素≥1300万，拍摄角度≥135度，可用于拍照、二维码识别，并且可通过摄像头进行人数统计、随机抽选、环境色温判断等功能，具备工作指示灯。 18、系统还原：整机可进行系统还原，无需额外工具辅助。 19、半屏模式：为方便不同身高用户使用，支持降半屏功能，降半屏后依然可以正常触控操作Windows系统，可一键退出该模式。 20、硬件检测：整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框和PC模块进行检测，并针对不同模块给出问题代码提示。 21、手势识别：为满足日常快捷操作，整机在任意信号源通道下均可识别智能手势功能，包括但不限于五指上、下、左、右方向手势。支持将多种手势识别自定义设置为包括但不限于无操作、熄屏、批注、桌面、半屏等模式。 22、嵌入式系统：整机内置嵌入式系统，版本≥Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 23、无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的功能，如白板书写、WPS软件使用和网页浏览。 24、在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 25、嵌入式Android操作系统下，提供不少于10种平面图形工具，提供不少于8种立体图形工具。 26、侧边工具栏：侧边工具栏：整机具备全通道可调用的侧边栏。 27、批注功能：整机支持批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容并可自动保存、快速清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 28、小工具：整机全通道侧边栏需提供包括但不限于计时、半屏、放大镜、日历、节拍器等小工具。 29、含配套支架及无线键鼠，移动支架应通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒。承挂≥100kg，壁挂高度可调，整体高度≥1500mm。托盘承重≥25KG,模具设置U型置物槽，应方便触摸笔、遥控器等物品放置。 内置电脑参数： 1、采用模块化插拔式电脑方案，按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块便于维护。 2、处理器≥Intel CoreI5，内存≥8G DDR4，硬盘≥256G-SSD 固态硬盘。 3、接口：≥1路HDMI、≥3路USB。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 智能平板脚架 | 1、移动支架应通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒。 2、承挂≥100kg，壁挂高度可调，整体高度≥1500mm。 3、托盘承重≥25KG,模具设置U型置物槽，应方便触摸笔、遥控器等物品放置。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 无线全向麦 | 无线/蓝牙连接，适用于50平米，拾音距离不低于6米，支持多种系统 | 1 | 套 |  |
| 5 | 无线键鼠 | 蓝牙无线键鼠套装 | 2 | 套 |  |
| 6 | 无线传屏 | 1.可实现外部电脑音视频高清信号实时传输到触摸一体机上，并可支持触摸回传。 2.支持操作系统：Win7/Win10/MacOS及以上 3.传输延迟≤120ms，帧率达到15fps-25fps 4.无线频段：IEEE 802.11 a/b/g/n，5.8GHz 5.采用USB端口进行传输，可兼容市面上具备通用USB端子的各类电脑。 6.采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在触摸一体机上做任何操作。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 安装调试 | 系统安装调试 | 2 | 套 | 无 |

| 合班教室（音视频功能）安顺道校 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注（图片） |
|  | 显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | ★1.投标产品LED像素点间距≤2.5mm; 2.像素密度≥160000点/㎡，每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素。 3、显示屏有效显示尺寸为4.48*2.56米。 4、尺寸(长*宽*厚) 320*160*15mm； 5、峰值功耗：≤400 W/㎡； ★6、刷新率：≥3840Hz； 7、投标产品支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装，支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换。 8、LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003 9、投标产品的显示单元白平衡亮度≥600cd/㎡，对比度≥3000：1;色温2000K~10000K可调。 10、投标产品水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内。 11、支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； 支持多bin色度校正， 12、组成LED显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟 13、具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20% 14、模组机械强度≥5MP 15、按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第l部分:通用要求》进行温升测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20℃ 16、LED显示屏阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能； 17、LED显示屏具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施； 18、LED显示屏可以保证在高低温，恒定湿热的环境下正常运行；在高低温，恒定湿热下正常存储; 19、产品整机阻燃防护等级达到V-0级； | 11.47 | 平米 |  |
| 2 | 接收卡 | 1、集成16个标准HUB75接口，免接HUB板 2、采用千兆网口通信，可以连接PC 3、支持亮色度逐点校正 4、支持接收卡预存画面设置 5、支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测 6、接收卡采用与显示屏同一品牌产品 | 16 | 张 |  |
| 3 | 电源 | 1、输入电压/输入频率： 176~264VAC/47~63HZ 2、浪涌电流 ：冷启动，40A/230VAC 3、线性调整率 ：≤0.5% 4、输出过载保护 ：110%-150%切断输出，输入重启后上升，保持时间 50ms，20ms额定满载 5、绝缘强度 I/P-O/P：3KVAC, I/P-FG：1.5KVAC, O/P-FG:0.5KVAC,1min 6、工作温度： -30℃~+60℃ 7、储存温度 ：-40℃~+100℃，20~95%RH无冷凝 8、安全标准： GB4943，UL60950-1，EN60950-1 9、EMC标准 ：GB9254，EN55022 10、冷却方式 自冷 | 58 | 台 |  |
| 4 | 处理器 | 1、集成发送卡、视频处理、U盘播放功能于一体 2、支持 1 路 3G-SDI，1 路 HDMI1.3，1 路 DVI，1 路 USB 播放 3、支持6路网口输出，390万像素带载 4、支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式 5、支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能 6、支持≥10个预设场景 | 1 | 台 |  |
| 5 | 配电设备 | 1、三相五线制供电，配置15kw容量配电柜 2、输入电压AC220V，输出电压AC220V，具有分步上电（避免浪涌冲击保护上端供电设备）及运行控制设备，保证系统的可靠运行和安全，对大屏采用保护接地、防静电接地、屏蔽接地多种等多种接地措施等。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 显示主机 | ★1、CPU:≥主频3.0，≥6核，≥十二线程； ★2、主板芯片≥670芯片； ★3、内存≥8G DDR4 3200 ★4、硬盘≥512G SSD,支持双硬盘，支持同传，硬盘保护； 5、显卡：独立显卡≥2G显存； 6、输入设备：静音键鼠套装（与主机同一品牌）； 7、操作系统：出厂预装正版windows 11操作系统； 8、网卡、接口：以太网接口≥1个1000M,USB≥3个3.2接口； 9、显示器：与主机同品牌23寸液晶显示器，分辨率：1920*1080。 10、保修服务：原厂商三年全免费保修 | 1 | 台 |  |
| 7 | 无线投屏 | 1、嵌入式硬件架构，支持1080P解码。 2、支持操作系统：支持Windows 7/8.1/10 32和64位、MAC OS X 10.10及以上、支持智能手机/平板无线投屏，支持airplay功能，推荐使用iOS9及以上，OS X 10.10及以上、Android 5.0及以上(需安装APP，支持本地视频声音) 3、硬件规格：≥1Xhdmi1.4b接口，≥1x网络接口（千兆网口），≥1x3.5mm音频接口，≥1Xusb2.0接口，≥1x12V1A电源接口 4、视频输入分辨率：≥4K/3840x2160 视频输出分辨率：≥4K/3840x2160 帧数：≥30帧/每秒 5、视频输出：通过HDMI输出，输出的分辨率可以自适应或手动设置。 6、支持两种发射器：USB发射器（标配、通用性好）或HDMI发射器（选配、无需软件更流畅）； 7、显示内容：支持电脑和移动端混合显示、支持多路移动端同时显示 8、显示比例：可显示等比，4：3，16：9，16：10 9、支持投屏过程分辨率和显示比例可修改、支持同一网段下手机自动搜索多台接收端设备并投屏 10、同时显示源端数量：≥1路 11、同时接入源端数量：可支持≥16路 12、音频输出：≥44.1KHz/16bit 立体声、通过HDMI内嵌音频和≥3.5mm模拟线路音频输出 13、支持双WiFi：热点AP为≥5G/2.4G双频模组，外置双天线。网卡STA为≥2.4G单频模组，内置单天线。 14、支持无线桥接。 15、无线传输协议：支持IEEE 802.11ac/802.11n,WIFI有20个信道可选，无线传输速率：可达867Mbps | 1 | 台 |  |
| 8 | 钢结构 | 1、屏体部分：采用优质方钢40*40*20(mm)或槽钢承重钢梁作为屏体支撑，构件材质均用Q235-B普通碳素结构钢，其质量标准应符合《碳素结构钢》（GB/T700）。金属方管支架，要求结实可靠,钢材壁厚≥3mm。屏体四周采用304不锈钢封边装饰。 2、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 3、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 4、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 5、要求：抗震7级； 6、包边：不锈钢包边； | 11.5 | 平米 |  |
| 9 | 线材辅料 | 用于屏体电线电缆、网线、信号线缆、视频跳线及五金用料等 | 1 | 项 |  |
| 10 | 安装调试费 | 设备安装调试、质保三年及培训 | 1 | 项 |  |
|  | 扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 音柱扬声器 | 1、额定：≥250 2、额定阻抗： 8Ω±20% 3、特性灵敏度：≥95dB/W/m 4、输出声压级：≥125 dB/W/m 5、频率响应：20Hz-20KHz(-10dB) 6、覆盖角度（H×V）： 90º×60º 7、扬声器单元： 低音4*4寸，高音：1*1寸 | 4 | 只 |  |
| 2 | 功率放大器 | 1、额定功率： 1KHz/1% THD+N 2、立体声8Ω：≥4×550W 立体声4Ω：≥4×750W 桥接 8Ω：≥2×1500W 3、頻率响应（1W/8Ω）：20Hz-20kHz，+0/-1dB 4、总谐波失真（THD+N) ：≤0.1% 5、阻尼系数：≥250:1 6、电压增益( 额定功率，8Ω/0.775V ）：×85 7、信噪比：≥100dB 输入灵敏度（额定功率8Ω）： 8、输入阻抗：20k ohms（平衡）/10k ohms（非平衡） 9、分离度：≥60dB 10、输入共模抑制比：≥60dB | 1 | 台 |  |
| 3 | 调音台 | 1、≥12路输入，输入模式：≥8路单声 +2路立体声 2、高级≥99D种DSP数字混响效果处理器，而且每种效果可单独调节 3、显示信号大小 4、总输出自带1组三段均衡线路，可对麦克风输出及话筒扬声器声音进行单独调节 5.多种输入输出接口主输入、卡座输入和前置输出、辅助输出及录音输出接口 6.每分路带一键监听按键，可随时控制每分路耳机开关 6.提供USB录音接口，实现一键录音功能 7.输入接口支持平衡输入和不平衡输入 8.≥两路AUX发送，一路监听输出 9、具有USB接口MP3播放功能 10、低噪无衰减式前置放大器 | 1 | 台 |  |
| 4 | 反馈抑制器 | 1、具有一路数字DSP移频处理功能； 两路XLR平衡式MIC/LINE输入，两路专用五芯MIC输入，有幻象电源输出电容式话筒供电； 一路RCA线路输入/输出 2、一路XLR平衡式混音输出，一路专用五芯混音输出； 3、内置自动混音器，且输入电平值三段可调； 4、额定电压 220V~±10% 50Hz 5、消耗功率 7W 6、频率响应 125Hz~15KHz(语音模式) 20Hz~15KHz(音乐模式) 7、失真 ≤0.1%@ 1KHz 8、信噪比 ≥90dB 9、信号延迟 ≤7ms(音乐模式） ≤11ms(语音模式) 10、输入阻抗 20KΩ 输出阻抗(平衡) 200Ω | 1 | 台 |  |
| 5 | 数字无线会议麦克风 | 1. 内置3编组叠机频率,一键调取. 同一频段可同时轻松叠机三套使用. 2 具有IR红外线自动对频功能,一键自动对频锁定. 3.四通道音量独立可调. 提供4+1音频输出.四通道各音频音量输出独立可控. 4.提供多种发射器可选. 5. 背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态. 6. 采用4通道相同的工作频率,使得发射器之间可以随时互换,极大地增强了操作的灵活性. 7、频率范围 : 610~670 MHz 8、≥信道数目 : 200 9、音频响应 : 80Hz-18KHz(±3dB) 10、综合信噪比 SNR:>105 dB 11、综合失真 : ≤0.5% 12、灵敏度 ：12dBμV（80DbS/N） 13、输出功率 ：高功率15mW; 低功率 8mW | 1 | 套 |  |
| 7 | 电源时序器 | 1、RS-232串口控制协议，可连接中控及控制电脑； 2、可控通道电流不小于16A的通道不少于4通道，总输出≥30A 3、无序主、副机控制选择开关，即插即用； 4、设备采用接线柱接线方式，配置63A大电流空气开关。 5、工作电压: 110V ～ 240V 6、每路可控时间0-99S可调。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 机柜 | 采用冷轧钢板表面喷涂, 立柱≥2.0mm，其它≥1.2mm，层板≥3块，风扇数量4个，PDU排插≥1个 外观尺寸：600mm*800mm*2000mm | 1 | 个 |  |
| 9 | 系统集成 | 音频线，话筒线、音视频转接头、多媒体信息插座、以及其他接插件，PVC线管线槽等设备安装调试、质保三年及培训 | 1 | 项 |  |

第二包：打印机复印机扫描仪数码相机

| 序号 | 项目名称 | 基本参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A3黑白激光打印机（安顺4、七幼1、紫云1） | 1、黑白打印速度≥30页/分钟 ； 2、进纸盒容量≥250页 ； 3、产品类型：黑白 ； 4、最大打印幅面：A3 ； 5、LCD文本液晶显示屏 ； 6、打印分辨率≥1200*1200 ； 7、内存≥256MB ； 8、打印接口：USB2.0/10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口） | 6 | 台 |
| 2 | A4黑白激光打印机（安顺15、七幼8、紫云8） | 1、A4幅面黑白； 2、打印速度：28页/分钟； 3、USB2.0打印； 4、支持自动双面打印； 5、分辩率：600x600dpi； 6、进纸容量≥250页； 7、首页输出时间≤8.5秒 | 31 | 台 |
| 3 | 彩色激光打印机（安顺1、七幼1、紫云1） | 1、A4幅面彩色； 2、打印速度：18页/分钟； 3、分辨率：1200×600dpi； 4、进纸盒容量:≥250页； | 3 | 台 |
| 4 | 多功能打印一体机（安顺2、七幼1、紫云1） | 打印/复印/扫描/传真;网络：有线网络/无线网络;输稿器：具备容量50页;最大处理幅面：A4;双面功能：自动;打印复印速度：38页/分钟;打印分辨率:600×600dpi；首页打印时间：小于6.3秒;扫描类型：平板 ;扫描速度：29页/分钟;纸盒容量:≥250页 | 4 | 台 |
| 5 | 传真机（安顺1、七幼1、紫云1） | 基础功能:传真+复印+打印+扫描 ；介质类型:普通纸 ；传真分辨率：300×300dpi ；传输速度:3秒 ；复印打印速度: 22页/分钟；复印打印分辨率：1200×1200dpi；压缩方式:MH/MR/MMR ；调制解调器速率:33.6kbps ；纸张尺寸A4；传真内存：650页、扫描速度： 22页/分钟 | 3 | 台 |
| 6 | 扫描仪（安顺1、七幼1、紫云1） | 产品类型：馈纸式；扫描元件：CIS ；扫描光源：LED ；扫描面：单面/双面；扫描速度：单面38页、双面76；自动进纸器容量：100页；扫描分辨率：600×1200dpi ；色彩深度：24位彩色 ；最大幅面：A4；扫描尺寸：最小：25.4×25.4mm、最大：216×3000mm；接口：USB2.0 | 3 | 台 |
| 7 | 复印机（安顺2、七幼1、紫云1） | - 印刷速度≥25页/分钟、A3黑白激光；2、纸张容量≥500页；3、原稿尺寸：A6—A3；4、纸张重量：60-256g/㎡；5、内存：4G；6、分辨率：1200×1200dpi；7、具备打印、复印、彩色扫描、USB打印接口及100BASE-TX/10BASE-T有线网络接口；8、标配110页自动双面输稿器、双面打印、双面复印；9、扫描速度：55页/分钟；10、硬盘：128SSD的固态硬盘 | 4 | 台 |
| 8 | 一体速印机（安顺2） | - 机器类型:A3扫描，B4印刷，A3走纸2、原稿类型:书刊/单页；3、最大扫描尺寸≥297*432mm；4、分辨率≥600dpi*600dpi；5、印刷纸张尺寸：100*150mm至315*432mm；6、印刷纸张重量：50g/m2-155g/m2；7、印刷区域≥248*353mm；8、纸盘容量≥1500张；9、制版时间≤19秒；10、印刷速度：5档（每分钟60、80、100、120、130张/分钟）；11、原稿处理模式：文字、照片、铅笔；12、印刷缩放比率：3级放大4级缩小，无极缩放（50%至200%）；13、PC-I/F电脑打印接口；14、具备耗材剩余量提示功能；15、具备节能模式、加密打印功能；16、整机寿命不小于1000万张；17、厂家提供上门服务，保修期限不低于贰年或一百伍拾万张（易损件除外）18、具备抽屉式版纸单元或全自动制版方式；19、具备废版盒上锁功能或全自动卸版模式 | 2 | 台 |
| 9 | 单反数码照相机（安顺1、七幼1、紫云1） | 1、4K高清、传感器类型:Exmor CMOS ； 2、有效像素：2420万； 3、标准镜E PZ 16-50mm F3.5-5.6 4、64GB SD存储卡 SF-64UY3 读速高达90MB/s； 5、对焦点：425点； 6、传感器尺寸：APS-C画幅（23.5*15.6mm）； 7、数码变焦：4倍、5.7倍、8倍、动态影像：约4倍； 8、显示屏类型：3英寸OLED旋转屏； 9、快门类型：电子控制； 10、快门速度 ：静态照片：1/4000至30秒； 11、感光度 ：ISO 100-32000； 12、支持自拍、支持10张连拍； 13、具备美颜功能、光学防抖； 14、接口类型：HDMI、USB2.0、USB Type C 15、含配套相机包 | 3 | 台 |
| 10 | 数码摄像机（安顺1、七幼1、紫云1） | 1、 4K数码摄像机、传感器类型:Exmor R CMOS、1/2.5英寸 ； 2、5轴防抖 快捷编辑 约20倍光学变焦； 3、64GB SD存储卡 SF-64UY3 读速高达90MB/s； 4、26.8mm广角蔡司镜头； 5、WiFi功能； 6、总像素:约857万像素； 7、光圈：F2.0-3.8； 8、内置变焦麦克风、单声道扬声器； 9、3.0英寸约92.1万像素液晶触摸屏(16:9)、270度翻转； 10、测光模式 ：多区分割/点测光、自动曝光补偿、自动逆光补偿、自动光圈控制：F2-F11； 11、自动快门速度：1/6-1/10000； 12、具备拍摄者声音消除； 13、Wi-Fi 兼容, IEEE 802101b/g/n(2.4GHz band)、HDMI接口 14、含配备摄像机包 | 3 | 台 |

第三包：录播教室

| 录播教室系统（安顺道校） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格参数 |  | 数量 |  | 单位 | 备注 |  |
| 1 | ▲4K录播一体机 |  | 1..视频输入接口：要求支持≥10路本地高清信号采集接口，至少包括6路SDI、2路HDMI、1路VGA、1路YPBPR。 2.视频输出接口：要求支持≥3路本地视频输出接口，接口类型为≥2路HDMI高清数字接口（支持4K合成HDMI输出），≥1路VGA接口。 3.音频接口：为保证教室内音频采集，支持≥4路本地音频信号采集接口，接口分别为≥2路吊麦,≥3路立体声音频输入接口，其中≥2路吊麦支持48V供电，支持≥4路立体声音频输出接口，其中≥1路为3.5mm本地耳机监听接口。 4.要求支持≥9路RJ45接口，其中≥1路100/1000Mbps自适应LAN接口，≥8路控制接口（兼容RS232、RS422控制协议）。 5.要求具备≥4路USB接口，支持连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的录制、下载，其中至少支持2路USB 2.0和2路USB3.0接口。 6.要求主机前面板配置≥2英寸液晶显示屏和≥6个操作按键，便于进行基本参数的快速设置并及时了解设备的工作状态。 7.存储容量：要求配置≥2T硬盘。 8.视频接入：要求支持≥6路SDI接口均支持POC供电及信号检测指示灯，支持自动检测到POC摄像机后指示灯亮。 9.协议支持：要求支持TCP/UDP/HTTP/RTMP/RTSP视频传输协议，支持FTP文件传输协议，支持VISCA云台控制协议。支持RTSP/SIP等多协议互动。 |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 2 | 嵌入式录播系统 |  | 一、录播系统模块： 1.要求支持B/S架构设计，通过网络直接访问录播主机进行导播和管理。主界面可以显示录制信息，包括录制时间、视频信息、地址及硬盘容量等。 2.为保证教室内教学场景拍摄录制及教学相关设备信号接入，要求具备9路信号的加载预监功能，能根据课堂教学进程，对教师、学生、VGA等画面进行智能切换。 3.视频采集：要求支持高清摄像机信号接入进行画面采集和编码录制，要求支持多路信号以资源模式与导播后的电影模式同时录制，支持对视频文件进行点播回放以及拖拽播放进度条播放。 ★4.视频编码：要求支持H.264/H.265视频编码，录制视频格式支持MP4,支持自定义录制分辨率、帧率和码流，视频编码码流应支持32Kbps至16Mbps可设，视频编码码流支持≥19档调节。 5.音频编码：要求支持AAC音频编码，音频采样率应支持8KHz、16KHz、32KHz、48KHz等。 6.直播推送：支持自定义直播分辨率和码率，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。支持RTMP和RTSP视频传输协议，支持对接资源管理平台/第三方平台实现实时直播、录制视频文件自动上传等功能。 7.视频修复：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的视频文件损坏进行自动修复。支持恢复出厂设置，能够实时初始化系统状态。 8.分段录制：支持录制单个文件和限时自动分割录制功能，支持自定义限时自动分割时长。 二、智能导播系统模块 1.支持网络导播与本地导播导播方式。无需安装任何插件即可兼容IE、火狐、搜狗等主流浏览器，本地导播支持直接外接显示器进行操作。 2.支持手动、自动导播的无缝切换，既支持手动录制，又支持录播系统与全自动跟踪系统的无缝对接。 3.支持切换策略可编辑功能。可以在老师特写、学生特写、教师全景、学生全景、板书特写和老师电脑图像等机位之间进行自动切换，图像切换平滑，没有“跳动”现象，正常情况下出现老师画面，老师使用电脑时能自动切换到电脑画面，学生回答问题时能够自动切换到学生特写画面，老师离开讲台并走到学生中间，摄像机又能切换到学生全景。支持VGA锁定功能。 4.导播管理：要求支持多种画面布局设置，本地导播界面下可直接通过鼠标拖动通道画面即可实现多分屏布局显示画面的替换。 5.提供双分屏、三分屏、四分屏以及自定义画面布局，支持多个视频图层自由叠加组合。 6.要求支持渐变、淡入淡出、开门、关门等≥12路切换特效。 7.摄像机控制：要求每个云台摄像机支持≥8个预置位设置与调用功能，支持在画面调整完成之后手动点击鼠标拖动画面到预置位数字按钮处实现预置位保存。 8.要求本地导播系统界面可以提供虚拟软键盘，无需外接键盘即可进行中英文输入。 9.要求支持设置≥8条预设字幕，本地导播界面下支持通过鼠标拖拽设置字幕显示位置。 三、互动系统模块 1.互动：内置互动系统支持多点互动功能，听讲端画面可以按照固定的时间在主讲端实时轮询显示。 2.支持互动列表，列表中可以显示所有与会者的信息；支持互动画面布局的显示，布局支持单分屏，双分屏，三分屏，四分屏显示。 3..通话带宽设置功能：可根据网络情况选择多种分辨率及码流进行互动。设备支持SIP协议，可直接向SIP服务器进行注册，并具有NAT穿透功能。 4.授课模式：授课模式需贴近实际同步课堂教学场景，听课端观看的互动画面有主讲端控制。要求支持将主讲老师和课件信号双分屏或画中画模式共享给听课端观看。 5.要求支持会议互动模式和双师互动模式，会议模式时，主讲端和听讲端都可以看到所有与会者画面；双师模式时，主讲端能看到所有与会者画面，听讲端只能看到主讲端画面。 6.互动网络管理：网络层具有高效的丢包重传机制，先进的nack算法，实现快速选择性补包，实现音视频抗丢包率30%以上。双向互动过程中，在低带宽下可实现1080P画质。 7.授课预监：授课过程中，录播主机屏幕将实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果及互动教室的听课状态。 8.课堂互动：授课过程中，老师只需在录播主机上单击听课教室画面，即可放大该教室画面，并与该教室实时连麦对讲，要求支持主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式。 |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 3 | 高清云台摄像机 |  | 1.图像传感器：不小于1/2.8英寸 逐行扫描CMOS, ≥200万像素。 2.焦距：不低于f=4～88mm；光圈：不低于F1～F2；光学变焦：≥20倍；数字变焦：≥12倍。 3.视场角：不低于59°～3°。水平范围：不低于-170°~+170°； 云台转动垂直范围：不低于-30°～+90°；水平转动速度：不低于1°～100°/秒；垂直转动速度：不低于1°～69°/秒。 4.聚焦系统：需支持自动、手动、一键触发、PTZ触发。 5.快门速度：不低于1/1-1/10,000秒。 6.增益：需支持自动/手动。 7.白平衡：需支持自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪、钠灯、日光灯模式。 8.曝光控制：需支持自动、手动、快门优先、光圈优先、智能。 9.信噪比：≥50dB。 10.数字降噪：需支持2D/3D。 11.需支持背光补偿、宽动态。 12.预置点数目：≥255个。 13.SDI输出：视频格式不少于1080P60、1080I60、1080P30、720P60、1080P50、1080I50、1080P25、720P50。 14.网络：分辨率最高需支持1920×1080@60fps或以上；视频压缩需支持H.265、H.264；音频压缩需支持AAC；网络协议需支持HTTP、TCP、UDP、RTSP、RTMP、ONVIF。 15.需支持双码流。 16.接口：视频输出≥1路3G-SDI接口，≥1路HDMI接口；音频接口 LINE IN/ OUT；网络接口：≥1路10M/100M自适应以太网接口；≥1路USB接口。 17.控制接口：RS-232 IN，RS-232 OUT/RS-485。 18.电源：≤DC12V，功耗：≤20W。 191.要求产品采用耐腐蚀技术处理，需CNAS机构认可的权威实验室出具的盐雾检测报告为佐证，检测时间不小于48小时，产品外观、各金属件都应无锈蚀痕迹。 20.为确保产品耐高低温性能，能承受低温-10℃～高温40℃环境下工作，需有CNAS机构认可的权威实验室出具的检测报告为佐证，检测时间不小于8小时。 21.为保证系统稳定性及兼容性，要求与录播一体机为同一品牌。 |  | 4 |  | 台 |  |  |
| 4 | 高清云台摄像机 |  | 1.图像传感器：不小于1/2.8英寸 逐行扫描CMOS,≥200万像素。 2.焦距：不低于f=3mm～46mm；光圈：不低于F1 ～ F2；光学变焦：≥12倍；数字变焦：≥12倍。 3.视场角：不低于72°～6°，水平范围：不低于-170°～+170°；垂直范围：不低于-30°～+90°； 4.聚焦系统：支持自动、手动、一键触发、PTZ触发。 5.快门速度：1/1-1/10,000秒。 6.增益：支持自动/手动。 7.白平衡：支持自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪、钠灯、日光灯模式。 8.曝光控制：支持自动、手动、快门优先、光圈优先、智能。 9.信噪比：50dB。 10.数字降噪：支持2D/3D。 11.支持背光补偿、宽动态。 12.预置点数目：≥255个。 13.SDI输出：视频格式1080P60、1080I60、1080P30、720P60、1080P50、1080I50、1080P25、720P50。 14.网络协议支持HTTP、TCP、UDP、RTSP、RTMP、ONVIF。 15.支持双码流。 16.接口：视频输出≥1路3G-SDI接口，≥1路HDMI接口；音频接口 LINE IN/ OUT；网络接口：≥1路10M/100M自适应以太网接口；≥1路USB接口。 17.控制接口：RS-232 IN，RS-232 OUT/RS-485。 18.电源：≤DC12V，功耗：≤20W。 19.为保证系统稳定性及兼容性，与录播一体机为同一品牌。 |  | 2 |  | 台 |  |  |
| 5 | 指向性话筒 |  | 1.单体:背极式驻极体。 2.指向性:心型指向/超心型指向。 3.频率响应:50Hz-16kHz。 4.灵敏度:-45dB±2dB(0dB=1V/Pa at 1kHz)灵敏度高，失真小，动态范围大。 5.输出阻抗:不少于500Ω/1600Ω±30%(at 1kHz)。 6.负载阻抗:≥1000Ω。 7..清晰的人声拾音。 8.幻象电源供电方式。 9.内置晶体管放大器。 10.配弹簧传输线。 11.连接端：XLR三针公卡侬。 |  | 6 |  | 支 |  |  |
| 6 | 数字音频矩阵 |  | 能同时接入≥8个麦克风, 并为麦克风提供48V幻象供电,采用PC软件通过网络对设备参数进行调节。 1.自带操作软件，直观、图形化软件控制界面。 2.音频输入：支持≥8路话筒/线路输入，≥4路立体声输入。 3.音频输出：≥4路线路输出。 4.采样率：48kHz，A/D、D/A转换。 5.采用高速DSP处理芯片。 6.智能自动增益控制（AGC）：自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 7.全功能矩阵混音功能。 8.为保证系统稳定性及兼容性，要求与录播一体机为同一品牌。 |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 7 | 无线话筒（带领夹） |  | 1、 接收机 工作频率：UHF 640-690MHz 信道数量：200 调制方式：FM 频率生成方式：PLL锁相环频率合成 接收方式：超外差二次变频 导频方式：数字导频 接收灵敏度：-96dBm 音频响应：30Hz-18KHz 谐波失真：≤0.5% 音频输出方式：平衡、非平衡 音频输出阻抗：600Ω±10% 综合失真度：＜0.5% @1KHz 工作电源：DC 12V/1A 功耗：≤10W 2、发射机 工作电源：2 * AA（1.2V或1.5V） 工作频率：640-690MHz 频率稳定度：±1 ppm 最大发射功率：10dBm 调制方式：FM 频率生成方式：PLL锁相环频率合成 话筒类型：高保真动圈式 话筒灵敏度：-53dB @ 1KHz 频率响应：30Hz-18KHz 拾音极性：心型指向性 工作电流：100mA 3、腰包 工作电源：两节AA电池或镍氢充电电池 电池使用时间：8小时 工作频率：640-690MHz 最大发射功率：10 dBm 音频频率响应：60 ~ 20 KHz |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 8 | 功放 |  | 1．额定功率：≥立体声2×60W/8Ω 2．频率响应：20Hz-20KHz +1/-3dB 3．额定输入灵敏度：线路 -12dB±1dB 话筒 -34dB±1dB 4．失真度：≤0.5% 5．信噪比（话筒关闭、音调平直）： ≥80dB 6．额定电源电压：交流220V /50Hz |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 9 | 音箱 |  | 1.额定功率：≥60W 2.额定阻抗： ≥8Ω 3.特性灵敏度： ≥88dB /w/m 4.输出声压级： ≥113dB/W/m(Continues)， ≥120dB/W/m(Peak) 5.额定频率范围（-3dB）：≥ 80Hz－18KHz 6.辐射角度（H×V）： ≥90°×50° 7.扬声器单元： LF：≥6.5"×1，HF：≥2"×1 |  | 2 |  | 台 |  |  |
| 10 | 图像跟踪一体机 |  | 1.采用标准19英寸机架式安装。 2.采用嵌入式架构，内置AIoT智能芯片，支持AI图像跟踪技术，能够达到等效5TOPS标准或以上的算力。 5.具备≥4路USB接口，支持接入I/O设备。 6.具备≥1路LAN网络接口，支持网络传输高清视频，对云台摄像机、录播设备的控制采用网络通讯。 7.集教师跟踪、学生定位、板书定位、学生巡视等导播切换策略于一体。 |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 11 | 图像跟踪系统 |  | 1.支持智能图像分析，结合具体的场景能够实现多个活动过程的跟踪识别，并对现场视频图像进行分析，实现常态化教学。即可实现老师、学生多人识别。 2.可快速设定教学有效区域的，光线、场景完全自适应，无论人的正面和侧面都会被准确识别，并能够通过后台查看到多人识别效果。 3.采用精细识别，无论学生挥手，左右晃动，前后仰俯晃动具有防误判功能。具备身高自适应功能，不会因老师、学生身高比例不同而影响跟踪效果。 4．具备较强的抗干扰能力，采用领先的防抖动特征跟踪算法，图像识别系统不受外在环境影响。 5.系统结构设计合理，设置简单，可以实现全自动跟踪识别；支持实时定位，可以自动识别目标位置、实时控制摄像头精确定位，实现特写拍摄。 6.系统支持web界面访问，支持预览视频分析状态，可远程操控图像跟踪系统。 7.系统支持摄像机自动跟踪，摄像机自动定位学生起立和教师移动，教师走进学生区域时，实时切换成教室全景画面。 8.系统支持区域聚焦功能，可通过浏览器在监视画面框选出聚焦区域，以该区域作为参考区域聚焦。系统对讲台区域监视画面框选时，聚焦区域包括教师跟踪、黑板跟踪等，确保智能跟踪分析的准确性。 9.系统支持焦距守望功能，可通过浏览器对监视画面设置守望点，可同时设置不少于4个守望点，并将守望点相连形成对学生区域的智能跟踪。 10.系统智能识别教师身体朝向，控制教师或板书摄像机智能切换。当教师面朝学生时，主播画面智能切换至教师特写；当教师面向黑板时，主播画面智能切换至板书特写。板书特写采用伴随跟踪拍摄方式，确保板书特写的拍摄效果。 11.支持手势识别功能。 12.系统支持TCP、UDP两种传输协议，可以同时获取≥4路IP视频流进行智能图像分析，支持信号源地址位、端口等设置，可对教师全景、板书全景、学生全景、学生巡视等景位进行设置。 13.支持两种跟踪模式。 14.具有“模糊防抖”功能。 15.支持学生起立跟踪功能。 16. 支持多个学生起立跟踪功能。 17.系统支持切换规则定制，可以精确调整切换时间，可设置云台速度，速度系数不少于0～100可调，实现摄像机加速追踪人物。 18.系统可设置变焦速度，速度系数不少于1～7可调,实现焦距拉伸时间的调节。 19.系统可设置跟踪灵敏度，灵敏度系数不少于0～9999可调，实现图像跟踪的自定义灵敏度调节。 20.求系统支持在线升级更新。 |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 12 | 跟踪半球 |  | 1. 要求传感器类型不小于 1/2.8英寸CMOS 2.要求像素 ≥200万 ，最大分辨率 1920×1080 3.扫描方式 逐行扫描 4.信噪比 ＞56dB 5.镜头类型 定焦 ，镜头焦距 2.8mm ，镜头光圈 F2.0 ，光圈控制 固定光圈 。 6. 要求视场角 ≥水平106°×垂直55°×对角126° 7.视频压缩标准 H.265;H.264;H.264H;H.264B 视频帧率 50Hz：主码流(1920×1080@25fps),辅码流(704×576@25fps);60Hz：主码流(1920×1080@30fps),辅码流(704×480@30fps) 视频码率 H.264：32Kbps～6144Kbps; H.265：12Kbps～6144Kbps 8.支持宽动态 9. 要求网络接口≥1个（RJ-45网口,支持10M/100M 网络数据） 10.供电方式 DC12V。 |  | 2 |  | 台 |  |  |
| 13 | 桌面式触摸面板 |  | 1.采用≥7英寸触摸式控制面板，一键式控制，与录播和时序电源控制器配套使用。 2.支持控制录播系统的录制、暂停、停止、VGA锁定、手自动切换等操作。 3.支持对录播系统进行台标与字幕的显示控制。 4.支持预览通道选择，以及画面布局切换，通过中控即可进行师生对话、三分屏等画面布局的选择。 5.支持一键开启，与一键关闭的操作。 6.支持对摄像机进行预置位选择。 7.为保证系统稳定性及兼容性，要求与录播一体机为同一品牌。 |  | 1 |  | 个 |  |  |
| 14 | 组合式键盘 |  | 1.系统采用积木式拼接结构，集导播界面显示、三维控制摇杆、切换键盘于一体，根据不同需求可灵活拼接。 2.为便于导播控制，键盘内置≥10英寸液晶显示屏，可实时显示本地导播预监画面（拒绝采用IE远程导播方式），并实现一键式触摸控制视频切换、开始录制、停止录制、直播控制、画面布局等导播功能，可单独使用，完成导播控制。 3.支持直播按键≥6个；备播按键≥6个。 4.支持画面布局、台标按键≥5个。 5.录制导播功能按键≥6个，包括：开始、暂停、停止、自/手、直播、VGA锁定等。 6.配有控制摇杆，可快速控制摄像机画面的上下左右、推拉摇移。并可锁定焦距防止误操作。 7.可通过切换杆对主备播画面进行切换。 8.可通过CUT切换按键进行无特效切换。 9.可通过TAKE切换按键进行特效切换。 10.支持快速调用摄像机预置位设置与调用，最高支持255个。 11.支持不同波特率及地址位调节，用于控制摄像机； 12.具备声音大小调节功能。 13.接口：≥2路RS232/485接口、≥1路VGA、≥3路USB接口、≥1路RJ45。 14.支持12v供电和USB供电系统。 15.为保证系统稳定性及兼容性，要求与录播一体机为同一品牌。 |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 15 | 时序电源控制器 |  | 1．整机功率：≥15A 2．单路功率：≥13A 3．继电器功率：≥30A 4．输出路数：≥8路受控，2路直通 5.USB输出：不小于5V1A 6．显示方式：≥2.4寸显示屏 7．通讯方式：支持Rs232、网口 8.级联数：≥255台 |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 16 | 资源管理平台 |  | 1.支持用户的集中和统一管理，对各类应用进行认证集成，对用户提供统一的电子身份，支持统一的用户认证方式。 2.支持单点登录，用户登录平台后，可直接访问已授权的应用系统或模块，无须重复登录即可在应用间进行切换。 3.基于分级授权可有效控制用户对不同系统的访问操作权限，统一认证服务通过提供统一的认证服务、授权服务、集中管理用户信息、集中审计，保证系统整体安全性、可靠性和易用性。 4.支持所有小学、初中、高中名校数量的统计；支持所有教学、教研、讲座直播课程数量的统计，支持所有课例、微课学习课程的统计，支持直播课程、学习课程访问量的统计。 5.学校直播课程中支持直播中、未直播、已结束和全部课程的显示，其中直播中的课程支持查看直播视频，直播支持分享、点赞和发表评论，支持直播课件的下载。 6.支持查看学校内所有可看的直播课程列表。 7.支持查看直播课程详情，包括课程所属学段、年级、学科、主讲学校、主讲教师、课程简介、课程目录、课程附件（图片、视频、音频、文档），显示课程的播放次数。可对课程点赞、收藏、下载、分享（微信二维码/链接），支持发布留言。 8.支持个人空间创建直播，支持前台入口跳转至个人空间中的创建直播页面。 9.支持上级管理员对下级管理员提交的课程进行审核和上报。 10.支持学校管理员审核该校教师上传的课程，可对课程进行通过或退回的操作，退回说明退回原因，审核通过后视频课程校内账号登录可见，可继续向区域管理员进行上报。 11.支持区域管理员审核该区域内学校管理员上报的课程，可对课程进行审核通过或退回的操作，退回说明退回原因，审核通过后视频课程区域内账号可见，可继续向超级管理员进行上报。 |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 17 | 服务器 |  | 1.CPU类型:不低于六核Intel E5 2680V4处理器 主频2.4GHz 2.网络接口：1Gb以太网适配器 3.内存大小：≥16GB，最大支持128G内存 4.硬盘容量：≥4TB 5.硬盘类型：SATA3.5英寸非热插拔企业级硬盘 6.1U机架式安装。 |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 18 | LED时钟 |  | 1.要求配备超薄LED屏。 2.要求与录播一体机、桌面式触摸面板相结合，当老师按中控上开始录制键时，时钟从0开始计时，提醒录制时间。 |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 19 | 中控室监听耳机 |  | 头戴式专业直播录音音乐耳机录音棚封闭式无损HIFI耳机；插头接口：3.5mm兼容6.3mm；线长≥2.5米 |  | 1 |  | 个 |  |  |
| 20 | 监听音箱 |  | 采用≥4英寸低音单元，13mm高音单元，40W有源音箱，木制。 |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 21 | 导播电脑 |  | CPU：≥CPU i5-12500 主板：≥ 670芯片组，主板插槽：不少于1个PCI，1个PCIe*1, 1个PCIe*16, 2个M.2插槽 内存：≥RAM 8GB DDR4 2666 DIMM ；双通道内存插槽 硬盘：≥512 固态硬盘，支持双硬盘。 端口：USB 接口不低于8个（满足前置6个USB 3.2或以上）；VGA接口，HDMI接口，串口，主板集成1000M自适应以太网卡； 独立显卡：显存不低于2G ； 电源：≥330W 90%能效电源 键鼠：usb防水键盘，抗菌鼠标 机箱：＞15L；带键鼠防盗线缆设计，机箱带独立散热风扇。 还原卡：出厂自带BIOS版还原卡，支持系统自动还原。 操作系统：正版WINDOWS操作系统。 配套≥23寸显示器 |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 22 | 操作台 |  | 钢木结合柜体为不低于1.4mm，门不低于1.2mm的冷轧钢板表面酸洗磷化静电喷涂工艺；台面为高密度板吸塑防火板台面；侧面装饰板为高密度板喷环保漆；美观大方，可根据现场定制尺寸。配置2把椅子 |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 23 | 网络机柜 |  | 1.22U网络机柜 2.尺寸600*1000*1200mm 3.机柜采用厚度不低于1.2mm的冷轧钢板制作 4.含PDU |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 24 | 电视 |  | 屏幕尺寸：≥50英寸 屏幕分辨率：支持4K 背光源：LED 背光方式：直下式 水平视角（度）：178 垂直视角（度）：178 对比度：6000:1 接口：支持不少于2路HDMI输入 |  | 2 |  | 台 |  |  |
| 25 | 千兆交换机 |  | 不低于16口全千兆企业级交换机 |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 26 | 系统集成 |  | 综合布线、设备安装以、调试，整体系统质保三年 |  | 1 |  | 项 |  |  |
| 28 | 教室声学处理 |  | 四周墙围全部用环保吸音板； 导播室（观摩室）与教室之间隔断处理、观察窗安装单反玻璃。 采用LED面板灯；符合照度要求 强电改造、弱电线路铺设及材料。 暖气罩，遮光窗帘，防盗门，电源插座闸箱等改造， 具体改造处理风格与使用单位根据现场情况协定 |  | 1 |  | 项 |  |  |
| 移动录播系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 录播主机 | 1、为保证系统整体编解码性能及使用稳定性，主机需采用≥3颗ARM架构处理器，主控采用8核处理器，2颗协处理器采用4核处理器。采用Linux深度定制操作系统。 2、主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、远程运维参数设置功能。 3、主机内置电池模组，电池容量≥16000mAH，可支持≥6小时续航，可通过主机一体化屏幕对电池电量进行可视化监测，以百分比方式显示电量，充电状态、低电量状态、充满完成均有对应的状态提示。 4、主机内置WIFI6模组，无需外接无线网卡即可连接WIFI网络。 5、支持多网互备，有线网络和WIFI网络可以相互备份使用，两个网络链路可以实现动态切换，无需人工操控干预，保障直播稳定性。 6、主机内置无线视频接入模块，支持≥4路无线视频信号输入，支持≥100m无线图像传输。 7、主机接入的无线摄像机的电量可通过主机一体化屏幕对电池电量进行可视化监测，能够以百分比方式显示电量，充电状态、低电量状态、充满完成均有对应的状态提示，接入摄像机无线信号强度可以通过信号图标进行直观展示。 8、主机采用≥15英寸触控电容屏，采用全贴合工艺，屏幕色域≥72% NTSC，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080。 9、支持≥2个HDMI输入接口，支持≥3个HDM输出接口，≥1路UVC输出接口，视频输出可同一时间输出不同视频源，且输出分辨率不小于4K。 10、支持≥5个RJ45接口，其中≥3个支持POE。支持≥3个USB类型接口，其中USB-A接口≥2个，Type-C接口≥1个。 11、支持≥2个线路信号立体声输入，支持≥2个线性立体声音频输出。 12、内置音频接收模块，无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式。麦克风链接成功后，主机会显示无线麦克风连接成功图标，可通过麦表动态查看声音采集状态。 13、支持双网卡设计，摄像机可在独立网段单独工作，不影响原有网络。 14、支持≥32路 1080p@30fps 编/解码，支持 H.264、H.265 编码/解码。 15、支持录制清晰度设定，可选择4K、 1080p、720p、VGA、QVGA；支持录制帧率设定，可选择 25fps/30fps/60fps；支持录制画质选择，可选择≥5种等级；录制编码码率≥16Mbps。 16、支持多通道同时录制，支持生成标准 MP4 格式视频文件，支持≥8 路 MP4 文件同时录制。 17、支持推流路数≥3路，支持rtmp直播推流，支持将直播流推送到第三方平台进行直播。 18、录制视频文件支持自动归档，支持按照年月日时分秒自动归类，存储到对应的文件夹下，同时支持用户账号自动关联，用户使用账号登录主机后，录制文件会自动归档到该用户账号。 19、主机内置扬声器，支持音频检测，通过主机内置扬声器可以播放测试音频，通过主机一体化屏幕进行视频预览时能够同步播放音频，且可控制播放音频音量大小。 20、支持通过互联网，查看当前的主机总数、日活个数、月活个数、当前在线数量，支持通过平台查看设备在线和离线状态，支持通过平台查看设备 ID 地址、IP 地址、激活时间信息。 |  | 1 |  | 台 |  |  |  |
| 2 | 导播系统 | 1、支持设定自动导播默认画面，画面可以保持在默认画面，支持设置自动导播画面的保护时间和保持时间，支持自定义选择参与自动导播的画面。 2、支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面的画面合成功能，支持自动导播、手动导播。 3、可设定导播优先级，支持定时切换设置，可自由选择切换时间和切换画面，支持根据学生、老师行为状态实现画面智能切换。 4、支持本地导播、远程导播，本地导播可通过录播主机触控屏实现本地导播控制，远程导播可通过网络实现远程导播控制。 5、支持课件画面自动检测，可设置检测灵敏度；支持课件画面检测区域设定，可屏蔽电脑弹窗区域。 6、支持导入与导出互动录播主机配置文件，进行升级和调试。 7、在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写、学生全景/特写、板书特写、多媒体电脑共六路画面，点击可进行画面切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播。 8、支持电影模式和资源模式同步录制，可根据用户的不同需求选择录制模式。 9、支持外接导播台，可通过导播台实现对录播主机的录制控制、画面切换、云台跟踪、预置位设定与调取、音量调节。 10、支持≥7种导播切换特效，，通过主机一体化屏幕就可以实现转场特效类型选择设置；特效保持时间支持自定义。 11、支持添加片头片尾素材，不少于3种格式；支持单个视频文件≥200MB，单个图片文件≥20MB，可保存≥10个素材；支持设定片头片尾保持时间，保持时间在1s~5s之间可选。 12、支持字幕添加，可调节文字大小、文字透明度；支持≥5种文字颜色设置，文字边缘自带描边；支持滚动字幕。 13、支持设定图片台标，支持jpeg、png两种格式，支持≥20MB台标文件，台标大小比例可通过主机一体化屏幕实现设置。 14、支持通过主机一体化屏幕实现预置位设置与调用，预置位≥9个。 15、支持通过主机一体化屏幕实现云台摄像机的方向、变焦调节等。 |  | 1 |  | 套 |  |  |  |
| 4 | 视频处理系统 | 1. 支持合成4K的PGM画面，包含导播画面、教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面、学生特写画面。 2. 支持多种类型视频信号接入，支持标准网络视频信号接入、高速数字信号接入。 3. 支持通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流。 4. 支持不少于3种编码复杂度，支持Baseline Profile、Main profile、High profile 5. 支持不少于两种码率控制方式，支持CBR（Constant Bit Rate）、VBR（Variable Bit Rate）。 6. 支持通过网络实现对接入摄像机的设备信息检索。 7. POE视频接入单元支持802.3af标准协议，可实现POE摄像机接入。 8. HDMI采集通道支持画面缩放，可完成4K图像采集。 |  | 1 |  | 套 |  |  |  |
| 5 | 无线云台摄像机 | 1. 支持≥1路RJ45网络接口，10M/100M/自适应以太网。 2. 具备≥1路HDMI OUT接口，≥1路3.5mm Line in接口，≥1路DC 12V电源输入接口，≥1路USB Type-C接口。 3. 支持硬件复位功能，可通过Reset复位键实现整机复位。 4. 支持拨码开关，通过拨码开关可控制摄像机输出视频制式。 5. 传感器尺寸≥CMOS 1/1.8英寸，传感器有效像素≥800万。 6. 支持最大水平视场角≥60°，最大垂直视场角≥35°。 7. 镜头光圈：F1.58 ~ F3.95 8. 支持不少于40倍变焦。（需提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖厂家公章） 9. 镜头畸变率≤1.5%。（需提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖厂家公章） 10. 摄像机景深≥10m，云台转动精度≤0.1° 11. 支持自动对焦/手动对焦，支持水平翻转、垂直翻转，水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°~+90°。 12. 支持可变速度转动，水平转动速度0～100°/s，垂直转动速度支持0～69°/s。 13. 支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持最大支持1080@30fps输出，兼容主流视频会议软件。（需提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖厂家公章） 14. 支持内置≥2个驻极体全指向麦克风。（需提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖厂家公章） 15. 麦克风灵敏度≥-26dB，频率响应：20Hz～20kHz，支持G.711A、AAC等音频编码方式。 16. 支持5.8G无线传输。 17. 空旷环境下无遮挡可靠传输实时4K超清视频距离≥100m。 18. 空旷环境下无遮挡可靠传输实时1080高清视频距离≥250m。 19. 支持摄像机开机后，与已配对过的录播系统实现自动连接。 20. 支持通过无线网络实现电量信息、无线信号强度、摄像机参数、版本信息的显示，并进行设备升级。 21. 支持DC 12V供电，且可同时给设备充电，充电过程中不影响使用。 22. 不外接电源或移动电源时，电池续航时间≥5h。（需提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖厂家公章） 23. 支持连接录播设备时，10min自动关机。 24. 机身配备1英寸显示屏，支持显示信号强度、连接状态、电量信息、IP地址、音频工作状态。（需提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖厂家公章） |  | 3 |  | 台 |  |  |  |
| 6 | 云台摄像机图像处理系统 | 1、支持畸变矫正功能。 2、支持H.264(BP、MP、HP)、H.265(MP)、MJPG编码协议。 3、支持CBR、VBR码率控制。 4、支持自动白平衡、背光补偿、强光抑制、图像冻结、2D/3D降噪 5、支持4种编码等级，包含baseline、mainprofile、highprofile、svc-t。 6、产品支持12路RTSP同时拉流，拉流码率1080P@30fps。 7、支持基于不同使用场景的摄像机模式选择，包括室内模式、室外模式和专业模式。 8、支持自动增益控制，确保拾音过程不发生爆音现象。 9、支持音频混音。 10、产品支持人员检测，当开启跟踪时，即可实现对人员的跟踪拍摄，无需借助其他定位摄像机。 11、产品支持通过录播主机手动划定跟踪目标，摄像机可对目标进行单人跟踪。 |  | 3 |  | 套 |  |  |  |
| 7 | 无线麦克风 | 1. 麦克风支持≥1个3.5mm音频接口，可输入头戴麦音频信号，输出幅值≥2V（RMS）。整机3.5mm音频接口≥2个。 2. 麦克风整机≥1个USB Type-C接口。 3. 麦克风支持≥1个Pogo pin接口，支持通过Pogo pin接口进行充电。 4. 麦克风支持≥1个三合一按键，可控制麦克风的开关机、静音和配对。 5. 麦克风支持≥2个音量控制按钮。 6. 麦克风单体重量≤30g。 7. 麦克风标配充电仓，方便快速充电及收纳。 8. 麦克风充电仓支持电量指示。 9. 麦克风领夹角度支持自由调节，调节角度≥±90°。 11. 整机标配两个无线麦克风，且两个麦克风支持同时工作。 12. 麦克风支持≥2种开机方式，可通过短按按键开机、打开充电仓并取出麦克风自动开机。 13. 麦克风支持≥3种关机方式，可通过长按按键关机、长时间无配对或配对后无使用自动关机、麦克风放回充电仓自动关机。 14. 麦克风支持≥2种配对方式，可通过麦克风从充电仓拿出自动开始配对、短按按键开始配对，配对完成时间≤5s。 15. 麦克风支持≥2种断开连接方式，可通过麦克风放入充电仓自动断开连接、关机自动断开连接。 16. 麦克风支持一键开启静音模式。 17. 麦克风支持通过音量调节按钮调节输出音量；音量调节过程中通过麦克风一体化屏幕动态提示当前音量等级。 18. 麦克风支持音量记忆功能，重启后麦克风恢复关机前的音量等级。 19. 麦克风支持息屏时任意按键亮屏；亮屏后10s无按键操作息屏。 20. 支持任意两个麦克风放入同一个充电仓完成配对，配对后两个麦克风可同时连接一个接收端。（需提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖厂家公章） 21. 麦克风支持自动重连，当离接收端距离过远时断开连接后，重新返回接收端距离以内能自动重连。 22. 麦克风采用超心型指向。 23. 麦克风信噪比≥95dB。 24. 麦克风音频采样率≥48000Hz。（需提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖厂家公章） 25. 麦克风音频采样精度≥16bit。 26. 麦克风传输频段为2.4G，传输协议为BlueTooth 5.2。 |  | 1 |  | 套 |  |  |  |
| 8 | 无线麦克风音频处理系统 | 1. 麦克风采用基于Bluetooth 5.2的LE Audio技术标准，保证高品质抗干扰、低功耗、低延时传输。（需提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖厂家公章） 2. 麦克风音频编码方式采用LC3 plus。 3. 支持啸叫抑制算法，当音箱安装在正常高度（2.5m）时，本地扩声教室后排9m距离音量为75dB时，通过算法可实现本地扩声无啸叫现象。 4. 支持全频自适应降噪技术。 5. 支持全频自适应降噪技术。 6. 支持智能混音，支持多通道输入混音。 |  | 1 |  | 套 |  |  |  |
| 9 | 摄像机支架 | 材质：阳极氧化耐高温铝合金材质 颜色：黑色铝合金管，金色管锁 用途：可用于小型云台摄像机、微单、卡片机、数码单反相机 规格 脚管节数：4节 脚管锁类型：旋钮式 脚架组成：独角杆、3脚底架、三维云台 云台类型：三维云台 承重：5KG-8KG |  | 3 |  | 套 |  |  |  |
| 10 | 移动录播箱 | 整套移动录播设备的收纳，内置限位海绵，自带轮子方便移动。 |  | 1 |  | 套 |  |  |  |

第四包：信息技术教室

| 计算机教室（50+1模式，一套云机房一套传统机房） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 |  | 数量 |  | 单位 | 备注（图片） |
| 传统机房模式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 台式计算机 | 1、★CPU：≥CPU i5-12500 2、★主板：主板插槽：不少于1个PCI，1个PCIe*1, 1个PCIe*16, 2个M.2插槽 3、★内存：≥RAM 16GB DDR4 2666 DIMM ；双通道内存插槽 4、★硬盘：≥256 固态硬盘，≥1T硬盘。 5、端口：USB 接口不低于8个（满足前置6个USB 3.2或以上）；VGA接口，HDMI接口，串口，主板集成1000M自适应以太网卡； 6、电源：≥330W 90%能效电源 7、键鼠：usb防水键盘，抗菌鼠标 8、还原卡：出厂自带BIOS版还原卡，支持系统自动还原。 9、支持网络同传。 10、操作系统：提供正版WINDOWS11操作系统0。 11、配套≥23寸显示器 |  | 1 |  | 台 |  |
| 2 | 台式计算机 | 1、★CPU：≥CPU i5-12500 2、★主板：主板插槽：不少于1个PCI，1个PCIe*1, 1个PCIe*16, 2个M.2插槽 3、★内存：≥RAM 8GB DDR4 2666 DIMM ；双通道内存插槽 4、★硬盘：≥512 固态硬盘，支持双硬盘。 5、端口：USB 接口不低于8个（满足前置6个USB 3.2或以上）；VGA接口，HDMI接口，串口，主板集成1000M自适应以太网卡； 6、电源：≥330W 90%能效电源 7、键鼠：usb防水键盘，抗菌鼠标 8、还原卡：出厂自带BIOS版还原卡，支持系统自动还原。 9、支持网络同传。 10、操作系统：提供正版WINDOWS11操作系统，包括介质。 11、配套≥21寸显示器 |  | 50 |  | 台 |  |
| 3 | 48口交换机 | 1、交换容量≥430Gbps，转发性能≥85Mpps 2、千兆电口≥48个，千兆光口≥4个 3、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3 |  | 1 |  | 台 |  |
| 4 | 24口交换机 | 1、交换容量≥335Gbps，转发性能≥50Mpps 2、千兆电口≥24个，千兆光口≥4个 3、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3 |  | 1 |  | 台 |  |
| 5 | UPS1 | 1000VA/h延时15分钟在线式。输入电压165vac-280vac及频率45-65HZ，输出电压220v及频率50/60HZ，开机后自动充电，输出插座标准国标或多功能插座。 |  | 1 |  | 台 |  |
| 6 | 多媒体教学软件（60点位） | 1、共享白板：系统支持导入图片、word、ppt、excel、pdf、txt文档创建白板内容，将白板内容共享给学生，教师可以选择某个学生控制老师的白板内容实现共同交互答题。教师也可以允许学生个人绘画模式在老师导入的素材白板内容基础上独立完成学习任务，教师可以监看所有学生的完成情况，同时可以把指定学生绘画的白板内容分享给其他同学欣赏。（厂家提供功能截图并加盖公章） 2、全面支持Windows系列操作系统。（厂家提供功能截图并加盖公章） 3、系统支持多种加密方式：加密狗加密、在线序列号加密、离线文件加密、自定义短码激活、mac地址预置激活、服务器认证多种方便的激活方式。 4、多教室同时授课时系统登录支持多频道切换登录方式和学生端选择在线的任意老师端进入授课方式。 5、答题卡考试：系统支持导入word、ppt、excel、pdf、图片、txt等多种格式试卷导入考试内容共享给学生，直接生成答题卡用于学生作答，包含多种不同的题型：多选题，判断题，填空题，问答题、拍照题和手写题等。教师可运行独立的答题卡编辑器编辑和多种题型的答题卡以供上课时考试需要，考试过程中无须提交试卷教师即可实时监看学生答题情况和答题结果。 6、抢答和竞答：组织全体或分组的快速抢答问题，有抢答口述回复、抢答文字回复、抢答屏幕转播回复三种方式，抢答对错后老师可以选择五角星+数字的方式给予学生相应奖励结果，并可根据题目的难易程度给出不同的分值，竞赛支持同一小组内排名。 7、教师机程序重启时，仍能记忆禁止举手、禁止发消息、上网限制、U盘限制、程序限制等老师的设置。 8、网络快照：教师可以在监控学生的时候，对学生画面拍快照，保存学生画面的截图。 9、学生限制：可对学生机设置上网策略、应用程序策略、USB口、网络打印机和光驱使用策略，并支持对不同学生设置单独策略，上网限制支持多浏览器，IE、Chrome、QQ、Firefox、360等都可以限制。 10、签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比，支持csv 格式的导出。 11、分组讨论：提供按照主题或者试题进行自主选择性进入讨论组讨论问题，讨论过程中学生可导入文档、图片素材进行资源共享，也可以通过画笔手写、画图、打字、表情等模式进行互动，讨论全程老师可以进入不同分组进行查阅或协助分析。 12、图标监看：班级模型中可以显示学生机桌面的缩图。以定期更新，更新的快慢可由教师机程序定制，缩图显示大小也可自由设定。 13、另具备屏幕广播、学生演示、网络影院、视频直播、屏幕录制、语音广播、语音对讲、电子点名、远程开关机、远程命令、屏幕监看、远程设置、远程登录、登录windows前接受广播、请求帮助、举手、发言、自动锁屏、防杀进程、黑屏肃静等功能。 |  | 1 |  | 套 |  |
| 7 | 耳麦 | 1、头戴式立体声耳机麦克风； 2、线长>1.8m； 3、防尘性能IP4X； 4、3.5毫米音频接口； 5、有线控功能； |  | 51 |  | 台 |  |
| 8 | 学生桌椅 | 学生桌：尺寸：600*550/25*750mm。桌面采用25mm三聚氰胺环保板材，前沿防火板圆边，其他采用18mm三聚氢胺环保板材；封边：采用PVC高温机封边，其材色和纹理与饰面材料相协调，过度自然；结构：三合一优质标准五金件；合理人性化主机空间，内置专用过线槽板，强弱电分离线位孔。有线缆防护挡板。 学生椅：椅面座靠采用优质仿布艺饰面，内板多层热压板，内胆薄型回弹海绵；支架采用国标钢为基材，选用1.2mm壁厚直径22mm圆管一体式弯曲形成，防锈处理，焊接工艺连接，表层电镀处理。防摩擦底脚，标准五金件。 |  | 50 |  | 套 |  |
| 9 | 教师桌椅 | 1、规格：1400*700*750（mm） 2、材质及要求： （1）面材：采用大于等于0.8mm厚木色防火板双贴面，厚度27mm以上，2mm同色PVC封边。 （2）基材：采用E0级刨花板（备注：GB/T39600-2021），含水率低于10％，经过防潮、防虫、防腐处理。游离甲醛释放量≤0.05mg/m³,密度≥760kg/m3。提供有效期内的省级或以上的检测报告； （3）背板为1.0mm厚冲孔钢背板,静电粉末喷涂。 （4）每套含钢抽推柜，材质同桌架。 （5）桌架：采用壁厚2.0mm厚工字型钢腿静电粉末喷涂。 2、教师椅： （1）规格：550*580*870（mm） （2）符合人体工程学原理,采用一级环保麻绒网布面料；海绵采用高回弹一次成型PU泡棉，座面密度≥35KG/m3,背密度≥30KG/m3,回弹力90%，涂防老化变形保护膜；背网采用网布，具有透气性强、弹力强特点；背框采用PA尼龙料塑胶模出，环保，不易脆裂，使整个椅背透气、舒适，安全可靠，采用前置式同步倾仰机构。 （3）气压棒：升降自如。可承受250KG压力，提供有效期内的省级或以上的检测报告。 （4）五星脚：采用工程尼龙五星脚，尼龙脚轮,防倾倒地脚。 |  | 1 |  | 套 |  |
| 10 | 机柜 | 加深机柜600*1000*2000mm,机柜钢板厚度1.2毫米冷轧钢板，竖粱厚度2.0MM，中间三个隔板，喷塑处理，金属网纹门，配置一个8口PDU电源 |  | 1 |  | 台 |  |
| 11 | 隔音防盗门 | 防盗安全门材质采用钢板，锁具是机械防盗锁，多方位多锁点；门框、门扇构件表面应平整光洁，无明显凹痕和机械损伤 |  | 2 |  | 扇 |  |
| 12 | 网线 | 六类非屏蔽双绞线，国标 |  | 7 |  | 箱 |  |
| 13 | 空调 | 定频/变频:变频;能效等级:一级;制冷剂:环保冷媒（R32）;制热量（W):8500以上;制冷类型:冷暖;匹数(P):3匹;产品类型:家用;制冷量（W）:6000以上;必要条件：教室没有安装空调条件，外机安装在地面或楼顶。报价包含外机安装基础、护栏、加长所需管道等必要材料。 |  | 2 |  | 台 |  |
| 14 | 线材辅料 | 包含电源线、配线架、理线器、插线板、金属桥架、水晶头、PVC管线、扎带、绝缘胶带等等 |  | 1 |  | 项 |  |
| 15 | 静电地板 | 600*600*40mm防静电耐磨瓷砖 |  | 1 |  | 项 |  |
| 16 | 技术服务费 | 设备安装以及调试 |  | 51 |  | 点 |  |
| 云机房模式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 云服务主机与CPU授权 | 1、CPU≥8核心16线程，主频≥3.0Ghz 2、内存插槽≥4个，实配内存容量≥32G 3、提供1块480G 固态硬盘+2块 240G M.2 SSD，≥2块3.5寸 4TB 7200转 硬盘 4、为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥200000小时，针对此功能提供第三方权威测试报告复印件，测试报告需具备CNAS或CMA标识，并提供官方查询链接和截图。 5、为保证云桌面的使用体验，要求三节点集群模式下4KB块大小全随机100%读IOPS>170万。提供具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明关于性能测试报告证明。 | 1 |  | 台 |  |  |
| 2 | 教师机 | 1、处理器性能不低于Intel第十代i3四核八线程处理器（处理器主频≥3.6GHz）；内存容量≥8GB，显卡性能不低于Intel UHD 630；本地存储≥256 GB SSD 2、USB接口≥8个（其中USB 3.0接口≥4个），千兆网口≥1个，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个，音频输入输出接口≥1对，且支持4段式耳机音频输入及输出 3、所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥300000小时。 4、提供有线鼠标键盘 5、为满足基本教学的使用需求，要求镜像模版可以使用多种类型的操作系统，至少包括：win7 、win 10、win server 2008、win server 2012、Redhat、Ubuntu、UOS、Kylin 6、为保证重要镜像的安全性，支持教学镜像对学生隐藏或可见 7、要求可以通过LDAP协议对接学校的统一身份平台，让用户也可以使用统一身份平台的用户信息，无需重新创建一个全新的用户体系 8、配置23英寸液晶显示器，分辨率≥1920×1080，HDMI接口≥1个 | 1 |  | 台 |  |  |
| 5 | 学生机 | 1、配置CPU性能不低于intel 全新jasper lake 4核2.0GHz；内存容量≥4GB DDR4；本地存储≥128 GB SSD 2、终端主体尺寸 ≤ 147mm（宽）×147mm（深）×32.5mm（高） 3、所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥300000小时 4、支持管理员通过服务器集群的web管理平台唤醒远程不同网段的终端，中间无需使用跳板机转发 6、提供和市面主流语音听说市场厂家互测认证报告复印件 7、配置21.5英寸液晶显示器，分辨率≥1920×1080，HDMI接口≥1个 8.有线鼠标键盘 | 50 |  | 台 |  |  |
| 9 | 教学管理软件 | 1、支持通过教学管理软件一键开启所有云终端，终端启动后进入对应的课程镜像桌面。 2、在教师机可以实现屏幕广播；学生可以调整老师广播屏幕大小；老师可以选择是否广播声音给学生； 3、支持老师对选中文件的分发和回收；支持老师对文件分发学生范围设置，支持老师根据姓名、小组、班级、年级或全员进行分发；支持考试对单独文件或文件夹形式分发；支持老师设置文件回收截至时间；支持老师设置回收后的文件存储位置；支持学生一键文件提交。 4、教学管理软件远程终端编号功能，并与云桌面编号一一对应。 5、支持老师在线打开学生作业；支持txt、图片等学生作业格式。在线查看学生作业后，可以在个人空间中打分 | 1 |  | 套 |  |  |
| 10 | 24口交换机 | 1、交换容量≥335Gbps，转发性能≥50Mpps 2、千兆电口≥24个，千兆光口≥4个 3、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3 | 1 |  | 台 |  |  |
| 11 | 48口交换机 | 1、交换容量≥430Gbps，转发性能≥85Mpps 2、千兆电口≥48个，千兆光口≥4个 3、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3 | 1 |  | 台 |  |  |
| 12 | UPS | 1000VA/h延时15分钟在线式。输入电压165vac-280vac及频率45-65HZ，输出电压220v及频率50/60HZ，开机后自动充电，输出插座标准国标或多功能插座。 | 1 |  | 台 |  |  |
| 13 | 耳麦 | 1、头戴式立体声耳机麦克风；线长>1.8m； 2、防尘性能IP4X； 3、3.5毫米音频接口； 4、有线控功能 | 51 |  | 个 |  |  |
| 14 | 学生桌椅 | 学生桌：尺寸：600*550/25*750mm。桌面采用25mm三聚氰胺环保板材，前沿防火板圆边，其他采用18mm三聚氢胺环保板材；封边：采用PVC高温机封边，其材色和纹理与饰面材料相协调，过度自然；结构：三合一优质标准五金件；合理人性化主机空间，内置专用过线槽板，强弱电分离线位孔。有线缆防护挡板。 学生椅：椅面座靠采用优质仿布艺饰面，内板多层热压板，内胆薄型回弹海绵；支架采用国标钢为基材，选用1.2mm壁厚直径22mm圆管一体式弯曲形成，防锈处理，焊接工艺连接，表层电镀处理。防摩擦底脚，标准五金件。。 | 50 |  | 套 |  |  |
| 15 | 教师桌椅 | 1、规格：1400*700*750（mm） 2、材质及要求： （1）面材：采用大于等于0.8mm厚木色防火板双贴面，厚度27mm以上，2mm同色PVC封边。 （2）基材：采用E0级刨花板（备注：GB/T39600-2021），含水率低于10％，经过防潮、防虫、防腐处理。游离甲醛释放量≤0.05mg/m³,密度≥760kg/m3。提供有效期内的省级或以上的检测报告； （3）背板为1.0mm厚冲孔钢背板,静电粉末喷涂。 （4）每套含钢抽推柜，材质同桌架。 （5）桌架：采用壁厚2.0mm厚工字型钢腿静电粉末喷涂。 2、教师椅： （1）规格：550*580*870（mm） （2）符合人体工程学原理,采用一级环保麻绒网布面料；海绵采用高回弹一次成型PU泡棉，座面密度≥35KG/m3,背密度≥30KG/m3,回弹力90%，涂防老化变形保护膜；背网采用网布，具有透气性强、弹力强特点；背框采用PA尼龙料塑胶模出，环保，不易脆裂，使整个椅背透气、舒适，安全可靠，采用前置式同步倾仰机构。 （3）气压棒：升降自如。可承受250KG压力，提供有效期内的省级或以上的检测报告。 （4）五星脚：采用工程尼龙五星脚，尼龙脚轮,防倾倒地脚。 | 1 |  | 套 |  |  |
| 16 | 机柜 | 加深机柜600*1000*2000mm,机柜钢板厚度1.2毫米冷轧钢板，竖粱厚度2.0MM，中间三个隔板，喷塑处理，金属网纹门，配置一个8口PDU电源 | 1 |  | 个 |  |  |
| 17 | 隔音防盗门 | 防盗安全门材质采用钢板，锁具是机械防盗锁，多方位多锁点；门框、门扇构件表面应平整光洁，无明显凹痕和机械损伤 | 2 |  | 个 |  |  |
| 19 | 网线 | 六类非屏蔽双绞线，国标 | 7 |  | 箱 |  |  |
| 20 | 线材辅料 | 包含电源线、配线架、理线器、插线板、金属桥架、水晶头、PVC管线、扎带、绝缘胶带等等 | 1 |  | 项 |  |  |
| 21 | 静电地板 | 600*600*40mm防静电耐磨瓷砖 | 1 |  | 项 |  |  |
| 22 | 技术服务费 | 设备安装以及调试 | 51 |  | 点 |  |  |

第五包：图书借阅系统

| 智慧图书借阅管理系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备材料名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 图片 |
| 1 | 图书馆管理系统 | - ★系统后端服务器采用Linux操作系统，CENTOS 7版本或以上版本。 2) ★系统后端数据库采用MY SQL 5.7或以上版本，轻松管理千万级图书。 3)系统采用总分馆管理模式，支持单机、局域网、城域网或者云部署，能够适应不同的用户需求和网络环境。 4)系统支持根据总分馆的具体情况进行流通参数的设定，至少包括： a.读者类型b.可借阅天数c.可借阅册数d.超期罚款金额e.亏损罚款金额f.丢失罚款金额 g.可续借次数 5)支持总分馆模式下的图书集中采购，图书采购计划与通知由总馆采编部门通过系统统一分发 6)各分馆填报的图书采购计划通过分馆内部审批流程之后，能自动在总馆管理端汇总审核，并结合政府采购中标情况生成各供应商的中标图书明细。 7)各分馆也可以进行自主智能采访，支持分馆进行特色书单设定，并能够对书单进行各种增删改查等管理操作。 8)各分馆可以自主进行订书单管理，能结合当前图书馆馆藏图书品种进行订书单明细查重，并结合查重结果修改订书明细 9)各分馆可以针对订书单和当前馆藏图书进行图书类别占比分析，指导图书馆更加科学的进行图书采访工作。 10)各分馆可以根据指定的不适宜书单进行不适宜图书筛查，生成当前馆藏图书中不适宜图书目录。 11)图书典藏功能支持图书馆藏地转移、图书架位号转移操作，灵活配置典藏数据。 12)图书典藏功能支持图书下架和图书剔旧，并能生成下架和剔旧目录，供管理员使用。 13)各分馆图书报废申请经分馆内部审核通过后系统自动上报到总馆管理员，通过审核系统自动为分馆馆藏图书进行核减。 14)总馆可以进行各分馆之间的图书调拨，形成总馆一盘棋，提高图书借阅率，系统自动为各分馆进行馆藏图书的增加或核减。 15)根据国家图书馆分类与编目规范，能够对馆藏图书进行编目，支持网络联机编目和脱网编目，系统每年免费提供至少100万种国家图书馆图书MARC数据更新，方便管理员进行图书编目管理。 16)系统编目具备多种索书号生成模式，支持分类号\种次号\著者号\流水号\年代号\部次号多种组合生成书标。 17)具备完善的读者管理功能，可以自动生成条码借书证，能和单位一卡通进行无缝衔接，数据共享，支持第三方定制与智慧校园数据接口。 18)系统支持读者人脸在线录入，也支持批量导入读者照片识别录入，采用智能算法，人脸识别准确率99.9%以上。 19)系统具有各种完善的图书流通模式，借阅、归还、续借、损毁和丢失等管理功能界面友好，操作便捷。 20)系统具有读者进入阅览室登记功能，为各分馆开展特色读书活动并进行系统科学评价提供第一手统计数据。 21)系统具有期刊征订功能，支持管理员从国家图书馆数据库中查询、检索并管理本馆期刊征订目录。 22)系统能根据上年期刊征订数据进行单独或批量期刊续订，降低管理员征订工作强度。 23)系统可根据期刊的出版周期和征订频率自动生成记到信息，支持使用条码或者RFID标签管理期刊。 24)系统支持合刊和增刊管理，能根据用户需要进行期刊合订，支持使用条码或者RFID标签管理期刊合订本。 25)系统具备规范的期刊流通管理功能，支持期刊或者合订本外借、归还、续借、损毁、丢失等常规管理工作。 26)总馆主管领导和部门可以实时查询下属各分馆馆藏图书分类数据，生成并输出全体分馆或者指定部分分馆排行表。 27)总馆主管领导和部门可以实时查询下属各分馆图书借阅数据，包括但不仅限于：任选一时间段，有多少人借阅了图书，借阅人次数，借阅图书册数等，生成并输出下属各分馆排行表。 28)支持总馆所属各分馆馆藏图书的通借通还，能够实现A分馆注册读者可以在B分馆借书，到C分馆归还。 29)分馆管理员能够查询到外借到其他分馆注册读者的图书的位置状态，包括：本馆所有非本馆读者外借，本馆非本馆读者外借已还，本馆非本馆读者外借在借，外馆在本馆已还图书。 30)支持图书通借通还的物流管理，能够生成由三方（外借分馆图书管理老师、归还地分馆图书管理老师以及物流员）签字的物流交接单。 31)图书物流员由总馆系统管理员进行授权后，对外借到外馆并已经归还到本馆的图书进行快速的归位上架。 32)总分馆管理员能够通过网络对网络内所有联网智能书柜中的图书信息和借阅信息进行查询，从而帮助管理员科学准确的更新图书，提高图书借阅率。 33)总分馆管理员能够通过网络对系统内所有联网使用的每台自助办证机中办理的业务明细进行查询，包括：读者卡绑定、读者新办证、读者补证、读者注销等用户明细，比如：卡号、单位、姓名、办证类型、时间等。 34)总分馆管理员能够对总分馆所有联网使用的每台智能上架系统小车任意设置图书归还上架时运行的路线轨迹，从而提高图书上架工作准确度和工作效率。 35)系统能够和《馆情展示系统》进行数据交互共享，分馆管理员能够查询和管理因读者未正确办理图书借阅手续出馆从而弹窗报警的详细数据（包括但不限于： 图书馆分馆ID号、报警门禁ID号、图书ID号、图书电子标签码、图书名称、报警时间和报警现场照片等），帮助管理员进行科学有效管理。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 馆员工作站系统 | 1、符合国家ISO15693标准； 2、工作频率：13.56MHz； 3、RFID读取距离: 确保150mm及 200mm范围以内为有效阅读区域； 4、防冲突机制：≥30个标签/秒； 6、调频方式：可软件设置； 7、射频输出：可调； | 1 | 套 |  |
| 3 | RFID借还书系统（含自助借还一体机） | 一、软件功能简述： 1）自助借还系统配合自动借还书机使用，允许读者在没有图书馆管理员的帮助下，自助完成借还书过程。自助借还书机的触摸屏会通过交互式的示范（动画或者声音）来引导读者完成借还书过程，自动处理借还手续。 2）如果读者的读者证中出现问题或所借书籍存在异议的话，自助借书机会提示相关信息，系统会告诉读者在借书过程中哪个环节出现了问题。 3）读者自助操作的实时记录日志功能。 4）自动办理借/还书手续，加密或解除图书报警。 5）设备在空闲时可自动播放使用帮助视频或其它设置内容。 6）系统提供准确的工作统计，如交易数量、交易类型、成功与否的交易统计等。 7）配备触摸屏显示屏，具有图形化的友好操作界面。 8）支持读者借书证与读者指纹进行绑定，使用读者指纹能够进行图书借阅与归还。 9）支持读者借书证与读者人脸进行绑定，读者使用人脸识别功能能够进行图书借阅与归还。 二、自助借还机产品功能描述： 1）符合国家ISO15693标准，阅读范围半径：300 mm及300mm范围以内的有效阅读区域。 2）防冲突性：一次可有效识读10个RFID标签（图书厚度为25mm）。 3）该设备可以对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通文献进行借出、归还操作。 4）工作频率：13.56MHz 须符合相关行业标准，如ISO15693、ISO18000-3标准等。 5）借还机台面高度符合12岁以上读者，650mm≤台面离地高度≤850mm。 6）自助借还机具有人脸识别以及指纹采集设备。 7）工控主机：CPU I5、内存不小于4G、固态硬盘不小于64G。 8）为避免对人体辐射伤害，特别是对孕妇、心脏起搏器佩戴者以及身体条件缺陷的读者造成伤害，须通过辐射安全测试。 9）在受静电放电抗扰度干扰时，不影响其读写性能或性能在暂时丧失或降低后，能自行恢复。 10）为保证设备的稳定性和环境适应性，要求整机设备需通过电磁兼容相关抗扰度试验和环境试验，检验项目包括射频电磁场辐射抗扰度，浪涌（冲击）抗扰度，高、低温工作试验（-30℃～75℃），高、低温贮存试验，贮存恒定湿热试验，工作恒定湿热试验，盐雾试验等。 11）整机需通过可靠性试验，平均无故障时间MTBF不低于10000小时。 12） 具有接地和连接保护措施。 13）具有电器绝缘保护措施。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 自助查询系统（含自助查询机） | 一、系统支持自动续传，保证查询速度。 二、系统具有图书馆概况，规章制度，系统推荐，系统推荐图书根据用户是否登陆将有不同的内容。 用户没有登陆推荐原则： 1）借阅量大的热门图书 2）新进馆的图书，所谓新书是近半年进馆的书。 3）馆长推荐的图书。 用户进行身份登录推荐原则： 1）该读者原来查询图书使用过关键字相近的图书 2）该读者曾经借过的图书类别相近的书 3）借阅量大的热门图书 4）新进馆的图书 5)馆长推荐的图书。 三、如果读者登录和不登录都可以查询图书馆藏书状态。要求“按图书名称查询”、“按图书类别查询”、“按图书作者查询”、“按出版社查询”、“按ISBN查询”同时支持模糊查询 和关键字开头查询。找到所要查询书籍后，点击可以显示此书的详细信息（条码、ISBN号、书名、作者、出版社、藏书地点、架位号、所属类别、索书号、是否可借）。 系统能够进行不断递进的多重条件搜索。 四、可以使用读者刷卡、指纹、人脸识别任意一种身份认证方式进行登录。 五、登录成功后不仅可以查询还可浏览自己的借阅、过期图书、借阅流水、预借、续借、读者荐购、催缺、系统推荐等信息。 六、查询图书的输入方式为：利用机器上键盘（使用系统软键盘）进行检索信息的输入。 七、具备隐蔽关闭功能，防止非管理员用户关闭查询系统。 八、系统具有定时开关机功能。 九、工控主机：CPU I5、内存不小于4G、固态硬盘不小于64G | 1 | 套 |  |
| 5 | 自动盘点系统（含盘点车） | 一、软件功能说明：针对馆藏图书所在的架位号进行库存盘点,并列出图书相关信息. 1、可以通过网络进行下载数据或以本地文件的形式进行下载。 2、该架位号应该存有哪些图书;现在存有哪些图书; 3、该架位号上存有哪些非本架图书。 4、该架位号上应有哪些图书借出但未归还。 5、该架位号上哪些图书是丢失损坏的。 6、该架位号上哪些图书是本架图书但未找到的。 7、哪些图书库存中未找到的等情况进行展示。 8、可以进行架位号的批量重置修改。 9、可以导出架位号文件。 10、可以导出有问题的盘点数据。 11、可以进行盘点统计。 12、盘点的结果可以进行网络上载。 上架：扫描单本图书,能快速定位该图书存放位置等相关信息。 二、系统特点描述： 对RFID标签非接触式的进行阅读，快速识别粘贴在文献上的RFID标签，快速识别粘贴在架位上的RFID架标及层标。 i.设备在找到目标图书，定位正确架位，并可以发出提示信息或在数据表内进行标注。 ii.工作频率：13.56MHz；合ISO15693标准、ISO18000-3标准； 手持图书点检仪通过蓝牙和平板电脑或者笔记本电脑相连，充电使用时间不少于4小时。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 无人图书馆管理系统（含书柜） | 一、工作频率：13.56MHz；2.符合ISO15693标准、ISO18000-3标准； 二、结构要求： 1)总体藏书容量：不低于120册图书； 2)每层具备独立控制的RFID读写控制器和RFID天线组，识别准确率>99.9%； 3)柜门独立控制的开关门组件开启式亚克力门板，要求静音及防夹手控制； 4)不小于10.1英寸屏、工控电脑（windows10系统）；嵌入式RFID读卡器， 5)设备结构必须牢固，采用全铝模或钣金结构加工而成。 6)考虑学生的使用，漂流柜高度不得低于1.5m。 三、软件功能描述 1) 采用RFID智能识别技术，操作简便，效率高，每次借还少于10秒，且支持同时取放多本图书。图书书脊侧透明可视，人工操作，用户体验感好； 2) 读者可以采用借书卡、指纹以及人脸识别任意一种借还模式进行读者身份的识别（需要软件相关截图并加盖生产厂商公章佐证）。 3) 读者随意手工开启柜门，读者归还或取出图书（支持同时一本或多本），系统即刻显示图书书名和条码号，并提示借还状态： 4) 读者手工关闭柜门，即可借还完成。 5) 支持图书推荐功能，根据该柜图书借阅量推荐给读者。 6) 支持图书续借功能，须具有选择性的，可选择任意一本借阅图书进行续借。 7) 登录支持“可循环上下架”功能，即读者归还的图书可以马上进行再流通（即外借），从而实现流通资料不通过工作人员可自行循环借还，以降低工作人员的物流工作量和成本； 8) 支持权限功能，管理员进入系统可以进行图书的更新上下架、图书盘点、系统推出功能。 9) 图书管理员可以通过馆员工作站查询校园内每个无人图书馆管理系统中借阅次数，能具体到每本书的借阅次数，从而帮助管理员更准确的更新图书，提高图书借阅率。 10)支持通借通还功能。支持一机借另一机还，一机借图书馆归还，图书馆借无人图书馆系统归还等，能够实现图书的大流通。 | 1 | 套 |  |
| 7 | RFID安全门 | 1)工作频率为13.56Mhz； 2)支持ISO15693和ISO18000-3标准； 3)通道宽度为90CM； 4)成红外计数功能； 5)支持两种防盗模式：应用类型识别（AFI）和商品电子防盗系统（EAS）； 6)集成三维全向感应技术； 7)具备多种通信接口：RS232、以太网； 8)内置声光报警提示功能，音量可调节，可通过摇控器操作。 9)为避免对人体辐射伤害，特别是对孕妇、心脏起搏器佩戴者以及身体条件缺陷的读者造成伤害，须通过辐射安全检测。 10）在受静电放电抗扰度干扰时，不影响其读写性能或性能在暂时丧失或降低后，能自行恢复。 11）为保证设备的稳定性和环境适应性，要求整机设备需通过电磁兼容相关抗扰度试验和环境试验，检验项目包括射频电磁场辐射抗扰度，浪涌（冲击）抗扰度，高、低温工作试验（-30℃～75℃），高、低温贮存试验，贮存恒定湿热试验，工作恒定湿热试验，盐雾试验等。 12）整机需通过可靠性试验，平均无故障时间MTBF不低于10000小时。 13)具有接地和连接保护措施。 14）具有电器绝缘保护措施。 | 2 | 片 |  |
| 8 | RFID电子标签 | 功能要求： 1、标签为无源标签，符合相关行业ISO15693和ISO18000-3标准，具有良好的互换性与兼容性。 2、标签中有存储器，存储在其中的信息可重复读写。 3、标签可以非接触式的读取和写入。 4、标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签的同时可靠识别。 5、提供密码保护，防止存储在其中的信息资料被非法改写。 6、具有不可改写的64位唯一序列号（UID）。 7、图书标签采用AFI +EAS 位作为防盗的安全标志方法。 8、标签可以规避防盗磁条对图书标签性能的影响；粘贴后不易撕毁脱落，采用中性粘胶，对图书及其它介质黏贴表面无损害，所用胶水在规定环境温度范围内的高温下不可出现溢流现象。 技术要求： 1、工作频率：高频13.56MHZ，尺寸：48mm*48mm，标签粘贴隐蔽； 2、标签为线性标签，标签内用户数据区容量应不小于512位(bits) 3、有效识读距离：符合自助借还、书架、安全门等设备读取要求； 4、防冲突性：允许工作区间内多个标签的可靠识读； 5、操作温度/湿度：-40～70℃/20%～90%RH；储存温度/湿度：-20～50℃/20%～90%RH (无冷凝）；建议存储温度：20～30℃/50%RH 。 6、防静电（ESD）性能：2000V 7、有效使用寿命：≥10年，内存可擦写10万次以上，数据保存10年。RFID智能标签是一种带有天线、存储器的产品，可在其中的存储晶片中多次写入及读取文献的基本信息，可以粘贴在图书的封底内页。 | 12000 | 个 |  |
| 9 | 借书证 | 1)高频13.56MHZ 2)符合ISO1443标准； | 2000 | 张 |  |
| 10 | 层架标签 | RFID图书层架标签，是为智能图书馆系统中的图书RFID标签识别模块，通过图书标签、图书层架及相应的读写器模块，可读取图书标签信息，包括图书名称、图书编号、图书类型及借阅情况等，可作为系统分拣依据，方便书籍管理。图书层架标签一般粘贴在图书货架上，可统一管理同一货架上的图书情况，通过滴胶处理，美观大方，并且加入了吸波材料，可避免金属货架对标签的影响。 | 1000 | 个 |  |
| 11 | 升降式还书箱 | 1.图书容量：约150 册； 2.材质工艺：电泳型材+铝板材+纤维板+喷涂丝印； 3.书箱原理：根据书箱内图书的重量来实现自动升降； 4.静音轮：前两万向耐磨静音轮。后两万向带刹车耐磨静音轮，方便载 重时推动转向； 5.特点：承载板自由升级，无负载离地面≥ 680mm，满负载离地面≥230mm，侧面外封板采用高强度铝合金材料，耐瞬时强度高，有抗变形能力。 | 1 | 台 |  |
| 12 | 图书加工 | 对图书进行编目加工、标签转换、录入系统、分类上架等。 1、图书分类（按照中图法22大类进行分类） 2、粘贴图书条码（每书一号，不允许重复）。 3、粘贴磁条或RFID电子标签（防止读者在不通过正常流通手续，将书带出图书馆，造成图书丢失）。 4、图书典藏，按照图书馆的要求不同的图书，典藏到不同的书库。 5、粘贴书标（将在图书馆管理软件中根据分类生成的索书号打印出来，粘贴到图书相应位置）。 6、粘贴书标外保护膜：主要对书标起到保护作用，以免时间久了书标自然脱落或磨损。 7、分类上架：根据书标粘贴的相应类号，进行分类上架，以便于读者方便快捷查找图书。 8、对外开放，借还流通。 | 12000 | 本 |  |

# 注：

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

# 加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书扫描件，否则不予认定。未加注“■”号的产品均不属于节能产品政府采购强制采购的产品。如供应商对此有异议，请按照招标文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面形式向采购人提出质疑，否则视为认同招标文件中关于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。