项目需求书（货物-台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库）

采购需求中涉及以上财政部、工信部印发采购需求标准的产品时，采购人可以选择两种方式提出采购需求：

一、按《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库[2023]29号）、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库[2023]30号）《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库[2023]31号）《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库[2023]32号）《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库[2023]33号）《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库[2023]34号）《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库[2023]35号），使用我中心官网“下载中心”提供的Excel需求模板逐条提出采购需求。

二、按以下方式提供采购需求

| 序号 | 采购标的 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据中心级算力服务器 | ★1.1CPU通过安全可靠测评 / 接受CPU通过安全可靠测评的产品，也接受CPU未通过安全可靠测评的产品； ★1.2单颗CPU核心数≥64 ★1.3 CPU主频≥3.0GHz 1.4 CPU：配置≥2颗C86处理器，支持超线程，每颗CPU三级缓存不低于256MB，支持SM3/SM4国密指令。 1.5 内存：配置不低于768GB DDR5 RDIMM内存。 1.6 硬盘：配置不少于2块480G SSD，不少于4块3.84T nvmeSSD，支持 不低于12个 2.5/3.5 寸盘位 +8个 2.5寸盘位。板载支持2个SATA M.2。 1.7 RAID卡：搭配国产HBA卡，最大可支持8块HDD/SSD+2块M.2 SSD，支持M.2组RAID，支持M.2热插拔，持RAID 0/1/10。 1.8 PCIe扩展：最大支持不少于8个PCIe 5.0 x16插槽。 1.9 单台配置为8张国产高性能GPGPU加速卡，单卡单芯片架构；GPU互联：OAM模组；支持FP64、FP32、TF32、BF16、FP16、FP8、INT8等主流AI精度，单卡FP64算力≥22TFLOPS，FP32算力≥44TFLOPS，TF32算力≥177TFLOPS，单卡BF16算力≥354TFLOPS，单卡FP8算力≥708TOPS，单卡显存≥144GB；卡间高速互联带宽≥448GB/S，显存带宽≥2.4TB/s；支持主流AI、AI4Science和Science计算工具，包括Pytorch、Tensorflow、JAX、Paddle、Oneflow等AI框架和三方套件。 1.10网卡：配置建议1块双口10G光纤网卡（含模块），配置建议1个单端口 400G 网卡要求原生支持 Credit 信用式流量控制机制。 1.11电源：配置冗余电源，支持3+3冗余和1+1冗余。 ★1.12其余参数应满足《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库[2023]33号）中的全部标注“*”规定。 | 台 | 1 |
| 2 | 开发及应用级算力服务器 | ★2.1CPU通过安全可靠测评 / 接受CPU通过安全可靠测评的产品，也接受CPU未通过安全可靠测评的产品； ★2.2单颗CPU核心数≥64 ★2.3 CPU主频≥3.0GHz 2.4 CPU：配置不少于2颗C86处理器，支持超线程，每颗CPU三级缓存不低于256MB，支持SM3/SM4国密指令。 2.5内存：配置不少于256GB DDR5 RDIMM内存。 2.6硬盘：配置不少于2块4800G SSD，不少于2块8T HDD，前置支持不低于24个3.5寸或2.5寸热插拔硬盘，可支持SAS/SATA/NVMe SSD混插。板载支持2个SATA M.2。 2.7 RAID卡：搭配国产HBA卡，最大可支持8块HDD/SSD+2块M.2 SSD，支持M.2组RAID，支持M.2热插拔，持RAID 0/1/10。 2.8 PCIe扩展：最大支持12个PCIe 5.0 x16插槽。 2.9 GPU：单台配置≥2张国产高性能GPGPU加速卡，单卡单芯片架构；支持FP64、FP32、TF32、BF16、FP16、INT8等主流AI精度，单卡FP64算力≥21TFLOPS，FP32算力≥42TFLOPS，TF32算力≥170TFLOPS，单卡BF16算力≥340TFLOPS，单卡INT8算力≥680TOPS，单卡显存≥64GB；显存带宽≥1.8TB/s；支持主流AI、AI4Science和Science计算工具，包括Pytorch、Tensorflow、JAX、Paddle、Oneflow等AI框架和三方套件。 2.10 网卡：配置建议1块双口10G光纤网卡（含模块） 2.11电源：配置4个冗余电源。 ★2.12其余参数应满足《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库[2023]33号）中的全部标注“*”规定。 | 台 | 1 |
| 3 | 算力控制系统 | 3.1对话服务交互：支持多轮对话，提供会话记录管理能力；支持对话重新生成、复制、删除等能力。支持上传附件。 3.2模型接入：预置deepseek等多种开源模型，支持用户通过API Key和Base URL的形式接入其他自定义模型 3.3知识库管理：提供个人知识库管理功能，支持解析Word、PPT、Excel、PDF、图片、网页等文件形式，用户可自定义解析模型、OCR模型、解析方法、文档语言等参数。解析过程实时展示进度。 3.4数据管理：支持在线查看指定文件内容。可配置文件的启用状态，并提供知识库文件增删改查能力。 3.5知识库检索：支持按照关键字在一个或多个知识库搜索信息，展示相关内容以及来源文件。支持自定义嵌入模型。 3.6智能体构建：支持基于拖拽式编程方式构建个人智能体，提供检索、生成回答、对话、问题分类、静态消息、搜索等多种工作流组件，支持可视化配置各模块具体参数。 3.7智能体使用：提供在线的对话式智能体试用能力，用户可获取智能体web端访问链接，或直接基于外链进行使用 | 套 | 1 |