二、技术要求

★（一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

（二）采购清单

注：

加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书扫描件，否则不予认定。未加注“■”号的产品均不属于节能产品政府采购强制采购的产品。如供应商对此有异议，请按照招标文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面形式向采购人提出质疑，否则视为认同招标文件中关于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机机场 | 2套 | 1.无人机机场配置清单 1.1.多旋翼无人机：四旋翼，数量≥1。 1.2.机场：数量≥1。 1.3.无人机挂载可见光吊舱数：≥1个。 1.4.无人机挂载红外吊舱：≥1个。 1.5.无人机电池：≥4块。 2.多旋翼无人机参数 2.1.轴距：≤530mm。 2.2.机身重量（含电池、桨叶）：≤2000g。 2.3.最大飞行时长：≥45min。 2.4.最大飞行半径：≥7km。 2.5.工作环境温度范围：≥-25 ℃~50℃。 2.6.抗电磁干扰等级A级。 2.7.最大可承受风速：≥10m/s。 2.8.最大飞行海拔高度：≥5000m。 2.9.飞行器具备RTK 位置精度，无人机RTK位置精度（水平方向）优于1cm+1ppm；无人机RTK位置精度（垂直方向）优于1.5cm+1ppm。 2.10.自主避障：具有自主避障功能。 2.11.无人机能源补给模块：采用充电模块或通过自动更换电池的方式实现快速补能。 2.12.实时图传质量：≥720p@30fps。 3、机场参数 3.1.尺寸（长×宽×高）：≤1m×1m×1.5m。 3.2.机场重量：≤170kg。 3.3.防护等级：≥IP54。 3.4.UPS：≥4h。 3.5.工作温度范围：≥-25℃～65℃。 3.6.温湿度控制：机场内部温度宜应控制在0℃～35℃内，相对湿度控制在45%~60%。 3.7.无人机能源管理终端：具有无人机智能供电柜，支持自动补能，可采用充电或换电方式。 3.8.通讯系统： 3.8.1.通讯传输链路应支持4G/5G全频段，控制距离和图传距离应无限制。 3.8.2.通讯传输链路应支持微波图传通讯，控制距离和图传距离应≥15km。 3.8.3.通讯传输链路应支持双链路互为备份和双链路无感自动切换功能。 3.9.定位方式：支持北斗定位。 3.10.气象监测：气象监测装置应至少包含风速、环境温湿度、降雨参数监测。 3.11.抗电磁干扰等级：A级。 3.12.集群化作业：系统支持多机同步作业、蛙跳、对飞等集群化作业。 4.多旋翼无人机挂载可见光吊舱参数 4.1.尺寸：≤100mm×100mm×100mm。 4.2.重量：≤190g。 4.3.图像存储格式：JPEG或PNG。 4.4.视频实时分辨率：≥1920×1080 @25fps。 4.5.图像分辨率：≥2000万像素。 4.6.可见光相机数字变焦：≥30倍。 4.7.支持存储卡类型：支持≥128GB存储卡。 4.8.云台角度抖动量：≤±0.01°。 4.9.云台可控转动范围： 优于俯仰-90°至+30°。 5.多旋翼无人机挂载红外吊舱参数 5.1.尺寸：≤100mm×100mm×100mm。 5.2.重量：≤190g。 5.3.热成像相机成像像素：≥640×480。 5.4.测温范围：-20℃ ~ +150℃。 5.5.测温精度：≤±2℃或±2%量程。 5.6.云台角度抖动量：≤±0.01°。 5.7.云台可控转动范围： 优于俯仰-90°至+30°。 6.按用户需求进行安装部署。 7.提供平台或其他方式对此机场实现使用管理。 |
| 2 | 5G布控球 | 1套 | 1.整体结构：一体化结构设计，集成高清云台摄像机、无线编码器、大容量电池、卫星定位、激光灯等模块，具有手提把手设计； 2.兼容性要求：可接入总队图像综合管理平台，图像可被管理平台调取，并支持双向语音对讲； 3.支持GB/T28181-2022国标协议； 4.编码协议：支持H.264、H.265，支持G711、G722.1； 5.视频码流：支持1080P、720P、D1、VGA、CIF，帧率1-60帧可调，码率384kbps-6Mbps可调； 6.摄像机机芯：高清机芯有效像素≥200万，CMOS≥1/2.8″；光学变倍≥30倍，数字变倍≥12倍； 7.最低照度：彩色≤0.001lx（F1.6，AGC on，1/30s），黑白≤0.0001lx（F1.6，AGC on，1/3s）； 8.支持镜头除雾功能； 9.摄像机功能：自动聚焦、自动白平衡、数字宽动态等功能； 10.夜视功能：激光或红外夜视距离≥150m； 11.摄像机云台：水平旋转范围360°，垂直旋转范围-30°~90°； 12.网络模块：支持4G/5G网络模块（移动/联通/电信）； 13.网络接口：1×4G全网通，1×5G全网通，1×WIFI，1×10/100M以太网口（航空插头转出）； 14.其他接口：2×SIM卡插槽，2×TF卡插槽；内置蓝牙，支持蓝牙对讲，支持蓝牙锁定一个布控球； 15.卫星定位：内置北斗定位模块，可显示经纬度信息； 16.录像存储：支持双TF卡存储，单卡容量≥512G，支持本地抓拍和录像存储至TF卡中。支持TF卡热插拔； 17.状态显示：内置OLCD屏显示当前运行状态，显示4G/5G及信号强度、WIFI、有线、蓝牙、定位状态、对讲状态、TF卡、电池电量、视频编码格式、平台连接状态；OSD可调取显示，设备名称、时间、定位、蓝牙、网络、电量字符叠加； 18.供电电源：内置锂电池，工作续航时间≥8h； 19.安装部署：磁力吸盘，支架支持壁装、吊装、杆装； 20.防护等级：≥IP67； 21.尺寸：≤170mm（直径）×290mm（高度）； 22.工作温度：-35℃~+60℃； 23.重量：≤5.5kg； 24.配件包含：安全箱×1，接口线×1，三脚架固定圆盘×1，蓝牙耳机×1，有线手咪×1，车载充电器×1，天线×1。 |
| 3 | 便携单兵 | 5套 | 1.图传设备CPU核心数≥8核，内存≥4G； 2.厚度为6.9mm 至10mm，宽度为67mm 至 84 mm，存储容量≥128G，重量≤290g； 3.支持5G网络； 4.防护等级：≥IP67防护等级； 5.后置摄像头≥4000万像素; 6.电池容量≥6000mAh。 |
| 4 | 三维扫描装备 | 2套 | 1.重量：不大于2KG；带内置电源； 2.采集方式：手持移动采集。 3.全景相机：不少于两个可见光全景相机；单相机有效像素不低于2000万； 4.激光雷达：扫描速率≥20万点/秒，精度≤±2cm，扫描工作范围≥40m， 5.电池续航：电池使用时长≥40分钟， 6.建模精度：100米内轨迹误差≤2cm 7.数据融合：SLAM技术，融合激光、视觉和GNSS数据进行SLAM解算 8. GNSS定位功能,RTK精度平面精度：优于±(10+1.0×10 -6×D) mm 高程精度：±(20 + 1.0×10-6×D) mm |

三、商务要求

★（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及利润税金等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 验收及相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1. 提供所投产品至少1年的免费上门保修，终身维修。

2. 保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

3. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

4. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

5. 提供现场技术培训。

★（三）交货要求

1. 交货期：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

2. 交货地点：天津经济技术开发区消防救援支队（天津市滨海新区开发区广达街89号）（特殊情况以合同为准）。

3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

★（四）付款方式

签订合同后30个工作日内支付合同总额的50%，货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后60个工作日内支付合同总额的50%（特殊情况以合同为准）。

★（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

★（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。