项目需求书

一、项目背景

为更好地完成教育教学任务，进一步提升办学条件，天津市滨海新区大港第十中学进行机房升级改造。

本项目所属行业：工业

二、采购清单

第一包：

| 序号 | 标的名称 |  | 技术指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲■台式计算机主机（含预装预装国产操作系统） |  | 见附件1 | 50 | 台 |
| 2 | ■显示器 |  | 见附件2 | 50 | 台 |
| 3 | 交换机 |  | 1.实配固化千兆电接口数≥24个，千兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥28个 2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥78Mpps 3.支持生成树 STP / RSTP 4.支持DHCP Snooping 5.支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN 6.支持Web管理，APP和云管理 7.支持交换机0配置上线,支持自组网。 | 3 | 台 |
| 4 | 耳机 |  | 1）头戴封闭式立体声耳机，带抗静电话咪，动圈式工作方式，直放型导线，带音量调节和话咪开关，带声卡。 2）单元直径40mm，频响范围 20-20000Hz，产品阻抗32欧姆，灵敏度 110±3dB。 3）耳机插头3.5mm插头，规格：0.97×6.7mm，麦克风灵敏度：-45±2dB，麦克风阻抗 2200欧姆；重量：226克。 | 50 | 副 |
| 5 | 功放 |  | 1、延迟时间：25ms～200ms八档可调； 2、线路输出阻抗：10KΩ； 3、音乐音调调节范围：高音：10KHz±10 dB；低音：100Hz±8 dB； 4、讯源选择：音频：2组；视频：2组； 5、话筒增益： >65 dB； 6、输出功率： 2×150W（8Ω）； 7、信噪比: >90dB A计权（话筒音量最小）； 8、回声强度：大于10次（-60 dB）； 9、谐波失真: <0.05%； 10、频响：20Hz～48KHz(+1/-3 dB)； 11、输入阻抗： 话筒：600Ω（不平衡）；音乐：10KΩ（不平衡）； 12、话筒音调调节范围： 高音：10KHz±10 dB 中音：500Hz±10 dB 低音：100Hz±8 dB。 | 1 | 台 |
| 6 | 音箱 |  | 1、喇叭配置:1"+8； 2、箱体结构:低频反射式； 3、额定阻抗:8Ω； 4、频率范围:60-20k Hz； 5、功率范围:100W； 6、灵敏度:86土3dB。 | 2 | 对 |
| 7 | 教学软件 | 教学管理系统 | 1.系统满足课程准备、课堂授课、课堂纪律、课堂互动、练习指导、复习测试等各个环节的功能需要，具有的功能有：屏幕广播；录播教学；3D广播；视频对讲；屏幕监看；网际影院；网络过滤；分组教学；音频多播；网络互动画板；远程控制；学生演示；屏幕转播；联机讨论；课件点播；视频直播；视频监视；在线考试；电子抢答；文件管理；文件分发；文件提交、电子教鞭；板书示范、电子表决；屏幕肃静；语音广播；语音对讲；远程命令；电子邮件；电子举手；作业管理；远程配置；班级模型；鼠标对焦、系统设置、电子点名、强制登录、教师锁定、学生机缩略集中呈现、时钟显示、登录方案、网络检测、学生自主选课、课堂考勤、远程开关机等，满足学校教学特色的应用。 2、采用操作系统级的虚拟显卡技术 能够高效的获取屏幕动态信息，教师机屏幕上能够显示的任何内容都能实时高效地获取、广播，支持高清、各种课件、课件中的视频、 DirectDraw、Direct3D、OpenGL、Cool 3D、3D MAX、AutoCAD、FLASH和DVD等常用教学课件内容。 3、稳健的系统架构 采用中心服务程序+远程管理程序+教师程序+学生程序的系统架构；自由组合安装，能够很好地避免整个课堂活动对教师机的依赖。 4、支持多模式屏幕广播模式 支持全屏广播、窗口广播、区域广播、排除窗口广播、带声音、学生机全屏接受广播、学生机窗口模式接收广播等广播模式。 5、采用动态频道分配模式 班级模型、广播教学、课堂活动等无需指定频道， 根据网络教学活动的需要，系统为每种活动动态分配网络频道。 6、支持IP地址灵活配置 支持动态、静态IP设置，每个班级管理的学生机范围可以预设置，学生可以全网自动搜索适配的教师机。 7、支持多班级组合教学模式 支持同网络的多教室独立安装使用模式与单服务器的多班级共用模式，通过多班级模型可实现多班级、多教师同时使用、多班级合班教学，可灵活设定各班级属性、学生属性、网络过滤方案、登录方案、班级模型调度策略。 8、支持多个小组同时开展活动 可以将班级学生同时分多个小组，各组长可以同时对组内成员实现屏幕广播、远程监看、网络画板等不同操作，支持静态分组和动态临时分组。 9、具有动态频道多屏同步实时监看功能 支持64屏同屏监看，每个窗口都自动分配一个频道，效率高，实时性强；监看过程可直接对学生机进行控制。 10、具有在线考试功能 老师可以对学生进行课堂测验和试卷考试；支持对试题（类型、知识点、难度、格式、题干及答案）的创建、编辑、导入、导出管理；支持对试卷（内容、模式、出题方案、参数）的创建、编辑、导入、导出管理；支持发放试卷、开始考试、允许交卷、结束考试、阅卷评分等考试控制管理；支持脱机阅卷、评分、统计功能；支持考试时的语音、及时消息、媒体播放、举手请求等功能。 11、具有视频直播功能 教师端可以将摄像头等外设采集的内容，通过系统自动采集、压缩、传输，向单个、部分、全部学生机直播，支持结合声音直播，支持录制。 12、具有录播教学功能 可以将教师端的电脑屏幕和多个摄像头的内容实时地合成录制成一个流媒体文件，并广播给学生端。支持自定义画布背景。 13、具有课件点播功能 教师端可以将教学课件提供给学生端点播。学生可以点播观看或下载老师提供的各类课件。 14、具有视频监视功能 教师端可以通过学生端的摄像头，监控学生端学习情况，支持25路同时监视，同时可以监听指定学生端的语音。 15、具有文件管理功能 教师机能够直接查看所有学生机的硬盘文件，并且在文件管理功能中能够任意移动、复制、粘贴同一、不同学生机间的硬盘文件。 | 50 | 点 |
|  |  | 图形图像教学辅助软件 | 1、支持AI辅助设计、学科等多需求场景：多模态素材库，为用户提供海量素材模板，支持图片、动图、音频、程序等素材下载，支持数学、物理、化学等学科素材的下载与演示。支持理化生实验内容的自定义编写； 2、具备学科素材通过AI介入支持数学、物理和化学等学科演示，包括函数演示、物理实验演示、化学实验演示。模拟酒精灯、铁架台、安培表等； 3、具备Deepseek辅助AI实时渲染,可以进行文字干涉框定生成内容，支持通过AI生图协助教学PPT制作等工作； 4、文件格式支持，支持常用的图形图像文件格式：jpg、png、bmp、tiff、psd、gif、raw、web、eps、hid、obj、3mf、pdf、erf、fff、hdr、rf、x3f、cine、ia、kc2、mef、nrw、qtk、rw2、sti、rwl、srw等不少于40种的文件格式，其中支持透明png存取，可以实现双向兼容PSD格式，支持多图层对象保存； 5、具备大文件和超大图像文件处理，可以打开处理宽高为30000x30000像素图片，图片像素不低于50亿； 6、具备画笔操作，可以设置笔刷的类型：基本、漫画、素描、水彩、油画、马克笔、图章、纹理、像素画、调整、丙烯、轮廓、特效笔、书法。可以设置笔的颜色、笔刷大小、不透明度、混合模式，支持100种以上的预置笔刷； 7、具备调整画笔，包含指压、克隆、变亮、变暗、模糊、锐化、擦除、恢复、消除画笔。可设置笔刷大小、强度、不透明度等参数； 8、具备图层和图层样式，图层样式应该至少包括：斜面浮雕、描边、内阴影、内发光、外发光、光泽、颜色叠加、渐变叠加、图案叠加、投影，可以进行RGB通道设置。支持图层和对象的混合模式，除正常模式外，应该可以支持：变亮、变暗、颜色加深、颜色减淡、线性加深、线性减淡、滤色、溶解、神色、柔光、强光、亮光、点光、线性光、差值、排除、明度、减去、正片叠加、划分、实色混合等； 9、具备对象图层，支持图层新建、分组、拖动、上移下移、删除功能，支持图层样式功能，支持图层样式的预览功能，专业TIFF，支持完整读写多层TIFF文件，兼容行业标准格式； 10、具备剪贴蒙版功能，支持在图层列表中通过点击、拖动等方式创建或者删除剪贴蒙版的功能； 11、具备图文混排和矢量图形，支持模板保存和分享能力，支持保存后再打开对象独立和二次编辑能力； 12、具备打开RAW格式文件，文件格式包括bay、bmq、cr2、crw、cs1、dc2、dcr、dng、erf、fff、hdr、rf、x3f、cine、ia、kc2、mef、nrw、qtk、rw2、sti、rwl、srw。支持RAW格式文件的参数调整，包括白平衡、曝光、校正、色彩管理、去马赛克等，支持预览模式。具备AI图像生成，通过文字描述生成图片，支持通过参考图片或者概念图生成图片； 13、具备与移动APP或者微信小程序对接，可以直接从APP或者微信小程序将图片插入到PC软件中，并可同账号数据互通，直接编辑与处理； 14、具备AI生成图像时，设置图像大小、设置控制网络、调整变化幅度； 15、具备AI实时渲染时可以保留历史记录进行回溯，选择预览和进行精修。可以对生成结果中的图进行特征固定，在后续的生成中可以保持该图的特征； 16、具备AI实时渲染，满足即时创作即时渲染的交互体验，用户可以一边使用画笔绘画，一边实时用AI渲染出关联的效果图，自由风格模型库不低于35个； 17、具备AI动画生成，可以通过文字或者参考图片生成不低于6秒的小动画； 18、具备AI视频，可以通过AI实时渲染自动生成视频，视频长度不小于6秒，从而支持多学科跨学科建设，例如美术与语文结合。 | 50 | 点 |
|  |  | 英语模拟测试软件 | 1、考试管理客户端 （1）支持同步老师创建的考试任务，包括未考试的和正在考试的任务。在系统中可以展示任务列表； （2）支持考试任务的下载，包括考试试卷和考生基础信息的下载； （3）可以启动监考机开始一场全真模拟测试； （4）考试结束后，进行答卷包完整性校验，上传考试状态数据和答卷包，并将数据传到服务端进行评测； （5）考试任务详情中，可以查看考试任务的基本信息，当前任务中所有考生的考试状态，包括已考、未考、考试失败等。 2、监考程序 （1）支持考试过程监控，包括开始考试、开始试音、结束考试； （2）支持监考机操作，输入考生座位号的方式，快速灵活调整学生考试座位号； （3）系统支持答题同步，在所有学生完成同一个大题后才允许进入下一个大题，解决学生因为系统硬件配置、网络等因素影响或者使用多套试卷而导致的考试不同步情况； （4）考试过程中，监考机与考试机之间网络不稳定的情况下（偶尔断网）不影响考试，如监考机发生如断网、死机等异常，重启后能够自动恢复到本场考试状态； （5）应确保考试过程中的录音质量:能够自动检测学生语音质量，及时发现答题语音不合格的学生，以便安排重考； （6）系统支持收集学生答卷包。 3、考试程序 （1）系统支持准考证号或者学号进行登录； （2）系统支持与中高考试题流程、界面高度一致，对考试环境全真模拟，包括答题时间、语音播放次数限制； （3）学生按照考试流程、指令完成考试； （4）需支持多种保障安全策略: ①支持相邻的学生试卷不同；②支持同一套试卷小题乱序以及选项乱序，提高防作弊水平； （5）系统支持答题同步，在所有学生完成同一个大题后才允许进入下一个大题，解决学生因为系统硬件配置、网络等因素影响或者使用多套试卷而导致的考试不同步情况； （6）在考试过程中可以对考生的录音进行质量检测，避免考试完成后生成不可评卷的答卷；考试过程中对耳机连接情况进行实时监控，耳机掉线暂停考试；能够实现在耳机异常掉线时再重新连接后可以继续考试； （7）考试完成后，系统自动对学生答题数据进行打包，传到监考机。 4、评测引擎 模拟测试场景的评分引擎，需要具备以下主要功能： （1）可以实时提供考试的总分、大题分和小题分； （2）考试结束后，可将考试数据通过监考机上传至云端，系统自动评测考试结果，生成针对班级和个人的成绩报告； （3）朗读短文可以提供流畅度、完整度、流畅度更细化的分数反馈；复述题可以提供完整性、准确性、流畅性等细化分数反馈；表达题可以反馈失分原因； （4）支持自动化评分，24小时之内可完成≥20000考生考试数据的评分； （5）相关系统能够连续组织不低于8场次的考试，过程中不出现任何异常问题； （6）适用于班级模考、校级联考、区级联考等场景，进行评分。 | 1 | 套 |
|  | 防静电地板 |  | 采用600×600×10mm防静电陶瓷地砖作为面层，贴于600×600×30mm全钢地板板基上。具有持久耐磨、防火、防水等特点，钢板厚度:0.7MM，配置加厚钢制可调支架和横梁。 | 220 | 平米 |
|  | 辅材 |  | 网线、水晶头、标签、跳线、音频线、线槽等。 | 1 | 项 |
|  | 系统集成 |  | 旧静电地板拆除，旧机房设备拆除，线路施工、设备安装调试等。 | 1 | 项 |

附件1

教学电脑台式主机（50套）：

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 采购人技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 国产处理器,处理器，≥8核8线程，主频≥2.7GHz，最大睿频≥3.0GHz，缓存≥8M，基础功耗≤70W，CPU符合国家安全可靠测评要求。 |
| 2 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存配置容量 | ≥16GB |
| 3 | 产品规格 |  | ★内存类型 | 支持DDR4及以上内存类型 |
| 4 | 产品规格 |  | ★内存条配置数量（板载内存不涉及） | ≥1 |
| 5 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板集成模块 | 不涉及 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板支持的CPU和内存情况 | 支持≥1颗国产处理器，支持≥2个DDR4内存 |
| 7 | 产品规格 |  | 主板内置PCIe插槽数量 | 主板提供PCIe 插槽数量不少于2个 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 不涉及 |
| 9 | 产品规格 |  | ★主板其他内置接口 | 支持M.2 SSD，支持1*3.5+1*2.5 Sata HDD扩展，USB 接口≥10个 |
| 10 | 产品规格 |  | ★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | ≥16GB |
| 11 | 产品规格 |  | ★内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | ≥32GB |
| 12 | 产品规格 | 存储设备规格 | ★固态盘数量 | ≥1 个 |
| 13 | 产品规格 |  | ★固态存储容量 | ≥512G |
| 14 | 产品规格 |  | ★机械硬盘数量 | 不涉及 |
| 15 | 产品规格 |  | ★机械硬盘总容量 | 不涉及 |
| 16 | 产品规格 |  | ★机械硬盘转速 | 不涉及 |
| 17 | 产品规格 |  | 机械硬盘接口协议 | 不涉及 |
| 18 | 产品规格 |  | ★机械硬盘形态 | 不涉及 |
| 19 | 产品规格 |  | 固态存储接口协议 | SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议 |
| 20 | 产品规格 |  | ★固态存储形态 | 采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态 |
| 21 | 产品规格 |  | 存储设备扩展盘位 | ≥2 |
| 22 | 产品规格 |  | ★存储设备其他参数要求 | 不涉及 |
| 23 | 产品规格 | 显卡规格 | ★显卡类型 | 集成显卡 |
| 24 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存类型 | 不涉及 |
| 25 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存位宽 | 不涉及 |
| 26 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存容量 | 不涉及 |
| 27 | 产品规格 |  | 独立显卡接口协议 | 不涉及 |
| 28 | 产品规格 | 外设规格 | 传声器数量 | ≥0 |
| 29 | 产品规格 |  | 扬声器数量 | ≥0 |
| 30 | 产品规格 |  | ★鼠标数量 | ≥1 个 |
| 31 | 产品规格 |  | ★键盘数量 | ≥1 个 |
| 32 | 产品规格 |  | 摄像头数量 | ≥0 个 |
| 33 | 产品规格 |  | 光驱数量 | ≥1个 |
| 34 | 产品规格 |  | ★键盘按键数目 | 61 键/86 键/101 键/104 键等 |
| 35 | 产品规格 |  | 摄像头像素 | 不涉及 |
| 36 | 产品规格 |  | 摄像头分辨率 | 不涉及 |
| 37 | 产品规格 |  | 扬声器功率 | 不涉及 |
| 38 | 产品规格 |  | 扬声器频率范围 | 不涉及 |
| 39 | 产品规格 |  | 扬声器总谐波失真 | 不涉及 |
| 40 | 产品规格 |  | 扬声器最大声压级 | 不涉及 |
| 41 | 产品规格 |  | ★键盘连接方式 | 有线或无线 |
| 42 | 产品规格 |  | ★键盘键程 | 2.3mm ~ 4.0mm |
| 43 | 产品规格 |  | ★键盘按键压力 | 按键压力应在 0.54 N±0.14N |
| 44 | 产品规格 |  | ★有线键盘连接线 | ≥1.5 米 |
| 45 | 产品规格 |  | ★键盘颜色 | 黑色/白色/银色等商务色系 |
| 46 | 产品规格 |  | 键盘其他要求 | 不涉及 |
| 47 | 产品规格 |  | ★鼠标连接方式 | 有线或无线 |
| 48 | 产品规格 |  | ★有线鼠标连接线 | ≥1.5 米 |
| 49 | 产品规格 |  | ★鼠标DPI分辨率 | 800~1600 |
| 50 | 产品规格 |  | ★鼠标颜色 | 黑色/银色/白色等商务色 |
| 51 | 产品规格 |  | ★鼠标其他要求 | 不涉及 |
| 52 | 产品规格 |  | 内置光驱 | ≥1 |
| 53 | 产品规格 | 网络设备规格 | ★有线网卡数量 | ≥1 |
| 54 | 产品规格 |  | 无线网卡及天线数量 | ≥0 |
| 55 | 产品规格 |  | 单无线网卡天线数量 | ≥0 |
| 56 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★USB接口数量 | 机箱前面板应提供不少于4个USB接口（含2个USB3.0及以上接口） |
| 57 | 产品规格 |  | USB母座接口要求 | 不涉及 |
| 58 | 产品规格 |  | ★视频接口数量 | ≥2 |
| 59 | 产品规格 |  | ★音频接口数量 | ≥2 |
| 60 | 产品规格 |  | 存储卡接口数量 | ≥0 |
| 61 | 产品规格 | 整机基础规格 | ★整机外观 | a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固 |
| 62 | 产品规格 |  | ★状态指示灯 | 在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数 |
| 63 | 产品规格 |  | ★整机结构 | 不涉及 |
| 64 | 产品规格 |  | ★机箱防护要求 | 不涉及 |
| 65 | 产品规格 |  | ★整机噪音 | 不涉及 |
| 66 | 产品规格 |  | ★整机散热 | 不涉及 |
| 67 | 产品规格 |  | ★整机能效限定值 | 不涉及 |
| 68 | 产品规格 |  | ★机身材质 | 塑料/金属等 |
| 69 | 产品规格 |  | ★机身颜色 | 灰色/黑色等商务色系 |
| 70 | 产品规格 |  | ★机箱尺寸容量 | 机箱体积应不大于15L |
| 71 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU物理核数 | ≥8 |
| 72 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | ≥2.7GHz |
| 73 | 性能要求 |  | ★CPU末级缓存容量 | ≥8MB |
| 74 | 性能要求 |  | ★CPU支持的内存最高速率 | ≥2666MT/s |
| 75 | 性能要求 | 内存性能 | ★内存读写速率 | ≥2666MT/s |
| 76 | 性能要求 | 显卡性能 | ★显示分辨率 | ≥1920x1080 |
| 77 | 性能要求 |  | ★显卡显示芯片核心频率 | ≥300MHz |
| 78 | 性能要求 |  | ★显存等效频率 | ≥1000MT/s |
| 79 | 性能要求 |  | ★显卡可支持多屏同时显示数量 | 显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080 |
| 80 | 性能要求 | 网络设备性能 | ★有线网卡速率 | 最高速率应不低于 1000Mbps |
| 81 | 性能要求 |  | 支持无线网络通信技术协议 | 不涉及 |
| 82 | 性能要求 |  | 无线网卡频宽 | 不涉及 |
| 83 | 功能要求 | 主板功能 | ★内存扩展接口(板载内存不涉及) | ≥2 个 |
| 84 | 功能要求 |  | 存储扩展接口(板载存储不涉及) | ≥2 个 |
| 85 | 功能要求 |  | ★主板USB瞬间过流保护 | 不涉及 |
| 86 | 功能要求 |  | ★主板防静电保护 | 不涉及 |
| 87 | 功能要求 |  | ★I/O接口功能 | 提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 |
| 88 | 功能要求 | 显卡功能 | ★显卡外接显示接口 | 显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配 |
| 89 | 功能要求 |  | 独立显卡数量 | 不涉及 |
| 90 | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 不涉及 |
| 91 | 功能要求 |  | 传声器降噪 | 不涉及 |
| 92 | 功能要求 |  | 键盘背光 | 不涉及 |
| 93 | 功能要求 |  | 光驱功能 | 不涉及 |
| 94 | 功能要求 | 存储功能 | ★存储功能 | 通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能 |
| 95 | 功能要求 |  | 内置控制器固态存储加密 | 不涉及 |
| 96 | 功能要求 | 网络设备功能 | ★网络功能 | 不涉及 |
| 97 | 功能要求 |  | 无线网卡频段 | 不涉及 |
| 98 | 功能要求 |  | 物理开关 | 不涉及 |
| 99 | 功能要求 |  | ★数据传输 | 不涉及 |
| 100 | 功能要求 |  | 蓝牙协议 | 不涉及 |
| 101 | 功能要求 |  | ★有线网卡接口类型 | 支持 RJ45 接口 |
| 102 | 功能要求 |  | 无线网卡标准 | 不涉及 |
| 103 | 功能要求 |  | ★网络设备拆装 | 不涉及 |
| 104 | 功能要求 | 外部接口功能 | ★音频接口类型 | 支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口 |
| 105 | 功能要求 |  | ★视频接口类型 | 至少支持 VGA、HDMI接口 |
| 106 | 功能要求 |  | ★HDMI、DP、Type-C显示接口要求 | 若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |
| 107 | 功能要求 |  | 其他接口 | 不涉及 |
| 108 | 功能要求 |  | 存储卡接口类型 | 不涉及 |
| 109 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源线适配能力 | 不涉及 |
| 110 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | ★中文信息处理要求 | 不涉及 |
| 111 | 功能要求 |  | ★操作系统备份及还原功能 | 不涉及 |
| 112 | 功能要求 |  | ★固件备份还原能力 | 不涉及 |
| 113 | 功能要求 |  | ★操作系统及驱动升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |
| 114 | 功能要求 |  | ★固件升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |
| 115 | 功能要求 |  | ★BIOS支持关闭通讯接口 | 支持BIOS关闭以太网及USB接口 |
| 116 | 功能要求 |  | ★固件查看信息 | 不涉及 |
| 117 | 功能要求 |  | ★固件设置启动顺序 | 不涉及 |
| 118 | 功能要求 |  | ★固件设置口令 | 不涉及 |
| 119 | 功能要求 |  | ★固件设置网络引导 | 不涉及 |
| 120 | 功能要求 | 生物识别功能 | 指纹识别 | 不涉及 |
| 121 | 功能要求 |  | 人脸识别 | 不涉及 |
| 122 | 功能要求 |  | 静脉识别 | 不涉及 |
| 123 | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU等AI加速模块 | 不涉及 |
| 124 | 功能要求 |  | 视频编解码加速模块 | 不涉及 |
| 125 | 功能要求 |  | 影像处理加速模块 | 不涉及 |
| 126 | 可靠性要求 | 存储设备可靠性 | ★固态存储寿命 | 不涉及 |
| 127 | 可靠性要求 |  | ★机械硬盘寿命 | 不涉及 |
| 128 | 可靠性要求 | 外设可靠性 | ★键盘按键寿命 | 不涉及 |
| 129 | 可靠性要求 |  | ★鼠标按键寿命 | 不涉及 |
| 130 | 可靠性要求 |  | ★键盘鼠标线材寿命 | 不涉及 |
| 131 | 可靠性要求 |  | ★风扇寿命 | 不涉及 |
| 132 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★电磁兼容性要求的抗扰度 | 不涉及 |
| 133 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的气候环境适应性 | 不涉及 |
| 134 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的振动适应性 | 不涉及 |
| 135 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的冲击适应性 | 不涉及 |
| 136 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的碰撞适应性 | 不涉及 |
| 137 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 不涉及 |
| 138 | 可靠性要求 |  | ★MTBF测试 | MTBF≥100万小时 |
| 139 | 兼容要求 | 兼容要求 | ★常用软件兼容 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |
| 140 | 兼容要求 |  | ★数据库兼容 | 不涉及 |
| 141 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 不涉及 |
| 142 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 不涉及 |
| 143 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 不涉及 |
| 144 | 服务要求 | 服务要求 | ★配置检查工具 | 不涉及 |
| 145 | 服务要求 |  | ★服务响应 | a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； |
| 146 | 服务要求 |  | ★服务周期 | 原厂保修服务不低于三年 |
| 147 | 服务要求 |  | ★预装操作系统 | 预装国产操作系统 |
| 148 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 149 | 服务要求 |  | ★典型问题解决手册 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
| 150 | 服务要求 |  | ★厂家升级软件与扩容服务 | 不涉及 |
| 151 | 服务要求 |  | ★整机质量服务要求 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于三年 |
| 152 | 服务要求 |  | ★合格证书要求 | 供应商提供产品合格证 |
| 153 | 服务要求 |  | ★开箱组装/使用指导要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
| 154 | 服务要求 |  | ★驱动下载服务要求 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
| 156 | 服务要求 |  | ★兼容适配软件下载服务要求 | 不涉及 |
| 157 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 不涉及 |
| 158 | 供应保障要求 | 供应链合规性 | ★产品部件保障 | 供应商保障产品主要部件，提供三年的备件服务能力（自验收合格之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
| 159 | 供应保障要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |
| 160 | 供应保障要求 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 161 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求3 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
| 162 | 安全要求 | 整机安全性要求 | ★密码算法实现 | 不涉及 |
| 163 | 安全要求 |  | USB端口管控 | 支持USB端口管控 |
| 164 | 安全要求 |  | 安全物理锁 | 不涉及 |
| 165 | 安全要求 |  | ★信息安全基本要求 | 不涉及 |
| 166 | 安全要求 |  | ★固件安全启动 | 不涉及 |
| 167 | 安全要求 |  | ★限用物质的限量要求 | 不涉及 |

附件2：

显示器50台

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 采购人技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | 显示设备规格 | ★显示屏屏占比 | ≥80% |
| 2 | 产品规格 |  | ★显示屏分辨率 | ≥1920x1080 |
| 3 | 产品规格 |  | 显示屏像素密度 | 不涉及 |
| 4 | 产品规格 |  | 显示屏可视角度 | 水平≥178° |
| 5 | 产品规格 |  | ★显示屏尺寸 | ≥23.8英寸 |
| 6 | 产品规格 |  | ★显示屏屏幕比例 | 16:09 |
| 7 | 产品规格 |  | ★显示器外观颜色 | 黑色/白色/银色等商务色系 |
| 8 | 产品规格 |  | ★显示屏防蓝光 | 不涉及 |
| 9 | 产品规格 |  | ★显示屏低频闪 | 不涉及 |
| 10 | 产品规格 |  | ★显示屏防炫目 | 不涉及 |
| 11 | 性能要求 | 显示设备性能 | ★显示屏刷新率 | ≥100Hz |
| 12 | 性能要求 |  | ★显示屏位深 | ≥8位 |
| 13 | 性能要求 |  | ★显示屏色域 | ≥99%sRGB |
| 14 | 性能要求 |  | ★显示屏色准 | 不涉及 |
| 15 | 性能要求 |  | ★显示屏响应时间 | ≤8ms |
| 16 | 性能要求 |  | ★显示屏亮度 | ≥250尼特 |
| 17 | 性能要求 |  | ★显示屏亮度一致性 | 不涉及 |
| 18 | 性能要求 |  | ★显示屏对比度 | ≥1000：1 |
| 19 | 性能要求 |  | ★显示屏其他参数 | 不涉及 |
| 20 | 功能要求 | 显示设备功能 | ★显示器接口 | 显示器应至少有1个显示接口与显卡外接显示接口匹配 |
| 21 | 功能要求 |  | ★显示器支架 | 显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕俯仰 |
| 22 | 功能要求 |  | ★显示器参数调节 | 不涉及 |
| 23 | 可靠性要求 | 显示设备可靠性 | ★显示屏屏幕失效点 | 不涉及 |