天津市滨海新区教育综合保障服务中心塘沽第一中学高中部（本部）开办设备采购报告厅音视频系统、电子班牌等项目

招标文件

（项目编号：TJBH-2026-A-0010）

天津市滨海新区政府采购中心

2026.5

目录

第一部分投标邀请函

第二部分招标项目要求

第三部分投标须知

第四部分合同条款

第五部分投标文件格式

第一部分投标邀请函

受天津市滨海新区教育综合保障服务中心委托，天津市滨海新区政府采购中心将以公开招标方式，对天津市滨海新区教育综合保障服务中心塘沽第一中学高中部（本部）开办设备采购报告厅音视频系统、电子班牌等项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市滨海新区教育综合保障服务中心塘沽第一中学高中部（本部）开办设备采购报告厅音视频系统、电子班牌等项目

（二）项目编号：TJBH-2026-A-0010

二、项目内容

# 第一包：大报告厅LED显示系统设备（采购需求详见附件）。

第二包：大报告厅音视频、灯光、幕布设备（采购需求详见附件）。

第三包：电子班牌（采购需求详见附件）。

合同履行期限：签订合同之日起30日内交付。

本项目不接受进口产品投标。

三、项目预算

第一包：1529000元；

第二包：1963000元；

第三包：466000元。

注：每项产品的投标报价不得超出该项产品的预算，否则投标无效。

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）。

（二）本项目不接受联合体投标。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）全部货物均由中小企业制造的，对符合规定的小微企业制造的产品报价给予20%的扣除。货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物，不享受此扶持政策。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（五）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（六）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（七）参与政府采购活动的中小微企业，在获取政府采购中标（成交）通知书后，可向本市相关金融机构申请“政采贷”融资支持。有融资需求的企业，请于正式签订政府采购合同之前，向相关金融机构联系咨询。

注：金融机构相关信息请登录天津市政府采购网政采贷板块（网址：http://tjgp.cz.tj.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）了解。

（八）本项目付款事项如属于机关、事业单位采购货物、工程、服务支付中小企业款项，则应按照《保障中小企业款项支付条例》的相关规定执行：

机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。法律、行政法规或者国家有关规定对上述条款付款期限另有规定的，从其规定。合同约定采取履行进度结算、定期结算等结算方式的，付款期限应当自双方确认结算金额之日起算。

机关、事业单位与中小企业约定以货物、工程、服务交付后经检验或者验收合格作为支付中小企业款项条件的，付款期限应当自检验或者验收合格之日起算。合同双方应当在合同中约定明确、合理的检验或者验收期限，并在该期限内完成检验或者验收，法律、行政法规或者国家有关规定对检验或者验收期限另有规定的，从其规定。机关、事业单位拖延检验或者验收的，付款期限自约定的检验或者验收期限届满之日起算。

（九）既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除。

（十）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，当投标人报价出现以下情形之一时，评标委员会应当启动对该投标人的异常低价审查程序：

1. 投标人报价<全部通过符合性审查投标人报价平均值×50%；

2. 投标人报价<通过符合性审查的次低投标人报价×50%；

3. 投标人报价<最高限价×45%；

4. 评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2026年5月12日至2026年5月19日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1.获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）首页点击“供应商注册”，填写相关内容。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

七、网上应答时间

2026年5月12日9:00至2026年6月2日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2026年6月2日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/n）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2026年6月2日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2026年6月2日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市滨海新区政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市滨海新区塘沽营口道468号

（三）联系人：刘春雪

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA数字证书及电子签章办理咨询：022-24538059、400-0566-110

3. 采购文件咨询：022-25866129

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

（七）邮箱：bhzfzcb@tj.gov.cn

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市滨海新区教育综合保障服务中心

（二）采购人地址：天津市滨海新区塘沽菜市场路6号

（三）采购人联系人：马静

（四）采购人联系电话：022-65169870

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人针对采购文件质疑受理：

1.联系部门：天津市滨海新区教育综合保障服务中心

2.联系人：马静

3.联系方式：15522088347

4.联系地址：天津市滨海新区塘沽菜市场路6号

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市滨海新区政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向天津市滨海新区财政局政府采购办公室提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

2026年5月12日

第二部分招标项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评审委员会在评分中予以考虑。若出现异常低价投标情况，评审委员会启动异常低价投标审查程序（详见本文件第三部分31.1）。

4. 验收相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1. 提供所投产品3年的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

2. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

4. 提供现场技术培训。

（三）交货要求

1. 交货期：

货到时间：自签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

安装完成：货到之日起30日内（特殊情况以合同为准）。免费安装调试：提供必要辅材，完成调试安装及施工、综合布线，设备达到使用标准。

2. 交货地点：采购人指定地点。

3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

（四）付款方式

所有货物安装调试完毕，使用无质量问题，自验收验收合格后15日内支付合同总额60%的货款；验收合格之日起1年后15日内支付合同总额30%的货款，验收合格之日起2年后15日内支付合同总额10%的货款。

（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

二、技术要求

# （一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

# （二）投标文件中对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料。

# （三）投标文件中提供能够证明所投产品性能质量的证明材料，如检测/检验/试验/测试报告、与所投产品相关的知识产权证书、第三方认证机构出具的认证证书等。

# （四）投标文件中提供能够证明所投产品制造商能力的证明材料，如质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证等。

# （五）投标文件中提供从所投产品原材料采购、设计、加工制作、存储、流通、回收等产品全生命周期各环节，详细阐述该产品节能、环保及绿色供应链管理情况，提供相关证明文件，形式包括证书、图示、文字说明等。

（六）具体需求详见本部分项目需求书，图片仅供参考，若文字表述与图片不一致时，以文字表述为准。

# （七）投标人须于开标当日10:00前在天津市滨海新区政府采购中心评审现场递交演示光盘，逾期送到的不予接收。

# 三、评审因素及评标标准

# 第一包：

| 第一部分价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分客观分（39分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：2分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×2分 其他：0分 | 2 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：2分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×2分 其他：0分 | 2 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品（LED显示屏）的制造商具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，投投标文件中提供有效期内的上述证书原件扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 制造商相关认证评价 | 1. 所投LED显示屏制造商符合GB/T 27922-2011及NSI/GF-SC-24售后服务管理成熟度认证实施规则的要求，投标文件中提供售后服务成熟度认证证书扫描件。服务能力达到七星级的得1分，八星级的得1.5分，九星级及以上的得2分 2. 所投LED显示屏制造商需具有音视频安装、调试、维保企业服务能力等级一级证书，提供相关证书扫描件的得2分，未提供或提供不全不得分。 3. 所投LED显示屏制造商获得由工信部颁发的国家级绿色供应链管理企业荣誉，提供相关证明文件扫描件得2分。 4. 所投LED显示屏制造商应具有与A级新型能力对应等级的数字化转型管理体系评定证书，符合GB/T 45341-2025《数字化转型管理参考架构》及 GB/T 23001-2017《信息化和工业化融合管理体系要求》标准要求，提供相关证书扫描件的得2分。 | 8 |
| 5 | 产品认证评价 | 所投LED显示屏产品符合高清环保标准化技术应用，提供相关证书扫描件的1分，未提供或提供不全不得分。 | 1 |
| 6 | 产品参数证明评价 | 提供所投LED显示屏具备CMA标识的检测/检验/试验/测试报告扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足以下要求，每证明1条得1分，最多9分。 1、像素点间距：≤2mm，像素密度：≥250,000 Dots/㎡，采用模组尺寸为≥320*240mm。 2、刷新率：≥6000Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项。 3、可通过先进算法，结合动态亮度调节技术优化细节和对比度，保持视觉舒适下实现节能效果。 4、产品支持芯片级低压供电，采用智慧节能技术，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能≧55%。 5、配备智能屏幕除湿系统，用户完成设置并开机后，无需手动点击选择不同亮度与时间参数，系统将自动进入除湿模式。同时，该系统支持用户自定义预热参数。 6、为了所投LED显示屏产品的安全性和适应性，屏体内部所用排线需符合耐高温实验、耐压测试、折弯参数测试要求，耐燃等级符合VW-1/UL94V-0。 7、LED显示屏模组具备过压保护机制，在电压波动或突发高电压情况下，系统能够自动切断电源，防止驱动IC或者灯珠因过高电压而被击穿。 8、采用塑钢底壳，冲击抗变形，抗冲击强度≥85kJ/m²。 9、正常播放视频状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤1.5℃，点亮10分钟后其温度升幅≤8℃；产品在白平衡状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤8℃，点亮10分钟后其温度升幅≤18℃；产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分温度升幅≤30℃，绝缘材料温度升幅≤30℃。 | 9 |
| 7 | 技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得11分。非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的，每条扣1分，最低0分 | 11 |
| 8 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供与本项目内容相关且已完成的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件（合同签订时间为2023年1月1日至今）。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期。 B.上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同甲方印章）。 1个业绩1分，最多3分 | 3 |
| 第三部分主观分（31分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 应包含核心产品整体设计理念、性能稳定性描述、安全耐用性描述以及获得的第三方认证机构的认证扫描件 整体性能优良，设计理念先进，性能稳定，安全耐用，具有第三方机构相关认证：6分； 满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：2分； 其他：0分 | 6 |
| 2 | 关键部件质量评价 | 应包含核心产品关键部件的品质先进、稳定、安全、耐用性描述 关键部件的品质先进、稳定、安全耐用：6分； 满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：2分； 其他：0分 | 6 |
| 3 | 项目进度保障措施评价 | 投标文件中提供针对本项目的、根据实际现场需求和实际图纸，进行设计切实可行的整体服务方案，应包含项目进度安排、人员投入、交货、安装、调试、验收的方案。 满足招标文件要求，内容不存在瑕疵：6分； 满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：2分； 其他：0分 | 6 |
| 4 | 产品安全性和耐用性能评价 | 投标文件中提供所投产品的安全性和耐用性描述，及技术标准、设计结构、安全测试的介绍。 满足招标文件要求，内容不存在瑕疵：6分； 满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：2分； 其他：0分 | 6 |
| 5 | 售后服务方案评价 | 应包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 方案完整详细，针对性、可操作性强，完全满足采购需求：6分； 满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：2分 其他：0分 | 6 |
| 6 | 绿色供应链管理评价 | 绿色供应链管理先进、效果显著且提供证明材料得1分；实施绿色供应链管理得0.5分；其他不得分 | 1 |
| 合计 |  |  | 100 |
| 注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |  |  |  |

# 第二包：

| 第一部分价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分客观分（39分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：2分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×2分 其他：0分 | 2 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：2分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×2分 其他：0分 | 2 |
| 3 | 制造商认证评价 | 1. 所投产品（影视灯、专业功放、会议系统主机、录播主机、中控主机、无线话筒）的制造商具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，投标文件中提供有效期内的上述所有产品证书原件扫描件得2分，少提供不得分。 2. 所投产品（影视灯、专业功放、会议系统主机、录播主机、中控主机、无线话筒、）的制造商具备供应链安全管理体系认证、信息安全管理体系认证证书，投标文件中提供有效期内的上述所有产品证书原件扫描件得2分，少提供不得分。 | 4 |
| 4 | 制造商相关证书评价 | 对反映制造商自主研发实力的音频系统相关（专利名称含“音频”内容视为相关）发明专利证书扫描件的数量进行评分： 提供30份及以上的：2分，提供20-29份的：1.5分，提供10-19份的：1分，提供5-9份的：0.5分，少于5份的不得分。 | 2 |
| 5 | 产品参数证明评价 | 提供所投产品具备CMA标识的检测/检验/试验/测试报告的扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足以下要求，每证明1条得0.5分，最多11分。 影视灯-顶光： 1、具备Ra≥95； 2、支持3000K-6500K色温线性调节。 影视灯-面光： - 支持手动调焦，具备15°-33°光束角度。 2、具备Ra≥97。 专业功放： - 采用数字功放双环路压限保护电路，避免开机瞬间的大电流冲击扬声器，减少对扬声器的损害风险，为功放全方位系统保护。 - 采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能，自适应动态功率高效转换功能。 音频处理器： - 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 - 音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。 - 音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 抑制器： - 处理器主频≥1.3GHz；配置≥2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，传声增益提升≥6dB，可分别处理不同声源信号（如主讲麦克风与观众席拾音），避免多麦克风场景下的交叉啸叫干扰。 2、前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。 会议话筒处理器： - 后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。 - 处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。 录播主机： - 具备≥6路HDMI信号输入接口，全HDMI接口视频≥4K分辨率画面采集，具备≥1路Type-C接口采集画面，≥1080P分辨率采集画面。具备≥4路HDMI信号输出接口，其中≥2路4K分辨率以及音频同时输出；其他≥2路HDMI输出口具备自定义通道画面输出。具备≥1路3.5mm音频接口以及≥2路凤凰端子采集音频；≥1路3.5mm音频接口以及≥2路凤凰端子输出音频。 - 具备≥3路RS-232凤凰端子接口和≥1路RS-485凤凰端子接口，其中≥1路RS232和≥1路RS485带12V电压供电，可对接各种串口协议设备并对该设备进行供电；具备≥5路USB接口，用于接U盘拷贝文件或者键盘鼠标操作内嵌导播台；具备≥1路802.3ab 1000Base-T千兆RJ45网络接口，≥1路光纤接口，支持IPv4地址和IPv6地址。 - 加密录制：可实现对录制文件加密录制，≥2种加密方式；加密视频需使用解密播放器进行播放，需使用U盾或密码对加密视频进行授权播放。 网络中控主机： - 支持≥2种局域网远程桌面方式，无需连接外部网络或使用第三方软件，支持多用户远程协同控制，便于现场运维。 - 产品具有≥2种编程方式，包括图形化编程方式及语句式编程方式供用户选择；图形化编程方式具有拖拽式操作界面，用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑；语句式编程方式提供功能函数进行自定义编程，用户可以通过编程界面编写控制代码。 触摸屏： - 设备采用操作系统等同或优于Android 11，显示器≥10.1 英寸，显示画面≥1920*1200分辨率，显示屏≥10点触控，摄像头像素≥500W。 - 具有距离传感器，支持感应人体位置，实现人来亮屏功能；具有光感传感器，支持采集周边环境光线亮度值并可将数值实时显示；具有温湿度传感器，支持采集周边温湿度环境并可将数值实时显示。 AI智慧电力管控主机： - 具有≥2.8英寸液晶显示屏，屏幕亮度可以手动调节，实时显示每路输出通道的开关状态、电压、电流、功率，电源输入欠压、过压，电源输出每路过压、过流、过载等告警信息；可以显示设备信息、运行时长、运行日志、日期时间信息；自带屏幕锁、按键锁，防止误触；具有≥5个触控式按键，通过按键可以自由操控设备，保留真实触感与段落反馈。 - 联网控制：设备具有RJ45网络接口，接入外网可自动分配IP接入云平台，由手机/平板APP端和WEB网页端远程控制，设备支持远程OTA升级固件程序；手机/平板APP端、WEB网页端均支持在具有移动网络或宽带网络的任何地点使用，可实现一键开关、顺序开关、并机管理、定时控制、参数监测、报警管理功能。 | 11 |
| 6 | 产品参数证明评价 | 提供所投产品参数要求的界面截图扫描件或演示视频，以上技术支撑材料能证明所投产品满足以下要求，每证明1条得0.5分，最多5分。 音频处理器： 1、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 2、音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。 3、音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 智能充电管理软件： 1、具有数据总览界面，可显示设备总数、设备在线、离线、异常数量；具有充电底座设备使用情况显示，可显示空闲、充电中、充满、异常、离线状态；在远端也可查看设备使用情况；支持通过区域筛选、状态筛选充电底座查看充电底座使用情况和设备定位功能。 2、支持推送设备异常、离线、充满等状态消息；支持新消息未读标识提示和声音提醒功能（可开关）；支持打开弹窗查看消息列表，可标记单条或批量消息为已读；支持一键清空消息列表。 3、支持扫描设备、手动添加设备；支持显示设备状态（在线、离线、异常）、设备名称、IP地址等设备信息；支持查看级联充电底座的设备信息；支持编辑设备名称、网络配置信息；支持设备定位；支持设备筛选功能。 会议系统主机： - 后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45（≥1个POE供电接口）、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个短路触发开关、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥2路卡侬接口和≥4路RCA接口；前面板具有≥1个显示屏、≥1个编码旋钮、≥4个状态指示灯（包括≥2个WiFi信号指示灯、≥1个主机工作状态指示灯、≥1个电源指示灯）。 2、WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥四大风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。 全数字会议安卓客户端软件： - 软件运行在Android操作系统，可安装于安卓手机或安卓平板;支持中文或英文版本，可根据用户需求选择中文或英文版本。 2、支持用户通过安卓手机或安卓平板控制无线话筒单元一键关机、控制话筒单元升降功能;支持接收会议话筒呼叫茶水、纸、笔等服务需求，手机APP或平板具有弹窗显示；呼叫服务后显示等待状态，后勤服务人员处理完成则状态完成。 | 5 |
| 7 | 技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得10分。非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的，每条扣1分，最低0分 | 10 |
| 8 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供与本项目内容相关且已完成的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件（合同签订时间为2023年1月1日至今）。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期。 B.上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同甲方印章）。 1个业绩1分，最多3分 | 3 |
| 第三部分主观分（31分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 应包含核心产品整体设计理念、性能稳定性描述、安全耐用性描述以及获得的第三方认证机构的认证扫描件 整体性能优良，设计理念先进，性能稳定，安全耐用，具有第三方机构相关认证：6分； 满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：2分； 其他：0分 | 6 |
| 2 | 关键部件质量评价 | 应包含核心产品关键部件的品质先进、稳定、安全、耐用性描述 关键部件的品质先进、稳定、安全耐用：6分； 满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：2分； 其他：0分 | 6 |
| 3 | 项目进度保障措施评价 | 投标文件中提供针对本项目的、根据实际现场需求和实际图纸，进行设计切实可行的整体服务方案，应包含项目进度安排、人员投入、交货、安装、调试、验收的方案。 满足招标文件要求，内容不存在瑕疵：6分； 满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：2分； 其他：0分 | 6 |
| 4 | 产品安全性和耐用性能评价 | 投标文件中提供所投产品的安全性和耐用性描述，及技术标准、设计结构、安全测试的介绍。 满足招标文件要求，内容不存在瑕疵：6分； 满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：2分； 其他：0分 | 6 |
| 5 | 售后服务方案评价 | 应包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 方案完整详细，针对性、可操作性强，完全满足采购需求：6分； 满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：2分 其他：0分 | 6 |
| 6 | 绿色供应链管理评价 | 绿色供应链管理先进、效果显著且提供证明材料得1分；实施绿色供应链管理得0.5分；其他不得分 | 1 |
| 合计 |  |  | 100 |
| 注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |  |  |  |

# 第三包：

| 第一部分价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分客观分（37分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：2分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×2分 其他：0分 | 2 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：2分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×2分 其他：0分 | 2 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品（电子班牌）制造商具备诚信管理体系认证、有害物质过程管理认证、能源管理体系认证、信息技术服务管理体系认证，投标文件中提供有效期内的上述证书原件扫描件。具备1份证书得2分，最多8分 | 8 |
| 4 | 产品认证评价 | 提供所投核心产品（电子班牌）提供具有CMA标识的检测报告扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足以下要求，每证明1条得1分，最多10分。 1.采用Android 11.0及以上操作系统，CPU≥4核，主频≥2.0GHz，存储配置：内存性能不低于 DDR4 1600，内存容量（RAM）≥2G，内置存储(ROM)≥32G。 2.整机屏幕≥21.5英寸；屏幕采用A 规液晶屏体，采用直下式背光，屏幕显示分辨率不低于1920*1080 pixel。支持4k视频播放，屏幕刷新率不低于60Hz；可视角度：≥178 度 (H) / 178 度 (V)；屏体对比度≥3000:1，亮度≥400cd/㎡，亮度可自动调节；色彩度≥8bit；支持防蓝光。 3.班牌内置摄像头≥500万像素，摄像头分辨率≥2560*1920。 4.班牌可支持横装及竖装两种安装方式。 5.支持通过平台修改终端管理密码。 6.当主屏放不下用户所需模块时，用户也可切换副屏，可打开通知、班级相册、班级视频、班级荣誉、课表、巡课、考勤等应用，查看该模块下所有信息。 7.考试模式：支持用户在后台设置对应教室的考试时间，即可实现考试时间段内，在班牌上显示考试名称、考场号、考试科目、考试时间、考试号等信息，系统支持4种考场模式的背景设置。用户可自定义选择，是否在考场模式下退出霸屏模式。 8.支持发布班级荣誉，内置不下于3套荣誉模板，用户可自定义荣誉名称，支持指定班级或全校发布，支持自定义展示时间。 9.支持发布临时活动：内置多套活动模板及多种预置主题颜色。支持插入文字、图片、图形等元素。并可对层级关系、对齐方式、显示位置进行自定义设置。支持自定义显示时间。 10.支持倒计时功能，可自定义事件名称、截止时间，事件倒计时在班牌实时显示。同一节目支持插入多个倒计时模块。 | 10 |
| 5 | 保修时间评价 | 满足招标文件要求的基础上（本项目质保期5年）所投核心产品每增加1年保修得0.5分，最多1分 | 1 |
| 6 | 技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得11分。非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的，每条扣1分，最低0分 | 11 |
| 7 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供与本项目内容相关且已完成的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件（合同签订时间为2023年1月1日至今）。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期。 B.上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同甲方印章）。 1个业绩1分，最多3分 | 3 |
| 第三部分主观分（33分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 应包含核心产品整体设计理念、性能稳定性描述、安全耐用性描述以及获得的第三方认证机构的认证扫描件 整体性能优良，设计理念先进，性能稳定，安全耐用，具有第三方机构相关认证：8分； 满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：6分； 满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分； 其他：0分 | 8 |
| 2 | 安装调试方案评价 | 投标人提供的安装调试方案包括产品安装方法、安装过程协商和现场勘察、测试调优和试运行 、应急措施等。 满足招标文件要求，内容不存在瑕疵：8分； 满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：6分； 满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分； 其他：0分 | 8 |
| 3 | 实施方案评价 | 针对本项目特性，根据投标单位对本项目的理解制定实施方案（包括运输、供货、安装及调试以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和重点要点）的描述 满足招标文件要求，内容不存在瑕疵：8分； 满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：6分； 满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分； 其他：0分 | 8 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 应包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 方案完整详细，针对性、可操作性强，完全满足采购需求：8分； 满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：6分； 满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分 其他：0分 | 8 |
| 5 | 绿色供应链管理评价 | 绿色供应链管理先进、效果显著且提供证明材料得1分；实施绿色供应链管理得0.5分；其他不得分 | 1 |
| 合计 |  |  | 100 |
| 注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |  |  |  |

# 四、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

一、项目背景

天津市滨海新区教育综合保障服务中心拟开展塘沽一中高中部（本部）开办设施设备第一批次的采购工作。滨海新区塘沽第一中学是滨海新区基础教育标杆公办校，为匹配新建校区高标准办学定位，满足师生教育教学需求，保障教学与活动有序开展，提升办学智能化水平。现主要采购内容为报告厅LED屏、报告厅音视频系统、电子班牌等。

本项目所属行业：工业

二、采购清单

第一包：滨海新区塘沽第一中学（本部）大报告厅LED显示系统设备项目

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 主屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲LED显示屏 | 1、像素点间距：≤2mm，像素密度：≥250,000 Dots/㎡，采用模组尺寸为≥320*240mm。 2、刷新率：≥6000Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项。 3、封装方式：SMD表贴三合一，五面黑灯，表面不反光；整屏平整度≤0.05mm，模组平整度≤0.03mm；水平视角≥175°；垂直视角≥175°。 4、灰度等级≥16bit，可达65536级；白平衡亮度：≥550cd/㎡；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性≥99.5%；对比度≥11000：1；反光率：≤1%。 5、峰值功耗≤250W/m²；平均功耗≤100W/m²；供电电源：支持在4.2Vdc-5Vdc范围内能正常工作；输入电压：支持宽压输入在96-264VAC，在该范围内能正常工作。 6、为了所投LED显示屏产品的安全性和适应性，屏体内部所用排线需符合耐高温实验、耐压测试、折弯参数测试要求，耐燃等级符合VW-1/UL94V-0。 7、峰值亮度调节：可通过先进算法，结合动态亮度调节技术优化细节和对比度，保持视觉舒适下实现节能效果；根据GB 4943.1-2022标准，进行过载试验，测试结束后，电阻变化量不超过20%。未失效 8、支持芯片级低压供电，采用智慧节能技术，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能≥55%。 9、智能除湿：配备智能屏幕除湿系统，用户完成设置并开机后，无需手动点击选择不同亮度与时间参数，系统将自动进入除湿模式。支持用户自定义预热参数。 10、具备集中式RGB温控矩阵。 11、采用塑钢底壳，冲击抗变形，抗冲击强度≥85kJ/m²。 12、正常播放视频状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤1.5℃，点亮10分钟后其温度升幅≤8℃；产品在白平衡状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤8℃，点亮10分钟后其温度升幅≤18℃；产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分温度升幅≤30℃，绝缘材料温度升幅≤30℃。 13、具备0级防霉特性,符合GBT2423.16-2022《环境试验 第2部分：试验方法 试验J和导则：长霉》的测试要求，可防黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、绳状青霉、绿色木霉等。 14、要求投标人所投LED显示屏在正常工作中，显示屏1m范围内，前后左右4个位置噪音小于1.4dB；所投LED显示屏观看舒适度需符合：人眼视觉舒适度(VICO)≤1级，基本无疲劳感。 | m² | 78.64 |  |
| 2 | 多画面拼接处理器 | 1.采用11U机箱，长*宽*高（461mm*444mm*488mm），配置可选板卡式设计，输出连接屏幕。 2.支持千兆网口、万兆光口集成LED发送卡或HDMI/DVI视频输出。 3.支持单机网口/光口输出最大带载1.17万像素点。 4.支持单机视频输出最大带载72路1080P@60Hz。 5.支持整机或单图层最宽32767像素，最高32767像素。 6.支持Genlock同步锁相及LOOP环出。 7.支持输入源预监和屏幕实时回显。 8.支持输入源独立裁剪，裁剪形成新的信号源可独立使用。 9.支持输入源独立色彩调节，即亮度、色温、RGB增益、色调、对比度、饱和度、亮度补偿。 10.支持Web端控制，兼容Windows、macOS、Linux等操作系统。 11.支持移动端APP麒麟可视化智控平台控制。 设备MTRF≥100000小时，可用度大于99%，整机寿命不小于100000小时。 设备具备输入接口支持扩展HDMI2.0、DP1.2、12G-SDI、HDMI1.4、DVI、3G-SDI、VGA、CVBS、RJ45等接口；输出接口支持扩展HDMI2.0、HDMI1.4、DVI视频接口、RJ45网络接口、LC-LC光纤接口。 具有BNC接头的Genlock同步接口，支持接收Bi-Level、Tri-Level标准的同步信号，可以采用该接口接收的信号作为设备的同步信号，确保设备工作输出的内容与前端相位一致，完全同步。 设备通过IP局域网模式级联，级联数据下发发送速率最高可达1Gb/s，最多支持128台同时调节亮度、色温、对比度、灰阶、黑屏、冻结等，符合大型高标准活动现场低延时要求。 设备具有7寸触摸式液晶屏，可查看设备名称、设备固件信息、设备信号源接口连接状态、网线通讯在线/离线状态、预监回显画面。可设置IP地址、设备输出画面亮度、返回主页时间、屏幕保护时间、测试模式、场景切换。可进行固件/镜像升级、恢复出厂设置等。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 输入板卡 | 1. 1路DisplayPort接口。 2. 单卡支持1路4K@60Hz信号。 3. DP采用DP1.2标准，兼容DP1.1。 4. 单路接口最大分辨率为4096×2160@60Hz，最大像素时钟为600MHz。 5. 极限宽度8192（8192×1080@60Hz）。 6. 极限高度8192（1024×8192@60Hz）。 7. 支持独立EDID设置管理，采用EDIDV1.3标准。 8. 支持独立裁剪、无级缩放和色彩调节。 | 张 | 8 |  |
| 4 | 输入板卡 | 1.4路HDMITypeA接口。 2.单卡支持4路1920×1200@60Hz信号输入，支持HDCP1.4。 3.HDMI采用HDMI1.4标准，兼容HDMI1.3。 4.单路接口最大分辨率为1920×1200@60Hz。 5.极限宽度4096（4096×512@60Hz）。 6.极限高度4096（512×4096@60Hz）。 7.每路信号支持独立EDID设置管理，采用EDIDV1.3标准。 8.每路信号支持独立裁剪、无级缩放和色彩调节。 | 张 | 1 |  |
| 5 | 输出板卡 | 1.10路RJ45千兆网口。 2.单卡最大支持带载650万像素。 3.每路网口输出画面可在设备控制范围内任意设置。 4.整机最宽或最高可达32767像素。 5.输出60Hz帧频，8bit支持65万像素，10bit支持49万像素 输出120Hz帧频，8bit支持32万像素，10bit支持24万像素 指示灯状态：常亮为板卡接入正常，闪烁为信号输出链接正常 | 张 | 9 |  |
| 6 | 预监回显 | 1.1路HDMI1.4视频接口。 2.固定输出相同的1920×1080@60Hz的预监回显画面，可连接显示器查看预监和回显画面。 3.独立板卡，不占用输入或输出卡槽。 | 张 | 1 |  |
| 7 | 分配器 | 一分四，HDMI接口。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 多媒体控制系统 | 1．备搭载不低于Intel 志强（Xeon）16核32线程处理器，2×Quadro 16G 专业图形显卡 +4GB 专业图形显卡。预装正版Windows 10专业版操作系统，内存不低于128G（DDR4），1TB M.2高速固态硬盘（可支持扩容），支持 2个 8K 和 8个 4K 视频的输出解码和播放。 2. 支持 6 路 DP1.4 及 2 路 Type-C 视频输出接口，单路接口支持输出 4K@60Hz 3.最高支持整机 16384×4608@60Hz 分辨率点对点播控显示 。 4.支持1路千兆LAN口；支持2路USB2.0接口；支持1路DB9 COM接口；支持1路VGA视频接口；支持1路IPMI LAN接口；支持4路USB3.2 Gen 1接口；支持1路万兆LAN口；支持7.1声道音频接口；支持3路Mini DP输出接口；支持2路Type-C视频输出接口；支持6路DP视频输出接口；支持视频同步接口。 5.支持视频、图文、PPT、文本、网页、流媒体等多种素材的播放 。 6.支持多场景的编辑、预览、切换、保存和拷贝等 。 7.支持画面冻结、底图显示、场景切换等快捷功能 。 8.支持 10bit HDR 视频解码播放 。 9.支持服务器 3D 锁相信号 。 10.支持画面任意旋转、超长屏、异形拼接屏、不规则分割屏的画面创意显示 。 11.支持系统运行状态实时监测，设备故障及播放素材异常预警 。 12.支持提前预览播放场景内容和实时监视设备输出画面 。 13.支持外部 MIDI 控台的快捷控制 。 14.支持 NDI 信号接收。 15.支持多机主从备份。 16.支持定时开关机，实现场景自动轮巡功能 。 17.支持 APP 控制，实现画面回显以及场景任意切换等可视化操作。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 配电柜 | 1.箱体尺寸：W800*H1200*D300mm。 2.最大功率（KW） 198KW。 3.主断路器电流（A） 250A/3P。 4.输出路数/电流（A） 1P×36路/25A。 5.额定输入电压（V） 380VAC。 6.额定输出电压（V） 单相220VAC。 7.频率（Hz） 50Hz。 8.控制方式 a、手动旋钮控制 b、PLC远程定时控制（提供配电柜可视化管理软件，rj45/485对接中控） c、通过PLC可设任意时间开启和关闭LED显示屏电源。 9.保护功能：短路保护、过流保护、过载保护等保护装置。 10.标配检修多功能插座及检修照明开关。 11.工作温湿度（℃） -20℃～+50℃/10%～85%RH。 12.防护等级 IP30。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 电源时序器 | 1、彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态。 2、8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0-999秒，单位为秒）。 3、支持面板Lock锁定功能，防止误操作。 4、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，不须人为操作。 5、支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置。 6、配置232接口，支持外部中控设备控制。 7、每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制。 8、不小于10组设备开关场景数据保存/调用。 9、欠压、超压检测及报警。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 反看电视 | 1.显示类型：LED显示。 2.屏幕分辨率：超高清4K。 3.屏幕尺寸：不小于65英寸，屏占比：97%>N≥95%。 4.护眼功能：低蓝光护眼认证。 5.屏幕比例：16:9。 6.响应时间：不大于8ms。 7.存储内存：不小于32GB。 8.CPU架构：四核。 9.运行内存/RAM：不小于2GB。 10.USB2.0接口数不少于：2个；HDMI2.0接口数不少于：2个。 | 台 | 3 |  |
| 12 | 电视支架 | 通用型电视移动支架，支持翻转，配合反看电视使用。 | 台 | 3 |  |
| 13 | LED系统集成 | 含钢结构、安装调试、布线施工等。 | 项 | 1 |  |
| 耳屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | - 像素点间距：≤2mm，像素密度：≥250,000 Dots/㎡，采用模组尺寸为≥320*240mm。 2、刷新率：≥6000Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项。 3、封装方式：SMD表贴三合一，五面黑灯，表面不反光；整屏平整度≤0.05mm，模组平整度≤0.03mm；水平视角≥175°；垂直视角≥175°。 4、灰度等级≥16bit，可达65536级；白平衡亮度：≥550cd/㎡；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性≥99.5%；对比度≥11000：1；反光率：≤1%。 5、峰值功耗≤250W/m²；平均功耗≤100W/m²；供电电源：支持在4.2Vdc-5Vdc范围内能正常工作；输入电压：支持宽压输入在96-264VAC，在该范围内能正常工作。 6、为了所投LED显示屏产品的安全性和适应性，屏体内部所用排线需符合耐高温实验、耐压测试、折弯参数测试要求，耐燃等级符合VW-1/UL94V-0。 7、峰值亮度调节：可通过先进算法，结合动态亮度调节技术优化细节和对比度，保持视觉舒适下实现节能效果；根据GB 4943.1-2022标准，进行过载试验，测试结束后，电阻变化量不超过20%。未失效 8、支持芯片级低压供电，采用智慧节能技术，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能≥55%。 9、智能除湿：配备智能屏幕除湿系统，用户完成设置并开机后，无需手动点击选择不同亮度与时间参数，系统将自动进入除湿模式。支持用户自定义预热参数。 10、具备集中式RGB温控矩阵。 11、采用塑钢底壳，抗冲击抗变形，抗冲击强度≥85kJ/m²。 12、正常播放视频状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤1.5℃，点亮10分钟后其温度升幅≤8℃；产品在白平衡状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤8℃，点亮10分钟后其温度升幅≤18℃；产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分温度升幅≤30℃，绝缘材料温度升幅≤30℃。 13、具备0级防霉特性,符合GBT2423.16-2022《环境试验 第2部分：试验方法 试验J和导则：长霉》的测试要求，可防黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、绳状青霉、绿色木霉等。 14、要求投标人所投LED显示屏在正常工作中，显示屏1m范围内，前后左右4个位置噪音小于1.4dB；所投LED显示屏观看舒适度需符合：人眼视觉舒适度(VICO)≤1级，基本无疲劳感。 | m² | 68.81 |  |  |
| 2 | LED系统集成 | 含钢结构、安装调试、布线施工等。 | 项 | 1 |  |  |
| 副屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 1、像素点间距：≤2mm，像素密度：≥250,000 Dots/㎡，采用模组尺寸为≥320*240mm。 2、刷新率：≥6000Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项。 3、封装方式：SMD表贴三合一，五面黑灯，表面不反光；整屏平整度≤0.05mm，模组平整度≤0.03mm；水平视角≥175°；垂直视角≥175°。 4、灰度等级≥16bit，可达65536级；白平衡亮度：≥550cd/㎡；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性≥99.5%；对比度≥11000：1；反光率：≤1%。 5、峰值功耗≤250W/m²；平均功耗≤100W/m²；供电电源：支持在4.2Vdc-5Vdc范围内能正常工作；输入电压：支持宽压输入在96-264VAC，在该范围内能正常工作。 6、为了所投LED显示屏产品的安全性和适应性，屏体内部所用排线需符合耐高温实验、耐压测试、折弯参数测试要求，耐燃等级符合VW-1/UL94V-0。 7、峰值亮度调节：可通过先进算法，结合动态亮度调节技术优化细节和对比度，保持视觉舒适下实现节能效果；根据GB 4943.1-2022标准，进行过载试验，测试结束后，电阻变化量不超过20%。未失效 8、支持芯片级低压供电，采用智慧节能技术，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能≥55%。 9、智能除湿：配备智能屏幕除湿系统，用户完成设置并开机后，无需手动点击选择不同亮度与时间参数，系统将自动进入除湿模式。支持用户自定义预热参数。 10、具备集中式RGB温控矩阵。 11、采用塑钢底壳，抗冲击抗变形，抗冲击强度≥85kJ/m²。 12、正常播放视频状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤1.5℃，点亮10分钟后其温度升幅≤8℃；产品在白平衡状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤8℃，点亮10分钟后其温度升幅≤18℃；产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分温度升幅≤30℃，绝缘材料温度升幅≤30℃。 13、具备0级防霉特性,符合GBT2423.16-2022《环境试验 第2部分：试验方法 试验J和导则：长霉》的测试要求，可防黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、绳状青霉、绿色木霉等。 14、要求投标人所投LED显示屏在正常工作中，显示屏1m范围内，前后左右4个位置噪音小于1.4dB；所投LED显示屏观看舒适度需符合：人眼视觉舒适度(VICO)≤1级，基本无疲劳感。 | m² | 12.29 |  |  |
| 2 | LED系统集成 | 含钢结构、安装调试、布线施工等 | 项 | 1 |  |  |
| 单红条屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 1、像素点间距≤4.75mm。 2、单元板分辨率≥2048Dots。 3、刷新率≥60Hz。 4、像素构成：1R。 5、驱动方式：恒流驱动。 6、控制方式：同步控制系统、异步控制系统。 7、维护方式：前后双向维护。 8、模组套件采用无螺丝工艺套件；模组结构为灯驱合一。 9、反光率≤1%，白平衡亮度≥250cd/m²；亮度调节：0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能,亮度均匀性≥98%。 10、对比度≥6000：1；灰度等级≥8bit；水平视角≥160°，垂直视角≥160°。 11、峰值功耗≤200W/m²；平均功耗≤100W/m²。 12、为了所投LED显示屏产品的安全性和适应性，屏体内部所用排线需符合耐高温实验、耐压测试、折弯参数测试要求，耐燃等级符合VW-1/UL94V-0。 13、具有SELV电路；供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作；输入电压：4.2±0.1V；在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kv/50Hz，保持1min，不应出现飞弧和击穿现象，产品能正常工作。 14、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施。 15、支持手机、平板可视化控制LED大屏，切换播放内容，定制播放计划等；支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置；支持手机添加LOGO、时间、日期、文字标语、滚动字幕。 16、要求投标人所投LED显示屏在正常工作中，显示屏1m范围内，前后左右4个位置噪音小于1.4dB；所投LED显示屏观看舒适度需符合：人眼视觉舒适度(VICO)1级，基本无疲劳感。 17、所投LED显示屏的灯管耐焊耐热：灯珠引脚无氧化,焊接正常,灯珠胶体正常,点亮正常；灯管抗静电(ESD)测试：HBM模式:ESD>2000V,灯珠点亮无异常；灯管红墨水试验：纯红墨水常温浸泡24h,无渗透,灯管气密性良好。 18、屏幕表面光反射率，照度=10Lux/5600K条件下， 显示屏屏幕表面光反射率（单位面积反射亮度）＜3.0cd/m²。 | 张 | 212.00 |  |  |
| 2 | 开关电源 | 1、输入电压：Vac176-264VAC2，输出电压：4.2-4.5Vdc/40A-50A3，输入频率范围：47Hz/63Hz土5%4，散热方式：自散热。 2、启动时间测试：在额定电压220VAC状态下，启动时间不大于3S。 3、冷启动浪涌测试：在额定电压220VAC状态下，冷启动浪涌50A。 4、绝缘阻抗测试：在器具输入插座端或者电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ。 | 台 | 27 |  |  |
| 3 | 控制卡 | 1、带载指标：单色1024K/双色512K/三基色320K点，宽度≤8192； 1组50PIN显示接口。 2、通讯接口：100M网口+RS232+RS485+USB接口；支持U盘即插即播，也可导入播放。 3、支持遥控器功能：节目点播、音量调整、亮度调整、屏幕开关机、屏幕测试等操控。 4、支持亮度调整，支持三种亮度调整模式：手动调亮、分时段自动调亮和环境自适应调亮。 5、功能接口：⑴ 板载4位节目选择接口，支持外部信号控制16个节目切换播放； ⑵ 板载继电器开关，支持软件命令开关和定时自动开关屏幕。 6、支持单机直连、局域网和互联网通讯，支持RS232和RS485串行通讯； 配套WIFIm，支持手机APP，满足无线局域网络应用； 配套4Gm模块，支持4G无线通讯+中文语音播报。 7、配套YYm模块，支持中英文语音播报；可同步播报显示内容，也可独立播报其它内容. 8、支持网络自检功能。支持IP在线配置和群组设置，MAC冲突和IP冲突自动检测。 9、支持网络增强功能。隔离网络无效数据，适应繁忙复杂网络（含较多摄像头），通讯更稳定； 10、具有全能编辑器，支持任意排版规则。 11、支持节目炫彩边框、区域炫彩边框； 支持丰富的显示特技、炫彩字幕、炫动背景、炫彩边框等。 12、画面左移速度快，刷新率高，稳定平滑。达到《T COEMA 102S-2018异步无灰度LED显示屏控制器（卡）通用技术要求》C级标准。 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 辅料线材 | 磁珠M3、长排线（80cm）。 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | LED系统集成 | 含钢结构、安装调试、布线施工等。 | 项 | 1 |  |  |
| 弧形条屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 1、像素点间距≤4.75mm。 2、单元板分辨率≥2048Dots。 3、刷新率≥60Hz。 4、像素构成：1R、1G。 5、驱动方式：恒流驱动。 6、控制方式：同步控制系统、异步控制系统。 7、维护方式：前后双向维护。 8、模组套件采用无螺丝工艺套件；模组结构为灯驱合一。 9、反光率≤1%，白平衡亮度≥550cd/m²；亮度调节：0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能,亮度均匀性≥98%。 10、对比度≥6500：1；灰度等级≥8bit；水平视角≥160°，垂直视角≥160°。 11、峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤100W/m²。 12、为了所投LED显示屏产品的安全性和适应性，屏体内部所用排线需符合耐高温实验、耐压测试、折弯参数测试要求，耐燃等级符合VW-1/UL94V-0。 13、具有SELV电路；供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作；输入电压：4.2±0.1V；在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kv/50Hz，保持1min，不应出现飞弧和击穿现象，产品能正常工作。 14、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施。 15、支持手机、平板可视化控制LED大屏，切换播放内容，定制播放计划等；支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置；支持手机添加LOGO、时间、日期、文字标语、滚动字幕。 | 张 |  | 122.00 |  |
| 2 | 开关电源 | 1、输入电压：Vac176-264VAC 。 2、输出电压：4.2-4.5Vdc/40A-50A 。 3、输入频率范围：47Hz/63Hz土5% 。 4、散热方式：自散热。 5、启动时间测试：在额定电压220VAC状态下，启动时间不大于3S。 6、冷启动浪涌测试：在额定电压220VAC状态下，冷启动浪涌50A。 7、绝缘阻抗测试：在器具输入插座端或者电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ。 | 台 |  | 20 |  |
| 3 | 控制卡 | 1、带载指标：单色512K/双色256K/三基色160K点，宽度≤2048点； 1组50PIN显示接口。 2、通讯接口：100M网口+RS232+RS485+USB接口；支持U盘即插即播，也可导入播放。 3、支持遥控器功能，进行节目点播、音量调整、亮度调整、屏幕开关机、屏幕测试等操控。 4、支持亮度调整，支持三种亮度调整模式：手动调亮、分时段自动调亮和环境自适应调亮。 5、功能接口：⑴ 板载4位节目选择接口，支持外部信号控制16个节目切换播放； ⑵ 板载继电器开关，支持软件命令开关和定时自动开关屏幕。 6、支持单机直连、局域网和互联网通讯，支持RS232和RS485串行通讯； 配套WIFIm，支持手机APP，满足无线局域网络应用； 配套4Gm模块，支持4G无线通讯+中文语音播报。 7、配套YYm模块，支持中英文语音播报；可同步播报显示内容，也可独立播报其它内容。 8、支持网络自检功能。支持IP在线配置和群组设置，MAC冲突和IP冲突自动检测。 9、支持网络增强功能，隔离网络无效数据。 10、全能编辑器，支持任意排版规则。 11、支持节目炫彩边框、区域炫彩边框； 支持丰富的显示特技、炫彩字幕、炫动背景、炫彩边框等. 12、画面左移速度快，刷新率高，稳定平滑。达到《T COEMA 102S-2018异步无灰度LED显示屏控制器（卡）通用技术要求》C级标准。 | 套 |  | 1 |  |
| 4 | 辅料线材 | 磁珠M3、长排线（80cm）。 | 项 |  | 1 |  |
| 5 | LED系统集成 | 含钢结构、安装调试、布线施工等。 | 项 |  | 1 |  |

第二包：滨海新区塘沽第一中学（本部）大报告厅音视频、灯光、幕布设备项目

1.★投标人需承诺，会议室安装的扩声系统，满足会场的扩声声压级需求，保证会场声音清晰、高保真；确保无电流声、无飞麦等不良现象。

2.所投主要产品（线阵音箱、专业音箱、专业功放）需配置专员技术人员安装调试，人员具有国家人力资源和社会保障部颁发的高级音响调音员职业资格证书。

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 舞台灯光系统 |  |  |  |  |
| 一顶光灯 |  |  |  |  |
| 1 | 固定染色灯 | 1.采用≥90×3W LED光源，光源平均寿命≥50000H。 2.具备光束角度≥15°，光斑角度≥30°。 3.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%电子线性调光。 4.具备RGBW(红绿蓝白)线性混色系统，内置宏功能，支持3200K-7200K色温线性调节。 5.支持DMX信号更新。 6.采用数码管显示，配置≥4个机械按键。 7.内置NTC温度控测功能。 8.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、声控模式、手动控制模式。 9.具备≥3种通道模式，由精简模式≥4CH，标准模式≥8CH，拓展模式≥9CH组成。 10.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。 | 台 | 12 |
| 2 | ▲影视灯 | 1.采用≥630*0.5W LED光源，光源平均寿命≥50000H。 2.具备光斑角度≥100°。 3.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%电子线性调光。 4.支持DMX信号更新。 5.采用≥1.8英寸蓝屏LCD显示屏，配置≥4个机械按键。 6.内置NTC温度控测功能。 7.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、手动控制模式。 8.具备≥3种通道模式，由精简模式≥2CH，标准模式≥6CH，拓展模式≥7CH组成。 9.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。 10.具备Ra≥95。 11.支持3000K-6500K色温线性调节。 | 台 | 11 |
| 二顶光灯 |  | 二顶光灯 |  |  |
| 1 | 固定染色灯 | 1.采用≥90×3W LED光源，光源平均寿命≥50000H。 2.具备光束角度≥15°，光斑角度≥30°。 3.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%电子线性调光。 4.具备RGBW(红绿蓝白)线性混色系统，内置宏功能，支持3200K-7200K色温线性调节。 5.支持DMX信号更新。 6.采用数码管显示，配置≥4个机械按键。 7.内置NTC温度控测功能。 8.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、声控模式、手动控制模式。 9.具备≥3种通道模式，由精简模式≥4CH，标准模式≥8CH，拓展模式≥9CH组成。 10.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。 | 台 | 12 |
| 2 | 影视灯 | 1.采用≥630*0.5W LED光源，光源平均寿命≥50000H。 2.具备光斑角度≥100°。 3.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%电子线性调光。 4.支持DMX信号更新。 5.采用≥1.8英寸蓝屏LCD显示屏，配置≥4个机械按键。 6.内置NTC温度控测功能。 7.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、手动控制模式。 8.具备≥3种通道模式，由精简模式≥2CH，标准模式≥6CH，拓展模式≥7CH组成。 9.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。 10.具备Ra≥95。 11.支持3000K-6500K色温线性调节。 | 台 | 11 |
| 三顶光灯 |  | 三顶光灯 |  |  |
| 1 | 固定染色灯 | 1.采用≥90×3W LED光源，光源平均寿命≥50000H。 2.具备光束角度≥15°，光斑角度≥30°。 3.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%电子线性调光。 4.具备RGBW(红绿蓝白)线性混色系统，内置宏功能，支持3200K-7200K色温线性调节。 5.支持DMX信号更新。 6.采用数码管显示，配置≥4个机械按键。 7.内置NTC温度控测功能。 8.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、声控模式、手动控制模式。 9.具备≥3种通道模式，由精简模式≥4CH，标准模式≥8CH，拓展模式≥9CH组成。 10.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。 | 台 | 12 |
| 2 | 影视灯 | 1.采用≥630*0.5W LED光源，光源平均寿命≥50000H。 2.具备光斑角度≥100°。 3.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%电子线性调光。 4.支持DMX信号更新。 5.采用≥1.8英寸蓝屏LCD显示屏，配置≥4个机械按键。 6.内置NTC温度控测功能。 7.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、手动控制模式。 8.具备≥3种通道模式，由精简模式≥2CH，标准模式≥6CH，拓展模式≥7CH组成。 9.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。 10.具备Ra≥95。 11.支持3000K-6500K色温线性调节。 | 台 | 11 |
| 四顶光灯 |  | 四顶光灯 |  |  |
| 1 | 固定染色灯 | 1.采用≥90×3W LED光源，光源平均寿命≥50000H。 2.具备光束角度≥15°，光斑角度≥30°。 3.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%电子线性调光。 4.具备RGBW(红绿蓝白)线性混色系统，内置宏功能，支持3200K-7200K色温线性调节。 5.支持DMX信号更新。 6.采用数码管显示，配置≥4个机械按键。 7.内置NTC温度控测功能。 8.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、声控模式、手动控制模式。 9.具备≥3种通道模式，由精简模式≥4CH，标准模式≥8CH，拓展模式≥9CH组成。 10.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。 | 台 | 12 |
| 2 | 摇头灯 | 1.采用≥380W灯泡，光源平均寿命≥1500H。 2.采用≥φ138mm口径出光镜头。 3.支持1-16倍线性电动变焦，具备0°-2.5°光束角度（光束模式）， 2.5°-25°光束角度（图案模式），6°-42°光束角度（染色模式）。 4.支持0-23次/秒双片式频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%线性调光，具备≥4种调光曲线（平方曲线、反曲线、直线和S曲线）。 5.配置≥1个颜色盘，由≥13个颜色+≥1个白光，双向彩虹效果，速度可调，任意定位功能。 6.配置≥1个固定图案盘，由≥16个固定图案+≥1个白光组成，单向流水，速度可调，任意定位功能；配置≥1个旋转图案盘，由≥9个旋转图案+≥1个白光组成，带图案抖动，可正反旋转，速度可调，任意定位功能。 7.配置≥1个动态效果盘，由≥1个火纹盘组成，流水效果，可正反旋转，速度可调。 8.配置≥2个棱镜盘，盘一由≥1个八棱镜+≥1个六排镜组成，盘二由≥1个十六棱镜+≥1个二十四面蜂窝棱镜组成，正反向旋转，可叠加，速度可调。 9.配置≥1个独立的雾化片，实现柔光雾化效果。 10.支持DMX信号更新。 11.采用≥2.8英寸全触控LCD显示屏，配置≥5个机械按键。 12.支持通过实时监控风扇转速，可以在显示屏上显示风扇的旋转状态和速度。 13.配备≥20个独立可编辑场景，单机编程录制出多变的场景灯光效果。 14.支持弹窗式预警功能，在设备运行出现故障或其他问题时自动弹出一个警告窗口。 15.支持≥6种屏保模式，当显示屏在一段时间内没有活动时，将自动进入屏保模式。 | 台 | 6 |
| 五顶光灯 |  | 五顶光灯 |  |  |
| 1 | 固定染色灯 | 1.采用≥90×3W LED光源，光源平均寿命≥50000H。 2.具备光束角度≥15°，光斑角度≥30°。 3.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%电子线性调光。 4.具备RGBW(红绿蓝白)线性混色系统，内置宏功能，支持3200K-7200K色温线性调节。 5.支持DMX信号更新。 6.采用数码管显示，配置≥4个机械按键。 7.内置NTC温度控测功能。 8.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、声控模式、手动控制模式。 9.具备≥3种通道模式，由精简模式≥4CH，标准模式≥8CH，拓展模式≥9CH组成。 10.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。 | 台 | 12 |
| 2 | 影视灯 | 1.采用≥630*0.5W LED光源，光源平均寿命≥50000H。 2.具备光斑角度≥100°。 3.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%电子线性调光。 4.支持DMX信号更新。 5.采用≥1.8英寸蓝屏LCD显示屏，配置≥4个机械按键。 6.内置NTC温度控测功能。 7.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、手动控制模式。 8.具备≥3种通道模式，由精简模式≥2CH，标准模式≥6CH，拓展模式≥7CH组成。 9.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。 10.具备Ra≥95。 11.支持3000K-6500K色温线性调节。 | 台 | 11 |
| 面光灯 |  | 面光灯 |  |  |
| 1 | ▲影视灯 | 1.采用≥300W 白光LED COB光源。 2.支持手动调焦，具备15°-33°光束角度。 3.采用≥φ126mm口径出光镜头。 4.具备Ra≥97。 5.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪。 6.支持0-100%电子线性调光。 7.具备图形切割盘，具备≥4片独立手动切割片。 8.采用≥1.8英寸蓝屏LCD显示屏，配置≥4个机械按键。 9.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、手动控制模式。 10.通道模式：标准模式≥2CH。 11.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。 12.支持DMX信号更新。 13.内置NTC温度控测功能。 | 台 | 20 |
| 两侧耳光灯 |  | 两侧耳光灯 |  |  |
| 1 | 影视灯 | 1.采用≥200W 白光LED COB，光源平均寿命≥50000H。 2.具备Ra≥95 ，R9≥85 ，R15≥90。 3.支持线性电动调焦,具备12°-36°光学角度。 4.采用≥φ174mm口径菲涅尔镜片。 5.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪,支持0-100%电子线性调光。 6.支持2700K-7000K色温线性调节。 7.采用≥1.8英寸蓝屏LCD显示屏，配置≥4个机械按键。 8.支持DMX信号更新。 9.内置NTC温度控测功能。 10.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、手动控制模式。 11.具备≥2种通道模式，包含精简模式≥3CH，标准模式≥6CH。 | 台 | 24 |
| 外围设备及控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 控台 | 1.采用的处理器不低于i3-3120，配置≥2核，≥4线程，≥3.3GHz主频；固态硬盘≥128G；采用≥4G内存。 2.具备DMX输出端口≥7个，DMX512通道≥3584个，可扩展DMX输出≥32个，DMX通道≥16384个 。 3.具有≥15.6英寸电容屏。 4.具有≥6000个灯具键，可配接≥6000个灯具，可储存≥600个灯具组。 5.素材分为≥15个类别，每一类可储存≥200个素材。共可储存≥3000个素材。 6.可储存≥2700个场景，其中多步场景无限制步数。 7.场景窗口可同时运行≥20个，推杆同时运行≥15个，可以外扩≥30个。 8.内置≥160个常用固定图形以及≥40种曲线效果，并可修改图形及曲线效果，支持同时加载≥60个图形特效，随意组合。 9.具有≥6种扇形模式，并可修改扇形效果。 10.可储存≥400个节目。 11.具备≥15个精密播放推杆，≥4个精密编码器。 12.具备≥3个USB3.0接口，≥1个千兆网络端口，≥1个时间码LTC接口。 13.支持udp、rs232、dmx512与中控进行通讯。 14.支持有线ART-Net功能（灯光模拟器）。 15.支持手机控制，可远程使用手机或者平板电脑控制；可实现两台控台联机控场。 | 台 | 1 |
| 2 | 直通箱 | 1.具备≥225A总开关，支持过载与短路双重保护高分断空气开关。 2.支持三相独立电压、电流、监测，支持A.B.C三相工作指示灯。 3.支持胶木插≥32A、≥16A防水插、≥19芯插输出方式。 4.支持≥400A犀牛插输入，支持≥48路×4KW 。 5.支持单项可控电路，支持DMX512控台。 | 台 | 1 |
| 3 | 信号放大器 | 1.支持DMX512公母接口输入。 2.支持输入输出光电隔离。 3.支持≥8路独立放大驱动输出。 4.具备信号放大整形功能。 5.具备增强数据总线接入设备数量的能力。 6.具备独立的LED信号指示。 | 台 | 6 |
| 4 | 大灯勾 | 1.规格：28mm厚。 2.承重：不小于50kg。 3.卡管：40-58mm。 4.材质：拉伸铝。 | 个 | 80 |
| 5 | 多功能灯勾 | 1.规格：30mm厚。 2.承重：不小于150kg。 3.卡管：44-52mm。 4.材质：拉伸铝。 | 个 | 130 |
| 6 | 安全绳 | - 规格：直径4.0mm。 2.长度：总长845mm。 3.材质：铁+包胶。 4.承重：不小于100kg。 5.备注：配1个5号扣，铝套。 | 条 | 190 |
| 7 | 辅料线材 | 灯杆、电源线、信号线等相关辅料。 | 项 | 1 |
| 8 | 系统集成 | RVV电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*2.5 200米。 | 项 | 1 |
| 扩声系统 |  | 扩声系统 |  |  |
| 1 | 线阵音箱1 | 1.箱体采用桦木制作、耐磨喷漆处理；由≥二个10寸（250mm）的低频驱动器以及≥一个75mm高频驱动器组成。 2.采用吊装组合线阵设计，0-8度范围调整音箱覆盖区域。 3.功率≥700W；标称阻抗：≤8Ω。 4.频率范围等同或优于60Hz-20kHz，灵敏度≥104dB (1M/1W )。 5.低频扬声器：≥10" x 2，高频扬声器：≥75mm（3"）压缩驱动器×1，水平覆盖角(-6dB)≥110°；垂直覆盖角(-6dB)≥10°。 | 只 | 12 |
| 2 | ▲专业功放1 | 1.标准≤1U机柜式设计，采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。 2.采用数字功放双环路压限保护电路。 3.采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能，自适应动态功率高效转换功能。 4.支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇等功能。 5.XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出。 6.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 7.灵敏度1V/2V可选择切换。 8.带温控风机，开机即转，随着温度长高风扇加速。 9.面板有信号（绿）、削顶（橙）、保护指示灯（红）、电源指示灯（蓝）。 10.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：2*1200W；立体声4Ω×2：≥2*1900W；立体声2Ω×2：≥2*3200W；桥接16Ω：≥2400W；桥接8Ω：≥3800W；桥接4Ω：≥6400W。 | 台 | 4 |
| 3 | 线阵音箱2 | 1.超低频音箱，低频扬声器：≥18"*1。 2.功率≥800W、标称阻抗：≤8Ω 3.频率范围等同或优于40Hz-400Hz，灵敏度≥101dB(1M/1W)。 | 只 | 2 |
| 4 | 专业功放2 | 1.标准≤1U机柜式设计，采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。 2.数字功放双环路压限保护电路，具有抑制开机瞬间大电流冲击的能力。 3.采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能，自适应动态功率高效转换功能。 4.支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇等功能。 5.XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出。 6.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 7.灵敏度1V/2V可选择切换。 8.带温控风机，开机即转，随着温度长高风扇加速。 9.面板有信号（绿）、削顶（橙）、保护指示灯（红）、电源指示灯（蓝）。 10.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：2*1200W；立体声4Ω×2：≥2*1900W；立体声2Ω×2：≥2*3200W；桥接16Ω：≥2400W；桥接8Ω：≥3800W；桥接4Ω：≥6400W。 | 台 | 1 |
| 5 | 支架1 | 1.标配长度：≥6米；包含：葫芦架1套。承重：≥2t。 2.材质：国标G80级锰钢；外壳：加厚合金钢。 3.表面处理：淬火工艺+镀锌；颜色：黄色+红色。 4.链条破断应力：≥800Mpa。 5.刹车系统：双重干式；轴承：滚针轴承。 | 套 | 2 |
| 6 | 支架2 | 1.标配长度：≥6米；包含：葫芦架1套。承重：≥2t。 2.材质：国标G80级锰钢；外壳：加厚合金钢。 3.表面处理：淬火工艺+镀锌；颜色：黄色+红色。 4.链条破断应力：≥800Mpa。 5.刹车系统：双重干式；轴承：滚针轴承。 | 套 | 2 |
| 7 | 线阵音箱3 | 1.箱体采用桦木制作、耐磨喷漆处理；由≥二个10寸（250mm）的低频驱动器以及≥一个75mm高频驱动器组成。 2.采用吊装组合线阵设计，0-8度范围调整音箱覆盖区域。 3.功率≥700W；标称阻抗：≤8Ω。 4.频率范围等同或优于60Hz-20kHz，灵敏度≥104dB (1M/1W )。 5.低频扬声器：≥10" x 2，高频扬声器：≥75mm（3"）压缩驱动器×1，水平覆盖角(-6dB)≥110°；垂直覆盖角(-6dB)≥10°。 | 只 | 6 |
| 8 | 专业功放3 | 1.标准≤1U机柜式设计，采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。 2.数字功放双环路压限保护电路，具有抑制开机瞬间大电流冲击的能力。 3.采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能，自适应动态功率高效转换功能。 4.支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇等功能。 5.XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出。 6.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 7.灵敏度1V/2V可选择切换。 8.带温控风机，开机即转，随着温度长高风扇加速。 9.面板有信号（绿）、削顶（橙）、保护指示灯（红）、电源指示灯（蓝）。 10.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：2*1200W；立体声4Ω×2：≥2*1900W；立体声2Ω×2：≥2*3200W；桥接16Ω：≥2400W；桥接8Ω：≥3800W；桥接4Ω：≥6400W。 | 台 | 2 |
| 9 | 支架3 | 1.标配长度：≥6米；包含：葫芦架1套。承重：≥2t。 2.材质：国标G80级锰钢；外壳：加厚合金钢。 3.表面处理：淬火工艺+镀锌；颜色：黄色+红色。 4.链条破断应力：≥800Mpa。 5.刹车系统：双重干式；轴承：滚针轴承。 | 套 | 3 |
| 10 | 支架4 | 1.标配长度：≥6米；包含：葫芦架1套。承重：≥2t。 2.材质：国标G80级锰钢；外壳：加厚合金钢。 3.表面处理：淬火工艺+镀锌；颜色：黄色+红色。 4.链条破断应力：≥800Mpa。 5.刹车系统：双重干式；轴承：滚针轴承。 | 套 | 3 |
| 11 | 专业音箱1 | 1.阻抗≤8Ω，额定功率≥400W，高频≥1×1.7"压缩高音单元，低频≥12"×1低音单元；覆盖角度：等同或宽于90°(H)×80°(V)。 2.频率响应：等同或宽于45Hz-20kHz。 3.指定频带内的声压级：≥122dB±2dB。 | 只 | 2 |
| 12 | 支架5 | 1.固定面板尺寸（长*宽）:227mm*150mm±1mm。 2.材质：优质冷轧铁，坚固耐用，安全承重不小于50Kg。 3.臂长：280mm至400mm（可调节），厚度≥60mm。 | 只 | 2 |
| 13 | 专业功放4 | 1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥700W×2；立体声@4Ω：≥1000W×2；桥接@16Ω：≥1400W；桥接@8Ω：≥2000W。 2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计。 3.开关电源内置EMI电路。 4.整机转换效率达到85%以上。 5.数字功放电源具备自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 6.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 7.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 | 台 | 1 |
| 14 | 专业音箱2 | 1.阻抗≤8Ω，额定功率≥400W，高频≥1×1.7"压缩高音单元，低频≥12"×1低音单元；覆盖角度：等同或宽于90°(H)×80°(V)。 2.频率响应：等同或宽于45Hz-20kHz。 3.指定频带内的声压级：≥122dB±2dB。 | 只 | 8 |
| 15 | 支架6 | 1.固定面板尺寸（长*宽）:227mm*150mm±1mm。 2.材质：优质冷轧铁，坚固耐用，安全承重不小于50Kg。 3.臂长：280mm至400mm（可调节），厚度≥60mm。 | 只 | 8 |
| 16 | 专业功放5 | 1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥700W×2；立体声@4Ω：≥1000W×2；桥接@16Ω：≥1400W；桥接@8Ω：≥2000W。 2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计。 3.开关电源内置EMI电路。 4.整机转换效率达到85%以上。 5.数字功放电源具备自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 6.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 7.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 | 台 | 2 |
| 17 | 专业音箱3 | 1.阻抗≤8Ω，额定功率≥400W，高频≥1×1.7"压缩高音单元，低频≥12"×1低音单元；覆盖角度：等同或宽于90°(H)×80°(V)。 2.频率响应：等同或宽于45Hz-20kHz。 3.指定频带内的声压级：≥122dB±2dB。 | 只 | 4 |
| 18 | 支架7 | 1.固定面板尺寸（长*宽）:227mm*150mm±1mm。 2.材质：优质冷轧铁，坚固耐用，安全承重不小于50Kg。 3.臂长：280mm至400mm（可调节），厚度≥60mm。 | 只 | 4 |
| 19 | 专业功放6 | 1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥700W×2；立体声@4Ω：≥1000W×2；桥接@16Ω：≥1400W；桥接@8Ω：≥2000W。 2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计。 3.开关电源内置EMI电路。 4.整机转换效率达到85%以上。 5.数字功放电源具备自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 6.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 7.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 | 台 | 1 |
| 20 | 专业音箱4 | 1.阻抗≤8Ω，额定功率≥300W，高音≥1.7"压缩高音单元×1，低音≥10"低音×1；等同或宽于90°(H)×80°(V)。 2.频率响应：等同或宽于45Hz-20kHz。 3.指定频带内的声压级：≥119dB±2dB。 | 只 | 4 |
| 21 | 专业功放7 | 1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥700W×2；立体声@4Ω：≥1000W×2；桥接@16Ω：≥1400W；桥接@8Ω：≥2000W。 2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计。 3.开关电源内置EMI电路。 4.整机转换效率达到85%以上。 5.数字功放电源具备自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 6.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 7.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 | 台 | 1 |
| 22 | 专业音箱5 | 1.音箱类型为反听音箱，阻抗≤8Ω，额定功率≥400W，高频≥1×1.7"压缩高音单元，低频≥12"×1低音单元；覆盖角度：等同或宽于80°(H)×60°(V)。 2.频率响应：等同或宽于50Hz-20kHz。 3.指定频带内的声压级：≥124dB±2dB。 | 只 | 4 |
| 23 | 专业功放8 | 1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声8Ω ：500W×2；立体声4Ω：850W×2；桥接16Ω：1000W ；桥接8Ω：1700W。 2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计。 3.开关电源内置EMI电路。 4.整机转换效率达到85%以上。 5.数字功放电源具备自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 6.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 7.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 | 台 | 1 |
| 24 | 专业音箱6 | 1.阻抗：≤8Ω。 2.频响等同或优于40Hz~400Hz。 3.额定功率≥600W。 4.灵敏度≥99dB/W/M。 5.低音：≥18"低音×1。 | 只 | 2 |
| 25 | 专业功放9 | - 标准≤1U机柜式设计，采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。 2.数字功放双环路压限保护电路，具有抑制开机瞬间大电流冲击的能力。 3.采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能，自适应动态功率高效转换功能。 4.支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇等功能。 5.XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出。 6.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 7.灵敏度1V/2V可选择切换。 8.带温控风机，开机即转，随着温度长高风扇加速。 9.面板有信号（绿）、削顶（橙）、保护指示灯（红）、电源指示灯（蓝）。 10.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：≥2*1000W；立体声4Ω×2：≥2*1700W；立体声2Ω×2：≥2*2900W；桥接16Ω：≥2000W；桥接8Ω：≥3400W；桥接4Ω：≥5800W。 | 台 | 1 |
| 26 | ▲音频处理器 | 1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。 2.后面板具有≥12路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥12路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。 5.音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS操作系统。 6.具有PC、移动端多端不同控制方式，远端控制可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 7.具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 8.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 9.具有统一集中控制功能，支持≥65500台设备通过软件集中控制。 10.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类设备在线情况。 11.支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间≤2s。 12.采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，有效降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪音信号，如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≥40dB）。 | 台 | 2 |
| 27 | ▲抑制器 | 1.处理器主频≥1.3GHz；配置≥2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，传声增益提升≥6dB。 2.支持声学校正按钮，按下可以预测声反馈回路。提供≥高/中/低三档输入电平调节。 3.具有≥2个独立通道，每通道均支持等同或宽于0-99级数字音量调节及静音开关功能。 4.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 5.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。 6.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65500台设备通过软件集中控制。 9.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 10.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类设备在线情况。 | 台 | 1 |
| 28 | 调音台 | 1.具有≥32路MIC/Line输入,≥2组RCA莲花立体声输入,≥1组3.5mm立体声输入，≥1组数字输入：声卡，MP3，AES输入，带MIDI接口；≥20路信号输出（主输出L,R, 14路AUX1-14辅助输出，1路立体声耳机监听输出，AES输出）。 2.≥32+1个100mm电动推子,支持通道推子自定义功能，通道联动功能；输入输出及效果通道独立物理推子控制，具备侧链压缩闪避功能。 3.话筒增益、48V必须使用数字控制，可存储状态，32路独立反馈抑制功能。 4.≥64个全处理输入通道，≥32个全处理输出通道；每个输出通道处理支持高低通滤波，15-31段参量均衡（GEQ支持通过在推子上操控），压缩器，延时，相位。 5.≥8个用户自定义按键，自带信号发生器功能。 6.支持搭配≥32*32Dante板卡网络音频传输扩展，支持同时扩展连接两台舞台接口箱。 7.支持≥8*8 USB多轨录音播放。 8.支持中文输入法修改场景模式名字以及通道名字，≥30个1.14寸通道引导显示屏，背景颜色修改。 9.带四路独立效果器总线，预设多种效果器库可用户自定义存储调用。 10.支持集成RTA实时频谱显示功能，并且可以自定义颜色，≥16个DCA编组，≥16个静音编组，≥8个矩阵。 11.支持PC、iPad、安卓APP全功能 WIFI控制。 12.支持双机同步数据备份，集成自动混音，支持对讲话筒（Talback）功能。 13.有100M 以太网控制端口，支持双USB接口（声卡/MP3播录/系统升级）。 14.≥四个快速场景模式调用按键，≥100种场景模式存储调用，支持U盘导入导出。 15.支持双USB接口播放/录音；MP3 U盘播放支持APE无损音频、WAV、MP3、FALC、APE等主流音频格式，可录音到U盘；USB放音支持中文歌曲文件名，所有歌曲名在显示屏/iPad/PC电脑上显示。 16.≥10.1寸1280*800高清电容触摸显示屏，支持中英文语言切换显示 17.能够提供TCP/IP、RS-232中控控制协议，防止误操作，一键锁机 | 台 | 1 |
| 29 | 拓展卡 | 1.具有≥32个双向dante音频传输通道，适用于系统间的多通道数字分离，如主扩和监听。 2.具有≥两个端口，允许同时连接多个Dante设备，或双电缆备份兼容的硬件。 3.提供专用的控制网络（Control Network）端口，可通过Dante Controller软件进行配置。 | 块 | 1 |
| 30 | 接口箱 | 1.设备具有≥32路输入通道，具有幻象供电功能；具有16路模拟平衡XLR输出通道，支持编组功能。 2.具有A、B两组≥四个网口，不需要拓展器或路由器，可以通过任意一组CAT网线连接到数字调音台的扩展网口，实现远距离扩展传输32路输入16路输出；网络传输具备超低延迟；CAT6电缆的传输距离≥80m。 3.可通过数字调音台远程控制设备开机启动。 4.动态范围：≥112dB；信噪比：XLR≥ 92db,TRS≥82db；频率响应等同或宽于20HZ-20KHZ+/-0.5db。 | 台 | 1 |
| 31 | 中继延长器 | 1.具备≥1个信号输入网口，≥1个信号输出网口，不需要单独供电，供电通过网线传输。 2.当调音台和接口箱远距离传输信号衰减时，可以通过设备起到信号放大的作用；输入网口网线接调音台的扩展A或者B口，输出网口接数字接口箱的网口。 | 个 | 1 |
| 32 | 无线话筒1 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式；传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或宽于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz两个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯、≥1×Type-C充电接口。 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15000个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2000种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9.发射机能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息；供电方式支持Type-C直充、充电底座充电及5号电池（兼容镍氢/碱性/锂电池）供电。 | 套 | 2 |
| 33 | 无线话筒2 | - 基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式；传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只头戴腰包；频率范围等同或宽于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz两个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个显示屏、≥4个实体按键（包括≥1个静音键、≥1个音量减少键、≥1个音量增加键、≥1个电源开关键）、≥1个电源状态指示灯、≥1个静音指示灯、≥1×Type-C充电接口。 - 具有多档位混响调节功能，混响效果≥15000个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2000种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 6.具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。 7.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 8.发射机能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息；供电方式支持Type-C直充、充电底座充电及5号电池（兼容镍氢/碱性/锂电池）供电。 | 套 | 2 |
| 34 | 充电底座 | 1.设备接口：具有≥2个Type-C多功能充电孔位（兼容手持话筒和腰包机）、≥2×级联接口、≥1×RJ45接口、≥4×AA电池充电接口（带状态指示）；≥1个显示屏。 2.具有显示屏和电源指示灯，实时显示当前充电状态，包括充电进度、功率分配及设备识别状态。 3.支持通过智能充电管理软件远程监控充电状态（空闲、充电中、充满、异常）、显示设备状态（在线、离线、异常）、设备名称、IP地址等设备信息；支持查看级联充电底座的设备信息；支持编辑设备名称、网络配置信息。 4.支持推送设备异常、离线、充满状态消息；支持新消息未读标识提示和声音提醒功能（可开关）；支持打开弹窗查看消息列表，可标记单条或批量消息为已读；支持一键清空消息列表。 5.支持通过智能充电管理软件实现区域筛选、状态筛选充电底座，查看充电底座使用情况和设备定位功能。 6.支持级联扩展功能，无需额外接线即可实现级联（≥4台设备），系统自动识别级联拓扑。 7.充电底座与话筒/腰包发射机搭配使用，实现即插即用，充满自动切换至维护模式，无需频繁更换电池。 8.支持网络和串口两种升级方式，支持通过智能充电管理软件进行固件升级，网络支持单个或批量固件升级，串口支持单个固件升级。 | 台 | 4 |
| 35 | ▲智能充电管理软件 | 1.软件可同时管理充电底座、手持麦克风、腰包机，支持多台设备同时管控及操作；支持中英文界面切换。 2.支持管理员和普通用户两种角色，根据不同角色管理操作权限；支持输入账号和密码登录；支持勾选记住密码功能。 3.具有数据总览界面，可显示设备总数、设备在线、离线、异常数量；具有充电底座设备使用情况显示，可显示空闲、充电中、充满、异常、离线状态；在远端也可查看设备使用情况；支持通过区域筛选、状态筛选充电底座查看充电底座使用情况和设备定位功能。 4.支持推送设备异常、离线、充满等状态消息；支持新消息未读标识提示和声音提醒功能（可开关）；支持打开弹窗查看消息列表，可标记单条或批量消息为已读；支持一键清空消息列表。 5.支持扫描设备、手动添加设备；支持显示设备状态（在线、离线、异常）、设备名称、IP地址等设备信息；支持查看级联充电底座的设备信息；支持编辑设备名称、网络配置信息；支持设备定位；支持设备筛选功能。 6.支持网络和串口两种升级方式，支持充电底座、手持麦克风、腰包机等设备进行固件升级，网络支持单个或批量固件升级，串口仅支持单个固件升级。 7.支持跨平台使用，支持Windows操作系统、国产操作系统、苹果MacOS操作系统使用。 | 套 | 1 |
| 36 | 天线分配器 | 1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。 2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。 3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。 4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电。 | 套 | 1 |
| 37 | 天线放大器 | 1.频率范围≥470-950MHZ。 2.端子：BNC。 3.噪声：≤2dB。 4.增益：≥20dB。 | 套 | 2 |
| 38 | 天线耦合器 | 1.宽带设计，在应用频率范围内提供高隔离度，防止信号相互干扰。 2.在系统中，通过此耦合器方便转接和安装。 3.可使用多组耦合器进行拓展覆盖区域。 4.耦合器在线路中有隔离杂讯的功能，防止自激。 | 套 | 1 |
| 39 | 话筒天线 | 1.射频频率范围等同或优于470～950MHz。 2.驻波比：≤2.0。 3.输入阻抗：≤50Ω。 4.指向性：≥180度指向。 | 套 | 2 |
| 40 | 话筒 | 1.采用柱极式电容麦克风设计，具有良好的束状特性。 2.接口：平衡式XLR接口；方向特性：束状。 3.支持单只麦克风或多只麦克风同时使用。 4.幻象供电：≥+48V。 | 支 | 4 |
| 41 | 支架8 | 1.高度调节等同或优于1030-1710mm。 2.横杠长度≥750mm。安全承重不小于1Kg，材质：金属和塑料。 | 个 | 4 |
| WIFI会议系统 |  | WIFI会议系统 |  |  |
| 1 | ▲会议系统主机 | 1.支持≥300台无线会议单元同时接入管理使用，参与会议议程（签到、表决、服务等）以及发言控制。 2.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45（≥1个POE供电接口）、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个短路触发开关、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥2路卡侬接口和≥4路RCA接口；前面板具有≥1个显示屏、≥1个编码旋钮、≥4个状态指示灯（包括≥2个WiFi信号指示灯、≥1个主机工作状态指示灯、≥1个电源指示灯）。 3.WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥四大风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。 4.数据处理能力：系统支持≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。 5.客户端、WEB端软件可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统操作系统。 6.会议主机软件融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类设备在线情况，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键将配置信息保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 | 台 | 1 |
| 2 | ▲会议话筒处理器 | 1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。 2.可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。 3.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。 4.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。 5.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 6.软件与数字会议主机软件集成，支持同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。 | 台 | 1 |
| 3 | ▲全数字会议客户端软件 | 1.软件可安装在手机或平板上。 2.支持用户通过手机或平板发起会议签到、会议表决，保存表决记录，创建不同的表决，如满意度，选举，评级，自定义表决等。 3.具有话筒列表模块，支持通过搜索或筛选话筒信息（话筒类型、话筒身份）调节话筒灵敏度、调节话筒EQ、调节话筒开关、话筒发言模式切换等。 4.支持用户通过手机或平板控制无线话筒单元一键关机、控制话筒单元升降功能;支持接收会议话筒呼叫茶水、纸、笔等服务需求，手机APP或平板具有弹窗显示；呼叫服务后显示等待状态。 5.支持接收会议话筒发言申请，可通过软件同意或拒绝参会人员发言申请。 6.APP支持更换背景和启动页，内置红蓝主题可自由切换。 7.支持设置APP账号权限，根据实际需求开放对应功能模块（包括话筒开关、EQ调节、会中签到投票、发言模式切换等功能） 8.软件具有显示无线话筒电量功能，可检测话筒电量，话筒低电量情况，提供图标提示。 9.软件具有自定义切换背景色彩和启动页功能，具有≥五种背景风格主题，客户可通过软件自由切换。 | 套 | 1 |
| 4 | 会议话筒1 | 1.采用心型指向性驻极体麦克风。 2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。 3.支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。 4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥5100 mAh，可持续≥15小时发言。 5.支持后台≥5段EQ调节功能。 6.咪杆长度：380mm（黑色） | 台 | 1 |
| 5 | 会议话筒2 | 1.采用心型指向性驻极体麦克风。 2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术. 3.支持触摸按键签到功能。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。 4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥5100 mAh，可持续≥15小时发言。 5.支持后台≥5段EQ调节功能。 6.咪杆长度：≤380mm（黑色） | 台 | 3 |
| 6 | 发射器 | 1.Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.775Gbps。 2.支持OFDMA空间复用和1024QAM调制解调。 3.上行链路采用千兆端口。 4.具备WIDS(无线入侵检测)/WIPS（无线入侵防御）、非法接入点的检测及反制、防ARP欺骗、DOS攻击防御、无线东西向流量安全等无线安全防护功能。 5.支持丰富的服务质量保证（QoS）。 | 台 | 1 |
| 7 | 充电箱 | 1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持≥18W快充。支持同时插满所有USB接口。 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 | 台 | 1 |
| 会议录播系统（主要用于会场录制和直播） |  | 会议录播系统（主要用于会场录制和直播） |  |  |
| 1 | ▲录播主机 | 1.内置LCD屏，显示设备运行状态、参数信息、硬盘容量、音频状态、资源通道录制状态、文件拷贝进度。设备具备≥4个物理按键，具备一键录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件的能力。 2.具备≥6路HDMI信号输入接口，全HDMI接口视频≥4K分辨率画面采集，具备≥1路Type-C接口采集画面，≥1080P分辨率采集画面。具备≥4路HDMI信号输出接口，其中≥2路4K分辨率以及音频同时输出；其他≥2路HDMI输出口具备自定义通道画面输出。具备≥1路3.5mm音频接口以及≥2路凤凰端子采集音频；≥1路3.5mm音频接口以及≥2路凤凰端子输出音频。 3.具备≥3路RS-232凤凰端子接口和≥1路RS-485凤凰端子接口，其中≥1路RS232和≥1路RS485带12V电压供电，可对接各种串口协议设备并对该设备进行供电；具备≥5路USB接口，用于接U盘拷贝文件或者键盘鼠标操作内嵌导播台；具备≥1路802.3ab 1000Base-T千兆RJ45网络接口，≥1路光纤接口，支持IPv4地址和IPv6地址。 4.设备可实现≥8路4K网络摄像头同时接入解码，具备≥6路资源画面合成输出≥4K分辨率PGM画面。 5.具备嵌入式导播控制台，可实时预览≥9路画面，≥1路PGM画面预览和≥8路资源通道预览，≥9路视频流同时录制，录制的文件格式支持MP4、AVI、MOV、FLV、TS和MKV格式。具备独立录制功能，各路录制可自由绑定音频通道，可独立录制控制。 6.异常修复：具备供电异常导致的损坏的视频文件可进行文件修复，修复的文件格式包括但不限于MP4、AVI、MOV、FLV和MKV视频封装格式。 7.具备软件中控，在录播管理界面填写好中控指令，即可通过界面进行中控操作，对接其它设备进行一键控制；支持录播APP对接和控制；支持对接私有云平台服务器。对接成功后，云平台可对设备进行统一的管控，方便对多台录播设备进行管理。 8.音视频互动模式下，可实现HDMI输出主会场和分会场的画面，当主会场开启辅流共享时，主会场和分会场的HDMI接口都输出主会场的电脑课件内容；主会场不开启辅流共享时，主会场的HDMI接口输出主会场的电脑课件内容，分会场的HDMI接口输出分会场的电脑课件内容。 9.加密录制：可实现对录制文件加密录制，≥2种加密方式；加密视频需使用解密播放器进行播放。 10.具备用户模式和高级模式设置。用户设置：支持一键设置超高清、高清，标清，流畅四个等级；高级设置：可自定义分辨率、码率、帧率。码率支持256kbps~20Mbps，支持动态编码以及静态编码选择；支持自定义分辨率，不同分辨率比例设置，包括9:16、16:9、32:9设置，支持≥4K分辨率。 11.音频编码支持多种格式，支持AAC、PCM、G.711A、G.711U、ADPCM格式，音频采样率支持48K、44.1K、8K。支持音频管理功能，支持音频混音管理，对≥5路音频输入混音设置以及每路通道音量大小单独控制。 | 台 | 1 |
| 2 | 摄像机 | 1.具备≥30倍光学变倍镜头，并支持≥16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、≥207万有效像素的HD CMOS传感器。 2.镜头焦距 f4.42mm ~ 132.6mm, F1.8 ~ F2.8。 3.支持1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50分辨率，支持输出帧率≥60帧/秒。 4.支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出。 5.支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制；支持预置位数量≥255个，预置位精度：≤0.1°。 6.水平视场角：60.7°~2.28°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：1.7° ~ 100°/s，俯仰：1.7° ~ 69.9°/s。 7.支持2D、3D降噪技术。 8.内置AI技术和行人重识别技术，实现自动识别目标人形并跟踪，自动框选。 9.支持AAC音频编码。 10.支持PoE供电。 11.具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口。 | 台 | 3 |
| 3 | 支架 | 1.尺寸：164.3mm × 141.5mm × 12.4mm。 2.材质：优质冷轧铁。 | 个 | 1 |
| 4 | 交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP。 | 台 | 1 |
| 中控管理系统 |  | 中控管理系统 |  |  |
| 1 | ▲网络中控主机 | 1.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。 2.主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。 3.支持双机热备份。 4.支持互联网控制。 5.支持扫二维码控制。 6.支持视频矩阵可视化控制。 7.支持拼接矩阵可视化控制。 8.支持≥2种局域网远程桌面方式，无需连接外部网络或使用第三方软件，支持多用户远程协同控制，便于现场运维。 9.可对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。 10.具有≥2种编程方式，包括图形化编程方式及语句式编程方式供用户选择；图形化编程方式具有拖拽式操作界面，用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑；语句式编程方式提供功能函数进行自定义编程，用户可以通过编程界面编写控制代码。 | 台 | 1 |
| 2 | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 台 | 1 |
| 3 | 串口分配器 | 1.采用标准机柜式安装设计，结合中控使用。具有≥1路网络通讯口、≥1路RS-232串口输入、≥8路RS-232串口及≥8路RS-485输出。 2.输入数据可指定切换至≥8路的任何一路输出，输出数据的波特率和校验方式可设定。 3.通过面板指示灯，可以清楚观察每个端口的操作。 4.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有≥1路网络接口，支持网络转≥8路RS-232串口及≥8路RS-485输出。 | 台 | 1 |
| 4 | ▲触摸屏 | 1.设备采用显示器≥10.1 英寸，显示画面≥1920*1200分辨率，显示屏≥10点触控，摄像头像素≥500W。 2.设备具有物理隐私拨片，滑动可遮挡摄像头。 3.内置≥4个拾音麦，拾音距离可达≥5米；搭配中控主机支持通过语音助手控制切换矩阵显示画面、设备开关等功能。 4.支持感应人体位置，实现人来亮屏功能；支持采集周边环境光线亮度值并可将数值实时显示；支持采集周边温湿度环境并可将数值实时显示。 5.具有语音唤醒控制功能；呼唤指令词即可唤醒AI语音助手，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用。 6.内置≥1个背光灯条，搭配中控主机可根据会议状态切换指示灯显示状态。 7.支持对接会务管理系统；搭配中控主机，可通过手机APP或WEB端预约会议室，设置情景类型以及开始/结束时间；会议开始前，系统会自动调用场景，设备背光灯条自动亮起，同时联动开启室内空调、照明灯具；会议结束后设备联动关闭会议室空调、灯光等设备。 | 台 | 1 |
| 5 | 平板电脑 | 1.处理器：高通骁龙865及以上（或等效）。 2.内存：不小于12G+256G。 3.系统：国产系统。 4.屏幕尺寸：不小于10英寸；分辨率2K以上。 5.电池容量：不小于10000mAh。 6.wifi6及以上。 | 台 | 1 |
| 6 | 无线路由器 | 1500M高速双频wifi路由器，支持全千兆网口。 | 台 | 1 |
| 辅助材料 |  | 辅助材料 |  |  |
| 周边配套设备 |  | 周边配套设备 |  |  |
| 1 | 机柜 | 1.47U机柜，尺寸600*1000*2277mm。 2.材质：冷轧钢板箱体不小于1.0mm ，镀锌立梁不小于2.0mm。 3.配：3个托盘，4个风扇，1个PDU，4个轮子，4个支撑脚，40套卡姆螺丝。 | 台 | 2 |
| 2 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）≥8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥3500W，所有通道负载总功率达≥6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。 4.输出连接器：≥2个16A，≥2个16A接线端子和≥4个10A电源插座。 5.具有≥1路USB接口。 | 台 | 7 |
| 3 | ▲控制设备 | - 具有≥1个100A空气开关，具有过载和短路双重保护功能；内置≥12个继电器，可瞬间触发。 2.≥14路独立输出通道（≥12路可控+≥2路直通）；12路可控输出通道包括6路10A输出和6路16A输出；2路直通输出通道为10A输出，设备整体最大可带载≥22KW（100A）。 3.具有≥2.8英寸液晶显示屏，屏幕亮度可以手动调节，实时显示每路输出通道的开关状态、电压、电流、功率，电源输入欠压、过压，电源输出每路过压、过流、过载等告警信息；可以显示设备信息、运行时长、运行日志、日期时间信息；自带屏幕锁、按键锁，防止误触；具有≥5个触控式按键，通过按键可以自由操控设备。 4.多通信协议：支持DMX512、RDM、Art-Net、TCP/IP等通信协议；支持MODBUS（RS485、UDP）协议，可对接中控主机进行控制。具有≥1个RS 485输入接口，≥1个RS 485输出接口，≥1个RJ45网络接口。 5.设备并机管理：支持多台设备组网，对所有组网设备统一管理；支持场景管理，包括开关状态场景编辑和保存，支持开关状态一键恢复。 6.一键开关：单个设备所有回路输出一键式顺序、逆序开关，也可以每路独立开关。 7.开关延时：开关开启和关闭延时0.5-999.0秒自定义设置，所有回路统一设置，也可以每路单独设置。 8.定时控制：支持每路定时控制，可以自定义选择输出通道定时开启或关闭，可单次执行，也可以循环执行。 9.参数监测：输入电源电压欠压、过压监测，每路输出通道支持电压、电流、功率、开关状态，每路输出过压、过流、过载异常告警监测，并及时关闭对应通道的开关；支持设备内部温度监测功能，异常时自动告警并及时关闭开关。 10.电气设置：支持设置输入电压欠压和过压阈值、延时响应时间，支持每路输出单独设置电压、电流、功率告警阈值，超出范围后报警并关闭开关；支持识别出每路没有正常工作的设备，可以选择是否断开输出电源。 11.报警管理：实时监测设备所有的异常告警，显示告警信息，设备本机保存告警日志，并自动上报至云端，可在手机或平板APP端和WEB网页端查看，实现手机或电脑的远程实时监控。 12.安全设置：设备可自定义设置开启和关闭远程操作功能。 13.蓝牙控制：支持通过手机或平板APP端连接设备蓝牙，实时显示设备信息、运行时长、每一路的开关状态、电压、电流、功率等信息，可对设备总开关以及每一路开关的操控。 14.联网控制：具有RJ45网络接口，接入外网可自动分配IP接入云平台，由手机/平板APP端和WEB网页端远程控制，设备支持远程OTA升级固件程序；手机/平板APP端、WEB网页端均支持在具有移动网络或宽带网络的任何地点使用，可实现一键开关、顺序开关、并机管理、定时控制、参数监测、报警管理功能。 15.具有EMC滤波器功能。 | 台 | 1 |
| 4 | 音频隔离器 | 1.双通道音频隔离器。 2.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。 3.即插即用，支持热插拨。 4.隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于450－600米。 5.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。 6.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出。 | 个 | 1 |
| 5 | DI盒 | 1.全频被动式DI。 2.具有≥2路TRS输入；具有≥2路TRS直接输出，≥2路XLR信号输出。 3.频率响应等同或优于20Hz~20kHz | 个 | 1 |
| 6 | 专业声卡 | 1.音频录制数量：2通道。 2.播放通道数量：2通道。 3.信号处理：PC接口：24位.AD/DA转换：24位。 4.音频接口：USB B型接口（高速）.MIDI IN .MIDI OUT。 | 块 | 1 |
| 7 | 有源音箱 | 1.内置高保真扬声器，额定输出功率支持≥2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。 2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、≥1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有≥1个麦克风音量调节，≥1个线路输入音量调节，≥2个高低音调节。（提供设备接口图佐证） 3.支持≥100V广播输入接口。（提供设备接口图佐证） 4.具有输出过载、过压、短路保护。 5.信噪比≥70dB，频率响应等同或优于40Hz~20KHz(≤±3dB)，谐波失真≤1%。 | 套 | 1 |
| 8 | 交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP。 | 台 | 2 |
| 9 | 音频连接线1 | 音频跳线：3.5mm接线头-双6.35mm大单芯(5m)。 | 根 | 6 |
| 10 | 音频连接线2 | 音频跳线：三芯卡侬头（母）-三芯卡侬头（公）(5m)。 | 根 | 22 |
| 11 | 音频连接线3 | 音频跳线：三芯卡侬头（母）-三芯卡侬头（公）(3m)。 | 根 | 66 |
| 12 | 音频连接线4 | 音频跳线：6.35mm大单芯-6.35mm大单芯(3m)。 | 根 | 8 |
| 13 | 音频连接线6 | 音频跳线：6.35mm大单芯-三芯卡侬头（公）(3m)。 | 根 | 4 |
| 14 | 音频连接线6 | 5米音频连接线：3.5（耳机插头）*1，卡农头（母）*1，线径：0.3mm。 | 根 | 2 |
| 15 | 辅料线材 | 线材、网线、水晶头、包布、插头、、插座、线管等相关配件。 | 项 | 1 |
| 16 | 音频系统集成 | 系统调试。 | 项 | 1 |
| 幕布设备 |  | 幕布设备 |  |  |
| 舞台机械 |  | 舞台机械 |  |  |
| 1 | 1100W大幕机 | 1.具备≥1.0m/s对开速度；减速比1:15。 2.具备≤50dB(A) 运行噪音。 3.具备行程限位和机械限位双重保护。 | 台 | 1 |
| 2 | 三角轨道 | 1.配备拼接式三角桁架结构，吊拉间距＜5m，居中集中荷载≥150kg，每米吊拉均布荷载≥100kg/m。 2.具备开合限位、安全板安全保护功能。 | 米 | 20 |
| 3 | 750W二幕机 | 1.具备≥0.5m/s对开速度；减速比1:30。 2.具备≤50dB(A) 运行噪音。 3.具备行程限位和机械限位双重保护。 | 台 | 1 |
| 4 | 三角轨道 | 1.配备拼接式三角桁架结构，吊拉间距＜5m，居中集中荷载≥150kg，每米吊拉均布荷载≥100kg/m。 2.具备开合限位、安全板安全保护功能。 | 米 | 20 |
| 5 | 6KN吊杆机（多层缠绕） | 1.具有≥6.0kn（600kg）额定载荷。 2.具有≥0.15m/s运行速度。 3.具有≤±5mm 定位精度。 4.具有≤50dB（A）运行噪音。 5.具有≥22m行程。 6.具有多层缠绕（双输出轴卷扬机）吊杆机卷绳形式。 7.具有限位保护、双刹车制动、极限保护安全措施。 | 台 | 1 |
| 6 | 杆体 | 1.具备双管H型结构，中间采用40×20×2方管/40*4扁铁连接，发黑处理。 | 米 | 20 |
| 7 | 6KN吊杆机（多层缠绕） | 1.具有≥6.0kn（600kg）额定载荷。 2.具有≥0.15m/s运行速度。 3.具有≤±5mm 定位精度。 4.具有≤50dB（A）运行噪音。 5.具有≥22m行程。 6.具有多层缠绕（双输出轴卷扬机）吊杆机卷绳形式。 7.具有限位保护、双刹车制动、极限保护安全措施。 | 台 | 2 |
| 8 | 杆体 | 1.具备双管H型结构，中间采用40×20×2方管/40*4扁铁连接，发黑处理。 | 米 | 40 |
| 9 | 6KN吊杆机（多层缠绕） | 1.具有≥6.0kn（600kg）额定载荷。 2.具有≥0.15m/s运行速度。 3.具有≤±5mm 定位精度。 4.具有≤50dB（A）运行噪音。 5.具有≥22m行程。 6.具有多层缠绕（双输出轴卷扬机）吊杆机卷绳形式。 7.具有限位保护、双刹车制动、极限保护安全措施。 | 台 | 3 |
| 10 | 杆体 | 1.具备双管H型结构，中间采用40×20×2方管/40*4扁铁连接，发黑处理。 | 米 | 60 |
| 11 | 8KN吊杆机（多层缠绕） | 1.具备≥8.0kn（800kg）额定载荷。 2.具备≥0.15m/s运行速度。 3.具备≤±5mm定位精度。 4.具备≤50dB（A）运行噪音。 5.具有≥22m行程。 6.具有多层缠绕（双输出轴卷扬机）吊杆机卷绳形式。 7.具有限位保护、双刹车制动、极限保护安全措施。 | 台 | 5 |
| 12 | 杆体 | 1.具备双管H型结构，中间采用40×20×2方管/40*4扁铁连接，发黑处理。 | 米 | 90 |
| 13 | 杆体（固定吊杆） | 吊杆：DN40镀锌圆管。 | 道 | 1 |
| 14 | 2*2.2KW十六路控制柜 | 1.具备ST接线端子，控台连接线-DB15成品线连接接线方式 。 2.具备≥1个18A额定输入电流；≥1个AC380V±10%三相五线制额定输入电压。 3.具备≥8KW/50Hz额定输入功率 。 4.具备≥1个DC24V±5%，AC220V±5%，0~AC380V三相输出电压。 5.具备≥50HZ±5%输出频率。 6.具备≥16路变频切换输出路数。 7.具备强制风冷冷却方式。 8.具备电机热过载保护，电机缺相保护，变频输入缺相保护等保护功能。 9.具备≥2个2.2KW专业起重变频器。 10.具备≥1个36点输入/24点输出可编程控制器(PLC)I/O。 11.支持串口MODBUS协议，支持CANlink和CANopen 协议，支持MODBUS TCP/IP和自由口协议。 | 台 | 1 |
| 15 | 控制台 | 1.具备≥17" 液晶触摸屏；像素≥1280×1024 分辨率；对比度≥800:1；亮度≥300cd/m²。 2.具备控台与控制柜之间连线-DB15 成品线连接接线方式，≥1个AC/DC 电源线-3 芯欧姆接头接线方式。 3.具备≥2个以太网端口网络接口；支持≥10/100 Mbit/s数据传输速率；≥1个AC220V设备上电按钮；≥1个AC220V设备断电按钮；≥1个AC220V急停按钮；≥1个AC220V电锁开关；≥1个DC24V上升按钮；≥2个调速电位器。 | 台 | 1 |
| 16 | 两路对开幕变频控制机箱 | 1.具备电机信号线-管型冷压端子接线方式。 2.具备≥1个AC380V电源输入，级数-3P+N+E；带黄绿红三色电源输入指示灯；≥1个AC380V电源输出，级数-3P+E。 3.具备≥2*1.1KW功率输出。 4.具备≥1个DC24V电机限位线接口；≥1个DC24V遥控接口。 5.支持≥100米内无障碍控制，≥4个DC24V控制按钮，≥1个DC24V急停按钮，≥1个DC24V切换开关。 6.具备≥1个12点输入/8点数出可编程控制器(PLC)I/O。 7.支持≥6个可编程控制器(PLC)I/O扩展模块。 8.具备≥10/100 Mbit/s数据传输速率。 9.具备≥1路变频控制输出，≥1路电源回路输出。 | 台 | 1 |
| 17 | 交换机 | 非网管8口千兆以太网。 | 台 | 1 |
| 18 | 机柜 | 1.22U，尺寸：600*1000*1166mm。 2.箱体厚度不小于1.0mm， 立梁厚度不小于2.0mm。 3.配1个托盘，4个风扇，1个PDU ，4个轮子，20套卡姆螺丝。 | 套 | 1 |
| 幕布系统 |  | 幕布系统 |  |  |
| 1 | 幕布 | (长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡。 | m2 | 90 |
| 2 | 幕布 | (长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡。 | m2 | 30 |
| 3 | 幕布 | (长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡。 | m2 | 627 |
| 4 | 幕布 | (长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡。 | m2 | 209 |
| 5 | 幕布 | (长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡。 | m2 | 180 |
| 6 | 幕布 | (长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡。 | m2 | 285 |
| 7 | 幕布 | (长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡。 | m2 | 627 |
| 舞台灯光部分 |  | 舞台灯光部分 |  |  |
| 1 | 线材1 | 灯具电源线：RVV3*2.5。 | 米 | 1600 |
| 2 | 线材2 | 灯具信号线：RVVP2*0.5。 | 米 | 1500 |
| 3 | 安装辅材 | 紧固件、线缆、线缆桥架等。 | 项 | 1 |
| 4 | 技术服务费 | 包含设备的安装以及调试。 | 项 | 1 |

第三包：滨海新区塘沽第一中学（本部）电子班牌项目

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲电子班牌 | 一、硬件及终端软件 1.采用Android 11.0及以上操作系统，CPU≥4核，主频≥2.0GHz，存储配置：内存性能不低于 DDR4 1600，内存容量（RAM）≥2G，内置存储(ROM)≥32G。需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件。 2.整机屏幕≥21.5英寸；屏幕采用A 规液晶屏体，采用直下式背光，屏幕显示分辨率不低于1920*1080 pixel。支持4k视频播放，屏幕刷新率不低于60Hz；可视角度：≥178 度 (H) / 178 度 (V)；屏体对比度≥3000:1，亮度≥400cd/㎡，亮度可自动调节；色彩度≥8bit；支持防蓝光。 3.屏幕表面钢化玻璃厚度≤3mm，AG防眩光，防划防撞；钢化玻璃可见光透射比≥85%；屏幕硬度≥7H。 4.采用电容式触摸屏，支持10指触控。触控最小面积直径≤4mm，触控响应时间≤20ms。 5.扬声器采用无遮挡设计，壁挂安装后扬声器开孔无遮挡，支持双声道输出, 内置双通道4Ω*3W*2扬声器；最大音量可达 80±3dB。 6.班牌内置摄像头≥500万像素，摄像头分辨率≥2560*1920。 7.设备接口：≥1 路 DC IN，≥1 路千兆自适应RJ45网口，≥2 路 USB 3.0。 8.内置高灵敏度的全向麦克风，拾音半径≥0.5m。 9.班牌可支持横装及竖装两种安装方式。10.采用非开放系统，无法通过班牌设置班牌密码及锁屏密码。支持后台统一管理，班牌终端软件支持交互操作。班牌主屏可根据用户需求显示相应功能模块。用户也可切换副屏，可打开通知、班级相册、班级视频、班级荣誉、课表、巡课、考勤等应用。 11.支持设置屏幕显示方向。 12.支持通过平台修改终端管理密码。需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件。 13.当主屏放不下用户所需模块时，用户也可切换副屏，可打开通知、班级相册、班级视频、班级荣誉、课表、巡课、考勤等应用，查看该模块下所有信息。 二、支持人脸签到扩展。 | 台 | 101 |
| 2 | 信息发布软件 | - 系统采用B/S架构。 2.系统主要功能包括：内容管理、内容审核、校务管理、班级管理、节目管理、设备管理、基础设置、系统设置等模块。 3.支持在无网络情况下班牌能按照最后一次制定的节目策略离线播放。 4.支持多种素材资源管理，包括图片、视频、新闻、URL链接等多种格式的素材上传。 5.资源分类管理：支持图片、视频、通知、新闻的分类管理。在首次素材上传时，可以选择指定班级或全校进行发布。支持审核发布或直接发布。 6.支持通知、新闻、相册、视频等发布素材进行审核，管理员可进行逐条审核或批量审核。 7.管理员直观查看需审核素材的类型、发布人、发布时间、发布范围等信息。 8.考试模式：支持用户在后台设置对应教室的考试时间，即可实现考试时间段内，在班牌上显示考试名称、考场号、考试科目、考试时间、考试号等信息，系统支持4种考场模式的背景设置。用户可自定义选择，是否在考场模式下退出霸屏模式。 9.支持发布班级荣誉，内置不下于3套荣誉模板，用户可自定义荣誉名称，支持指定班级或全校发布，支持自定义展示时间。 10.课表设置:支持通过课表模板导入班级课表。课表高亮显示当天课表及当前进行的课程，便于学生教师查看。可通过节目编辑课表模块，设置显示今日课表或本周课表。 11.支持创建横版节目与竖版节目。 12.班牌节目采用模块化显示方式。用户可根据需要，自定义添加功能模块进行显示。支持添加课表、班级荣誉、值日生、倒计时、新闻、相册、考勤等。各显示模块可设置不同显示大小。 13.支持发布临时活动：内置多套活动模板及多种预置主题颜色。支持插入文字、图片、图形等元素。并可对层级关系、对齐方式、显示位置进行自定义设置。支持自定义显示时间。 - 支持倒计时功能，可自定义事件名称、截止时间，事件倒计时在班牌实时显示。同一节目支持插入多个倒计时模块。 15.移动端应用采用小程序的方式，无需用户下载app使用。 16.可通过小程序实时更新班级相册及视频资源。可手机拍照上传或相册选取图片，发布到指定设备。 | 点 | 101 |
| 3 | 汇聚交换机 | 三层网管交换机,交换容量≥758Gbps/7.58Tbps,包转发率≥171Mpps/237Mpps;≥8个10/100/1000Mbps自适应电口,≥24个SFP千兆光口,≥4个SFP+万兆光口;支持双电源(1＋1冗余电源),出厂自带一块70W AC电源,支持IRF2(第二代智能弹性架构),绿色节能;支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能,支持APP和云平台统一管理。 | 台 | 1 |
| 4 | 接入交换机 | 二层网管交换机，交换容量≥396Gbps，包转发率≥114Mpps；≥16个10/100/1000Mbps自适应电口，≥4个固化SFP千兆光口；支持静态路由、端口镜像、ACL、IPV6、DHCP、划分VLAN等功能，支持reset键，支持APP云平台统一管理。 | 台 | 3 |
| 5 | 接入交换机 | 二层网管交换机，交换容量≥396Gbps，包转发率≥78Mpps；≥8个10/100/1000Mbps自适应电口，≥2个SFP千兆光口；支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持reset键，支持APP和云平台统一管理。 | 台 | 17 |
| 6 | 光模块 | SFP千兆光模块-(1310nm，10km，LX，LC) | 个 | 40 |

# 注：

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

# 加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书扫描件，否则不予认定。未加注“■”号的产品均不属于节能产品政府采购强制采购的产品。如供应商对此有异议，请按照招标文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面形式向采购人提出质疑，否则视为认同招标文件中关于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

第三部分投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市滨海新区政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修以及其它类似的义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.6 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.7 关于中小微企业投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

4.8 中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

5. 合格的货物和相关服务

5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

5.2投标人提供的货物质量应当完全符合现行的国家标准、行业标准或地方标准。除《招标项目需求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求。

5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

6.1 本项目不收取招标代理服务费。

6.2 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市滨海新区政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性向采购人提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市滨海新区政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市滨海新区财政局政府采购办公室依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1 招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照本部分第32.4条款执行。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

10.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已报名供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评审委员会有权拒绝其投标。

14.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有货物进行投标，也可只对其中一包或几包的货物投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，采购人原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：

（1）货物主要技术性能的详细描述；

（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（3）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术要求点对点应答表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与采购人、采购代理机构相应要求的偏离情况。

18.3 投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。投标人在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若上传加盖投标人电子签章的电子投标文件有修改，须于规定时间内重新提交电子投标文件。电子投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.cz.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评审委员会

27.1 评审委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评审委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评审委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评审委员会有权宣布废标。

27.4 评审委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评审委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1符合性检查。评审委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2投标截止时间后，除评审委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假或失实资料的；

（4）不能满足招标文件中全部实质性要求，或加注“★”号条款出现负偏离，或经评审委员会认定未实质性响应招标文件要求，或投标内容不符合相关政策性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包或者未划分包的同一项目投标的，相关投标均无效；

（9）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定被判定为异常低价，供应商在合理的时间内又不能提供书面说明和必要的证明材料并对投标价格作出解释的。

（10）其他法定投标无效的情形。

28.4 评审委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评审委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评审委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评审委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的内容须为并加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评审委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评审委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评审委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评审委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（4）评审委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（5）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商。采购人或评审委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

注：中标候选供应商为以上办法中排名前两名的供应商。

（6）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评审委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评审委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

32.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评审委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“综合得分及排名”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金，履约保证金的有效期至货到并最终验收合格之日。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

G 政府采购“明白纸”

40.1政府采购支持中小企业政策“明白纸”

（1）《区财政局区发展改革委区住房建设委区交通运输局区水务局区政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知》（津滨财采[2022]8号）（以下简称通知）提出了哪些进一步支持中小企业的措施？

一是阶段性提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的应专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。

二是调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由6%-10%提高至10-%20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%-3%提高至4%-6%。货物、服务采购项目适宜由中小企业提供的，以及大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对小微企业给予价格扣除优惠时按照上述比例区间上限执行。

（2）《通知》是如何降低中小企业参与政府采购成本的？

《通知》在保证金收取、资金支付、合同融资等方面对支持中小企业也作出了规定，多措并举降低中小企业参与政府采购成本。

一是明确政府采购项目不得在法律法规允许的收费项目及收费幅度之外收取任何保证金及其他费用。依法收取的保证金，应当允许以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。二是鼓励采购人、代理机构向供应商免费提供采购文件，政府集中采购机构应当免费提供采购文件。三是要求采购人严格按照合同约定和有关规定及时支付采购资金。四是鼓励建立预付款制度并提高预付款比例。五是要求采购人按照规定及时完整准确公开政府采购合同，积极配合中小企业开展合同融资。

（3）怎样确保政策落实到位？

一是强化政策宣传。政策印发后，新区财政局制定政府采购支持中小企业政策“明白纸”，细致解读政策内容，通过开展线上腾讯会议营商环境大讲堂对政策进行宣讲解读，提高中小企业政策知晓率。

二是形成监督合力，新区财政、发展改革、住房城乡建设、交通运输、水务、政务服务等部门根据各自职责分工，积极调整完善执行工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，广泛开展政策宣贯，确保预留份额、评审优惠等政策措施在全口径政府采购工程项目中得到有效贯彻执行，提高中小企业合同规模。

（4）中小企业怎样知晓采购项目是否面向中小企业？

《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确采购项目涉及中小企业采购的，预留份额、价格扣除比例或价格加分比例等内容应当在采购文件中明确。因此，中小企业可在采购文件中获取相关信息。

（5）中小企业享受扶持政策应提供什么份证明材料？

中小企业参与政府采购活动、享受扶持政策，只需要出具《中小企业声明函》作为中小企业身份证明文件，任何单位和个人不得要求中小企业供应商提交《中小企业声明函》之外的证明文件，或事先获得认定及进入名录库等。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（6）企业不清楚自身是否为中小企业，怎么办？

关于企业标准的判定，参与政府采购的企业可根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）要求判定是否为中小企业。此外，为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

40.2 滨海新区财政局“政采贷”明白纸

中小企业是建设现代化经济体系、实现经济高质量发展的重要基础，财政部、市财政局及新区财政局先后出台多项政府采购政策、办法扶持中小企业。为进一步支持中小企业参与政府采购活动，促进中小企业良性发展，新区财政局印发了《滨海新区财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》，鼓励中小企业在签署政府采购合同前明确融资需求，在采购合同中细化收款账号等融资信息，切实缓解参与政府采购活动的中小企业资金周转压力。本“政采贷”明白纸遵循“市场主导、银企自愿、风险自担”原则，旨在向政府采购中有融资需求的潜在中标、成交供应商介绍“政采贷”业务。

一、“政采贷”概念

“政采贷”即政府采购合同融资的简称，是金融机构以中小企业的诚信考量和信用审查为基础，基于其取得并提供的政府采购合同，按优惠贷款利率直接向中小企业发放贷款的一种融资方式。政采贷能有效减轻企业融资成本和负担，助力解决民营企业、中小企业“融资难、融资贵、资金不足”的困难。

二、“政采贷”基本流程介绍

“企业申请”-“银行接受申请”-“获取政采业务数据、订单信息、合同信息等”-“线下尽调、审核资质”-“银行风控评估”-“预授信”-“放款、提款”

三、我市主要金融机构开通“政采贷”情况

目前“政采贷”业务已经逐步在各大商业金融机构上线，未来我市主要金融机构“政采贷”业务将实现全覆盖，中标供应商可以根据自身情况自行选择。其中部分金融机构及咨询电话见下表(后续将持续更新)：

| 序号 | 金融机构名称 | 参考利率及额度 | 现阶段面向范围 | 申请条件 | 咨询电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国银行 | 参考利率： 根据当期lpr进行综合核定，原则上不3.85% 融资额度： 小微企业不超过1000万元,大中型企业具体以政府采购金额为测算依据，无金额限制 | 小微企业 | 1、在政府采购中无不良履约记录； 2、企业及其实际控制人、法定代表人、受益所有人等关联人员不存在涉及洗钱、恐怖融资、金融诈骗、偷逃税、侵犯知识产权等违法犯罪行为或违反制裁规定的行为； 3、政府采购的参与主体、内容、程序、实施和管理机制及相关合同应符合国务院、财政部、银保监会等相关部门对于政府债务、融资平台、政府采购、政府预算管理等相关法律法规要求。 | 27106030 吴楠 |
| 2 | 邮储银行 | 参考利率： 约4.95% 融资额度： 不超过200万元 | 小微企业 | 企业经营满一年以上，有一年以上政府中标历史记录，当前有生效政府中标订单，企业及法定代表人征信记录良好 | 13820988723张日超 |
| 3 | 光大银行 | 参考利率： 约4% 融资额度： 不超过1000万 | 小微企业 | 1.具有独立承担民事责任的能力，有固定经营场所，将我行账户作为政府采购合同唯一回款账户。 2.企业成立1年以上，且实际控制人具有3年以上的实际行业经验，具有良好的纳税记录、工商登记记录； 3.企业具有履行合同所必须的设备和服务能力； 4.生产经营符合国家法律法规，产业政策和环境保护要求，符合我行信贷政策； 5.人行征信信息查询系统查询显示借款人、实际控制人无重大不良记录，政府采购履约无不良记录。 | 18722110192谢凝18622858578 马嵘 |
| 4 | 浦发银行 | 参考利率： 约3.8% 融资额度：不超过500万 | 中小微企业 | 1、申请人不得有失信记录； 2、订单对应的政府采购部门在天津市，中标企业注册地在天津。 | 13612152218 刘扬 |
| 5 | 齐鲁银行 | 参考利率： 4.50%起 融资额度： 不超过1000万 | 大中小微企业 | 1、获得政府采购订单，中标信息可在公开网站查询。如无法查询，可出示国家扶持政策内不公开中标信息文件。 2、采购合同回款账户为齐鲁银行，并做质押登记。 3、符合我行客户准入要求（同上一条）。 | 022-23271885 朱怡璇 |
| 6 | 天津银行 | 参考利率： 不低于3.85% 融资额度： 不超过1000万 | 中小微企业 | 1、连续从事政府采购活动一年以上，或主要股东从事政府采购活动两年以上，且交易及信用记录良好； 2、持有政府采购中标通知书、签订政府采购合同等资料。 | 28405397 王小一 |
| 7 | 天津农商银行 | 参考利率： 结合借款人经营规模、偿债能力、营运效率等因素合理确定 融资额度： 不超过5000万 | 大中小微企业 | 1、中标供应商财务状况良好，记录良好，有资质且具有1年(含)以上与天津市各类政府采购成功经验； 2、生产经营符合国家政策； 3、无违法、违约、不良信用记录，未发生过政府采购业务纠纷等； 4、银行要求的其他条件。 | 022-83872249 林向宇 |
| 8 | 天津滨海农商银行 | 参考利率： 致电咨询 融资额度：100-5000万 | 大中小微企业 | 1、具有2年(含)以上连续经营记录； 2、有固定生产经营场所；本行要求的其他条件。 | 13612141823高飞 |
| 9 | 民生银行 | 参考利率： 最低4% 融资额度： 信用额度最高1000万 信用+担保额度最高3000万 | 中小微企业 | 1、企业成立满一年，经营良好、征信良好； 2、实控人25-65周岁，征信良好； 3、近12个月有政府采购中标且正常履约、回款 | 18102027371 陈宗山 |
| 10 | 平安银行 | 参考利率： 约6.00% 融资额度： 最高200万元 | 大中小微企业 | - 申请人为企业法定代表人或第一大自然人股东，通过微信申请； - 企业及申请人信用记录良好，无不良、违法行为； - 企业为天津市政府部门、事业单位的供应商； 4、企业有政府采购历史合作记录（近24个月2次，合计50万以上订单记录）且交易记录良好. | 18698167095张伟 |
| 11 | 渤海银行 | 参考利率： 年化约3.85% 融资额度： 最高1000万元 | 小微企业 | - 有固定的经营场所，企业划型符合小微企业； - 信用记录良好，无不良、违法行为； - 持续经营2年以上或实际控制人从业3年以上； 具备政府采购投标资格且交易记录良好； - 采购项目符合国家产业政策和资源环保政策要求；. | 022-58879322 姚斌 |
| 12 | 中国建设银行 | 参考利率：4.00%-5.00% 融资额度： 最高2000万元 | 小微企业 | - 企业已获得政府采购中标通知，并与集中采购机构、采购代理机构或采购人签订采购合同，企业不得采用分包或转包方式履行政府采购合同。政府采购合同明确了《民法典》规定的基本要素并符合商业惯例和行业规范，政府采购履约期限和付款期限距贷款申请日均在1年（含）以内。 - 应收账款融资模式下，企业已按政府采购合同的约定履行了交货、工程施工或提供服务等主要义务并且无任何违约行为。 - 采购合同融资模式下，企业在政府采购活动中与政府成功合作2年（含）以上，且近2年政府采购供应量、工程量或服务量均不低于100万元（含）。 4、（四）企业向政府提供的货物、工程或服务质量稳定，与政府合作历史中未产生纠纷，与上、下游客户未发生重大债权、债务纠纷，近三年未被政府采购部门列入不良记录名单. | 58751595 赵望宇 58750209 肖毅 |
| 13 | 中国农业银行 | 参考利率： 约4% 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | 1、公司成立1年（含）以上，属于政采中标供应商,履约记录良好。 - 在我行开立账户，自愿接受农业银行信用监督和结算监管。 3、法定代表人年满18周岁且不超过65周岁，非港、澳、台及外籍人士。 注：具体开办的业务种类及办理程序、办理条件等以中国农业银行当地分行有关规定为准。. | 13920727755 李倩 |
| 14 | 招商银行 | 参考利率： 一般性贷款利率 融资额度：最高3000万元 | 大中小微企业 | 1、企业及实际控制人征信及各项社会记录较好。 2、企业成立两年以上或实际控制人本行业经营两年以上。 3、财务报表未出现连续两年经营亏损。. | 28301244 |
| 15 | 兴业银行 | 参考利率： 利率3.7%起 融资额度： 最高1000万元 | 小微企业 | 合法合规经营、符合本行授信要求、无不利诉讼纠纷、存在政府采购项目且履约记录良好. | 022/23526678/222112 武庆林 |
| 16 | 广发银行 | 参考利率： 贷款利率最低Lpr 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | 1、供应商至少有一次政府采购订单履约记录； - 在我行内部信用评级不低于BB+；3、近三年至少有一期营业利润或净利润或上年度经营性现金流净额为正（任选其一即可）； 4、资产负债率不超过85%；企业主含实际控制人/主要股东或其配偶拥有本地户口或房产或在本地有连续一年含以上的社保缴交记录（满足其一即可）. | 13820640544 胡小宁 |
| 17 | 浙商银行 | 参考利率： 5% 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | 1、符合我行小企业授信客户界定标准的小型、微型企业； 2、须连续经营2年及以上或实际控制人有3年及以上相关行业从业经验，经营状况良好，信用记录良好；3、与采购人无关联关系，行业相关证照齐全； 4、借款人须在本行开立单位结算账户或保证金账户，并将该账户指定为采购活动项下应收账款的唯一回款账户。. | 23271307 刘粲 |
| 18 | 中信银行 | 参考利率： 3.75%-3.95% 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | - 借款企业持续经营1年（含）以上或在本行业持续经营2年（含）以上； - 借款企业实际控制人年龄在18周岁（含）至65周岁（含）之间； - 采购品类为货物类或服务类； - 借款企业政采合作月数不少于6个月； | 13767182800 唐朝 |
| 19 | 后续持续更新 |  |  |  |  |

以上内容均为当前政策内容，未来不排除各大金融机构针对政采贷业务的相关政策会有修改和变动，本“政采贷”明白纸仅供参考，详情请自行致电咨询。

第四部分合同条款

需方：

供方：

供、需双方根据年月日项目（项目编号：）的招标结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成货物购销合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

一、货物名称：

货物型号：

制造商：

货物原产地：

货物数量：

货物单价：

货物总价款：

大写：

二、货物质量要求及供方对质量负责条件和期限：

1. 货物具体技术指标见附件1。

2. 供方提供的货物必须是全新（包括零部件）的，货物必须符合国家标准、行业标准以及企业标准。供方承诺所供货物与中标所示货物完全一致，不存在任何偏差。如出现不一致，供方将承担违约责任。投标人所投及交付产品中如涉及软件，应为正版软件。

3.供方对所提供的货物提供年免费维修保质期（详见附件），并负责终身维护。保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成的实际费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。

三、供方所提供的货物必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、交货时间、地点、方式：

合同签订后，于年月日之前将所供货物在需方或需方指定处交付（具体地点：），并于年月日之前完成安装、调试工作，货物运送产生的费用由供方负责。

五、供方应随货物向需方交付货物的使用说明书及与货物相关的资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对货物进行验收。

七、货款支付方式：

1. 本合同以人民币进行结算

2. 付款方式：

合同签订后个工作日内支付合同总额   %的货款；货到现场安装调试完毕验收合格无质量问题后个工作日内支付合同总额   %的货款；所有货物使用无质量问题，自验收合格之日起个月后个工作日内支付其余   %的货款。

供方开户银行（汉字全称）：，行号（数字代码）：，

帐号：。

合同约定的交货期或验收期届满，需方由于不具备现场条件导致供方无法安装和验收，合同顺延，延期30日以上，需方应按约定支付货款，如在实际验收过程中出现质量问题，另行商定；需方无故推迟验收或拒不验收的，则视同“验收合格”并向供方付款，但合同中与验收有关的其他条款以合同实际履行后的验收为准。需方具备现场条件，供方应积极做好安装和验收工作。

3. 如所供货物出现质量问题，需方在付款期内随时有权停止付款，待供方对该货物消除障碍正常运转后再行付款。付款的时间则相应顺延。

八、违约责任：

需方无正当理由拒收货物的，需方向供方偿付货款总值30%的违约金。

需方逾期支付货款的，需方向供方每日偿付欠款总额5‰的违约金。

供方所交的货物品种、型号、规格、产地及制造商、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收，供方向需方偿付货款总值30%的违约金。

供方不能交付货物的，供方向需方支付货款总值30%的违约金。

供方逾期交付货物的，供方向需方每日偿付货款总额5‰的违约金。

九、因货物的质量问题发生争议，依据国家标准，由天津市市场和质量监督管理委员会或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方应当接受，质量鉴定期间所发生的相关费用由货物质量责任方承担。

十、由于供需双方在履行本合同过程中出现问题，由供需双方直接交涉解决，包括采用诉诸法律的手段。

十一、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

十二、本合同未作明示约定，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。本合同发生争议产生的诉讼，由合同履行所在地人民法院管辖。

十三、本合同一式份，供方持份，需方持份，均具同等效力，签字盖章后生效。

供方（公章）：需方（公章）：

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

时间：年月日

第五部分投标文件格式

投标文件封面格式

投标文件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

投标包号：

投标单位名称：

投标单位电话：

投标单位详细地址：

投标代表人姓名：

法定代表人：

投标日期：年月日

投标文件目录格式

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市滨海新区政府采购中心

根据贵方为项目（项目编号：）的投标邀请，签字代表（姓名/职务）经正式授权并代表我公司（投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为：

第一包，￥元（人民币），大写。

……

2.我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。

4.我公司的投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。

5.我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司完全认同招标文件中对于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

11.我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

12. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

13.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人名称：

日期：年月日

附件2

供应商资格声明函

天津市滨海新区政府采购中心：

我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：

（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；

（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录（截至开标日成立不足3年的供应商为自成立以来无重大违法记录）；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形

上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。

投标人名称：

日期：

附件3：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件4

投标代表人授权书

致：天津市滨海新区政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年月日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件5

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 包号 | 包名称 | 品牌 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：年月日

附件6

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 商品属性 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。

2. 开标分项一览表中应列明开标一览表中每项的分项内容。

3. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。

投标人名称：

日期：年月日

附件7-1

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）交货要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |
| （六）验收方法及标准 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

4. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：年月日

附件7-2

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 招标文件第二部分技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 |  |  | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 项目需求书（项目需求书要求须逐条应答） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购项名称 | 条款 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离 说明 | 技术支撑材料所在页码 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：年月日

附件8

业绩

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 | 用户盖章的成功履行合同的相关证明材料扫描件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：年月日

附件9

制造商售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

制造商（加盖制造商公章）：

日期：年月日

注：制造商售后服务承诺须加盖制造商公章原件扫描后放入电子投标文件，否则不予认定。

附件10

投标人售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

投标人名称：

日期：年月日

附件11

政府采购政策情况表

项目名称：

项目编号：

包号：

填报要求：

1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。

2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

单位：元

| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第至页。 |  |  |  |  |
| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第至页。 |  |  |  |  |
| 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策 | 所投货物中有大型企业制造的，不享受中小企业扶持政策，无需填写以下内容；所投货物全部为小型、微型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物。 |  |  |  |  |
|  | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  | 小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
| 中小企业 | 如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。 该声明函见投标文件第至页。 |  |  |  |  |
| 监狱企业 | 如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 证明材料见投标文件第至页。 |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位 | 如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。 该声明函见投标文件第至页。 |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：年月日

附件12

投标产品配置清单

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 详细配置及技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称：

日期：年月日

附件13

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，针对本项目提供的货物（请填写有/无）大型企业制造的货物。（若有大型企业制造的货物，则无需填写以下内容；若无大型企业制造的货物，则继续填写以下内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（请填写项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（请填写该标的制造商的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（请填写该标的制造商的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件“项目需求书”中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

若投标人不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

投标人名称：

日期：20  年月日

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件14

投标人认为需要提供的其他资料

附件15

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称：

日期：

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

———————————————————————————————————————

关于符合本国产品成本比例的声明函

以上符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例为    %。

投标人名称：

日期：

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。