# 七、技术要求

★（一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

（二）采购清单

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 质保期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲裸金属数据库服务器 | 3 | 台 | 三年 |
| 2 | 数据库高可用软件 | 1 | 套 | 三年 |
| 3 | 数据库自动化运维监控软件 | 6 | 节点 | 三年 |
| 4 | 超融合一体机 | 8 | 台 | 三年 |
| 5 | 超融合交换机 | 2 | 台 | 三年 |
| 6 | 万兆光模块 | 10 | 个 | 三年 |
| 7 | 操作系统 | 5 | 套 | 一年 |
| 8 | 数据库 | 1 | 套 | 一年 |
| 13 | 系统集成 | 1 | 项 | 一年 |
| 14 | 机房服务 | 1 | 项 | 一年 |

注：“▲”号的产品为核心产品。

（三）技术参数

| 序号 | 采购项名称 | 招标要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 祼金属数据库服务器 | 产品规格 | ★CPU规格 | ★CPU信息 | 配置≥4颗第三代Intel Xeon Scalable processor ,单CPU核数≥18核，主频≥2.5GHz，缓存容量≥24.75MB,线程数≥36,热设计功耗≤150W, 内存的最高速率≥2667MHz |
| 2 |  |  | ★主板规 格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 支持第三代Intel Xeon Scalable processor,支 持16GB、32GB、64GB DDR4 3200MHz内存 |
| 3 |  |  |  | ★主板内存槽数量 | 配置≥48个内存槽 |
| 4 |  |  |  | ★主板存储接口 | 最少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储 |
| 5 |  |  |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 |  |  |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | 支持≥18个PCIe 3.0插槽 |
| 7 |  |  |  | 主板OCP插 槽数量 | 配置OCP3.0及以上插槽的数量≥1个 |
| 8 |  |  | ★内存规格 | ★内存数量 | 配置≥16条内存 |
| 9 |  |  |  | ★内存规格 | DDR4 3200MHz,单条内存≥64GB |
| 10 |  |  |  | ★内存通道 | 每处理器≥8个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC,当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确； |
| 11 |  |  | ★存储规格 | ★硬磁盘实配容量 | 1.92TSSD硬盘 |
| 12 |  |  |  | ★硬盘实配数量 | 配置≥8块1.92TB SSD硬盘 |
| 13 |  |  |  | ★硬盘插槽数量及规格 | 最大支持≥50个2.5英寸硬盘扩展，支持≥24个NVMe SSD硬盘扩展，支持两个M.2驱动器，且支持RAID 0/1 |
| 14 |  |  | RAID卡规格 | RAID卡支持的SAS接口数 | ≥8 |
| 15 |  |  | ★网络规格 | ★网口速率和数量 | 配置≥2个1Gb网口(RJ45),配置≥2个10Gb 端口(含全部万兆多模模块) |
| 16 |  |  | ★外部接口规格 | ★显示接口 | ≥1个VGA显示接口 |
| 17 |  |  |  | ★USB接口 | ≥6个USB3.0接口 |
| 18 |  |  |  | 其他接口 | ≥1个独立的专用管理网络接口 |
| 19 |  |  | ★电源规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按1+1冗余或N+N冗余配置 |
| 20 |  |  |  | ★电源模块数量 | ≥4 |
| 21 |  |  |  | ★电源功率 | ≥800W |
| 22 |  |  | ★整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； |
| 23 |  |  |  |  | b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |
| 24 |  |  |  |  | c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； |
| 25 |  |  |  |  | d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； |
| 26 |  |  |  |  | e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； |
| 27 |  |  |  |  | f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度； |
| 28 |  |  |  |  | g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |
| 29 |  |  |  | ★尺寸(高×宽×深) | ≤高174(mm)×≤宽447(mm)×≤深799(mm) |
| 30 |  |  |  | 服务器导轨 | 配置≥1套滑动导轨 |
| 31 |  |  |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～35℃,贮存运输温度-40～55℃;工作相对湿度35%～80%,贮存运输相对湿度20～93%(40℃);大气压86～106kPa |
| 32 |  |  |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 |
| 33 |  |  |  | ★噪声 | 符合GB/T9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 |
| 34 |  |  | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | ≥高1100(mm)×宽600(mm)×≥深1000(mm) |
| 35 |  | 功能要求 | ★主板功能 | ★主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口 |
| 36 |  |  | ★网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
| 37 |  |  | ★CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/0模块等处理器与存储部件、网络部件、I/0部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
| 38 |  |  | ★电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 39 |  |  |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 40 |  |  | ★整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 |
| 41 |  |  |  | 其他功能 | 支持风扇冗余 |
| 42 |  |  | ★管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1)支持DHCP设置网络功能； |
| 43 |  |  |  |  | 2)支持静态IP设置网络功能； |
| 44 |  |  |  |  | 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能 |
| 45 |  |  |  |  | 4)支持日志信息导出和记录删除功能； |
| 46 |  |  |  |  | 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能 ； |
| 47 |  |  |  |  | 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分 |
| 48 |  |  |  |  | 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能 |
| 49 |  |  |  |  | 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的 重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能 |
| 50 |  |  |  |  | 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； |
| 51 |  |  |  |  | 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息 ； |
| 52 |  |  |  |  | 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS 等 ； |
| 53 |  |  |  |  | 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； |
| 54 |  |  |  |  | 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能 |
| 55 |  |  |  |  | 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； |
| 56 |  |  |  |  | 15)支持设置口令策略功能； |
| 57 |  |  |  |  | 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件 ； |
| 58 |  |  |  |  | 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示 |
| 59 |  |  |  |  | 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； |
| 60 |  |  |  |  | 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； |
| 61 |  |  |  |  | 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功 能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管 理 ； |
| 62 |  |  |  |  | 21)应支持固件版本查询、固件升级 |
| 63 |  |  |  |  | 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能 |
| 64 |  |  |  |  | 23)BMC启动时间应不超过180s,实现功能包括网、IPMI、散热、传感器服务可用； |
| 65 |  |  |  |  | 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 |
| 66 |  |  |  | ★BIOS固件基础功能 | a)支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； |
| 67 |  |  |  |  | b)支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； |
| 68 |  |  |  |  | c)支持设置界面中英文显示切换功能； |
| 69 |  |  |  |  | d)支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； |
| 70 |  |  |  |  | e)支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； |
| 71 |  |  |  |  | f)支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能 ； |
| 72 |  |  |  |  | g)支持安全启动功能 |
| 73 |  |  |  |  | h)支持设置口令、修改口令、验证口令功能； |
| 74 |  |  |  |  | i)支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； |
| 75 |  |  |  |  | j)支持RAID识别和启动功能； |
| 76 |  |  |  |  | k)支持串口重定向功能 |
| 77 |  |  |  |  | 1)支持固件更新功能； |
| 78 |  |  |  |  | m)支持BIOS固件设置的恢复出厂功能 |
| 79 |  |  |  |  | n)支持网络引导启用和关闭功能 |
| 80 |  |  |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 81 |  |  | ★操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 本次服务器无需配备操作系统 |
| 82 |  |  |  | ★操作系统功能 | 本次服务器无需配备操作系统 |
| 83 |  |  | ★中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 |
| 84 |  | 安全要求 | ★固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU(内存、硬盘)的故障并发出告警 |
| 85 |  |  | ★系统安全要求 | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的 字符串不能被设置为用户口令 |
| 86 |  |  |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 |
| 87 |  |  |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |
| 88 |  |  |  | ★密码证书安全加存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 89 |  |  |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议(如SSH或HTTPS等)传输用户的敏感信息 |
| 90 |  |  | ★信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、 测试、维护端到端的开发流程管理制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |
| 91 |  |  | ★物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 |
| 92 |  |  | ★限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 |
| 93 |  | 硬件要求 | ★CPU性能 | ★CPU主频 | ≥2.5GHz |
| 94 |  |  |  | ★单CPU核数 | ≥18核心 |
| 95 |  |  |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥24.75MB |
| 96 |  |  | ★内存性能 | 单内存模块容量 | ≥64GB |
| 97 |  |  |  | ★内存速率 | ≥3200MHz |
| 98 |  |  | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量小 | 配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于4GB |
| 99 |  |  | ★电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 |
| 100 |  | 兼容要求 | ★部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品 支持的内存规格 |
| 101 |  |  |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于 产品支持的固态存储设备规格 |
| 102 |  |  |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 103 |  |  |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 104 |  |  | ★外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 105 |  |  | ★软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
| 106 |  |  |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 |
| 107 |  |  |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 |
| 108 |  |  |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2款及以上虚拟化软件 |
| 109 |  | 可靠性要求 | ★整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值(MTBF的不可接受值)不得低于30000h |
| 110 |  |  |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h |
| 111 |  |  |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 112 |  | 包装及运输要求 | ★包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 113 |  | 服务要求 | ★服务响应 | ★服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； |
| 114 |  |  |  |  | b)提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工 作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供 可行的升级方案，并提供周转设备； |
| 115 |  |  |  |  | c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； |
| 116 |  |  |  |  | d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 117 |  |  |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 118 |  |  | ★服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期(含换件和维修)应不小于3 年； |
| 119 |  |  |  |  | b)设备停产后继续提供质量保障服务(含备品备件),服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； |
| 120 |  |  |  |  | c)产品停止服务时间应提前1年告知客户 |
| 121 |  |  |  |  | d)产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 122 |  |  | ★服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等 功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |
| 123 |  |  |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 124 |  |  |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能； |
| 125 |  |  | ★增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能 力 |
| 126 |  |  |  | ★提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力(可收费) |
| 127 |  | 供保要求 | ★供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 128 |  |  |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 129 | 超融合一体机 | 硬件要求 |  | ★高度≥2U，CPU频率≥2.1GHZ，CPU型号不低于金牌系列，CPU颗数≥2颗，单颗CPU核数≥24核，内存≥32*32GB,系统盘≥240GB SATA SSD、系统盘数量≥2块；数据盘≥1.92T SSD，数据盘数量≥12块；千兆电口≥6个，万兆光口≥4个（满配光模块）。 |  |
| 130 |  | 虚拟化软件要求 | 配置要求 | ★1、软件授权≥16颗CPU，含计算虚拟化功能、网络虚拟化功能、存储虚拟化功能、统一云管功能。提供3年软件升级。 |  |
| 131 |  |  | 计算虚拟化功能 | 1、支持对超融合平台的硬件进行监控和大屏展示，包含CPU、内存、存储等硬件健康检测，便于及时发现问题并提供相应异常检测项的恢复指导建议 |  |
| 132 |  |  |  | 2、我院原有业务部署在VMware平台，平台需支持双向迁移操作，可将VMware虚拟机迁移到平台上，也可将平台上的虚拟机迁移到VMware vCenter的集群中，以保障新平台与原有平台的相互兼容性。 |  |
| 133 |  |  |  | 3、支持在线升级不影响业务，在升级过程中支持对升级节点进行升级顺序编排、升级暂停，以保障业务运行的稳定性。 |  |
| 134 |  |  |  | 4、支持指定网口迁移、限制迁移速度、启用压缩传输，当虚拟机迁移过程中因数据写入量过大迁移不完，可支持强制切换操作。（需提供产品功能截图） |  |
| 135 |  |  |  | 5、为方便运维人员使用，需提供基于PowerShell的CLI命令行功能，通过命令行可以管理计算、存储、网络等相关资源，简化运维操作（需提供产品功能截图） |  |
| 136 |  |  |  | 6、支持内存ECC自动纠错机制，扫描到物理主机的内存条出现ECC CE、UE错误时，能够将对应内存空间进行隔离并告警故障内存条的槽位。避免内存问题带来的宕机问题影响业务 |  |
| 137 |  |  |  | 7、为确保业务持续稳定和集群主机负载均衡，支持集群动态资源调度DRS，当物理主机负载过高时，自动将该物理主机上的虚拟机迁移到其他负载较低的主机上。 |  |
| 138 |  |  | 网络虚拟化功能 | 1、为方便我院运维人员快速定位问题，需提供网络可视化功能，可以观察到所有虚拟机的流量走向与访问关系，提高问题排查效率。 |  |
| 139 |  |  |  | 2、为了提升我院网络质量，支持网络硬件检测等能力，以便帮助运维人员及时检测和处理网络硬件故障，保障网络的稳定性和可靠性（需提供产品功能截图）。 |  |
| 140 |  |  |  | 3、为确保业务的高可靠性，需要支持虚拟路由器高可用功能。当虚拟路由器所在的主机发生故障时，系统应能够自动进行故障恢复。 |  |
| 141 |  |  |  | 4、为实现虚拟网络连接、开启和关闭等操作，在管理平台上通过托、拉、拽方式完成虚拟网络拓扑创建，能够通过同一界面中的功能按键。以提升我院运维人员部署效率。 |  |
| 142 |  |  | 存储虚拟化功能 | 1、能够通过将硬盘资源池化提高资源利用率，利用智能条带化、分层、热点数据预测等技术提高存储性能。 |  |
| 143 |  |  |  | 2、支持创建虚拟存储卷，灵活配置存储策略（多副本、QoS等）；具备磁盘故障重建、硬盘亚健康检测等功能。 |  |
| 144 |  |  |  | 3、支持数据重建优先级调整，可以查看数据重建信息，包括重建的对象名称、类型、数据量和优先级等信息，支持对不同对象的重建优先级进行调整，保证重要的业务优先恢复 |  |
| 145 |  |  |  | 4、采用分布式的软件定义存储架构，提供分布式存储服务；通过新增物理服务器可以实现存储容量和性能的横向扩展，扩容过程保证业务零中断 |  |
| 146 |  |  |  | 5、支持坏道扫描功能，由用户设置扫描的时间段定期对集群的硬盘进行扫描，及时发现潜藏的坏道。同时支持坏道修复功能，发现坏道后，可以点击操作中的优先级对数据重建进行优先重建。 |  |
| 147 |  |  |  | 6、支持快照功能，可以新增快照策略，并设置快照频率，包括按周快照、按天快照和按小时快照，实现可以点击快照克隆进行克隆新虚拟机操作 |  |
| 148 |  |  |  | 7、支持对虚拟机或虚拟磁盘设置数据分布策略，当采用散列策略时，可以保证虚拟机以分布均匀优先为原则，打散分布均匀在各物理主机上，当采用聚合策略时，可以保证以性能优先为原则，实现IO本地读效果， |  |
| 149 |  |  | 云管功能 | 1、支持大屏展示便于直观查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态。 |  |
| 150 |  |  |  | 2、支持对镜像进行管理、关联资源池等操作，支持将镜像分发至不同版本的资源池，当数据中心存在多个版本资源池时，无需手动多次上传。 |  |
| 151 |  |  |  | 3、须满足与医院现有超融合集群实现统一平台运维管理，并且可对集群内虚拟机全生命周期统一管理和资源监控，实现集群内虚拟机跨集群迁移。减轻我院运维人员管理压力（需提供承诺函并加盖厂商公章） |  |
| 152 |  |  | 持续数据保护软件 | 1、要求提供持续数据保护能力的品牌须与超融合品牌为同一家，禁止借用第三方软件的整合为保证我院业务的高可靠性与稳定性，确保我院业务的高可靠性与稳定性，（提供对应持续数据保护软件著作权证书） |  |
| 153 |  |  |  | 2、针对我院核心业务数据，需支持持续数据保护，RPO可设置为1s或5s；为避免对虚拟机的稳定性和性能产生影响，无需在虚拟机上安装插件（需提供产品功能截图） |  |
| 154 |  |  |  | 3、支持点击页面列表指定项操作栏中的找回文件按钮进行备份以及找回文件操作。 |  |
| 155 |  |  | 虚拟化防火墙 | ★1、带宽性能≥800Mpps，提供三年软件升级服务。 |  |
| 156 |  |  |  | 2、支持DDoS攻击防护、Web应用安全防护、入侵防护功能、支持URL过滤和文件过滤功能、僵尸主机检测、病毒防护等功能。 |  |
| 157 |  |  |  | 3、支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，支持杀毒白名单设置，针对特定文件不进行查杀。（需提供产品功能截图证明） |  |
| 158 |  |  |  | 4、提供虚拟化防火墙厂商要求为公安部第二代防火墙标准的制定单位之一，符合国家信息安全规范要求，以保障办公防火墙软件功能的领先性，提供相应的证书。 |  |
| 159 |  |  |  | 5、具备对常见网络协议（SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios）和数据库（MySQL、Oracle、MSSQL）的弱密码扫描功能，全面保障业务的安全。 |  |
| 160 |  |  |  | 6、支持勒索病毒检测与防御功能 |  |
| 161 |  |  |  | 7、支持对非法源IP进行日志记录和联动封锁，支持X-Forworded-For字段检测。 |  |
| 162 |  |  |  | 8、支持信息泄露攻击防护、服务器信息隐藏、cookie攻击防护、木马远控防护。 |  |
| 163 |  |  |  | 9、支持将管理员权限分为安全管理员、审计员、系统管理员三种角色，实现灵活管理。 |  |
| 164 |  |  | 虚拟化终端防护系统 | ★1、提供3年软件升级服务。 |  |
| 165 |  |  |  | 2、具备虚拟机安全可视，虚拟机统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能。 |  |
| 166 |  |  |  | 3、具备勒索病毒整体防护体系入口功能，直观展示最近一周勒索病毒防护效果。（需提供产品截图证明 ） |  |
| 167 |  |  |  | 4、支持对勒索入侵的主流方式RDP暴破做全方位保护，包括RDP登录校验、RDP文件加白二次校验等功能。 |  |
| 168 |  |  |  | 5、支持展示终端检测到的暴力破解事件及事件详情，包括：攻击源、攻击类型、最后攻击时间、发现方式、攻击内容、攻击历史。 |  |
| 169 |  |  |  | 6、支持监控诱饵文件，诱饵文件可被实时监控，当勒索病毒对该文件进行修改或加密操作时进行拦截。 |  |
| 170 |  |  |  | 7、提供虚拟主机安全防护软件的品牌须与超融合品牌为同一家，禁止借用第三方软件的整合，保障平台质检的兼容性与安全性（提供相应虚拟主机安全防护软件著作权证书） |  |
| 171 |  |  | 超融合交换机 | 1、单台交换机配置：千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥24个，交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥720Mpps，满配万兆多模光模块及1根堆叠线缆 |  |
| 172 |  |  |  | 2、支持全端口线速转发 |  |
| 173 | 机房设备维护服务 | 服务时间 | 医院运行设备包括服务器、存储、交换机、安全设备等，维保期限为一年（以合同签订时间为准）。 |  |  |
| 174 |  | 服务内容 | 提供设备的维保服务，服务包括但不限于包括电话支持、日常检修、季度巡检、配置调整、数据迁移、故障配件维修、规则库升级，协助医院做好网络规划等。 |  |  |
| 175 |  | 服务要求 | 1.提供远程技术支持：供应商通过免费热线电话、电子邮件、即时通讯工具等远程支持方式向甲方提供7x24远程技术支持服务，支持范围包括问题提交、问题远程指导、分析和排除、产品功能介绍、配置、安装、调试、客户化以及使用中遇到的技术问题的咨询等，供应商需在规定时间内响应。 |  |  |
| 176 |  |  | 2.现场故障解决服务：供应商服务工程师手机需7x24小时待机，此外，根据甲方需求接电话后天津本地2小时内到现场，供应商需提供7x24小时故障报修服务热线电话，随时准备处理各种突发事件。当甲方发现设备故障报修时，需及时响应并提供电话支持，根据情况，服务工程师及时到达现场进行故障诊断及维修，尽快恢复设备可用状态。对未明确原因的故障和维护清单以外的设备系统故障协助进行排查，并给出合理意见和建议。每周提供不少于2天的驻场服务。提供后台技术支撑团队，团队至少包含项目经理、存储专家、安全专家、数据库专家、网络专家、运维专家。预防性检查服务：提供每季度进行1次巡检，并提出日常维护的建议，根据运行情况，提供优化方案。服务年度期满前十五天，提供年度服务总结报告。提供神州云科存储原厂质保服务和技术支持，提供（非现场）备机服务。重要时刻现场值守服务：在出现新系统上线、系统割接、设备扩容、移机、机房调整等重大系统变更事件时，须对维保设备提供设备移动、安装调试、配置调整、数据迁移、辅助工具软件安装等现场服务。对于维护设备范围外设备，提供相关配合服务。 |  |  |
|  |  |  | 3.备件保障服务：供应商备件库应满足为本项目提供本地备件服务，保证备件的品质和可用性，按服务级别提供备件保障服务。设备故障无法修复时提供相应备件，2小时内备件到达现场。 |  |  |
| 178 |  | 人员资质 | 工程师具备 CCNP 或HCNP 以上级别证书 |  |  |
| 179 | 数据库软件 | 质量和能力评估 | ★数据库原厂商获得信息系统建设和服务能力评估CS4级（优秀级）或以上认证，以及CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可的软件过程及能力成熟度评估（SPCA）L4级或更高级别的评估，提供证书复印件并加盖原厂商公章。 |  |  |
| 180 |  | 全面索引和灵活触发器管理 | 支持多种索引，包括B树索引、聚集索引、唯一索引、非唯一索引、函数索引、分区索引（包括本地分区索引和全局分区索引）、位图索引、位图连接索引、空间索引、数组索引；支持多种触发器，支持BEFORE、AFTER、INSTEAD OF、DDL事件、系统事件、时间、行级触发器。提供权威检测机构出具的测试报告。 |  |  |
| 181 |  | 灵活表空间扩展 | ★支持表空间自动扩展，并允许调整其扩展参数，包含支持修改扩展值：next_size值、扩展上限，需提供由工信部下属的专业测评机构出具的带有CNAS标识的测试报告。 |  |  |
| 182 |  | Oracle语法兼容 | ★兼容Oracle语法功能，包括支持单SQL支持多个unpivot子句、支持for update子句及for update nowait语法、支持外连接操作符（+）来替代join外连接语法、支持default on null语法，需提供由工信部下属的专业测评机构出具的带有CNAS标识的测试报告。 |  |  |
| 183 |  | 大数据处理能力 | ★系统可以处理千万级别的数据，在十亿数据量级下至少100个用户同时进行单表多条件组合查询操作，返回数据条数＜200时的平均查询时间不高于170ms。需提供包含测试结果截图的权威检测机构出具的测试报告。 |  |  |
| 184 |  | 页级数据恢复 | ★提供数据页级恢复功能，允许从备份中还原并恢复指定的数据页，需提供由工信部下属的专业测评机构出具的带有CNAS标识的测试报告。 |  |  |
| 185 |  | 迁移质量保证 | ★支持数据迁移评估和数据比对，能够支持至少一个运行中的系统实现平滑的数据迁移而不中断业务，并且单个系统中不同类型的SQL语法错误为零，需提供包括测试过程截图的工信部下属专业测评机构出具的测试报告。 |  |  |
| 186 |  | 共享存储集群 | ★共享存储集群数据库规模可达8节点，且每个节点均支持写入；支持基于数据亲和特征的负载均衡功能，并能够实现面向裸设备、块设备的存储管理，具备存储设备的多副本容错功能。需提供具有CNAS标识的权威检测机构出具的测试报告，并附带详细功能测试结果截图。 |  |  |
| 187 |  | 自动存储管理 | ★数据库共享存储集群支持不依赖第三方的自动存储管理系统(ASM)，支持创建、添加、删除磁盘组及在线添加磁盘，支持新建、删除、截断及动态扩展文件，提供工信部下属专业测评机构出具的测试报告。 |  |  |
| 188 | 服务器操作系统 | 功能要求 | *操作系统支持 多 CPU 架构 | *同源兼容多CPU平台架构 | 操作系统支持同源兼容ARM、LoongArch、MIPS、SW64、x86 架构的CPU |
| 189 |  |  | *操作系统支持CPU内置功能 | *多核支持 | 操作系统支持双核及多核处理器，包括核间负载均衡、线程绑定等，并提供接口，通过访问接口获取运行状态和控制多核调度 |
| 190 |  |  |  | *CPU虚拟化支持 | 操作系统支持CPU虚拟化技术 |
| 191 |  |  |  | *动态调节CPU运行频率 | 操作系统根据负载情况，自动调节CPU的运行频率 |
| 192 |  |  |  | *支持多CPU | 支持跨路内存访问，支持CPU间负载均衡，支持并优化NUMA体系架构 |
| 193 |  |  |  | *支持CPU内置安全功能 | 操作系统支持CPU 硬件密码运算与随机数生成等功能；提供编程接口供应用程序调用；支持通过硬件指令判别临界区冲突；支持调用CPU 指令，实现自旋锁 |
| 194 |  |  | *安装部署 | *安装方式 | 操作系统支持光盘安装、USB闪存盘安装、网络安装和无人值守安装 |
| 195 |  |  |  | *安装模式 | 操作系统支持图形或文本安装模式 |
| 196 |  |  |  | *安装过程配置 | 操作系统支持安装界面文种设置、逻辑分区配置（如 LVM）、自定义分区设置、安装组件设置、时区设置、键盘布局设置、初始用户设置、计算机名设置和网络设置，支持通过 USB 闪存盘等方式加载硬件驱动、支持设置加密文件系统 |
| 197 |  |  |  | *系统引导 | a )操作系统应支持 UEFI2.0 及以上规范固件引导，当计算机以 UEFI 模式启动安装时，安装程序应分配 ESP，并在 ESP中放置启动引导文件，使系统能以 UEFI模式引导； |
| 198 |  |  |  |  | b)支持 bootloader引导，支持 MBR及GPT |
| 199 |  |  |  | *引导修复 | 操作系统安装媒体提供系统引导修复功能，当已安装的系统引导被破坏时，可重建系统引导 |
| 200 |  |  |  | *引导参数编辑 | 操作系统支持用户编辑引导参数，支持GRUB 口令保护 |
| 201 |  |  |  | *数据保护 | 安装程序在安装执行前明确提示用户可能会删除已有数据，并提供退出/取消功能，当用户取消安装时，不改变硬盘上已有数据 |
| 202 |  |  |  | *分辨率自适应 | 操作系统安装完成后应自动适配显示器最佳分辨率(文本模式除外) |
| 203 |  |  |  | *安装配置正确 性校验 | 操作系统安装和配置过程中，如用户自定义的某些配置可能会影响系统启动或正常使用，予以明确提示 |
| 204 |  |  | *系统内核 | *内核要求 | a)若操作系统是基于 Linux 内核的服务器操作系统应兼容 4.19 版内核 |
| 205 |  |  |  |  | b)若操作系统属于其他类型内核不做要求 |
| 206 |  |  | *进程、线程调度 | *NUMA | 操作系统支持基于 NUMA 的亲和调度 |
| 207 |  |  |  | *多核轮询 | 操作系统支持 CPU 多核轮询调度 |
| 208 |  |  |  | *进程调度 | 操作系统具备进程优先级动态调整能力，允许在进程运行时对优先级进行调整；区分实时进程与非实时进程，分别进行调度；支持进程运行状态检查 |
| 209 |  |  | *内存管理 | *内存容量 | 操作系统支持最大内存不小于4TB |
| 210 |  |  |  | *内存大页管理 | 操作系统允许应用申请内存大页降低页表转换 |
| 211 |  |  |  | *NUMA | 操作系统支持 NUMA 近节点优化 |
| 212 |  |  |  | 内存超分 | 操作系统支持虚拟内存超分，提升内存的使用率 |
| 213 |  |  | *存储管理 | *RAID 支持 | 操作系统支持硬 RAID 和软 RAID，支持软 RAID 级别 0、1、5、6、10 |
| 214 |  |  |  | *虚拟文件系统 | 操作系统支持将不同功能的外部设备抽象为统一的文件操作接口，包括存储、输入输出设备 |
| 215 |  |  |  | *文件管理 | 操作系统支持文件存储、检索和共享 |
| 216 |  |  |  | *可移动存储 | 操作系统支持对可移动外部存储的管理，包括启停、禁用、恢复等 |
| 217 |  |  |  | *外部独立存储 | 操作系统支持使用外部独立存储设备 |
| 218 |  |  |  | *多路径聚合 | 操作系统支持存储多路径聚合及 I/O 动态负载均衡 |
| 219 |  |  |  | *故障检测 | 操作系统支持硬盘损坏或老化检测及信息收集 |
| 220 |  |  |  | *虚拟内存 | 操作系统支持将硬盘的特定分区或文件作为虚拟扩展内存用于存放内存数据，支持虚拟内存压缩 |
| 221 |  |  |  | *网络块设备挂 载 | 操作系统支持 FCoE、iSCSI，支持将 Ceph块设备视为常规存储设备挂载到某个目录并作为标准文件系统使用 |
| 222 |  |  |  | 存储缓存 | 操作系统支持快速块设备作为慢速块设备缓存以加速 I/O |
| 223 |  |  | *网络管理 | *网络链路检测 | 操作系统支持网络链路故障检测、链路事件通知和链路状态查询 |
| 224 |  |  |  | *TCP 卸载引擎 | 操作系统支持运行 TCP 协议卸载引擎的网卡 |
| 225 |  |  |  | *网络协议 | 操作系统支持 IPv4、IPv6 |
| 226 |  |  |  | *多网卡绑定 | 操作系统支持多网卡绑定 |
| 227 |  |  |  | 用户态 TCP/IP 协议栈 | 操作系统支持用户态 TCP/IP 协议栈 |
| 228 |  |  | *文件系统 | *文件系统支持 | 操作系统支持 XFS、EXT3、EXT4、NTFS、FAT32 等文件系统，支持相应格式分区创建、删除、格式化等 |
| 229 |  |  |  | *日志式文件系统 | 操作系统支持日志式文件系统 |
| 230 |  |  |  | *文件处理能力 | 操作系统支持最大文件不小于4TB，最大分区与文件系统不小于10PB，最大文件名长度不小于 255 字节 |
| 231 |  |  |  | *分区大小调整 | 操作系统支持动态调整分区大小，对系统分区容量进行改变 |
| 232 |  |  | 授权激活 | 产品许可机制 | a)操作系统支持序列号授权、批量激活服务、场地授权等方式；未激活期间，系统不得频繁提示干扰用户正常使用；未激活系统不得影响用户数据安全与完整性； |
| 233 |  |  |  |  | b)免激活的系统不适用 |
| 234 |  |  | *应用开发运行环境 | *集成开发环境/ 开发框架 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开发环境，包括 Qt、Eclipse、VSCode 等 |
| 235 |  |  |  | *开发工具库 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开发库，包括GNUC、GNUC++、Java、Qt、Gtk+、Cairo、OpenGL、Perl、Python、Ruby、Rust、Golang、JS 等 |
| 236 |  |  |  | *编译器开发工 具 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供编译开发工具，包括GCC、G++、Binutils、GDB、Make、CMake 等 |
| 237 |  |  |  | *文本编辑工具 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供文本编辑工具，包括Emacs、Vim 等 |
| 238 |  |  |  | *软件包管理 | 操作系统支持查询软件包描述和包含文件，以及软件包依赖；支持在安装时自动提示并下载安装缺失的依赖软件包 |
| 239 |  |  |  | *开发文档 | 供应商应提供软件开发参考文档、驱动开发参考文档、应用移植开发文档、API文档 |
| 240 |  |  | *服务支持 | *网络服务 | 操作系统支持 TCP/UDP |
| 241 |  |  |  | *网络共享 | 操作系统支持基于 NFS、SMB、FTP、CIFS 等协议的数据网络共享服务 |
| 242 |  |  |  | *WEB 服务 | 操作系统支持基于 HTTP、HTTPS、FastCGI 等协议 WEB 服务 |
| 243 |  |  |  | *加密传输服务 | 操作系统支持基于 IPSec 和 SSL 协议的 |
| 244 |  |  |  | *数字证书服务 | 操作系统支持基于 PKI 体系的数字证书服务 |
| 245 |  |  |  | *访问控制服务 | 操作系统支持基于 RBAC(基于角色的访 问控制)机制的访问控制服务 |
| 246 |  |  |  | *网络管理服务 | 操作系统支持基于 SNMP、NETCONF、 RESTCONF 等协议的网络管理服务 |
| 247 |  |  |  | *时间同步服务 | 操作系统支持基于 NTP 协议网络时间同步服务 |
| 248 |  |  |  | *远程连接服务 | 操作系统支持 RPC、rsync、SSH 等远程服务 |
| 249 |  |  |  | *邮件服务 | 操作系统支持基于 SMTP、POP3、IMAP等的邮件服务 |
| 250 |  |  |  | *身份鉴别服务 | 操作系统支持基于轻量级目录访问协议的统一身份鉴别服务 |
| 251 |  |  |  | *数据存储和查询服务 | 操作系统支持结构化和非结构化格式数据的存储和查询服务 |
| 252 |  |  |  |  | 操作系统支持块、文件、对象等类型的数据存储服务 |
| 253 |  |  |  |  | 操作系统支持 SQL、NoSQL、键值等类型的数据库 |
| 254 |  |  |  | *存储服务 | 操作系统支持多种传输速率和存储协议的 SAN 和 NAS 存储 |
| 255 |  |  |  | *集群支持 | 操作系统支持服务基于主备机制的分布式集群、高可用集群的部署模式 |
| 256 |  |  |  |  | 操作系统支持服务基于分布式通信协议的分布式集群、高可用集群的部署模式 |
| 257 |  |  |  |  | 操作系统支持基于虚拟路由器冗余协议的高可用集群部署模式 |
| 258 |  |  |  | *分布式服务 | 操作系统支持基于同步、异步请求处理机制的分布式服务 |
| 259 |  |  |  | *负载均衡模式 | 操作系统支持基于 OSI 模型的 4/7 层和 |
| 260 |  |  |  |  | 操作系统支持基于不同调度算法的负载均衡模式 |
| 261 |  |  |  | *高可用服务 | 操作系统提供对 HA 的支持，支持多种集群配置模式，包括主主模式、主备模式、N+1 模式和 N+M 模式，支持资源及节点故障检测 |
| 262 |  |  | 开源组件 | 开源数据库 | 供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源数据库，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性 |
| 263 |  |  |  | 开源中间件 | 供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源中间件，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性 |
| 264 |  |  |  | 单机虚拟化管理 | 供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源单机虚拟化管理软件，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性 |
| 265 |  |  |  | 容器虚拟化软件 | 供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源容器虚拟化软件，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性 |
| 266 |  |  |  | 容器管理工具 | 供应商可通过安装镜像内置、软件仓库 或附加光盘等方式提供开源容器管理 工具，并对提供的开源组件进行签名认 证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性 |
| 267 |  |  |  | 分布式存储软件 | 供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源分布式存储软件，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性 |
| 268 |  |  |  | 云计算管理平台 | 供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源云计算管理平台，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性 |
| 269 |  |  | *虚拟化 | *虚拟化部署 | 操作系统支持在 KVM、Xen、Hyper-V 虚拟机上安装部署操作系统 |
| 270 |  |  |  | *内核虚拟化 (KVM) | 操作系统支持KVM虚拟化： 对虚拟机进行启、停等管理操作；对虚拟机硬盘做快照并从快照恢复；兼容qemu、libvirt 标准接口；支持 UEFI 或legacy BIOS 方式启动； 支持虚拟时钟 arch-timer；支持虚拟鼠标、键盘、触控板、声卡、显卡、硬盘、CDROM、串口 pty/pipe/file 等设备； 支持 Virtio 协议下的虚拟设备，包括串口、blk 驱动硬盘、SCSI 驱动硬盘、不同后端控制器类型的 Virtio 网卡(包括内核态、用户态、qemu)、GPU、vsock设备等；支持硬盘和网卡选择类型VFIO设备；支持虚拟机 CPU、内存、网卡、硬盘等离线调整；支持虚拟机网卡、硬盘、USB 设备热插拔；支持 PCI/PCIE 设备直通；支持虚拟机热迁移和加密传输；支持虚拟机远程访问；支持虚拟机 CPU 和 I/O 线程绑定 |
| 271 |  |  |  | *KVM 虚拟机管理 | 操作系统支持虚拟机对主机的访问控制；虚拟机可以拥有独立的物理资源，且各个虚拟机之间严格隔离；支持大页内存运行虚拟机；支持三种 CPU 型号模拟模式，包括直通、宿主模型、自定义； 支持虚拟机资源调配控制，包括Numa、CPU、内存、I/O、网卡；支持 CPU 拓扑模拟和透传 |
| 272 |  |  | *容器 | *容器虚拟化 | 操作系统支持 OCI；支持进程命名空间隔离技术包括不限于 mnt、pid、ipc、uts、user、network 等；支持在同 CPU指令架构下的不同规格硬件上无缝分发，保障运行兼容性；支持沙箱扩展； 支持面向容器的独立逻辑文件管理，具备在容器创建时指定专用根文件夹，容器内进程文件访问重定向等功能；支持日志查询功能；支持通过控制终端对容器内主进程的标准输入输出对接交互； 支持通过控制终端对容器内新建进程的标准输入输出对接交互；支持容器存储卷管理（新增、删除、卷容量配置、自动回收）、卷共享；支持面向容器的网络设备资源分配和使用；支持CNI；支持容器获取物理节点资源信息 |
| 273 |  |  |  | *容器镜像和存 储管理 | 操作系统支持容器镜像导入、导出；支持容器镜像分层保存、导入 |
| 274 |  |  |  | *容器资源隔离 和调配 | 操作系统支持容器资源在线调整，包括CPU 资源、内存资源、I/O 资源等；支持文件配额分配、存储带宽资源使用量监控等机制，实现容器级 I/O 控制能力； 支持面向容器的网络带宽调度策略，实现容器级网络带宽分配、使用量监控等机制；支持面向容器的存储空间使用监控、分配机制；支持容器 CPU 核独占； 支持面向容器的 CPU 时间片资源按需划分机制；支持面向容器的内存分配和回收机制，实现内存使用量跟踪和管理； 支持同一集群在线、离线业务混合部署；支持对容器的编排、负载均衡、调度等能力；支持根据容器在线与离线混合部署状态进行资源优先调度，提高计算机资源利用率 |
| 275 |  | 易用性要求 | *中文支持 | *字符编码集 | 操作系统应符合GB18030的要求 |
| 276 |  |  |  | *中文帮助文档 | 操作系统内置中文帮助文档 |
| 277 |  |  |  | 多语言图形界面 | 操作系统的多文种图形用户界面应支持GB 18030规定 |
| 278 |  |  |  | 中文图形界面 | 操作系统支持中文图形操作界面 |
| 279 |  |  | *管理工具 | *系统信息查看 工具 | 操作系统支持查看系统版本、内核版本、内存容量、CPU型号等信息 |
| 280 |  |  |  | *网络管理工具 | 操作系统支持多网口自动连接、网络地址（常被称为“IP 地址”）设置、DNS设置、路由设置；支持多网卡链路聚合，模式类型包括但不仅限于轮询、主备、802.3AD 动态链路聚合 |
| 281 |  |  |  | *日期和时间管 理工具 | 操作系统可设置时间同步服务器地址，支持局域网和广域网的同步设置 |
| 282 |  |  |  | *日志服务管理 工具 | 操作系统支持收集系统日志 |
| 283 |  |  |  | *帐户管理工具 | 操作系统支持帐户添加、删除、属性修 改等 |
| 284 |  |  |  | *用户操作审计 工具 | 操作系统支持用户操作痕迹查询 |
| 285 |  |  |  | *存储管理工具 | 操作系统支持 EXT、XFS、NTFS、FAT、 SWAP 等多种格式的分区管理 |
| 286 |  |  |  | *SNMP 协议工具 包 | 操作系统支持 SNMP 设备和操作信息检 索 |
| 287 |  |  |  | *文本终端连接 工具 | 操作系统支持多终端协同管理 |
| 288 |  |  |  | *服务管理工具 集 | 操作系统支持服务启动与停止，查看服务状态及日志，查询服务启动顺序及依赖关系 |
| 289 |  |  |  | *配置管理工具 | 操作系统提供配置管理工具，可以简化 任务配置及服务管理 |
| 290 |  |  |  | *监控管理工具 | 操作系统支持监控系统资源使用情况，包含 CPU、内存、存储 I/O、网络 I/O等 |
| 291 |  |  |  | *守护进程 | 操作系统支持按需启动守护进程，用户可自定义设定需求守护的进程，如遇异常可重新加载，实现应用持续运行 |
| 292 |  | 兼容性要求 | 基础组件兼容 | *版本兼容 | 操作系统基础运行库或开发环境向后（向下）兼容，即系统版本升级后，能兼容上一版本所运行的软件与设备 |
| 293 |  |  |  | *兼容周期 | 操作系统主版本兼容维护时间自发布之日起不低于 5 年，包括但不限于安全修复、功能升级、新硬件支持等 |
| 294 |  |  |  | 兼容方式 | 操作系统支持以增量升级包的方式实 现版本更新 |
| 295 |  |  | *运行环境 | *文件系统层次 结构 | 供应商应给出长期兼容支持的文件系 统层次结构 |
| 296 |  |  |  | *运行库 | 供应商应给出长期兼容支持的运行库 |
| 297 |  |  |  | *命令 | 供应商应给出长期兼容支持的常用命 令 |
| 298 |  |  | 软件包格式 | 软件包格式转换 | 操作系统支持 RPM 或 DEB 格式的软件包，当系统不支持 RPM 或 DEB 格式的软件包时，提供工具对软件包格式进行转换 |
| 299 |  |  | *软件兼容 | *集群软件 | 供应商提供兼容的集群软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 300 |  |  |  | *虚拟化云平台 | 供应商提供兼容的虚拟化平台软件清 单，且至少兼容三款产品 |
| 301 |  |  |  | *容器云 | 供应商提供兼容的容器云软件清单，且至少兼容三款产品 |
| 302 |  |  |  | *存储软件 | 供应商提供兼容的存储软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 303 |  |  |  | *数据库管理系 统 | 供应商提供兼容的数据库软件清单，且至少兼容三款产品 |
| 304 |  |  |  | *中间件 | 供应商提供兼容的中间件软件清单，且至少兼容三款产品 |
| 305 |  |  |  | *运维平台 | 供应商提供兼容的运维平台软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 306 |  |  |  | *备份软件 | 供应商提供兼容的备份恢复软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 307 |  |  |  | *大数据平台 | 供应商提供兼容的大数据平台软件清 单，且至少兼容一款产品 |
| 308 |  |  |  | *终端防护及杀 毒 | 供应商提供兼容的终端防护及杀毒软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 309 |  |  |  | *网络防护 | 供应商提供兼容的网络防护软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 310 |  |  |  | *身份认证 | 供应商提供兼容的身份认证软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 311 |  |  | *硬件兼容 | *服务器整机 | 供应商提供兼容的服务器整机品牌及 型号清单，且至少兼容一款产品 |
| 312 |  |  |  | *AI 服务器 | 供应商提供兼容的 AI 服务器整机品牌 及型号清单，且至少兼容一款产品 |
| 313 |  |  |  | *存储 | 供应商提供兼容的存储服务器整机品 牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
| 314 |  |  |  | *部件兼容 | 供应商提供兼容的系统总线、HBA 卡、RAID 卡、网卡、光纤卡、AI 加速卡、GPU、NPU 等品牌及型号清单 |
| 315 |  | 可靠性要求 | *稳定性 | *操作系统连续 运行 168 小时 | 操作系统高负载下连续常态运行168小时无故障 |
| 316 |  |  | *备份还原 | *备份还原 | 操作系统提供备份还原功能，支持生成系统状态快照及恢复系统状态 |
| 317 |  |  | *内存纠错 | *内存纠错 | 操作系统支持DDR3、DDR4 等内存上的 ECC 查错、纠错 |
| 318 |  |  | *热插拔 | CPU 热插拔 | 硬件支持时，操作系统支持 CPU 热插拔 |
| 319 |  |  |  | 内存热插拔 | 硬件支持时，操作系统支持内存热插拔 |
| 320 |  |  |  | *硬盘热插拔 | 硬件支持时，操作系统支持硬盘热插拔 |
| 321 |  | 可维护性要求 | *维护工具 | *远程维护 | 操作系统提供远程控制管理工具，支持RDP、SSH、SPICE、VNC 等协议，方便用户进行文本或图形化形式的远程连接及维护 |
| 322 |  |  |  | *文件完整检查 | 操作系统提供文件系统检查工具，对文 件系统完整性进行检测和修复 |
| 323 |  |  |  | *内核分析 | 操作系统提供内核性能分析工具，提供 性能分析框架，支持对内核函数层面进 行分析；提供内核探测工具，支持对内 核及用户态程序动态追踪 |
| 324 |  |  |  | 集中管可控 | 操作系统提供集中管控工具，支持对区域内服务器操作系统进行集中管理维护 |
| 325 |  |  |  | 兼容性评价 | 操作系统提供软硬件兼容性检查工具，自动分析应用软件、硬件兼容性，定位兼容性问题；提供操作系统跨版本兼容性分析工具，在迁移前检查分析软硬件，定位兼容性问题。 |
| 326 |  |  |  | 性能调优 | 操作系统提供性能测试调优工具，按系统工作特点（如计算为主、存储为主等）自动优化系统配置 |
| 327 |  |  | *日志管理 | *日志记录与存储 | 操作系统支持对安全事件的日志记录，包括帐户增删改、成功登录、失败登录、敏感服务开启关闭、配置修改等，日志信息详实，包括所属用户、访问时间、访问地址等；支持内核异常日志信息的记录和存储；支持内核崩溃转储机制，系统崩溃时可收集整个内存信息；支持 配置远程日志功能，可将指定日志内容归档到日志服务器；支持对日志功能进行访问控制，防止未经授权的访问 |
| 328 |  |  |  | *日志处理与分析 | 操作系统提供系统错误问题回溯分析工具，对系统崩溃问题及错误问题进行回溯；支持日志切分、一键收集、转储、同步机制 |
| 329 |  |  | *脆弱性管理 | *脆弱性管理 | 操作系统提供故障管理框架，内置故障分析专家系统，可与外部同类型系统互联；具备故障响应、故障警告功能，提供用户接口，支持故障响应、警告信息分发；支持故障管理守护进程，使用统一的传输信道或机制上报故障信息；具备硬件故障信息捕获、紧急处理功能， 包括 CPU、内存及 PCIe 设备等硬件的故障；支持诊断/响应组件动态加载机制； 提供或支持第三方远程诊断框架及调测工具集，实现远程诊断及调试断点功能； 支持物理机、虚拟机中操作系统的故障恢复 |
| 330 |  |  | *热补丁 | *热补丁 | 操作系统支持对内核热补丁进行编号，每个热补丁拥有独立编号；支持增量修复以及回滚机制；提供热补丁合法性和一致性校验功能；提供热补丁管理机制和工具，功能至少覆盖补丁查询、安装、移除；提供热补丁升级和回滚系统日志，便于查询或回溯 |
| 331 |  |  | *系统升级 | *升级内容 | 操作系统支持系统增量升级功能，对系 统部件、安全补丁等升级 |
| 332 |  |  |  | *升级方式 | 操作系统支持在线升级和离线升级 |
| 333 |  |  |  | *数据保护 | 操作系统升级不得修改破坏用户数据 |
| 334 |  |  |  | *兼容性 | 操作系统升级不得影响原有软硬件兼 容性，如有影响应显式的提示告知用户 |
| 335 |  |  |  | *回退 | 操作系统提供升级回退机制，能卸载已升级的软件包，恢复系统原有状态，如升级为不可回退，则系统升级前以显式的提示告知用户 |
| 336 |  | 服务要求 | *交付方式 | *交付方式 | 供应商提供光盘、USB 闪存盘、镜像文件（下载）等交付方式 |
| 337 |  |  | *服务周期 | *产品维护周期 | 产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥5 年 |
| 338 |  |  |  | *产品延伸服务 周期 | 产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（包括问题修复、安全补丁等）之日止≥5年 |
| 339 |  |  |  | *产品延伸安全 服务周期 | ≥3 年 |
| 340 |  |  |  | *售后服务最小 保障期 | ≥8 年 |
| 341 |  |  | *售后服务 | *原厂服务 | 服务由操作系统厂商的正式员工提供，不由代理商提供 |
| 342 |  |  |  | *服务热线电话 | 操作系统厂商为最终用户提供工作日每日不少于 8h（覆盖一般工作时间，具体时间由企业标准给出）中文技术服务热线 |
| 343 |  |  |  | *技术服务标准 | 操作系统厂商提供工作日每日不少于 8h技术支持服务 |
| 344 |  |  |  | 定制优化增值服 务 | 操作系统厂商提供代码级定制优化服务 |
| 345 |  |  |  | *技术服务时效 | 操作系统厂商满足同城 4h、异地 12h响要求，两个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案 |
| 346 |  |  |  | *技术服务保障 | 发生非人为因素故障，在七日内由操作系统厂商原厂人员免费对产品进行补充或更换 |
| 347 |  |  | *现场交付与安装调试 | *现场安装调试 | 操作系统厂商提供产品安装与现场调试，并提供安装与调试所需的工具和设备 |
| 348 |  |  |  | *配套资料 | 交付产品时操作系统厂商提供配套的技术资料，包括但不限于系统说明文件、用户手册（用户安装、操作、维护、故障排除）等 |
| 349 |  |  | *系统更换 | *系统更换 | 服务期内，操作系统厂商支持版本免费 更换（注：更换后不延长服务期） |
| 350 |  |  | *厂商能力要求 | *服务团队 | 操作系统厂商建立全国技术服务体系和服务团队，为客户提供专业的原厂中文服务 |
| 351 |  | 供应保障要求 | *数据安全保障 | *数据收集安全保障 | 除用户授权采集的信息外不采集其他数据，相关信息采集无安全风险，相关数据存储在大陆境内 |
| 352 |  |  |  | *数据供给安全 保障 | 涉及数据下载的线上服务物理服务器不出境，包括代码仓库、系统补丁、安全补丁、服务网站等 |
| 353 |  |  | *代码无风险 | *代码无风险 | 操作系统厂商提供源代码，源代码可供第三方机构审查，开源许可合规，代码知识产权无风险，无恶意安全漏洞或后门，代码可追溯、可重构 |
| 354 |  |  | 工程构建体系 | 工程构建体系 | 操作系统厂商具备统一的工程构建体系，能用一套操作系统源码构建用于云侧计算、边侧计算场景中部署运行的操作系统，降低部署后系统维护、使用复杂度 |
| 355 |  | 安全要求 | *基本要求 | *基本要求 | 操作系统应当符合安全可靠测评要求 |
| 356 |  |  | *密码算法支持 | *密码算法实现 | 操作系统支持GM/T0002、GM/T0003和GM/T 0004规定的密码算法运算 |
| 357 |  |  |  | *随机数生成 | 操作系统随机数质量符合 GM/T 0005《随 机性检测规范》或GB/T32915《信息安 全技术二元序列随机性检测方法》 |
| 358 |  |  |  | *内置数字证书 | 操作系统内置国家电子认证根 CA的根证书 |
| 359 |  |  |  | *密码协议实现 | 操作系统支持符合 GB/T 38636—2020 的 TLCP |
| 360 |  |  | *安全管理 | *防火墙 | 操作系统提供防火墙配置管理工具，支持基于协议、网络地址、端口的访问控制规则配置，规则修改后立即生效；支持关闭指定服务和端口，包括但不限于关闭远程访问、共享访问等；支持防止ARP 欺骗攻击 |
| 361 |  |  |  | *安全框架 | 操作系统提供统一访问控制安全框架 |
| 362 |  |  |  | 三员管理 | 操作系统支持系统管理员、安全管理员、审计管理员分权管理 |
| 363 |  |  |  | 文件完整性 | 操作系统支持静态文件度量（如 IMA）和动态内存度量，保障特定文件及内存中运行程序的完整性 |
| 364 |  |  |  | 可信计算 | 操作系统支持机密计算框架，提供机密计算 SDK，能接入 1 种以上可信执行环境 |
| 365 |  |  |  | 内核保护 | 操作系统支持内核完整性保护，保障内核不被非授权改变；提供内核模块加载黑名单机制 |
| 366 |  |  | *身份鉴别 | *身份鉴别服务 | 用户标识使用帐户名和帐户 ID，在操作系统的整个生存周期内用户标识具有唯一性；支持用户口令复杂度校验及强口令管理；支持用户口令有效期配置； 支持口令鉴别失败控制；支持口令加密算法配置，用户口令进行加密后以不可逆的密文形式保存；支持禁止根帐户（root）远程登录设置 |
| 367 |  |  | *访问控制 | *自主访问控制 | 允许客体拥有者以普通帐户决定并控制对客体的访问，并阻止非授权用户对客体的访问；普通用户缺省拥有新建、读写和删除私有目录下文件的权限；支持细粒度的自主访问控制，将访问控制的粒度控制在单个用户，对系统中的每一个客体，实现由客体拥有者以指定用户方式确定其对该客体的访问权限，而其他同组用户或非同组的用户和用户组对该客体的访问权则由客体拥有者授予 |
| 368 |  |  |  | *强制访问控制 | 操作系统支持对应用程序的访问控制与资源限制，包括对文件、网络等客体的访问控制；支持应用安装控制、应用执行控制 |
| 369 |  |  |  | *安全审计 | 操作系统能对身份鉴别的使用、自主访问控制、标记和强制访问控制策略的修改等生成审计日志；审计记录包括：事件类型、事件发生的日期、触发事件的用户、事件成功或失败等字段；支持审计日志查询和导出功能 |
| 370 |  |  | *漏洞管理 | *漏洞管理 | 操作系统支持漏洞编号，每个漏洞独立编号，可直接使用 NVDB、CNVD 或 CVE编号；漏洞提醒，发现或获悉漏洞信息时，通过系统推送、电子邮件或官方网站等方式通知用户；漏洞修复，对已发现的安全漏洞通过补丁等方式对系统漏洞进行修复；漏洞列表，提供每个版 本已修复的漏洞列表，提供命令或网页等方式方便用户查询漏洞及其修复情况 |
| 371 |  | 产品成熟度 | *成熟稳定性 | *成熟稳定性 | 主流国产操作系统产品市场占有率高，具备自主知识产权，系统基于成熟稳定的4.19内核设计开发，支持龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光、申威等主流国产芯片；产品成熟稳定，软件能力成熟度模型集成符合第五级标准，通过CGL 5.0认证 |
| 372 |  | 安全防护 | *安全防护 | *安全防护 | 提供自研安全中心，支持以命令行工具和图形化界面的方式对系统进行安全加固、账户保护、网络保护、应用保护、可信度量、安全内存和指令流预检测方面的安全防护 |
| 373 |  | 安全加固功能 | *安全加固功能 | *安全加固功能 | 支持安全加固功能，支持以命令行工具和图形化界面的方式提供安全服务、安全网络、磁盘检查、潜在危险、系统安全等15大类安全加固检查项，同时符合操作系统安全三级技术要求，为用户提供基于等级保护三级或CIS基线加固的“一键扫描、一键加固、自定义加固、一键还原和安全报告”等功能 |
| 374 |  | 四级测评 | *四级测评 | *四级测评 | 通过安全操作系统四级测评，提供自研内核安全访问统一控制的KYSEC安全框架，支持功能包含网络保护、应用程序执行控制、应用防护控制进程防杀死、内核模块防卸载、文件防篡改等；支持多种强制访问控制联合加载，包括SELINUX、APPARMOR等 |
| 375 | 系统集成 | 服务要求 |  |  | 设备的完成设备上架、安装、加电及连线，并提供跳线等附件 |
| 376 |  |  |  |  | 数据中心网络、计算、存储、等基础环境部署、调优 |
| 377 |  |  |  |  | 数据迁移，包括现有业务系统的数据迁移到新的硬件平台，数据库迁移、切换测试等 |
| 378 |  |  |  |  | 应用发布部署，根据业务系统特性，部署资源策略，部署应用发布策略 |
| 379 |  |  |  |  | 基于数据库副本库，改造系统程序逻辑，数据库业务读写分离，完成业务数据库业务只读抽取至数据平台，及数据上报 |
| 380 |  |  |  |  | 梅江院区启用后协助数据迁移 |
| 381 |  |  |  |  | 支持现有系统数据库升级 |
| 382 |  |  |  |  | 支持虚拟化资源的整合 |
| 383 | 数据库自动化运维监控软件 | 技术指标 |  | 支持的数据库版本 | 数据库MicrosoftSQLServer2005及以上Standard/ Enterprise(32位/64位)版本 |
| 384 |  |  |  | ▲大屏实时监控 | 为方便日常运维管理，产品需支持多个数据库实例的统一监控大屏展示，支持实时风险告警。（提供多实例统一监控功能截图） |
| 385 |  |  |  | 系统监控及分析 | 包括操作系统、数据库的版本；网卡性能、磁盘空间、CPU配 置监控及分析，提供异常告警 |
| 386 |  |  |  | 参数配置监控及分析 | 包括操作系统、数据库的所有配置参数进行监控及分析，提供异常告警，并提供修改建议 |
| 387 |  |  |  | 性能计数器监控及分析 | 包括Processor、PhysicalDisk、Memory、Network、Locks、SQLStatistics、 bufferManager、MemoryManager、AccessMethods、GerneralStatistics、 Latches、TempDB等性能计数器的全部监控及分析，提供异常告警 |
| 388 |  |  |  | ▲等待的监控及分析 | 包括等待类型、平均等待时间、等待语句的统计分析，提供图形化的报表；对所有等待进行监控，支持按照等待次数、等待时间、CPU时间、逻辑读次数、物理写次数、物理写次数进行排序，支持excel导出。（提供等待按照多维度排序功能截图） |
| 389 |  |  |  | ▲慢语句的监控及分析 | 包括慢语句数量、慢语句的类型、慢语句的分布的统计分析，提供图形化的报表；对所有慢语句进行监控，支持按照执行次数、持续时间、CPU时间、读次数、读次数、影响行数等多维度进行排序，支持excel导出。（提供慢语句按照多维度排序功能截图） |
| 390 |  |  |  | 执行计划的监控及分析 | 对执行计划进行分析和监控，分析是否有缺失索引、 隐式转换，并且提供异常告警 |
| 391 |  |  |  | 分布式部署 | 支持将网站、采集服务、智能运维服务、存储数据库平均分到多个服务器上部署，分开运行，整体呈现，减少单台服务器的运算及存储压力 |
| 392 |  |  |  | 库对象的监控及分析 | 包括数据库文件（含TempDB）的空间大小、存放路径、数据文件的增长，并提供异常告警。 |
| 393 |  |  |  | 数据库日志的监控及分析 | 包括Autogrow、Loginfailed、Operatingsystemerror、I/OrequestsDeadlockencou ntered的监控及分析，并提供异常告警。 |
| 394 |  |  |  | 数据库作业的监控及分析 | 包括作业执行成功与否、执行时间的监控及分析， 并提供异常告警。 |
| 395 |  |  |  | 备份的监控及分析 | 包括备份的开始时间、结束时间、备份类型、恢复模式、备份数据的大小进行监控及分析并提供异常告警 |
| 396 |  |  |  | 索引使用的监控及分析 | 包括缺失索引、未使用索引进行监控及分析，并提供异常告警，同时提供修改建议 |
| 397 |  |  |  | ▲自主知识产权 | 为避免软件侵权，要求所选产品拥有自主知识产权，要求提 供投标产品的软件著作权证书。 |
| 398 |  |  |  | ▲自动运维 | 借助数据分析，自动诊断数据库内部合理的配置、索引、执行计 划，并自动生成优化的脚本；可选择手动、自动两种方式进行优化。（提供优化脚本列表功能截图） |
| 399 |  |  |  | 权限设计 | 支持管理员权限设置和分权管理，系统默认设定系统管理员、用户 管理员 |
| 400 |  |  |  | 界面可视化： | 提供图形化的WEB页面，展示数据库的运行状况。 |
| 401 |  |  |  | B/S架构 | 所有产品组件都在一个程序包里安装，B/S架构，无需安装额外的软 件就可以通过浏览器访问。 |
| 402 |  |  |  | 产品升级 | 支持定期或者需要时以邮件发送补丁包的方式对系统进行更新升级。 |
| 403 |  |  |  | 产高可用性 | 系统支持双机热备模式。 |
| 404 |  |  |  | ▲自主知识产权 | 为避免软件侵权，要求所选产品拥有自主知识产权，要求提 供投标产品的软件著作权证书。 |
| 405 |  |  |  | 授权数量 | 本次项目提供6个数据库实例监控授权。 |
| 406 | 高可用软件 | 技术指标 |  | 系统要求 | 要求所选数据库平台软件只需两（多）台运行数据库的服务器即可组建，而无需增加其它硬件，如代理服务器、网关服务器、分发服务器等硬件，有效降低硬件投入成本。 |
| 407 |  |  |  | ▲高可用性 | 采用多种故障监控机制实时监测系统的软硬件健康状况，若某节点发生故障，故障节点脱机，同时该节点虚拟IP会立即飘移到其余健康的节点来响应连接请求，保证业务不中断。（提供主节点脱机，虚拟IP漂移到其它节点的功能截图） |
| 408 |  |  |  | 易用性 | 要求数据库平台软件简单易用、对应用完全透明，不会对现有的数据库及应用程序进行修改，不改变用户的使用习惯 |
| 409 |  |  |  | 数据同步方式 | 支持数据实时同步与异步同步两种模式。 |
| 410 |  |  |  | 故障告警 | 同时提供多种故障通知机制，如邮件、通知服务告警等 |
| 411 |  |  |  | 数据安全性 | 采用非共享存储架构设计，数据可以存放在每台机器自己的存储介质中，避免硬件单点故障，保证数据至少两份及数据安全 |
| 412 |  |  |  | ▲登录账户同步： | 支持对登录账户创建、更改、删除整个生命周期的自动同步，无需人工维护，避免辅助节点切换为主节点后，因账号、密码、权限、数据库映射关系等不一致导致业务系统无法正常使用的情况。（提供配置登录账户同步的功能截图） |
| 413 |  |  |  | 同步技术 | 要求产品的同步技术高效稳定，不能是基于触发器、CDC、镜像、复制订阅等高消耗或有明显技术限制的同步技术 |
| 414 |  |  |  | ▲作业同步 | 支持对作业创建、更改、删除整个生命周期的自动同步，确保作业在各个节点间的一致性，避免辅助节点切换成主节点时，因作业的内容不一致、作业未及时开启等原因导致业务数据混乱等问题。（提供配置作业同步的功能截图） |
| 415 |  |  |  | 可靠性 | 服务器群组中任何一台服务器故障不影响业务正常使用，节点修复后自动同步差异数据可以自动加入群组中继续工作。 |
| 416 |  |  |  | ▲系统库对象同步 | 支持对系统库中的表（结构和数据）、存储过程、视图、函数等常用对象的同步，避免因对象不同步造成业务系统无法正常使用的情况。（提供配置系统库同步的功能截图） |
| 417 |  |  |  | 负载均衡 | 针对查询操作提供负载均衡能力，将应用程序的查询访问在多个节点间有效的均衡负载。 |
| 418 |  |  |  | ▲读写分离 | 通过制定策略重定向SQL，支持将报表类及第三访查询接口指派到集群任意节点，降低主库服务器性能压力，透明地实现读写分离操作，无需修改应用程序。（提供配置读写分离的功能截图） |
| 419 |  |  |  | 弹性扩展 | 可以通过增加服务器的数量来增加数据库的处理能力，最多支持8节点，实现简单扩展，提高设备利用率。 |
| 420 |  |  |  | 配置透明 | 要求对应用程序完全透明，提供唯一的IP地址及端口供应用程序访问。 |
| 421 |  |  |  | 图形化管理 | 具有图形化的管理工具，可以轻松的实现数据同步、节点扩展、负载设置、日志记录、邮件通知以及更加及时的短信通知等操作。 |
| 422 |  |  |  | 知识产权 | ▲为避免软件侵权，要求所选产品拥有自主知识产权，要求提供投标产品的软件著作权证书 |
| 423 |  |  |  | 授权数量 | 本次项目提供3台数据库服务器节点的授权许可。 |