1. 包1

（1）技术要求

★（一）投标人须承诺所投产品技术参数具有真实性，不存在虚假应标。中标后采购人有权要求中标人5个工作日内完成对技术参数中的功能进行演示。（提供承诺书并加盖公章，承诺书格式自拟）

（二）采购清单

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲智能融合信息终端 | 1、★标准1U机架式设计，集成千兆交换机功能，具备≥4个网口；集成≥2路、单路功率≥80W数字功放；失真度（THD）<0.1%，信噪比（SNR）>110dB，使用状态下整机底噪≤1mVrms。（须提供第三方出具的具有CMA标识的检测/检验/试验/测试报告复印件并加盖公章或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告复印件并加盖公章） 2、★具备音频硬解码能力，音频广播至少支持1-100个任务优先级的配置。具备DSP处理能力，支持远距离拾音、AFC自动反馈控制、AGC音量增益自动控制、 0~24db增益调制，具备≥6段EQ调制。（须提供第三方出具的具有CMA标识的检测/检验/试验/测试报告复印件并加盖公章或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告复印件并加盖公章） 3、★集成HDMI4*4全交叉无缝矩阵，具备≥4路HDMI高清输入接口，具备≥6路HDMI高清输出接口，输入和输出接口均支持4K高清分辨率；支持≥6路大屏/投影机视频信号同屏显示或≥4路大屏/投影机视频信号异屏显示，支持输出画面冻结功能。（须提供第三方出具的具有CMA标识的检测/检验/试验/测试报告复印件并加盖公章或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告复印件并加盖公章） 4、★具备≥1路RS485通信端口；具备≥4路RS232通信端口；具备≥1路干接点接口。集成≥1路USB通信端口，≥1路输入≥4路输出USB KVM切换功能。（须提供第三方出具的具有CMA标识的检测/检验/试验/测试报告复印件并加盖公章或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告复印件并加盖公章） 5、●支持视频广播功能，支持智能终端在待机状态下远程接受预设的高清流媒体内容或在线电视节目进行自动播放，自动开启和关闭显示设备，实现智能自动播放的功能。 6、●支持标准数据接口，支持与学校音频广播系统数据交换传输，支持四六级听力考试、铃声、喊话、应急广播等需求。 7、●具备≥2路3.5mm音频线性输入接口，≥1路3.5mm无线麦克风音频输入接口，具备≥3路3.5mm音频线性输出。具备≥1路12V/2A输出接口。 8、●具备网络中控功能，支持对电教设备的远程控制。集成物联网关功能，支持能耗数据上报。支持 MQTT协议，支持扩展最大30路无线物联模块，可远程对终端设备及物联模块进行手动、定时、集控管理。 9、●支持web配置界面，支持本地系统参数、面板参数、IO接口参数、网络参数、串口参数、显示设备参数、音视频矩阵参数等配置。支持开关机场景及自定义场景配置。 10、●具有≥6路PDU模块，PDU支持80-260V宽电压输入，支持≥1路RS485串行通信端口控制，单路额定电流≥8A，总额定电流≥15A;设备输出负载功率≥3300W，支持通过IP网络对本设备进行独立管理和控制，具有≥2路GPIO接口用于外部设备状态输入检测，支持I0输入查询、能耗实时检测统计及数据上报;支持通过标准Modbus协议对所有连接的电源设备进行管理和控制。 11、●通过配套触控面板可完成一键开关机设备音量调节。支持IC卡刷卡或插卡、扫码、IP 对讲等功能，支持离线状态下启用面板开机功能，支持联动无线麦克风接入及扩声。支持设备故障报修功能，待机状态下可显示设备联机网络信息、终端ID信息、运维电话等。 12、手动巡检功能：借助空间的摄像头、远程桌面和管理助手进行巡检。 13、IP对讲的过程中可以同时显示教师端待接听对讲排队信息，排队的对讲自动挂断的时间延长，IP对讲过程中实时显示发起对讲用户的姓名等信息，PC端和移动端支持回拨功能，支持IP对讲录音以及对讲记录管理。 14、具备实时音视频推流功能，将教室前后摄像机画面，电脑桌面画面拾取教师上课声音，达到督导巡课功能。具备AI功能，通过实时拉取教室现有监控视频流，在教室无人情况下，可实现自动关闭灯光、空调、空开等物联网设备，达到节能减排。具备AI考勤功能，支持通过实时调取空间摄像头实现课堂三率的统计，为每节课程的课堂的上课人数、出勤率、前排率、抬头率进行实时统计，并生成相应报表数据。 15、支持配置串口控制现有录播主机的开关，录制和暂停，支持配置电脑联动控制。 16、支持向第三方开放OpenAPI接口，可以通过OpenAPI实现单点登录、IC卡用户同步、课表同步、设备管理、设置开机二维码为第三方等功能。 17、通过NTP方式校正系统时间，支持手动校正系统时间，支持向管理设备提供时间同步服务。 18、支持远程管理、维护功能：网络设置、支持设备管理信息本地备份及备份导出功能；支持PC端和移动端进行对设备关机、重启、设备信息及运行状态查看，具备PC端和移动端进行对设备对定时任务的编辑、开启及关闭等功能； 19、支持设备空间位置自定义、分区自定义，对教室设备监控、控制，具备教室设备管理、任务管理、报表查看等功能。 20、支持对空间设备进行批量配置/导入教室录播配置、远程桌面配置、信号源名称设置、监控配置等信息功能。 21、支持查看各教室名称、教室状态、教室故障、教室内设备数量及状态、教室内物联数量及状态。 22、支持教室监控查看、教室内设备控制、IP呼叫、监听、设备配置、策略配置、物联控制及当日任务查看。 23、支持在教室设备巡检中对教室多媒体设备进行控制；支持对教室端电脑进行文件传输。 24、支持设备控制、设备参数配置、设备状态查看、设备日志记录及查看、设备能耗记录及查看、设备故障收集及展示等，提供设备配置复制功能、批量控制功能。 25、支持远程查看教室监控画面、电脑桌面、监控墙，提供设备巡查、IP对讲联动监控等功能；监控墙至少可接入两路信号源，具备开启或关闭轮播功能，轮播速率、画面信号源、9宫格或16宫格等均可自定义选择。 26、支持对定时任务进行统一调课；支持教室预约管理，对教室预约申请进行审核；支持PC端和移动端进行远程课表查看以及调课功能。 27、支持记录设备运行情况，包括设备投入时期、已用时长、掉线次数统计、掉线时长统计、硬件故障次数，提供数据导出功能。 28、支持按日/按月/按年查看用户通过刷卡或扫码方式的开机时长数据，并提供导出功能。 29、支持记录设备运行日志，包括设备上下线、开关机、设备启用/禁用、设备使用人员信息记录、麦克风使用、IP对讲求助、设备故障等。 30、支持PC端和移动端实时接收教室设备自动检测预警告警、媒体素材上传及审核、设备离线告警、设备管理信息备份异常告警和设备状态定时统计、设备报修、IP对讲等信息。 31、支持课堂直播功能，可以进行全校的教学直播以及网络直播。支持创建定时任务，定时开启教学直播。 32、支持PC端和移动端在线巡课，在线巡课时可实时查看教室监控和PPT的每路画面及声音。在线巡课具备课程状态和空间等维度检索功能、具备巡课评价、巡课自定义评语功能。 33、具备双师课堂教室配置功能和双师课堂教室调课管理功能。 34、具备电脑管理功能，支持查看已安装电脑管理软件的教室电脑运行状态，支持电脑管理软件在线升级功能，可手动以及根据课表定时任务关闭指定的教室电脑；实现教室多媒体设备智能管理功能。 35、支持扫码、反扫、面板、远程、IC卡刷卡/插卡和按课表等开机方式。 36、支持面板、远程、拔卡和按课表等关机方式，关机采用延时关机提醒。根据课表联动关机方式可通过PC端和移动端随时对某一空间设备某一时间段设置不按照课表联动关机。 37、具备图文信息发布功能，智能终端在待机状态下接收学校已有管理平台预设的图文内容进行自动播放，自动开启显示设备，实现无人值守智能化图文信息发布功能。 38、支持互动课堂功能，可将主讲教室的摄像头画面、电脑画面,麦克风和电脑声音直播到其他听讲教室，同时解码听讲教室的摄像头画面并在本机HDMI接口进行输出。主讲教室可控制听讲教室发言或静音，实现主讲教室与听讲教室之间的互动。 39、★根据学校使用过程中的需要及时免费响应并更新相关功能。要求与学校现有的设备管理平台实现无缝对接。（须提供承诺书并加盖公章，承诺书格式自拟） | 61 | 台 | 否 | 否 |
| 2 | 智能触控面板 | 1、一体化设计，工业ABS工程塑料注塑成型。具备不小于7英寸高分辨率工业触摸屏，支持触摸屏控制界面UI定制；开机状态下控制界面显示信号源切换、声音调整、设备控制、运维电话、IP对讲等信息；待机状态下可显示设备联机网络信息、智能融合信息终端ID信息、运维人员电话、IP对讲等信息。支持广播信号本地暂停收听及音量调节。 2、要求与智能融合信息终端联动，在不借助其他硬件设备的前提下，操作面板即可实现IP对讲功能。内置扬声器、拾音器，集成音频编解码功能，语音监听等功能。 3、具备物联网关功能，可接入双频无线麦克风，支持充电桩麦克风未归位语音提醒，支持关机倒计时语音提示，支持外接传感器数据实时显示。 4、具备二维码扫码摄像头，支持IC卡二维码反扫开机，支持动态和静态二维码进行开机。集成IC卡读卡器，支持刷卡开机，支持安装底座实现插卡开机。支持插卡卡槽厚度定制，不影响灵敏度。要求与智能融合信息终端保证兼容性强、稳定性高。 | 61 | 台 | 否 | 否 |
| 3 | 双频无线麦克风 | 1、★使用ISM频段，5.8GHz/5.2GHz双频自适应，频率范围：5725MHz-5850MHz/5135MHz-5260MHz，Group模式下，支持24个信道。内置容量不低于800mAh的可充电聚合物电池，续航不低于10小时。支持座充和TYPE-C两种充电方式。（须提供第三方出具的具有CMA标识的检测/检验/试验/测试报告复印件并加盖公章或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告复印件并加盖公章） 2、★有效接收距离不低于25米（开阔状态下）。内置PCB全向天线，支持电量和连接状态显示，支持本地音量调节及音量记忆。（须提供第三方出具的具有CMA标识的检测/检验/试验/测试报告复印件并加盖公章或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告复印件并加盖公章） 3、●支持点对点绑定接入方式，采用动态跳频和协议对码的方式，可与麦克风充电桩进行绑定。 4、●频率偏移<50KHz，发射功率不大于 7.5dBm。 5、支持一键开启/关闭所有麦克风的未归位提醒功能。支持实时查看麦克风所在位置、状态、当前电量以及使用记录。麦克风在运行过程中须保持其稳定性，不出现离线状态。 | 61 | 台 | 否 | 否 |
| 4 | 麦克风充电桩 | 1、★麦克风充电桩具备紫外线消毒或消杀功能，且支持对两只麦克风同时使用和充电。（须提供第三方出具的具有CMA标识的检测/检验/试验/测试报告复印件并加盖公章或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告复印件并加盖公章） 2、●通过USB连接智能融合信息终端，支持查看麦克风充电和使用状态，并可设置麦克风归还语音提示。内置 DSP模块，支持自动增益控制、EQ音效调节、AFC 防啸叫功能，具备远近距离拾音切换按键。 3、●内置麦克风自锁功能，通过远程、本地按键、微信扫码和IC卡刷卡多种方式进行解锁。 | 61 | 台 | 否 | 否 |
| 5 | 信息发布终端 | 1、★支持POE/DC受电，具备≥1路HDMI输出接口、≥1路RS485接口、≥1个RJ45千兆网口、≥1路USB接口、≥1个IR接口、≥1路RS232接口、≥2个GPIO接口。支持H265、H264、MPEG4等视频解码，支持AAC、MPEG等音频解码。（须提供第三方出具的具有CMA标识的检测/检验/试验/测试报告复印件并加盖公章或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告复印件并加盖公章） 2、具备一体化散热设计；支持通过web方式对设备进行配置；支持在线升级功能；支持红外学习/发送和HDMI CEC控制功能。 3、●配合学校现有的管理平台可实现音视频广播、图文发布等功能。 | 1 | 台 | 否 | 否 |
| 5 | 有线麦克风 | 1、具有抗手机信号干扰功能，鹅颈管与台式座可分离。麦克风拾音距离30—50cm，适合远距离拾音要求。 2、技术参数： 换能方式：电容式 频率响应：40Hz-16KHz 灵敏度：-29dB±3 dB（@1KHz，0 dB=1v/Pa） 指向性：心形 最大声压级：≥ 114 dB 输出阻抗：≤100Ω 供电：48V平衡幻象 指示灯：红色LED 消耗电流：≤10mA 输出接口：XLR公三针 | 61 | 支 | 否 | 否 |
| 6 | 音箱 | 额定/峰值功率：≥80W/320 W。额定阻抗：8Ω。 特性灵敏度：92dB/W/m。额定频率范围:50~20KHz。 | 77 | 对 | 否 | 否 |
| 7 | 音箱 | 额定/峰值功率：≥100W /400 W；额定阻抗： 8Ω； 特性灵敏度：92dB/W/m。额定频率范围:80~20KHz。 | 11 | 对 | 否 | 否 |
| 8 | 设备机柜 | 1、主体材料要求采用1.0-1.5mm冷轧钢板+高档实木橡木精制而成。要求侧面具有由机械锁控制的抽屉，抽屉可放置实物展台，承重≥10公斤，关闭后,实物展台隐藏在机柜内。上方预留有出线口，侧面带有五孔电源插座，方便为外协设备供电。 2、规格：1150mm*780mm*1000mm（长*宽*高）+200mm底座（高）。要求上柜尺寸1150*780*340mm，下柜尺寸810*630*660mm。 3、要求加印定制丝印logo。 | 47 | 个 | 否 | 否 |
| 9 | DP转HDMI线 | 2米音视频信号线，须传输信号稳定。 | 15 | 根 | 否 | 否 |
| 10 | HDMI线（10米） | 10米音视频信号线，须传输信号稳定。 | 110 | 根 | 否 | 否 |
| 11 | HDMI线（2米） | 2米音视频信号线，须传输信号稳定。 | 65 | 根 | 否 | 否 |
| 12 | 电源线 | 3*2.5平方毫米铜芯电源线，每盘长度不低于100米。 | 3 | 盘 | 否 | 否 |
| 13 | 电源线 | 3*1.5平方毫米铜芯电源线，每盘长度不低于100米。 | 2 | 盘 | 否 | 否 |
| 14 | 电源线 | 2*1.0平方毫米铜芯电源线，每盘长度不低于100米。 | 12 | 盘 | 否 | 否 |
| 15 | 网线 | 六类网线，每箱长度不低于300米，须传输信号稳定。 | 3 | 箱 | 否 | 否 |
| 16 | 插排 | 5孔10位，国标插排。 | 60 | 个 | 否 | 否 |
| 17 | 投影机 | 1、★投影/显示系统：DLP；芯片尺寸：≥0.67"；光源类型：激光；亮度≥7500lm；分辨率：≥1920×1200。（须提供第三方出具的具有CMA标识的检测/检验/试验/测试报告复印件并加盖公章或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告复印件并加盖公章） 2、显示模式需要包含：中国红、标准、明亮、HDR、高光 、DICOM SIM、影院 、sRGB 、 用户、融合、 3D 、2D高速等模式。 3、●显示比例需至少包含：4:3、16:9、16:10、Auto、LBX、Native、16:6、2.35:1；分辨率兼容 4096x2160，3840x2160，1920×1080，1280×800，1024×768； 4、原厂电动镜头，投射比：1.2-2.0，镜头支持电动位移/聚焦/变焦功能，镜头位移范围：H≥ +/-30% ，V≥ +/-100% 。 5、●输入接口：HDMI (V2.0兼容4K支持HDCP ≥2、Audio≥1、3D-Sync≥1 、HDBaseT≥1 ；控制接口：RJ45≥1（用于网络控制）、RS232≥1、Wired IR≥1 ；输出接口：USB-A≥1、3D-Sync ≥1、12V 触发器 ≥1。 6、●远心架构平台设计；具有光源备份技术，保证其中一激光器停止工作显示画面也可正常显示。 7、●具备色彩调整功能：可调颜色包括：红色、洋红色、绿色、蓝色、白色、青色、黄色。通过调整图像的各个颜色分量来改变投影图像的颜色。支持不少于7种颜色HSG色彩调整，可解决多台机器出现的色差。 8、支持720度安装,支持垂直安装，7*24小时不间断连续工作，可远程锁定投影机、通过授权时间自动上锁。网络集中控制支持AMX、Telnet、Crestron、PJ-Link协议、HTTP。 9、●光学系统防尘等级IP6X，整机防尘IP5X。 10、●具有运行时日志存储功能，可快速读取查看错误日志并进行数据分析。 11、●具有运行时数据存储功能，通过软件读取采集并进行读取运行数据。 12、内置无线投屏功能，支持macOS/iPadOS/iOS/Android/Windows10以上系统智能手机、平板电脑、笔记本电脑等； 13、内置Wi-Fi及4G-LTE网络接入，支持远程运维、支持OTA远程升级； 14、内置光线传感器，可根据环境光照强度的变化自动调整投射画面的画质色彩； 15、内置气压传感器，开机后自动检测气压密度，自动调整整机散热工作状态，能适应更为复杂的工况条件。 | 13 | 台 | 否 | 是 |

备注：

1.加注“▲”号的产品为核心产品。

2.加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

3.加注“●”号条款为重要参数条款，需提供具有CMA标识检测/检验/试验/测试报告复印件并加盖公章或提供具有CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告复印件并加盖公章。（技术点对点应答与评分部分“产品技术证明材料”不重复扣分）。

（2）商务要求

（一）报价要求

1.投标报价以人民币填列。

2.投标人的报价应包括：设备主机及附件的货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成并验收合格交付使用的最终优惠价格。

3.验收及相关费用由投标人负责。

★（二）交货要求

1. 交货期：

货到时间：签订合同之日起7日内（特殊情况以合同为准）。

安装完成：货到之日起7日内（特殊情况以合同为准）。

2. 交货地点：天津财经大学。

3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

★（三）付款方式

签订合同后货到现场并安装完毕验收合格15天内支付合同总额的100%。（特殊情况以合同为准）。

（四）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

★（五）服务要求

1. 提供所投产品至少5年的免费上门保修，终身维修。

2. 保修期内免费更换零配件以及根据使用过程中的需求及时免费响应并更新相关功能，7×24小时技术响应，24小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

3. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

4. 提供原厂标准的核心部件、易耗品、消耗材料价格清单以及保修期后设备维修的价格清单。

5. 提供现场技术培训。

2. 包2

（1）技术要求

| 名称 | 指标项 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入室有线无线一体化设备 | 硬件 | ★支持802.11be标准，采用双射频设计，整机4条空间流。 | 65 | 台 | 否 | 否 |
|  |  | ★整机最大接入速率≥3.57Gbps，5GHz单射频支持2*2 MIMO，且单射频最大接入速率≥2.88Gbps； |  |  |  |  |
|  |  | ★1个2.5G以太网光口上联，4个1G以太网电口下联。 |  |  |  |  |
|  |  | 支持蓝牙5.3。 |  |  |  |  |
|  |  | 支持即插即用，更换设备后，无需做任何配置，即可替换使用。 |  |  |  |  |
|  |  | 支持光口统一运维，在配合网管软件可以排查链路情况、光模块光衰情况。 |  |  |  |  |
|  |  | 避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用。 |  |  |  |  |
|  |  | ★每台设备配置一个本地供电DC电源适配器，满足48V/0.5A。 |  |  |  |  |
| 透明汇聚设备 | 硬件 | 汇聚设备的各光链路通道应实现物理隔离，无分光，带宽1：1独享。 | 5 | 台 | 否 | 否 |
|  |  | 汇聚设备需支持集中机柜安装、壁挂等安装方式 |  |  |  |  |
|  |  | ★ 汇聚器件完全无源，无需插电即可正常工作 |  |  |  |  |
|  |  | ★ 汇聚设备固化端口数≥16 |  |  |  |  |
| 核心业务板卡 | 硬件 | ★满足10G/2.5G/1G逻辑接口数≥128个，每逻辑接口均可最高达到10G速率。 | 1 | 块 | 否 | 否 |
|  |  | ★支持配置在学校核心交换机上；如无法配置在学校现有核心交换机上，需额外提供一台交换容量至少为1900Tbps，包转发率至少为460000Mpps，且具备双引擎、双电源、双交换网板，10G端口数量不少于180个，40G/100G接口不少于12个的设备。 |  |  |  |  |
|  |  | 支持配置常见动态路由协议、端口参数、安全策略；支持CLI命令行管理，兼容SSH v2.0和 Telnet。 |  |  |  |  |
| 核心侧模块 | 硬件 | ★ 40G高密超聚合模块，支持≥16种不同波长适配接入设备2.5G连接；传输距离≥10KM，支持单芯LC/APC。 | 5 | 个 | 否 | 否 |
| 接入侧模块 | 硬件 | ★ 2.5G模块，包含≥16个不同波长独立光模块；模块传输距离不少于10km，支持单芯LC/UPC。 | 5 | 组 | 否 | 否 |
| ▲无线控制器 | 硬件 | ★ 固化千兆电口数≥16，固化10G万兆接口数≥12个，40G光口≥2个。 | 1 | 台 | 否 | 否 |
|  |  | ★ 默认可管理AP数≥128个，最大可支持管理10240个AP。 |  |  |  |  |
|  |  | ★ 802.11转发性能≥120G 。 |  |  |  |  |
|  |  | 支持AC分级功能，中心AC可对分支AC起到备份作用，中心AC可以统一监控各个分支AC的运行状态、AP和用户信息；中心AC可以统一对分支AC进行软件升级，分支AC可以共享中心AC的AP容量License；中心AC支持虚拟化，提高整网的稳定性。。 |  |  |  |  |
|  |  | AC设备多账户分权管理功能，实现一台物理AC设备或多台物理AC设备虚拟成一台AC设备后，均能受多账户管理，各账户分别管理不同的无线信息。 |  |  |  |  |
|  |  | 为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟 AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License。 |  |  |  |  |
|  |  | 支持802.11k、802.11v协议，实现BSTM主动漫游切换请求指令。 |  |  |  |  |
|  |  | 要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求。 |  |  |  |  |
|  |  | 支持应用识别功能，实现无线应用的流量统计和无线应用QOS优先级的控制。 |  |  |  |  |
|  |  | 支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证，认证后能实现IP、MAC、WLAN等元素的绑定信息，保证只有合法的用户才能进入网络。 |  |  |  |  |
|  |  | 支持根据用户需求定制化设计认证页面及用户自定义设计。 |  |  |  |  |
|  |  | ★配置要求：配置满足不少于304个AP的管理授权；40G多模光模块≥2个。 |  |  |  |  |

备注：1.加注“▲”号的产品为核心产品。

- 2.加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

- 商务要求

| 序号 | 需求条款 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性资格要求 | 1.投标人必须是具有独立承担民事责任的能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其分支机构。 2.投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 3.投标人必须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 4.投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 |
| 2 | 服务要求 | 1.提供所投产品3年质保期，终身维修，质保期内免费维修更换零配件，保修期自验收合格之日起计算。 2.提供保修期内7×24小时技术响应，2小时内维修工程师到达维修现场解决故障。 3.提供所投产品的技术培训。 |
| 3 | 交货要求 | 1.货到时间：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。 2.安装完成：货到之日起30日内（特殊情况以合同为准）。 3.交货地点：天津市河西区珠江道25号（特殊情况以合同为准）。 |
| 4 | 付款方式 | 货到现场安装、调试完毕后，所有设备使用无质量问题，验收合格后15个工作日内支付合同总额的100%（特殊情况以合同为准）。 |