项目需求书（货物－通用类）

一、项目背景、

本项目为学院设备更新，从而完成无人机操控与维护实践中心建设，项目内容涵盖无人机航拍测绘应用、无人机物流应用、无人机植保应用以及无人机巡检应用等多个领域所需的设备。这些设备功能全面，能够有力支撑《无人机测绘》《无人机植保》《无人机巡检》《物流设备运行与维护》等课程的教学与培训工作。通过开展航拍数据采集、无人机巡检作业、故障检测维修、无人机物流配送等多样化的实训项目，让学生（学员）能够完成从理论学习到实际操作的全方位训练，切实培养其无人机应用能力，有效提升综合技能水平，充分满足职业教育与企业技能培训的双重需求，成功构建起从教学到实践的完整闭环体系。

二、项目预算

第一包：501万元；最高限价：421.5万元

三、资格要求

（一）根据现行法律法规的要求，设置供应商投标的特定资格条件。

1.营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或自然人的身份证明。

2.财务状况报告等相关材料：

1）经第三方会计师事务所审计的2024年度财务报告。

2）2026年度银行出具的资信证明。

注：1、2两项提供任意一项即可。

3.2026年度至少1个月的依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料。

4.提交响应文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至提交响应文件截止日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5.本项目专门面向小型、微型企业采购，提供相应说明文件。

6.供应商须由磋商代表人参加磋商，须提供磋商代表人授权书和有效期内的身份证明材料。

（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

（三）特定资格条件。

1.资质认证：投标人所投无人机产品须具备民用无人驾驶航空器系统合格证或相关认证，且完全符合《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》要求；

2.教学能力：投标人须提供无人机应用技术专业人才培养方案、课程体系建设案例、同类职业院校实训基地建设成功案例（不少于3个）；

3.服务能力：投标人须在天津市或京津冀地区设有固定售后服务网点与本地化服务团队，提供 7×24 小时技术支持，2 小时内响应，4小时内到达现场维修，保障教学训练不中断；

4.培训能力：投标人须具备民航局（CAAC）民用无人驾驶航空器操控员培训资质，或联合具备该资质的机构提供培训服务，须提供相关资质证明文件；

5.竞赛支持能力：投标人须提供近三年内组织、指导或参与省级及以上职业院校无人机技能竞赛的经历或技术支持方案；

（四）本项目不接受联合体。

四、技术要求

第一包：设备更新无人机操控与维护实践中心建设无人机航拍、物流、植保、巡检等多场景应用设备项目

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机航拍测绘应用设备 | 一、航拍测绘设备*10套 每套设备至少包含：飞行平台1台、飞行平台电池3块、便携地面站1台、地面站电池1块、充电器1台、充电管家1台、存储卡1张、螺旋桨3套、安全箱1台 设备性能参数： 1.飞行平台 （1）最大起飞重量：≥1400g。 （2）对角线轴距：≤450mm。 （3）最长飞行时间：≥45min。 （4）最大抗风速度：≥12m/s。 （5）最大载重：≥200g。 （6）最大飞行速度：≥20m/s。 （7）最大上升速度：≥10m/s。 （8）最大下降速度：≥8m/s。 （9）夜航灯：顶部和底部均配备。 （10）视觉避障系统：双目视觉，6个方向。 （11）航测相机 1）广角相机：有效像素≥2000万。 2）快门类型：机械快门。 3）变焦倍数：≥112倍。 4）激光模块最大量程≥1800m。 2.飞行平台电池 （1）电池容量：≥6000mAh。 （2）能量：≤100WH。 （3）自动存储放电：具备，放电天数可设定。 （4）重量：≤500g。 3.便携地面站 （1）显示屏尺寸：≥7英寸。 （2）支持展示飞行地图信息、个人基础信息和遥控器连接状态。 （3）拍摄参数实时监看与调整：支持实时显示无人机相机快门、ISO、光圈、白平衡、曝光补偿、对焦模式、色彩模式等全拍摄参数，支持地面站端一键调整参数无需中断飞行，适配手动、自动、光圈优先、快门优先全拍摄模式，满足不同航拍场景教学需求。 （4）专业拍摄监看辅助：支持实时拍摄画面的峰值对焦、斑马纹曝光提示、直方图、波形图显示、伪色彩曝光预警，支持画面无损放大查看对焦效果，适配专业航拍教学的精准曝光、精准对焦训练。 （5）智能拍摄模式全适配：支持地面站端一键启动全景拍摄（球形、180°、竖拍、广角）、延时摄影（自由延时、环绕延时、定向延时、轨迹延时）、大师镜头、智能跟随、环绕拍摄、定速巡航拍摄等智能拍摄功能，支持预设拍摄模板，适配学生快速上手实操。 （6）航拍航线与拍摄任务规划：支持可视化绘制航拍航线，可自定义航点、飞行高度、飞行速度、云台俯仰角度、相机朝向、拍摄触发方式（定时拍摄、定距拍摄），支持航线保存、导入导出、重复执行，满足定点航拍、大范围延时、线性航拍、建筑环绕拍摄等教学实训任务。 （7）高清图传与实时回放：支持无人机拍摄画面实时高清数字图传，图传延迟≤120ms，最大图传距离≥15km；支持已拍摄照片、视频的本地快速回放、缩略图预览、一键标记、删除，方便教学现场实时点评学生拍摄成果。 （8）云台精准操控：支持地面站摇杆、触屏对三轴云台进行微米级精准操控，俯仰、平移、横滚角度全可调，支持云台速度自定义、一键回中、一键朝下、朝前预设，适配 FPV 、跟随、锁定三种云台模式，满足多拍摄角度的教学实训。 （9）拍摄素材管理与导出：支持拍摄原片、原视频的本地加密存储，可按拍摄时间、拍摄类型、航线任务分类管理素材，支持原画质素材一键导出、常用格式转换，无缝对接后期剪辑教学环节。 （10）多机位协同拍摄：支持同时连接多台同型号无人机，实现多机位航拍画面同步监看、拍摄参数批量同步设置，支持主从机协同拍摄，满足团队航拍实训、多视角拍摄教学需求。 （11）拍摄安全与教学辅助功能：支持低电量自动返航并锁定保存拍摄任务、信号丢失自动返航、限高限远、电子围栏设置，支持拍摄过程中飞行状态与拍摄参数双预警；可录制学生全操作流程（航线规划、参数设置、拍摄操控），支持操作回放复盘，内置多场景航拍教学案例库，适配《无人机航拍技术》课程全流程教学。 4.地面站电池 （1）电池容量：≥4500mAh （2）工作时间：单块续航不低于2.5小时 （3）充电时间：约70分钟 （4）重量：≤200g（实际 198g） （5）具备过压、过流、过热、短路保护 （6）支持与地面站自动连接，实时显示电量状态 5.充电器 （1）输入电压：100—240V，50/60Hz，4.5A Max （2）输出功率：最大240W（总功率），USB-C 接口最大 65W （3）工作温度：5°C-35°C （4）尺寸：≤200×100×50mm （5）重量≤500g （6）支持快充协议，兼容无人机电池、遥控器充电 （7）具备多重安全防护，适配室内、临时供电场景使用。 6.充电管家 （1）多通道智能电池集中充电设备，可同时对多块飞行电池、地面站电池有序充电； （2）具备电池均衡养护、电量存储优化功能，支持电池固件升级，带故障告警、电量状态指示灯； （3）防尘防水设计，适配野外测绘作业环境。 7.存储卡 （1）存储类型：microSDXC 卡 （2）存储容量：≥128GB （3）读写速度：读取速度≥160MB/s，写入速度≥100MB/s （4）支持视频格式：MP4、MOV （5）读取速度≥160MB/s，写入速度≥100MB/s，容量≥64GB； （6）具备防水、防震、防磁、防X光特性，适应野外高低温作业环境，保障航测影像稳定存储。 8.螺旋桨 （1）型号：1157F常规桨叶 （2）尺寸：≥10英寸，碳纤维增强复合材料 （3）最大转速：≤8000rpm （4）使用寿命：≥500次起降（正常使用条件下） （5）动平衡精度：≤0.05g・cm （6）具备防呆设计，区分A/B桨，安装错误无法启动电机 - 安全箱 （1）材质：高强度ABS工程塑料+铝合金框架，防水防尘防震 （2）防护等级：IP67，可抵御1米水深30分钟浸泡 （3）内部结构：定制化EVA内衬，精准适配飞行平台、电池、地面站及所有配件 （4）尺寸：≤700×500×300mm （5）重量≤10kg （6）抗压能力：≥100kg，可堆叠存放 （7）温度适应范围：-40°C至80°C，适应各种恶劣环境运输和存储 二、数据处理终端*1台 硬件要求： 核心≥16个，主频≥5.4GHz，运行内存≥32GB，数据存储空间≥1TB，算力≥759TOPS，流处理器≥4608个，显存≥16GB 功能要求： 1.当用以重建的照片数量大于当前电脑内存配置可支持的最大照片数量时，算法自动进入分块处理，以满足重建需求。 2.支持同时开启多个任务，多任务排队重建。 3.可将生成的多个二维模型进行叠加显示，加载效率为秒级。 4.支持一个任务同时输出二维和三维成果。 5.可见光重建项目，支持对导入照片数据的相机参数编辑。 6.可根据像控点刺点结果，生成详细的质量报告。 7.二维正射影像支持以像素为单位进行分幅输出。 8.二维正射支持直接输出用于无人机仿地飞行的DSM文件。 9.支持二维多光谱数据重建，具备辐射校正功能，支持NDVI、LCI、GNDVI、OSAVI、NDRE五种指数计算功能。 10.支持导入三维重建结果模型或第三方LAS点云文件，添加目标点并设置拍摄距离、航线速度等参数后，自动生成巡检航线，并可导入无人机执行任务。 11.任务库功能：对不同任务类型进行分类显示，点击对应的类型标签可显示该类型的全部任务，也可查看任务状态。 12.支持模型标注与测量功能，支持坐标标注，距离测量，面积测量及体积测量，并可在三维模型中展示相机位置。 13.支持兴趣区域和分块功能，可自定义兴趣区域进行建模，节省建模时间。 14.任务重建时，可设置输出坐标系，并支持自动转化为用户指定的坐标系。 15.支持七参数转化，可直接添加坐标或导入文件进行转化。 16.具备像控点管理功能，添加照片后导入像控点，支持利用像控点提高空三的精度和鲁棒性，检查空三的精度，将空三结果转换到指定的像控点坐标系下，提高建模准确度。 17.具备激光雷达重建预设模版，可快速完成参数设置，内置的模版不少于5种，并可自定义模版。 18.支持巡检任务航线规划及航点编辑，并支持在模拟环境下进行仿真飞行，以验证航线有效性，并可模拟显示相机预期拍摄的画面。 19.应支持多个航点动作，至少具备悬停、拍照、变焦等动作。 20.支持航线导入功能，支持添加航点或飞行区域的边界点。 21.三摄素材自动融合：支持广角、中焦、长焦三摄素材的自动识别、对齐与融合，无需手动切换素材即可生成统一视角的航拍成果。 22.全景拼接：支持球形全景、180°全景、竖拍全景、广角全景一键拼接，支持自动补天、自动去除无人机水印，拼接分辨率≥8K，支持导出JPG、PNG、TIFF等主流格式。 23.延时视频合成：支持自由延时、环绕延时、定向延时、轨迹延时素材的一键合成，支持自动增稳、自动调色、帧率自定义（24/30/60fps），支持导出4K、8K 、MP4、MOV格式视频。 24.航拍素材基础编辑：支持照片的曝光、白平衡、色彩、对比度一键调整，支持视频的裁剪、拼接、变速、加字幕，支持批量处理≥100个素材，处理效率≥100 张/分钟。 25.航拍成果快速预览与分享：支持全景、延时、短视频成果的本地3D预览、VR模式预览，支持一键生成分享链接、二维码，支持导出至微信、抖音等平台，适配教学成果展示需求。 三、配套教学资源*1套 1.须配套《无人机航拍技术》《无人机测绘技术》课程完整教学资源包，包含课程标准、实训指导书、实训工卡、教学课件、微课视频、理论题库、实操考核评分标准，不少于 4 个核心实训项目。 2.须配套CAAC民用无人驾驶航空器操控员执照培训考核全套资源，包含培训大纲、考核题库、模拟考核系统。 3.须配套无人机航拍、航测技能竞赛训练方案与案例库，适配京津冀地区职业院校无人机技能竞赛要求。 四、教学辅助功能*1项 ★1.内置教学教程库：软件内置≥10个航拍/航测内业处理教学视频教程，包含全景拼接、延时合成、空三解算、模型编辑等核心内容，支持分步播放、倍速播放。 ★2.操作日志记录与复盘：支持记录学生全操作流程（素材导入、参数设置、处理步骤），支持操作日志回放、错误步骤标记，方便教师复盘点评。 ★3.考核评分模块：内置≥5套航拍/航测内业处理考核试题，支持自动评分、人工评分，支持生成学生考核报告，包含操作时长、错误点、得分情况。 ★4.教学案例库：内置≥25个航拍/航测教学案例（包含校园测绘、城市航拍、农业监测等场景），支持案例数据一键导入、案例成果对比分析。 ★5.多用户管理：支持创建≥25个学生账号、≥3个教师账号，支持教师账号查看所有学生操作记录、考核成绩，支持学生账号独立保存处理项目。 | 套 | 2 | 否 | 否 |
| 2 | ▲无人机物流应用设备 | 一、基础训练机3台 1.电动多旋翼，支持1分钟内快速展开和折叠，配备快拆脚架； 2.对称电机轴距：800mm至1000mm； ●3.最大载重：≥5kg；（须提供针对该项功能的第三方检测报告或功能符合性证明文件） 4.最大起飞重量：≥11kg； ●5.最长悬停飞行时间（无载重）：≥75min；（须提供针对该项功能的第三方检测报告或功能符合性证明文件） 6.最大飞行速度：≥60m/h； 7.最大信号有效距离（无干扰无遮挡）：≥15km； 8.FPV摄像头分辨率：画面分辨率不低于1080p； 9.整机防护等级：≥IP54； 10.自动避障：具备自动避障，可实时检测障碍物距离并进行飞行制动操作； 11.AI智能识别：实时自动检测和识别人员、车辆、烟雾、火焰并自动框选目标，支持不同种类目标数量统计和设定报警类型； 12.目标共享：无人机管理平台在地图中为某台无人机标记目标位置，共享给前端操作员，引导无人机飞至目标位置； 13.全自主抛投：相机实时动态锁定动态或静态目标，操作员确认目标后，无人机自主规划路线飞行至目标上方进行自动抛投，确保目标始终保持在相机画面范围内； 14.无人机管理平台功能：支持操作员通过地面站软件和指挥中心的无人机管理平台进行远程实时双向语音通话，飞行画面实时直播； 15.指点飞行：在地面站卫星地图上点击任意位置，无人机将自动飞至目标点； ●16.视频投影：具备视频投影功能，将视频画面实时叠加在地图上显示；实时视频快拼：飞行中提取视频关键帧并完成实时快拼，快拼成果同步叠加至地图上显示；（须提供针对该项功能的第三方检测报告或功能符合性证明文件） 17.语音控制起飞：遥控器地面站具备语音唤醒功能，指令接收后可驱动无人机执行起飞动作； 18.集群编队功能：地面站具备集群编队操控，可灵活选择一字型、三角形等编队模式，适配多机协同作业任务； 19.远程控功能：云平台通过4G/5G 网络直接操控，可实现任意方向飞行、指点飞行与航线规划功能，并全面覆盖云平台所有应用能力； 二、小型旋翼物流机1台 1.电动多旋翼，支持1分钟内快速展开和折叠，配备快拆脚架； 2.对称电机轴距：1200mm至1400mm； ●3.最大载重：≥15kg；（须提供针对该项功能的第三方检测报告或功能符合性证明文件） 4.最大起飞重量：≥34kg； ●5.最长悬停飞行时间（无载重）：≥75min；（须提供针对该项功能的第三方检测报告或功能符合性证明文件） 6.悬停飞行时间（载重15kg）：≥31min； 7.悬停飞行时间（载重6kg）：≥50min； 8.最大飞行速度：≥20m/s； 9.最大信号有效距离（无干扰无遮挡）：≥20km； 10.遥控器显示屏尺寸：≥7英寸； 11.FPV摄像头分辨率：画面分辨率不低于720p； 12.整机防护等级：≥IP55； 13.电池状态指示配置：每块电池均配备电源开关与电池电量指示灯 14.采用机身快拆双电池并联供电，当一块电池出现故障时，无人机仍可安全返航； 15.自动避障：四向激光自动避障，可实时检测障碍物距离并进行飞行制动操作； 16.AI智能识别：实时自动检测和识别人员、车辆、烟雾、火焰并自动框选目标，支持不同种类目标数量统计和设定报警类型； 17.无人机机臂展开后通过圆形套筒锁扣自动锁止到位，有效防止机臂意外松开，折叠时需按下安全按钮解除套筒锁扣方可操作，以机械锁止结构与安全按键的双重设计保障飞行中机臂连接的稳固性； 18.目标共享：无人机管理平台在地图中为某台无人机标记目标位置，共享给前端操作员，引导无人机飞至目标位置； ●19.全自主抛投：相机实时动态锁定动态或静态目标，操作员确认目标后，无人机自主规划路线飞行至目标上方进行自动抛投，确保目标始终保持在相机画面范围内；（须提供针对该项功能的第三方检测报告或功能符合性证明文件） 20.无人机管理平台功能：支持操作员通过地面站软件和指挥中心的无人机管理平台进行远程实时双向语音通话，飞行画面实时直播； 21.指点飞行：在地面站卫星地图上点击任意位置，无人机将自动飞至目标点； 22.视频投影：具备视频投影功能，将视频画面实时叠加在地图上显示；实时视频快拼：在飞行中提取视频关键帧并完成实时快拼，快拼成果同步叠加至地图上显示 23.语音控制起飞：遥控器地面站具备语音唤醒功能，指令接收后可驱动无人机执行起飞动作 24.配备视觉精准降落：无人机执行完精细化航线任务后自动飞向起飞前设定好的降落点，并通过视觉引导降落到降落板上 25.配备精准降落定制二维码x2 26.远程控制功能：具备远程超视距控制：PC/平板/移动端远程虚拟摇杆控制 具备起飞、悬停、航线飞行、一键返航、紧急迫降、云台控制。 ●27.无人机货箱：货箱与无人机平台一体化设计，支持快速装卸，不影响无人机飞行安全与性能，货箱容量≥50L；（须提供针对该项功能的第三方检测报告或功能符合性证明文件） 三、中型物流运营机1台 1.无人机类型：电动多旋翼，支持1分钟内快速展开和折叠，配备快拆脚架； 2.对称电机轴距：1500mm至1900mm； ●3.最大载重：≥50kg；（须提供针对该项功能的第三方检测报告或功能符合性证明文件） 4.最大起飞重量：≥120kg； ●5.最长悬停飞行时间（无载重）：≥75min；（须提供针对该项功能的第三方检测报告或功能符合性证明文件） 6.悬停飞行时间（载重50kg）：≥30min； 7.最大飞行速度：≥20m/s； 8.最大信号有效距离（无干扰无遮挡）：≥20km； 9.遥控器显示屏尺寸：≥7英寸； 10.FPV摄像头分辨率：画面分辨率不低于1080p； 11.整机防护等级：≥IP55； 12.自动避障：具备自动避障，可实时检测障碍物距离并进行飞行制动操作； 13.AI智能识别：实时自动检测和识别人员、车辆、烟雾、火焰并自动框选目标，支持不同种类目标数量统计和设定报警类型； 14.目标共享：无人机管理平台在地图中为某台无人机标记目标位置，共享给前端操作员，引导无人机飞至目标位置； 15.全自主抛投：相机实时动态锁定动态或静态目标，操作员确认目标后，无人机自主规划路线飞行至目标上方进行自动抛投，确保目标始终保持在相机画面范围内； 16.无人机管理平台功能：支持操作员通过地面站软件和指挥中心的无人机管理平台进行远程实时双向语音通话，飞行画面实时直播； 17.指点飞行：在地面站卫星地图上点击任意位置，无人机将自动飞至目标点； 18.视频投影：具备视频投影功能，将视频画面实时叠加在地图上显示；实时视频快拼：飞行中提取视频关键帧并完成实时快拼，快拼成果同步叠加至地图上显示； ●19.语音控制起飞：遥控器地面站具备语音唤醒功能，指令接收后可驱动无人机执行起飞动作；（须提供针对该项功能的第三方检测报告或功能符合性证明文件） 20.集群编队功能：地面站具备集群编队操控，可灵活选择一字型、三角形等编队模式，适配多机协同作业任务。 21.远程控功能：云平台通过4G/5G 网络直接操控，可实现任意方向飞行、指点飞行与航线规划功能，并全面覆盖云平台所有应用能力。 ●22.视觉精准降落：无人机执行完精细化航线任务后自动飞向起飞前设定好的降落点，并通过视觉引导降落到降落板上；（须提供针对该项功能的第三方检测报告或功能符合性证明文件） 23.配备精准降落定制二维码x2 四、教学资源配套要求*1套 ★1.须配套《物流设备运行与维护》《无人机物流配送技术》课程完整教学资源包，包含课程标准、实训指导书、实训工卡、教学课件、微课视频、理论题库、实操考核评分标准，不少于4个核心实训项目。 ★2.须配套CAAC 民用无人驾驶航空器操控员执照培训考核全套资源，包含培训大纲、考核题库、模拟考核系统。 ★3.须配套无人机物流应用技能竞赛训练方案与案例库，适配京津冀地区职业院校无人机技能竞赛要求。 ★4.须配套应急救援物流配送实训方案与案例，适配社会服务、应急培训教学需求。 五、飞行数据监控系统*1套 1.监测对象类型：无人机、有人机 2.监测距离：无人机≥1km，有人机≥100km 3.信号接收通道：≥12 4.监测天线：≥13个 5.数据更新频率：≥5Hz 6.定位方式：北斗 7.防护等级：≥IP65 8.通信接口：4G/有线 9.供电方式：太阳能板/外接电源 10.接收灵敏度：≥-98dbm 11.探测数量：≥40 12.支持搜索、定位、测距、放大、缩小、更换地图类型以及亮度调节；支持自定义展示气象监测数据；支持民航禁飞区、临时禁飞区和监测站覆盖范围图层自定义叠加。 13.实时监测到的无人机位置及轨迹，支持查看无人机详情、轨迹，以及距离信息； 14.支持实时监测全量气象7要素信息； 15.支持通过数据分析探测识别无人机机巢，在地图上显示机巢位置。 16.以图表展示被识别的无人机总数、无人机数据类型（正常数据/虚假数据）数量占比、各型号数量统计；可选择展示的日期范围。支持在地图上开启/关闭识别热力图展示。 17.支持监测列表显示，展示所有监测到的无人机/有人机信息，包括品牌、型号、序列号、第一次发现及离开时间、设备是否在白名单内。 18.可选择时间范围，在地图播放该时间范围内所有发现的无人机/有人机的飞行轨迹。 19.支持围栏监测功能，在地图上显示所有围栏，在地图上标记闯入围栏的所有无人机并可语音告警。 20.支持录入白名单，支持批量导入和单条插入；列表展示白名单无人机名称、序列号； 21.教学适配功能：须支持实训飞行数据自动记录、存储、回放，可按班级、学生、实训项目分类管理，支持学生飞行操作行为分析、违规操作预警，适配教学考核与安全管理需求。 | 套 | 2 | 否 | 否 |
| 3 | 无人机植保应用设备 | 一、植保设备*5套 配置要求：至少包含无人机主机1台、充电器1台、电池2块、遥控器1台 1.空机重量：≥45kg 2.最大起飞重量：≥84kg 3.对角线轴距：≥2415mm 4.最大飞行半径：≥2km 5.最大可承受风速：≥6m/s 6.旋翼数量：≥4个 7.作业水箱容积：≥50L 8.喷头数量：≥2个 9.有效喷洒范围：4—11m 10.水泵数量：≥2个 11.安全系统：毫米波雷达+四目鱼眼视觉系统 12.有效安全避障绕行速度：≤13.8 m/s 13.有效避障高度：≥1.5 m 14.遥控器屏幕尺寸：≥7英寸 15.电池数量：≥2块 16.电池容量：≥20000mAh 17.充电器充电时间：8—9分钟 18.充电器输出电压：50—62V 二、配套教学资源*1套 ★1.须配套《无人机植保技术》课程完整教学资源包，包含课程标准、实训指导书、实训工卡、教学课件、微课视频、理论题库、实操考核评分标准，不少于4个核心实训项目。 ★2.须配套CAAC 民用无人驾驶航空器操控员执照培训考核全套资源，包含培训大纲、考核题库、模拟考核系统。 ★3.须配套无人机植保技能竞赛训练方案与案例库，适配京津冀地区职业院校无人机技能竞赛要求。 ★4.须配套现代农业、智慧农业相关教学案例，适配乡村振兴、社会服务培训需求。 | 套 | 2 | 否 | 否 |
| 4 | 无人机巡检应用设备 | 一、巡检设备底座*5台 1.整机重量：≤60千克 2.外形尺寸： 舱盖开启≤1800×800×500mm（长×宽×高） 舱盖闭合≤700×800×800mm（长×宽×高） 3.防护等级：≥IP56 4.最大允许降落风速：≥10米/秒 5.充电时间：≤30分钟 6.空调类型：48V压缩机空调 7.备用电池续航时间：≥4小时 8.传感器：风速传感器、雨量传感器、环境温度传感器、水浸传感器、舱内温度传感器、舱内湿度传感器 9.舱盖监控相机：具备 10.舱内监控相机：具备 11.教学适配功能：支持无人值守实训任务执行、设备状态实时监控、实训数据自动记录，适配自动化巡检教学需求。 二、巡检无人机*5台 1.裸机重量：≤2000g 2.最大起飞重量：≥2000g 3.对角线：≤500mm 4.最大上升速度：≥5米/秒 5.最大下降速度：≥6米/秒 6.最大水平飞行速度：≥20米/秒 7.最长飞行时间：≥50分钟 8.最大抗风速度：≥10米/秒 9.防护等级：≥IP55 10.无GNSS返航功能：具备，通过融合定位导航系统，支持通过视觉定位刷新返航点实现自主返航 11.夜航灯：内置夜航灯 12.数据传输加密保护：无人机与地面控制端之间的数据通过AES-256加密算法保护，有效防止第三方劫持数据 13.感知系统：全向（前、后、左、右、上方、下方）双目视觉系统，辅以机身底部三维红外传感器 14.广角相机：有效像素≥4800万 15.中长焦相机：有效像素≥4800万 16.长焦相机：有效像素≥4800万，数字变焦≥16倍（混合变焦≥112倍） 17.激光测距：正入射量程≥1800米 18.热成像相机：分辨率≥640*512，最大28倍数字变焦。 19.夜景模式：支持全彩夜视。 20.配套动力电池容量≥6700mAh 三、巡检任务管理平台*1套 ★1.本地内网私有化部署，永久授权使用。 2.支持创建、编辑、删除，设定即时、定时、周期性的机场任务；支持日历形式查看任务日程。 3.支持用户下发蛙跳任务，通过任务执行指令配置任务的起飞机场和降落机场，以支持飞行器在不同的机场间起降； 4.飞行结束后自动生成飞行报告，可在历史列表的操作中预览、下载报告。包括基本信息、飞行参数、飞行轨迹、异常情况、飞行成果、AI识别等。 5.支持在历史视频画面上展示对应的历史AI识别结果。支持AI识别时间轴功能，展示历史视频中不同AI类型识别有效时间段，可快速跳转到对应视频播放点。 6.支持本地上传视频，提交进行AI识别处理。系统自动分析视频内容，识别目标对象，并在结果中展示识别帧图、视频位置、图片及识别框。 ●7.支持空间分析工具，包括：三维模型压平、光照模拟、可视域分析、淹没分析等。（须提供针对该项功能的第三方检测报告或功能符合性证明文件） 9.支持遥感与GIS一体化数据融合，在一张地图上展示所有三维、二维、点云、全景素材。数量过多时进行聚合，展示各素材总数。支持通过类型、时间、标题关键词等对成果进行检索。 10.支持展示当前选中的全景照片视角，拖动位置可进行360°查看。当前视角中展示其他全景照片标记，点击图标可切换至对应全景照片视角。 11.支持创建航线复飞对比任务，对某个设置了航点拍照动作的航点航线进行周期性复飞任务，将不同任务拍摄的图片进行对比，识别变化区域，生成对比记录。 12.集中展示组织详情统计、成果数量统计、无人机机型占比、航线任务统计及设备健康情况，提供多维度数据汇总与分析入口。支持按飞行数据及执照情况统计组织内飞手表现，支持多维度排序与筛选。 13.教学适配功能：支持学生巡检实训任务管理、操作流程记录、成果自动评分，内置电力巡检、管道巡检、安防巡检、基础设施巡检等行业教学案例库，不少于10个实训项目。 四、配套教学资源*1套 ★1.须配套《无人机巡检技术》课程完整教学资源包，包含课程标准、实训指导书、实训工卡、教学课件、微课视频、理论题库、实操考核评分标准，不少于4个核心实训项目。 ★2.须配套CAAC 民用无人驾驶航空器操控员执照培训考核全套资源，包含培训大纲、考核题库、模拟考核系统。 ★3.须配套无人机巡检技能竞赛训练方案与案例库，适配京津冀地区职业院校无人机技能竞赛要求。 ★4.须配套电力、市政、安防等行业巡检实训案例，适配社会服务、企业培训需求。 | 套 | 2 | 否 | 否 |

# 注：

# 标“▲”为核心产品。

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

五、商务要求

1.完成实训中心各实训教室场地部署，最终实现项目交钥匙服务。

2.须与学院采购的无人机航拍测绘应用设备、无人机物流应用设备、无人机植保应用设备、无人机巡检应用设备实现数据互通，具备飞行设备出入库管理、使用率统计及飞机位置实时监控、飞行运行数据监控等相关统一管控功能。

# 3.质保期：提供3年的免费上门质保，质保期内免费更换零配件，终身维修，提供制造商售后服务承诺书。7×24小时技术响应，2小时内维修工程师到达维修现场。质保期自验收合格之日起计算。2. 货到：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

# 4.安装（施工）完成：货到之日起90日内（特殊情况以合同为准）。

# 5.需为采购方提供不少于4人的CAAC多旋翼无人机操控超视距驾驶员执照培训与考试的报名。

# 6.付款方式：签订合同之日起15日内支付合同总额的50%，货到安装调试完成验收合格之日起15日内支付合同总额的50%。

六、验收标准

符合现行国家标准要求。

1.验收及相关费用由成交供应商负责。

2.按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

# 七、其他要求

★1.质保期：提供3年的免费上门质保。质保期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，2小时内维修工程师到达维修现场。质保期自验收合格之日起计算。

在设备损坏需返厂维修时，提供备用机服务，保障教学训练不中断。

2.中标人须指定专人（或专门机构）提供现场技术培训，其费用包含在投标报价中。

3.投标人需提供：（1）所投产品详细的配置清单，包括产品名称、品牌、规格型号、数量等；（2）原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，质保期后产品维修的价格清单及折扣率；（3）主要零配件价格清单，并承诺在质保期后，更换零配件价格不得高于清单内价格。

4.投标人需提供所投产品厂家的服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

5.中标人须派有经验的技术人员到现场进行安装、直到设备正常使用，其费用包含在投标报价中。