项目需求书

一、项目背景

1、单位名称：天津外国语大学附属高新区华苑外国语学校

2、坐落地址：天津市滨海新区海泰发展一道5号

3、总占地面积：项目占地面积46600平米

4、总规划建筑面积（地上、地下）：总建筑面积：54969.5平方米，其中地上建筑面积38841.5 平方米，地下建筑面积16128 平方米.

5、房屋幢数、层数：8棟、5层

# 6、本项目专门面向中小企业，所属行业：工业

# 7、本项目共分两包，兼投不兼中。

# 第一包采购预算：512630元

# 第二包采购预算：376627元

二、技术要求

第一包：学生课桌椅及书包柜，本包采购预算：512630元。

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 课桌椅 | A.面板要求 1.材质：须采用ABS工程塑料一级新料一体射出成型。 2.尺寸：615*415*H610-760mm±5mm。 3.功能：（1）靠胸前处有一内弧造型设计。（2）面板前端设置一冂字型防滑落凸条。（3）四周及底部完全倒圆角，光滑不刮手。（4）表面需有细纹咬花。 4.组合设计：面板底部有强化承重之设计。锁入两根方型钢管，并与面板底部平齐。钢管尺寸为(15mm×30mm×1.0mm)±3mm。 B.书箱要求 1.材质：采用PP塑料一级新料一体射出成型。不可采用回收料生产。 2.尺寸：外径尺寸为(600mm×395m×150 mmm)±5mm； 3.功能：（1）书箱底部向后倾斜2度，保证所放置物品的稳定性，并设有三角形通风孔，可保持书箱内部干爽清洁。书箱前部有存放学习用品的沟槽。（2）面板与书箱由螺丝锁付，以利使用者不易轻易拆卸，保持产品完整性。 C.桌钢架 1.材质及形状：采用椭圆形光亮钢管组合焊接而成，结构牢固，长时间使用也不会产生摇晃、松散的现象，焊接部位牢固，无脱焊、虚焊、焊穿等缺陷。 2.尺寸：桌脚贴地部钢管尺寸为：25×50×1.5mm椭圆管； 桌脚上部伸缩管尺寸为：25×50×1.5mm椭圆管，下部伸缩管尺寸30×60×1.2mm椭圆管，桌脚上部固定书箱U型管尺寸为：20*40*1.2mm±3mm椭圆管。 3.表面涂装：焊接完成之钢管架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。涂层需平整光滑、清晰，需无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。 钢管内部需要磷化处理，磷化膜厚度达到10~15um。 4.功能：（1）左右脚架各装一组高低调节钮，即可调出所需的高度；调节桌高可从桌高610mm±10mm至桌高760mm±10mm，每一档间隔30mm。调节高度时，无需使用任何工具。（2）不得采用手摇式升降器、以防碰撞。做到课桌外观光滑，美观大方。 D.脚垫要求 1.材质：采用PP塑料一级新料一体射出成型,并用1支螺丝锁付。桌子脚垫需配1个水平调节螺丝，使桌面保持平衡不倾斜。不可采用回收料生产。 2.尺寸：（长54×宽54×高38mm） ±3mm。 F.挂钩要求 1.材质：采用PP塑料一级新料一体射出成型，不得采用回收料生产。 2.尺寸：30mm×60 mm×25mm±3mm 3.功能与工艺要求：书箱左右两侧得需各有一挂钩设计。在静止状态下可以承载10KG的挂物承重。 课椅：座高：360-460mm 靠背 1.材质：采用PP耐冲击塑料新料一体注塑成型。塑料原料必须为新料，不可采用回收料。 2.尺寸：（409mm×256mm）±5mm。 3. 需有三角形通风孔。椅子式样需与图片相符。 坐垫 1.材质：采用PP耐冲击塑料新料一体注塑成型。塑料原料必须为新料，不可采用回收料。 2.尺寸：（414mm×374mm）±5mm。 3.需有三角形通风孔。 椅子钢架 1.材质及形状：橢圆型钢管；采用氩孤满焊焊接； 2.桌脚贴地部钢管尺寸为：25×50× 1.5mm椭圆管； 桌脚上部伸缩钢管尺寸为：25×50×1.5mm椭圆管，下部伸缩钢管尺寸30×60×1.2mm椭圆管，椅脚上部固定靠背管尺寸：16.5x34x1.5mm。 3.表面涂装：焊接完成之钢管架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。涂层需平整光滑、清晰，需无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。 钢管内部需要磷化处理，磷化膜厚度达到10~15um。 4.功能：左右脚架各装一组高低调节钮，即可调出所需的高度；调节椅面离地面高度可从360mm±10mm调至460mm±10mm，每一档间隔20mm.调节高度时，无需使用任何工具。 脚垫 1.材质：采用PP加纤维改性，耐冲击塑料一体注塑而成。钢板螺丝加固，底部设有条状防滑凸条，坚固耐磨不易脱落。 2.尺寸：55mm×55mm×38mm±3mm。 | 套 | 999 |
| 2 | 书包柜（小学部） | 规格：单门330*460*320 1、门板：采用ABS环保材料注塑而成；2、柜体:采用高强度HIPS工程塑料制成； 3、柜门与柜体连接采用Nylon尼龙铰链；4、门板非转轴直角处各装有一个防撞软胶护角；5、工艺：所有板材采用钢制模具一次注塑成型。6、产品特点：产品抗冲击、耐腐蚀、不生锈。柜体统一标配灰色，柜门根据使用方要求，至少提供9种颜色备选。 工艺：所有板材采用钢制模具注塑一次成型； 使用寿命：室内正常使用寿命10年左右。 产品特点：1、榫卯连接结构，合理布局加强筋。2、顶板和底板厚度要求不小于3cm，并使用平行加强筋，即结实又易于清理卫生，平顶板高度40mm。平顶板表面平整美观、无纹路便于清理，同时可放置一些小物品。3、上下板高度30mm。与侧板榫卯配合连接，上下板正面带有一圈斜坡筋条，安装后与侧板、后板对接无落差，内部平整，美观。4、单侧板外框厚度22mm，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，单侧板内部无筋条，带有4个隐孔穿透后可用于两组柜体的连接。5、双侧板外框厚度44mm，与底座、上下板、平顶板榫卯配合。双侧板内部无筋条，不易划伤物品。整体后板由注塑机一次成型。6、后板中间环形排列12个透气孔。7、门板与门副板组装好出货，组装时只需安装门轴及门轴盖既可，无需扣门副板，整个过程简单便捷。门板底部带有有ABS环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板左侧直角处各装有一个防撞软胶护角,护角采用环保热塑性橡胶材料；厚度达5MM及以上，软且有弹性，与门板配合紧密，不容易掉出,门板外部弧度造型补强设计从而使产品外观立体感强,更美观、牢固、结实耐用；8、门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用凹凸弧形设计，增加韧性防止门板变形,门板上面要求必须设计有隐藏式拉手，方便且不易发生磕碰9、号码牌属于镶嵌式安装，不用胶粘方便更换；门板内侧配有杯架多功能置物盒。10、底座为单独开发的5cm专用底座，四周保证全与地面接触。11、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链（Nylon）连接设计，防水，防锈。每门一套铰链，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修门轴为L型尼龙件，门板需要更换时直接取下活动门轴即可，不需要拆除上层门板，所有门轴均从门板内部插入上下板门轴孔中，外部无法撬出、破坏活动门轴，保证柜体安全,终生质保。12、拉手加装弹簧扣紧装置，防止门在不安装锁状态下自动开门，撞伤他人。单侧板厚22mm（±0.5mm），双侧板厚44mm（±0.5mm），上下板高30mm（±0.5mm），门板厚26mm（±0.5mm）带造型部分34mm（±1mm），底座高50mm（±0.5mm），平顶板高40mm（±0.5mm）。 | 门 | 450 |  |
| 3 | 书包柜（初中部） | 规格：单门400*470*390 1、门板：采用ABS环保材料注塑而成；2、柜体:采用高强度HIPS工程塑料制成； 3、柜门与柜体连接采用Nylon尼龙铰链；4、门板非转轴直角处各装有一个防撞软胶护角；5、工艺：所有板材采用钢制模具一次注塑成型。6、产品特点：产品抗冲击、耐腐蚀、不生锈。柜体统一标配灰色，柜门根据使用方要求，至少提供9种颜色备选。 工艺：所有板材采用钢制模具注塑一次成型； 使用寿命：室内正常使用寿命10年左右。 产品特点：1、榫卯连接结构，合理布局加强筋。2、顶板和底板厚度要求不小于3cm，并使用平行加强筋，即结实又易于清理卫生，平顶板高度40mm。平顶板表面平整美观、无纹路便于清理，同时可放置一些小物品。3、上下板高度30mm。与侧板榫卯配合连接，上下板正面带有一圈斜坡筋条，安装后与侧板、后板对接无落差，内部平整，美观。4、单侧板外框厚度22mm，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，单侧板内部无筋条，带有4个隐孔穿透后可用于两组柜体的连接。5、双侧板外框厚度44mm，与底座、上下板、平顶板榫卯配合。双侧板内部无筋条，不易划伤物品。整体后板由注塑机一次成型。6、后板中间环形排列12个透气孔。7、门板与门副板组装好出货，组装时只需安装门轴及门轴盖既可，无需扣门副板，整个过程简单便捷。门板底部带有有ABS环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板左侧直角处各装有一个防撞软胶护角,护角采用环保热塑性橡胶材料；厚度达5MM及以上，软且有弹性，与门板配合紧密，不容易掉出,门板外部弧度造型补强设计从而使产品外观立体感强,更美观、牢固、结实耐用；8、门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用凹凸弧形设计，增加韧性防止门板变形,门板上面要求必须设计有隐藏式拉手，方便且不易发生磕碰9、号码牌属于镶嵌式安装，不用胶粘方便更换；门板内侧配有杯架多功能置物盒。10、底座为单独开发的5cm专用底座，四周保证全与地面接触。11、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链（Nylon）连接设计，防水，防锈。每门一套铰链，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修门轴为L型尼龙件，门板需要更换时直接取下活动门轴即可，不需要拆除上层门板，所有门轴均从门板内部插入上下板门轴孔中，外部无法撬出、破坏活动门轴，保证柜体安全,终生质保。12、拉手加装弹簧扣紧装置，防止门在不安装锁状态下自动开门，撞伤他人。单侧板厚22mm（±0.5mm），双侧板厚44mm（±0.5mm），上下板高30mm（±0.5mm），门板厚26mm（±0.5mm）带造型部分34mm（±1mm），底座高50mm（±0.5mm），平顶板高40mm（±0.5mm）。 | 门 | 360 |
| 4 | 卫生柜 | 基本说明 1、工具柜柜体、工具柜柜门： A.采用HDPE环保材料滚塑一体而成； B.热变形温度40度。 C.耐低温脆化检测最低-30度无破损。 D.拉伸屈服强度大于16兆帕。 E.悬臂梁冲击(无缺口)测试，不会破损。 F.甲醛释放量符合国家标准。 G.UV老化（1000h)后，不变形，外观无明显变化。 H.压缩屈服应力大于30兆帕。 I.塑料耐老化性能符合塑料家具通用技术条件要求。 2、铰链插杆、安装板，采用优质不锈钢304材质。 3、柜体；柜体W500*D470*H1230mm，柜体上、下结构采用对称设计，从而实现左、右开门功能；柜体一侧设置与柜门互搭的凹凸槽及插杆孔，方便与柜门安装；柜体正面光滑平整，各个角光润圆滑、无尖角、硬棱角，不存在割手或划手危险，采用全新HDPE塑料一次滚塑成型；并添加特殊材料，以增强韧性和整体刚度及抗冲击力，提高耐久性。 4、柜门；柜门W473*D1136*H25~35mm，柜门上、下结构采用对称设计，从而实现左、右开门功能；柜门正面光滑平整，各个角光润圆滑、无尖角、硬棱角；不存在割手或划手危险。采用全新HDPE塑料一次滚塑成型；并添加特殊材料，以增强韧性和整体刚度及抗冲击力，提高耐久性。 5、铰链插杆；铰链插杆直径4*1225mm,采用优质不锈钢304材质。 6、安装板；安装板142*105*1.2mm,采用优质不锈钢304材质。 7、整体尺寸；规格为：500*470*1230mm | 件 | 19 |
| 5 | 讲桌 | 规格：800*600*900 1、钢木结合材料一体成型；实木扶手；全封闭式结构，保障了多媒体设备的安全性。 3、合理的尺寸设计，合理的设备安排；整体采用分体式结构，上下两部分采用分体组装。 4、桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定。 | 件 | 22 |

# 第二包：  功能教室及教师办公家具，本包采购预算：376627元。

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小学科学教室 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 规格：2400*700*850mm （±5mm） 台面：≥12mm厚抗倍特板台面 桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备、水盆、水嘴的位置预留。 滑道：抽屉全部采用三节承重式滚珠滑道。 铰链：采用缓冲铰链。 | 个 | 1 |
| 2 | 水盆柜 | 规格：1200×600×780mm（±5mm） 台面：≥12.7mm厚实心理化板，边沿双层加厚至25.4mm，下铣滴水槽。 台身：采用聚木屑≥18mm厚三聚氰胺浸渍板，立腿均采用≥22×28×1.5mm喷塑方管带山型槽铝型材镶装，带可调底脚。其它部位采用≥1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。台体为板式开门设计。 予留：实验水槽、水嘴位置. | 组 | 3 |
| 3 | 实验室水槽及安装 | 1、规格：长*宽*高 440mm*335mm*305mm（±5mm） 2、材质：采用优质全新高密度PP聚丙烯原包料，高压一体注塑成型，耐强酸强碱及有机溶液，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀；热力稳定性强。 3、厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。 4、附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 | 个 | 7 |
| 4 | 三联高低位龙头 | 规格：230×170×560mm（±5mm） 1.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 2.陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关≥30万次，静态最大耐压2.5MPa。 3.主体采用≥H63加厚铜管制作，整体高度≥560mm，直管管径≥Φ22*1.2mm，臂管管径≥Φ22*1.2mm，鹅颈管管径≥Φ16*1.0mm，可360°旋转，固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。 | 个 | 7 |
| 5 | 学生桌 | 规格：单桌900*600*780mm（±5mm） 1、台面采用≥12.7mm厚实芯理化板，抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 2、台面底部托架采用≥30*20*1.2mm方管焊接而成，侧面开孔与立腿固定； 3、桌腿侧面采用异型钢管，经激光切割后，二氧化碳气体保护焊接成型，焊接位置均经过打砂磨光处理，经除锈，中和清洗，磷化处理，静电粉末喷涂，呈现出烧杯形设计元素；顶部采用尼龙内外侧固定架与台面连接结构；中部横梁采用≥31*53*1.5mm椭圆管连接，整体稳定不晃动；底部侧面采用PP装饰板，金属件不外露，提供稳定和美观装饰作用；桌腿底部配备隐藏式可调节底脚。 | 个 | 45 |
| 6 | 学生凳 | 规格：Φ320*450mm（±5mm） 材质：采用ABS新料一次注塑成型 凳面规格：≥Φ320*37mm（±5mm），八角造型，内含4个M6X25mm螺钉，使凳面与凳腿连接更牢固，中间≥10mm深内凹符合人体工程学设计。 防护罩：采用PP注塑而成，防止凳腿与桌面摩擦、划痕。 凳腿：采用≥35*17*1.5mm椭圆管弯曲、焊接成型，表面采用静电喷涂烤漆，耐腐蚀、不易生锈。 脚垫：采用PP塑料，具有防腐、防滑性能。 特点：可悬挂在任何平面上，便于收纳。 | 把 | 45 |
| 7 | 教师控制台 | 钢制抽屉式结构，pvc面膜，教师主控总开关，带漏电保护，刷卡定时开关机，液晶显示，控制学生插座光源各四路输出，轻触开关，具有5vUSB充电插口两个，五孔220v插座一个。 | 套 | 1 |
| 8 | 插座及接线安装 | 国标，五孔插座 | 个 | 1 |
| 9 | 演示台配管线及控制系统 | 配电采用软管护套及PVC阻燃管，内穿国标RV塑铜线。地面以下结构层内铺设安装PC20阻燃管，插座连接线采用2.5²和1.5²，所用电源线应为国家标准线缆，安装时要符合国家现行电气施工标准。 | 室 | 1 |
| 10 | 室内给排水系统接引安装 | 给水采用PPR优质专用给水管热熔连接,每个给水点设阀门一个，与水嘴连接采用专用软连接；排水采用优质PVC管连接。与水槽连接采用专用排水软连接管，接口处密封。 | 室 | 1 |
| 小学计算机教室 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 规格：1600*700*750mm(±5mm) 1、产品结构：钢木结构 2、台面参数：台面及桌体采用≥25mm厚三聚氰胺板，优质封边条机械封边 3、台身参数：全钢钢架，采用门字形钢架方管≥30×60×1.5mm，后衬挡板，钢架整体采用静电粉末喷涂处理；台下设有柜体，可放置设备，预留散热孔。 | 个 | 1 |
| 2 | 办公椅 | 规格：座宽510x座深500*椅高955-1035mm(±5mm) 椅面采用网布面，排气换气效果好，椅座采用高回弹聚脂胺脂海绵，坐感舒适。靠背尺寸：宽为≥450mm，高为≥630mm，椅背采用尼龙加纤一体注塑而成，拉背承受力为国际标准136KG。扶手为工程塑料一次成型，基本倾仰功能底盘，MDI汽压棒，尼龙高脚，BIFMA测试标准（1136KG静压测试），尼龙椅轮。 | 把 | 1 |
| 3 | 电脑桌（双人） | 规格：1200×600×760mm(±5mm) 结构：钢木结构 桌面：采用环保E1级≥25mm厚三聚氰胺浸渍板，≥1.5mm厚PVC封边条封边，台面下设理线架; 立腿：采用≥60*30*1.0mm方管焊接，侧面设有主机拖架和课本架，均采用≥1.0mm冷轧钢板加工完成，表面打磨之后静电喷涂工艺处理。 | 个 | 23 |
| 4 | 学生凳 | 规格：D290H*450-500mm（±5mm） 材质：ABS凳面，表面喷塑，内置螺旋升降（螺纹部分不外露），直径≥290mm，升降高度为450-500mm。铁脚采用≥17*35*1.5mm异形管，经折弯定型，焊接而成，金属表面钢砂抛丸除锈静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。底脚为ABS注塑外套式脚垫。 | 个 | 45 |
| 5 | 准备台 | 规格：2000*700*850mm（±5mm） 结构：钢木结构 台面：采用不小于40mm厚优质辐射松实木齿接板表面涂环保亚光清漆。 台身：立腿均采用≥40×60mm经喷塑处理的金属型材。材质≥16mm厚聚木屑三聚氰胺饰板，≥1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。设计独立的分类工具柜及抽屉。 | 张 | 1 |
| 小学会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 会议桌 | 规格：4800W*1500D*760H(±5mm) 1、面材：表面使用优质胡桃木皮，含水率为9%以下，同时经过防虫、防腐等处理。 2、基材：采用优质E1级环保高密度板，经过防虫、防腐等化学处理，各项技术指标均达到GB/T3324《木家具通用技术条件》标准。 3、油漆：采用环保木器专用漆，硬度大并耐压。可以第二次修补，喷漆时要求在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆，成份为不饱合树脂。产品符合GB18584《室内装饰装修材料木家具有害物质限量》标准和GB4893.1~9《家具表面漆膜测定法》标准。 4、配件：采用优质五金配件。 | 个 | 1 |
| 2 | 会议椅 | 规格：座面宽500mm*深500mm*椅高1010mm（±5mm） 颜色：黑色 采用优质国产黑色西皮，PU成型发泡高密度海棉。符合力学、人体学原理，舒适耐用，木架为橡胶木。 | 把 | 28 |
| 3 | 茶水柜 | 规格：1200*450*860mm(±5mm) 1、面材：表面使用优质胡桃木皮，含水率为9%以下，同时经过防虫、防腐等处理。 2、基材：采用优质E1级环保高密度板，经过防虫、防腐等化学处理，各项技术指标均达到GB/T3324《木家具通用技术条件》标准。 3、油漆：采用环保木器专用漆，硬度大并耐压。可以第二次修补，喷漆时要求在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆，成份为不饱合树脂。产品符合GB18584《室内装饰装修材料木家具有害物质限量》标准和GB4893.1~9《家具表面漆膜测定法》标准。 4、配件：采用优质五金配件。 | 个 | 1 |
| 4 | 条桌 | 规格：1200×400×760mm(±5mm) 材质：台面：采用胡桃木高级木皮，基材：选用进口高密度微粒板，抗弯力强，不易变形，油漆：采用木器专用漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆。 | 个 | 5 |
| 图书馆（一层） |  |  |  |  |
| 1 | 阅览桌 | 规格：2000mm*1000mm*750mm（±5mm） 基材：选用≥25mm橡胶木实木集成材，木材含水率8-10%。桌腿、拉衬等部位选用优质橡胶木制作榫卯结构。 面材：采用厚度≥0.6mm、宽度≥200mm的优质樱桃木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好纹理清晰自然，色泽一致无色差，年平均含水率控制在8-10%。 封边：采用樱桃木实木封边，永不变形，不开裂，边框四周隐蔽部位全部做封边处理。 胶粘剂：优质环保粘合剂。 油漆：国产优质环保聚氨酯油漆，桌面uv漆光敏处理，硬度达4H，樱桃木色，与整体环境相协调。 侧腿：侧腿主体为纯实木制作，中间为橡胶木指接板贴樱桃木皮。 | 张 | 8 |
| 2 | 阅览椅 | 1、基材：橡木实木，榫卯结构，经过防虫、防腐、防潮等化学处理，各项技术指标达到国家标准。 2、辅材油漆：采用优质环保底漆和面漆，有害物含量优于国家标准，通过全自动油漆喷涂和滚涂工艺，经五底三面处理，油漆表面光洁平整硬度高，表面硬度大于1H，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，所有开孔、铣槽部位做封闭处理。 | 把 | 48 |
| 3 | 方形桌凳 | 方桌规格：1000*1000*750mm(±5mm) 1、面材：表面使用优质胡桃木皮，含水率为9%以下，同时经过防虫、防腐等处理。 2、基材：采用优质E1级环保高密度板，经过防虫、防腐等化学处理，各项技术指标均达到GB/T3324《木家具通用技术条件》标准。 3、油漆：采用环保木器专用漆，硬度大并耐压。可以第二次修补，喷漆时要求在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆，成份为不饱合树脂。产品符合GB18584《室内装饰装修材料木家具有害物质限量》标准和GB4893.1~9《家具表面漆膜测定法》标准。 4、配件：采用优质五金配件。 方凳规格：400*300*450mm(±5mm)； 2.材质：实木； 3.工艺：凳面厚度18mm±2mm，主梁采用38*29mm±2mm方形凳脚，横杆尺寸：29*23mm±2mm方形实木，运用现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛； 配备：一桌四凳 | 组 | 2 |
| 4 | 高脚阅览桌 | 规格：桌面厚度为：≥36mm，宽度为：≥400mm，长度和高度根据现场复尺定制 （单面坐人）。 基材：桌面选用优质实木橡胶木，表面采用优质环保聚酯清油处理，表面光滑、美观，纹理清晰，甲醛释放量为零。 立腿：≥50*50mm方管，壁厚≥1.5mm，采用优质高频焊管，静电喷涂，横拉撑采用优质矩形管。 工艺：部件进入大型喷塑生产线时，先经过酸洗除油除锈，热水漂洗、再经清水漂洗，脱脂去油、二道清水漂洗，再侵入磷化槽中表面钝化处理，清水漂洗、热水漂洗，烘干预热后进行环氧树脂电粉沫喷涂，涂层厚度实测值70-80um,经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐侵鉵、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到2级。表面具有防有机溶剂侵鉵、防潮、防锈、防尘、防静电等功能.静电粉末采用环保粉末涂料。 五金件：采用优质五金件 | 延米 | 5 |
| 5 | 高脚阅览凳 | 规格：Φ320*780mm（±5mm），带实木橡胶木矮靠背，座面厚度为：≥25*25mm，壁厚≥1.2mm，高度根据现场复尺定制。 基材：凳面选用优质实木橡胶木，表面采用优质环保聚酯清油处理，表面光滑、美观，纹理清晰，甲醛释放量为零。 立腿：采用≥Φ16mm的优质实心圆管，静电喷涂。 工艺：部件进入大型喷塑生产线时，先经过酸洗除油除锈，热水漂洗、再经清水漂洗，脱脂去油、二道清水漂洗，再侵入磷化槽中表面钝化处理，清水漂洗、热水漂洗，烘干预热后进行环氧树脂电粉沫喷涂，涂层厚度实测值70-80um,经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐侵鉵、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到2级。表面具有防有机溶剂侵鉵、防潮、防锈、防尘、防静电等功能.静电粉末采用环保粉末涂料。 脚垫：优质防腐材料,防止地面划痕。 五金件：采用优质五金件 | 把 | 8 |
| 图书馆（二层） |  |  |  |  |
| 1 | 圆阅读桌 | 规格：φ1000*760mm(±5mm) 1、基材：桌面材质为≥25mm白橡木。桌腿采用纯实木制作，经过防虫、防腐、防潮等化学处理，各项技术指标达到国家标准，整体采用五金件连接制作。桌腿有拉带，牢固稳定。 2、辅材油漆：采用优质环保底漆和面漆，有害物含量优于国家标准，通过全自动油漆喷涂和滚涂工艺，经五底三面处理，油漆表面光洁平整硬度高，表面硬度大于1H，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，所有开孔、铣槽部位做封闭处理。 3.产品所有棱角及边缘部位经倒圆处理。 | 个 | 6 |
| 2 | 阅读椅 | 规格：650*650*850mm(±5mm) 面料：采用优质环保皮面料，质感柔和，透气性强，防虫、防滑、不褪色，柔软，富有韧性，冬暖夏凉。 海绵：采用高回弹原生切割环保阻燃海绵，久坐不变形。 内框架：采用优质实木刨方，干湿度控制在16度以下,采用榫卯结合金属件连接，整体牢固稳定。 五金件：配优质五金件 | 把 | 24 |
| 3 | 异型桌椅 | 一、桌子 1.单桌规格：扇形最长边1135mm（±5mm），宽532mm（±5mm），组合规格：≥4500mm*2500mm750mm（±5mm） 一组8桌16椅 2.结构：钢木结构 3.材质：采用木纹色，环保不低于E0级≥25mm厚三聚氰胺浸渍板，基材刨花板。 4.封边：采用同色≥1.5mm厚PVC边条全自动机械封边机封边，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍, 弧度圆滑自然，所有封边必须与板件颜色、纹理配套.下面两组储物对开门设计。 5.桌腿:采用优质≥3mm厚冲压成型的铁板和华贸优质直径≥50mm壁厚≥1.5mm的钢管焊接而成，内置直径≥40mm壁厚≥1.5mm并钻了不少于10对调节孔的钢管，配合可调节塑料片可以调节桌腿高度；表面喷涂优质环保环氧树脂高压静电粉末喷涂，具有较强的耐腐蚀性。可调节塑料片：采用两瓣合并上下移动的可调节结构方式，用高强度的ABS材料，塑料注塑模一次性成型，具有较强的耐蚀性及承重性。固定螺栓：内六角不锈钢螺栓。 6.多功能可调地脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑模一次性成型，内置脚轮固定孔，可加装脚轮，具有较强的耐蚀性及承重性。 二、椅子： 1.椅身：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，一体成型分两段式插入带卡扣锁定功能。 2.椅座：整椅采用无螺丝结构，座与铁脚连接分三段卡扣式直插设计、快捷式安装，省时节约人工成本（避免依赖技术工问题）卡槽尺寸(≥总长210mm，单扣13mm，厚度5mm)。 3.椅背：分两段可双色搭配，后背带手提、挂钩一体成型功能，【具备使用者单手手提和挂包功能】；（手提弧长≥220mm，直线长度≥160mm，厚度≥5mm）挂钩尺寸（长≥37mm，宽≥16mm，厚≥6mm）。背座连接锁件（直径≥26mm厚度≥10mm）内小外大、且成三角导向形锁扣，牢固不脱落。 4.椅脚：优质冷轧钢板制成，双尖管≥35*20*1.5厚；喷涂脚架，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。特制脚套，全新尼龙料制作，抗磨损性强。 | 组 | 1 |
| 4 | 书架 | 规格：1500mm*550mm/1150mm*1500mm（±5mm） 结构：板式结构 材质：采用木纹色，环保E1级≥25mm/18mm厚三聚氰胺浸渍板。 封边：采用同色≥1.5mm厚PVC边条全自动机械封边机封边，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍, 弧度圆滑自然，所有封边必须与板件颜色、纹理配套.下面两组储物对开门设计。 底脚：下设防潮底脚 | 个 | 2 |
| 5 | 期刊架. | 规格：900×400×1825mm（±5mm） 材质：主架采用优质≥0.8mm厚冷轧钢板，冲压折弯、磷化除锈、静电喷涂。侧山采用≥18mm厚E1级三聚氰胺浸渍板制作，≥1.5mm厚PVC封边条机械封边。 | 个 | 2 |
| 办公室 |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 规格：1400×600×1200mm(±5mm) 隔断：采用优质320型铝合金型材组成框架，半透明式，上部镶艺术玻璃下部镶板材； 办公桌面：采用≥25mm厚三聚氰胺饰面刨花板，边沿采用优质≥2mm厚PVC封边条机械封边。 可移动小墩：上盖为≥25mm厚三聚氰胺饰面刨花板，其余为≥18mm三聚氰胺浸渍板，设计三抽屉，带锁。小墩下配万向轮，托动方便。 | 套 | 10 |
| 2 | 转角办公桌 | 规格：1500×1500×1200mm(±5mm) 隔断：采用优质420型铝合金型材组成框架，半透明式，上部镶艺术玻璃下部镶板材； 办公桌面：采用优质环保E1级≥25mm厚三聚氰胺浸渍板，边沿采用优质≥2mm厚PVC封边条机械封边。桌腿采用30*60mm的钢管制作。小墩：上盖为优质环保E1级≥25mm厚三聚氰胺饰面刨花板，其余为优质环保E1级≥18mm三聚氰胺浸渍板，设计一抽屉一单开门，抽屉带锁。配可移动主机托. | 套 | 20 |
| 3 | 办公椅 | 规格：座宽510x座深500*椅高955-1035mm(±5mm) 椅面采用网布面，排气换气效果好，椅座采用高回弹聚脂胺脂海绵，坐感舒适。靠背尺寸：宽为≥450mm，高为≥630mm，椅背采用尼龙加纤一体注塑而成，拉背承受力为国际标准136KG。扶手为工程塑料一次成型，基本倾仰功能底盘，MDI汽压棒，尼龙高脚，BIFMA测试标准（1136KG静压测试），尼龙椅轮。 | 把 | 45 |
| 4 | 折叠桌 | 规格：1200*500*750mm(±5mm) 1、台面板：饰面采用优质刨花板，厚度≥25mm，面粘防火板，PU胶边，具防火、耐磨、防污、牢固耐用。 2、前挡板：采用优质钢板(厚度为≥1.0mm)，牢固耐用，抗变型。 3、底脚：采用优质高精度冷轧圆钢管锥弯成型及塑胶配件而成，壁厚平均为≥1.5mm，牢固耐用，抗变型。 4、脚管：前脚管采用优质圆钢管（≥50×1.5mm）后脚圆钢管(≥50×1.5mm),表面采用防锈静电喷涂处理。两脚管距成度角65°。 5、横梁：采用优质直径≥50mm壁厚≥1.5mm圆管经夹具焊接，精磨，表面再经防锈静电喷涂处理。 6、外观设计：采用人体工程理念及个性化需求，整件产品拼接好，接缝齐整，整体颜色基本相符，台架有旋转折叠装置（双机构同翻功能），脚轮采用的 PU万向脚轮带刹车。 | 个 | 15 |
| 5 | 折叠椅 | 椅规格：座垫≥400*400mm，离地450mm/椅高770mm（±5mm） 材质：椅面采用环保皮，皮质柔软，无毒无味，耐磨防水效果好；高密度海绵，弹性好，健康环保；椅架采用≥Φ22x1.2mm优质钢管，金属表面钢砂抛丸除锈静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺；贴心的人性化设计，久坐不累；边缘圆弧形处理，美观安全；可折叠摆放，减小占地空间。 | 个 | 30 |
| 接待室 |  |  |  |  |
| 1 | 单人沙发 | 规格：1020*820*930mm(±5mm) 面料：采用优质环保皮面料，质感柔和，透气性强，防虫、防滑、不褪色，柔软，富有韧性，冬暖夏凉。 海绵：背35密度高弹力海绵，45密度高弹力海绵，久坐不变形。 内框架：采用优质橡胶木装饰油漆底架，干湿度控制在16度以下,采用榫卯结合金属件连接，整体牢固稳定。 五金件：配优质五金件 | 个 | 6 |
| 2 | 侧茶几 | 规格：600*600*520mm(±5mm) 1、面材：表面使用优质胡桃木皮，含水率为9%以下，同时经过防虫、防腐等处理。 2、基材：采用优质E1级环保高密度板，经过防虫、防腐等化学处理，各项技术指标均达到GB/T3324《木家具通用技术条件》标准。 3、油漆：采用环保木器专用漆，硬度大并耐压。可以第二次修补，喷漆时要求在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆，成份为不饱合树脂。产品符合GB18584《室内装饰装修材料木家具有害物质限量》标准和GB4893.1~9《家具表面漆膜测定法》标准。 4、配件：采用优质五金配件。 | 个 | 4 |
| 3 | 茶水柜 | 规格：1200*450*860(±5mm) 1、面材：表面使用优质胡桃木皮，含水率为9%以下，同时经过防虫、防腐等处理。 2、基材：采用优质E1级环保高密度板，经过防虫、防腐等化学处理，各项技术指标均达到GB/T3324《木家具通用技术条件》标准。 3、油漆：采用环保木器专用漆，硬度大并耐压。可以第二次修补，喷漆时要求在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆，成份为不饱合树脂。产品符合GB18584《室内装饰装修材料木家具有害物质限量》标准和GB4893.1~9《家具表面漆膜测定法》标准。 4、配件：采用优质五金配件。 | 个 | 1 |
| 中学美术教室 |  |  |  |  |
| 1 | 教师操作演示台 | 规格：1800×700×760mm(±5mm) 1、产品结构：钢木结构 2、台面参数：采用≥25mm厚双贴面三聚氰胺饰面板，≥1.5mm优质PVC封边条机械封边，密封性好。以原木本色为主基调。 3、台身参数：全钢钢架，采用门字形钢架方管（≥30×60×1.5mm），连接杆尺寸为≥40×40×1.5mm，后衬挡板，钢架整体采用静电粉末喷涂处理； 台下设有柜体：600×500×660㎜(±5mm)。采用双贴面三聚氰胺饰面板，优质PVC封边条机械封边 | 个 | 1 |
| 2 | 美术桌（无级升降） | 规格：600×450×(670--790)mm(±5mm) 1、桌面：采用≥17mm厚橡胶木拼接板，桌面采用手动翻转，角度可调(0°-30°-60°)。桌面前端有铝制翻转支物架，规格为360*35*17mm，平卧在桌面上,当桌面立起时与桌面成88°夹角。 2、书斗：规格450×300×40mm（±2mm），书斗由厚度≥0.8mm冷轧板镂空、折弯、激光焊接而成。拉伸量120mm。 3、金属桌架主要为椭圆管，提供无级升降。椭圆管的规格为升降上管≥53×25mm，管壁厚≥1.4mm；升降下管≥64×34mm，管壁厚≥1.4mm；脚登管≥20×40mm，管壁厚≥1.5mm，底脚管≥60×30mm，管壁厚≥1.5mm。塑料可调底脚。 4、升降护套件：为加长优质PP护套，长≥70mm，宽≥40mm，高≥90mm加长护套保证升降结构更稳定。 5、桌子采用中摇式无级升降，升降传动机构为伞形齿轮啮合推力螺纹螺母设计，行程摩擦力及各项阻力很小升降自如；升降器为内镶式。摇动手柄通过传动机构调整高度，可停留在任意位置，由两侧法兰经升降下管与升降器通过8个M5螺栓稳定连接，可拆卸。 6、画画或阅读时桌面可翻转，翻转件采用铝合金制作，内部置弹簧，滑块与翻转板精密配合。耐磨，稳定性、耐久性强。翻转角度为0°-30°-60°，定位精准。 7、桌主架采用二氧化碳气体保护焊焊接而成，焊道均匀，无假焊、漏焊、夹渣等现象。 8、桌子金属表面经钢砂抛丸除锈再由流水线式静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。 | 个 | 45 |
| 3 | 美术椅（无级升降） | 规格：400×380×（380-440椅座高度）mm 1. 椅面按人体工程学设计，规格为400×380mm（±2mm），材质为≥18mm厚橡胶木制作，经设备铣型、打磨。靠背规格为400×165mm（±2mm），材质为≥18mm厚橡胶木制作，经设备铣成弧型、打磨。产品所有棱角及边缘部位经倒圆处理。油漆采用环保油漆型聚脂漆，喷涂平整光滑，光泽柔和，亚光工艺。 2. 金属椅架主要为椭圆管，椭圆管的规格为升降上管椭圆管≥53×25mm，管壁厚≥1.4mm；升降下管椭圆管≥64×34mm，管壁厚≥1.4mm；上横撑≥Φ22x1.5mm；下横撑椭圆管≥30×15×1.5mm,底脚管椭圆管≥60×30mm，管壁厚≥1.5mm,靠背弯管为≥Φ22x1.5mm，接口注塑护套。塑料可调底脚。 3、升降护套件：为加长优质PP护套，长≥70mm，宽≥40mm，高≥90mm加长护套保证升降结构更稳定。 4.升降传动机构为伞形齿轮啮合推力螺纹螺母设计，转动由轴承担当，行程摩擦力及各项阻力很小升降自如。学生椅采用无级升降，摇动手柄通过传动机构调整高度，可停留在任意位置 5.椅架采用二氧化碳气体保护焊焊接而成，焊道均匀，无假焊、漏焊、夹渣等现象。 6. 金属表面经钢砂抛丸除锈再由流水线式静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。 | 个 | 45 |
| 4 | 收纳柜 | 规格：1010*450*1800mm（±5mm）； 材质：实木多层板； 工艺：采用E1级板，厚度≥25/18mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰安纸，ABS直封边制作。 | 组 | 2 |
| 5 | 收纳柜 | 规格 ：1010*450*900mm（±5mm）； 材质：实木多层板； 工艺：采用E1级板，厚度≥25/18mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰安纸，ABS直封边制作。 | 组 | 2 |
| 6 | 收纳柜 | 规格：1340*450*900mm（±5mm）； 材质：实木多层板； 工艺：采用E1级板，厚度≥25/18mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰安纸，ABS直封边制作。五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍； | 组 | 1 |
| 7 | 收纳柜 | 规格：1340*450*900mm（±5mm）； 材质：实木多层板； 工艺：采用E1级板，厚度≥25/18mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰安纸，ABS直封边制作。五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍； | 组 | 1 |
| 8 | 水盆柜 | 规格：800*600*760mm（±5mm） 结构：铝木结构；台面：倍耐特板 台身：采用聚木屑≥18mm厚三聚氰胺浸渍板，立腿均采用喷塑方管带山型槽铝型材镶装，带可调底脚。其它部位采用≥1.5mm厚塑制优质封边条机械封边，并予留水盆、水嘴位置. | 个 | 1 |
| 9 | 实验室水槽及安装 | 1、规格：长*宽*高 440mm*335mm*305mm。 2、材质：采用优质全新高密度PP聚丙烯原包料，高压一体注塑成型，耐强酸强碱及有机溶液，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀；热力稳定性强。 3、厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。 4、附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 | 个 | 1 |
| 10 | 三联高低位龙头 | 规格：200×135×535mm（±5mm），铜质注塑。含水嘴至地面间软连接 | 个 | 1 |
| 11 | 给排水管线接引 | 给水采用优质专用PPR管软连接，地上每套水嘴设一控制阀门.排水采用优质PVC管连接，连接处密封. | 室 | 1 |
| 中学美术教具室 |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 规格：2000*700*850mm（±5mm） 结构：钢木结构 台面：采用不小于40mm厚优质辐射松实木齿接板表面涂环保亚光清漆。 台身：立腿均采用≥40×60mm经喷塑处理的金属型材。材质≥16mm厚聚木屑三聚氰胺饰板，≥1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。设计独立的分类工具柜及抽屉。 | 张 | 1 |
| 2 | 物品柜 | 规格：1000*500*2000mm（±5mm） 柜体：采用聚木屑≥18mm厚三聚氰胺浸渍板，上部板式镶装≥3mm厚玻璃对开门，内设二层≥25mm厚承重隔板。下部为板式对开门，内设≥25mm厚隔板一层。 | 个 | 10 |
| 中学音乐教室 |  |  |  |  |
| 1 | 音乐电子示教板 | 产品规格：1800mm×1000mm×60mm（长×宽×高）(±5mm) 1、键盘：88键电钢琴键盘，体验真正的电钢琴力度。 2、双拉尺演示、包括两组音阶推拉尺。和弦演示尺，具有调名调号七升七降对照演示表。直观的让学生了解调名、调号、键盘、谱表之间的关系。了解调名调号与音程音阶之间的对照关系。了解不同和线之间的关系。能够完成全部乐理知识的对照讲解。 3、五线谱表：一组可书写的大谱表,采用白色书写面板（采用紫外线光固化生产工艺有效保证板面的书写擦拭）。 4、音色：128种GM音色+61种打击乐器音色。 5、节奏：内置节奏100种。 6、示范曲：内置歌曲608首。 7、变调：五线谱12种变调。 8、调号转换：电教鞭上具有升调“#”、降调“b”转换功能键。 9、和弦方式：可演示任意和旋，两组和弦记忆，进行和弦对照演示。 10、伴奏：具单指和弦、多指和弦伴奏。 11、录音：具有录音功能。 12、节拍速度：可在40－208/每分钟范围可调。 13、显示：控制面板上采用4.3寸彩色液晶屏显示。 14、接口：MIDI输入、输出接口，音频输入、输出接口。 15、音量控制：电子电位器控制、分主音量和伴奏音量控制。 16、拓展功能：具有USB2.0接口，支持用户U盘，可读取u盘中的MP3文件和MIDI乐曲文件。 17、外接接口：通用USB2.0输入；线路输入输出。 18、该示教板以键盘为核心，配合乐理符号丝网印刷，方便乐理知识的教学，将键盘、谱表、调名、调号巧妙的联系到一起，乐理演示简捷直观，乐理解析清晰易懂。 19、具有键位与五线谱对应的双色LED指示灯，可对照键盘与五线谱相应的位置。 20、具有7寸超大简谱显示窗口，在电子教鞭演示五线谱过程中可直接显示相对应的简谱、升降号。 21.带移动支架 | 套 | 1 |
| 2 | 教师演示台 | 规格：1000*500*1100mm（±5mm） 结构：全木 材质：桌面采用耐火板贴面，二次成型单面倒圆，基材≥25mm厚刨花板。侧腿为≥18mm厚双贴面三聚氰胺浸渍板，下设防潮底脚；其余采用≥18mm厚三聚氰胺浸渍板制作，≥1.5mm厚PVC封边条封边。配不锈钢拉手。讲台前面装饰雕刻音符。 | 个 | 1 |
| 3 | 音乐椅 | 1. 音乐椅（不含写字板的规格）为445（靠宽）（±5）×395（座深）（±5）×820（总高）mm（±5mm） 2. 椅架材料 ≥17×39×1.7mm，椅面架 ≥17×35×1.5mm连接管≥15×30×1.5mm。 3. 椅面≥395×390mm厚度≥4.0mm,工程塑料注塑一次成形，依人体工程学设计，具有抗老化、抗紫外线、防退色,结构合理、牢固舒适美观。 4. 靠背≥445×265厚度≥3mm,工程塑料注塑一次成形，依人体工程学设计，具有抗老化、抗紫外线、防退色,结构合理、牢固舒适美观。 5. 写字板≥450×500×18mm工程塑料注塑成P形，托板≥275×138×10×1.5mm凸显奥钉固定，不锈钢翻转轴实现滑动翻转。 6. 椅架采用二氧化碳气体保护焊焊接而成，焊道均匀，无假焊、漏焊、夹渣等现象。 7. 金属表面经钢砂抛丸除锈再由流水线式静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。 8. 前后脚采用ABS工程塑料注塑一次成形，自攻钉固定，设计新颖美观不伤地面。 | 个 | 45 |
| 4 | 合唱台 | 尺寸：三层尺寸1220*1150*610±10mm；每层台阶款宽380±10mm，高200±10mm；小舞台尺寸:1530*1220*300±10mm； 2.材质：高密度PE； 3.工艺：吹塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象，硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒； 4.功能：合唱台台阶可翻转设计，可调整为两层合唱台也可以变为一个整体的小舞台，侧面轮子设计方便推移。 | 个 | 4 |
| 中学音乐教具室 |  |  |  |  |
| 1 | 乐器柜 | 规格：1000×500×2000mm(±5mm) 柜体：采用聚木屑≥18mm厚三聚氰胺浸渍板（甲醛释放量≤0.05mg/m3,TVOC≤0.12mg/m3h），采用≥1.5mm厚PVC封边条机械封边，上部内设二层隔板（如不需要隔板可随时撤掉），下部为板式对开门，内设25mm厚隔板一层。 | 个 | 10 |

# 注：

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

# 加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书扫描件，否则不予认定。未加注“■”号的产品均不属于节能产品政府采购强制采购的产品。如供应商对此有异议，请按照招标文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面形式向采购人提出质疑，否则视为认同招标文件中关于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。