项目需求书

（一）项目背景

在数字化转型浪潮下，我社区医院作为基层医疗服务的重要载体，需提升信息化水平、优化诊疗服务效率。当前，传统PC终端存在维护成本高、资源分散利用率低等问题。为响应国家医疗信息化政策导向及国产化替代战略要求，我院计划引入云桌面一体机解决方案，通过整合计算、存储与网络资源，构建安全可控的云端办公环境，实现终端设备统一运维、数据集中备份，在保障患者隐私与医疗数据安全的同时，降低IT总体成本，提供更便捷、更智能的社区医疗服务体验。

（二）技术要求

| 序号 | 标的 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云桌面一体机服务器 | - ★配置≥5节点桌面云资源池，单节点技术要求为：CPU颗数≥2颗，国产C86架构，单颗CPU核心数≥16核，主频≥ 2.5GHZ；内存≥512GB；配置≥2块SSD系统盘，960GB SSD硬盘≥2块，6TB HDD硬盘≥4块；网络接口：千兆电口≥4个，万兆光口≥4个； - ★要求采用超融合基础架构，提供不少于10颗CPU计算虚拟化授权，不少于10颗CPU存储虚拟化授权。在同一管理平台内至少包含计算资源、存储资源等功能管理模块，并实现IT资源的统一整合； - 虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源，可以指定单独的IP地址、MAC地址等。 - ●支持基本资源监控，可查看CPU、网络和磁盘已使用实时数据信息，可以点击告警设置对CPU、网络和磁盘进行占用阈值设置操作，可以告警通知。 - 支持主动HA功能，亚健康主机上的虚拟机，可热迁移至健康主机。用户可灵活选择响应方式。（需提供产品功能截图） - 支持虚拟机的无代理备份，无备份数据容量限制，可直接将虚拟机备份到存储，并支持生成全新虚拟机的方式进行恢复 - 支持自动评估物理主机的负载情况，当物理主机负载过高时，自动将该物理主机上的虚拟机迁移到其他负载较低的主机上，确保业务持续稳定和集群主机负载均衡，支持设置动态资源调度时间段（需提供产品功能截图） - 支持虚拟机启用CPU预留机制，能够动态保障高优先级业务虚拟机需要资源时可以优先获取，在保障高优先级业务的性能情况下，提升资源利用率。 - 支持虚拟路由器高可用功能。当虚拟路由器所在的主机发生故障时，系统应能够自动进行故障恢复。 - ●支持网络可视化功能，可以观察到所有虚拟机的流量走向与访问关系，提高问题排查效率。 - 支持网络硬件检测等能力，以便帮助运维人员及时检测和处理网络硬件故障，保障网络的稳定性和可靠性 - ●为实现虚拟网络连接、开启和关闭等操作，在管理平台上通过拖、拉、拽方式完成虚拟网络拓扑创建，能够通过同一界面中的功能按键。以提升运维人员部署效率。 - 能够通过将硬盘资源池化提高资源利用率，利用智能条带化、分层、热点数据预测等技术提高存储性能。 - ●支持硬盘寿命预测功能，可以查看磁盘寿命页面列表项信息，包括硬盘名称、剩余寿命、预计剩余可用时长和寿命风险。 - ●支持坏道扫描功能，可以在定时坏道扫描界面设置执行时间并执行坏道扫描任务，由用户设置扫描的扫描时间段定期对集群的硬盘进行扫描，及时发现潜藏的坏道。并支持发现坏道后，主动修复坏道区域数据。 - ●为保障业务在硬件故障后尽快恢复数据，支持进行数据重建操作，重建过程中可以查看数据重建任务列表信息，包括对象名称、对象类型、数据量和优先级等；支持点击操作中的优先级对数据重建进行优先重建。 - 支持对虚拟机或虚拟磁盘设置数据分布策略，当采用散列策略时，可以保证虚拟机以分布均匀优先为原则，打散分布均匀在各物理主机上，当采用聚合策略时，可以保证以性能优先为原则，实现IO本地读效果。 - 支持在不同场景下满足存储对性能和可靠性的需求，支持为虚拟机的磁盘配置不同的存储策略，如重要虚拟机选择三副本高性能策略，普通虚拟机选择二副本默认策略。 - 支持条带化功能以提高存储性能，并且支持以虚拟磁盘为粒度设置不同的条带数，可以点击虚拟存储中的新增存储策略进行条带数设置操作。 - 支持大屏展示便于平台管理员直观查看资源池的使用情况和健康状态，包括资源池使用情况，包括CPU使用率、内存使用率、存储使用率、虚拟机数量、物理主机数量以及集群故障与告警等。 | 1 | 套 |
| 2 | 系统集成 | - 设备的安装调测及所需要的线缆辅材。 - 系统的培训服务。 - 提供质保及售后服务。 ★4、根据医院需求，定期提供上门汇报及巡检服务。服务内容主要包括但不限于： （1）对云桌面一体机平台的软硬件指标进行监控、检测和分析，监控类型包括但不仅限于：服务器、集群、虚拟机，同时能在运维平台输出相应告警信息，且可以及时同步到移动端应用，以便运维人员第一时间感知风险。 （2）提供每周的总结，包含主机层、平台层、以及概况总结。 | 1 | 项 |

- 服务要求

# 1. 提供所投产品至少3年的免费上门保修，软件3年免费升级，保修期内免费更换零配件，终身维修。

# 2. 提供3年7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

# 3. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

# 4. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

# 5. 提供现场技术培训。

- 报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及利润税金等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 验收及相关费用由投标人负责。

- 交货期

交货期：自签订合同且甲方通知开工后30天内全部产品到货，并完成安装调试等工作。

（六）关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外