新一代信息技术应用开发实验室项目需求书

- 技术、商务要求

包1-硬件设备

1.技术要求

（1）供应商须承诺所提供的服务、人员、设备及耗材符合国家相关强制性规定。交货时采购人有权要求供应商出具所提供的服务、人员、设备及耗材符合上述规定的证明文件。

（2）本项目不接受赠品或者与采购无关的其他商品、服务，供应商亦不得以采购人要求实施前述馈赠、回扣等行为。

（3）供应商所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。

（4）响应产品须保证市场成熟度高，质量稳定性好，供应商所投及交付货物应无知识产权纠纷。若出现知识产权纠纷等法律问题，由供应商自行承担。

（5）本项目产品中如有产品列入《环境标志产品政府采购品目清单》的产品，供应商须提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。

（6）供应商按照项目需求中的要求，须在响应文件中对所投项目产品整体性能、产品的安全性和耐用性、产品的维修、维护方案、产品质量和稳定性、售后服务承诺、培训方案与培训计划等，提供详细的技术文件。

（7）具体需求：

①服务器，详见附件1

★②台式计算机，详见附件2:

③交换设备，详见附件3

2.商务要求

| 序号 | 需求条款 | 具体要求 | 是否为实质性条款 | 原因说明（实质性条款需列明原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实质性资格要求 | 提供经年检合格的营业执照复印件并加盖公章 | 是 | 基本要求 |
|  |  | 供应商须提供经会计师事务所审计的2024年度财务审计报告或投标文件开启时间前6个月以内银行出具的资信证明； |  |  |
|  |  | 供应商须提供法定代表人授权书 |  |  |
|  |  | 供应商须提供2025年至少一个月依法纳税的相关证明材料，依法免税或者零申报的提供相应文件说明； |  |  |
|  |  | 供应商须提供投标截止时间前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至投标截止时间成立不足3年的投标人可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）； |  |  |
|  |  | 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息 |  |  |
| 2 | 服务要求 | 所投产品硬件提供三年质保与软件终身升级服务，质保期内根据有关规范标准开展维护保养，提供7*24小时上门服务和2名持有行业相关资质认证的课程讲师驻场进行课程服务。 | 是 | 保证服务要求 |
|  |  | 供应商需提供产品技术资料 |  |  |
|  |  | 供应商能够提供后期完整的服务内容 |  |  |
| 3 | 交货期 | 签订合同之日起30个工作日内 | 是 | 保证按期使用 |
| 4 | 交货地点 | 学校指定地点 | 是 | 保证按地点交付 |
| 5 | 付款方式 | 付款方式：自合同生效后5个工作日内，支付合同金额 30%的货款，全部设备运抵指定地点，完成开箱验收合格后5个工作日内，支付合同金额30%的货款，完成安装调试并验收合格后 10日工作日内，支付合同金额30%的货款，自验收合格之日起，一年后无任何未解决的质量问题，10个工作日内支付合同金额 10%的货款。 | 否 |  |
| 6 | 采购方式 | 综合评分 | 是 | 保证采购流程公开公正 |
| 7 | 其它要求 | 提供的产品应通过相应的知识产权认证、节能产品认证、环境标识认证等。 | 是 | 确保安全合法使用产品 |

（1）服务要求

①投标供应商所供货物、服务与中标所示货物一致，不存在负偏差。如出现不一致视为投标供应商违约，投标供应商承担违约责任。

②投标供应商提供质保周期：硬件质保周期三年，软件终身免费升级，升级后满足招标需求和现有系统环境，自项目验收合格后算起。在质量保证期内，货物自身质量出现问题，投标供应商应根据采购人要求免费维修或换新。

③质保期内根据有关规范标准开展维护保养，并提供7*24小时上门服务，根据学校的教学计划和教学内容派驻2名持有ICT（信息与通信技术）行业资质认证证书的课程讲师实地进行课程服务。

④设备、服务运转出现故障等情形，提供3小时到达现场应急服务，随时排除解决故障等问题。

（2） 工期、施工地点要求

①交货期：签订合同之日起30个工作日内。

②交货地点：天津市大学软件学院

③提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

④特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。

⑤该项目属于交钥匙工程，需要在开标前提前踏勘，踏勘时间在开标前进行。

（3）付款方式

付款方式：自合同生效后5个工作日内，支付合同金额 30%的货款，全部设备运抵指定地点，完成开箱验收合格后5个工作日内，支付合同金额30%的货款，完成安装调试并验收合格后 10日工作日内，支付合同金额30%的货款，自验收合格之日起，一年后无任何未解决的质量问题，10个工作日内支付合同金额 10%的货款。

（4）验收方案

①验收组织形式：

☑ 自行组织

□ 委托第三方

②验收方式：

☑ 一次性验收

□ 分节点验收

□ 分期验收（共分     期）

③验收考核、评分内容

验收考核内容均满足视为验收通过，否则应在限期内完成整改并重新组织验收，直至达到合格标准后再行付款，付款的时间则相应顺延。

| 序号 | 考核内容 | 标准及分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 台式计算机 | 1.外包装检查：外包装完好无损，无破损、挤压、潮湿等情况。 2.参数核对：品牌、规格、型号、配置、制造商名称与合同约定一致，数量符合合同要求。 3.资质文件检查：具备检验证、合格证、保修证、说明书及原始装箱配置清单，且均加盖制造商供货专用章。 4.安装调试检验：现场安装调试规范，设备启动正常，运行稳定，无卡顿、死机等故障；硬件驱动适配安全可靠环境，各项功能（如开关机、文件处理、网络连接等）正常。 5.售后服务及安全标准核实：供应商售后服务（如保修期限、响应时间等）符合合同约定；设备符合相关安全标准要求。 |
| 2 | 教学一体机服务器节点 | 1.外包装检查：外包装完好无损，无破损、挤压、潮湿等情况。 2.参数核对：品牌、规格、型号、配置、制造商名称与合同约定一致，数量符合合同要求。 3.资质文件检查：具备检验证、合格证、保修证、说明书及原始装箱配置清单，且均加盖制造商供货专用章。 4.安装调试检验：出厂及到货检验合格，现场安装调试规范，设备启动正常，运行稳定，无故障，能够承载预设负载，数据处理、存储等功能正常，适配安全可靠环境。 5.售后服务及安全标准核实：供应商售后服务（如保修期限、技术支持等）符合合同约定，设备符合相关安全标准要求。 |
| 3 | 教学一体机交换节点 | 1.外包装检查：外包装完好无损，无破损、挤压、潮湿等情况。 2.参数核对：品牌、规格、型号、端口数量、传输速率等参数与合同约定一致，制造商名称、数量符合合同要求。 3.资质文件检查：具备检验证、合格证、保修证、说明书及原始装箱配置清单，且均加盖制造商供货专用章。 4.安装调试检验：安装规范，线路连接正确，启动正常，运行稳定，端口连接通畅，数据传输稳定无丢包，适配实验室网络环境。 5.售后服务及安全标准核实：供应商售后服务（如保修期限、故障处理等）符合合同约定，设备符合相关安全标准要求。 |
| 4 | 合同履约情况及文件存档 | 1.合同履约情况核对：严格按照合同约定工期执行，无逾期，合同约定的产品交付、安装调试、培训服务等内容均已完成，履约记录完整。 2.文件存档检验：合同、操作手册等相关文件存档规范，内容真实有效。 |
| 验收工作 相关附件明细 （如有） |  |  |
| 考核负责人签字 |  |  |

五、商务要求

（一） 服务要求

1.投标供应商所供货物、服务与中标所示货物一致，不存在负偏差。如出现不一致视为投标供应商违约，投标供应商承担违约责任。

2.投标供应商提供质保周期：硬件质保周期三年，软件终身免费升级，自项目验收合格后算起。在质量保证期内，货物自身质量出现问题，投标供应商应根据采购人要求免费维修或换新。

3.质保期内根据有关规范标准开展维护保养，提供7*24小时上门服务以及2名持有行业资质认证的课程讲师驻场进行课程服务。

4.设备、服务运转出现故障等情形，提供3小时到达现场应急服务，随时排除解决故障等问题。

（二） 工期、施工地点要求

1.交货期：签订合同之日起30个工作日内。

2.交货地点：天津市大学软件学院

3.提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4.特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。

5、该项目属于交钥匙工程，需要在开标前提前踏勘，踏勘时间在开标前进行。

（三）付款方式：自签订合同之日起10日内，支付合同金额30%的货款，全部设备安装到位并验收合格后30日内，支付合同金额70%的货款。

具体商务要求如下：

| 序号 |  | 需求条款 | 具体要求 |  | 是否为实质性条款 |  |  | 原因说明（实质性条款需列明原因） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 实质性资格要求 | 提供经年检合格的营业执照复印件并加盖公章 |  | 是 |  |  | 基本要求 |  |
|  |  |  | 供应商须提供经会计师事务所审计的2024年度财务审计报告或投标文件开启时间前6个月以内银行出具的资信证明； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 供应商须提供法定代表人授权书 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 供应商须提供2024年至少一个月依法纳税的相关证明材料，依法免税或者零申报的提供相应文件说明； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 供应商须提供投标截止时间前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至投标截止时间成立不足3年的投标人可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 服务要求 | 所投产品硬件提供三年质保与软件终身升级服务，质保期内根据有关规范标准开展维护保养，提供7*24小时上门服务和2名持有行业相关资质认证的课程讲师驻场进行课程服务。 |  | 是 |  |  | 保证服务要求 |  |
|  |  |  | 供应商需提供产品技术资料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 供应商能够提供后期完整的服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 交货期 | 签订合同之日起30个工作日内 |  | 是 |  |  | 保证按期使用 |  |
| 4 |  | 交货地点 | 学校指定地点 |  | 是 |  |  | 保证按地点交付 |  |
| 5 |  | 付款方式 | 自签订合同之日起10日内，支付合同金额30%的货款，全部设备安装到位并验收合格后30日内，支付合同金额70%的货款 |  | 否 |  |  |  |  |
| 6 |  | 采购方式 | 综合评分 |  | 是 |  |  | 保证采购流程公开公正 |  |
| 7 |  | 其它要求 | 提供的产品应通过相应的知识产权认证、节能产品认证、环境标识认证等。 |  | 是 |  |  | 确保安全合法使用产品 |  |
| 序号 | 考核内容 |  |  | 标准及分值 |  | 考核得分 | 扣分原因 |  |
| 1 | 教学实践平台 |  |  | 标“▲”项为重要功能指标项，共15项，每满足一项“▲”指标得1分，不满足不得分。 |  |  |  |  |
| 2 | 课程资源包 |  |  | 1.内容及数量核对：资源包包含的课程PPT、实验手册等配套资料等与招标文件一致，内容贴合安全可靠实验室教学需求。 2.配套服务检验：平台维保期内，平台功能及课程内容免费升级更新。 |  |  |  |  |
| 3 | 合同履约情况及文件存档 |  |  | 1.合同履约情况核对：严格按照合同约定工期执行，无逾期，合同约定的产品交付、安装调试、培训服务等内容均已完成，履约记录完整（3分） 2.文件存档检验：合同、操作手册等相关文件存档规范，内容真实有效（2分） |  |  |  |  |
| 验收工作 相关附件明细 （如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核负责人签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |

包3-家具

1.技术要求

（1）供应商须承诺所提供的服务、人员、设备及耗材符合国家相关强制性规定。交货时采购人有权要求供应商出具所提供的服务、人员、设备及耗材符合上述规定的证明文件。

（2）本项目不接受赠品或者与采购无关的其他商品、服务，供应商亦不得以采购人要求实施前述馈赠、回扣等行为。

（3）供应商所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。

（4）响应产品须保证市场成熟度高，质量稳定性好，供应商所投及交付货物应无知识产权纠纷。若出现知识产权纠纷等法律问题，由供应商自行承担。

（5）本项目产品中如有产品列入《环境标志产品政府采购品目清单》的产品，供应商须提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。

（6）供应商按照项目需求中的要求，须在响应文件中对所投项目产品整体性能、产品的安全性和耐用性、产品的维修、维护方案、产品质量和稳定性、售后服务承诺、培训方案与培训计划等，提供详细的技术文件。

（7）具体需求：

①教学、实验用桌，详见附件5

2.商务要求

| 序号 | 需求条款 | 具体要求 | 是否为实质性条款 | 原因说明（实质性条款需列明原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实质性资格要求 | 提供经年检合格的营业执照复印件并加盖公章 | 是 | 基本要求 |
|  |  | 供应商须提供经会计师事务所审计的2024年度财务审计报告或投标文件开启时间前6个月以内银行出具的资信证明； |  |  |
|  |  | 供应商须提供法定代表人授权书 |  |  |
|  |  | 供应商须提供2025年至少一个月依法纳税的相关证明材料，依法免税或者零申报的提供相应文件说明； |  |  |
|  |  | 供应商须提供投标截止时间前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至投标截止时间成立不足3年的投标人可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）； |  |  |
|  |  | 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息 |  |  |
| 2 | 服务要求 | 提供所投产品3年免费上门保修，终身维护，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，24小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。 | 是 | 保证服务要求 |
| 3 | 交货期 | 签订合同之日起30个工作日内 | 是 | 保证按期使用 |
| 4 | 交货地点 | 学校指定地点 | 是 | 保证按地点交付 |
| 5 | 付款方式 | 合同签订，货物全部安装调试完成并验收合格后采购人支付合同额的100%。供应商须提供合法有效的发票（特殊情况以合同为准）。 | 否 |  |
| 6 | 采购方式 | 综合评分 | 是 | 保证采购流程公开公正 |
| 7 | 其它要求 | 提供的产品应通过相应的知识产权认证、节能产品认证、环境标识认证等。 | 是 | 确保安全合法使用产品 |

（1）服务要求

①投标供应商所供货物、服务与中标所示货物一致，不存在负偏差。如出现不一致视为投标供应商违约，投标供应商承担违约责任。

②提供所投产品3年免费上门保修，终身维护，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，24小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。

③投标文件中提供详细的服务方案，包括服务人员、服务机构、服务响应及到场解决问题的时间、生产、配送及安装方案、备品备件及易损件的供应服务方案。

④投标人须提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

⑤提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

（2） 工期、施工地点要求

①交货期：签订合同之日起30天内完成货到现场安装、调试完毕（特殊情况以合同为准）。供应商须派有经验的技术人员到现场进行安装、直到家具正常使用。

②交货地点：天津市大学软件学院

③提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

④特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。

⑤该项目属于交钥匙工程，需要在开标前提前踏勘，踏勘时间在开标前进行。

（3）付款方式

付款方式：合同签订，货物全部安装调试完成并验收合格后采购人支付合同额的100%。供应商须提供合法有效的发票（特殊情况以合同为准）。
（4）验收方案

①验收组织形式：

☑ 自行组织

□ 委托第三方

②验收方式：

☑ 一次性验收

□ 分节点验收

□ 分期验收（共分     期）

③验收考核、评分内容

验收考核内容均满足视为验收通过，否则应在限期内完成整改并重新组织验收，直至达到合格标准后再行付款，付款的时间则相应顺延。

| 序号 | 考核内容 | 标准及分值 | 考核得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础物资 | 1.外包装及外观检查：外包装完好无损；桌椅无破损、划痕、变形等情况，外观符合合同约定。 2.规格及材质核对：桌椅的尺寸、材质、款式等与合同约定一致；数量符合要求。 3.安装检验：桌椅安装稳固，无晃动，各部件连接牢固，可以正常使用。 4.使用及安全检验：桌椅承重等安全性能符合相关标准要求。 5.售后服务核实：售后服务（如保修、维修等）符合合同约定。 |  |  |
| 2 | 合同履约情况及文件存档 | 1.合同履约情况核对：严格按照合同约定工期执行，无逾期，合同约定的产品交付、安装调试、培训服务等内容均已完成，履约记录完整 2.文件存档检验：合同、操作手册等相关文件存档规范，内容真实有效 |  |  |
| 验收工作 相关附件明细 （如有） |  |  |  |  |
| 考核负责人签字 |  |  |  |  |

附件1：包1—硬件设备技术要求—服务器

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级 指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 采购人技术要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 否 | 供应商给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | CPU：ARM架构， 物理核心数：2*48核 ，主频：2.6GHz，单个 CPU 末级缓存容量：48MB， 线程数：2 个 CPU 共 96 线程，热设计功耗：150W，CPU支持内存最高速率：3200MT/s，CPU支持内存通道数：8（单 CPU），CPU支持内存位宽：64bit； ★CPU通过安全可靠测评 | / |
| 2 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 否 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 | 配备 CPU 数量：2 ，已配备内存型号：DDR4 RDIMM-32GB-3200MT/s-1.2V-ECC，已配备内存数量：16 | / |
| 3 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 是 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于4个 | 非板载内存的可扩展插槽数量应为32个 | 实配的内存插槽数越多，内存扩展能力越强 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 是 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | B1,支持存储接口：SATA、SAS、U.2、PCIe | 配置的接口种类越多可支持存储设备类型越多 |
| 5 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 否 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 符合PCIe4.0的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 采购人根据需要选择PCIe插槽接口。PCIe插槽协议版本越高越好 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | 是 | a)高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个；b)单路服务器PCIe插槽或接口应不少于4个，可通过扩展卡进行插槽扩展 | a)高度86.1 mm，双路服务器，PCIe插槽8个; | 实配的PCIe插槽数越多，扩展能力越强，但PCIe插槽过多会影响产品轻薄化小型化 |
| 7 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）；b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0或USB3.0数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0时，最大过电流应不小于1A | a)服务器机箱内主板可根据实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量具体尺寸为447 mm*790 mm*86.1 mm（宽*深*高）；b)服务器主板可根据实际使用需求预留满足 USB3.0数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB3.0时，最大过电流应1A。 | / |
| 8 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 否 | 若支持板载网络接口应不少于1个1GE网口 | 板载 1GE 网络接口数量：4 | 采购人根据需要选择板载网络接口数量及传输速率。一般网络接口速率越高、端口数量越多说明服务器整机的网络能力越强 |
| 9 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 否 | 支持OCP2.0及以上插槽的数量不少于1个 | OCP2.0 插槽总数：2（空置槽位数：1） | 采购人根据需要选择OCP插槽数量。支持OCP网卡越多扩展能力越强 |
| 10 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | 否 | ≥4 | 配备内存数量：16 | / |
| 11 | 产品规格 |  | ★内存规格 | 否 | ≥DDR4 | 内存规格为DDR4 | 采购人根据需要选择产品支持内存规格。支持内存代次越高越好 |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 是 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数已在随机文件中明确 | 服务器常见为3通道和4通道，通道数越多，产品配置多内存时越能发挥内存最高性能 |
| 13 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 否 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 | 支持SAS硬盘、SATA硬盘、NVMe硬盘等，支持2.5英寸SAS SSD、SATA SSD，支持NVME SSD，规格支持480GB、960GB、1.92TB、1.6TB、3.2TB、3.84TB、7.68TB等规格 | / |
| 14 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | 是 | 服务器产品至少要配备一款存储设备a)若配备硬磁盘，服务器提供的实配硬磁盘可用容量应不小于600GBb)若配备固态盘，实配固态盘单盘可用容量不小于480GB，NVMeSSD容量不小于960GB | 服务器配置两款存储硬盘a),配置2块硬盘，单盘600GB，硬盘类型为2.5英寸机械硬盘，6块4TB硬盘，硬盘类型为3.5英寸机械硬盘， | 硬盘容量越大数据存储能力越强 |
| 15 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | 否 | a)若配备硬磁盘，应提供SAS3.0或SATA3.0及以上接口；b)若配备固态盘，应提供至少1种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等 | 硬盘接口类型为SAS3.0 | 采购人根据需要明确硬盘接口类型 |
| 16 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 否 | a)若配备硬磁盘，服务器提供的实配硬磁盘数量应不小于2块，可实现互为备份；b)若配备固态盘，实配盘数应不小于1块 | 提供2块SAS机械硬盘组件-600GB-12Gb/s-10Krpm-128MB及以上-2.5英寸；提供6块SATA机械硬盘组件-4000GB-6Gb/s-7.2Krpm-128MB及以上-3.5英寸 | 建议采购人选择2块及以上HDD盘，便于采购人扩容及组建RAID |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | 否 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘；b)机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于4块。c)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块 | a)配置的600GB硬盘，尺寸2.5英寸、配置的4000GB硬盘，尺寸为3.5英寸硬磁盘;b)机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应12块。 | 可支持的硬盘数量越多，产品存储扩展能力越强 |
| 18 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | 否 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃55℃,其它参数应符合GB/T12628的相关规定；b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T11654相关规定 | a) 机械硬盘准备时间不大于30s;侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃-55℃,其它参数应符合GB/T12628的相关规定；b)服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T11654相关规定 | / |
| 19 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS | 是 | ≥8 | 应实配RAID卡，且SAS接口数为8 | RAID卡支持的SAS接口数越多，存储扩展能力越高，存储空间组合划分越灵活 |
| 20 | 产品规格 | SAS直通卡规格(若支持SAS直通卡) | SAS直通卡SAS接口数量 | 否 | ≥0 | SAS直通卡SAS接口数量0 | 采购人根据需要选择SAS直通卡数量和通道数量。SAS接口数越多，硬盘扩展能力越强 |
| 21 | 产品规格 | HBA卡规格(若支持HBA直通卡) | HBA卡端口数量 | 否 | ≥0 | HBA卡端口数量0 | 采购人根据需要选择FCHBA卡的端口数量 |
| 22 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 否 | 配备网口数量不少于1个，且网口速率不少于1GE | 配备网口数量4个，且网口速率1GE | 采购人根据需要选择配备的网口速率和数量。传输速率越高、端口数量越多服务器整机的网络通信能力越强 |
| 23 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 否 | 存储型服务器1GE网口数量不少于2个，10GE以上网口数量不少于2个 | 不做要求 | 采购人根据需要选择配备网口速率和数量。传输速率越高、端口数量越多服务器整机的网络通信能力越强 |
| 24 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 否 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥0 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量0 | 采购人根据需要选择独立网卡网口数量 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 | 若有需要，采购人根据需要选择独立网卡接口。一般千兆以下网络选用RJ45电接口，超过千兆网络选用SFP、QSFP光接口 |
| 26 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 | 采购人根据需要选择板载网卡接口类型。一般千兆以下网络选用RJ45电接口，超过千兆网络选用SFP光接口 |
| 27 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 否 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 显示接口类型1种，如:VGA | 采购人根据需要选择显示接口 |
| 28 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 否 | 配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 | 配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 | 采购人根据需要选择USB接口数量。USB接口的数量越多外接设备能力越强，协议版本越高传输速率越高（USB3.0传输速度高于USB2.0） |
| 29 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 否 | 前面板预留1个专用USB母座接口孔位 | 前面板预留1个专用USB母座接口孔位 | 采购人根据需要选择配备特殊接口及孔位产品 |
| 30 | 产品规格 |  | 其他接口 | 否 | a)串口数量不少于1个，并可实现GB/T6107或GB/T26803.2的相关功能；b)服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1个专用USB母座接口孔位 | a)串口数量1个，并可实现GB/T6107或GB/T26803.2的相关功能；b)服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1个专用USB母座接口孔位 | 若有特殊需求，采购人可根据需要选择支持接口如：PS/2接口、BMC管理端口等 |
| 31 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 否 | 整机电源模块按1+1冗余或N+1冗余配置 | 整机电源模块按1+1冗余配置 | 采购人根据需要选择电池冗余模式。配有电源冗余的服务器，可靠性较高 |
| 32 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | 否 | ≥1 | 电源模块数量2 | 采购人根据需要选择电源模块数量。一般配备冗余电源模块。 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源功率 | 否 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 电源模块功率有一定冗余，满足处理器满载时的需求，单电源功率900W，配备双电源 | 一般情况下，电源功率越大能够支持的服务器负载也越大，但电源能效和负载相同情况下电源功率越大损耗越大 |
| 34 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 否 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 电源指示灯可以表现指示状态，可方便用户使用 |
| 35 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | 否 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度；g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度；g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | / |
| 36 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 否 | 供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 产品尺寸：（高×宽×深）86.1 mm×447mm×790 mm；设计遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | / |
| 37 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 否 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 | 机柜前后方孔条的距离范围为 610mm~914mm，可安装在满足IEC297标准的19英寸宽通用机柜中，推荐机柜深度≥600mm，可提供安装指南 | / |
| 38 | 产品规格 |  | CPU个数与机柜高度单位(U)比 | 否 | 供应商给出CPU个数与机柜高度 | 配置2个CPU，设备高度86.1 mm | / |
| 39 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 否 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10~35℃,贮存运输温度-40～55℃;工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃);大气压86～106kPa | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10~35℃,贮存运输温度-40～55℃;工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃);大气压86～106kPa | / |
| 40 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 否 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃,短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃,液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃ | 不做要求 | / |
| 41 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 否 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 | / |
| 42 | 产品规格 |  | ★噪声 | 否 | 符合GB/T9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 符合GB/T9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | / |
| 43 | 产品规格 | AI计算单元规格 | AI计算单元 | 否 | 若配备AI计算单元应符合如下要求：a)具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、FP64、INT8和INT16等中的1种；b)单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P30FPS） | 不做要求 | 若有特殊需求采购人根据实要需求选择AI计算单元。配备AI计算单元的产品，可大幅提升在特定场景下，典型功能的计算性能，如人脸识别、图片识别、数据挖掘等 |
| 44 | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 否 | 若服务器配备AI计算单元，提供训练脚本迁移工具 | 不做要求 | 支持一键式可提高系统迁移易用性 |
| 45 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 否 | 供应商给出长度、高度和深度 | 高度42U ，宽带标准19英寸机架，深度范围为 600mm至1325mm | 采购人可根据需要选择机柜尺寸 |
| 46 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 否 | 配备机柜管理板 | 配备机柜管理板 | 高密度服务器、液冷服务器等一般配备机柜管理板 |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 否 | a)机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2路且支持自动切换；b)机柜电源模块支持N+1冗余配置，电源模块可独立更换 | 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2路且支持自动切换；b)机柜电源模块支持N+1冗余配置，电源模块可独立更换 | 供电能力越强，越能满足计算节点的供电要求，配备冗余电源可确保极端情况下服务器稳定运行 |
| 48 | 功能要求 | 主板功能 | ★主板外部接口种类 | 否 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 | 若有特殊需要，采购人根据需要选择其他接口。实配的接口类型越多，可兼容外部设备种类越多 |
| 49 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 否 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 具备防烧板设计，可以提升服务器电气安全，避免发生火灾 |
| 50 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 否 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 | 实现两种扩展功能，如运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 | 可扩展能力越强越有利于采购人后期升级产品 |
| 51 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 否 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | / |
| 52 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 否 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | / |
| 53 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | 否 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定 | CPU芯片符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定 | 通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格 |
| 54 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 否 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 支持该功能可提升数据准确性和完整性，但也会损耗一定性能 |
| 55 | 功能要求 |  | SATASSDNAND健康状态上报 | 否 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 支持该功能有助于提升产品运维能力 |
| 56 | 功能要求 |  | SATASSD单die故障隔离 | 否 | 支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 支持该功能可降低业务异常中断风险 |
| 57 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡RAID级别支持 | 是 | RAID模式支持RAID0/1/10/5，存储型支持RAID0/1/5/6/10/50/60 | RAID模式支持RAID0/1/10/5/6/50/60 | RAID卡支持的RAID级别越多，表明存储分配功能越丰富；RAID0/1等级是基本的RAID功能，RAID5/6对RAID卡主控芯片的计算性能有很高要求。一般低端RAID卡仅支持RAID0/1及其复合RAID；高端RAID卡支持RAID5/6及其复合RAID |
| 58 | 功能要求 |  | RAID卡BBU单元 | 否 | RAID卡支持电池或电容备份单元 | RAID卡支持电容备份单元 | 支持BBU单元可提升系统可靠性 |
| 59 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 否 | 若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW等） | 若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW等） | 配备光驱便于直接读取光盘 |
| 60 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 否 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 支持此功能可提高运维管理效率 |
| 61 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 否 | 支持过流及短路保护的功能 | 支持过流及短路保护的功能 | 支持此功能可提升产品安全性 |
| 62 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 否 | 支持风冷或液冷等散热方式 | 支持风冷散热方式 | / |
| 63 | 功能要求 |  | 其他功能 | 否 | a)支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；b)支持熔断保护与恢复功能 | a)支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；b)支持熔断保护与恢复功能 | / |
| 64 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 否 | 1)支持DHCP设置网络功能；2)支持静态IP设置网络功能；3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4)支持日志信息导出和记录删除功能；5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能；8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等；12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15)支持设置口令策略功能；16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能；20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理；21)应支持固件版本查询、固件升级22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 | 1)支持DHCP设置网络功能；2)支持静态IP设置网络功能；3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4)支持日志信息导出和记录删除功能；5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能；8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等；12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15)支持设置口令策略功能；16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能；20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理；21)应支持固件版本查询、固件升级22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 | 若有特殊需求，采购人根据需要增减所需功能 |
| 65 | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | 否 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；c）WebGUI采用BMC端口直连，平均响应时间为不大于1s | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；c）WebGUI采用BMC端口直连，平均响应时间为不大于1s | 若有特殊需求，采购人根据需要增减所需功能 |
| 66 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | 否 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持RAID识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持RAID识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能 | 若有特殊需求，采购人根据需要增减所需功能 |
| 67 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 否 | 支持远程关机和重新启动功能 | 支持远程关机和重新启动功能 | 支持该功能便于产品运维 |
| 68 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | / |
| 69 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 否 | 支持操作系统备份及还原功能 | 支持操作系统备份及还原功能 | 支持该功能有助于提升产品数据安全性 |
| 70 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | 否 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 如有特殊需求采购人可补充相关要求 |
| 71 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 否 | 符合GB18030的有关规定 | 符合GB18030的有关规定 | 涉及中文信息处理内容应符合GB18030要求 |
| 72 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 否 | 机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统 | 机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统 | 支持该功能管理更加方便用户管理设备 |
| 73 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 否 | 若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能 | 若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能 | 支持该功能便于统一管理机柜内整机产品 |
| 74 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 否 | 支持多集群作业管理功能 | 支持多集群作业管理功能 | 支持该功能能有效提升集群管理效率和利用率 |
| 75 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求3 | 否 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | CPU和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求 | 通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果 |
| 76 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 否 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性 |
| 77 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 否 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性 |
| 78 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 否 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性 |
| 79 | 安全要求 |  | PCIe链路故障智能诊断 | 否 | 支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe链路 | 支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe链路 | 支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性 |
| 80 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 否 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 否 | 支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性 |
| 82 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 否 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性 |
| 83 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 否 | 支持BMC/BIOS固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 | 支持BMC/BIOS固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 | 支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性 |
| 84 | 安全要求 |  | CPU核重启隔离 | 否 | 支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核，OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外 | 支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核，OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外 | 支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性 |
| 85 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性 |
| 87 | 安全要求 |  | 安全启动 | 否 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性 |
| 88 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog双向鉴别 | 否 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性 |
| 89 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 否 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性 |
| 90 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 否 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性 |
| 91 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 否 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性 |
| 92 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 否 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性 |
| 93 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 否 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性 |
| 94 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 否 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性 |
| 95 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 否 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性 |
| 96 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | / |
| 97 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC软件等)都可以查看 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC软件等)都可以查看 | / |
| 98 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 否 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB40050的相关规定 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB40050的相关规定 | / |
| 99 | 安全要求 |  | 增强要求 | 否 | a)嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建；b)支持可信平台控制模块(TPCM)；c)支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复；d)支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能；e)支持基于处理器或可信计算模块度量的功能；f)所采用的可信密码模块接口应符合GM/T0012的相关规定；g)可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | a)嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建；b)支持可信平台控制模块(TPCM)；c)支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复；d)支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能；e)支持基于处理器或可信计算模块度量的功能；f)所采用的可信密码模块接口应符合GM/T0012的相关规定；g)可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 支持的增强功能越多产品安全性越高，但也会造成性能损耗；若支持可信计算可参考GB/T29827的相关规定 |
| 100 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 否 | 安全要求应符合GB4943.1的规定 | 安全要求应符合GB4943.1的规定 | / |
| 101 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 否 | 限用物质的限量应符合GB/T26572的要求 | 限用物质的限量应符合GB/T26572的要求 | / |
| 102 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU主频 | 否 | ≥1.8GHz | CPU主频为2.6GHz | 同类型CPU主频越高性能越强 |
| 103 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | 否 | ≥4 | 单CPU核数48核 | 核数越多，多任务并行执行能力越强 |
| 104 | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | 是 | ≥8MB | 单CPU末级缓存容量48MB | 缓存容量(cache)容量越大，缓存命中的概率越大。cache命中率跟容量正向相关 |
| 105 | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | 是 | ≥16GB | 单内存模块容量32GB | 一般配置容量越大性能越好 |
| 106 | 性能要求 |  | ★内存速率 | 是 | ≥2666MT/s | 内存速率3200MT/s（实际工作速率2933MT/s） | 内存速率越高性能越好 |
| 107 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 是 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm | 安装的600GB硬磁盘转速：10000rpm，安装的4TB硬盘转速：7200rpm | 机械硬盘转速越高读写性能越好 |
| 108 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 否 | 若配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于1GB | RAID卡缓存容量：4GB | 缓存容量越大，性能越好 |
| 109 | 性能要求 | FCHBA卡性能 | FCHBA卡速率 | 是 | 若配备FCHBA卡，单端口最大的连接速率不少于8Gb/s | 不做要求 | 速率越高网卡性能越强 |
| 110 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | 否 | ≥10GE | 不做要求 | / |
| 111 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 否 | ≥1GE | 板载网卡速率1GE | / |
| 112 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 否 | 符合GB/T9813.3的有关规定 | 符合GB/T9813.3的有关规定 | / |
| 113 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 是 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | / |
| 114 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 是 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | / |
| 115 | 兼容要求 |  | FCHBA卡兼容性 | 否 | FCHBA应适配两种或以上厂商产品 | FCHBA应适配两种或以上厂商产品 | / |
| 116 | 兼容要求 |  | RAID卡兼容性 | 否 | RAID卡应适配两种或以上厂商产品 | 兼容 RAID 卡： MegaRAID 9560-16i 8GB Adaptec SmartRAID 3152-8i | / |
| 117 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 是 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 兼容网卡： 华为 TM210 Intel 82599ES Mellanox SC332 Netswift RP1000P2SFP-A | / |
| 118 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 否 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 内置符合 PCIe 的功能卡： 网络功能卡：独立网卡：Intel 82599ES HBA 卡：华为 SP526 存储功能卡：RAID 卡：MegaRAID 9560-8i 4GB 图形显示功能卡：Atlas 300I Pro 可兼容符合 PCIe 的功能卡： 网络功能卡：独立网卡：Netswift RP1000P2SFP-A HBA 卡：Emulex LPe32002-AP 存储功能卡：RAID 卡：Adaptec SmartRAID 3152-8i | / |
| 119 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 是 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 兼容外部设备： 显示器：天宫之印 AXS24BC2 键盘：虹信 TGK101 鼠标：罗技 M590 闪存盘：忆捷 SU60 256GB 移动硬盘：三星 MU-PE1T0S 1TB USB 光驱：绿联 CM138 KVM：大唐保镖 HL-1716、神盾卫士 SLA-708 | / |
| 120 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | 兼容厂商的数据库产品MariaDB V10.3.9 MySQL V5.7.27 MongoDB V3.6.13 PGSQL V11.3 | / |
| 121 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | 兼容中间件： JB0SS V17.0.0 Tomcat V8.5.86 WebLogic V10.3.3.0 | / |
| 122 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 | 兼容大数据平台： Hadoop V3.3.6 HBase V2.4.17 Kafka V2.12-3.6.1 | / |
| 123 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 是 | 兼容2款及以上虚拟化软件 | 兼容虚拟化软件： huawei FusionCompute 8.x.x QEMU V4.1.0 | / |
| 124 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATASSD可靠性 | 是 | SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h | m1值（MTBF 的不可接受值）300000h | MTBF值越大可靠性越强 |
| 125 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | 是 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | m1值（MTBF 的不可接受值）300000h | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于10000小时 |
| 126 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 是 | 风扇寿命应不低于40000h | 风扇寿命为40000h | 寿命越长越好 |
| 127 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 否 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 支持热插拔可提高运维管理效率 |
| 128 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | / |
| 129 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | 是 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 采购人可根据实际需要提出更高要求 |
| 130 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 培训材料越详细，越丰富越好 |
| 131 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | 是 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年；b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；c)产品停止服务时间应提前1年告知客户；d)产品发布日期需在随机文件中明确 | a)产品免费服务周期(含换件和维修)3年;b)设备停产后继续提供质量保障服务(含备品备件)，服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔6年;c)产品停止服务时间提前1年告知客户;d)产品发布日期需在随机文件中明确 | 采购人可根据实际需要提出更高要求 |
| 132 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 否 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 满足，供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | / |
| 133 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 否 | 支持如下功能a)本地的数据备份和还原功能；b)网络的数据备份和还原功能；c)服务器操作系统的自动安装功能；d)服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 满足，支持如下功能a)本地的数据备份和还原功能；b)网络的数据备份和还原功能；c)服务器操作系统的自动安装功能；d)服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | / |
| 134 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 否 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 满足，供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | / |
| 135 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 否 | 随服务器打包提供开机箱工具 | 满足，随服务器打包提供开机箱工具 | / |
| 136 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 否 | 供应商提供从其他CPU架构到当前服务器CPU架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导 | 满足，供应商提供从其他CPU架构到当前服务器CPU架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导 | / |
| 137 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 否 | 供应商提供支持当前服务器CPU架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在CPU、内存、IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 | 满足，供应商提供支持当前服务器CPU架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在CPU、内存、IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 | / |
| 138 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 跨CPU架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用 | 满足，跨CPU架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用 | / |
| 139 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 否 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 满足，具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | / |
| 140 | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 是 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 满足，供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 采购人可根据实际需要提出更高要求 |
| 141 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 否 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 满足，供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 采购人可根据实际需求选择相关服务 |
| 142 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 是 | 供应商具备提供上门服务的能力(可收费) | 满足，供应商具备提供上门服务的能力(可收费) | / |
| 143 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 满足，供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 相比未使能优化前的业务性能提升比例越大越好，架构升级服务，当现有架构满足不了用户业务规模，提供保证业务连续性和平稳扩容架构升级服务，针对大的行业用户后期大扩容需求。 |
| 144 | 供保要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 满足，当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 同类器件/软件件可替代供应商越多越好 |
| 145 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 否 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 满足，供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | / |

附件2：包1—硬件设备技术要求—台式计算机

1.主机

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 采购人技术要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 否 | 供应商给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽 | CPU架构ARM 物理核心数≥8 最高主频≥2.0GHz 内存最高速率：≥5500MT/s 末级缓存容量≥4MB 线程数≥12 供应商给出其他CPU信息：热设计功耗、通道数、位宽 ★CPU通过安全可靠测评 | / |
| 2 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存配置容量 | 是 | ≥8GB | ≥16G | 采购人根据需要选择内存配置容量，一般配置容量越大越好 |
| 3 | 产品规格 |  | ★内存类型 | 否 | 支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型 | 支持DDR5或LPDDR5 及以上内存类型 | 采购人根据需要选择内存类型 |
| 4 | 产品规格 |  | ★内存条配置数量（板载内存不涉及） | 否 | ≥1 | 不做要求 | / |
| 5 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板集成模块 | 否 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 | 不做要求 | / |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板支持的CPU和内存情况 | 否 | 供应商给出主板支持的CPU和内存型号和数量 | 不做要求 | / |
| 7 | 产品规格 |  | 主板内置PCIe插槽数量 | 否 | 支持PCIe插槽数量不少于2个 | 不做要求 | 采购人根据需要，对内置PCIe插槽数量提出要求。如果产品提供PCIe插槽，数量越多扩展能力越强，但PCIe插槽过多会影响产品轻薄化小型化 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | a）预留满足USB3.0数据传输规范的接口，工作电压5V，最大过电流应不小于3A；b)预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于145mm×125mm×16.5mm（长×宽×高） | 不做要求 | / |
| 9 | 产品规格 |  | ★主板其他内置接口 | 否 | 供应商给出相关SATA、M.2、USB接口数量及占用状态 | 不做要求 | 采购人根据需要选择主板其他内置接口。支持接口的种类、数量越多产品升级可扩展能力越好 |
| 10 | 产品规格 |  | ★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | 是 | ≥8GB | 不做要求 | 采购人根据需要选择单内存插槽最大可支持容量，一般可支持的扩展最大容量越大，产品升级扩展能力越强 |
| 11 | 产品规格 |  | ★内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | 是 | ≥16GB | 不做要求 | 采购人根据需要选择内存插槽满配时提供的最高内存总容量，可支持的内存插槽满配时提供的最高内存总容量越大，产品升级扩展能力越强 |
| 12 | 产品规格 | 存储设备规格 | ★固态盘数量 | 否 | ≥1个 | ≥1个 | / |
| 13 | 产品规格 |  | ★固态存储容量 | 是 | ≥240GB | ≥240GB | 采购人根据需要选择固态存储容量，存储容量越大，可存储数据越多 |
| 14 | 产品规格 |  | ★机械硬盘数量 | 否 | ≥1个 | 不做要求 | / |
| 15 | 产品规格 |  | ★机械硬盘总容量 | 是 | ≥500GB | 不做要求 | 采购人根据需要选择机械硬盘总容量，容量越大，可存储数据越多 |
| 16 | 产品规格 |  | ★机械硬盘转速 | 是 | ≥5400rpm | 不做要求 | 采购人根据需要选择机械硬盘转速，机械硬盘转速越高读写性能越好 |
| 17 | 产品规格 |  | 机械硬盘接口协议 | 否 | 支持SATA3.0及以上或SAS3.0及以上接口 | 不做要求 | 采购人根据需要选择机械硬盘接口协议，支持接口版本和种类越多，可匹配的硬盘类型越多 |
| 18 | 产品规格 |  | ★机械硬盘形态 | 否 | 2.5英寸或3.5英寸等 | 不做要求 | / |
| 19 | 产品规格 |  | 固态存储接口协议 | 否 | UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议 | 不做要求 | 采购人根据需要选择固态存储接口协议，支持接口种类越多，可匹配的硬盘类型越多 |
| 20 | 产品规格 |  | ★固态存储形态 | 否 | 采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态 | 不做要求 | / |
| 21 | 产品规格 |  | 存储设备扩展盘位 | 否 | ≥0 | 不做要求 | 采购人根据需要选择存储设备扩展盘位，支持接口数量越多扩展能力越好 |
| 22 | 产品规格 |  | ★存储设备其他参数要求 | 否 | a)固态盘应符合SJ/T11654相关规定；b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃;其它参数应符合GB/T12628相关规定 | 不做要求 | / |
| 23 | 产品规格 | 显卡规格 | ★显卡类型 | 否 | 独立显卡或集成显卡 | 独立显卡或集成显卡 | / |
| 24 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存类型 | 否 | 若配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4 | 不做要求 | 如有特殊需求，采购人根据需要明确显存类型。相同显存类型，代次越高，性能越好 |
| 25 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存位宽 | 是 | 若配置独立显卡，显存位宽≥16位 | 不做要求 | 相同显示核心下，显存位宽越大越好 |
| 26 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存容量 | 是 | 若配置独立显卡，显存容量≥1GB | 不做要求 | 相同显示核心下，显存容量越大越好 |
| 27 | 产品规格 |  | 独立显卡接口协议 | 是 | 支持PCIe协议版本大于等于2.0或HT（HyperTransport）协议版本大于等于3.0的独立显卡接口协议 | 不做要求 | PCIe的版本号越高，PCIeLane数量越多，显卡与处理器之间的带宽越大，显卡性能越好 |
| 38 | 产品规格 | 外设规格 | 传声器数量 | 否 | ≥0 | 不做要求 | / |
| 39 | 产品规格 |  | 扬声器数量 | 否 | ≥0 | 不做要求 | 扬声器的数量越多，立体声输出效果越好 |
| 40 | 产品规格 |  | ★鼠标数量 | 否 | ≥1个 | 不做要求 | / |
| 41 | 产品规格 |  | ★键盘数量 | 否 | ≥1个 | 不做要求 | / |
| 42 | 产品规格 |  | 摄像头数量 | 否 | ≥1个 | 不做要求 | / |
| 43 | 产品规格 |  | 光驱数量 | 否 | ≥0个 | 不做要求 | / |
| 44 | 产品规格 |  | ★键盘按键数目 | 否 | 61键/86键/101键/104键等 | 不做要求 | 采购人根据需要选择键盘按键数目 |
| 45 | 产品规格 |  | 摄像头像素 | 否 | ≥50万 | 不做要求 | 采购人根据需要选择摄像头像素。像素越高图像越清晰 |
| 46 | 产品规格 |  | 摄像头分辨率 | 否 | ≥800*600 | 不做要求 | 采购人根据需要选择摄像头分辨率。分辨率越高，图像越清晰 |
| 47 | 产品规格 |  | 扬声器功率 | 否 | ≥1瓦/个 | 不做要求 | / |
| 48 | 产品规格 |  | 扬声器频率范围 | 否 | 不低于（100Hz-8kHz）范围 | 不做要求 | 采购人根据需要选择扬声器频率范围。频率范围越大效果越好，考察频段内波动越小越好 |
| 49 | 产品规格 |  | 扬声器总谐波失真 | 否 | 谐波失真在100Hz-7kHz频率范围内不高于10% | 不做要求 | 采购人根据需要选择扬声器总谐波失真。频段内失真越小越好 |
| 50 | 产品规格 |  | 扬声器最大声压级 | 否 | 最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级不低于70dB | 不做要求 | 采购人根据需要选择扬声器最大声压级。扬声器的最大声压级一般是越大越好 |
| 51 | 产品规格 |  | ★键盘连接方式 | 否 | 有线或无线 | 不做要求 | / |
| 52 | 产品规格 |  | ★键盘键程 | 否 | 2.3mm~4.0mm | 不做要求 | 如有特殊需求，采购人根据需要选择，键程长短关系到使用手感，键程长会感到弹性十足；键程短的键盘打字会更加快捷、省力 |
| 53 | 产品规格 |  | ★键盘按键压力 | 否 | 按键压力应在0.54N±0.14N | 不做要求 | 特殊使用的键盘的按键，其压力应由采购人根据需要确定详细参数 |
| 54 | 产品规格 |  | ★有线键盘连接线 | 否 | ≥1.5米 | 不做要求 | 如有特殊需求，采购人根据需要选择有线键盘连接线 |
| 55 | 产品规格 |  | ★键盘颜色 | 否 | 黑色/白色/银色等商务色系 | 不做要求 | 如有特殊需求，采购人根据需要选择键盘颜色 |
| 56 | 产品规格 |  | 键盘其他要求 | 否 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定 | 不做要求 | / |
| 57 | 产品规格 |  | ★鼠标连接方式 | 否 | 有线或无线 | 不做要求 | / |
| 58 | 产品规格 |  | ★有线鼠标连接线 | 否 | ≥1.5米 | 不做要求 | 如有特殊需求，采购人根据需要选择连接线长度 |
| 59 | 产品规格 |  | ★鼠标DPI分辨率 | 否 | 800~1600 | 不做要求 | 如有特殊需求，采购人根据需要选择鼠标DPI分辨率。数值越高，鼠标越灵敏 |
| 60 | 产品规格 |  | ★鼠标颜色 | 否 | 黑色/银色/白色等商务色系 | 不做要求 | 如有特殊需求，采购人根据需要选择鼠标颜色 |
| 61 | 产品规格 |  | ★鼠标其他要求 | 否 | 其它参数应符合GB/T26245的相关规定 | 不做要求 | / |
| 62 | 产品规格 |  | 内置光驱 | 否 | 支持内置光驱 | 不做要求 | 支持内置光驱，更便于用户使用 |
| 63 | 产品规格 | 网络设备规格 | ★有线网卡数量 | 否 | ≥1 | ≥1 | / |
| 64 | 产品规格 |  | 无线网卡及天线数量 | 否 | ≥0 | 不做要求 | / |
| 65 | 产品规格 |  | 单无线网卡天线数量 | 否 | ≥0 | 不做要求 | 采购人根据需要选择单无线网卡天线数量。天线的数量越多，速率越高，指向性越好 |
| 66 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★USB接口数量 | 否 | 机箱前面板应提供不少于3个USB接口（含2个USB3.0及以上接口） | 机箱前面板应提供不少于3个USB接口（含2个USB3.0及以上接口） | USB接口的数量越多，可同时外接设备数量越多。一般USB3.0传输速度高于2.0 |
| 67 | 产品规格 |  | USB母座接口要求 | 否 | 机箱前面板额外预留2个专用USB母座接口孔位和1个通用A型USB母座接口孔位，采用横向排列中心间距应不小于27mm | 不做要求 | / |
| 68 | 产品规格 |  | ★视频接口数量 | 否 | ≥1 | 不做要求 | / |
| 69 | 产品规格 |  | ★音频接口数量 | 否 | ≥1 | 不做要求 | / |
| 70 | 产品规格 |  | 存储卡接口数量 | 否 | ≥0 | 不做要求 | 采购人根据需要选择存储卡接口类型及数量 |
| 71 | 产品规格 | 整机基础规格 | ★整机外观 | 否 | a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固 | 不做要求 | / |
| 72 | 产品规格 |  | ★状态指示灯 | 否 | 在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数 | 不做要求 | 通过指示灯可查看机器运行状态或存储状态 |
| 73 | 产品规格 |  | ★整机结构 | 否 | a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定 | 不做要求 | / |
| 74 | 产品规格 |  | ★机箱防护要求 | 否 | 机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求 | 不做要求 | / |
| 75 | 产品规格 |  | ★整机噪音 | 是 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel | 不做要求 | / |
| 76 | 产品规格 |  | ★整机散热 | 否 | 在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃;b)可触及面温度不高于45℃;c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃ | 不做要求 | / |
| 77 | 产品规格 |  | ★整机能效限定值 | 否 | 产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上 | 不做要求 | 能效值越低消耗电能越少（1级低于2级，2级低于3级） |
| 78 | 产品规格 |  | ★机身材质 | 否 | 塑料/金属等 | 不做要求 | 采购人根据需要选择机身材质 |
| 79 | 产品规格 |  | ★机身颜色 | 否 | 灰色/黑色等商务色系 | 不做要求 | 采购人根据需要选择机身颜色 |
| 80 | 产品规格 |  | ★机箱尺寸容量 | 否 | 机箱体积应不大于30L | 机箱体积应不大于10L | 整机尺寸与采购人办公位置的布局有关，采购人依照办公位置的布局选择合适的机箱尺寸 |
| 81 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU物理核数 | 否 | ≥4 | ≥8 | 核数越多，多任务并行执行能力越强 |
| 82 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | 否 | ≥1.8GHz | ≥2.0GHz | 同类型CPU主频越高性能越强 |
| 83 | 性能要求 |  | ★CPU末级缓存容量 | 是 | ≥2MB | ≥4MB | 缓存（cache）容量越大，缓存命中的概率越大。缓存命中率跟容量、指令流水等正向相关，通常情况下缓存容量越大性能越好 |
| 84 | 性能要求 |  | ★CPU支持的内存最高速率 | 是 | ≥2666MT/s | ≥5500MT/s | 速率越高数据传输率越高 |
| 85 | 性能要求 | 内存性能 | ★内存读写速率 | 是 | ≥2666MT/s | ≥5500MT/s | 速率越高数据传输率越高 |
| 86 | 性能要求 | 显卡性能 | ★显示分辨率 | 是 | ≥1920x1080 | 不做要求 | 分辨率越高，表示显卡性能越高 |
| 87 | 性能要求 |  | ★显卡显示芯片核心频率 | 是 | ≥300MHz | 不做要求 | 相同显示核心下，工作频率越高，性能越高 |
| 88 | 性能要求 |  | ★显存等效频率 | 是 | ≥1000MT/s | 不做要求 | 相同显示核心下，显存频率越高，性能越高，但是功耗也会越高 |
| 89 | 性能要求 |  | ★显卡可支持多屏同时显示数量 | 否 | 显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080 | 不做要求 | 支持的屏幕数量越多，每个屏幕的分辨率越高，表明显卡功能越强 |
| 99 | 性能要求 | 网络设备性能 | ★有线网卡速率 | 否 | 最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应 | 不做要求 | 速率越高，网络传输速度越快，综合成本和接口能力，建议千兆选用电口，千兆以上选用光口 |
| 100 | 性能要求 |  | 支持无线网络通信技术协议 | 否 | 支持WAPI或WiFi5.0及以上协议 | 不做要求 | 采购人根据需要选择支持无线网络通信技术协议。理论协议速率越高越好 |
| 101 | 性能要求 |  | 无线网卡频宽 | 否 | ≥20MHz | 不做要求 | 采购人根据需要选择无线网卡频宽。支持的最大频宽越大越好 |
| 102 | 功能要求 | 主板功能 | ★内存扩展接口(板载内存不做要求) | 否 | ≥2个 | 不做要求 | 采购人根据需要提出更高要求 |
| 103 | 功能要求 |  | 存储扩展接口(板载存储不做要求) | 否 | 供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口 | 不做要求 | / |
| 104 | 功能要求 |  | ★主板USB瞬间过流保护 | 否 | 支持有瞬间过流保护功能 | 不做要求 | 该功能为整机应对USB外设损坏情况下的保护机制 |
| 105 | 功能要求 |  | ★主板防静电保护 | 否 | 支持防静电保护功能 | 不做要求 | / |
| 106 | 功能要求 |  | ★I/O接口功能 | 否 | 提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 | 不做要求 | / |
| 107 | 功能要求 | 显卡功能 | ★显卡外接显示接口 | 否 | 显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配 | 不做要求 | / |
| 108 | 功能要求 |  | 独立显卡数量 | 否 | ≥0 | 不做要求 | / |
| 112 | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 否 | 支持物理隐私保护开关 | 不做要求 | 该功能可防止隐私泄露 |
| 113 | 功能要求 |  | 传声器降噪 | 否 | 支持降噪功能 | 不做要求 | 该功能可以提升通话质量 |
| 114 | 功能要求 |  | 键盘背光 | 否 | 支持键盘背光 | 不做要求 | / |
| 115 | 功能要求 |  | 光驱功能 | 否 | 光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度CD不低于24×150KB/s；最大读取速度DVD不低于8×358KB/s；最大刻录速度CD不低于24×150KB/s；最大刻录速度DVD不低于6×1358KB/s；兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等 | 不做要求 | / |
| 116 | 功能要求 | 存储功能 | ★存储功能 | 否 | 通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能 | 不做要求 | / |
| 117 | 功能要求 |  | 内置控制器固态存储加密 | 否 | 固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。a)支持加密功能，且加密功能开启不影响SSD读写性能；b)支持固件加密、安全启动和安全升级；c)支持数据的安全擦除 | 不做要求 | 采购人根据需要增减相应要求 |
| 118 | 功能要求 | 网络设备功能 | ★网络功能 | 否 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能 | 不做要求 | / |
| 119 |  |  | 无线网卡频段 | 否 | 支持双频段 | 不做要求 | 一般无线网卡双频段为2.4GHz、5GHz |
| 120 | 功能要求 |  | 物理开关 | 否 | 支持网络设备物理开关 | 不做要求 | / |
| 121 | 功能要求 |  | ★数据传输 | 否 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 | 不做要求 | / |
| 122 | 功能要求 |  | 蓝牙协议 | 否 | 若支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于5.0版本 | 不做要求 | 支持的蓝牙标准越高越好 |
| 123 | 功能要求 |  | ★有线网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45接口 | 不做要求 | 如有特殊需求，采购人根据需要选择有线网卡接口类型 |
| 124 | 功能要求 |  | 无线网卡标准 | 否 | 若配备无线网卡，产品应符合GB15629.11所有部分 | 不做要求 | / |
| 125 | 功能要求 |  | ★网络设备拆装 | 否 | 网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等 | 不做要求 | / |
| 126 | 功能要求 | 外部接口功能 | ★音频接口类型 | 否 | 支持3.5mm孔径3段式或4段式接口 | 不做要求 | 4段式支持麦克风和左右声道，3段式仅支持左右声道 |
| 127 | 功能要求 |  | ★视频接口类型 | 否 | 至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口 | 至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口 | 采购人根据需要选择视频接口；相同视频接口，支持的版本越高，支持的分辨率越高 |
| 128 | 功能要求 |  | ★HDMI、DP、Type-C显示接口要求 | 否 | 若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 | 不做要求 | / |
| 129 | 功能要求 |  | 其他接口 | 否 | a)支持串行接口，可实现GB/T6107的功能；b)支持并行接口，可实现GB/T18235.1的功能 | 不做要求 | 如有特殊需求，采购人根据需要选择支持的接口，如PS/2接口等 |
| 130 | 功能要求 |  | 存储卡接口类型 | 否 | 支持SD、TF等存储卡接口 | 不做要求 | 如有特殊需求，采购人根据需要选择存储卡接口类型 |
| 131 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源线适配能力 | 否 | 电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求 | 不做要求 | 电源线适配能力越强越好 |
| 132 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | ★中文信息处理要求 | 否 | 符合GB18030的相关规定 | 不做要求 | / |
| 133 | 功能要求 |  | ★操作系统备份及还原功能 | 否 | 支持操作系统备份及还原功能 | 不做要求 | 当操作系统分区损坏的情况下，支持操作系统还原到出厂状态 |
| 134 | 功能要求 |  | ★固件备份还原能力 | 否 | 支持备份及还原固件的功能 | 不做要求 | / |
| 135 | 功能要求 |  | ★操作系统及驱动升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 | 不做要求 | 支持在线升级能力可以提升服务效率 |
| 136 | 功能要求 |  | ★固件升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 | 不做要求 | / |
| 137 | 功能要求 |  | ★BIOS支持关闭通讯接口 | 否 | 支持BIOS关闭以太网及USB接口 | 不做要求 | / |
| 138 | 功能要求 |  | ★固件查看信息 | 否 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 | 不做要求 | / |
| 139 | 功能要求 |  | ★固件设置启动顺序 | 否 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 | 不做要求 | / |
| 140 | 功能要求 |  | ★固件设置口令 | 否 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 | 不做要求 | / |
| 141 | 功能要求 |  | ★固件设置网络引导 | 否 | 支持网络引导启动和关闭功能 | 不做要求 | / |
| 142 | 功能要求 | 生物识别功能 | 指纹识别 | 否 | 指纹识别功能符合GB/T37742的相关规定 | 不做要求 | 指纹识别具有安全、便捷等特征，依照采购人的实际场景选择 |
| 143 | 功能要求 |  | 人脸识别 | 否 | 人脸识别功能符合GB/T37036.3的相关规定 | 不做要求 | 人脸识别具有安全、便捷等特征，依照采购人的实际场景选择 |
| 144 | 功能要求 |  | 静脉识别 | 否 | 指静脉识别功能符合GB/T33135的相关规定 | 不做要求 | 指静脉识别具有安全、便捷等特征，依照采购人的实际场景选择 |
| 145 | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU等AI加速模块 | 否 | 支持NPU/GPU等AI加速模块 | 不做要求 | / |
| 146 | 功能要求 |  | 视频编解码加速模块 | 否 | 支持视频编解码加速模块 | 不做要求 | 支持此模块可以降低高清视频播放的功耗，占用更少的CPU资源 |
| 147 | 功能要求 |  | 影像处理加速模块 | 否 | 支持影像处理加速模块 | 不做要求 | 支持此模块可以提高高清影像数据处理速度 |
| 148 | 可靠性要求 | 存储设备可靠性 | ★固态存储寿命 | 是 | TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量） | 不做要求 | TBW越大，固态存储的使用寿命越长 |
| 149 | 可靠性要求 |  | ★机械硬盘寿命 | 是 | 通电时间≥5万小时 | 不做要求 | 寿命越长越好 |
| 151 | 可靠性要求 | 外设可靠性 | ★键盘按键寿命 | 否 | ≥1000万次 | 不做要求 | 键盘按键寿命越大越耐用 |
| 152 | 可靠性要求 |  | ★鼠标按键寿命 | 否 | ≥500万次 | 不做要求 | 鼠标按键寿命越大越耐用 |
| 153 | 可靠性要求 |  | ★键盘鼠标线材寿命 | 否 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好 | 不做要求 | 可承受弯折次数越高越耐用 |
| 154 | 可靠性要求 |  | ★风扇寿命 | 否 | ≥4万小时 | 不做要求 | 寿命越长越耐用 |
| 155 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★电磁兼容性要求的抗扰度 | 否 | 符合GB/T9254.2的规定 | 不做要求 | / |
| 156 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的气候环境适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 | 不做要求 | / |
| 157 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的振动适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 | 不做要求 | / |
| 158 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的冲击适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 | 不做要求 | / |
| 159 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的碰撞适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 | 不做要求 | / |
| 160 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 | 不做要求 | / |
| 161 | 可靠性要求 |  | ★MTBF测试 | 否 | MTBF(m1)≥3万小时 | 不做要求 | 如有特殊需求，采购人根据需要提出更高要求。MTBF时间越长，产品的可靠性越好 |
| 162 | 兼容要求 | 兼容要求 | ★常用软件兼容 | 是 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 | 不做要求 | / |
| 163 | 兼容要求 |  | ★数据库兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | 不做要求 | / |
| 164 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商中间件产品 | 不做要求 | / |
| 165 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台 | 不做要求 | / |
| 166 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 不做要求 | / |
| 167 | 服务要求 | 服务要求 | ★配置检查工具 | 否 | 供应商提供自检测试工具 | 不做要求 | 方便用户进行设备检测 |
| 168 | 服务要求 |  | ★服务响应 | 否 | a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 不做要求 | 如有特殊需求，采购人根据需要提出更高要求 |
| 169 | 服务要求 |  | ★服务周期 | 否 | a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b)产品停止服务时间应提前1年告知；c)应明确产品发布日期 | 不做要求 | 如有特殊需求，采购人根据需要提出更高要求 |
| 170 | 服务要求 |  | ★预装操作系统 | 否 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统 | 不做要求 | 预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求，如有特殊需求采购人可补充相关要求 |
| 171 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 不做要求 | / |
| 172 | 服务要求 |  | ★典型问题解决手册 | 否 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 | 不做要求 | / |
| 173 | 服务要求 |  | ★厂家升级软件与扩容服务 | 否 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务 | 不做要求 | / |
| 174 | 服务要求 |  | ★整机质量服务要求 | 是 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年 | 不做要求 | 如有特殊需求，采购人根据需要提出更高要求 |
| 175 | 服务要求 |  | ★合格证书要求 | 否 | 供应商提供产品合格证 | 不做要求 | / |
| 176 | 服务要求 |  | ★开箱组装/使用指导要求 | 否 | 供应商提供开箱组装/使用指导 | 不做要求 | / |
| 177 | 服务要求 |  | ★驱动下载服务要求 | 否 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 | 不做要求 | / |
| 178 | 服务要求 |  | ★兼容适配软件下载服务要求 | 否 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） | 不做要求 | / |
| 179 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用 | 不做要求 | / |
| 180 | 供应保障要求 | 供应链合规性 | ★产品部件保障 | 是 | 供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品 | 不做要求 | 如有特殊需求，采购人根据需要提出更高要求 |
| 181 | 供应保障要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 | 不做要求 | / |
| 182 | 供应保障要求 |  | ★供应能力证明 | 否 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 不做要求 | / |
| 183 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求3 | 否 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果 |
| 184 | 安全要求 | 整机安全性要求 | ★密码算法实现 | 否 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定 | 不做要求 | 通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格 |
| 185 | 安全要求 |  | USB端口管控 | 否 | 支持USB端口管控 | 不做要求 | 支持USB端口管控可以提高整机安全性，降低通过USB端口数据泄密 |
| 186 | 安全要求 |  | 安全物理锁 | 否 | 支持安全物理锁 | 不做要求 | / |
| 187 | 安全要求 |  | ★信息安全基本要求 | 否 | a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定；b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 | 不做要求 | / |
| 188 | 安全要求 |  | ★固件安全启动 | 否 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 | 不做要求 | / |
| 189 | 安全要求 |  | ★限用物质的限量要求 | 否 | 符合GB/T26572中规定 | 不做要求 | / |

2.显示器

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 采购人技术要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 产品规格 | 显示设备规格 | ★显示屏屏占比 | 是 | ≥80% | ≥80% | 屏占比越高,有效屏幕面积越大 |
| 29 | 产品规格 |  | ★显示屏分辨率 | 否 | ≥1920x1080 | ≥1920x1080 | 采购人根据需要选择显示屏的分辨率，一般越高图像越清晰（注：显示器分辨率过高会导致显示字体偏小，建议日常办公显示屏分辨率不大于2048x1080） |
| 30 | 产品规格 |  | 显示屏像素密度 | 是 | ≥85像素/英寸 | ≥85像素/英寸 | PPI值越高，显示屏显示的图像越精细 |
| 31 | 产品规格 |  | 显示屏可视角度 | 是 | 水平≥170° | 不做要求 | 通常情况下可视角度越大越好 |
| 32 | 产品规格 |  | ★显示屏尺寸 | 否 | ≥23英寸 | ≥27英寸 | 如有特殊需求，采购人根据需要自行设定尺寸要求 |
| 33 | 产品规格 |  | ★显示屏屏幕比例 | 否 | 16:9/3:2/21:9/16:10等 | 16:9/3:2/21:9/16:10等 | 采购人根据需要选择显示屏屏幕比例 |
| 34 | 产品规格 |  | ★显示器外观颜色 | 否 | 黑色/白色/银色等商务色系 | 黑色/白色/银色等商务色系 | 如有特殊需求，采购人根据需要选择显示器颜色 |
| 35 | 产品规格 |  | ★显示屏防蓝光 | 是 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度） | 不做要求 | 蓝光加权辐射亮度比越低，对于人眼黄斑和人体节律影响越少，可参照SJ/T11841.2.2-2022 |
| 36 | 产品规格 |  | ★显示屏低频闪 | 是 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB | 不做要求 | 数值越低，人眼越不容易察觉画面有闪烁 |
| 37 | 产品规格 |  | ★显示屏防炫目 | 是 | 显示屏镜面反射率≤10% | 不做要求 | 数值越低，环境光越不容易干扰显示画面 |
| 90 | 性能要求 | 显示设备性能 | ★显示屏刷新率 | 是 | ≥75Hz | ≥75Hz | 通常情况下，刷新率越高，所显示的图像（画面）稳定性就越好 |
| 91 | 性能要求 |  | ★显示屏位深 | 是 | ≥8位 | 不做要求 | 每个像素使用的信息位数越多，可用的颜色就越多，颜色表现就更逼真 |
| 92 | 性能要求 |  | ★显示屏色域 | 是 | ≥99%sRGB | ≥99%sRGB | 色域越广能显示的色彩范围更广，人眼看到的画面也会越丰富越真实 |
| 93 | 性能要求 |  | ★显示屏色准 | 是 | △E≤4 | △E≤4 | △E越低，颜色失真越小 |
| 94 | 性能要求 |  | ★显示屏响应时间 | 是 | ≤8ms | ≤8ms | 响应时间越短越好 |
| 95 | 性能要求 |  | ★显示屏亮度 | 是 | ≥250尼特 | ≥250尼特 | 显示屏最高亮度越高越好 |
| 96 | 性能要求 |  | ★显示屏亮度一致性 | 是 | ≥70% | 不做要求 | 一致性越高，显示同样画面时均匀性越好 |
| 97 | 性能要求 |  | ★显示屏对比度 | 是 | ≥500：1 | ≥500：1 | 对比度越大越好，对比度越大一般来说色彩更鲜明 |
| 98 | 性能要求 |  | ★显示屏其他参数 | 否 | 其它参数应符合SJ/T11292的相关规定 | 不做要求 | / |
| 109 | 功能要求 | 显示设备功能 | ★显示器接口 | 否 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配 | 不做要求 | / |
| 110 | 功能要求 |  | ★显示器支架 | 否 | 显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等 | 不做要求 | / |
| 111 | 功能要求 |  | ★显示器参数调节 | 否 | a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节 | 不做要求 | / |
| 150 | 可靠性要求 | 显示设备可靠性 | ★显示屏屏幕失效点 | 否 | 符合GB/T9813.2的要求 | 不做要求 | 采购人根据需要提出更高要求。显示屏失效点越少越好 |

附件3：包1—硬件设备技术要求—交换设备

| 序号 | 产品 类型 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学一体机交换节点 | 10/100/1000BASE-T以太网端口≥48个；万兆SFP+接口≥4个；支持MAC地址≥32K，支持ARP表项≥2K | 台 | 1 | 国产 |

附件4：包2-软件技术要求—应用软件

| 序号 | 产品 类型 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学实践平台-基础模块 | ▲1.需提供对应计算机软件著作权等证书。【需提供复印件】 2.整体架构为 B/S 架构，基于微服务架构进行服务器部署，支持Chrome等浏览器用户端访问。系统并发用户数≥100（用户需自备高性能服务器或校园私有云或公有云环境）。 3.平台能够通过建立多个资源库和一系列微服务对平台资源进行分类管理，并通过调用微服务的接口，以及不同的整合方式，以服务的形式展现给用户。 4.支持被学校已有教学平台集成，可向已有教学平台开放课程、实验等教学资源，学员可以在已有教学平台上，免登陆访问被集成的教学资源。 5.支持管理员创建、删除、编辑、查询学员账号，账号信息包含账号、姓名、学号/工号、组织名称、手机号、邮箱、账号状态等。 6.支持管理员批量导入/导出学员账号，批量重置学员账号密码。 ▲7.支持管理员创建、删除、编辑、查询组织，最多可创建5级子组织。【需提供功能截图，交付功能要与截图示例相同】 8.支持管理员创建、删除、编辑、查询管理员和教师账号，账号信息包含账号、姓名、学号/工号、角色、管理范围（组织）、手机号、邮箱、账号状态等。 9.支持自定义网站信息，包括Logo、网站名称、网站介绍、版权信息等。 10.大屏内容包含 ：①平台教学情况，平台功能的使用情况，平台的资源负载监控； ② 班级、学员数量等及教学资源数量的可视化查看；③ 对学生行为活动、课程和实验学习时长实现 TOP5 排行榜动态呈现；④ 支持编辑各模块的数据并能进行初始化。 11.支持教师创建、删除、编辑、查询学员账号，账号信息包含账号、姓名、学号/工号、组织名称、手机号、邮箱、账号状态等。 12.支持教师批量导入\导出学员账号，批量重置学员账号密码。 13.支持教师创建、编辑、预览、发布、查询、删除班级，班级中支持配置教师，学员和学员小组，以及配置班级的标准实验、自主实验、课程等资源。 14.支持创建、编辑、预览、发布、复制、删除课程，课程可按卡片式和列表式进行切换呈现。 15.支持对课程名称、版本、课程库、配套试题、学时等信息的编辑。 16.支持添加课程大纲、课程标准、教案等课程材料，仅教师可见。 ▲17.支持混排课设计模式：混排模式下可以添加图文、视频、实验、测一测等内容，呈纵向排列；支持不同的课程章节自定义不同的课程模式。【需提供功能截图，交付功能要与截图示例相同】 ▲18.支持文档课设计模式：文档课模式下可以添加文档、视频、实验等内容，呈横向排列；支持不同的课程章节自定义不同的课程模式。【需提供功能截图，交付功能要与截图示例相同】 19.支持创建、编辑、删除和移动课程库，支持创建3级子目录，支持通过课程库对课程进行分类管理。 20.支持上传ppt,pptx,doc,docx,pdf,xls,xlsx,zip,rar,jpeg,jpg,mp4,md等格式的课程素材；支持编辑素材名称、素材目录、使用权限。 21.支持创建、编辑、删除和移动素材库，支持创建3级子目录，通过素材库对素材进行分类管理。 22.支持创建、预览、发布、删除，复制实验，支持按照实验名称、关联课程、技术方向、实验类别、实验环境等检索实验。 23.支持同一实验选择多个实验手册，且实验手册和实验资料支持区分教师版和学生版，不同角色在实验操作界面可查看不同的实验手册和实验资料。 24.支持设置学生能否复制实验手册的内容。 25.支持创建自主实验，自主实验不含实验手册，学员可以脱离实验手册，并自定义实验环境进行自主实验，培养学员实践探究能力。 26.支持实验过程中，学员通过截屏和输入笔记生成实验报告。 27.支持实验结束，教师查看全部实验报告，并给实验报告评分。 28.支持在线创建实验手册，支持导入本地实验手册，实验手册支持Markdown和PDF两种格式，支持在线查看实验手册。 29.支持本地导入实验视频、资料和工程文件，支持pdf、mp4、zip等格式；支持在线修改实验素材名称。 ▲30.支持监控实验环境（容器和虚拟机），包括账号、姓名、状态、实验名称、开始时间、实验时长等，支持教师下线实验环境。【需提供功能截图，交付功能要与截图示例相同】 31.支持创建、删除、编辑、查询知识点，支持将知识点和题目进行关联。 32.支持创建、编辑、删除和移动知识点库，支持创建3级子目录。 33.支持创建、编辑、预览、移动复制和删除题目，支持按模板批量导入试题，支持按题目、题型、难度和知识点检索题目。 34.支持创建、编辑、删除、移动试题库，支持创建3级子目录，支持通过题库对题目进行归类管理。 ▲35.支持创建单选题、多选题、判断题、填空题、主观题5种题型，题目支持设置默认分值、关联知识点、正确答案、答案解析等。【需提供功能截图，交付功能要与截图示例相同】 36.支持创建、编辑、预览、复制和删除理论试卷；支持根据试卷名称、组卷类型、创建人等信息检索试卷。 37.支持锁定理论试卷的编辑权限，锁定后，仅创建者可编辑试卷。 38.支持创建、编辑、删除、移动理论试卷库，支持创建3级子目录，支持通过试卷库对试卷进行归类管理。 39.支持固定组卷，教师从题库中人工挑选题目组成试卷。 ▲40.支持随机组卷，系统根据设置的题库、难度、知识点等规则，从题库中自动挑选题目组成试卷，包括分库抽题和多库混合式抽题两种模式。【需提供功能截图，交付功能要与截图示例相同】 41.支持灵活设置计分规则、题目顺序、及格分等。 42.支持创建、编辑、删除、预览、复制、统计理论考试，支持教师查看实验考试列表，可按照考试名称、技术方向、发布状态等信息进行检索。 43.支持对考试名称、考试封面、编辑权限、考试简介、考试时间、考试时长、考试次数等进行设置。 ▲44.支持教师设置考试防作弊措施，防作弊规则包括：题目乱序、答案乱序；支持内容不可复制、禁止使用F12，支持防切屏，支持设置最多允许切屏次数。【需提供功能截图，交付功能要与截图示例相同】 ▲45.支持创建理论考试时关联单份试卷或多份试卷，可进行标准化考试或AB卷考试，满足不同考试场景需求。【需提供功能截图，交付功能要与截图示例相同】 52.支持教师查看班级整体考试情况，包括应考人数、实考人数、参考率、及格率、最高分、最低分、平均分、平均次数、平均时长等信息；支持导出统计结果。 ▲46.支持教师查看班级所有考生成绩详情，包括学员姓名、考试各题型得分、考试次数、最高成绩、平均成绩；支持导出统计结果。【需提供功能截图，交付功能要与截图示例相同】 47.支持教师查看班级习题统计，包括每一道试题答题人次、正确人次、正确率以及答题详情；支持导出统计结果。 48.支持教师设置证书发放规则，学员按要求完成学习或考试，可自动获得结课或结业证书。 ▲49.支持自动生成证书管理可视化数据：含认证学员数、已获证学员数、未获证学员数、认证项目、获证率等；支持按班级、学员、认证状态等条件快速搜索查询。【需提供功能截图，交付功能要与截图示例相同】 50.支持手动发证：支持教师上传证书模板数据，生成可下载的电子证书；教师自主下载并打印后，可为学员颁发（纸质）证书。 51.支持教学前台显示班级已关联的课程，包括课程封面、课程名称、课程简介、课程章节数等信息；从课程卡片可进入课程详情页；支持通过名称对课程进行搜索。 52.支持课程详情页展示课程名称、课程封面、课程目录、学习进度、关联资源统计等；支持设置是否可拖动视频。 53.支持以目录树形式展示课程章节，支持章节目录展开与收起；支持展示课程章节已关联的课件类型：文档、视频、实验、图文、测验；支持用户直接从课程章节下进入实验。 54.支持自动保存并展示课程进度，各章节学习进度实时更新，下次进入自动定位进入教学进度。 55.支持教师查看课件备注页，查看教学参考资料，仅教师可见。 56.支持以图形化界面，同时查看多个班级的班级学习时长、课程学习时长、实验学习时长等数据，进行学情分析总结，支持按7天、近1月、近1年时间维度进行班级间学情对比。 57.支持教师按照学习时长，查看学员排行榜、课程排行榜、实验排行榜。58. 教师运营大屏： ①平台教学情况，平台功能的使用情况，平台的资源负载监控； ② 班级、学员数量等及教学资源数量的可视化查看；③ 对学生行为活动、课程和实验学习时长实现 TOP5 排行榜动态呈现 | 套 | 1 | 国产 |

说明：“▲”处为主要产品功能体现，不属于废标项，仅作为加分项进行评判

| 序号 | 产品 类型 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 教学实践平台-实验模块 | 课程实验功能 ▲1.提供国产化操作系统安装包，支持在国产化操作系统中进行基本命令操作、文件与目录操作、文本操作、软件管理操作及服务管理操作。【需提供功能截图，交付功能要与截图示例相同】 ▲2. 支持基于国产化操作系统进行轻量级容器引擎、轻量级虚拟化平台及数据库等安装部署与应用。【需提供功能截图，交付功能要与截图示例相同】 ▲3.提供国产化数据库安装包，支持国产化数据库的安装与配置操作。【需提供功能截图，交付功能要与截图示例相同】 ▲4.支持对国产化数据库进行对象创建、高级查询、安全管理、备份恢复及迁移实战等实验操作。【需提供功能截图，交付功能要与截图示例相同】 实验环境管理 5.支持从课程进入实验，并通过桌面云形式进入平台实验操作区。 6.支持通过平台连接物理服务器：进入虚拟桌面，通过ssh命令，连接物理服务器或虚拟机。 7.支持通过yum方式一键下载实验所需安装包、固定软件版本及课程教学版本。 8.支持用户对实验环境进行开机、关机操作。 9.支持查看Markdown实验指导书；支持查看1-5个文档实验指导书；支持1-3个实验指导视频； 10.支持用户结束实验，生成并提交实验报告，实验报告包含实验时长、实验过程截图等。 11.支持教师查看学生提交的实验报告，并对实验报告进行评分。 课程资源包 《国产操作系统管理》： 1、配套资料：配置《国产操作系统管理》理论PPT和实验手册。具体数量不少于：10份文档PPT，30个实验手册；该课程配套的相关资源支持在平台上进行观看，支持实验操作。 2、包括但不限于以下知识点或实验：国产操作系统入门、国产轻量级容器的应用、国产轻量级虚拟化技术应用、国产中间件的应用、国产编译器应用开发和部署、国产化性能调优。 《国产数据库管理》： 1、配套资料：配置《国产数据库管理》理论PPT和实验手册。具体数量不少于：15份文档PPT，10个实验手册；该课程配套的相关资源支持在平台上进行观看，支持实验操作。 2、包括但不限于以下知识点或实验：基于国产数据库的商品销售系统的开发准备、基于国产数据库的商品销售系统的数据库设计、基于国产数据库的商品销售系统的数据管理、国产数据库管理、国产数据库备份恢复、国产数据库迁移、基于国产数据库的竞赛项目管理系统的开发、基于国产数据库的竞赛项目管理系统的部署和运维。 《国产开发技术与应用》： 1、配套资料：配置《国产开发技术与应用》理论PPT和实验手册。具体数量不少于：5份文档PPT，5个实验手册；该课程配套的相关资源支持在平台上进行观看，支持实验操作。 2、包括但不限于以下知识点或实验：DevOps的工具链以及DevOps流水线，工具链使用、版本控制Gitlab安装及实践、Jenkins流水线pipeline语法、Gitlab及Jenkins发布实践、持续集成、交付，并通过实操进一步巩固了如何基于Jenkins Pipeline做DevOps实践。 | 套 | 1 | 国产 |

说明：“▲”处为主要产品功能体现，不属于废标项，仅作为加分项进行评判

附件5：包3-家具技术要求—教学、实验用桌

| 序号 | 产品 类型 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学、实验用桌 | 六边形电脑桌 尺寸：外直径2400*高750（边长1200mm)（±5mm） 参数： 1.基材：桌面板采用ENF级饰面刨花板，厚度≥25mm，甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯检验结果未检出，TVOC≤50μg/m³ - 2.封边条：采用PVC封边条，检测依据QB/T 4463-2013,检测项目包括：耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量标准要求≤1.5mg/L,检测结果未检出，多溴联苯标准要求禁用，检测结果未检出。 3.五金配件：三合一连接件，外观符合要求。 4.框架采用喷涂钢管，外观性能要求合格喷白色粉末，表面光滑无明显焊点。 5.桌面开圆孔方便走线使用，桌下配钢制桌架，表面经喷涂处理，并配置可打开主机存放柜门。 | 张 | 10 | 国产 |
| 2 | 教学、实验用桌 | 桌：1050W*596D*750H（±5mm） 柜：600W*700D*1050H（±5mm） 总：1600W*700D*1050H（±5mm） 1.尺寸：W1600*D700*H1050mm（±5mm） 2.材质：刨花板+钢架 3.工艺：桌面和台面采用≥25mm厚环保饰面刨花板，CNC雕刻一体成型，整体板面正负误差在0.3mm以内,PVC同色封边，外侧倒圆角，整体圆润光滑且无任何毛边。钢架尺寸：W965*D645*H725mm（±3mm） 4.功能： ①隐藏式调节机构，台面翻板下带2个液压支撑杆，可调节倾斜角度（0或13°），方便使用者操作；倾斜桌面配金属活动防滑挡尺，上翻时防止台面上物品掉落。 ②柜体左侧设2个接线口以便强弱电的接入。 ③推弹式单开门柜，内置优质铰链。 ④桌脚带2个静音刹车轮，轻松实现移动与固定模式相互切换。 ⑤桌面下方设钢制挡板，且表面冲小孔，保护使用户隐私且美观大方。 ⑥柜体内置两块可调节高度的活动层板。 | 套 | 1 | 国产 |