资格要求

（一）根据现行法律法规的要求，设置供应商投标的特定资格条件。

（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

1、须提供营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书，提供证书复印件并加盖公章。

2、须提供2023或2024年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告扫描件（应包括完整的审计报告和财务报表）或开标前三个月内银行出具的资信证明，提供复印件并加盖公章。

3、须提供2025年1月1日至今任意一个月的依法缴纳税收和社会保险费（专用收据或社会保险缴纳清单等）的相关证明材料，的相关证明材料复印件并加盖公章。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供税务机关出具的依法免税的证明文件或社会保险基金管理部门出具的不需要缴纳社会保障资金的证明文件。

4、须提供投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

注：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，实际查询结果以采购代理机构于开标当日、开标时间之前打印的信用中国、中国政府采购网的查询结果为准。

5、供应商若为法人投标，须提供法定代表人资格证明书和法定代表人身份证明原件（如身份证、护照）；供应商若为被授权人投标，须提供法人代表授权书和被授权人身份证原件。

（三）本项目不接受联合体。

技术要求

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲工作站 | 技术要求见附件1 | 台 | 61 |  | 是 |
| 2 | ■显示器 | 技术要求见附件2 | 台 | 61 |  | 是 |

- 附件1：▲工作站

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 采购人技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU 信息 | 否 | 内核数≥10核，基本频率≥2.5GHz、末级缓存≥20M、≥16线程、≥65W热设计功耗 |
| 2 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存配置容量 | 是 | ≥64GB |
| 3 | 产品规格 |  | ★内存类型 | 否 | 产品支持DDR5或以上 |
| 4 | 产品规格 |  | ★内存条配置数量（板载内存不涉及） | 否 | ≥1 |
| 5 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板集成模块 | 否 | 支持X86架构的Q670芯片组 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板支持的 CPU和内存情况 | 否 | CPU：性能核≥6个，能效核≥4个，总线程≥16，基本频率≥2.5GHz；内存≥ DDR5 4800MHz |
| 7 | 产品规格 |  | 主板内置PCIe 插槽数量 | 是 | 支持的PCIE插槽数量不少于4个 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | ≥8个USB 3.2接口 |
| 9 | 产品规格 |  | ★主板其他内置接口 | 否 | ≥3个M.2接口(至少2个M.2固态硬盘接口)，≥4个SATA III接口，≥9个USB 接口（其中≥8个USB 3.2接口，其中前置1个USB 3.2 Gen 2 Type-C接口） |
| 10 | 产品规格 |  | ★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | 是 | ≥32GB |
| 11 | 产品规格 | 主板规格 | ★内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | 是 | ≥128GB |
| 12 | 产品规格 | 存储设备规格 | ★固态盘数量 | 否 | ≥1个 |
| 13 | 产品规格 |  | ★固态存储容量 | 是 | ≥1TB |
| 14 | 产品规格 |  | ★机械硬盘数量 | 否 | 本次采购对此项无需求 |
| 15 | 产品规格 |  | ★机械硬盘总容量 | 是 | 本次采购对此项无需求 |
| 16 | 产品规格 |  | ★机械硬盘转速 | 是 | 本次采购对此项无需求 |
| 17 | 产品规格 |  | 机械硬盘接口协议 | 否 | 本次采购对此项无需求 |
| 18 | 产品规格 |  | 机械硬盘形态 | 否 | 本次采购对此项无需求 |
| 19 | 产品规格 |  | 固态存储接口协议 | 否 | 应支持PCIe或NVMe接口协议 |
| 20 | 产品规格 |  | ★固态存储形态 | 否 | 应支持PCIe或NVMe接口形态 |
| 21 | 产品规格 |  | 存储设备扩展盘位 | 否 | ≥1个M.2固态硬盘扩展接口，≥2个3.5寸硬盘扩展槽位 |
| 22 | 产品规格 |  | ★存储设备其他参数要求 | 否 | 固态盘应符合SJ/T11654相关规定 |
| 23 | 产品规格 | 显卡规格 | ★显卡类型 | 否 | 独立显卡 |
| 24 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存类型 | 否 | 显存类型GDDR6及以上 |
| 25 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存位宽 | 是 | 显存位宽≥128bit |
| 26 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存容量 | 是 | 显存容量≥8GB |
| 27 | 产品规格 |  | 独立显卡接口协议 | 是 | 支持PCIe协议版本大于等于3.0的独立显卡接口协议 |
| 38 | 产品规格 | 外设规格 | 传声器数量 | 否 | ≥0 |
| 39 | 产品规格 |  | 扬声器数量 | 否 | ≥0 |
| 40 | 产品规格 |  | ★鼠标数量 | 否 | ≥1个 |
| 41 | 产品规格 |  | ★键盘数量 | 否 | ≥1个 |
| 42 | 产品规格 |  | ★摄像头数量 | 否 | 本次采购对此项无需求 |
| 43 | 产品规格 |  | 光驱数量 | 否 | ≥0个 |
| 44 | 产品规格 |  | ★键盘按键数目 | 否 | 104键 |
| 45 | 产品规格 |  | ★摄像头像素 | 否 | 本次采购对此项无需求 |
| 46 | 产品规格 |  | ★摄像头分辨率 | 否 | 本次采购对此项无需求 |
| 47 | 产品规格 |  | ★扬声器功率 | 否 | ≥1 瓦/个 |
| 48 | 产品规格 |  | ★扬声器频率范围 | 否 | 本次采购对此项无需求 |
| 49 | 产品规格 |  | 扬声器总谐波失真 | 否 | 本次采购对此项无需求 |
| 50 | 产品规格 |  | 扬声器最大声压级 | 否 | 本次采购对此项无需求 |
| 51 | 产品规格 |  | ★键盘连接方式 | 否 | 有线 |
| 52 | 产品规格 |  | ★键盘键程 | 否 | 2.3mm~4.0mm |
| 53 | 产品规格 |  | ★键盘按键压力 | 否 | 按键压力应在0.54N±0.14N |
| 54 | 产品规格 |  | ★有线键盘连接线 | 否 | ≥1.5米 |
| 55 | 产品规格 |  | ★键盘颜色 | 否 | 黑色商务色系 |
| 56 | 产品规格 |  | ★键盘其他要求 | 否 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定 |
| 57 | 产品规格 |  | ★鼠标连接方式 | 否 | 有线 |
| 58 | 产品规格 |  | ★有线鼠标连接线 | 否 | ≥1.5米 |
| 59 | 产品规格 |  | ★鼠标DPI 分辨率 | 否 | 800~1600 |
| 60 | 产品规格 |  | 鼠标颜色 | 否 | 黑色商务色系 |
| 61 | 产品规格 |  | ★鼠标其他要求 | 否 | 其它参数应符合GB/T26245的相关规定 |
| 62 | 产品规格 |  | 内置光驱 | 否 | 本次采购对此项无需求 |
| 63 | 产品规格 | 网络设备规格 | ★有线网卡数量 | 否 | ≥1，需内置 |
| 64 | 产品规格 |  | 无线网卡及天线数量 | 否 | 本次采购对此项无需求 |
| 65 | 产品规格 |  | 单无线网卡天线数量 | 否 | 本次采购对此项无需求 |
| 66 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★USB 接口数量 | 否 | 机箱前面板应提供不少于4个USB 3.2接口（其中至少一个USB 3.2 Type-C）。 |
| 67 | 产品规格 |  | USB 母座接口要求 | 否 | 本次采购对此项无需求 |
| 68 | 产品规格 |  | ★视频接口数量 | 否 | ≥2个 |
| 69 | 产品规格 |  | ★音频接口数量 | 否 | ≥3 |
| 70 | 产品规格 |  | 存储卡接口数量 | 否 | 本次采购对此项无需求 |
| 71 | 产品规格 | 整机基础规格 | ★整机外观 | 否 | a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固 |
| 72 | 产品规格 |  | ★整机结构 | 否 | a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定 |
| 73 | 产品规格 |  | ★机箱防护要求 | 否 | 机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求 |
| 74 | 产品规格 |  | ★整机噪音 | 否 | 空闲状态下声压级: ≤14 dB(A) |
| 75 | 产品规格 |  | ★整机散热 | 否 | 在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃;b)可触及面温度不高于45℃;c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃ |
| 76 | 产品规格 |  | ★整机能效限定值 | 否 | 本次采购对此项无需求 |
| 77 | 产品规格 |  | 机身材质 | 否 | 塑料/金属等 |
| 78 | 产品规格 |  | ★机身颜色 | 否 | 灰色/黑色等商务色系 |
| 79 | 产品规格 |  | ★机箱尺寸容量 | 否 | 机箱体积应不小于17L。 |
| 80 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU 物理核数 | 否 | ≥10 |
| 81 | 性能要求 |  | ★CPU 主频 | 否 | ≥2.5GHz |
| 82 | 性能要求 |  | ★CPU 末级缓存容量 | 是 | ≥20MB |
| 83 | 性能要求 |  | ★CPU 支持的内存最高速率 | 是 | ≥4800MT/s |
| 84 | 性能要求 | 内存性能 | ★内存读写速率 | 是 | ≥4400MT/s |
| 85 | 性能要求 | 显卡性能 | ★显示分辨率 | 是 | ≥1920x1080 |
| 86 | 性能要求 |  | ★显卡显示芯片核心频率 | 是 | ≥1550Mhz |
| 87 | 性能要求 |  | ★显存等效频率 | 是 | ≥1750MHz |
| 88 | 性能要求 |  | ★显卡可支持多屏同时显示数量 | 是 | 显卡应至少支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080 |
| 98 | 性能要求 | 网络设备性能 | ★有线网卡速率 | 否 | 最高速率应不低于1000Mbps |
| 99 | 性能要求 |  | 支持无线网络通信技术协议 | 是 | 本次采购对此项无需求 |
| 100 | 性能要求 |  | 无线网卡频宽 | 是 | 本次采购对此项无需求 |
| 101 | 功能要求 | 主板功能 | ★内存扩展接口(板载内存不涉及) | 是 | 具备≥4个内存插槽 |
| 102 | 功能要求 |  | 存储扩展接口(板载存储不涉及) | 否 | ≥1个M.2固态硬盘扩展接口，≥2个3.5寸硬盘扩展槽位 |
| 103 | 功能要求 |  | ★主板USB 瞬间过流保护 | 否 | 支持有瞬间过流保护功能 |
| 104 | 功能要求 |  | ★主板防静电保护 | 否 | 支持防静电保护功能 |
| 105 | 功能要求 |  | ★I/O 接口功能 | 否 | ≥9个USB接口（其中≥8个USB 3.2接口，其中前置1个USB 3.2 Gen 2 Type-C接口）；视频接口≥2个 |
| 106 | 功能要求 | 显卡功能 | ★显卡外接显示接口 | 否 | 显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中2种显示接口，并与显示器接口相匹配 |
| 107 | 功能要求 |  | 独立显卡数量 | 否 | ≥1 |
| 111 | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 否 | 本次采购对此项无需求 |
| 112 | 功能要求 |  | 传声器降噪 | 否 | 本次采购对此项无需求 |
| 113 | 功能要求 |  | 键盘背光 | 否 | 本次采购对此项无需求 |
| 114 | 功能要求 |  | 光驱功能 | 否 | 本次采购对此项无需求 |
| 115 | 功能要求 | 存储功能 | ★存储功能 | 否 | 通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能 |
| 116 | 功能要求 |  | 内置控制器固态存储加密 | 否 | 本次采购对此项无需求 |
| 117 | 功能要求 | 网络设备功能 | ★网络功能 | 否 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能 |
| 118 | 功能要求 |  | 无线网卡频段 | 否 | 本次采购对此项无需求 |
| 119 | 功能要求 |  | 物理开关 | 否 | 本次采购对此项无需求 |
| 120 | 功能要求 |  | ★数据传输 | 否 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |
| 121 | 功能要求 |  | 蓝牙协议 | 是 | 本次采购对此项无需求 |
| 122 | 功能要求 |  | ★有线网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45接口 |
| 123 | 功能要求 |  | 无线网卡标准 | 否 | 本次采购对此项无需求 |
| 124 | 功能要求 |  | ★网络设备拆装 | 否 | 若配备无线网卡和蓝牙模块，需支持物理拆装 |
| 125 | 功能要求 | 外部接口功能 | ★音频接口类型 | 否 | 支持3.5mm孔径3段式或4段式接口 |
| 126 | 功能要求 |  | ★视频接口类型 | 否 | 至少支持VGA、HDMI、DP中2种显示接口 |
| 127 | 功能要求 |  | ★HDMI、DP、Type-C显示接口要求 | 否 | 若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |
| 128 | 功能要求 |  | 其他接口 | 否 | 本次采购对此项无需求 |
| 129 | 功能要求 |  | 存储卡接口类型 | 否 | 本次采购对此项无需求 |
| 130 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源线适配能力 | 否 | 电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求 |
| 131 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | ★中文信息处理要求 | 否 | 符合GB18030的相关规定 |
| 132 | 功能要求 |  | ★操作系统备份及还原功能 | 否 | 1.支持在一台计算机上安装Windows2012、Windows7、Windows8、Windows10、Windows11等多种桌面操作系统并进行引导和立即还原； 2.支持终端的操作系统设置立即还原、每天还原、每周还原、每月还原的还原方式并可创建还原点； 3.支持为不同分区设置不同的还原方式，还原方式涵盖随系统、每次还原、每天还原、每周还原、每月还原、手动还原及完全开放； 4.专属分区的数据只有对应分区系统可见，共享分区的数据由被共享的系统共用； 5.支持终端SSD硬盘和机械硬盘双硬盘保护模式和进行同传操作； 6.支持显示差异拷贝过程中当前发送端网卡的列表，对于多网卡终端可自由选择进行差异拷贝的网卡；若终端因故障在底层差异拷贝时无法与发送端连接，可右击对应终端连接号并将其设定为占位机，该终端连线号图标变更为占位状态，已连线终端将自动查找并连接未连线的连线号，也可自定义指定终端的连线号； 7.差异拷贝过程中可显示在线及掉线终端数，可显示数据传输量并记录当前速度及传输已用时间，呈现传输进度的百分比率，预估显示传输剩余时间，结束显示传输平均速度； 8.显示终端上系统桌面信息，底层开机画面支持以保护模式、总管模式或暂存模式进入系统；支持自定义设置终端计算机名，可设置终端的IPv4及IPv6地址、网络连线群组，支持终端多网卡IP设置； 9.支持隐藏底层操作系统选单，有多个操作系统时，可设置默认进入某个操作系统，自定义进入系统的时间（时间可设置到秒）； 10.支持开机画面展示、操作系统托盘图标、倒计时关机、启用频道/虚拟系统/还原点等系统设置； 11.可对多个操作系统自动分配不同网段的IP地址； 12.单个系统可创建不少于250个频道，支持频道的克隆、修改和删除。若存在多个频道，支持将指定频道设置为终端进入系统的默认频道，默认频道无法被删除； 13.分配用户权限，用户在现有安装好的操作系统下面创建属于自己的专用虚拟系统，所安装的软件和保存的数据仅自己可以使用，其他用户无法查看、修改或删除； 14.支持开启屏幕水印，显示内容包括当前系统、计算机名、IP地址、MAC地址及备注信息，可设置水印的文字颜色、字体大小及在桌面上呈现的位置； 15.支持对内置光驱、移动光驱、虚拟光驱、U 盘、移动硬盘、USB外接设备等进行使用控制，可设置例外设备保障教学外设使用； 16.平台管理端支持iOS设备、Android设备、Windows设备APP，支持扫码下载遥控器APP，可以作为控制端进行无线对设备的视频切换和管控，客户端无需安装任何app及插件。 17.管理平台支持简体中文、英文、韩文语言模式快速切换，满足外教教学的要求。 18.用户可控制触控大屏并直接在触控显示屏上触控点击系统工具条，或通过鼠标点击工具条进行操作，工具条具有截屏、录制、广播、布局、切屏、批注、白板、互动等功能按钮，并显示时间、设备名称、网络IP等信息。工具条支持在大屏的左边和右边显示，满足不同习惯的老师教学使用。工具条具有下拉功能，可灵活调整按钮的高度。 19.支持高清视频4路同步传输播放：支持1080i,p高清音视频无线传输；能够在显示终端不少于4屏画面同时播放并自由拖动画面位置，还支持对输出信号源单个或者全体的音量调节、画面全屏、画面移除、画面旋转的控制； 20.支持通过控制器中“录制”按钮一键录课，支持多画面和外接无线麦克风声音同步录入；支持720P和1080P格式输出，录课视频可保存在本地设备外接U盘中或通过无线方式存储到匹配的无线设备硬盘中，支持录制存储空间不足时的文字提醒功能； 21.支持监测功能，具有查看系统的内存、CPU、硬盘、网络、视频质量、声音质量的使用情况数据，方便快速诊断应用故障。 22.支持添加≥4个RTMP协议推流地址，可实时将显示≥16路投屏音视频同步直播到互联网，也可将≥4路不同信号源单独选择推流到≥4个不同地址，并且可实现≥4画面推送到接收端，通过终端可自动拉流播放，强制直播效果。 23.支持设置客户端的黑名单进程、白名单进程、程序限制生效时间，黑名单及白名单的进程类别可通过手动添加、游戏进程、应用进程、系统自带和客户端获取，强行运行黑名单或非白名单内的进程时弹出禁止执行提示信息； 24.支持设置客户端外网的上行流量、下行流量、流量限制生效时间，限制策略不影响局域网内的内网网址访问及内网客户端之间的数据互传；支持设置客户端的网络访问权限、白名单网址、白名单IP地址、白名单端口、网络限制生效时间，限制范围可设置面向外网或内网与外网的全部网络，限制解除后，网页管理端对应限制记录字段清空显示； |
| 133 | 功能要求 |  | ★固件备份还原能力 | 否 | 支持备份及还原固件的功能 |
| 134 | 功能要求 |  | ★操作系统及驱动升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |
| 135 | 功能要求 |  | 固件升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |
| 136 | 功能要求 |  | ★BIOS 支持关闭通讯接口 | 否 | 支持BIOS关闭以太网及USB接口 |
| 137 | 功能要求 |  | ★固件查看信息 | 否 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
| 138 | 功能要求 |  | ★固件设置启动顺序 | 否 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
| 139 | 功能要求 |  | ★固件设置口令 | 否 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |
| 140 | 功能要求 |  | ★固件设置网络引导 | 否 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
| 141 | 功能要求 | 生物识别功能 | 指纹识别 | 否 | 本次采购对此项无需求 |
| 142 | 功能要求 |  | 人脸识别 | 否 | 本次采购对此项无需求 |
| 143 | 功能要求 |  | 静脉识别 | 否 | 本次采购对此项无需求 |
| 144 | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU等 A I 加速模块 | 否 | 本次采购对此项无需求 |
| 145 | 功能要求 |  | 视频编解码加速模块 | 否 | 本次采购对此项无需求 |
| 146 | 功能要求 |  | 影像处理加速模块 | 否 | 本次采购对此项无需求 |
| 147 | 可靠性要求 | 存储设备可靠性 | ★固态存储寿命 | 是 | TBW≥85TB（条件：256GB硬盘容量） |
| 148 | 可靠性要求 |  | ★机械硬盘寿命 | 是 | 本次采购对此项无需求 |
| 150 | 可靠性要求 | 外设可靠性 | ★键盘按键寿命 | 否 | ≥1000万次 |
| 151 | 可靠性要求 |  | ★鼠标按键寿命 | 否 | ≥500万次 |
| 152 | 可靠性要求 |  | ★键盘鼠标线材寿命 | 否 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好 |
| 153 | 可靠性要求 |  | ★风扇寿命 | 否 | ≥4万小时 |
| 154 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★电磁兼容性要求的抗扰度 | 否 | 通过电磁兼容相关测试 |
| 155 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的气候环境适应性 | 否 | 本次采购对此项无需求 |
| 156 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的振动适应性 | 否 | 通过抗共振或振动适应性相关测试 |
| 157 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的冲击适应性 | 否 | 通过抗冲击或冲击适应性相关测试 |
| 158 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的碰撞适应性 | 否 | 本次采购对此项无需求 |
| 159 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 否 | 本次采购对此项无需求 |
| 160 | 可靠性要求 |  | ★MTBF 测试 | 是 | 本次采购对此项无需求 |
| 161 | 兼容要求 | 兼容要求 | ★常用软件兼容 | 是 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |
| 162 | 兼容要求 |  | ★数据库兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
| 163 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商中间件产品 |
| 164 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台 |
| 165 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 166 | 服务要求 | 服务要求 | ★配置检查工具 | 否 | 供应商提供自检测试工具 |
| 167 | 服务要求 |  | ★服务响应 | 否 | a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 168 | 服务要求 |  | ★服务周期 | 是 | a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b)产品停止服务时间应提前1年告知；c)应明确产品发布日期 |
| 169 | 服务要求 |  | ★预装操作系统 | 否 | 原厂预装操作系统 |
| 170 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 171 | 服务要求 |  | ★典型问题解决手册 | 否 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
| 172 | 服务要求 |  | ★厂家升级软件与扩容服务 | 是 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务 |
| 173 | 服务要求 |  | ★整机质量服务要求 | 是 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年； |
| 174 | 服务要求 |  | ★合格证书要求 | 否 | 供应商提供产品合格证 |
| 175 | 服务要求 |  | ★开箱组装/使用指导要求 | 否 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
| 176 | 服务要求 |  | ★驱动下载服务要求 | 否 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
| 177 | 服务要求 |  | ★兼容适配软件下载服务要求 | 否 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |
| 178 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用 |
| 179 | 供应保障要求 | 供应链合规性 | ★产品部件保障 | 是 | 供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
| 180 | 供应保障要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |
| 181 | 供应保障要求 |  | ★供应能力证明 | 否 | 供应商确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 182 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求3 | 否 | 本次采购对此项无需求 |
| 183 | 安全要求 | 整机安全性要求 | ★密码算法实现 | 否 | 本次采购对此项无需求 |
| 184 | 安全要求 |  | USB 端口管控 | 否 | 支持USB端口管控 |
| 185 | 安全要求 |  | 安全物理锁 | 否 | 支持安全物理锁 |
| 186 | 安全要求 |  | ★信息安全基本要求 | 否 | 本次采购对此项无需求 |
| 187 | 安全要求 |  | ★固件安全启动 | 否 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 |
| 188 | 安全要求 |  | ★限用物质的限量要求 | 否 | 本次采购对此项无需求 |

- 附件2：▲显示器

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 采购人技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 产品规格 | 显示设备规格 | ★显示屏屏占比 | 是 | ≥80% |
| 29 | 产品规格 |  | ★显示屏分辨率 | 否 | ≥1920*1080 |
| 30 | 产品规格 |  | 显示屏像素密度 | 是 | ≥80像素/英寸 |
| 31 | 产品规格 |  | 显示屏可视角度 | 是 | 水平≥178° |
| 32 | 产品规格 |  | ★显示屏尺寸 | 否 | ≥27英寸 |
| 33 | 产品规格 |  | ★显示屏屏幕比例 | 否 | 16:09 |
| 34 | 产品规格 |  | ★显示器外观颜色 | 否 | 黑色商务色系 |
| 35 | 产品规格 |  | ★显示屏防蓝光 | 是 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度） |
| 36 | 产品规格 |  | ★显示屏低频闪 | 是 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |
| 37 | 产品规格 |  | ★显示屏防炫目 | 是 | 显示屏镜面反射率≤10% |
| 90 | 性能要求 | 显示设备性能 | ★显示屏刷新率 | 是 | ≥60Hz |
| 91 | 性能要求 |  | ★显示屏位深 | 是 | ≥8位 |
| 92 | 性能要求 |  | ★显示屏色域 | 是 | ≥99%sRGB |
| 93 | 性能要求 |  | ★显示屏色准 | 是 | △E≤4 |
| 94 | 性能要求 |  | ★显示屏响应时间 | 是 | ≤8ms |
| 95 | 性能要求 |  | ★显示屏亮度 | 是 | ≥250尼特 |
| 96 | 性能要求 |  | ★显示屏亮度一致性 | 是 | ≥70% |
| 97 | 性能要求 |  | ★显示屏对比度 | 是 | ≥1000：1 |
| 98 | 性能要求 |  | ★显示屏其他参数 | 否 | 本次采购对此项无需求 |
| 109 | 功能要求 | 显示设备功能 | ★显示器接口 | 否 | 显示器显示接口至少有1个与显卡外接显示接口匹配 |
| 110 | 功能要求 |  | ★显示器支架 | 否 | 显示器应提供显示器支架 |
| 111 | 功能要求 |  | ★显示器参数调节 | 否 | a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节 |
| 150 | 可靠性要求 | 显示设备可靠性 | ★显示屏屏幕失效点 | 否 | 符合GB/T9813.2的要求 |

# 注：

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

商务要求

# 1. 提供所投产品5年的免费上门保修（满足同城4小时、异地12小时响应要求）。

# 2. 货到：签订合同之日起15日内（特殊情况以合同为准）。

# 安装（施工）完成：货到之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

# 3.付款方式：双方签订合同后30日内支付合同总额的30%；项目验收合格后30日内支付合同总额的70%。

验收标准

符合现行国家标准要求。

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。项目验收所产生的费用由供方承担。